PLEXTALK  PTN2 Version3

Brugervejledning

Revision 4.1

© 2009 Shinano Kenshi Co, Ltd

# VIGTIGE MEDDELELSER

## FCC MEDDELELSE

Overensstemmelseserklæring

Modelnummer: PTN2

Handelsnavn: PLEXTALK

Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne; Funktion er underlagt følgende to betingelser:

(1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og

(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende forholdsregler:

- Juster, eller flyt modtagerantennen.

- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjælp.

VÆR FORSIGTIG:

Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret. "

## Canadian Department of Communications Statement

Dette digitale apparat overstiger ikke begrænsningerne i Klasse B for radio-støj fra digitale apparater i de Radiostøj forordninger i den canadiske Department of Communications.

Dette klasse B digitale apparat overholder den canadiske ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VÆR FORSIGTIG:

Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet heri, kan medføre farlig stråling."

# INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGE MEDDELELSER	2

FCC MEDDELELSE	2

Canadian Department of Communications Statement	3

INDHOLDSFORTEGNELSE	4

1. Retlige oplysninger og ophavsrettigheder.	7

1.1. Ophavsret oplysninger om denne brugervejledning.	7

1.2. Licenser og varemærker.	7

1.3. Restriktioner for kopiering.	7

1.3.1. Generelle oplysninger.	8

1.3.2. Cd'er.	8

2. Kom godt i gang.	9

2.1. Terminologi og anvendte konventioner.	9

2.2. Hvad du finder i kassen.	9

2.3 Beskrivelse af enheden.	10

2.3.1. Overfladen.	10

2.3.2. Frontside.	13

2.3.3. Venstre side.	13

2.3.4. Bagside.	13

2.3.5. Underside.	13

2.4. Oplade PLEXTALK.	13

2.5. Vedligeholdelse og batteripleje.	14

2.5.1. Vedligeholdelse af enheden.	14

2.5.2. Batteripleje.	14

2.5.3. Overstreget skraldespand symbol.	15

2.6. Tænde og slukke PLEXTALK.	16

2.7. Tast beskrivelse funktion.	16

2.8. Tast lås funktion.	16

2.9. Indsætte og skubbe SD-kort, USB-hukommelse og cd'er ud	17

3. Introduktion til menusystemet.	19

3.1. Hovedmenu.	19

3.2. Adgang til og navigere i menuen.	19

4. Opsætning af din PLEXTALK.	21

4.1. Vælge din foretrukne talesyntese.	21

4.2. Vælge tonelejet for talesyntese.	21

4.3. Indstilling af dato og tid.	22

4.4. Valg af en foretrukken ventelyd.	22

5. Strømstyringsfunktioner.	24

5.1, Lavt batteriniveau advarsel.	24

5.2. Automatisk lukning for energibesparelse.	24

5.3. Tvungen slukning.	24

5.4. Automatisk slukning funktion.	25

5.4.1. Indstilling af automatisk slukning.	25

5.4.2. Annullering af automatisk slukning.	25

6. Afspilningsfunktioner fælles for alle formater.	26

6.1 Starte og stoppe afspilning.	26

6.2 Spole hurtigt frem eller tilbage.	26

6.3 Ændre lydstyrken.	27

6.4 Ændring af guide lydstyrken.	27

6.5 Ændring af afspilningshastigheden.	28

6.6 Ændring af toneleje.	28

6.7 Adgang til navigationsmenuen.	29

6.8. Valg af medier og titel.	29

6.9. Mappe, kategori og titel navigation.	30

6.10. Få information om medier og titel.	31

6.11. Henter oplysninger om den aktuelle status.	31

6.12 Afspilnings indstilling.	32

6.13 Brug af bogmærker.	32

6.13.1 Typer af bogmærker.	32

6.13.2 Tilføj bogmærker.	33

6.13.3 Navigere til bogmærker.	33

6.13.4 Slette bogmærker.	34

7. Afspilning af DAISY titler.	35

7.1 Overskrift navigation.	35

7.2 Flytning til begyndelsen eller slutningen af en DAISY titel.	36

7.3 Side navigation.	36

7.4 Gruppe navigation.	37

7.5 Sætnings navigation.	37

7.6. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, ord eller tegn, i tilfælde af tekst DAISY.	38

7.7 Afspilnings indstilling.	39

8. Afspilning af lydfiler eller musik-cd'er.	40

8.1. Spor navigation.	40

8.2. Flytning til begyndelsen af et album.	41

8.3. Album navigation.	41

8.4. Afspilnings indstilling.	42

8.5. Annoncerer album og spor ved navn eller nummer.	43

9. Afspilning af tekstfiler.	44

9.1. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, ord eller tegn.	44

9.2 Navigering efter procent.	44

9.3. Afspilnings indstilling.	45

10. Afspilning af Audio Bog.	46

11. Backup.	47

11.1. Generelle backup oplysninger.	47

11.2. Backup en titel eller et album fra en cd til andre medier.	47

11.3. Backup en titel eller et album mellem SD-kort og USB-medie.	48

11.4. Backuptid for musik cd.	48

12. Mediehåndterings funktioner.	50

12.1. Sletning af en titel.	50

12.2. Sletning af et SD-kort.	50

13. Andre nyttige funktioner.	52

13.1. Den indbyggede hjælpefil.	52

13.2.Kontrol af system egenskaber.	52

13.3. "Overspringbar" indstillinger.	53

13.4. Nulstil PLEXTALK til fabriksindstillingerne.	53

Appendiks A - Vigtigste specifikationer.	55

Generelle specifikationer.	55

Lydfunktioner.	56

Hovedfunktioner.	56

Batteri specifikationer.	57

Copyright oplysninger om Ogg Vorbis.	58

Appendiks B - Menusystem.	59

Afspilnings indstilling:	59

Overspringbar:	59

Medie håndtering:	60

System indstillinger:	60

Appendiks C - Fejlfinding.	61

Generelle driftsproblemer.	61

Talte fejl under DAISY afspilning.	61

Fejl under sikkerhedskopieringen.	62

# 1. Retlige oplysninger og ophavsrettigheder.

Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om ophavsret, licenser og varemærker.  Det beskriver også de restriktioner der gælder, når du bruger PLEXTALK til kopiering eller optagelse af digital lyd.  Du opfordres kraftigt til at læse dette kapitel grundi

## 1.1. Ophavsret oplysninger om denne brugervejledning.

Shinano Kenshi forbeholder sig ret til at ændre de produkter der beskrives i denne vejledning når som helst og uden forudgående varsel.

Shinano Kenshi giver ingen repræsentation eller garantier med hensyn til indholdet heri og frasiger sig specifikt ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.  Endvidere forbeholder Shinano Kenshi Co, Ltd sig ret til at revidere denne vejledning og foretage ændringer i indholdet, uden pligt til at orientere enhver person eller organisation om en sådan revision eller ændring.

Denne brugervejledning er beskyttet af copyright. Alle rettigheder forbeholdes. Den må ikke kopieres, fotokopieres, oversættes eller reduceres til noget elektronisk medium eller maskinlæsbar form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Shinano Kenshi.

Manual Copyright 2008 Shinano Kenshi Co, Ltd.

## 1.2. Licenser og varemærker.

Alle licenser og varemærker tilhører deres respektive ejere.

## 1.3. Restriktioner for kopiering.

Før du bruger din PLEXTALK, skal du gennemgå følgende vigtige oplysninger for at sikre, at du forstår de juridiske begrænsninger, der gælder for dens anvendelse til visse funktioner.

### 1.3.1. Generelle oplysninger.

Denne PLEXTALK enhed er designet til at hjælpe dig med at optage og gengive lydværker, som du har copyright til, eller hvor du har fået tilladelse fra indehaveren af ophavsretten eller den retmæssige licenshaver.  Medmindre du har copyright til, eller har opnået de nødvendige tilladelser fra copyright ejeren eller den retmæssige licensgiver, kan din uautoriserede optagelse, reproduktion eller distribution heraf, medføre civil-og strafferetlige sanktioner i henhold.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Under ingen omstændigheder vil Shinano Kenshi være ansvarlig for konsekvenserne af at en eventuel ulovlig kopiering foretages ved hjælp af denne PLEXTALK optager.

### 1.3.2. Cd'er.

Kopier af musik-cd'er er til individuel nydelse i henhold til lov om ophavsret, og kan ikke anvendes på anden måde uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

# 2. Kom godt i gang.

## 2.1. Terminologi og anvendte konventioner.

Dette afsnit indeholder oplysninger om terminologi og konventioner, der anvendes i hele denne vejledning. Detaljerne er som følger:

- ADVARSEL: En advarsel er betegnelsen for en fare, der kan resultere i personskade.

- VÆR FORSIGTIG: En forsigtigheds meddelelse betegner en fare, der kunne skade eller ødelægge PLEXTALK produktet, ødelægge indspilningsmedier, ødelægge eller påvirke dine data.

- Bemærk: En bemærkning bruges til at give yderligere vigtige oplysninger om en funktion, der ikke allerede er nævnt.  Generelt er disse opført efter instruktionen til reference.

- SD-kort: PLEXTALK er i stand til at bruge både "SD" og "SDHC kort".  I denne brugervejledning, kaldes begge kort "SD-kort".

## 2.2. Hvad du finder i kassen.

Herunder finder du en liste over alle de dele, du finder i kassen med din PLEXTALK.  Sørg for, at alle dele er inkluderet.  Hvis der mangler noget, skal du kontakte din forhandler.

- 1 PLEXTALK PTN2

- 1 dækplade

- 1 AC-adapter

- 1 Brugervejlednings cd

- 1 Kvik Reference Guide

- 1 Sikkerhedsinstruktions guide

Bemærk: Det anbefales kraftigt, at du opbevarer al emballage, hvis du på et senere tidspunkt skulle blive nødt til at returnere din PLEXTALK.

## 2.3 Beskrivelse af enheden.

Dette afsnit beskriver det fysiske udseende af PLEXTALK og placeringen af taster og andre kontrolelementer, så du kan finde dem, når de omtales i senere kapitler.  Navnene og hoved funktionerne beskrives også nærmere her.

Hold enheden omhyggeligt i hånden og tag et øjeblik til at lokalisere de øverste og nederste flader.  Oversiden har 27 gummi taster, hvor bunden kun har 5 gummifødder, hvoraf fire er tæt på hjørnerne og en som er den lange, lige fod.

Find den perforerede overflade - højttalergitteret på PLEXTALK.  Vend afspillerens fødder nedad og drej den, indtil højttalergitteret er øverst til højre for dig.  PLEXTALK er nu stillet i sin normale position.

Du kan bekræfte dette ved at føle at den længste side er tættest på dig.  Der bør være en smal, men tydelig, lige kant. Dette er cd-indstiksåbningen.

### 2.3.1. Overfladen.

PLEXTALK har 27 gummi taster på oversiden. Disse er samlet i 5 blokke - en kolonne af 4 taster i venstre side, en rektangulær blok af 12 taster i midten, en række af 3 taster under den rektangulære blok, en række af 3 taster over den rektangulære blok og.

I kolonnen med fire taster i venstre side, er den øverste tast en ellipse formet tast og den nederste tast er en trekant formet tast.  De resterende to taster i centrum er ruderformede taster.

Fra top til bund, er de fire taster:

- Menutast - bruges til at få adgang til hovedmenuen.

- Boghylde tasten - bruges til at skifte medier.

- Gå til tasten - anvendes til side og positions navigation.

- Bogmærke tasten - anvendes til bogmærke navigation, indsættelse og sletning.

Den rektangulære blok af 12 taster er kaldes almindeligvis det numeriske tastatur og er placeret midt på den øverste overflade.

Det er udformet præcist som på en trykknap telefon med 4 rækker af 3 taster.  Nummer 5 tasten har en lille hævet prik for at hjælpe dig med at finde den.  Firkant-tasten, som er placeret nederst til højre i det numeriske tastatur, anvendes til bekræftelse, så den vil blive kaldt for Enter-tasten hele denne vejledning.  Tilsvarende er Stjerne-tasten, som er placeret nederst til venstre for nummer tasten, til at annullere, og vil blive kaldt Annuller-tasten.  Nogle af tasterne har sekundære funktioner, og disse er anført nedenfor:

- Nummer 2 = pil op eller Annullér

- Nummer 4 = Pil til venstre eller flytte tilbage

- Nummer 6 = Pil til højre eller spol frem

- Nummer 8 = pil ned eller Enter

- Nummer 9 = Backup filer

- Stjerne = Fortryd

- Firkant = Gentag

Under Nummer-tasten er rækken af 3 taster.  De to yderste taster er semi runde i formen.  Den midterste er rektangulær, og har en karakteristisk fordybning i overfladen for nem lokalisering.  Fra venstre mod højre er navne og anvendelser af disse tre taster som følger:

- Tilbage tasten - Tilbage eller spole hurtigt tilbage (hvis knappen holdes)

- Start / Stop - Afspil / Stop

- Hurtigt frem tasten - fremad eller Hurtigt frem (hvis knappen holdes)

Over Nummer-tasten er rækken af 3 taster.  De to yderste taster er vertikalt lange ellipser og den midterste tast er en større ellipse.

De er opdelt i top og bund på midten.  Fra venstre til højre, er navnene på disse taster som følger:

- Toneleje tasten - den øverste del kaldes "Tone op-tasten", den nederste del kaldes "Tone ned."

- Lydstyrketast - den øverste del kaldes "lydstyrke op tasten", den nederste del kaldes "lydstyrke ned tasten."

- Hastighed tasten - den øverste del kaldes "Hastighed op-tasten", den nederste del kaldes "Hastighed ned tasten."

Den sidste gruppe af taster på oversiden er de 5 taster på højre side.

Tasten, som er beliggende umiddelbart til højre for nummer 3 eller 6-tasten, er informations tasten.  Den er ellipseformet.  Tasten, som er placeret umiddelbart til højre for Hurtigt frem-tasten, er titel tasten.

Den er delt op i højre og venstre i midten.  Højre side kaldes "Næste titel tast", venstre side kaldes "Forrige titel tast."  Brugen af disse taster er som følger:

- Informations tasten - bruges til at få oplysninger om DAISY bogen, lydfiler og tekstfiler.  Tryk på og hold tasten for at høre den aktuelle dato og tid.

- Afsnit tasten - bruges til at skifte medier ved at trykke på højre side og venstre side sammen eller trykke på og holde den højre side eller venstre side.  For at skifte titel skal du trykke på den højre side som kaldes "Næste titel tast" eller venstre side som kaldes "Forrige titel tast."

De tre øvrige taster er arrangeret lineært på højre side af enheden.

Den øverste er lille og rund og bunden er firkantet.  Midten af de to taster er en større rund tast, som er forsænket.  Fra top til bund, er de tre taster:

- Automatisk slukning tasten - bruges til at indstille automatisk slukning

- Afbryder knappen - anvendes til at tænde / slukke

- Skub ud - bruges til at skubbe cd'er ud.

### 2.3.2. Frontside.

Cd indstiksåbning / udskubning er placeret på fronten af enheden.

Indsæt din DAISY cd, musik-cd eller MP3CD i åbningen.  Når cd'en er indsat, vil cd'en automatisk blive trukket det sidste stykke ind i enheden.

### 2.3.3. Venstre side.

På venstre side af enheden er der tre dele.  Fra front til bag, er der et SD kortport, stik til hovedtelefoner og et USB-stik.  SD-kort port er til både SD-kort og SDHC kort.  USB-stikket kan benyttes til USB-flash-hukommelse.

### 2.3.4. Bagside.

Der er et element på bagsiden af enheden.  På midten er der et lille rundt hul i en firkantet form.  Dette er DC input stikket som strømforsyningen tilsluttes.

### 2.3.5. Underside.

Der er en batteridæksel på bunden. Batteridækslet er fastgjort med en skrue. For at udskifte batteriet, skal du fjerne skruen og åbne batteridækslet og trække batteriet ud.

ADVARSEL: Du må kun bruge det anbefalede batteri med denne enhed.  I modsat fald kan det forårsage eksplosion eller brand.

## 2.4. Oplade PLEXTALK.

For at oplade det interne batteri, skal du slutte PLEXTALK til netspænding.  Gør dette således:

- For at oplade batteriet ved hjælp af strøm fra stikkontakten, skal du tilslutte den medfølgende AC-adapter til strøm stikket på midten af bagsiden af apparatet.

- Sæt derefter strømadapteren i stikkontakten.  Opladningen begynder.

## 2.5. Vedligeholdelse og batteripleje.

### 2.5.1. Vedligeholdelse af enheden.

Forsigtigt tørres eventuelt støv og snavs af PLEXTALK med en blød klud, der er let fugtet med et fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og tør den med en klud.

ADVARSEL: Afbryd altid PLEXTALK fra lysnettet, og sluk for strømmen før rengøring.

### 2.5.2. Batteripleje.

For at du får mest muligt ud af dit genopladelige batteri, bør du tage følgende punkter til efterretning:

- Batteriet vil normalt tage 4 timer at oplade.  Men hvis du bruger din PLEXTALK for første gang, eller efter en måneds opbevaring, skal du tilslutte til en stikkontakt i mindst 24 timer.

- Batteriets levetid afhænger af, hvor ofte det bruges og genoplades.  Dets evne til at oplagre strøm reduceres med tiden.  Når batteritiden efter en opladning bliver for kort til praktisk brug, skal du udskifte batteriet med et nyt.  Disse kan købes hos din forhandler.  Din forhandler kan også give dig råd om genbrug og bortskaffelse af brugte batterier.

- Batteritiden kan blive påvirket af den omgivende temperatur og arbejdsmiljø.

For at bevare batteriets ydeevne, bør følgende procedure gennemføres hvert halve år:

- Oplad batteriet

- Brug batteristrøm indtil afspilleren slukker

- Genoplad batteriet

### 2.5.3. Overstreget skraldespand symbol.

Symbolet "overstreget skraldespand" er trykt på overfladen af batteriet.

Bemærk: Dette symbol gælder kun for EU-lande.

Dette symbol er i henhold til direktiv 2006/66/EF.  Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald når de er opbrugt.  Hvis et kemisk symbol er trykt under symbolet vist ovenfor betyder dette, at batteriet eller akkumulatoren indeholder et tungmetal i en vis koncentration, der er anført nedenfor.

Hg: kviksølv (0.0005%)

Cd: cadmium (0,002%)

Pb: bly (0,004%)

Disse stoffer kan forårsage alvorlige risici for mennesker og det globale miljø, hvis de ikke håndteres på en hensigtsmæssig måde.

I Den Europæiske Union er der særskilte indsamlingsordninger for brugte batterier og akkumulatorer.  Bortskaf batterier og akkumulatorer korrekt på din lokale affaldsindsamling eller genbrugsplads.  Vores produkt er designet og fremstillet med batterier og akkumulator komponenter, der kan genbruges eller genanvendes.

## 2.6. Tænde og slukke PLEXTALK.

For at tænde eller slukke, skal du gøre følgende:

- Tryk og hold Afbryder knappen for at tænde.  Når strømmen er tændt, bliver Afbryder-knappen grøn.

- Tryk og hold Afbryder knappen for at slukke apparatet.

Bemærk: Opstarts processen bør tage omkring 30 sekunder, når apparatet tages i brug første gang, eller efter at batteriet er blevet udskiftet.

## 2.7. Tast beskrivelse funktion.

Tast beskrivelses funktionen slås til og fra med Menu tasten.

Som navnet antyder, giver Tast beskrivelses funktionen brugeren mulighed for at få en beskrivelse af en vilkårlig tast på PLEXTALK.

- Tænd Tast beskrivelse ved at trykke og holde Menu-tasten.  Nu skal du trykke på en tast på enheden og en beskrivelse af dens funktion vil blive talt.

- Sluk for Tast beskrivelses funktionen ved at trykke og holde Menu-tasten igen.

## 2.8. Tast lås funktion.

Tast lås kan bruges til at låse tasterne, så de kan ikke ved et uheld aktiveres.

- Hvis du vil låse tasterne, skal du trykke på og holde Frem og Tilbage på samme tid.

- Hvis du vil låse tasterne, skal du trykke på og holde Frem og Tilbage tasten på samme tid en gang mere.

## 2.9. Indsætte og skubbe SD-kort, USB-hukommelse og cd'er ud

For at indsætte SD-kortet, skal du gøre følgende:

- Sluk for strømmen.

- Hold SD-kortet, så det afskårne hjørne er placeret i det forreste højre hjørne.  Med andre ord bør det afskårne hjørne være tættest på frontsiden af enheden.

- Indsæt SD kortet i SD-kort porten på venstre side af enheden.

- Tryk kortet helt ind i kort pladsen og sikre, at den sidder korrekt, med den yderste kant der flugter med selve PLEXTALK.  Brug ikke overdreven kraft, når du gør det.

For at skubbe SD-kortet ud, skal du gøre følgende:

- Sluk for strømmen.

- Tryk SD-kortet indad og slip det derefter.  Kortet skulle nu springe et stykke ud, så den udvendige kant af kortet kommer ud af apparatet.

- Med et forsigtigt greb trækkes kortet ud af porten.

VÆR FORSIGTIG: PLEXTALK's SD kortport er kun kompatibel med SD-eller SDHC-kort.  Indsættelse af andre hukommelseskort såsom en Memory Stick eller MultiMedia Card, vil medføre fejl, og bør ikke anvendes.

Bemærk: SD-kort har en låsekontakt, der giver dig mulighed for at beskytte dine data, hvis du ønsker det.  Denne er placeret på den lange side af kortet væk fra det afskårne hjørne.  Hvis kontakten er flyttet til forkanten af kortet, vil du være i stand til at sikkerhedskopiere og slette titler.  Hvis kontakten er placeret væk fra den forreste kant, vil dine data være beskyttet.

For at indsætte USB-hukommelse, skal du gøre følgende:

- Sluk for strømmen.

- Sæt USB-hukommelsen i USB-stikket.

for at skubbe USB-hukommelse ud, skal du gøre følgende:

- Sluk for strømmen.

- Træk USB hukommelsen direkte ud fra enheden.

Bemærk: Et eksternt USB cd/DVD-drev kan ikke bruges med PLEXTALK.

for at indsætte en cd i PLEXTALK, skal du gøre følgende:

- Sikre dig at PLEXTALK er tændt.

- Vend cd'en, så den trykte side er opad.

- Skub forsigtigt cd'en ind cd-porten på forsiden af PLEXTALK.

- Fortsæt med at skubbe cd'en på plads, indtil PLEXTALK overtager og trækker cd'en det sidste stykke ind i afspilleren.

Bemærk: Hvis du ved et uheld indsætter en cd omvendt, bliver cd'en automatisk skubbet ud.

For at skubbe en cd ud, skal du gøre følgende:

- Tryk og slip tasten Skub ud.

- cd'en vil blive skubbet ud.  Du kan nu trække cd'en resten af vejen ud af rillen.

# 3. Introduktion til menusystemet.

En del af funktionerne i PLEXTALK nås via det indbyggede i menusystem.

Dette kapitel har til formål at give dig en forståelse af hvordan menuen er opbygget, og hvordan du får adgang til det.

## 3.1. Hovedmenu.

På højeste niveau er hovedmenuen, der har 4 elementer. Disse er:

- Afspilnings indstilling - giver dig mulighed for at lytte til lydfiler gentagne gange.

- Overspringbar - giver dig mulighed for at vælge, om du vil springe nogle elementer over eller ej.

- Medie håndtering - giver dig mulighed for at få medieoplysninger, eller slette en titel på et medie bortset fra cd.

- Systemindstillinger - giver dig mulighed for at få oplysninger om systemet og kontrollere den måde visse funktioner virker.

## 3.2. Adgang til og navigere i menuen.

For at navigere i menuen, skal du bruge følgende metoder:

- Åbn menuen ved at trykke på Menu-tasten én gang.

- For at vælge en anden funktion på samme niveau i menuen, skal du trykke på enten nummer 4 for at gå til venstre eller nummer 6 for at gå til højre.  Når du flytter til et nyt menupunkt, vil det blive talt.

- På alle menuer vil du, hvis du fortsætter i samme retning, til sidst nå tilbage til udgangspunktet, da menuerne kører i ring.

- For at vælge et menupunkt, skal du trykke på nummer 8 tasten eller Enter-tasten.  Hvis der er en undermenu, og den er tilgængelig på det pågældende tidspunkt.  Dette vil tage dig et niveau ned i menustrukturen og stille dig på det relevante undermenupunkt. Menupunktet, du står på, vil blive talt.

- Hvis du vil flytte et niveau op i menuen, skal du trykke på nummer 2-tasten eller Annullér tasten.

- For straks at forlade menusystemet, fra alle niveauer i strukturen, skal du trykke på Menu-tasten.

# 4. Opsætning af din PLEXTALK.

## 4.1. Vælge din foretrukne talesyntese.

Du får valget mellem to syntetiske stemmer for tekst til tale.  Du kan vælge din foretrukne tekst til tale stemme således:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "System Indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Vælg talesyntese", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at vælge din foretrukne stemme og tryk på Enter-tasten eller Nummer 8-tasten for at bekræfte.

Bemærk: Hvis du ændrer den syntetiske stemme, vil PLEXTALK lukke ned og genstarte.

## 4.2. Vælge tonelejet for talesyntese.

For at justere tonelejet for den indbyggede talesyntese, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "System Indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Vælg toneleje for talesyntese", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at vælge din foretrukne indstilling i intervallet fra -5 til 5, hvor 0 er den normale indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

## 4.3. Indstilling af dato og tid.

For at indstille dato og tid for det interne ur, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten og vælg "System Indstillinger" ved hjælp af nummer 4 eller 6-tasten og tryk derefter på Enter-tasten eller Nummer 8-tasten for at bekræfte.

- Vælg "Indstil dato og tid" fra menuen og tryk på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug det numeriske tastatur til at indtaste det indeværende år med 4 cifre og tryk på Enter, eller tryk blot Enter for at acceptere den aktuelle indstilling.

- Brug det numeriske tastatur til at indtaste den aktuelle måned med 2 cifre og derefter trykke på Enter, eller tryk blot Enter for at acceptere den aktuelle indstilling.

- Brug det numeriske tastatur til at indtaste den aktuelle dag med 2 cifre og derefter trykke på Enter, eller tryk blot på Enter-tasten for at acceptere den aktuelle indstilling.

- Brug det numeriske tastatur til at indtaste den aktuelle tid med 4 cifre og tryk på Enter.  Brug nuller hvor det er nødvendigt.

- Som en bekræftelse vil dato og tid, som du netop har indtastet, blive meddelt.

Bemærk: Når du indtaster forkert nummer, skal du trykke på tasten Annuller for at slette det indtastede tal.

Bemærk: Hvis du vil høre den aktuelle dato og tid, skal du trykke på og holde Informations-tasten inde.

## 4.4. Valg af en foretrukken ventelyd.

Når PLEXTALK er optaget, som f.eks. når der oprettes adgang til et medie, afspilles en lyd der angiver, at maskinen arbejder.

For at vælge din foretrukne ventelyd, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "System Indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Vælg ventelyd", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at lytte til de tilgængelige indstillinger, og tryk på Enter-tasten eller nummer 8 tasten, når du er på den ventelyd du foretrækker.

# 5. Strømstyringsfunktioner.

## 5.1, Lavt batteriniveau advarsel.

Når PLEXTALK kører på batteri og strøm niveauet falder til et niveau, hvor den skal oplades, vil PLEXTALK sige "Lavt batteri."  Afspilleren slukker selv om et minut.  Hvis du ønsker at fortsætte med at bruge PLEXTALK, skal du tilslutte AC-adapteren.

## 5.2. Automatisk lukning for energibesparelse.

For at spare på batteriet, vil PLEXTALK automatisk lukke ned efter 15 minutters inaktivitet, selv hvis batteriniveauet stadig er OK.

Bemærk: PLEXTALK vil ikke automatisk lukke ned, hvis den kører på strøm fra stikkontakten.

## 5.3. Tvungen slukning.

Hvis, af en eller anden grund, PLEXTALK ikke vil lukke ned, eller hvis du ikke er i stand til at navigere med nogen taster, kan du prøve at bruge den tvungne sluk-funktion, som et alternativ til at fjerne batteriet.

For at benytte den tvungne sluk-funktion, skal du trykke på og holde Automatisk slukning-tasten og afbryderknappen nede sammen i mere end 10 sekunder.  PLEXTALK bør da slukke.

Bemærk: Hvis denne metode ikke virker, og din PLEXTALK stadig er tændt, skal du trække AC-adapteren ud, fjerne batteriet og indsætte batteriet igen.

## 5.4. Automatisk slukning funktion.

Med automatisk slukning funktionen kan du angive et tidsrum efter hvilket PLEXTALK vil lukke.

### 5.4.1. Indstilling af automatisk slukning.

For at indstille automatisk slukning, skal du gøre følgende:

- Tryk på Automatisk slukning tasten én gang.  PLEXTALK vil sige, "Automatisk slukning. 15 minutter. valgt."

- Tryk Automatisk slukning tasten igen for at øge tiden til der slukkes.  Automatisk slukning indstillingen stiger med 15 minutter for hvert tryk, op til maksimalt 1 time.  Gentag tryk på automatisk slukning-knappen, indtil du når den ønskede indstilling.

Bemærk: Når du trykker på Automatisk slukning tasten igen, kan PLEXTALK annoncere den resterende tid til der lukkes ned.  I dette tilfælde skal du trykke på Automatisk slukning tasten igen, mens PLEXTALK annoncerer, og Automatisk slukning indstillingen øges.

### 5.4.2. Annullering af automatisk slukning.

For at annullere automatisk slukning, skal du gøre følgende:

- Tryk på automatisk slukning tasten.  PLEXTALK vil fortælle dig, at automatisk slukning i øjeblikket er slået til og antallet af minutter tilbage før der lukkes ned angives.

- Fortsæt med at trykke på automatisk slukning tasten gentagne gange, indtil PLEXTALK siger "Slået fra".

# 6. Afspilningsfunktioner fælles for alle formater.

PLEXTALK er i stand til at spille DAISY titler, lydfiler, tekst filer og audio bøger.

- PLEXTALK er i stand til at genkende og afspille lydfiler i følgende filformater: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ og Ogg Vorbis.

- Tekstfiler filer, der er enten i almindeligt tekstformat i Microsoft Word. Doc-format eller i HTML-format.

- Audio bøger er filer, der kom fra "Audible.com".

Bemærk: Hvis en cd har flere former for indhold, for eksempel, DAISY-filer og audio-filer, vil PLEXTALK kun genkende en slags indhold.

## 6.1 Starte og stoppe afspilning.

For at starte eller stoppe afspilningen, skal du gøre følgende:

- For at starte afspilningen, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten.  PLEXTALK vil starte afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet tidligere.

- For at stoppe afspilningen, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten.

Bemærk: Hvis du vil starte eller stoppe afspilningen, tryk og slip Start / Stop tasten.  Hvis du trykker på og holder tasten, vil oplysningerne om den aktuelle status blive annonceret.

## 6.2 Spole hurtigt frem eller tilbage.

Spolefunktionerne er placeret på hurtig tilbagespolings-tasten og Hurtig frem tasten, placeret på begge sider af Afspil / Stop-tasten.

- For at spole tilbage, skal du trykke på og holde tilbage-tasten nede.  Afspilningen starter, når du slipper tasten.

- For at spole fremad, skal du trykke på og holde Hurtigt frem-tasten.  Afspilningen starter, når du slipper tasten.

Når du afspiller en DAISY bog med lyd eller en lyd-fil, som du holder Tilbagespoling eller Hurtigt frem-tasten, springer hurtigt tilbage eller hurtigt fremad 1 minut, 5 minutter, 10 minutter, 20 minutter og så videre.  Hvis tasten frigives, før "10 minutter" valgmuligheden er sagt, vil afspilningen starte på det sted hvor knappen slippes.  Hvis tasten slippes efter dette tidspunkt, vil spolingen fortsætte hurtigt tilbage eller hurtigt fremad indtil Afspil / Stop-tasten trykkes ned for at stoppe spolingen.  Afspilningen starter derefter automatisk.

## 6.3 Ændre lydstyrken.

Lydstyrken kan indstilles på en skala fra 0 til 25, i trin på 1, hvor 0 er tavs, og 25 er højest mulige indstilling.

- For at øge lydstyrken, trykkes enten på lydstyrke op-tasten gentagne gange, for at øge den 1 indstilling hver gang, eller trykke og holde lydstyrke op nede, indtil det ønskede niveau er nået.

- For at reducere lydstyrken, trykkes enten på lydstyrke ned-tasten gentagne gange, for at ændre niveauet nedad 1 indstilling hver gang, eller trykke og holde lydstyrke ned-tasten nede, indtil det ønskede niveau er nået.

- Tryk på lydstyrke op-tasten og ned sammen for at indstille til standard lydstyrke 13.

## 6.4 Ændring af guide lydstyrken.

Guide stemmens lydstyrke kan justeres i forbindelse med lydstyrken, eller de kan justeres uafhængigt af hinanden.

For at indstille guide lydstyrken uafhængigt, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "System Indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Vælg guide lydstyrke", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at vælge din foretrukne guide lydstyrke indstilling, og tryk på Enter-tasten eller Nummer 8-tasten for at bekræfte indstillingen.

## 6.5 Ændring af afspilningshastigheden.

Der er 11 hastigheder fra -2 til 8, som kan justeres 1 trin ad gangen.

Den normale hastighed er 0.  -2 Er halvdelen af den normale hastighed, 4 er dobbelt hastighed og 8 er den tredobbelte hastighed.

- For at øge afspilningshastigheden, skal du trykke på Hastighed op-tasten.

- For at nedsætte afspilningshastigheden, skal du trykke på Hastighed ned-tasten.

- Tryk på Hastighed op-tasten og Hastighed ned-tasten samtidigt for at nulstille til normal hastighed.

Bemærk: Hvis du trykker og holder Hastighed op-tasten eller ned-tasten, vil medføre, at hastigheden ændrer sig hurtigt i den valgte retning.

## 6.6 Ændring af toneleje.

Der er 13 toneleje indstillinger fra -6 til 6, som kan justeres 1 trin ad gangen.

- For at øge tonelejet, skal du trykke på tone op-tasten.

- For at sænke tonelejet, skal du trykke på toneleje ned.

- Tryk på toneleje op-tasten og toneleje ned-tasten sammen for at gå til normal toneleje position.

Bemærk: Hvis du trykker og holder toneleje op-tasten eller ned-tasten, ændrer toneleje indstillingen sig hurtigt i den pågældende retning.

## 6.7 Adgang til navigationsmenuen.

En af de mest nyttige funktioner i PLEXTALK er muligheden for at vælge hvordan du vil navigere.

For at bruge navigationsmenuen, skal du gøre følgende:

- Brug Nummer 2 eller 8 for at flytte opad eller nedad i navigationsmenuen.  Emnerne du hører talt er tilgængelige for dig fra navigationsmenuen på det tidspunkt.

- Når du har valgt din foretrukne navigations metode, kan du nu bruge nummer 4 eller 6-tasten for at flytte frem eller tilbage på dit valgte niveau for navigation.

- For eksempel, hvis du går til "niveau 1"-muligheden med nummer 2 eller 8-tasten og derefter bruger nummer 4 eller 6-tasten, vil du være i stand til at bevæge dig frem eller tilbage på det næste niveau 1 overskrift.

## 6.8. Valg af medier og titel.

På tidspunkter hvor du måtte ønske at skifte fra at bruge et SD-kort til et andet medie, eller omvendt.  Kan du gøre som følger:

- Tryk på Næste afsnit tasten og Forrige afsnit tasten sammen, eller tryk på og hold næste titel tasten eller Forrige afsnit tasten, eller tryk på boghylden tasten gentagne gange indtil det ønskede medie annonceres.  PLEXTALK flytter sekventielt gennem 3 tilgængelige indstillinger, "SD-kort", "USB" og "cd".

- Efter dit ønskede medie er annonceret, skal du bruge næste titel tasten eller Forrige titel tasten for at bevæge dig gennem det tilgængelige indhold på det pågældende medie.

- Når du står på det punkt du ønsker at afspille, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten, og afspilningen starter på den sidste afspilnings position.

## 6.9. Mappe, kategori og titel navigation.

Hvis der er flere elementer på SD-kort eller USB-medier, kan du skifte fra det emne, du læser lige nu til et andet.

For at navigere efter mapper, skal du gøre følgende:

- Tryk på boghylde tasten gentagne gange indtil du hører det medie, du ønsker at gå til.

- Tryk på Nummer 2 tasten én gang for at vælge "mappe" navigation.

- Tryk Nummer 4 eller 6 for at flytte fortløbende gennem de tilgængelige mapper.

- Hvis mappen indeholder den titel, du ønsker at spille, skal du trykke på Næste afsnit tasten eller Forrige afsnit for at vælge titel.

Bemærk: Alle Audio filer vil blive inddelt i en enkelt logisk mappe "Audio".

For at vælge en specifik titel med det numeriske tastatur, skal du gøre følgende:

- Tryk på boghylde tasten gentagne gange indtil du hører det medie, du ønsker at gå til.

- Tryk på Nummer 2 tasten to gange for at vælge "kategori" navigation.

- Tryk Nummer 4 eller 6 for at flytte  gennem de tilgængelige kategorier, som er "DAISY titel", "Audio", "Text" og "Audio bog".

- Tryk på Gå til-tasten.

- Med det numeriske tastatur, skal du skrive titel nummeret du ønsker at gå til.

- Tryk på Enter-tasten for at afspille eller på tasten Annuller for at slette indtastningen.

## 6.10. Få information om medier og titel.

For at få en række oplysninger om det aktuelle medie og titel, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Medie håndtering", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Medie og titel Information", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- PLEXTALK vil annoncere oplysninger om det nuværende medier og titel.

- Når du har noteret de relevante oplysninger, skal du trykke på Enter-tasten for at forlade menusystemet.

## 6.11. Henter oplysninger om den aktuelle status.

Du kan få en række oplysninger om den aktuelle status, om overskrifter,  side, bogmærke og så videre.

Hvorvidt PLEXTALK spiller eller ej, skal du gøre følgende:

- Tryk på Informations-tasten én gang.  Eller tryk på og hold Start / Stop tasten.

- En række oplysninger vil blive talt.

- Hvis du har hørt, hvad du ønsker at høre, kan du stoppe talt information ved at trykke på Enter-tasten eller Start / Stop tasten.

- Tryk og hold  Informations tasten til du hører aktuelle dato og klokkeslæt.

Bemærk: Hvis du ikke ønsker at lytte til alle de oplysninger, og ønsker at gå gennem de enkelte overskrifter hurtigere, kan du gøre dette ved at trykke gentagne gange på Informations-tasten.

## 6.12 Afspilnings indstilling.

For at vælge bland og gentag indstillinger for afspilningsmodi, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Afspilnings Indstilling", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug Nummer 4 eller 6 for at gå til "Bland og gentag indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller nummer 8.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til din foretrukne afspilning og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

## 6.13 Brug af bogmærker.

### 6.13.1 Typer af bogmærker.

Der er 2 typer af bogmærker, du kan bruge i PLEXTALK som følger:

- Nummererede bogmærker - Du kan tilføje op til 10.000 nummererede bogmærker.  Hvert bogmærke bliver tildelt et unikt nummer i intervallet fra 1 til 65.000.

- Genoptag bogmærker - For hver titel, album eller tekstfil, vil den nuværende afspilnings placering blive gemt, så afspilningen kan genoptages fra det pågældende sted næste gang titlen, albummet eller tekstfilen åbnes.  Genoptag bogmærker indsættes automatisk af PLEXTALK, når du skifter fra en titel til en anden, album eller en fil, eller når du slukker afspilleren.  Der kræves ingen handling fra dig.

Bemærk: PLEXTALK kan huske genoptag bogmærker for op til 1.000 titler, album eller tekstfiler.

### 6.13.2 Tilføj bogmærker.

For at indsætte et nummereret bogmærke, uanset om PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende:

- Tryk på Bogmærke-tasten to gange.

- Brug det numeriske tastatur, og indtast det nummer, du ønsker at tildele dette bogmærke.

- Hvis du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, skal du ikke indtaste nummeret, eller indtast nummeret "0".

- Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at slette bogmærket.

Bemærk: Når du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, vil PLEXTALK vælges det mindste nummer fra ubrugte numre.

### 6.13.3 Navigere til bogmærker.

For at springe til et nummereret bogmærke, uanset om PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende:

- Tryk på Bogmærke tasten én gang.

- Brug det numeriske tastatur, og indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at gå til.

- Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at slette bogmærket.

- Når et gyldigt bogmærke nummer er angivet, vil PLEXTALK gå til den placering af bogmærket, og afspilning starter automatisk.

Når du har indtastet bogmærker til en titel, album eller en fil, vil "bogmærke" valgmuligheden være tilgængelig på navigationsmenuen.

For at navigere til næste bogmærke med et lavere eller højere nummer, skal du gøre følgende:

- Brug nummer 2 eller 8-tasten for at gå til "Bogmærke" på navigationsmenuen.

- Tryk på Nummer 4 tasten for at flytte til det næste bogmærke med et lavere tal.  Afspilningen starter automatisk.

- Tryk på nummer 6 for at gå til det næste bogmærke med et højere tal.  Afspilningen starter automatisk.

### 6.13.4 Slette bogmærker.

For at fjerne et nummereret bogmærke, er proceduren som følger:

- Tryk på Bogmærke tasten 3 gange.

- Brug det numeriske tastatur, og indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at fjerne.

- Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

- Tryk på Nummer 0 tasten efterfulgt af Enter-tasten for at fjerne alle bogmærker på nuværende DAISY titel eller tekstfil.  På musikfiler, vil denne procedure slette alle bogmærker på alle albums på det nuværende medie.

# 7. Afspilning af DAISY titler.

Dette kapitel omfatter ekstra funktioner, der kan bruges, når du afspiller en DAISY titel.

## 7.1 Overskrift navigation.

Der er 2 måder at navigere på positioner inden for en DAISY titel.  Du kan enten gå til overskrifter direkte, eller du kan flytte gennem de tilgængelige positioner en ad gangen.

For at gå direkte til en bestemt position, skal du gøre følgende:

- Tryk på Gå til-tasten to gange.

- Brug det numeriske tastatur, skriv nummeret på den overskrift, du ønsker at gå til.

- Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

- Når du har indtastet en gyldig position og trykket på Enter-tasten, vil PLEXTALK springe til den overskrift du valgte, og afspilning starter automatisk.

For at navigere overskrifter sekventielt, ved hjælp af overskrift niveauer, skal du gøre følgende:

- Brug nummer 2 eller 8-tasten for at gå til det ønskede niveau for navigation, for eksempel Niveau 1, Niveau 2 osv.

- Tryk på Nummer 4 tasten for at flytte tilbage til den forrige overskrift på det valgte niveau.  PLEXTALK vil flytte til den position og afspilning starter automatisk.

- Tryk på nummer 6 tasten for at komme videre til næste position på det valgte niveau.  PLEXTALK vil flytte til den position og afspilning starter automatisk.

Bemærk: Når du navigerer på denne måde, vil PLEXTALK standse ved alle overskrifter, der har et niveau, der er det samme som eller højere end det niveau, du har valgt.  For eksempel, hvis du vælger at navigere rundt på niveau 3, vil PLEXTALK finde alle Niveau 1, Niveau 2 og Niveau 3 positioner som du bevæger dig frem eller tilbage.

## 7.2 Flytning til begyndelsen eller slutningen af en DAISY titel.

For at flytte til begyndelsen af en DAISY titel, skal du gøre følgende:

- Tryk på Gå til-tasten to gange.

- Tryk på Enter-tasten og afspilnings positionen vil flytte til starten af det aktuelle emne.

For at flytte til slutningen af en DAISY titel, skal du gøre følgende:

- Tryk på Gå til-tasten to gange.

- Tryk på 0 tasten efterfulgt af Enter-tasten og afspilnings positionen vil flytte til slutningen af det aktuelle emne.

## 7.3 Side navigation.

Navigering til sidenumre er meget lig overskrifts navigation.

For at gå direkte til en bestemt side, skal du gøre følgende:

- Tryk på Gå til tasten én gang.

- Brug det numeriske tastatur, skriv nummeret på den side, du ønsker at gå til.

- Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

- Når du har indtastet et gyldigt sidetal og trykket på Enter-tasten, vil PLEXTALK springe til den side du valgte, og afspilning starter automatisk.

For at navigere sider sekventielt, skal du gøre følgende:

- Brug nummer 2 eller 8-tasten for at gå til "Side" muligheden på navigationsmenuen.

- Tryk på Nummer 4 tasten for at flytte tilbage til den forrige side.  PLEXTALK vil flytte tilbage til den forrige sidemarkør og afspilning starter automatisk.

- Tryk på nummer 6 tasten til at komme videre til næste side.  PLEXTALK vil bevæge sig fremad til den næste side markør og afspilning starter automatisk.

- Tryk på og hold nummer 4-tasten eller 6-tasten for at flytte frem eller tilbage hver ti sider.  Afspilningen starter, når du slipper tasten.

Bemærk: Hvis der ikke er nogen side markører i titlen, vil "Side" valgmuligheden ikke være opført på navigationsmenuen.

## 7.4 Gruppe navigation.

For at bevæge sig frem eller tilbage en gruppe ad gangen, skal du gøre følgende:

- Brug nummer 2 eller 8-tasten for at gå til "gruppe" muligheden på navigationsmenuen.

- Brug Nummer 4 tasten til at flytte tilbage til det forrige gruppe element i titlen.  PLEXTALK vil flytte tilbage til det forrige gruppe punkt og afspilning starter automatisk.

- Brug nummer 6 tasten for at komme videre til det næste gruppe element i titlen.  PLEXTALK vil bevæge sig fremad til det næste gruppe punkt og afspilning starter automatisk.

Bemærk: Hvis der ikke er nogen gruppe markører i titlen, vil "gruppe" muligheden ikke være opført på navigationsmenuen.

## 7.5 Sætnings navigation.

Hvis du vil flytte frem eller tilbage en sætning, skal du gøre følgende:

- For at springe tilbage en sætning, skal du trykke på nummer 2 eller 8-tasten for at vælge "Frase" muligheden på navigationsmenuen og tryk derefter på Nummer 4-tasten.  PLEXTALK vil flytte tilbage til starten af den foregående sætning og afspilning starter automatisk.

- For at springe fremad en sætning, skal du trykke på nummer 2 eller 8-tasten for at vælge "Frase" muligheden på navigationsmenuen og tryk derefter på nummer 6-tasten.  PLEXTALK vil springe frem til starten af næste sætning og afspilning starter automatisk.

Et alternativ er som følger:

- For at springe tilbage en sætning, skal du trykke på tilbage-tasten. For at hoppe fremad en sætning, skal du trykke på frem-tasten.

## 7.6. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, ord eller tegn, i tilfælde af tekst DAISY.

Ud over DAISY navigation muligheder, vil tekst DAISY altid give dig navigationsmulighederne "Skærm", "Afsnit", "Linje", "Sætning", "Ord" og "Tegn". Disse indstillinger vises automatisk på navigationsmenuen, når du åbner denne type fil.

For at navigere med en af disse valgmuligheder, er processen den samme som følger:

- Brug Nummer 2 eller 8 for at vælge din foretrukne navigations metode, der er skærm, afsnit, linje, sætning, ord eller tegn.

- Brug Nummer 4 tasten til at hoppe tilbage i filen som valgt.

- Brug nummer 6 tasten til at springe frem i filen som valgt.

Bemærk: "Skærm" betyder 40 linjer.

## 7.7 Afspilnings indstilling.

Du kan vælge mellem 2 afspilningsmodi når du bruger en DAISY titel.

De tilgængelige indstillinger er som følger:

- Normal afspilning - den afspiller gennem titel og stopper når du er færdig.

- Gentag titel - den aktuelle titel vil blive gentaget indtil afspilningen stoppes.

# 8. Afspilning af lydfiler eller musik-cd'er.

Dette kapitel omfatter funktioner, der er specifikke for afspilning af lyd-filer eller musik-cd'er.

PLEXTALK er i stand til at afspille følgende typer lydfiler:

- MP3-filer: MPEG-1 Layer 3 fra 32kbps til 320kbps og MPEG2 Layer 3 fra 16kbps til 160kbps.

- WAVE Filer.

- WMA filer, PLEXTALK understøtter ikke DRM beskyttede WMA filer.

- AMR-WB+

- Ogg Vorbis filer: fra 45kbps til 320kbps.

VÆR FORSIGTIG: PLEXTALK er ikke i stand til at afspille en musik-cd, der ikke er kompatibel med cd-digital audio (cd-DA) standard, som f.eks kopibeskyttede musik-cd'er.

Bemærk: Det maksimale antal filer, der kan gemmes på et medie er 6000. Filer på mere end 6.000 genkendes ikke. Det maksimale antal mapper er 1024, herunder en rodmappe. Mapper på over 1024, genkendes ikke.

## 8.1. Spor navigation.

Du kan enten gå til spor direkte, eller du kan flytte gennem de tilgængelige spor et ad gangen.

For at gå direkte til et bestemt spor, skal du gøre følgende:

- Tryk på Gå til tasten én gang.

- Brug det numeriske tastatur, skal du skrive i antallet af de spor, du ønsker at gå til.

- Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

- Når du har indtastet et gyldigt spornummer og trykket på Enter-tasten, vil PLEXTALK skifte til det spor, du valgte, og afspilning starter automatisk.

For at navigere spor sekventielt, skal du gøre følgende:

- Brug nummer 2 eller 8-tasten for at gå til "Spor" muligheden på navigationsmenuen.

- Tryk på Nummer 4 tasten til at flytte tilbage til forrige spor.  PLEXTALK vil flytte tilbage til det forrige spor og afspilning starter automatisk.

- Tryk på nummer 6 tasten for at komme videre til det næste nummer.  PLEXTALK vil gå videre til det næste nummer og afspilning starter automatisk.

Et alternativ er som følger:

- For at springe ét spor tilbage, skal du trykke på tilbage-tasten.  For at hoppe fremad ét spor, skal du trykke på frem-tasten.

Bemærk: Når man flytter tilbage et spor ad gangen, og hvis du tillader sporet at spille mere end 3 sekunder, vil du næste gang du flytter tilbage på et spor, gå til starten af det aktuelle spor.

Hvis du flytter tilbage en gang mere inden for 3 sekunder, vil du gå til det forrige spor.

## 8.2. Flytning til begyndelsen af et album.

For at flytte til begyndelsen af et album, skal du gøre følgende:

- Tryk på Gå til tasten én gang.

- Tryk på Enter-tasten og afspilnings positionen vil flytte til starten af det aktuelle emne.

## 8.3. Album navigation.

Du kan enten gå til album direkte eller du kan flytte gennem de tilgængelige albummer et ad gangen.

For at gå direkte til et bestemt album, skal du gøre følgende:

- Tryk på Gå til-tasten to gange.

- Ved hjælp af det numeriske tastatur, skal du skrive nummeret på det album du ønsker at gå til.

- Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

- Når du har indtastet et gyldigt album nummer og trykket på Enter-tasten, vil PLEXTALK skifte til det album, du valgte, og afspilning starter automatisk.

For at navigere album sekventielt, skal du gøre følgende:

- Tryk på Nummer 2 eller 8-tasten, og vælg "Album" fra navigationsmenuen.

- Tryk på Nummer 4 tasten til at flytte tilbage til det forrige album.

- Tryk på nummer 6 tasten for at gå videre til det næste album.

## 8.4. Afspilnings indstilling.

Ved afspilning af lydfiler kan du vælge en række forskellige afspilningsfunktioner.  De tilgængelige indstillinger er som følger:

- Normal afspilning - Den afspiller gennem det aktuelle album og stopper når du er færdig.

- Gentag spor - det aktuelle spor gentages hele tiden indtil afspilningen stoppes.

- Gentag album - det aktuelle album gentages hele tiden indtil afspilningen stoppes.

- Gentag hele album - alle albums gentages i rækkefølge, indtil afspilningen stoppes.

- Bland gentagelse - filerne i alle album vil blive afspillet i tilfældig rækkefølge, indtil afspilning stoppes.

## 8.5. Annoncerer album og spor ved navn eller nummer.

Når du navigerer album eller spor, vil PLEXTALK annoncere albums og spor ved navn eller nummer.  Enten indstilling til at læse navn eller nummer kan vælges.

For denne indstilling, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Afspilnings Indstilling", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug Nummer 4 eller 6 for at gå til "Læser lyd fil navn" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

- Brug Nummer 4 eller 6 for at vælge mellem "Læs lyd fil navn" og "Læs lyd spor nummer", og vælge det ved at trykke på Enter-tasten.

# 9. Afspilning af tekstfiler.

I forbindelse med denne vejledning, er Tekstfiler enten almindelig tekst, Microsoft Word. Doc-filer eller HTML-filer.

## 9.1. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, ord eller tegn.

En Tekstfil vil altid give dig navigationsmulighederne "Skærm", "Afsnit", "Linje", "Sætning", "Ord" og "Tegn".  Disse indstillinger vises automatisk på navigationsmenuen, når du åbner denne type fil.  For Word og HTML-filer, der er blevet kodet med overskrifter, får du en ekstra navigations mulighed på Navigations Menuen.  Dette kaldes "Niveau".

For at navigere med en af disse valgmuligheder, er processen den samme som følger:

- Brug Nummer 2 eller 8 for at vælge din foretrukne navigation metode, skærm, afsnit, linje, sætning, ord eller tegn.

- Brug Nummer 4 tasten til at hoppe tilbage i filen som valgt.

- Brug nummer 6 tasten til at springe frem i filen som valgt.

For at navigere afsnit sekventielt, skal du gøre følgende:

- For at springe tilbage et afsnit, skal du trykke på tilbage-tasten.  For at hoppe fremad ét afsnit, skal du trykke på frem-tasten.

Bemærk: "Skærm" betyder 40 linjer.

## 9.2 Navigering efter procent.

For at navigere med en procentsats, skal du gøre følgende:

- Tryk på Gå til tasten én gang.

- Angiv procent mellem 0 og 100, og tryk på Enter-tasten.

- PLEXTALK vil starte afspilning fra denne position i tekstfilen.

## 9.3. Afspilnings indstilling.

I tekstfiler, kan du navigere med en procentdel af filen.  De tilgængelige indstillinger er som følger:

- Normal afspilning - Den spiller gennem en titel og stopper når du er færdig.

- Gentag titel - den aktuelle titel vil gentage hele tiden indtil afspilningen er stoppet.

# 10. Afspilning af Audio Bog.

PLEXTALK er i stand til at afspille "Audio Bog", som er leveret fra "audible.com". Audio bog navigationer svarer til en DAISY bog med undtagelse af nogle punkter.

- Tekst og procentvis navigation er til rådighed med Gå til tasten.

- Om den tidligere og næste navigation med 4 eller 6-tasten, kan du vælge overskrift, ti minutter, 30 sekunder, og bogmærke ved 2 eller 8 tasten.

- To afspilningsmodi "Normal afspilning" og "Gentag titel" kan vælges fra afspilnings indstilling.

# 11. Backup.

## 11.1. Generelle backup oplysninger.

Før sikkerhedskopiering af data, skal følgende punkter bemærkes:

- Når du sikkerhedskopierer data fra et medie til et andet medie, kaldes førstnævnte "kilde mediet", og sidstnævnte kaldes "destinations mediet".

- Du kan sikkerhedskopiere en række data fra cd til andre medier.  Cd-drev kan kun bruges som kilde medie til backup formål.

- Hvis du tager backup fra en musik-cd, kan du vælge hvilken lydkomprimering der skal anvendes.  Der vil blive taget backup som lydfiler, og ikke i DAISY-format.

- I backup-processen, giver PLEXTALK en advarsel, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til rådighed på destinationsmediet.

## 11.2. Backup en titel eller et album fra en cd til andre medier.

For at tage backup en titel eller album fra cd til andre medier, skal du gøre følgende:

- Hvis du tager backup af en titel eller album til SD-kort eller USB-medier, indsættes SD-kort eller USB-medie med tilstrækkelig ledig plads.  Sørg for, at SD-kortet er låst op.

- Indsæt kilde-cd'en i cd-indstiksåbningen.

- Naviger, på cd'en, til den titel eller album, du ønsker at tage backup af.

- Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen.

- Når der tages backup fra en musik-cd, skal du trykke på nummer 4 eller 6-tasten for at gå til den ønskede lydkompression og tryk på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten til at bekræfte dit valg.

- PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup.  Tryk på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten til at fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde.

- Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen.  PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

Bemærk: Hvis du ønsker at annullere backup-processen, mens den kører, skal du trykke på Annuller-tasten.

## 11.3. Backup en titel eller et album mellem SD-kort og USB-medie.

Hvis du vil sikkerhedskopiere en titel eller et album mellem SD-kort og USB medier, skal du gøre følgende:

- Indsæt SD-kort og USB-medie.  Sørg for, at SD-kortet er låst op, hvis det er mål mediet.

- Naviger på kildemediet, at den titel eller album, du ønsker at sikkerhedskopiere.

- Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen.

- PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup.  Tryk på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten til at fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde.

- Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen.  PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

Bemærk: Hvis du ønsker at annullere backup-processen, mens den kører, skal du trykke på Annuller-tasten.

## 11.4. Backuptid for musik cd.

For en række af disponible samplings- eller bit-hastigheder, er den omtrentlige backup tid angivet nedenfor:

Backup af omkring 50 minutters lyd fra en musik-cd til SD-kort:

- PCM 44.1kHz Stereo: ca. 35 minutter

- MP3 256K Stereo høj kvalitet: ca. 50 minutter

- MP3 256K Stereo: ca. 40 minutter

- MP3 128K Stereo høj kvalitet: ca. 55 minutter

- MP3 128K Stereo:  ca. 40 minutter

Bemærk: Alle tider er omtrentlige.  Backup tiden vil afhænge af størrelsen af kilde, titel og antallet af filer.  Det vil også afhænge af skrivehastigheden på SD-kortet.

# 12. Mediehåndterings funktioner.

## 12.1. Sletning af en titel.

PLEXTALK giver dig mulighed for at slette en titel, album eller en tekstfil

For at slette en titel, skal du gøre følgende:

- Gå til den titel, du ønsker at slette.

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Mediehåndtering", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Slet valgte titel", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.  Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér-tasten for at afbryde.

Bemærk: Titler på optisk disk kan ikke slettes.

## 12.2. Sletning af et SD-kort.

PLEXTALK giver dig mulighed for at slette et SD-kort så mange gange du vil.  For at slette et SD-kort skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Mediehåndtering", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Slet alle filer på SD-kortet", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med formateringsprocessen.  Tryk på Enter-tasten eller Nummer 8 igen for at fortsætte eller Annullér tasten for at afbryde.

- Hvis du vælger at fortsætte, starter formateringen.  PLEXTALK meddeler, når processen er fuldført.

Bemærk: Hvis SD kortet slettes, vil alle data på SD-kortet blive slettet.

# 13. Andre nyttige funktioner.

## 13.1. Den indbyggede hjælpefil.

For at få adgang til den indbyggede hjælpefil, skal du gøre følgende:

- Tryk på Nummer 0-tasten én gang.

- Naviger i filen på samme måde, som du navigerer i andre DAISY tekst titler.

For at afslutte hjælpeteksten, skal du gøre følgende:

- Tryk på Nummer 0-tasten én gang.

## 13.2.Kontrol af system egenskaber.

For at finde system version eller serienummeret på din PLEXTALK, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "System Indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "System egenskaber", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten eller Nummer 8 tasten.

- Systemversionen og serienummeret afspilles gentagne gange.

- PDTB nøgle oplysninger afspilles kun, hvis du har installeret nøglen.

- Når du har noteret dig disse oplysninger, som du ønsker, skal du trykke på Enter-tasten eller Nummer 8-tasten for at forlade menusystemet.

## 13.3. "Overspringbar" indstillinger.

Nogle DAISY bøger har elementer, som du kan vælge at springe over.

PLEXTALK giver dig mulighed for at vælge, om du vil springe over punktet eller ej.  Denne funktion kaldes "Overspringbar."  Overspringbare punkter er som følger:

- Side nummer

- Fodnoter

- Note referencer

- Annotationer

- Linie nummer

- Sidebar

- Producent note

For at indstille "Overspringbar" indstillinger, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Overspringbar", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

- Brug nummer 2 eller 8-tasten for at vælge Overspringbar punktet og brug nummer 4 eller 6-tasten for at vælge "Spring over" eller "Afspil".

- Efter at have valgt alle de overspringbare punkter, der skal springes over eller ej, skal du trykke på Enter-tasten.

## 13.4. Nulstil PLEXTALK til fabriksindstillingerne.

For at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du gøre følgende:

- Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "System Indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

- Brug nummer 4 eller 6-tasten for at gå til "Sæt alle indstillinger til standard", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

- PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.  Tryk på Enter-tasten for at indstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne eller Annullér tasten til at afbryde.  Efter et kort stykke tid, vil PLEXTALK genstarte.

Følgende er en liste over alle standardindstillinger for PLEXTALK.

- Lydstyrke (Hoved lydstyrken): 13

- Afspilningshastighed: Normal

- Afspilnings tone: Normal

- Afspilnings indstilling: Normal afspilning

- Overspringbar: Afspil

- Guide lydstyrke: Normal

- Syntetisk stemme: Stemme 1

- Vælg ventelyd: Ventelyd 1

- Toneleje for den syntetiske stemme: Normal

# Appendiks A - Vigtigste specifikationer.

Bemærk: Shinano Kenshi forbeholder sig ret til at ændre produkt specifikationer til enhver tid uden forudgående varsel.

Dette afsnit beskriver de vigtigste specifikationer for PLEXTALK PTN2.

## Generelle specifikationer.

Cd system:

Indstikstype

Kompatible cd'er:

12cm diameter cd, cd-R og cd-RW-diske. PLEXTALK er kun kompatibel med runde 12cm cd'er. 8cm cd og uregelmæssigt formede cd'er, såsom visitkort type, vil medføre fejl, og bør ikke anvendes.

SD kortport:

SD / SDHC-kort

Afspilbart indhold:

Bøger der overholder DAISY 2,0, 2,02 og 3,0 standarder

Lydfiler i MP3, WMA, AMR-WB +, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formater og Audible Format 4 (. Aa).

Musik-cd'er (cd-DA)

Audio input og output:

Hovedtelefon stik (Stereo)

Indbygget højttaler (mono)

Ekstern tilslutning:

USB 2.0

Ur præcision:

Ca. 60 sekunder pr. Måned

Strømforsyning:

AC-adapter, AC 100 V til 240 V, 50 eller 60 Hz

Mål og vægt:

Længde 219 mm

Bredde 170 mm

Højde 56 mm

Vægt ca. 1300 gram

Strømforbrug (max.):

25W

Arbejdstemperatur og luftfugtighed:

Fahrenheit 40 til 104

Celsius 5 til 40

Luftfugtighed fra 20% til 80%, ingen kondens.

## Lydfunktioner.

Hovedtelefoner (linjeudgang):

Kompatibel impedans 32 ohm ubalanceret

3,5 mm diameter stereo mini jack

Indbygget højttaler:

Udgangs impedans 4 ohm

Output 2.0W

## Hovedfunktioner.

Guide stemme:

Giver talt information om den aktuelle drift

Giver beskrivelser i Tastehjælp

Taler menupunkter

Giver informations oplysninger (tryk på Informations-tasten)

Søgefunktion:

Overskrift, Gruppe, Side, Sætning, Bogmærke, Album, Spor, Skærm, Afsnit, Linje, Sætning, Ord, Tegn

Lydstyrke justering:

0 til 25 (i trin på 1)

Guide lydstyrke justering:

-5 Til 5 (i trin på 1)

Afspilningshastighed justering:

11 indstillinger fra -2, til 8 (i trin på 1)

Normal hastighed er 0. -2 Er 0,5 gange hastighed, 4 er dobbelt hastighed, 8 tredobbelte hastighed.

Tone justering:

13 indstillinger fra -6, til 6 (i trin på 1)

Normal tonen er på 0

Hukommelses funktion:

Bogmærker, maksimum er 10.000

## Batteri specifikationer.

Type: Nikkel-metalhydrid

Størrelse:

Længde 53,64 mm

Bredde 56,68 mm

Højde 29,00 mm

Kapacitet: 1800 milli-ampere timer

Opladningstid: ca. 4 timer

Driftstid:

DAISY-format, cd-afspilning, 5 timer

Musik-cd (cd-DA) format, cd-afspilning, 2 timer

DAISY-format, SD-kort afspilning, 8 timer

Bemærk: Alle tider er omtrentlige.

Bemærk: Opladningstid og driftstid varierer afhængig af den omgivende temperatur og arbejdsvilkår.

## Copyright oplysninger om Ogg Vorbis.

Denne software er leveret af rettighedshaverne og bidragydere, som de er, og nogen udtrykkelig eller stiltiende garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål gives ikke. Under ingen omstændigheder skal forbundet eller bidragydere være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, specielle, eksemplariske, eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, indkøb af alternative varer eller tjenesteydelser, tab af brug, data eller fortjeneste eller driftsforstyrrelser) gav imidlertid anledning til, og om eventuel teori om ansvar, uanset om i kontrakt, objektivt ansvar, eller erstatningsret (herunder forsømmelighed eller andet), der opstår på nogen måde ud af brug af denne software, selv hvis opmærksomheden er henledt på muligheden for sådanne skader.

# Appendiks B - Menusystem.

I dette tillæg vises alle menupunkter i hovedmenuen sammen med deres tilsvarende undermenu hierarki.

## Afspilnings indstilling:

Bland og gentag indstillinger

Normal afspilning

Gentag titel (DAISY, Tekst, Lyd bog)

Gentag spor (Audio Filer)

Gentag album (Audio-filer)

Gentag hele album (Audio-filer)

Bland gentagelse (Audio-filer)

Læser lyd fil navn

Læs lyd fil navn

Læs lyd spor nummer

## Overspringbar:

Vælg side nummer

Afspil

Spring over

Vælg fodnote

Afspil

Spring over

Vælg note reference

Afspil

Spring over

Vælg annotation

Afspil

Spring over

Vælg linjenummer

Afspil

Spring over

Vælg sidebar

Afspil

Spring over

Vælg producent note

Afspil

Spring over

## Medie håndtering:

Medie og titel information

Slet alle filer på SD-kortet

Slet valgte titel (Slet valgte album)

## System indstillinger:

System egenskaber

System version

Serienummer.

Installeret nøgle (hvis anskaffet)

Vælg Guide lydstyrke (på skalaen -5 til +5)

Vælg talesyntese

Stemme 1

Stemme 2

Vælg ventelyd

Ventelyd 1

Ventelyd 2

Ingen ventelyd

Indstil dato og tid

Vælg toneleje for talesyntese (på skalaen -5 til +5)

Sæt alle indstillinger til standard

# Appendiks C - Fejlfinding.

## Generelle driftsproblemer.

Symptom: Du tænder på tænd / sluk-knappen, men afspilleren tænder ikke.

Mulig årsag: Løs netledning eller AC adapter.

Løsning: Genindsæt kablet til lysnettet i PLEXTALK og tjek, at AC adapteren er indsat.

Symptom: Der er tændt, men PLEXTALK fungerer ikke.

Mulig årsag: Tastatur lås er slået til.

Løsning: Slå tast-lås fra ved at trykke på tilbage-tasten og Hurtigt frem på samme tid.

Symptom: PLEXTALK vil ikke lukke ned, og ingen taster kan betjenes.

Mulig årsag 1: Tastelås er slået til.

Løsning: Slå tast-lås fra ved at trykke på tilbage-tasten og Hurtigt frem på samme tid.

Mulig årsag 2: Ukendt fejl.

Løsning: Tryk og hold Automatisk slukning-tasten og afbryderknappen sammen i mere end 10 sekunder, så PLEXTALK genstarter.  Hvis det ikke virker, skal du fjerne vekselstrømsadapteren og batteriet fra enheden, og derefter indsætte dem igen.

Symptom: Der er ingen stemmevejledning.

Mulig årsag 1: lydstyrken er sat til '0'.

Løsning: Skru op for lydstyrken, så den talte vejledning kan høres.

Mulig årsag 2: Der er slukket.

Løsning: Tænd for strømmen.

## Talte fejl under DAISY afspilning.

Guide stemme: "Ikke-understøttet SD-kort" eller "Ikke-understøttet USB-enhed."

Mulig årsag: SD-kort eller USB-medie er blevet formateret med et ikke-understøttet fil-system.

Løsning: Isæt et SD-kort, der er formateret som FAT-16 eller FAT-32.

Guide stemme: Læsefejl.

Mulig årsag: Titel kan ikke afspilles.

Løsning: Tryk på Forrige titel tasten eller næste titel tasten for at forsøge at vælge en anden titel, eller skift medie, herunder en anden titel.

## Fejl under sikkerhedskopieringen.

Guide stemme: "Der er intet destinations medie".

Mulig årsag: Du har ikke indsat et passende backup medie.

Løsning: Isæt enten et SD-kort eller et USB-medie med tilstrækkelig plads til at udføre backup og prøv igen.

Guide stemme: " SD-kort er låst".

Mulig årsag: Du har låst SD-kortet ved hjælp af låsekontakten på siden af kortet.

Løsning: Skub kortet ud, stil kortets låsemekanisme til ulåst position, isæt kortet i PLEXTALK og prøv igen.