PLEXTALK  PTN2 (ver3)

Benutzerhandbuch

Rev 4.1

©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# WICHTIGE HINWEISE

## Funkentstörung USA FCC-HINWEIS

Konformitätserklärung

Modellnummer: PTN2

Markenname:  PLEXTALK

Verantwortliche Partei: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adresse: 6-15-26 Chuo, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012 JAPAN

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen; Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, auch solche Störungen, die einen ungewünschten Betriebsablauf verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und arbeitet innerhalb der Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Bestimmungen.  Diese Grenzwerte wurden zum Schutz vor schädlicher Strahlung bei einer Installation in Wohnhäusern entwickelt.  Dieses Gerät erzeugt, verwendet, und kann Energie aus dem Radiofrequenzbereich abstrahlen. Falls es nicht gemäß der Installationsanleitung aufgestellt wird, kann es bei Funkübertragungen Störungen verursachen.  Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei bestimmten Installationen keine Funkstörungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen beim Radio- und oder Fernsehempfang verursacht, was Sie durch das Aus- und Einschalten feststellen können, können Sie diese durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als denjenigen an, mit dem der Empfänger verbunden ist.

- Fragen Sie Ihren Fachhändler oder einen Radio- und Fernsehtechniker.

ACHTUNG:  Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verwirkt der Nutzer u.U. das Recht zum Betrieb des Geräts.

ACHTUNG:  Durch die abweichende Art der Benutzung von Bedienelementen, sowie abweichendes Durchführen von Anweisungen, als sie das Handbuch vorsieht, können Sie sich gefährlicher Strahlung aussetzen.

# INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE HINWEISE	2

Funkentstörung USA FCC-HINWEIS	2

INHALTSVERZEICHNIS	4

1.  Rechts- und Copyrighthinweise.	7

1.1.  Copyrightangaben zu diesem Handbuch.	7

1.2.  Lizenzen und Markenzeichen.	7

1.3.  Kopiereinschränkungen.	8

2.  Inbetriebnahme.	9

2.1.  Begriffsklärung.	9

2.2.  Verpackungsinhalt.	9

2.3.  Gerätebeschreibung.	10

2.4.  Akku aufladen.	13

2.5.  Wartung und Akkupflege.	14

2.6.  Den PLEXTALK ein- und ausschalten.	16

2.7.  Die Tastaturhilfe.	16

2.8.  Tastatursperre.	16

2.9.  SD-Karte, USB-Speicher und CD einlegen und auswerfen	17

3.  Einführung in das Menü.	19

3.1. Hauptmenü.	19

3.2.  Menü aufrufen und navigieren.	19

4.  Den PLEXTALK einstellen.	21

4.1.  Sprachausgabenstimme auswählen.	21

4.2.  Tonhöhe der Sprachausgabe auswählen.	21

4.3.  Datum und Uhrzeit einstellen.	22

4.4.  Warteklang auswählen.	22

5.  Stromversorgung.	24

5.1.  Niedriger Ladestand.	24

5.2.  Automatisches Abschalten.	24

5.3.  Neustartfunktion.	24

5.4.  Einschlaffunktion.	25

6.  Abspielfunktionen für alle Formate.	26

6.1.  Wiedergabe starten und stoppen.	26

6.2.  Vor- und Zurückspulen.	26

6.3.  Abspiellautstärke einstellen.	27

6.4.  Lautstärke der Benutzerführung einstellen.	27

6.5.  Abspielgeschwindigkeit einstellen.	28

6.6.  Tonhöhe einstellen.	28

6.7.  Das Navigationsmenü.	29

6.8. Medium und Titel auswählen.	29

6.9.  Ordner-, Kategorie- und Titelnavigation.	30

6.10.  Medien- und Titelinformationen abrufen.	31

6.11. Statusinformationen abrufen.	31

6.12. Wiedergabemodus auswählen.	32

6.13.  Lesezeichen.	32

7.  DAISY-Titel abspielen.	35

7.1.  Überschriftsnavigation.	35

7.2.  Anfang oder Ende eines DAISY-Titels anspringen.	36

7.3.  Seitennavigation.	36

7.4.  Gruppennavigation.	37

7.5.  Phrasennavigation.	38

7.6.  Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Wort oder Zeichen (Nur DAISY-Text).	38

7.7. Wiedergabemodus.	39

8.  Audiodateien und Musik-CDs abspielen.	40

8.1.  Tracknavigation.	40

8.2.  Zum Albumanfang springen.	41

8.3.  Albumnavigation.	41

8.4.  Wiedergabemodus.	42

8.5.  Ansage von Namen oder Nummern bei Alben und Tracks.	43

9.  Textdateien abspielen.	44

9.1.  Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Wort oder Zeichen.	44

9.2. Navigation nach Prozentangabe.	44

9.3.  Wiedergabemodus.	45

10.  Hörbücher abspielen.	46

11. Kopieren.	47

11.1.  Allgemeines zum Kopieren.	47

11.2.  Titel oder Album von CD auf ein anderes Medium kopieren.	47

11.3.  Titel oder Album zwischen SD-Karte und USB-Medium kopieren.	48

11.4.  Kopierzeit bei Musik-CDs.	48

12. Medienverwaltung.	50

12.1.  Titel löschen.	50

12.2. SD-Karte löschen.	50

13.  Weitere nützliche Funktionen.	52

13.1.  Die integrierte Hilfe.	52

13.2.  Anzeige der Systemeigenschaften.	52

13.3.  Überspringen.	53

13.4.  Alle Einstellungen des PLEXTALK auf Standard zurücksetzen.	53

Anhang A - Hauptspezifikationen.	55

Anhang B - Menühierarchie.	59

Anhang C - Fehlerbehebung.	61

# 1.  Rechts- und Copyrighthinweise.

Dieses Kapitel enthält wichtige Hinweise zu Copyright, Lizenzen und Markenrechten, sowie Einschränkungen, denen Sie unterliegen, wenn Sie den PLEXTALK für Kopien oder digitale Aufnahmen nutzen.  Wir empfehlen Ihnen dringend, sich dieses Kapitel vorher aufmerksam durchzulesen.

## 1.1.  Copyrightangaben zu diesem Handbuch.

Shinano Kenshi behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Shinano Kenshi macht weder Zusagen, noch gibt Shinano Kenshi eine Garantie bezüglich des Inhalts, und schließt konkludente Gewährleistungen für die Tauglichkeit oder die Eignung zu bestimmten Zwecken aus.  Ferner behält sich Shinano Kenshi Co., Ltd.  das Recht vor, das Vorliegende Handbuch zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne die Verpflichtung, irgendeine Person oder Organisation von derartigen Überarbeitungen und Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Dieses Handbuch unterliegt dem Copyright.  Alle Rechte vorbehalten.  Es darf ohne die ausdrückliche Genehmigung seitens Shinano Kenshi Co., Ltd. weder kopiert, fotokopiert, übersetzt, noch auf ein elektronisches Medium gespeichert, oder auf sonstige Art und Weise in maschinenlesbare Form gebracht werden.

Handbuch Copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

## 1.2.  Lizenzen und Markenzeichen.

Alle Lizenzen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

## 1.3.  Kopiereinschränkungen.

Bevor Sie Ihren PLEXTALK benutzen, sollten Sie folgende wichtige Informationen lesen, um sicherzustellen, dass Sie die rechtlichen Einschränkungen verstanden haben, denen bestimmte Funktionen unterliegen.

### 1.3.1.  Allgemeines.

Dieser Plextalk ist dafür ausgelegt, Klangerzeugnisse aufzunehmen und abzuspielen, für die Sie das Copyright besitzen, oder für die Sie die Erlaubnis vom Rechteinhaber oder rechtmäßigen Lizenzgeber erhalten haben. Sofern Sie nicht das Copyright besitzen, oder die entsprechende Erlaubnis beim Rechteinhaber oder rechtmäßigen Lizenzgeber eingeholt haben, kann eine unerlaubte Aufnahme, Widergabe oder unerlaubtes Weiterverbreiten schwere zivil- und strafrechtliche Folgen gemäß den Urheberrechtsgesetzen, sowie internationalen Urheberrechtsverträgen nach sich ziehen.  Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Rechte nicht sicher sind, setzen Sie sich mit einem Rechtsberater in Verbindung.

Shinano Kenshi ist unter keinen Umständen für die Folgen illegaler Kopien verantwortlich, die mit diesem Plextalk Recorder erstellt wurden.

### 1.3.2.  Musik-CDs.

Kopien von Musik-CDs sind für die individuelle Unterhaltung bestimmt, und dürfen ohne die ausdrückliche Genehmigung des Rechteinhabers gemäß dem Copyright nicht anderweitig verwendet werden.

.

# 2.  Inbetriebnahme.

## 2.1.  Begriffsklärung.

Im Folgenden werden die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe erläutert.

- WARNUNG:  Diese Meldung weist auf mögliche Verletzungsgefahr hin.

- ACHTUNG:  Diese Meldung weist auf Risiken hin, die den PLEXTALK, das Aufnahmemedium, Ihre Daten oder Computerkonfiguration beschädigen oder zerstören können.

- Anmerkung:   Anmerkungen geben nützliche Zusatzinformationen zu einer Funktion.  Normalerweise stehen Sie unter dem zugehörigen Anleitungstext.

- SD-Karte:  Der PLEXTALK unterstützt sowohl SD- als auch SDHC- Karten.  In diesem Handbuch werden beide  SD-Karte genannt.

## 2.2.  Verpackungsinhalt.

Hier eine Liste aller Gegenstände, die Sie in Ihrer PLEXTALK-Verpackung finden.  Bitte überprüfen Sie sie auf Vollständigkeit.  Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- 1 PLEXTALK PTN2

- 1 Abdeckhaube

- 1 Netzteil

- 1 Handbuch-CD

- 1 Kurzanleitung

- 1 Sicherheitsanleitung

Anmerkung:  Es wird dringend empfohlen, die Verpackung vollständig aufzubewahren, für den Fall, dass der PLEXTALK einmal eingeschickt werden muss.

## 2.3.  Gerätebeschreibung.

In diesem Abschnitt werden Aussehen des PLEXTALK und Lage der Tasten und anderer Bedienelemente beschrieben, damit Sie sie bei Erwähnung in den folgenden Kapiteln leicht finden.  Auch ihre Namen und Hauptfunktionen werden hier erläutert.

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig in die Hand und erkunden die Ober- und Unterseite.  Auf der Oberseite sind 27 Gummitasten, auf der Unterseite nur 5 Gummifüße, 4 an den Ecken und ein langer, gerader Fuß.  Stellen Sie das Gerät nun vor sich hin, so dass seine 5 Gummifüße auf einer glatten Oberfläche stehen.

Suchen Sie die perforierte Oberfläche des Lautsprechers.  Drehen Sie den PLEXTALK nun so, dass der Lautsprecher nach oben rechts zeigt.  Jetzt steht der PLEXTALK richtig herum vor Ihnen, und die längste Seite sollte zu Ihnen zeigen.  Auf dieser Seite finden Sie eine leichte, aber erkennbare, gerade Einkerbung, den CD-Schlitz.

### 2.3.1.  Oberseite.

Auf der Oberseite des PLEXTALK befinden sich 27 Gummitasten, verteilt auf 5 Blocks: links eine senkrechte Reihe mit 4 Tasten, in der Mitte ein rechteckiger Block mit 12 Tasten, unter und über dem rechteckigen Block je eine waagerechte Reihe mit 3 Tasten und rechts eine senkrechte Reihe mit 5 Tasten.

Die oberste der 4 Tasten auf der linken Seite ist oval, die unterste dreieckig und die beiden mittleren Tasten sind rautenförmig.  Die 4 Tasten von oben nach unten:

- Menütaste - für den Zugang zum Hauptmenü.

- Bücherregal-Taste - zum Wechseln des Mediums.

- Gehe-Zu-Taste - für die Seiten- und Überschriftsnavigation.

- Lesezeichentaste - zum Anspringen, Setzen und Löschen von Lesezeichen.

Der rechteckige Block mit 12 Tasten in der Mitte der Geräteoberseite ist der Nummernblock.  Die Tasten sind in 4 Reihen mit je 3 Tasten angeordnet, genau wie beim Telefon.  Zur besseren Orientierung ist die Taste 5 mit einem kleinen Punkt markiert.

Mit der Rautetaste, unten rechts auf dem Nummernblock, werden Aktionen bestätigt.  Deshalb nennen wir sie in diesem Handbuch Eingabetaste.  Mit der Sterntaste, unten links auf dem Nummernblock, werden Aktionen abgebrochen.  Deshalb nennen wir sie in diesem Handbuch Abbrechen-Taste.

Einige der Tasten haben folgende Zusatzfunktionen:

Taste 2 = Pfeil Rauf oder Abbrechen

Taste 4 = Pfeil Links oder Zurück

Taste 6 = Pfeil Rechts oder Vorwärts

Taste 8 = Pfeil Runter oder Eingabe

Taste 9 = Dateien Kopieren oder Verschieben

Sterntaste = Rückgängig

Rautetaste = Wiederholen

Unter dem Nummernblock ist eine Reihe mit 3 Tasten.  Die beiden äußeren Tasten sind halbkreisförmig, die Mittlere rechteckig mit einer Einkerbung, so dass sie leicht zu finden ist.  Die 3 Tasten von links nach rechts:

- Rückspultaste - Zurück oder Zurückspulen (gedrückt gehalten)

- Play-/Stoptaste - Wiedergabe/Stop

- Vorspultaste - Vorwärts oder Vorspulen (gedrückt gehalten)

Über dem Nummernblock ist eine Reihe mit 3 Tasten.  Die beiden äußeren Tasten sind senkrecht rautenförmig, die Mittlere eine größere Rautenform.  Alle sind in der Mitte in Ober- und Unterseite unterteilt.  Die 3 Tasten von links nach rechts:

- Tonhöheregler - die Oberseite ist die Höher-Taste, die Unterseite die Tiefer-Taste.

- Lautstärkeregler - die Oberseite ist die Lauter-Taste, die Unterseite die Leiser-Taste.

- Geschwindigkeitsregler - die Oberseite ist die Schneller-Taste, die Unterseite die Langsamer-Taste.

Schließlich gibt es auf der Geräteoberseite noch die 5 Tasten auf der rechten Seite.  Die rautenförmige Taste unmittelbar rechts neben den Tasten 3 und 6 ist die Informationstaste.  Die Taste unmittelbar rechts neben der Vorspultaste ist die Titeltaste.  Sie ist in der Mitte in rechte und linke Seite unterteilt.  Die rechte Seite ist die Nächster-Titel-Taste, die linke Seite die Vorheriger-Titel-Taste.  Die Tasten sind:

- Informationstaste - zum Abrufen der Informationen zu DAISY-Büchern, Audio- oder Textdateien.  Halten Sie die Taste gedrückt, werden Datum und Uhrzeit angesagt.

- Titeltaste – zum Wechseln auf ein anderes Medium. Hierfür drücken Sie die Nächster- und Vorheriger-Titel-Taste zusammen, oder halten Sie die Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste gedrückt.  Zum Titelwechsel drücken Sie die Nächster-Titel-Taste, rechts, oder die Vorheriger-Titel-Taste, links.

Die verbleibenden 3 Tasten sind auf der rechten Seite des Geräts linear angeordnet.  Die obere Taste ist klein und rund, die Untere klein und quadratisch.  Dazwischen ist eine leicht abgesenkte, größere runde Taste.  Die 3 Tasten von oben nach unten:

- Einschlaftaste - zum Einstellen der Einschlaffunktion

- Ein-/Aus-Taste - zum Ein- und Ausschalten des Geräts

- Auswurftaste - zum Auswerfen der CD

### 2.3.2.  Vorderseite.

Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich der Schlitz zum Einführen und Auswerfen von CDs.  Schieben Sie Ihre CD mit einem DAISY-Buch, Musik oder MP3-Dateien hier hinein. Sie wird dann automatisch eingezogen.

### 2.3.3.  Linke Seite.

Auf der linken Seite des Geräts befinden sich 3 Anschlüsse.  Dies sind, von vorne nach hinten, der SD-Kartenschlitz, der Kopfhöreranschluss und der USB-Schlitz.  Der SD-Kartenschlitz ist sowohl für SD-Karten als auch für SDHC-Karten. Der USB-Schlitz ist für USB-Flashspeicher.

### 2.3.4.  Rückseite.

Auf der Rückseite des Geräts, in der Mitte, befindet sich ein kleines rundes Loch, das von einem Quadrat umschlossen wird.  Das ist der Anschluss für das Netzteil.

### 2.3.5.  Unterseite.

Auf der Unterseite befindet sich der Batteriedeckel.  Er ist mit einer Schraube befestigt.  Um einen neuen Akku einzulegen, entfernen Sie die Schraube, öffnen den Deckel und ziehen den Akku heraus.

WARNUNG:  Nutzen Sie nur den empfohlenen Akkutyp für dieses Gerät.  Andernfalls kann eine Explosion oder ein Feuer ausgelöst werden.

## 2.4.  Akku aufladen.

Um den Akku im Gerät zu laden, müssen Sie den PLEXTALK folgendermaßen an das Stromnetz anschließen:

- Um den Akku aufzuladen, stecken Sie zunächst das mitgelieferte Netzteil in den Netzanschluss in der Mitte der Rückseite.

- Dann stecken Sie es in die Steckdose, und das Aufladen beginnt.

## 2.5.  Wartung und Akkupflege.

### 2.5.1.  Gerätereinigung.

Wischen Sie Staub oder Schmutz vorsichtig mit einem feuchten Tuch mit ein wenig klarem Reinigungsmittel vom PLEXTALK ab, dann wischen Sie ihn mit einem Tuch trocken.

WARNUNG:  Nehmen Sie den PLEXTALK vor dem Reinigen immer vom Stromnetz.

### 2.5.2.  Akkupflege.

Um Ihren Akku optimal nutzen zu können, sollten Sie folgendes genau beachten:

- Der Akku wird normalerweise innerhalb von 4 Stunden vollständig aufgeladen.  Bei der ersten Nutzung des PLEXTALK, oder wenn der Akku mindestens einen Monat nicht benutzt wurde, sollten Sie das Gerät jedoch mindestens 24 Stunden am Stromnetz lassen.

- Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Nutzung und der Anzahl der Ladevorgänge ab.  Die Ladekapazität nimmt mit der Zeit ab.  Wenn die Laufzeit nach dem Aufladen zu kurz wird, müssen Sie den Akku austauschen.  Einen neuen Akku erhalten Sie bei Ihrem Händler, der Ihnen auch Auskunft zu Recycling und Entsorgung alter Akkus geben kann.

- Die Laufzeit kann von Raumtemperatur und Umgebung abhängen.

Zum Erhalt der Akkuleistung führen Sie alle 6 Monate folgendes Verfahren durch:

- Akku vollständig aufladen

- Akku vollständig entladen

- Akku erneut aufladen

### 2.5.3.  Durchgestrichener Abfallbehälter.

Das Symbol "durchgestrichener Abfallbehälter" ist auf dem Akku aufgedruckt.

Anmerkung:  Dieses Symbol gilt nur innerhalb der EU.

Dieses Symbol wurde gemäß der Richtlinie 2006/66/EC angebracht.

Es besagt, dass Batterien und Akkus nach ihrem Lebenszyklus getrennt von normalem Müll bei der städtischen Abfallbeseitigung entsorgt werden müssen.  Ist ein chemisches Symbol über dem obigen Symbol aufgedruckt, zeigt dieses Symbol an, dass die Batterie oder der Akku Schwermetalle in bestimmter Konzentration, wie im Folgenden aufgeführt, enthält:

Hg: Quecksilber (0,0005%)

Cd: Kadmium (0,002%)

Pb: Blei (0,004%)

Diese Substanzen können für Menschen und die Umwelt erhebliche Schäden nach sich ziehen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.  Innerhalb der Europäischen Union gibt es verschiedene Systeme für das Sammeln benutzter Batterien und Akkus.  Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus bei Ihrer lokalen Sammelstelle, oder bei einem Recyclingcenter.  Unser Produkt wurde mit Batterie- und Akkukomponenten hergestellt, die recycelt  oder wiederverwendet werden können.

## 2.6.  Den PLEXTALK ein- und ausschalten.

Folgendermaßen können Sie das Gerät ein- und ausschalten:

- Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.  Ist er eingeschaltet, leuchtet die Ein-/Aus-Taste grün auf.

- Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Anmerkung:  Bei der ersten Nutzung des Geräts oder nach einem Akkuwechsel dauert der Einschaltvorgang etwa 30 Sekunden.

## 2.7.  Die Tastaturhilfe.

Die Tastaturhilfe wird mit der Menütaste ein- und ausgeschaltet.

Wie der Name schon sagt, kann der Nutzer sich mit der Tastaturhilfe über die einzelnen Tasten des PLEXTALK informieren.

- Zum Einschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste gedrückt.  Wenn Sie nun eine beliebige Taste auf dem Gerät drücken, wird deren Funktion angesagt.

- Zum Ausschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste gedrückt.

## 2.8.  Tastatursperre.

Die Tastatursperre wird zum Sperren der Tastatur verwendet, damit keine Tasten versehentlich ausgelöst werden.

- Um die Tastatursperre einzuschalten, halten Sie die Vor- und Rückspultaste gleichzeitig gedrückt.

- Um die Tastatur wieder zu entsperren, halten Sie die Vor- und Rückspultaste gleichzeitig gedrückt.

## 2.9.  SD-Karte, USB-Speicher und CD einlegen und auswerfen

Folgendermaßen können Sie eine SD-Karte einführen:

- Schalten Sie das Gerät ab.

- Halten Sie die SD-Karte so, dass die abgeschnittene Ecke sich vorne rechts befindet.  Die abgeschnittene Ecke muss also zur Vorderseite des Geräts zeigen.

- Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschlitz an der linken Seite des Geräts.

- Drücken Sie die Karte ganz in den Schlitz, bis sie einrastet und komplett im PLEXTALK verschwindet.  Dabei müssen Sie keine Gewalt anwenden.

Folgendermaßen können Sie die SD-Karte herausnehmen:

- Schalten Sie das Gerät ab.

- Schieben Sie die SD-Karte nach innen und lassen sie dann los.  Sie springt dann ein Stück nach außen.

- Ziehen Sie die Karte vorsichtig aus dem Schlitz.

ACHTUNG:  Der PLEXTALK ist nur mit SD- und SDHC-Karten kompatibel.  Andere Speichermedien wie Speicherstifte oder MMC (Multimedia-Karten) lösen Fehlfunktionen aus und sollten daher nicht angeschlossen werden.

Anmerkung:  SD-Karten haben eine Sperrvorrichtung, mit der Sie Ihre Daten schützen können.  Der Schieber für den Schreibschutz befindet sich an der langen Seite der Karte, schräg gegenüber der abgeschnittenen Ecke.  Zeigt der Schieber zur Vorderkante der Karte hin, können Sie Titel kopieren und löschen.  Zeigt er von der Vorderkante weg, sind Ihre Daten geschützt.

Folgendermaßen können Sie einen USB-Speicher anschließen:

- Schalten Sie das Gerät ab.

- Stecken Sie den USB-Speicher in den USB-Schlitz.

Folgendermaßen können Sie den USB-Speicher herausnehmen:

- Schalten Sie das Gerät ab.

- Ziehen Sie den USB-Speicher gerade aus dem Gerät.

Anmerkung:  Ein externes USB-CD-/DVD-Laufwerk kann nicht mit dem PLEXTALK benutzt werden.

Folgendermaßen können Sie eine CD einlegen:

- Vergewissern Sie sich, dass der PLEXTALK eingeschaltet ist.

- Drehen Sie die CD mit der Beschriftung nach oben.

- Schieben Sie die CD vorsichtig in den CD-Schlitz vorne am PLEXTALK.

- Schieben Sie so lange, bis die CD automatisch eingezogen wird.

Anmerkung:  Wenn Sie eine CD versehentlich verkehrtherum einlegen, wird sie ausgeworfen.

Folgendermaßen können Sie eine CD herausnehmen:

- Drücken Sie die Auswurftaste einmal.

- Wenn die CD herauskommt, können Sie sie aus dem Schlitz ziehen.

# 3.  Einführung in das Menü.

Viele Funktionen des PLEXTALK können über das integrierte Menü erreicht werden.  In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über seine Struktur und Bedienung.

## 3.1. Hauptmenü.

Auf der höchsten Ebene ist das Hauptmenü mit den folgenden 4 Einträgen:

- Wiedergabeeinstellungen – zum wiederholten Anhören von Audiodateien.

- Überspringen – zur Auswahl, ob und welche Einträge übersprungen werden sollen.

- Medienverwaltung – zum Abrufen von Medieninformationen und Löschen von Titeln, außer bei CDs.

- Systemeinstellungen – Zum Abrufen und Ändern von System- und sonstigen Einstellungen.

## 3.2.  Menü aufrufen und navigieren.

Folgendermaßen können Sie sich im Menü bewegen:

- Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie die Menütaste einmal.

- Zur Auswahl eines Eintrags auf der Menüebene, auf der Sie sich befinden, bewegen Sie sich mit Taste 4 nach links oder mit Taste 6 nach rechts.  Der neue Menüeintrag, auf dem Sie stehen, wird angesagt.

- Wenn Sie sich immer in derselben Richtung durch eines der Menüs bewegen, kehren Sie am Ende wieder zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.

- Zur Auswahl eines Menüeintrags drücken Sie Taste 8 oder Eingabe.  Wenn es ein zu diesem Zeitpunkt verfügbares Untermenü gibt, wechseln Sie dorthin, eine Ebene tiefer in der Menüstruktur.

- Um sich eine Menüebene höher zu bewegen, drücken Sie Taste 2 oder Abbrechen.

- Aus jeder Menüebene können Sie das Menü durch Drücken der Menütaste jederzeit sofort verlassen.

# 4.  Den PLEXTALK einstellen.

## 4.1.  Sprachausgabenstimme auswählen.

Sie können zwischen Muttersprache und Englischen Sprachausgabenstimme wählen.  Folgendermaßen können Sie eine der beiden Sprachausgabenstimmen auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Sprachausgabenstimme auswählen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 die bevorzugte Stimme aus und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8.

Anmerkung:  Wenn Sie die Sprachausgabenstimme wechseln, startet sich der P neu.

## 4.2.  Tonhöhe der Sprachausgabe auswählen.

Folgendermaßen können Sie die Tonhöhe der integrierten Sprachausgabe einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Tonhöhe der Sprachausgabe einstellen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 eine Tonhöhe zwischen -5 und +5 aus, wobei 0 die normale Tonhöhe ist, und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8.

## 4.3.  Datum und Uhrzeit einstellen.

Folgendermaßen können Sie Datum und Uhrzeit einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste und gehen mit Taste 4 oder 6 auf “Systemeinstellungen” und bestätigen dann mit Eingabe oder Taste 8.

- Wählen Sie den Eintrag "Datum und Uhrzeit einstellen“ und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Jahreszahl 4stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten.

- Geben Sie auf dem Nummernblock den Monat 2stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten.

- Geben Sie auf dem Nummernblock den Tag 2stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Uhrzeit 4stellig ein, wenn nötig, mit vorangestellten Nullen, und drücken Eingabe.

- Zur Bestätigung werden Ihnen Datum und Uhrzeit noch einmal angesagt, so wie Sie sie eingestellt haben.

Anmerkung:  Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie Abbrechen, um die Nummer zu löschen.

## 4.4.  Warteklang auswählen.

Wenn der PLEXTALK arbeitet, z. B. Beim Zugriff auf ein Medium, hören Sie zur Bestätigung der Aktion einen Warteklang.

Folgendermaßen können Sie einen Warteklang auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Warteklang auswählen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Bewegen Sie sich mit Taste 4 oder 6 durch die verschiedenen Warteklänge, und wenn Sie einen Warteklang gefunden haben, drücken Sie Eingabe oder Taste 8.

# 5.  Stromversorgung.

## 5.1.  Niedriger Ladestand.

Wenn der PLEXTALK über den Akku betrieben wird und der Ladestand so niedrig ist, dass der Akku aufgeladen werden muss, sagt der PLEXTALK "Niedriger Akkustand."  Der Player schaltet sich in einer Minute automatisch ab.  Um den PLEXTALK weiterhin nutzen zu können, müssen Sie das Netzteil anschließen.

## 5.2.  Automatisches Abschalten.

Um den Akku zu schonen, schaltet sich der PLEXTALK auch bei ausreichendem Ladestand automatisch ab, wenn er 15 Minuten lang nicht benutzt wird.

Anmerkung:  Wenn der PLEXTALK über das Stromnetz betrieben wird, schaltet er sich nicht automatisch ab.

## 5.3.  Neustartfunktion.

Lässt sich der PLEXTALK einmal nicht abschalten oder reagiert nicht auf Tastatureingaben, ist die Neustartfunktion eine gute Alternative zum Herausnehmen des Akkus.

Um diese Funktion zu nutzen, halten Sie Einschlaftaste und Ein-/Aus-Taste mindestens 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Der PLEXTALK schaltet sich ab.

Anmerkung:  Wenn dies nicht funktioniert und Ihr PLEXTALK weiter eingeschaltet bleibt, ziehen Sie das Netzteil heraus, entfernen den Akku und legen ihn wieder ein.

## 5.4.  Einschlaffunktion.

Mit der Einschlaffunktion können Sie einen Zeitraum festlegen, nach dem sich der PLEXTALK abschalten soll.

### 5.4.1.  Einschlaffunktion einstellen.

Folgendermaßen können Sie die Einschlaffunktion einstellen:

- Drücken Sie die Einschlaftaste einmal.  Der PLEXTALK sagt, "Einschlaffunktion.  15 Minuten.  Gesetzt."

- Drücken Sie die Einschlaftaste erneut, um die Einschlafzeit zu erhöhen.  Mit jedem Tastendruck erhöht sie sich um 15 Minuten, bis zum Höchstwert von einer Stunde.  Drücken Sie die Einschlaftaste immer wieder, bis die gewünschte Zeit erreicht ist.

Anmerkung:  Wenn Sie die Einschlaftaste noch einmal drücken, kann es sein, dass der PLEXTALK die verbleibende Zeit bis zum Abschalten ansagt.  In diesem Fall drücken Sie die Einschlaftaste erneut während der Ansage, und die eingestellte Zeit erhöht sich.

### 5.4.2.  Einschlaffunktion abschalten.

Folgendermaßen können Sie die Einschlaffunktion abschalten:

- Drücken Sie die Einschlaftaste.  Der PLEXTALK sagt, dass die Einschlaffunktion eingeschaltet ist und nennt die Anzahl der bis zum Abschalten verbleibenden Minuten.

- Drücken Sie die Einschlaftaste immer wieder, bis der PLEXTALK “Aus” sagt.

# 6.  Abspielfunktionen für alle Formate.

Der PLEXTALK kann DAISY-Titel, Audio-Dateien, Text-Dateien und Hörbücher abspielen.

- Der PLEXTALK kann folgende Audio-Formate erkennen und abspielen:  MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ und Ogg Vorbis.

- Text-Dateien sind Dateien im Nur-Text-, Microsoft Word .doc- oder HTML-Format.

- Hörbücher sind Dateien von “Audible.com”.

Anmerkung:  Enthält eine CD verschiedene Inhalte, wie zum Beispiel DAISY- und Audio-Dateien, erkennt der PLEXTALK nur einen Inhaltstyp.

## 6.1.  Wiedergabe starten und stoppen.

Folgendermaßen können Sie die Wiedergabe starten und stoppen:

- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie Play-/Stop.  Der PLEXTALK wird von der Stelle an abspielen, an der beim letzten Mal gestoppt wurde.

- Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie Play-/Stop.

Anmerkung:  Zum Starten oder Stoppen der Wiedergabe, drücken Sie Play-/Stop und lassen die Taste sofort wieder los.  Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden Informationen zum aktuellen Status angesagt.

## 6.2.  Vor- und Zurückspulen.

Zum Vor- und Zurückspulen nutzen Sie die Vor- und Rückspultaste zu beiden Seiten der Play-/Stoptaste.

- Zum Zurückspulen halten Sie die Rückspultaste gedrückt.  Wenn Sie sie loslassen, startet die Wiedergabe.

- Zum Vorspulen halten Sie die Vorspultaste gedrückt.  Wenn Sie sie loslassen, startet die Wiedergabe.

Wenn Sie bei DAISY-Büchern mit Audioinhalten oder Audio-Dateien die Vor- oder Rückspultaste gedrückt halten, wird in Schritten von 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, und so weiter gespult.  Wird die Taste vor der Ansage, "10 Minuten", losgelassen, startet die Wiedergabe an der Stelle, an der die Taste losgelassen wird.  Wird die Taste nach diesem Punkt losgelassen, wird weiter vor- oder zurückgespult, bis der Vorgang durch Drücken von Play-/Stop beendet wird.  Die Wiedergabe startet dann automatisch.

## 6.3.  Abspiellautstärke einstellen.

Die Lautstärke kann auf einer Skala von 0 bis 25 in Einerschritten geregelt werden.  0 ist stumm und 25 die höchste Lautstärke.

- Zum Erhöhen der Abspiellautstärke drücken Sie die Lauter-Taste entweder mehrmals nach oben, wobei die Lautstärke jedes Mal um 1 erhöht wird, oder halten sie so lange nach oben gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

- Zum Senken der Abspiellautstärke drücken Sie die Leiser-Taste entweder mehrmals nach unten, wobei die Lautstärke jedes Mal um 1 gesenkt wird, oder halten sie so lange nach unten gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

- Wenn Sie Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig drücken, kommen Sie zur Mitte der Skala, Lautstärke 13.

## 6.4.  Lautstärke der Benutzerführung einstellen.

Deren Lautstärke kann entweder mit der Abspiellautstärke oder unabhängig eingestellt werden.

Folgendermaßen können Sie die Lautstärke der Benutzerführung unabhängig einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Lautstärke der Benutzerführung einstellen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 eine Benutzerführungslautstärke und bestätigen die Einstellung mit Eingabe oder Taste 8.

## 6.5.  Abspielgeschwindigkeit einstellen.

Es gibt 11 verschiedene Geschwindigkeiten, von -2 bis +8, die in Einerschritten eingestellt werden können.  Die Normalgeschwindigkeit liegt bei Position 0.  -2 ist halbe Geschwindigkeit, +4 die doppelte Geschwindigkeit und +8 die dreifache Geschwindigkeit.

- Zum Erhöhen der Abspielgeschwindigkeit, drücken Sie die Schneller-Taste.

- Zum Senken der Abspielgeschwindigkeit, drücken Sie die Langsamer-Taste.

- Wenn Sie Schneller- und Langsamer-Taste gleichzeitig drücken, schalten Sie auf Normalgeschwindigkeit.

Anmerkung:  Wenn Sie die Schneller- oder Langsamer-Taste gedrückt halten, verändern Sie die Geschwindigkeit schnell in die gewünschte Richtung, ohne dass Sie die Taste mehrmals drücken müssen.

## 6.6.  Tonhöhe einstellen.

Es gibt 13 mögliche Klangeinstellungen, von -6 bis +6, die in Einerschritten eingestellt werden können.

- Zum Erhöhen der Tonhöhe, drücken Sie die Höher-Taste.

- Zum Senken der Tonhöhe, drücken Sie die Tiefer-Taste.

- Wenn Sie Höher- und Tiefer-Taste gleichzeitig drücken, kommen Sie zur Normalposition.

Anmerkung:  Wenn Sie die Höher- oder Tiefer-Taste gedrückt halten, verändern Sie die Tonhöhe schnell in die gewünschte Richtung, ohne dass Sie die Taste mehrmals drücken müssen.

## 6.7.  Das Navigationsmenü.

Eine der nützlichsten Funktionen des PLEXTALK ist die Möglichkeit einzustellen, wie Sie navigieren möchten.

Folgendermaßen können Sie das Navigationsmenü nutzen:

- Sie können sich mit den Tasten 2 und 8 nach oben und unten bewegen.  Die Optionen des Navigationsmenüs, die Ihnen in diesem Moment zur Verfügung stehen, werden angesagt.

- Haben Sie Ihre bevorzugte Navigationsmethode gewählt, können Sie sich mit den Tasten 4 und 6 auf der gewählten Navigationsebene vor und zurück bewegen.

- Wählen Sie zum Beispiel im integrierten Benutzerhandbuch mit Taste 2 oder 8 die Option "Ebene 1", können Sie sich mit den Tasten 4 und 6 vor und zurück, zur nächsten Überschrift auf Ebene 1, bewegen.

## 6.8. Medium und Titel auswählen.

Folgendermaßen können Sie zwischen den verschiedenen Medientypen wechseln:

- Drücken Sie die Vorheriger- und Nächster-Titel-Taste gleichzeitig, oder halten Sie die Vorheriger- oder Nächster-Titel-Taste gedrückt, oder drücken Sie die Bücherregaltaste so oft nacheinander, bis das gewünschte Medium angesagt wird.  Der PLEXTALK bewegt sich nacheinander durch die 3 möglichen Optionen, "SD-Karte", "USB" und “CD”.

- Wird das gewünschte Medium angesagt, können Sie sich mit der Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste durch seine verfügbaren Inhalte bewegen.

- Stehen Sie auf dem Eintrag, den Sie abspielen möchten, drücken Sie Play-/Stop und die Wiedergabe beginnt an der Stelle, an der sie zuletzt gestoppt wurde.

## 6.9.  Ordner-, Kategorie- und Titelnavigation.

Wenn die SD-Karte oder das USB-Medium mehrere Einträge enthält, können Sie vom aktuell verwendeten auf einen anderen Eintrag wechseln.

Folgendermaßen können Sie zu Ordnern navigieren:

- Drücken Sie die Bücherregaltaste so oft nacheinander, bis das gewünschte Medium angesagt wird.

- Drücken Sie die Taste 2 einmal, um "Ordner" auszuwählen.

- Bewegen Sie sich mit Taste 4 oder 6 nacheinander durch die vorhandenen Ordner.

- Wenn Sie den Ordner mit dem gewünschten Titel gefunden haben, drücken Sie die Vorheriger- oder Nächster-Titel-Taste, um ihn auswählen zu können.

Anmerkung:  Alle Audio-Dateien werden im Gesamtordner "Audio" angeordnet.

Folgendermaßen können Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Titels eingeben:

- Drücken Sie die Bücherregaltaste so oft nacheinander, bis das gewünschte Medium angesagt wird.

- Drücken Sie die Taste 2 zweimal, um "Kategorie" auszuwählen.

- Bewegen Sie sich mit Taste 4 oder 6 nacheinander durch die vorhandenen Kategorien und wählen einen der folgenden Einträge aus: "DAISY", "Audio", "Text" oder "Hörbuch".

- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des Titels ein, den Sie anspringen möchten.

- Drücken Sie Eingabe zum Abspielen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

## 6.10.  Medien- und Titelinformationen abrufen.

Folgendermaßen können Sie eine Reihe von Informationen zum ausgewählten Medium und Titel abrufen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medienverwaltung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medien- und Titelinformationen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Der PLEXTALK sagt die Informationen zum ausgewählten Medium und Titel an.

- Wenn Sie die gewünschten Informationen bekommen haben, verlassen Sie das Menü mit Eingabe.

## 6.11. Statusinformationen abrufen.

Sie können eine Reihe von Informationen zum aktuellen Status abrufen, zu Überschrift, Seite, Lesezeichen und so weiter.

Gehen Sie folgendermaßen vor, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Informationstaste einmal.  Oder halten Sie die Play-/Stoptaste gedrückt.

- Verschiedene Informationen werden angesagt.

- Wenn Sie die gewünschten Informationen gehört haben, beenden Sie die Sprache mit Eingabe oder Play/Stop.

- Datum und Uhrzeit werden angesagt, wenn Sie die Informationstaste gedrückt halten.

Anmerkung: Wenn Sie nicht alle Informationen hören, sondern sich schnell zu bestimmten Einträgen bewegen möchten, drücken Sie die Informationstaste mehrmals nacheinander.

## 6.12. Wiedergabemodus auswählen.

Folgendermaßen können Sie die Wiedergabemodi Zufallswiedergabe und Wiederholen auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Wiedergabeeinstellung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Zufallswiedergabe- und Wiederholungseinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 auf den gewünschten Wiedergabemodus und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

## 6.13.  Lesezeichen.

### 6.13.1.  Arten von Lesezeichen.

Beim PLEXTALK können Sie die beiden folgenden Lesezeichenarten nutzen:

- Nummerierte Lesezeichen - Sie können bis zu 10000 nummerierte Lesezeichen setzen.  Jedem Lesezeichen wird eine eigene Nummer zwischen 1 und 65000 zugewiesen.  Wenn Sie versuchen, die 10000er-Grenze zu überschreiten, wird das älteste Lesezeichen automatisch gelöscht, bevor ein Neues erstellt wird.

- Fortsetzungslesezeichen - Bei allen Titeln, Alben oder Textdateien wird die aktuelle Abspielposition gespeichert, so dass beim nächsten Abspielen des Titels, Albums oder der Textdatei wieder dort gestartet werden kann.  Fortsetzungslesezeichen setzt der PLEXTALK automatisch, wenn Sie ihn abschalten, oder Titel, Album oder Datei wechseln. Sie müssen gar nichts machen.

Anmerkung:  Der PLEXTALK kann sich Fortsetzungslesezeichen für bis zu 1000 Titel, Alben oder Textdateien merken.

### 6.13.2.  Lesezeichen setzen.

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen einfügen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste zweimal.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer ein, die Sie dem Lesezeichen zuweisen möchten.

- Wenn Sie möchten, dass der PLEXTALK eine Nummer zuweist, geben Sie keine Nummer oder die “0” ein.

- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

Anmerkung:  Wenn der PLEXTALK eine Nummer zuweist, nimmt er die kleinste, noch nicht vergebene Nummer.

### 6.13.3.  Lesezeichen anspringen.

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen anspringen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste einmal.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des Lesezeichens ein, das Sie anspringen möchten.

- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

- Wenn Sie eine gültige Lesezeichennummer eingegeben haben, springt der PLEXTALK das Lesezeichen an, und die Wiedergabe startet automatisch.

Wenn Sie einem Titel, Album oder einer Datei Lesezeichen hinzugefügt haben, erscheint auch ein Punkt “Lesezeichen” im Navigationsmenü.  Folgendermaßen können Sie zum Lesezeichen mit der nächsthöheren oder nächstniedrigeren Nummer springen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Lesezeichen" im Navigationsmenü.

- Gehen Sie mit Taste 4 zum Lesezeichen mit der nächstniedrigeren Nummer.  Die Wiedergabe startet automatisch.

- Gehen Sie mit Taste 6 zum Lesezeichen mit der nächsthöheren Nummer.  Die Wiedergabe startet automatisch.

### 6.13.4.  Lesezeichen löschen.

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen löschen

- Drücken Sie die Lesezeichentaste dreimal.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des Lesezeichens ein, das Sie entfernen möchten.

- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

- Zum Löschen aller Lesezeichen des aktuellen DAISY-Titels oder der aktuellen Text-Datei drücken Sie die Taste 0 gefolgt von Eingabe.  Bei Musikdateien löschen Sie auf diese Weise alle Lesezeichen aller Alben des aktuellen Mediums.

# 7.  DAISY-Titel abspielen.

In diesem Kapitel werden Funktionen behandelt, die Ihnen beim Abspielen von DAISY-Titeln zusätzlich zur Verfügung stehen.

## 7.1.  Überschriftsnavigation.

In DAISY-Titeln können Überschriften auf 2 Arten angesprungen werden.  Sie können entweder direkt zu einer bestimmten Überschrift gehen oder die vorhandenen Überschriften nacheinander anspringen.

Folgendermaßen können Sie eine bestimmte Überschrift direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste zweimal.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer der gewünschten Überschrift ein.

- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

- Wenn Sie eine gültige Überschriftsnummer eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zur gewählten Überschrift und die Wiedergabe startet automatisch.

Folgendermaßen können Sie unter Nutzung der Überschriftsebenen die Überschriften nacheinander anspringen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 auf die gewünschte Navigationsebene, also Ebene 1, Ebene 2, und so weiter.

- Gehen Sie mit Taste 4 auf die vorherige Überschrift der gewählten Ebene.  Der PLEXTALK springt zur Überschrift und die Wiedergabe startet automatisch.

- Gehen Sie mit Taste 6 auf die nächste Überschrift der gewählten Ebene.  Der PLEXTALK springt zur Überschrift und die Wiedergabe startet automatisch.

Anmerkung:  Wenn Sie sich auf diese Weise durch die Überschriften bewegen, zeigt der PLEXTALK alle Überschriften auf der gewählten oder auf höheren Ebenen an.  Bewegen Sie sich zum Beispiel Auf Ebene 3, werden beim Vor- oder Zurückspringen alle Überschriften auf Ebene 1, 2 und 3 gefunden.

## 7.2.  Anfang oder Ende eines DAISY-Titels anspringen.

Folgendermaßen können Sie den Anfang eines DAISY-Titels anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste zweimal.

- Drücken Sie Eingabe und Sie springen zum Anfang des aktuellen Titels.

Folgendermaßen können Sie das Ende eines DAISY-Titels anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste zweimal.

- Drücken Sie die Taste 0 gefolgt von Eingabe und Sie springen zum Ende des aktuellen Titels.

## 7.3.  Seitennavigation.

Die Seitennavigation ist der Überschriftsnavigation sehr ähnlich.

Folgendermaßen können Sie eine bestimmte Seite direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die gewünschte Seitenzahl ein.

- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

- Wenn Sie eine gültige Seitenzahl eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zur gewählten Seite und die Wiedergabe startet automatisch.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Seiten bewegen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Seite" im Navigationsmenü.

- Mit Taste 4 gehen Sie zur vorherigen Seite.  Der PLEXTALK springt zur Seitenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch.  Wenn Sie die Taste 4 gedrückt halten, springen Sie in 10-Seiten-Schritten zurück.  Die Wiedergabe startet, wenn Sie die Taste loslassen.

- Mit Taste 6 gehen Sie zur nächsten Seite. Der PLEXTALK springt zur Seitenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch.  Wenn Sie die Taste 6 gedrückt halten, springen Sie in 10-Seiten-Schritten vorwärts.  Die Wiedergabe startet, wenn Sie die Taste loslassen.

Anmerkung:  Gibt es in einem Titel keine Seitenmarkierungen, wird im Navigationsmenü auch kein Eintrag "Seite" angezeigt.

## 7.4.  Gruppennavigation.

Folgendermaßen können Sie sich zur nächsten oder vorherigen Gruppe bewegen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Gruppe" im Navigationsmenü.

- Mit Taste 4 gehen Sie zur vorherigen Gruppe.  Der PLEXTALK springt zur Gruppenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch.

- Mit Taste 6 gehen Sie zur nächsten Gruppe. Der PLEXTALK springt zur Gruppenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch.

Anmerkung:  Gibt es in einem Titel keine Gruppenmarkierungen, wird im Navigationsmenü auch kein Eintrag "Gruppe" angezeigt.

## 7.5.  Phrasennavigation.

Folgendermaßen können Sie eine Phrase vor- oder zurückspringen:

- Um eine Phrase zurückzuspringen, drücken Sie die Taste 2 oder 8 und wählen im Navigationsmenü den Eintrag "Phrase" und drücken dann die Taste 4.  Der PLEXTALK springt zum Anfang der vorherigen Phrase und die Wiedergabe startet automatisch.  Oder drücken Sie einfach die Rückspultaste, um eine Phrase zurück zu springen.

- Um eine Phrase vorzuspringen, Drücken Sie die Taste 2 oder 8 und wählen im Navigationsmenü den Eintrag "Phrase" und drücken dann die Taste 6.  Der PLEXTALK springt zum Anfang der nächsten Phrase und die Wiedergabe startet automatisch.  Oder drücken Sie einfach die Vorspultaste, um eine Phrase weiter zu springen.

## 7.6.  Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Wort oder Zeichen (DAISY-Text).

In DAISY-Text-Dateien stehen Ihnen die folgenden Navigationsoptionen immer zur Verfügung: "Bildschirm", "Absatz", "Zeile", "Satz", "Wort" und "Zeichen".  All diese Einträge erscheinen automatisch im Navigationsmenü, wenn Sie eine solche Datei öffnen.

Folgendermaßen können Sie nach den oben genannten Optionen navigieren:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 auf die gewünschte Navigationsoption, also Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Wort oder Zeichen.

- Springen Sie mit Taste 4 in der Datei um die gewählte Einheit zurück.

- Springen Sie mit Taste 6 in der Datei um die gewählte Einheit vor.

Anmerkung:  Ein "Bildschirm" besteht aus 40 Zeilen.

## 7.7. Wiedergabemodus.

Bei DAISY-Titeln können Sie zwischen den beiden folgenden Wiedergabemodi wählen:

- Normale Wiedergabe - Der Titel wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt.

- Titel wiederholen - der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

# 8.  Audiodateien und Musik-CDs abspielen.

In diesem Kapitel werden die spezifischen Funktionen für die Wiedergabe von Audiodateien oder Musik-CDs behandelt.

Der PLEXTALK kann die folgenden Audiodateitypen abspielen:

- MP3-Dateien:  MPEG1 Layer 3 von 32kbps bis 320kbps und MPEG2 Layer 3 von 8kbps bis 160kbps.

- Wave-Dateien

- WMA-Dateien; der PLEXTALK unterstützt keine DRM geschützten WMA-Dateien.

- AMR-WB+

- Ogg Vorbis-Dateien:  von 45kbps bis 320kbps.

ACHTUNG:  Der PLEXTALK kann Musik-CDs, die nicht mit dem CD Digital Audio (CD-DA) Standard kompatibel sind, eventuell nicht abspielen, was bei kopiergeschützten Musik-CDs der Fall sein kann.

Anmerkung:  Die maximale Anzahl Dateien, die auf einem Medium gespeichert werden können, ist 6000.  Darüber hinaus werden keine Dateien erkannt.  Die maximale Anzahl Ordner ist 1024, ein Stammverzeichnis eingeschlossen.  Darüber hinaus werden keine Ordner erkannt.

## 8.1.  Tracknavigation.

Sie können entweder einen bestimmten Track direkt anspringen oder sich nacheinander durch die vorhandenen Tracks bewegen.

Folgendermaßen können Sie einen bestimmten Track direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Tracks ein.

- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

- Wenn Sie eine gültige Tracknummer eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zum gewählten Track und die Wiedergabe startet automatisch.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Tracks bewegen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Track" im Navigationsmenü.

- Mit Taste 4 gehen Sie zum vorherigen Track.  Der PLEXTALK springt zum Track und die Wiedergabe startet automatisch.

- Mit Taste 6 gehen Sie zum nächsten Track. Der PLEXTALK springt zum Track und die Wiedergabe startet automatisch.

- Oder drücken Sie einfach die Rückspultaste, um zum vorherigen Track zu springen.  Mit der Vorspultaste springen Sie zum nächsten Track.

Anmerkung:  Wird ein Track mehr als 3 Sekunden lang abgespielt, während Sie sich Track für Track rückwärts bewegen, springen Sie beim nächsten Zurückgehen an den Anfang des aktuellen Tracks.  Bewegen Sie sich innerhalb von 3 Sekunden noch einmal rückwärts, so springen Sie zum vorherigen Track.

## 8.2.  Zum Albumanfang springen.

Folgendermaßen können Sie zum Albumanfang springen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal.

- Drücken Sie Eingabe und Sie springen zum Anfang des aktuellen Eintrags.

## 8.3.  Albumnavigation.

Sie können entweder ein bestimmtes Album direkt anspringen oder sich nacheinander durch die vorhandenen Alben bewegen.

Folgendermaßen können Sie ein bestimmtes Album direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste zweimal.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Albums ein.

- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

- Wenn Sie eine gültige Albumnummer eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zum gewählten Album und die Wiedergabe startet automatisch.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Alben bewegen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Album" im Navigationsmenü.

- Mit Taste 4 gehen Sie zum vorherigen Album.

- Mit Taste 6 gehen Sie zum nächsten Album.

## 8.4.  Wiedergabemodus.

Bei Audiodateien können Sie zwischen verschiedenen Wiedergabemodi wählen.  Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Normale Wiedergabe - Das Album wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt.

- Track wiederholen - der aktuelle Track wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

- Album wiederholen - das aktuelle Album wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

- Alle Alben wiederholen - alle Alben werden fortlaufend wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

- Zufallswiederholung – Die Dateien aller Alben werden fortlaufend in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

## 8.5.  Ansage von Namen oder Nummern bei Alben und Tracks.

Wenn Sie sich durch die Alben oder Tracks bewegen, kann der PLEXTALK entweder Namen oder Nummern der Alben und Tracks ansagen.  Sie können eine der beiden Einstellungen auswählen.

Folgendermaßen können Sie die Einstellung vornehmen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Wiedergabeeinstellung" und wählen ihn mit Eingabe aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Lese Audiodateinamen" und wählen ihn mit Eingabe aus.

- Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 zwischen "Audiodateinamen lesen" und "Audiotracknummer lesen" und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe.

# 9.  Textdateien abspielen.

## 9.1.  Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Wort oder Zeichen.

In Text-Dateien stehen Ihnen die folgenden Navigationsoptionen immer zur Verfügung: "Bildschirm", "Absatz", "Zeile", "Satz", "Wort" und "Zeichen".  Diese Einträge erscheinen automatisch im Navigationsmenü, wenn Sie eine Textdatei aufrufen.

In Word- und HTML-Dateien, die Überschriften enthalten, haben Sie im Navigationsmenü die zusätzliche Navigationsoption "Ebene".

Folgendermaßen können Sie nach einer dieser Optionen navigieren:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 auf die gewünschte Navigationsoption, also Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Wort oder Zeichen.

- Mit Taste 4 bewegen Sie sich in der Datei um die gewählte Einheit zurück.

- Mit Taste 6 bewegen Sie sich in der Datei um die gewählte Einheit vorwärts.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Absätze bewegen:

- Drücken Sie einfach die Rückspultaste, um zum vorherigen Absatz zu springen.

- Mit der Vorspultaste springen Sie zum nächsten Absatz.

Anmerkung:  Ein "Bildschirm" besteht aus 40 Zeilen.

## 9.2. Navigation nach Prozentangabe.

In Text-Dateien können Sie nach Prozentangaben innerhalb der Datei navigieren.

Folgendermaßen können Sie nach Prozentangaben navigieren:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal.

- Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100% ein und drücken dann Eingabe.

- Der PLEXTALK springt zur gewählten Position in der Text-Datei.

## 9.3.  Wiedergabemodus.

Bei Textdateien können Sie zwischen den beiden folgenden Wiedergabemodi wählen:

- Normale Wiedergabe - Der Titel wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt.

- Titel wiederholen - der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

# 10.  Hörbücher abspielen.

Der PLEXTALK kann Hörbücher von "audible.com" abspielen.  In diesen Dateien können Sie sich, abgesehen von wenigen Unterschieden, ähnlich bewegen wie in DAISY-Büchern.

- Mit der Gehe-Zu-Taste erreichen Sie die Überschrifts- und Prozentangabennavigation.

- Wenn Sie sich mit Taste 4 oder 6 vor- oder zurück bewegen, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Überschrift, 10 Minuten, 30 Sekunden und Lesezeichen, die Sie mit Taste 2 oder 8 auswählen können.

- Sie können in den Wiedergabeeinstellungen zwischen den beiden Wiedergabemodi “Normale Wiedergabe” und “Titel wiederholen” wählen.

# 11. Kopieren.

## 11.1.  Allgemeines zum Kopieren.

Vor jedem Kopiervorgang sollten Sie Folgendes beachten:

- Während des Kopierens von Daten heißt das Medium, von dem die Daten kommen, “Quellmedium”, und das Medium, auf das kopiert oder verschoben wird, “Zielmedium.”

- Sie können verschiedene Datentypen von CD auf andere Medien kopieren, doch das CD-Laufwerk kann nur als Quellmedium zum Kopieren genutzt werden.

- Wenn Sie eine Musik-CD kopieren, können Sie die Kompressionsrate selbst bestimmen. Sie wird dann in Form von Audiodateien, und nicht im DAISY-Format gespeichert.

- Falls auf dem Zielmedium zu wenig Speicherplatz zum Kopieren vorhanden ist, spricht der PLEXTALK eine Warnmeldung.

## 11.2.  Titel oder Album von CD auf ein anderes Medium kopieren.

Folgendermaßen können Sie einen Titel oder ein Album von CD auf ein anderes Medium kopieren:

- Wenn Sie einen Titel oder ein Album auf SD-Karte oder USB-Medium kopieren möchten, schließen Sie ein Zielmedium mit ausreichend freiem Speicherplatz an.  Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.

- Schieben Sie die Quell-CD in den CD-Schlitz.

- Gehen Sie auf der CD zum zu kopierenden Titel oder Album.

- Drücken Sie die Taste 9 einmal, um die Kopierfunktion aufzurufen.

- Wenn Sie von Musik-CD kopieren, wählen Sie mit Taste 4 oder 6 eine Kompressionsrate und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe oder Taste 8.

- Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten.  Drücken Sie erneut Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

- Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet.  Der PLEXTALK meldet, wenn die Kopie abgeschlossen ist.

Anmerkung:  Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

## 11.3.  Titel oder Album zwischen SD-Karte und USB-Medium kopieren.

Folgendermaßen können Sie einen Titel oder ein Album zwischen SD-Karte und USB-Medium kopieren:

- Schieben Sie SD-Karte und USB-Medium ein.  Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.

- Gehen Sie auf dem Quellmedium zum zu kopierenden Titel oder Album.

- Drücken Sie die Taste 9 einmal, um die Kopierfunktion aufzurufen.

- Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

- Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet.  Der PLEXTALK meldet, wenn das Kopieren abgeschlossen ist.

Anmerkung:  Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

## 11.4.  Kopierzeit bei Musik-CDs.

Die unten stehenden, ungefähren  Kopierzeiten gelten für die verschiedenen verfügbaren Sampling- und Bitraten:

Kopieren von etwa 50 Minuten Audio von Musik-CD auf SD-Karte:

- PCM 44.1kHz Stereo:  Etwa 35 Minuten.

- MP3 256K Stereo Hohe Qualität:  Etwa 50 Minuten.

- MP3 256K Stereo:  Etwa 40 Minuten.

- MP3 128K Stereo Hohe Qualität:  Etwa 55 Minuten.

- MP3 128K Stereo:  Etwa 40 Minuten.

Anmerkung:  Alle Zeiten sind Schätzungen.  Die Dauer des Kopiervorgangs hängt von der Größe des Quelltitels, der Anzahl der Dateien und der Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte ab.

# 12. Medienverwaltung.

## 12.1.  Titel löschen.

Mit dem PLEXTALK können Sie Titel, Alben oder Text-Dateien löschen.

Folgendermaßen können Sie einen Titel löschen:

- Gehen Sie auf den Titel, den Sie löschen möchten.

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medienverwaltung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Ausgewählten Titel löschen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Der PLEXTALK bittet Sie nun, zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten.  Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

Anmerkung:  Von CDs können keine Titel gelöscht werden.

## 12.2. SD-Karte löschen.

Mit dem PLEXTALK können Sie SD-Karten löschen, so oft Sie möchten.  Folgendermaßen können Sie eine SD-Karte löschen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medienverwaltung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Alle Dateien von der SD-Karte löschen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Der PLEXTALK bittet Sie nun, zu bestätigen, dass Sie mit dem Formatieren fortfahren möchten.  Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

- Wenn Sie fortfahren, wird der Formatiervorgang gestartet.  Der PLEXTALK meldet, wenn die Formatierung abgeschlossen ist.

Anmerkung:  Wenn Sie die SD-Karte löschen, werden alle Daten entfernt.

# 13.  Weitere nützliche Funktionen.

## 13.1.  Die integrierte Hilfe.

Folgendermaßen können Sie auf die integrierte Hilfe zugreifen:

- Drücken Sie die Taste 0 einmal.

- Bewegen Sie sich in der Datei, wie in anderen DAISY Nur-Text-Titeln.

Folgendermaßen können Sie die Hilfedatei verlassen:

- Drücken Sie die Taste 0 einmal.

## 13.2.  Anzeige der Systemeigenschaften.

Folgendermaßen können Sie Systemversion oder Seriennummer Ihres PLEXTALK herausfinden:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeigenschaften" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Systemversion und Seriennummer werden fortlaufend angesagt.

- Die Informationen zum PDTB-Schlüssel werden nur dann abgespielt, wenn Sie diesen auch installiert haben.

- Sobald Sie die gewünschten Informationen bekommen haben, verlassen Sie das Menü mit Eingabe oder Taste 8.

## 13.3.  Überspringen.

In manchen DAISY-Büchern können Einträge übersprungen werden.  Sie können selbst entscheiden, was Sie überspringen möchten.  Die Funktion dazu heißt “Überspringen.”  Folgende Einträge können übersprungen werden:

- Seitenzahlen

- Fußnoten

- Referenzpunkte

- Anmerkungen

- Zeilennummern

- Navigationsleiste

- Anmerkungen des Herstellers

Folgendermaßen können Sie die Überspringen-Funktion einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Überspringen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum jeweiligen Eintrag und Wählen mit Taste 4 oder 6 zwischen “Überspringen” und “Abspielen”.

- Nachdem Sie für alle Einträge entschieden haben, ob sie übersprungen werden sollen, drücken Sie Eingabe.

## 13.4.  Alle Einstellungen des PLEXTALK auf Standard zurücksetzen.

Folgendermaßen können Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen" und wählen ihn mit Eingabe aus.

- Der PLEXTALK bittet Sie nun, zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten.  Bestätigen Sie mit Eingabe, dass Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen möchten, oder brechen mit Abbrechen ab.

- Nach kurzer Zeit startet sich der PLEXTALK neu.

Hier eine Liste aller Standardeinstellungen des PLEXTALK.

- Wiedergabelautstärke (Hauptlautstärke):  13

- Widergabegeschwindigkeit:  Normal.

- Wiedergabeklang:  Normal.

- Wiedergabemodus:  Normale Wiedergabe.

- Überspringen: Abspielen.

- Lautstärke der Benutzerführung:  Normal.

- Stimme: Sprachenabhängig.

- Warteklang auswählen:  Warteklang 1

- Tonhöhe der Sprachausgabe:  Normal.

# Anhang A - Hauptspezifikationen.

Anmerkung:  Shinano Kenshi behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

In diesem Abschnitt werden die Hauptspezifikationen des PLEXTALK PTN2 benannt.

### Allgemeine Spezifikationen.

CD-Laufwerk:

Automatischer Einzug

Kompatible CDs:

CD, CD-R und CD-RW mit 12cm Durchmesser.  Der PLEXTALK ist nur mit runden 12cm CDs kompatibel.  8cm CDs und anders geformte CDs, zum Beispiel im Visitenkartenformat, lösen Fehlfunktionen aus und sollten daher nicht benutzt werden.

SD-Kartenschlitz:

SD-/SDHC-Karte

Abspielbare Inhalte:

Bücher nach DAISY 2.0-, 2.02- und 3.0-Standard

Audio-Dateien in den Formaten MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) und Audible Format 4(.aa).

Musik-CDs (CD-DA)

Audio-Ein- und Ausgänge:

Kopfhöreranschluss (Stereo)

Eingebauter Lautsprecher (Mono)

Extern angeschlossene Laufwerke:

USB 2.0

Uhr-Genauigkeit:

Ungefähr 60 Sekunden pro Monat

Stromquelle:

Netzteil, Wechselstrom 100 Volt bis 240 Volt, 50 oder 60 Hertz

Größe und Gewicht:

Länge 219 mm

Breite 170 mm

Höhe 56 mm

Gewicht ungefähr  1300 Gramm

Maximaler Stromverbrauch:

25 Watt

Arbeitstemperatur und -Feuchtigkeit:

40 bis 104 Grad Fahrenheit

5 bis 40 Grad Celsius

Feuchtigkeit 20 bis 80%, keine Nässe.

### Audioeigenschaften.

Kopfhörer (Line-Ausgang):

Kompatible Impedanz 32 Ohm asymmetrisch

Anschluss Stereo Mini mit 3,5 mm Durchmesser

Eingebauter Lautsprecher:

Ausgangsimpedanz 4 Ohm

Ausgang 2,0 Watt

### Hauptfunktionen.

Benutzerführung:

Spricht Informationen zum jeweiligen Vorgang

Beschreibt Tastenfunktionen in der Tastaturhilfe

Spricht Menüeinträge

Spricht Hilfe und Informationen (Nach Drücken der 	Informationstaste)

Suchfunktion:

Überschrift, Gruppe, Seite, Phrase, Lesezeichen, Album,

Track,Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Wort, Zeichen

Lautstärkeregelung:

0 bis 25 (in Einerschritten)

Lautstärkeregelung der Benutzerführung:

-5 bis +5 (in Einerschritten)

Geschwindigkeitsregelung:

11 Einstellungen von -2, über 0, bis +8 (in Einerschritten).

Normalgeschwindigkeit ist 0.

-2 ist halbe Geschwindigkeit, +4 doppelte Geschwindigkeit, +8 	dreifache Geschwindigkeit.

Klangregelung:

13 Einstellungen von -6, über 0, bis +6 (in Einerschritten)

Normaler Klang ist 0

Speicherfunktion:

Lesezeichen, maximal 10000

### Akkuspezifikationen.

Typ:  Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)

Abmessungen

Länge 53,64 mm

Breite 56,68 mm

Höhe 29,00 mm

Kapazität:  1800 mAh (Milli-Amperestunden)

Ladezeit:  Ungefähr 4 Stunden

Laufzeit:

DAISY-Format, CD-Wiedergabe, 5 Stunden

Musik-CD (CD-DA) Format, CD-Wiedergabe, 2 Stunden

DAISY-Format, Wiedergabe von SD-Karte, 8 Stunden

Anmerkung:  Alle Zeitangaben sind Schätzungen.

Anmerkung:  Lade- und Laufzeit hängen von Umgebungstemperatur und –bedingungen ab.

### Copyrighthinweise zu  Ogg Vorbis.

Diese Software wird von den Urheberrechts-Inhabern UND DEN Mitwirkenden ohne jegliche ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung zur Verfügung gestellt, einschließlich der, jedoch nicht beschränkt auf, die konkludente Gewährleistung der Verwendbarkeit der Software für einen bestimmten Zweck.

Die Xiph.org Foundation oder die Mitwirkenden sind keinesfalls für

irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, besonderen, exemplarischen, oder Folgeschäden (unter Anderem Verschaffen von Ersatzgütern oder -Dienstleistungen; Einschränkung der Nutzungsfähigkeit; Verlust der Nutzungsfähigkeit; Datenverlust; Gewinnverlust oder Betriebsunterbrechung ), wie diese auch immer verursacht wurden, und welcher Haftungstheorie diese auch immer unterliegen, ob bei Vertrags-, bei verschuldensunabhängiger

Haftung oder durch unerlaubte Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) verantwortlich, auf welche Art sie auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen. Dies gilt auch dann, wenn sie auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurden.

# Anhang B - Menühierarchie.

In diesem Anhang werden alle Einträge des Hauptmenüs, sowie die zugehörigen Unterpunkte aufgelistet.

### WIEDERGABEEINSTELLUNGEN:

Zufallswiedergabe- und Wiederholungseinstellungen

Normale Wiedergabe

Titel wiederholen (DAISY, Text, Hörbuch)

Track wiederholen (Audio-Dateien)

Album wiederholen (Audio-Dateien)

Alle Alben wiederholen (Audio-Dateien)

Zufallswiederholung (Audio-Dateien)

Lese Audiodateinamen

Audiodateinamen lesen

Audiotracknummer lesen

### ÜBERSPRINGEN:

Seitenzahl auswählen

Abspielen

Überspringen

Fußnote Auswählen

Abspielen

Überspringen

Referenzpunkt auswählen

Abspielen

Überspringen

Anmerkung auswählen

Abspielen

Überspringen

Zeilennummer auswählen

Abspielen

Überspringen

Navigationsleiste auswählen

Abspielen

Überspringen

Anmerkung des Herstellers auswählen

Abspielen

Überspringen

### MEDIENVERWALTUNG:

Medien- und Titelinformation

Alle Dateien von der SD-Karte löschen

Ausgewählten Titel löschen (Ausgewähltes Album löschen)

### SYSTEMEINSTELLUNGEN:

Systemeigenschaften

Systemversion

Seriennummer

Installierter Schlüssel (falls vorhanden.)

Lautstärke der Benutzerführung einstellen (-5 bis +5)

Sprachausgabenstimme auswählen

Muttersprache

Englisch

Warteklang auswählen

Warteklang 1

Warteklang 2

Kein Warteklang

Datum und Uhrzeit einstellen

Tonhöhe der Sprachausgabe einstellen (-5 bis +5)

Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen

# Anhang C - Fehlerbehebung.

### Allgemeine Betriebsstörungen.

Problem:  Sie drücken die Ein-/Aus-Taste, aber das Gerät schaltet sich nicht ein.

Mögliche Ursache:  Netzteil ist nicht richtig am PLEXTALK oder der Steckdose angeschlossen.

Lösung:  Stecken Sie das Kabel noch einmal fest in den PLEXTALK und in die Steckdose.

Problem:  Der PLEXTALK ist eingeschaltet, funktioniert aber nicht.

Mögliche Ursache:  Tastensperre ist eingeschaltet.

Lösung:  Schalten Sie die Tastensperre durch gleichzeitiges Drücken der Vor- und Rückspultaste aus.

Problem:  Der PLEXTALK schaltet sich nicht aus und reagiert nicht auf Tastatureingaben.

Mögliche Ursache 1:  Tastensperre ist eingeschaltet.

Lösung:  Schalten Sie die Tastensperre durch gleichzeitiges Drücken der Vor- und Rückspultaste aus.

Mögliche Ursache 2:  Unbekannter Fehler.

Lösung:  Halten Sie Einschlaftaste und Ein-/Aus-Taste mindestens 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.  Der PLEXTALK schaltet sich ab.  Funktioniert dies nicht, müssen Sie den PLEXTALK vom Stromnetz trennen und den Akku herausnehmen und wieder einlegen, beziehungsweise ihn wieder an das Stromnetz anschließen.

Problem:  Die Benutzerführung spricht nicht.

Mögliche Ursache 1:  Die Lautstärke ist auf 0 gestellt.

Lösung:  Erhöhen Sie die Lautstärke, bis Sie die Sprachausgabe wieder hören können.

Mögliche Ursache 2:  Das Gerät ist ausgeschaltet.

Lösung:  Schalten Sie das Gerät ein.

### Fehlermeldungen bei der Wiedergabe von DAISY-Titeln.

Sprachausgabe:  "Nicht unterstützte SD-Karte" oder "Nicht unterstütztes USB-Gerät".

Mögliche Ursache:  SD-Karte oder USB-Medium ist mit nicht-unterstütztem Datei-System formatiert.

Lösung:  Benutzen Sie eine mit FAT-16 oder FAT-32 formatierte SD-Karte.

Sprachausgabe:  "Lesefehler."

Mögliche Ursache:  Der Titel kann nicht abgespielt werden.

Lösung:  Versuchen Sie, mit der Vorheriger- oder Nächster-Titel-Taste einen anderen Titel auszuwählen, oder wechseln Sie das Medium.

### Fehlermeldungen bei der Medienverwaltung.

Sprachausgabe:  "Kein Zielmedium gefunden".

Mögliche Ursache:  Sie haben kein geeignetes Zielmedium angeschlossen.

Lösung:  Schließen Sie eine SD-Karte oder ein USB-Medium mit ausreichend freiem Speicherplatz an und versuchen es dann noch einmal.

Sprachausgabe:  "Die SD-Karte ist gesperrt"

Mögliche Ursache:  Sie haben die SD-Karte mit Hilfe des Schiebers an der Seite der Karte gesperrt.

Lösung:  Entnehmen Sie die Karte, entsperren sie am Schieber, führen sie erneut in den PLEXTALK ein und versuchen es noch einmal.