Brukerhåndbok PLEXTALK PTN2 ver3

revisjon 4.2

©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# Innhold

VIKTIGE MERKNADER	5

1. Om brukerhåndboka	6

1.1 Om brukerhåndboka	6

1.2 Håndboka i ulike formater	6

1.3 DAISYklubben	6

2. Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter.	7

2.1 Copyright informasjon om denne veiledningen.	7

2.2 Lisenser og varemerker.	7

2.3 Restriksjoner på kopiering.	7

2.3.1 Generell informasjon.	7

2.3.2 Musikk-CD-er.	8

2.3.3 Copyright informasjon om Ogg Vorbis.	8

3. Litt om DAISY	9

4. Komme i gang	10

4.1 Eskens innhold	10

4.2 Spillerens utseende	10

4.2.1 Toppen av spilleren	10

4.2.2 Spillerens front	12

4.2.3 Spillerens venstre kant	12

4.2.4 Spillerens bakkant	12

4.2.5 Spillerens underside	12

4.3 Lade spilleren	13

4.4 Vedlikehold av spiller og batteri	13

4.4.1 Rengjøring av Plextalk PTN2	13

4.4.2 Vedlikehold av batteriet	13

4.4.3 Overkrysset søppelbøttemerke	13

4.5 Viktige forholdsregler	14

4.6 Forholdsregler for batteriet	14

4.7 Slå spilleren av og på	15

4.8 Tastebeskrivelsesfunksjon	15

4.9 Tastelås-funksjon	15

4.10 Sette inn og ta ut SD-minnekort, USB-minne og CD-plate	15

5. Menyen	17

5.1 Oversikt over menyen	17

6. Justere PLEXTALK PTN2s innstillinger	18

6.1 Velge foretrukket stemme	18

6.2 Velge tonehøyde på den syntetiske talen	18

6.3 Justere tid og dato	18

6.4 Velge ønsket ventelyd	19

7. Strømbehandling	20

7.1 Advarsel for lavt batterinivå	20

7.2 Automatisk av funksjon	20

7.3 Tvungen avslutning	20

7.4 Sovetimer funksjon	20

7.4.1 Aktivere Sovetimeren	20

7.4.2 Avbryte sovetimeren	21

8. Avspillingsvalg for alle formater	22

8.1 Starte og stoppe en avspilling	22

8.2 Spole fremover eller bakover	22

8.3 Forandre avspillingsvolumet	23

8.4 Justere volum for talemeldinger	23

8.5 Justere avspillingshastighet	23

8.6 Justere Tone	23

8.7 Navigasjonsmenyen	24

8.8 Velge media eller tittel.	24

8.9 Mappe, kategori og tittel navigering	24

8.10 Få informasjon om media og tittel.	25

8.11 Få informasjon om aktuell status.	25

8.12 Velge Avspillingsmodus	25

8.13 Bruke Bokmerker	26

8.13.1 Bokmerketyper	26

8.13.2 Sette bokmerker	26

8.13.3 Navigere til bokmerker	26

8.13.4 Slette bokmerker	27

9. Spille av DAISY-titler	28

9.1 Navigering på Overskrifter	28

9.2 Gå til starten eller slutten av en tittel	28

9.3 Gå til sider	29

9.4 Gruppe navigering	29

9.5 Hoppe mellom fraser	29

9.6 Navigere med skjerm, avsnitt, linje, setning, ord eller tegn.	30

9.7 Velge Avspillingsinstilling	30

10. Spille av lydfiler eller musikk CD	31

10.1 Gå til spor	31

10.2 Gå til begynnelsen av et album	32

10.3 Gå til album	32

10.4 Avspillingsmodus.	32

10.5 Annonsering av album og spor etter navn eller nummer.	32

11. Avspilling av tekst	34

11.1 Navigere ved hjelp av skjerm, avsnitt, linje, setning, ord eller tegn.	34

11.2 Navigering ved hjelp av prosent	34

11.3 Avspillingsmodus.	34

12. Avspilling av Lydbok	35

13. Sikkerhetskopiering	36

13.1 Generell sikkerhetskopieringsinformasjon	36

13.2. Sikkerhetskopiere en tittel eller et album fra CD til andre media.	36

13.3. Sikkerhetskopiere en tittel eller et album mellom SD-kort og USB-media.	36

13.4 Tid for sikkerhetskopiering av CD	37

14. Mediabehandling	38

14.1 Slette en tittel	38

14.2 Slette et SD-minnekort	38

15. Andre nyttige funksjoner	39

15.1 Den innebygde hjelp-filen	39

15.2 Sjekke systeminnstillingene	39

15.3 Navigerbart innhold	39

15.4 Nullstille spilleren	40

16. Support	41

17. Leverandørenes kontaktinformasjon:	41

# VIKTIGE MERKNADER

FCC MERKNAD 

Samsvarserklæring 
Modellnummer: PTN2 
Handelsnavn: PLEXTALK 
Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd 
Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN 

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene; Bruk er underlagt følgende to vilkår: 

(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og 
(2) Denne enheten må tolerere all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket bruk. 

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio-eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: 

• Snu eller flytt antennen. 
• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
• Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. 
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjelp. 

ADVARSEL: 
Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige part for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Canadian Department of Communications Statement 

Dette digitale apparatet overstiger ikke grenseverdiene for klasse B radiostøy utslipp fra digitale apparater fastsatt i radiostøy forskriften fra Canadian Department of Communications. 

Dette klasse B apparatet er i overensstemmelse med kanadiske ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

ADVARSEL: 
Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt her, kan føre til farlig stråling.

# 1. Om brukerhåndboka

Gratulerer med din nye PLEXTALK PTN2! Denne brukerhåndboka inneholder all den informasjonen du trenger for å komme i gang med å bruke den nye spilleren din.

Brukerhåndboka i DAISY-format er delt inn i kapitler som du enkelt kan hoppe mellom. Hvis du ikke har brukt DAISY før, anbefaler vi at du leser gjennom hele brukerhåndboken. Hvis du er en erfaren DAISY bruker og har erfaring med Plextalk, kan du hoppe over en del av informasjonen i starten av brukerhåndboka. I begge tilfeller kan det være lurt å se på kapittelet om spillerens funksjoner for å få en oversikt over hvilke muligheter PLEXTALK PTN2 gir deg.  NB! I bruksanvisningen som er installert på spilleren, viser tallene som leses opp i innholdsfortegnelsen til overskriftsnumrene. I den trykte bruksanvisningen viser disse til sidetallene.

## 1.1 Om brukerhåndboka

Brukerhåndboka er ikke en direkte oversettelse fra den engelske utgaven. Vi har forsøkt å gjøre den norske utgaven mer brukervennlig, ved å unngå for mange repetisjoner, uten å utelate informasjon om det vi anser som viktige funksjoner.

Våre kunder kan få tilsendt ny håndbok på CD eller pr. e-post dersom det gjøres viktige endringer, f.eks. dersom programvaren i spilleren kommer i nye versjoner. Siste utgave av håndboka vil alltid være tilgjengelig på www.daisyklubben.no.

Finner du feil eller mangler i håndboka er vi naturligvis svært takknemlige dersom du gir oss beskjed om dette!

## 1.2 Håndboka i ulike formater

Håndboka er lest inn i DAISY-format. DAISY utgaven har den samme inndelingen som i den trykte utgaven. Elektroniske versjoner med illustrasjoner finner du på samme CD som DAISY utgaven, både som Word dokument og i pdf-format. For å lese disse må du ha henholdsvis MS Word eller Acrobat Reader installert på Pc-en.

## 1.3 DAISYklubben

DAISY-klubben er et forum for alle DAISY-brukere i Norge. Her kan du finne svar på vanlige spørsmål, delta i konkurranser, dele egne DAISY-produksjoner som for eksempel matoppskrifter og lignende, linker til andre nettsteder som handler om DAISY, informasjon om forskjellige DAISY-produkter, nyheter og mye, mye mer.

Lenken til DAISY-klubben er: www.daisyklubben.no

Vi tilbyr også en egen supporttelefon for DAISY: 21 53 80 18.

# 2. Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter.

Dette kapitlet inneholder viktig informasjon om opphavsrett, lisenser og varemerker. Den skisserer også restriksjoner som gjelder når du bruker PLEXTALK til kopiering eller opptak av digital lyd. Vi anbefaler  at du leser gjennom dette kapittelet før du fortsetter.

## 2.1 Copyright informasjon om denne veiledningen.

Shinano Kenshi forbeholder seg retten til å endre produkter som beskrives i denne veiledningen når som helst og uten forvarsel.

Shinano Kenshi gir ingen forsikringer eller garantier med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet eller egnethet for noe bestemt formål. Videre forbeholder Shinano Kenshi Co Ltd seg retten til å revidere denne veiledningen og å gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon av slike revisjoner eller endringer.

Denne veiledningen er opphavsrettslig beskyttet. All right reserved. Den kan ikke kopieres, fotokopieres, oversettes eller reduseres til et elektronisk medium eller maskinlesbar form uten tillatelse fra Shinano Kenshi.

Manuell Copyright 2009 Shinano Kenshi Co, Ltd

## 2.2 Lisenser og varemerker.

Alle lisenser og varemerker tilhører sine respektive eiere.

## 2.3 Restriksjoner på kopiering.

Før du bruker PLEXTALK PTN2, bør du gå gjennom den følgende viktige informasjonen for å sikre at du forstår de juridiske restriksjonene som gjelder for bruken av enkelte funksjoner.

### 2.3.1 Generell informasjon.

Denne PLEXTALK enheten er laget for å hjelpe deg med å ta opp og gjengi lyd som du eier opphavsretten til, eller hvor du har fått tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessige lisensinnehaver. Med mindre du eier opphavsretten eller har fått nødvendig tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessig lisensinnehaver, kan ditt uautoriserte opptak, reproduksjon eller distribusjon derav, resultere i alvorlig sivilrettslige eller strafferettslige følger etter lov om opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett. Hvis du er usikker på om dine rettigheter, ta kontakt med en juridisk rådgiver.

Shinano Kenshi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for konsekvensene av ulovlig kopiering som utføres ved hjelp av denne PLEXTALK opptakeren.

### 2.3.2 Musikk-CD-er.

Kopier av musikk CD-er er kun for egen, privat bruk og kan etter åndsverksloven ikke benyttes på annen måte uten tillatelse fra rettighetsinnehaver.

### 2.3.3 Copyright informasjon om Ogg Vorbis.

Denne programvaren er levert av rettighetshavere og bidragsytere "som den er", og noen uttrykte eller underforståtte garantier, herunder, men ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål er fraskrevet. Ikke i noe tilfelle skal grunnlaget eller bidragsytere holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle feil eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester; tap av bruk, data eller fortjeneste, eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på noen måte om ansvar, enten i kontrakten, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som oppstår på noen måte ut fra bruk av denne programvaren, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

# 3. Litt om DAISY

Lydbøker ble først spilt inn og lagret på spolebånd. Etter hvert overtok kassetten, som fremdeles brukes til avspilling av lydbøker. Kassetten er på vei ut, og i flere år har det vært jobbet med et digitalt lydbokformat som egner seg for innspilling, lagring og avspilling. Dette formatet kalles DAISY (Digitalt Audio-basert Informasjons SYstem).

DAISY er en internasjonal standard. Bøkene kan inneholde både tekst, grafikk og lyd. Lyden i DAISY-bøker kan enten være syntetisk tale eller boka kan være lest inn av et menneske.

DAISY er uavhengig av distribusjonsmedium og komprimeringsteknikker for tale (f.eks. MPEG Audio layer 3). Dette er viktig for å sikre at produsert materiale kan utnyttes på fremtidige datamaskinplattformer og operativsystemer. I dag kan DAISY-bøker spilles av vha. PC, mobiltelefon eller spesielle avspillere, som for eksempel din nye PTN2.

Mer informasjon om DAISY finner du på konsortiets hjemmeside: http://www.daisy.org eller på www.daisyklubben.no

# 4. Komme i gang

## 4.1 Eskens innhold

Under finner du en liste med alt som skal følge med i esken. Vennligst forsikre deg om at alt er inkludert. Hvis det mangler noe, ta kontakt med forhandleren din.

- 1 PLEXTALK PTN2

- 1 Lokk

- 1 Strømadapter

- 1 CD med brukerhåndbok

- 1 Hurtigguide

Merk: Det anbefales at du tar vare på emballasjen i tilfelle det skulle bli nødvendig å returnere spilleren til leverandøren en gang i fremtiden.

## 4.2 Spillerens utseende

Dette kapittelet beskriver spillerens fysiske utseende og knappenes, og andre komponenters plassering for at du skal kunne finne dem når det blir referert til dem senere i denne brukerhåndboken. Navnene og hovedfunksjonene er også beskrevet her.

Hold spilleren forsiktig og finn toppen og undersiden av spilleren. Toppen har 27 gummitaster mens undersiden har 5 gummiføtter, 4 som befinner seg nær hjørnene og en som er den lange rette foten. Når du har funnet undersiden, plassér spilleren på gummiføttene på et flatt underlag foran deg.

Finn den gjennomhullede overflaten til høytalerdekslet. Snu spilleren slik at du får høyttalerdekslet til høyre lengst fra deg. Du skal nå ha en tynn, men følbar sprekk på kanten mot deg, det er her du setter inn CD-plater.

### 4.2.1 Toppen av spilleren

PLEXTALK PTN2 har 27 taster på oversiden. Disse er gruppert i 5 blokker; en rekke med 4 taster på venstre side, en firkantet blokk med 12 taster på midten, en rad med 3 taster under den firkantede blokken og en rekke med 5 taster på høyre side.

I rekken med fire taster på venstre side, er den øverste en ellipseformet og den nederste en trekantet tast. De to siste tastene, i midten av rekken er diamantformet.

De fire tastene er, fra toppen:

- Menytasten – brukes til å gå inn i hovedmenyen

- Bokhylletasten – brukes til å bytte mediakilde

- Gå til-tasten – brukes til å gå til sider/overskrifter

- Bokmerketasten – brukes til å navigere i bokmerker, sette inn og slette bokmerker

Den firkantede samlingen med 12 taster på midten av spilleren blir vanligvis kalt nummertastaturet. Disse tasten er satt opp som ett standard telefontastatur med 4 rader med 3 taster i hver rad. Nummer 5 tasten har en liten opphøyd prikk på seg slik at den skal være lett å finne.

Firkanttasten (#) som er plassert nederst til høyre i nummertastaturet, brukes til å bekrefte med, så denne vil bli kalt Enter i resten av brukerhåndboken. På samme måte vil stjernetasten (*), som er plassert nederst til venstre i nummertastaturet, bli brukt til å avbryte, og vil derfor bli kalt Avbryt i resten av brukerhåndboken.

Noen av tastene har flere funksjoner, og disse finner du i listen under:

- Nummer 2 = Pil Opp eller Avbryt

- Nummer 4 = Pil Venstre eller flytt bakover

- Nummer 6 = Pil Høyre eller flytt fremover

- Nummer 8 = Pil Ned eller Enter

- Nummer 9 = Sikkerhetskopiere filer

- Stjerne = Angre

- Firkant = Gjenta

Under talltastaturet finner du raden med 3 taster. Tastene til venstre og høyre er halvsirkelformet og tasten i midten er firkantet og har en tydelig dump i midten slik at den skal være lett å finne. Knappene har følgende navn og funksjon (fra venstre til høyre):

- Spol Bakover tasten – Tilbake eller Rask tilbakespoling (hvis den holdes nede)

- Start/Stopp tasten – Start eller stopp avspilling

- Spol Fremover tasten – Fremover eller Rask fremoverspoling (hvis den blir holdt nede)

Over talltastaturet er det en rad med 3 taster. De to tastene til venstre og høyre er avlange vertikale sirkler, mens tasten i midten er en stor og avlang sirkel. Disse knappene er delt i to på midten i en topp og en bunn. Navnet på disse tastene er, fra venstre til høyre:

- Tonetastene – Den øverste delen kalles ”Tone Opp”, og den nederste delen kalles ”Tone Ned”.

- Volumtastene – Den nederste delen kalles ”Volum ned” og den øverste kalles ”Volum Opp”

- Hastighetstaster – Den øverste delen kalles ”Hastighet Opp” og den nederste kalles ”Hastighet ned”

Den siste gruppen med taster er de 5 tastene på høyre side. Tasten som er plassert til høyre for nummer 3 og 6-tastene er Informasjonstasten. Den er formet som en avlang sirkel. Tasten som er plassert rett til høyre for Spol Fremover tasten, er Titteltasten. Den er delt opp i to deler. Delen til venstre kalles ”Forrige tittel” og delen til høyre kalles ”Neste tittel”. Disse tastene brukes til følgende:

- Informasjonstasten – Brukes til å få informasjon om DAISY-boken, lydfilen eller tekstfilen. Hold tasten inne for å få aktuell tid og dato

- Titteltast - Brukes til å bytte media ved å trykke høyre og venstre side samtidig, eller trykke og holde nede høyre eller venstre side av tasten. Trykk ”Forrige tittel” for å gå til forrige tittel og ”Neste tittel” for å gå til neste tittel.

De andre tre tastene er plassert i en rekke på høyre side av spilleren.  Den øverste er en liten rund tast og den nederste en liten firkantet tast. Tasten mellom disse er en litt større rund tast som er litt nedsenket.

Fra toppen og nedover er disse tastene:

- Sovetimertasten – brukes til å stille inn sovetimeren

- Av/På tasten – brukes til å slå av eller på spilleren

- Utløsertasten – brukes til å løse ut CD-platen

### 4.2.2 Spillerens front

Sporet der CD-platen settes inn/løses ut er plassert på spillerens front. Sett DAISY-platen, MP3-platen eller musikk CD-en din ett stykke inn i sporet, og spilleren vil automatisk dra den inn resten av veien.

### 4.2.3 Spillerens venstre kant

På spillerens venstre kant finner du følgende fra fronten og bakover:

- Spor til SD-kort - brukes både til SD-kort og SDHC-kort

- Hodetelefonutgangen

- Spor til USB-minne – kan brukes til USB Flash minne

### 4.2.4 Spillerens bakkant

Midt på spillerens bakkant finner du kontakten til strømadapteret.

### 4.2.5 Spillerens underside

Det er et batterideksel på undersiden av spilleren. Batteridekselet er festet med en skrue. For å bytte batteriet, fjerner du skruen, åpner batteridekselet og tar deretter ut batteriet.

ADVARSEL: Bruk Kun den anbefalte batteritypen i spilleren din! Hvis du ikke gjør dette kan det oppstå brann eller eksplosjon.

## 4.3 Lade spilleren

For å lade det innebygde batteriet må du koble spilleren til strømnettet. Gjør dette på følgende måte:

- Sett inn kabelen fra strømadapteren i spilleren. Kontakten for strømadapteren finner du på spillerens bakkant

- Plugg deretter inn kontakten i veggkontakten. Ladingen vil starte umiddelbart

## 4.4 Vedlikehold av spiller og batteri

### 4.4.1 Rengjøring av Plextalk PTN2

Hvis spilleren må rengjøres skal du bruke en lett fuktet klut, evt. med et mildt vaskemiddel. Bruk deretter en tørr klut for å tørke spilleren.

ADVARSEL:  Du bør ta ut strømadapteren når spilleren rengjøres.

### 4.4.2 Vedlikehold av batteriet

- Det vil vanligvis ta omtrent 4 timer å fullade batteriet, men hvis det er første gangen det lades opp, eller at det har ligget ubrukt i over en måned, bør det lades i minst 24 timer

- Batteriets levetid varierer etter hvor ofte det blir brukt og ladet opp. Dets evne til å lade seg opp, minsker over tid. Når spille tiden med batteriet blir for kort, kan du få kjøpt nytt batteri hos din forhandler

- Spilletiden kan avhenge av omgivelsenes temperatur

For å bevare batteriets ytelse lengst mulig gjør du følgende hver sjette måned:

- Lad batteriet til det er fulladet

- Bruk spilleren på batteridrift til batteriet er helt utladet

- Lad på nytt

### 4.4.3 Overkrysset søppelbøttemerke

Symbol merket som kalles "Overkrysset søppelbøttemerke" er trykket på batteriets overflate.

Merk: Dette symbolet gjelder kun for EU-land.

Dette merket/symbolet er i følge direktiv 2006/66/EC.  Dette symbolet betyr at batterier skal behandles som spesialavfall og ikke kasseres sammen med vanlig hosholdningsavfall når de er oppbrukt.  Hvis det er trykt et kjemisk symbol under symbolet som er vist ovenfor, betyr dette at batteriet inneholder et tungmetall i en spesifik konsentrasjon fra listen under.

- Hg: Kvikksølv (0,0005%)

- Cd: Cadmium (0,002%)

- Pb: Bly (0,004%)

Disse stoffene kan forårsake skader både på mennesker og miljø hvis de ikke blir tatt hånd om på riktig måte.  Innen den Europeiske Unionen finnes det egne systemer for mottak av brukte batterier.  Vennligst kassér brukte batterier på din lokale resirkuleringsstasjon.  Vårt produkt er designet og produsert med batteri som kan resirkuleres eller brukes på nytt.

## 4.5 Viktige forholdsregler

Hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor kan du skade spilleren, opptaksmedier eller data:

- Ikke lad spilleren i tordenvær

- Sørg for at laderen ikke skades. Skjer dette skal den ikke brukes. Ny lader kan bestilles hos din forhandler.

- Ikke bruk spilleren dersom den kan bli utsatt for vann, f.eks. i et baderom.

- Ikke sett i eller ta ut strømpluggen med våte hender. Sørg for å fjerne støv fra pluggene før laderen brukes.

- Ikke utsett spilleren for varme over lang tid, f.eks. i direkte sollys i en bil eller nær en komfyr.

## 4.6 Forholdsregler for batteriet

- Bruk kun det medfølgende batteriet eller batterier som er anskaffet hos din Plextalk forhandler.

- Ikke utsett batteriet for høy varme, f.eks. åpen ild, direkte sollys i en bil osv.

- Ikke utsett batteriet for harde støt.

- Batteriet må ikke utsettes for fuktighet under bruk.

## 4.7 Slå spilleren av og på

For å slå av eller på spilleren gjør du følgende:

- Trykk inn og hold nede Av/På tasten for å slå på spilleren. Når spilleren er på, vil tasten lyse grønt.

- Trykk og hold nede Av/På tasten for å slå av spilleren.

Merk: Oppstarten skal ta omtrent 30 sekunder når batteriet er blitt byttet ut, eller det er første gang spilleren startes.

## 4.8 Tastebeskrivelsesfunksjon

Tastebeskrivelsesfunksjonen skrus av og på ved hjelp av menytasten.

Som navnet antyder lar Tastebeskrivelsesfunksjonen brukeren få en beskrivelse av hvilken som helst tast på PLEXTALK PTN2.

- Slå på Tastebeskrivelse ved å holde nede menytasten.  Når en tast trykkes ned vil en beskrivelse av dens funksjon bli lest opp.

- Slå av Tastebeskrivelsesfunksjonen ved å trykke og holde nede menytasten.

## 4.9 Tastelås-funksjon

Tastelås kan brukes til å låse taster og funksjoner slik at de ikke blir brukt ved et uhell.

- For å låse tastene trykker du og holder nede Spol Fremover og Spol Bakover tastene samtidig.

- For å låse opp tastene, trykker du og holder nede Spol Fremover tasten og Spol Bakover tasten samtidig én gang til.

## 4.10 Sette inn og ta ut SD-minnekort, USB-minne og CD-plate

For å sette inn et SD-minnekort gjør du følgende:

- Forsikre deg om at spilleren er slått av

- Hold minnekortet med den riflete kanten ned og inn mot spilleren

- Sett inn kortet i sporet til minnekort på spillerens venstre side. Trykk det inn til du hører en klikkelyd. Hvis kortet ikke kommer ut igjen har du gjort det riktig.

For å ta ut kortet trykker du det inn til du hører klikkelyden. Kortet vil da sprette ut, og du kan fjerne det fra spilleren.

ADVARSEL: PLEXTALK PTN2 kan lese SD og SDHC minnekort. Innsetting av andre typer minne kan føre til feil på spilleren, og skal derfor ikke brukes.

Merk: SD-kort har en låsebryter som lar deg beskytte dataene hvis du vil. Denne er plassert på den lange siden av kortet. Hvis bryteren står mot forkanten av kortet, vil du kunne sikkerhetskopiere og slette titler. Hvis bryteren står i bakkant, vil dataene være beskyttet.

For å sette inn et USB-minne gjør du følgende:

- Slå av spilleren

- Sett inn USB-minnet i sporet for USB

For å ta ut USB-minne gjør du følgende:

- Slå av spilleren

- Trekk USB-minnet rett ut av spilleren

Merk: Ekstern USB CD/DVD-spiller kan ikke benyttes sammen med PLEXTALK PTN2.

For å sette inn en CD-plate i spilleren gjør du følgende:

- Forsikre deg om at spilleren er slått på.

- Snu CD-platen slik at etiketten vender oppover.

- Skyv platen forsiktig inn i sporet på spillerens forkant.

- Fortsett med å skyve inn platen helt til spilleren selv tar over og drar platen helt inn.

Merk: Hvis du ved en feiltagelse skulle sette inn en CD-plate opp-ned, vil platen bli løst ut automatisk.

For å løse ut en CD gjør du følgende:

- Trykk ned utløsertasten nederst til høyre på spilleren

- CD-platen vil bli løst ut. Du kan nå trekke platen resten av veien ut av spilleren

# 5. Menyen

Noen av PLEXTALK PTN2's funksjoner er bare tilgjengelig ved bruk av den innebygde menyen. I dette kapittelet får du en innføring i hvordan menyen er bygd opp og hvordan du får tilgang til den.

## 5.1 Oversikt over menyen

I menyen flytter du deg mellom de forskjellige valgene ved hjelp av Høyre- og Venstre-tasten. Når du kommer til det valget du ønsker trykker du på Enter, og velger neste menyvalg med Høyre og Venstre igjen. Trykker du Enter på feil valg kan du gå tilbake ved å trykke Avbryt eller Opp-tasten. Vil du gå helt ut av menyen, trykker du på Menytasten en gang til.

Menyen har 4 hovedvalg. Disse er:

- Avspillingsinnstillinger – Gir deg muligheten til å velge mellom vanlig avspilling og avspilling med repetisjon.

- Hopp over – Gir deg muligheten til å velge om du skal hoppe over noen typer innhold eller ikke

- Mediabehandling – Gir deg muligheten til å få informasjon om media, slette filer fra media (ikke fra CD)

- Systeminstillinger – Gir deg mulighet til å få systeminformasjon eller kontrollere hvordan forskjellige funksjoner fungerer

# 6. Justere PLEXTALK PTN2s innstillinger

## 6.1 Velge foretrukket stemme

PLEXTALK PTN2 lar deg velge mellom to forskjellig stemmer/talesynteser, en norsk og en engelsk stemme. For å velge ønsket stemme gjør du følgende:

- Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen

- Bruk Nummer 4- eller Nummer 6-tasten for å gå til ”Systeminstillinger” og trykk Enter eller Nummer 8 for å åpne menyen

- Bruk Nummer 4- eller Nummer 6-tasten for å gå til ”Velg syntetisk stemme” og trykk Enter eller Nummer 8 for å åpne menyen

- Bruk Nummer 4- eller Nummer 6-tasten for å velge den stemmen du vil ha og trykk Enter for å bekrefte

Merk: Hvis du velger ny syntetisk tale, vil spilleren automatisk slå seg av og starte på nytt.

## 6.2 Velge tonehøyde på den syntetiske talen

For å justere tonehøyden til den syntetiske talen gjør du følgende:

- Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen

- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til ”Systeminstillinger” og trykk Enter eller 8 for å åpne

- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til ”Velg tonehøyde på den syntetiske stemme” og trykk Enter eller Nummer 8

- Bruk 4 eller 6 for å velge ønsket tonehøyde mellom -5 og +5 der 0 er normal. Trykk Enter for å bekrefte valget ditt.

## 6.3 Justere tid og dato

For å sette riktig tid og dato gjør du følgende:

- Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen. Bruk 4 eller 6 til å gå til ”Systeminstillinger”. Trykk Enter eller 8 for å bekrefte.

- Velg ”Sett dato og tid” fra menyen og trykk Enter eller Nummer 8. Spilleren vil be deg om å skrive inn årstallet med 4 siffer, og vil lese opp den nåværende innstillingen.

- Bruk nummertastaturet til å taste inn årstallet med 4 siffer og trykk Enter, eller trykk direkte på Enter for å beholde det nåværende årstallet.

- Bruk nummertastaturet til å taste inn måneden med to sifre og trykk Enter, eller trykk direkte på Enter for å beholde nåværende måneden.

- Bruk nummertastaturet for å skrive inn dag med to sifre og trykk Enter for å bekrefte, eller trykk direkte på Enter for å beholde nåværende dag.

- Bruk nummertastaturet for å taste inn klokkeslett med 4 siffer og trykk Enter for å bekrefte eller trykk direkte på Enter for å beholde nåværende klokkeslett.

- Tid og dato skal nå være satt.

Merk: Hvis du taster inn feil nummer, trykker du Avbryt-tasten for å fjerne det inntastede nummeret.

Merk: Du kan trykke inn og holde nede informasjonstasten for å få lest opp tid og dato.

## 6.4 Velge ønsket ventelyd

Når PLEXTALK PTN2 er opptatt med for eksempel å laste inn en fil eller å slette en fil, spiller den av en ventelyd for å indikere at den jobber.  For å velge den ønskede ventelyden gjør du følgende:

- Trykk Menytasten for å gå inn i menyen

- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Systeminstillinger” og trykk Enter

- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Velg ventelyd” og trykk Enter

- Velg den ønskede ventelyden med Nummer 4 eller Nummer 6 og trykk Enter for å bekrefte

# 7. Strømbehandling

## 7.1 Advarsel for lavt batterinivå

Når PLEXTALK PTN2 bruker strøm fra batteriet og batterinivået synker til et nivå der det må lades opp, vil den si i fra om dette. Du vil da høre meldingen ”Lavt batteri”.  Spilleren vil slå seg av om et minutt. Hvis du fortsatt ønsker å fortsette å bruke spilleren må du koble til strømadapteren.

## 7.2 Automatisk av funksjon

For å spare batteri vil PLEXTALK PTN2 slå seg av automatisk etter 15 minutter hvis den er inaktiv. Dette skjer selv om det er nok strøm igjen på batteriet. Spilleren vil si i fra før den slår seg av.

Merk: Spilleren vil ikke slås av hvis den er koblet til strøm.

## 7.3 Tvungen avslutning

Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å slå av spilleren, eller at det ikke er mulig å navigere på den, kan du prøve å bruke den tvungne avsluttingen som et alternativ til å ta ut batteriet.

For å bruke den tvungne avsluttingen trykker du og holder nede Sovetimertasten og Av/På-tasten i mer enn 10 sekunder. Spilleren skal da bli slått av.

Merk: Hvis spilleren fortsatt ikke vil slå seg av, må du først ta ut strømmen, deretter ta ut batteriet og sette det inn igjen.

## 7.4 Sovetimer funksjon

PLEXTALK PTN2 har en Sovetimerfunksjon som gir deg muligheten til å stille inn spilleren slik at den slår seg av etter et gitt antall minutter.

### 7.4.1 Aktivere Sovetimeren

For å aktivere Sovetimeren gjør du følgende:

- Trykk en gang på Sovertimertasten. Spilleren vil da si ”Sovetimer 15 minutter satt”

- Trykk Sovetimertasten en gang til for å øke tiden til spilleren slår seg av. Trykk flere ganger for å øke tiden med 15 minutter per trykk. Maks tid er 1 time.

Merk: Hvis du får opplest gjenværende tid når du trykker på sovetimertasten, trykker du en gang til for å øke tiden før spilleren slår seg av.

### 7.4.2 Avbryte sovetimeren

For å avbryte Sovetimeren gjør du følgende:

- Trykk Sovetimertasten en gang. Spilleren vil lese opp ”Sovetimer” og tiden som gjenstår til den slås av.

- Trykk Sovetimer flere ganger til du hører spilleren si ”Av”.

# 8. Avspillingsvalg for alle formater

PLEXTALK PTN2 kan spille DAISY-titler, lydfiler, tekstfiler og Audiobøker.

- PLEXTALK PTN2 kjenner igjen, og spiller av lydfiler i følgende formater: MP3, WAV, WMA, AMR-WB+ og Ogg Vorbis.

- Tekstfiler er filer som enten er i .txt format, i Microsoft Word .doc format eller HTML format.

- Med Audiobøker menes bøker fra "Audible.com".

Merk: Hvis en CD inneholder flere filtyper, som for eksempel DAISY filer og Audiofiler, vil spilleren kun kjenne igjen en av filtypene.

## 8.1 Starte og stoppe en avspilling

For å starte og stoppe en avspilling gjør du følgende:

- For å starte en avspilling, trykker du på Start/Stopp-tasten. PLEXTALK PTN2 vil da starte avspillingen der den ble stoppet sist.

- Trykk Start/Stopp en gang til for å stoppe avspillingen

Merk: For å starte/stoppe en avspilling trykker du Start/Stopp-tasten.  Hvis du trykker og holder nede tasten vil informasjon om gjeldende status bli lest opp.

## 8.2 Spole fremover eller bakover

Spol Bakover og Spol Fremover tastene er plassert på hver side av Start/Stopp tasten, nederst på spillerens overside.

- For å spole fremover, trykker du inn og holder nede Høyre-tasten. Avspillingen vil starte igjen når du slipper opp tasten.

- For å spole bakover, trykker du inn og holder nede Venstre-tasten. Når du slipper den opp vil avspillingen starte.

Når du spiller en DAISY bok med lyd eller en lydfil, og du holder nede Spol Bakover eller Spol Fremover tasten, vil spilleren hoppe 1 minutt, 5 minutter, 10 minutter, 20 minutter og så videre. Hvis tasten slippes før "10 minutter" alternativet leses opp, vil avspillingen starte der tasten slippes. Hvis tasten slippes etter dette punktet, vil spolingen fortsette helt til Start / Stopp tasten trykkes. Avspillingen vil da starte.

## 8.3 Forandre avspillingsvolumet

Volumet kan justeres fra 0 til 25 med intervaller på 1, der 0 er stille mens 25 er det høyeste.

- For å øke volumet trykker du den øverste delen av volumtasten til du oppnår ønsket volum, eller hold nede tasten til du har ønsket volum.

- For å senke volumet, trykker du den nederste delen av volumtasten gjentatte ganger eller holder tasten nede til du har ønsket volum.

- Hvis du trykker begge volumtastene samtidig vil du stille volumet til normalt nivå (nivå 13).

## 8.4 Justere volum for talemeldinger

Volumet for innebygde talemeldinger kan justeres uavhengig av avspillingsvolumet. Slik gjør du for å justere volumet for talemeldingene uavhengig av avspillingsvolumet:

- Trykk på Menytasten for å gå inn i menyen

- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Systeminstillinger” og trykk Enter

- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ” Volum for talemeldinger” og trykk Enter

- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du får ønsket volum og trykk Enter for å bekrefte.

## 8.5 Justere avspillingshastighet

Det finnes 11 forskjellige hastighetsnivåer som går fra -2 til 8. Disse kan justeres med ett steg av gangen. 0 er normal hastighet, -2 er halvparten av normal hastighet, +4 er dobbel hastighet og +8 er trippel hastighet. For å justere avspillingshastigheten gjør du følgende:

- Trykk den øverste Hastighetstasten for å øke hastigheten.

- Trykk den nederste Hastighetstasten for å senke hastigheten.

- Hvis du trykker begge hastighetstastene samtidig, vil hastigheten automatisk settes til normal.

Merk: Ved å holde nede Hastighet Opp- eller Hastighet Ned-tasten, vil hastigheten forandres raskt opp eller ned.

## 8.6 Justere Tone

Det er 13 forskjellige tonenivåer som du kan velge mellom. Disse går fra -6 til +6, der -6 er mørkest og +6 er lysest. 0 er normal tonehøyde.

- Trykk den øverste Tonetasten for å få lysere lyd (mer diskant).

- Trykk den nederste Tonetasten for å få lavere tone (mer bass).

- Ved å trykke begge tonetastene samtidig vil du sette tonen til normal

Merk: Ved å trykke og holde nede Tone Opp eller Tone Ned tasten vil tonen raskt bli lysere eller mørkere.

## 8.7 Navigasjonsmenyen

En av de mest nyttige funksjonene til PLEXTALK PTN2 er muligheten til å velge hvordan du vil navigere.

For å bruke navigasjonsmenyen gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 for å gå oppover eller nedover.  De forskjellige valgene du får lest opp er de du har tilgjengelige for øyeblikket.

- Når du har valgt det navigeringsnivået du ønsker, kan du bruke Nummer 4 og Nummer 6 for å hoppe fram eller tilbake på dette nivået. For eksempel hvis du har åpnet Hjelp-dokumentet og valgt Nivå 1, så kan du hoppe mellom overskriftene som har formateringen Overskrift 1.

## 8.8 Velge media eller tittel.

Noen ganger kan det hende at du ønsker å bytte fra et SD-minnekort til USB-media eller CD, eller fra USB-media til SD-minnekort eller CD. Dette gjør du på følgende måte:

- Trykk Neste Tittel- og Forrige Tittel-tastene samtidig, eller trykk og hold nede en av tastene, eller trykk Bokhylle tasten flere ganger til det ønskede media blir lest opp. PLEXTALK PTN2 vil flytte seg gjennom de tre forskjellige tilgjenglige valgene etter hverandre, SD-kort, USB-Media og CD. Tittelen som sist ble avspilt på det aktuelle mediet, vil bli avspilt

- Etter at du har funnet det mediet du ønsker, bruker du Neste Tittel eller Forrige Tittel tastene for å bla gjennom det tilgjenglige innholdet på det mediet.

- Når du er på den tittelen du ønsker å høre, trykker du Start/Stopp for å starte avspillingen av den fra der du var sist du hørte på denne filen/boka.

## 8.9 Mappe, kategori og tittel navigering

Hvis det er flere elementer på et SD-kort eller USB-media, kan du bytte fra det elementet du er i til et annet av dem. For å navigere i mapper gjør du følgende:

- Trykk Bokhylletasten flere ganger til du kommer til det mediet du vil gå til.

- Trykk Nummer 2 tasten én gang for å velge "Mappenavigering".

- Trykk Nummer 4 eller 6 for å flytte deg gjennom de tilgjengelige mappene.

- Hvis mappen inneholder tittelen du ønsker å spille av, trykker du Forrige Tittel eller Neste Tittel for å velge tittel.

Merk: Alle lydfiler vil bli gruppert i en enkel logisk mappe som kalles "Audio".

For å velge en spesifikk tittel ved hjelp av nummertastaturet gjør du følgende:

- Trykk Bokhylletasten til du kommer til det mediet du ønsker å gå til.

- Trykk Nummer 2 tasten to ganger for å gå til "Katagorinavigering".

- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 tasten for å flytte deg gjennom de tilgjengelige kategoriene, som er "DAISY", "Audio", "Tekst" og "Lydbøker".

- Trykk "Gå til"-tasten.

- Tast inn nummeret på tittelen du ønsker å gå til ved hjelp av nummertastaturet.

- Trykk Enter for å starte avspillingen, eller Avbryt for å fjerne det du har tastet inn.

## 8.10 Få informasjon om media og tittel.

For å få forskjellig informasjon om det aktuelle mediet og tittel, gjør du følgende:

- Trykk Menyknappen én gang for å gå inn i menyen

- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Mediabehandling” og trykk Enter

- Gå til ”Informasjon om medie/tittel” ved å trykke Nummer 4 eller Nummer 6 og trykk Enter

- Spilleren vil lese opp informasjon om det aktuelle mediet og tittel.

- Når du har fått ønsket informasjon trykker du Enter for å gå ut av menyen

## 8.11 Få informasjon om aktuell status.

Du kan få forskjellig informasjon om aktuell status, om overskrift, side, bokmerke osv. Om PLEXTALK PTN2 spiller eller ikke, gjør du følgende:

- Trykk Informasjonstasten én gang.  Eller trykk og hold nede Start/Stopp-tasten.

- En liste med informasjon vil bli lest opp.

- Hvis du har fått den informasjonen du ønsker, kan du trykke Entertasten eller Start/Stopp-tasten for å avslutte opplesingen av informasjon.

- Du kan trykke inn og holde nede informasjonstasten for å få lest opp tid og dato.

Merk: Hvis du ikke ønsker å høre all informasjonen, men vil gå raskt til et spesielt emne, trykker du flere ganger på Informasjonstasten til du kommer til punktet du ønsker.

## 8.12 Velge Avspillingsmodus

For å velge Tilfeldig avspilling og repetisjon av spor, album eller tittel med avspillingsvalg, gjør du følgende:

- Trykk Menytasten en gang for å gå inn i hovedmenyen.

- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ” Avspillingsinnstillinger” og trykk Enter.

- Bruk Nummber 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til "Tilfeldig og gjentainstillinger" og trykk Entertasten eller Nummer 8 for å velge.

- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å bla mellom de forskjellige valgmulighetene. Trykk Enter for å velge.

## 8.13 Bruke Bokmerker

### 8.13.1 Bokmerketyper

Det er 2 typer bokmerker som du kan benytte på PLEXTALK PTN2. De er:

- Nummererte bokmerker. Du kan sette inn 10000 nummererte bokmerker. Hvert bokmerke blir gitt sitt eget unike nummer fra 1 til 65000.

- ”Gjenoppta” bokmerke. I hvert album, bok eller tekstfil som blir spilt av, blir det satt inn et bokmerke når avspillingen stoppes slik at neste gang du skal høre på dette albumet, boka eller tekstfilen, vil avspillingen starte der den ble avsluttet sist. Gjennoppta Bokmerker blir automatisk satt inn av spilleren når du flytter deg til en annen tittel eller album eller når du slår den av. Du trenger ikke gjøre noe.

Merk: PLEXTALK PTN2 husker ”Gjenoppta” bokmerker og annen informasjon for inntil 1000 titler, album og tekstfiler.

### 8.13.2 Sette bokmerker

For å sette inn et nummerert bokmerke gjør du følgende:

- Trykk to ganger på Bokmerketasten.

- Bruk Nummertastaturet for å taste inn nummeret du ønsker å gi bokmerket ditt

- Hvis du tillater PLEXTALK PTN2 å tildele et nummer, vennligst ikke tast inn nummeret eller 0.

- Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret

Merk: Bokmerkene kan settes inn både under avspilling og når avspillingen er stoppet.

Merk: Når du lar PLEXTALK PTN2 velge nummer, vil den velge det laveste, ubrukte nummeret.

### 8.13.3 Navigere til bokmerker

For å flytte deg til et bokmerke gjør du følgende:

- Trykk Bokmerketasten én gang.

- Bruk Nummertastaturet for å taste inn nummeret til det bokmerket du ønsker å gå til

- Trykk Enter for å bekrefte nummeret eller Avbryt for å fjerne inntastingen

- Hvis du har tastet inn et gyldig nummer, vil spilleren flytte seg til det angitte bokmerke og starte avspillingen automatisk

Når du har satt inn et bokmerke i en tittel, bok eller et album, vil ”Bokmerke” bli tilgjengelig i Navigeringsmenyen. For å gå til et bokmerke med høyere eller lavere nummer gjør du følgende:

- Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 for å gå til ”Bokmerke” valget i Navigeringsmenyen

- Trykk Nummer 4 tasten for å gå til et bokmerke med lavere nummer. PLEXTALK PTN2 vil lese opp bokmerkenummeret og starte avspillingen automatisk.

- Trykk Nummer 6 tasten for å gå til et bokmerke med høyerer nummer. PLEXTALK PTN2 vil lese opp bokmerkenummeret og starte avspillingen automatisk.

### 8.13.4 Slette bokmerker

For å slette et nummerert bokmerke gjør du følgende:

- Trykk Bokmerke tre ganger.

- Tast inn nummeret på det bokmerket du vil ha fjernet og trykk Enter. Hvis du tastet feil trykker du Avbryt i stedet for Enter og skriver inn nummeret på nytt

- Hvis du ønsker å slette alle bokmerkene i en tittel eller bok, taster du inn 0 etterfulgt av Enter. I musikkfiler vil dette slette alle bokmerker på det aktuelle mediet

# 9. Spille av DAISY-titler

Dette kapitlet tar for seg tilleggsfunksjoner som du kan bruke når du spiller av en DAISY-bok. Før du går i gang med dette kapitlet, kan det være nyttig å åpne en DAISY-bok slik at du kan teste de forskjellige funksjonene underveis.

## 9.1 Navigering på Overskrifter

Det er to måter å navigere til overskrifter i en DAISY-tittel. Du kan enten gå direkte til en overskrift eller bla deg gjennom én og én om gangen.

For å gå direkte til en overskrift gjør du følgende:

- Trykk ”Gå til” to ganger

- Tast inn nummeret til den overskriften du vil gå til og trykk Enter

- PLEXTALK PTN2 vil bekrefte inntastingen og starte avspillingen automatisk fra den valgte overskriften.

For å bla mellom overskrifter gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 for å velge ønsket navigeringsnivå. For eksempel Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3

- Trykk Nummer 4 for å gå tilbake til forrige overskrift på det valgte nivået. Spilleren vil starte avspillingen automatisk.

- Trykk Nummer 6 for å flytte til neste overskrift på det valgte nivået. Spilleren vil starte avspillingen automatisk.

Merk: Når du navigerer på denne måten vil spilleren stoppe på hver overskrift på det nivået du har valgt og på alle overskrifter på nivåene over.  Hvis du for eksempel velger å navigere på nivå 3, vil spilleren finne alle overskrifter på nivå 1, nivå 2 og nivå 3 når du flytter deg bakover eller fremover.

## 9.2 Gå til starten eller slutten av en tittel

For å flytte til begynnelsen av en DAISY-tittel gjør du følgende:

- Trykk Gå Til-tasten to ganger.

- Trykk Enter og spilleren vil gå til starten av tittelen og si “Start på tittel”

For å flytte til slutten av en DAISY-tittel gjør du følgende.

- Trykk Gå Til-tasten to ganger.

- Trykk 0 etterfulgt av Enter og spilleren vil gå til slutten av tittelen og si “Slutt på tittel”

## 9.3 Gå til sider

Du kan enten gå direkte til en side, eller bla mellom dem.

For å gå direkte til en side gjør du følgende:

- Trykk ”Gå til” én gang

- Tast inn sidetallet ved hjelp av nummertastaturet og trykk Enter for å bekrefte. Har du tastet feil nummer trykker du Avbryt

- Spilleren vil bekrefte sidetallet og starte avspillingen automatisk.

For å bla mellom sider gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 til spilleren sier ”Sider”

- Trykk Nummer 4 for å gå til forrige side og Nummer 6 for å gå til neste side.

- Trykk og hold nede 4 for å hoppe 10 og 10 sider bakover, og trykk og hold nede Nummer 6 for å hoppe 10 og 10 sider fremover. Avspillingen starter automatisk når tasten slippes

Merk: Hvis DAISY-tittelen ikke har sidetall vil ikke ”Sider” være tilgjengelig i navigasjonsmenyen.

## 9.4 Gruppe navigering

For å bla i grupper gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 til du hører ”Grupper”

- Trykk Nummer 4 for å flytte deg til forrige gruppe.

- Trykk Nummer 6 for å flytte deg til neste gruppe.

Merk: Hvis det ikke er noen grupper i tittelen, vil ikke dette valget være tilgjengelig i Navigeringsmenyen.

## 9.5 Hoppe mellom fraser

For å flytte deg fremover eller bakover én frase, gjør du følgende:

- Trykk på Nummer 2 eller Nummer 8 til du finner ”Frase” i navigeringsmenyen

- Trykk Nummer 4 for å gå tilbake en frase og Nummer 6 for å gå fremover en frase.

- Et alternativ til å bruke navigeringsmenyen, er å bruke spoletastene. Bruk Spol Bakover for å hoppe en frase tilbake, og Spol Fremover for å hoppe en frase frem.

## 9.6 Navigere med skjerm, avsnitt, linje, setning, ord eller tegn.

DAISY tekstfiler vil alltid gi deg navigeringsvalgene "Skjerm", "Avsnitt", "Linje", "Setning", "Ord" og "Tegn".  Disse valgene vil dukke opp automatisk i navigeringsmenyen når du åpner denne typen filer.

Du navigerer på samme måte med hvilken som helst av disse valgene. Du gjør da følgende:

- Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 tasten for å velge navigeringsmetode, som er skjerm, avsnitt, setning, linje, ord og tegn

- Bruk Nummer 4 tasten for å hoppe bakover med den valgte mengden.

- Bruk Nummer 6 for å hoppe fremover med den valgte mengden.

Merk: Med "Skjerm" menes 40 linjer.

## 9.7 Velge Avspillingsinstilling

Du kan velge mellom to måter å spille av en DAISY-tittel på. De tilgjenglige valgene er:

- Normal avspilling –Spilleren spiller en tittel til slutten og stopper når den er ferdig.

- Gjenta tittel – Den valgte tittelen vil bli repetert helt til avspillingen stoppes

# 10. Spille av lydfiler eller musikk CD

Dette kapitlet tar for seg funksjoner som er spesielle for avspilling av lydfiler eller musikk CD.

PLEXTALK PTN2 kan spille følgende type lydfiler:

- MP3 filer – MPEG1 Audio layer 3 fra 32kbps til 320kbps og MPEG2 Audio Layer3 fra 8kbps til 160kbps.

- WAVE filer

- WMA filer: PLEXTALK PTN2 støtter ikke DRM beskyttede WMA filer.

- AMR-WB+ filer

- Ogg Vorbis Filer - fra 45kbps til 320kbps.

ADVARSEL: Det kan hende at PLEXTALK PTN2 ikke klarer å spille av en musikk CD som ikke er kompatibel med CD Digital Audio (CD-DA) standarden, som for eksempel kopibeskyttede musikk CD-er.

Merk: Maks antall mapper er 1024, inkludert rot-mappen. Mapper over 1024 vil ikke bli gjenkjent.

## 10.1 Gå til spor

Du kan gå direkte til et spor, eller bla frem og tilbake mellom dem.

For å gå direkte til et spor gjør du følgende:

- Trykk ”Gå til” én gang

- Tast inn nummeret til sporet du vil gå til og trykk Enter. Spilleren vil bekrefte nummeret og avspillingen vil starte automatisk

- Har du tastet inn et nummer som ikke er tilgjengelig vil spilleren si i fra om dette. Oppdager du dette før du trykker Enter kan du trykke Avbryt

For å bla mellom sporene gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 til du hører ”Spor”

- Trykk Nummer 4 for å gå tilbake til forrige spor.

- Trykk Nummer 6 for å gå til neste spor.

Et alternativ for å bytte spor er å bruke spoletastene:

- Trykk Spol Bakover én gang for å gå tilbake til forrige spor.

- Trykk Spol Fremover én gang for å gå til neste spor.

Merk: Hvis du venter med å trykke Spol bakover i mer en 3 sekunder etter at avspillingen har startet, vil du kun hoppe til starten av sporet som spilles. Hvis du trykker før det har gått 3 sekunder, hopper du til forrige spor.

## 10.2 Gå til begynnelsen av et album

Å kunne gå til begynnelsen av et album kan være nyttig. Dette gjør du på følgende måte:

- Trykk ”Gå til” tasten en gang.

- Trykk Enter. Spilleren vil hoppe til begynnelsen av albumet og etter kort tid starte avspillingen automatisk.

## 10.3 Gå til album

Du kan enten gå direkte til et album eller du kan bla fra album til album.

For å gå direkte til et album, gjør du følgende:

- Trykk ”Gå til” to ganger.

- Tast inn tallet til den mappen du vil gå til ved hjelp av nummertastaturet.

- Trykk Enter. Spilleren vil bekrefte nummeret og vil deretter gå til mappen og starte avspillingen automatisk.

For å bla mellom album gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller 8 til du hører ”Album”

- Trykk Nummer 4 for å gå til forrige album.

- Trykk Nummer 6 for å gå til neste album.

## 10.4 Avspillingsmodus.

Du kan velge mellom forskjellige avspillingsinnstillinger. Disse er:

- Normal avspilling –Når spilleren kommer til slutten av albumet, stopper avspillingen.

- Gjenta spor – Det aktuelle sporet vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

- Gjenta album – Det valgte albumet vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

- Gjenta alle album – Alle album repeteres etter hverandre helt til avspillingen stoppes.

- Gjenta tilfeldig – Alle sporene i et album vil bli gjentatt i tilfeldig rekkefølge til avspillingen stoppes.

## 10.5 Annonsering av album og spor etter navn eller nummer.

Når du navigerer ved hjelp av album eller spor vil spilleren lese opp navn eller nummer på album eller spor.  Du kan velge om du vil ha navn eller nummer lest opp.

For å endre disse innstillingen gjør du følgende:

- Trykk Menytasten en gang for å gå inn i hovedmenyen.

- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til "Avspillingsinnstillinger"-menyen. Trykk Enter eller Nummer 8 tasten for å bekrefte

- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til punktet "Lese lydfilnavn" og velg det med Enter eller Nummer 8.

- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 til å velge mellom "Les lydfilnavn" og "Les lydspor nummer" og trykk Enter for å bekrefte.

# 11. Avspilling av tekst

I denne veiledningen mener man enten .txt-filer, Microsoft Word .doc-filer eller HTML-filer når det refereres til tekstfiler.

## 11.1 Navigere ved hjelp av skjerm, avsnitt, linje, setning, ord eller tegn.

En tekstfil vil alltid gi deg navigeringsvalgene "Skjerm", "Avsnitt", "Linje", "Setning", "Ord" og "Tegn".  Disse valgene vil automatisk dukke opp i navigeringsmenyen når du åpner denne typen filer.  Word og HTML dokumenter som er kodet med overskrifter, vil få et ekstra valg i navigeringsmenyen.  Dette vil bli kalt "Nivå".

For å navigere med disse valgene gjør du følgende:

- Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 tastene for å velge den foretrukne navigeringsmetode, som er skjerm, avsnitt, linje, setning, ord og tegn.

- Trykk Nummer 4 for å gå tilbake et steg.

- Trykk Nummer 6 for å hoppe et steg framover.

For å navigere mellom avsnitt gjør du følgende:

- Trykk Spol tilbake for å hoppe ett avsnitt bakover

- Trykk Spol fremover for å hoppe ett avsnitt fremover

Merk: Med "Skjerm" menes 40 linjer.

## 11.2 Navigering ved hjelp av prosent

I Tekstfiler kan du navigere med en prosentdel av filen.

For å navigere ved hjelp av prosent, gjør du følgende:

- Trykk ”Gå til” én gang.

- Bruk nummertastaturet til å taste inn et prosenttall mellom 1 og 100 og trykk Enter.

- Spilleren vil flytte seg til aktuell posisjon i tekstdokumentet.

## 11.3 Avspillingsmodus.

Du kan velge ønsket avspillingsinnstilling når du spiller av en tekstfil. Du har følgende valg:

- Normal avspilling – Avspillingen stoppes når spilleren har kommet til slutten av filen.

- Gjenta tittel – Den valgte tittelen vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

# 12. Avspilling av Lydbok

PLEXTALK PTN2 kan spille av "Lydbøker" som gis ut av "audible.com". Lydboknavigering skiller seg ikke fra DAISY-navigering untatt på noen punkter.

Overskrifts- og Prosentnavigering er tilgjenglig ved å trykke "Gå til"-tasten.

Om Forrige og Neste navigering, med 4- og 6-tasten kan du velge overskrift, 10 minutter, 30 sekunder, og bokmerke med 2- og 8-tasten

To avspillingsvalg, "Normal avspilling" og "Gjenta tittel", kan velges fra "Avspillingsvalg"-menyen.

# 13. Sikkerhetskopiering

## 13.1 Generell sikkerhetskopieringsinformasjon

Før du sikkerhetskopierer, bør du vite følgende:

- Når du sikkerhetskopierer fra et media til et annet, vil mediet du kopierer fra bli kalt kildemedia og det du lagrer på bli kalt lagringsmedia.

- Du kan sikkerhetskopiere flere forskjellige typer media fra CD til andre typer media. CD-spilleren kan kun brukes til kildedata.

- Hvis du sikkerhetskopierer fra en musikk-CD, kan du velge lydkomprimeringen som skal brukes. Den vil bli kopiert som lydfiler, og ikke i DAISY-format.

- Under sikkerhetskopieringsprosessen vil spilleren si ifra hvis det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på lagringsmediet.

## 13.2. Sikkerhetskopiere en tittel eller et album fra CD til andre media.

For å sikkerhetskopiere en tittel eller et album fra CD til et annet media, gjør du følgende:

- Hvis du kopierer til et SD-kort eller USB-media, sett inn et SD-kort eller USB-medium som har tilstrekkelig med lagringskapasitet. Forsikre deg om at SD-kortet ikke er skrivebeskyttet.

- Sett inn CD-en du skal kopiere fra i spilleren.

- Flytt deg til tittelen eller albumet, på CD-platen, som du vil sikkerhetskopiere.

- Trykk Nummer 9 tasten for å gå inn i Sikkerhetskopieringsmenyen.

- Når du sikkerhetskopierer fra en musikk-CD, trykker du Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til lydkomprimeringen du ønsker. Trykk Enter eller Nummer 8 for å bekrefte.

- PLEXTALK vil be deg bekrefte at du vil fortsette med sikkerhetskopieringen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å fortsette. Trykk Avbryt for å avslutte.

- Hvis du velger å fortsette, vil spilleren starte sikkerhetskopieringen. Når sikkerhetskopieringen er fullført vil PLEXTALK gi beskjed om dette.

Merk: Hvis du ønsker å avbryte sikkerhetskopieringen, trykker du Avbryt.

## 13.3. Sikkerhetskopiere en tittel eller et album mellom SD-kort og USB-media.

For å sikkerhetskopiere en tittel eller et album mellom SD-kort og USB-media, gjør du følgende:

- Sett inn SD-kort og USB-media. Hvis du kopierer til et SD-kort, forsikre deg om at SD-kortet ikke er skrivebeskyttet.

- Flytt deg til tittelen eller albumet, på kildemediet, som du ønsker å sikkerhetskopiere.

- Trykk Nummer 9-tasten for å gå inn i sikkerhetskopiering.

- Spilleren vil be deg om å bekrefte sikkerhetskopieringen. Trykk Enter for å fortsette, eller Avbryt for å avslutte.

- Hvis du velger å fortsette, vil spilleren starte sikkerhetskopieringen. Når sikkerhetskopieringen er fullført vil PLEXTALK gi beskjed om dette.

Merk: Hvis du ønsker å avbryte sikkerhetskopieringen, trykker du Avbryt.

## 13.4 Tid for sikkerhetskopiering av CD

Den omtrentlige kopieringstiden for de ulike bitratene og samplingsfrekvensene som er tilgjengelig finner du nedenfor:

Kopiering av cirka 50minutter med lyd fra en CD til SD-minnekort:

- PCM 44,1kilohertz Stereo:  Cirka 35 minutter.

- MP3 256K Stereo Høy Kvalitet:  Cirka 50 minutter.

- MP3 256K Stereo: Cirka 40 minutter.

- MP3 128K Stereo Høy Kvalitet: Cirka 55 minutter.

- MP3 128K Stereo: Cirka 40 minutter.

Merk: Alle tider er omtrentlige. Tiden sikkerhetskopieringen tar vil avhenge av størrelsen på tittelen og antall filer. Den vil også avhenge av SD-minnekortets skrivehastighet.

# 14. Mediabehandling

## 14.1 Slette en tittel

PLEXTALK PTN2 gir deg muligheten til å slette en tittel, et album eller en tekstfil.

For å slette en tittel gjør du følgende:

- Gå til tittelen du ønsker å slette.

- Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen.

- Bruk Nummer 4 eller 6 tastene for å gå til ”Mediabehandling” og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge.

- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til ”Slett valgte tittel” og trykk Enter.

- Spilleren vil be deg bekrefte at du vil slette tittelen. Trykk Enter for å bekrefte, eller Avbryt for å avbryte slettingen.

Merk: Titler på optiske medier kan ikke slettes.

## 14.2 Slette et SD-minnekort

PLEXTALK PTN2 gir deg muligheten til å slette et SD-minnekort så mange ganger du ønsker.

For å slette et SD-minnekort, gjør du følgende:

- Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen.

- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til ”Mediabehandling” og trykk Enter eller Nummer 8.

- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til ” Slett alle filer på SD kortet” og trykk Enter eller Nummer 8.

- Spilleren vil be deg bekrefte at du ønsker å fortsette med slettingen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å fortsette. Trykk Avbryt for å avslutte.

- Hvis du bekrefter at du vil fortsette, vil sletteprosessen starte. PLEXTALK PTN2 vil gi deg beskjed når slettingen er fullført.

Merk: Hvis SD-kortet blir slettet vil all data på SD-kortet forsvinne.

# 15. Andre nyttige funksjoner

## 15.1 Den innebygde hjelp-filen

For å åpne den innebygde hjelp-filen gjør du følgende:

- Trykk 0-tasten en gang.

- Naviger i filen slik du gjør i andre Bare tekst DAISY-bøker.

For å gå ut av hjelp-filen gjør du følgende:

- Trykk 0-tasten en gang.

## 15.2 Sjekke systeminnstillingene

Hvis du trenger å finne ut hvilken systemversjon og serienummer du har, gjør du dette på følgende måte:

- Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen.

- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til ”Systeminstillinger” og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge.

- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til ”Systemegenskaper” og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge.

- Systemversjonen og serienummeret vil bli lest opp flere ganger.

- I tillegg vil PDTB-nøkkelinformasjonen bli lest opp hvis nøkkelen er installert.

- Når du har fått notert serienummeret og systemversjonen, trykker du Enter eller Nummer 8 for å avslutte.

## 15.3 Navigerbart innhold

Noen DAISY-bøker har innhold som du kan hoppe over. PLEXTALK PTN2 gir deg muligheten til å bestemme om du vil hoppe over dette innholdet eller ikke. Dette kalles ” Hopp over”. Det navigerbare innholdet er som følgende:

- Sidenummer

- Fotnote

- Merknadsreferanse

- Annotering

- Linjenummer

- Sidefelt

- Produsentmerknad

For å sette det navigerbare innholdet gjør du følgende:

- Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen.

- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til ”Hopp over” og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge.

- Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 for å velge det navigerbare innholdet, og bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å velge ”Hopp over” eller ”Spill av”.

- Trykk Enter etter å ha valgt ønskede innstillinger for de forskjellige elementene.

## 15.4 Nullstille spilleren

For å sette alle innstillinger tilbake til slik de var fra fabrikken gjør du følgende:

- Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen

- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til ”Systeminstillinger” og velg med Enter eller Nummer 8

- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til ”Nullstill apparatet til fabrikkinstillingene” og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge

- PLEXTALK PTN2 vil be deg om å bekrefte at du vil nullstille apparatet. Trykk Enter. Etter kort tid vil spilleren slå seg av og starte på nytt automatisk.

I listen under finner du standard fabrikkinnstillinger for PLEXTALK PTN2:

- Avspillingsvolum (hovedvolum): 13

- Avspillingshastighet: Normal

- Avspillingstone: Normal

- Innstilling for avspilling: Normal avspilling

- Navigerbart innhold: Spill av

- Talemeldingssvolum:  Normal

- Talesyntese: Norsk

- Velg ventesignal: Ventesignal 1

- Tonehøyde for Talesyntese:  Normal

# 16. Support

Har du spørsmål angående din PLEXTALK PTN2, kan du ta kontakt med DAISY-telefonen på telefon 21 53 80 18

Du vil også finne brukerhåndbøker, tips og oppdateringer på: www.daisyklubben.no

# 17. Leverandørenes kontaktinformasjon:

| #### Adaptor A/S Pilestredet 75c, inngang Sporveisgaten 0354 Oslo Tlf: 23 21 55 55 e-post: hjelpemidler@adaptor.no | #### Media Lunde Tollefsen A/S Jerikoveien 22 1067 Oslo Tlf: 21 53 80 10 E-post: info@medialt.no |
| --- | --- |