PLEXTALK POCKET PTP1

Manuale utente

| ©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd. | Tiflosystem SpA Via IV Novembre 12/b – 35017 Piombino Dese (Pd) Tel. 049 936 69 33 Email: info@tiflosystem.it Sito web: www.tiflosystem.it |
| --- | --- |

# Informazioni importanti

## Dichiarazione di conformità

Numero Modello: PTP1

Nome commerciale: PLEXTALK

Azienda: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Indirizzo: 6-15-26 Chuo, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012 JAPAN

Questo dispositivo è conforme al capitolo 15 del regolamento FCC; L'operatività è soggetta alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

- Questo dispositivo deve accettare qualunque interferenza da altri strumenti comprese quelle che possono generare operazioni non desiderate.

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti della Classe B per i dispositivi digitali relativi alla parte 15 delle FCC Rules. Questi limiti assicurano una protezione ragionevole rispetto ad interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare onde a radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato in accordo con le istruzioni, può causare interferenze con le comunicazioni radio. Nonostante ciò, non è garantito che non si verifichino interferenze in casi particolari. Nel caso in cui il dispositivo causi interferenze con la ricezione radio o TV, provati dal fatto che tali interferenze appaiono o scompaiono quando il dispositivo viene acceso o spento, l’utilizzatore è invitato a tentare di risolvere il problema applicando una o più delle misure che seguono:

- Riorientare o spostare l’antenna di ricezione.

- Aumentare la distanza tra il dispositivo e l’apparato ricevente.

- Collegare il dispositivo ad una presa che afferisce al circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Consultare il rivenditore o tecnico radio / TV.

INDICE

Sommario

PLEXTALK POCKET PTP1	1

Manuale utente	1

Informazioni importanti	2

Dichiarazione di conformità	2

1. Informazioni su come consultare il manuale.	11

2. Informazioni legali e di copyright.	11

2.1. Informazioni di Copyright su questa guida.	11

2.2. Licenze e marchi registrati.	11

2.3. Restrizioni sulla copia e sulla registrazione.	11

2.3.1. Informazioni generali.	12

2.3.2. CD musicali.	12

3. Introduzione al DAISY.	12

3.1 Cos’è il DAISY?	12

3.2 Caratteristiche principali del DAISY.	12

3.3 Tipologie di libri DAISY.	12

3.4. Funzioni di navigazione DAISY.	13

3.4.1. Livelli di navigazione.	13

3.4.2. Intestazioni.	13

3.4.3. Pagine.	14

3.4.4. Gruppi.	14

3.4.5. Frasi.	14

3.4.6. Sezioni.	14

3.4.7. Segnalibro.	14

4. Panoramica su PLEXTALK.	15

4.1. Concetti generali.	15

4.2. Funzioni del PLEXTALK.	15

5. Iniziare.	15

5.1. Terminologia.	15

5.2. Cosa si riceve nella scatola.	16

5.3. Il CD User's Guide.	16

5.4. Descrizione dell’unità.	16

5.4.1. Faccia frontale.	16

5.4.2. Spigolo in alto.	18

5.4.3. Spigolo sinistro.	18

5.4.4. Spigolo destro.	18

5.4.5. Spigolo inferiore.	18

5.4.6. Faccia posteriore.	18

5.5. Inserimento della batteria.	18

5.6. Ricaricare il PLEXTALK.	19

5.7. Manutenzione e cura della batteria.	19

5.7.1. Cura dell’unità.	19

5.7.2. Cura della batteria.	19

5.8. Accendere e spegnere il PLEXTALK.	20

5.9. Funzione descrizione tasti.	20

5.10. Inserimento ed espulsione della carta SD.	20

6. Introduzione al menu.	21

6.1. Sguardo sul menu e le sue operazioni.	21

6.2. Accedere e navigare il menu.	21

6.3. Avere aiuto nel Menu di sistema.	22

7. Istruzioni rapide di avvio.	22

7.1. Controlli di base dell’unità.	22

7.2. Ascolto di titoli DAISY.	23

7.3. Registrazione di un titolo DAISY.	24

7.4. Modifica di una registrazione DAISY.	25

8. Impostare il PLEXTALK.	26

8.1. Impostare le opzioni della sintesi vocale.	26

8.1.1. Selezione della voce.	26

8.1.2. Impostare l’altezza della sintesi.	27

8.2. Impostare data ed ora.	27

8.3. Selezione del suono di attesa.	27

9. Funzioni di risparmio energetico.	28

9.1. Annuncio batteria in esaurimento.	28

9.2. Funzione di spegnimento automatico.	28

9.3. Funzione di spegnimento forzato.	28

9.4. Funzione Timer.	28

9.4.1. Impostare il Timer.	29

9.4.2. Annullare il Timer.	29

10. Funzioni di lettura comuni a tutti i formati.	29

10.1. Reinserimento della carta SD o del dispositivo USB.	29

10.2. Avviare e fermare la lettura.	30

10.3. Modifica del volume di lettura.	30

10.4. Modifica del volume della guida.	30

10.5. Modificare la velocità di lettura.	30

10.6. Modificare il tono della voce di lettura.	31

10.7. Accedere al menu di Navigazione.	31

10.8. Capire come PLEXTALK raggruppa file e cartelle.	31

10.9. Selezionare la carta SD o il supporto USB.	32

10.10. Navigazione cartelle e titoli.	32

10.11. Ottenere informazioni sulla carta SD o sul dispositivo USB.	33

10.12. Andare all’inizio o alla fine di un elemento.	33

10.13. Avanzamento e riavvolgimento veloce.	33

10.14. Uso dei segnalibro.	34

10.14.1. Tipi di segnalibro.	34

10.14.2. Inserimento Segnalibro.	34

10.14.3. Navigazione per Segnalibro.	35

10.14.4. Cancellare un Segnalibro.	36

10.14.5. Accendere o spegnere la voce dei Segnalibro vocali.	36

10.15. Il file di aiuto.	36

10.15.1. Accesso al file di aiuto interno.	37

10.15.2. Ricevere informazioni riguardo al file di aiuto.	37

11. Ascoltare titoli DAISY.	37

11.1. Ricevere informazioni sulle intestazioni, le pagine ed il titolo.	37

11.2. Navigazione per Intestazione.	38

11.3. Navigazione per Pagina.	39

11.4. Navigazione per Gruppi.	39

11.5. Navigazione per Frase.	40

11.6. Selezione della modalità di lettura.	40

12. Lettura di file Audio o di CD musicali.	40

12.1. Notizie sui file audio.	41

12.2. Informazioni sulle sequenze in riproduzione.	41

12.3. Restrizioni sui file Audio.	41

12.4. Ottenere informazioni sui file e sull’album.	41

12.5. Navigazione per Traccia.	42

12.6. Navigazione per Album.	42

12.7. Selezione della modalità di lettura.	43

13. Lettura di file di testo.	43

13.1. Ottenere informazioni sul file di testo.	43

13.2. Differenze fra txt ed HTML.	44

13.3. Navigazione per percentuale.	44

13.4. Navigare per paragrafi, frasi, parole o caratteri.	44

13.5. Navigare per livello (solo file HTML).	44

13.6. Selezione della modalità di lettura.	44

14. Informazioni generali sulla registrazione.	45

14.1. Hardware per la Registrazione.	45

14.2. Supporti di registrazione.	46

14.3. Suggerimenti per la registrazione.	46

14.4. Informazioni sulle modalità di registrazione e la qualità del suono.	46

14.5. Dati tecnici sulle modalità di registrazione e la qualità del suono.	47

14.5.1. Impostazioni modalità di registrazione.	47

14.5.2. Impostazioni delle modalità predefinite.	47

14.5.3. Impostazioni disponibili per la modalità Personalizzata.	48

14.5.4. Tempo di registrazione disponibile per una specifica qualità del suono.	48

15. Registrare e Modificare un titolo DAISY.	49

15.1. Informazioni di base sulla registrazione con PLEXTALK.	49

15.2. Stati di Registrazione.	50

15.3. Inserimento di una scheda SD vuota.	50

15.4. Tecniche di base di registrazione.	50

15.5. Spegnere la voce guida durante la registrazione.	51

15.6. Connessione e selezione della sorgente di ingresso.	51

15.7. Selezione della modalità di registrazione e della qualità del suono.	52

15.7.1. Selezione di una modalità di registrazione preimpostata.	52

15.7.2. Selezione della modalità di registrazione Personalizzata.	53

15.8. Selezione del titolo in cui registrare.	53

15.9. Impostare il livello di registrazione.	54

15.10. Utilizzo del monitor di registrazione.	54

15.11. Accendere o Spegnere il monitor di registrazione.	55

15.12. Ottenere informazioni sulla registrazione.	55

15.13. Modifica Intestazioni durante la registrazione.	55

15.14. Modifica delle intestazioni dopo la registrazione.	56

15.14.1. Impostare una intestazione dopo la registrazione.	56

15.14.2. Cancellare una intestazione dopo la registrazione.	56

15.15. Cancellare una o più sezioni.	57

15.16. Creazione di un nuovo titolo.	57

15.17. Cancellare un titolo.	57

15.18. Costruzione di un titolo DAISY.	58

15.19. Preparazione per la Modifica di un titolo DAISY.	58

16. Uso delle Note vocali.	59

16.1. Ottenere informazioni sulle Note vocali.	59

16.2. Registrazione di una nuova nota.	59

16.3. Riascolto delle Note.	59

16.4. Backup delle Note sulla scheda SD.	60

16.5. Cancellare le note.	60

17. Funzioni di gestione dei supporti di memoria.	60

17.1. Supporti disponibili.	60

17.2. Informazioni generali di backup.	61

17.3. Backup di Note vocali.	61

17.4. Backup di un titolo DAISY.	61

17.4.1. Backup di un Titolo DAISY da scheda SD a dispositivo USB.	61

17.4.2. Backup di un Titolo DAISY da dispositivo USB a Scheda SD.	62

17.4.3. Tempo per il backup di un titolo DAISY.	62

17.5. Backup di file Audio o di CD musicali.	62

17.5.1. Backup di file Audio da Scheda SD a dispositivo USB.	62

17.5.2. Backup di file audio/CD musicali su Scheda SD.	63

17.5.3. Tempo di backup per file Audio/CD Musicali.	63

17.6. Backup di file di testo.	63

17.6.1. Backup di un file di testo da scheda SD a dispositivo USB.	63

17.6.2. Backup di un file di testo da dispositivo USB a scheda SD.	64

17.7. Cancellare una scheda SD.	64

18. Usare il PLEXTALK come lettore per schede SD.	64

18.1. Per cosa può essere usato PLEXTALK quando lo si connette al PC?	64

18.2. Connessione del PLEXTALK al PC come disco esterno.	65

18.3. Disconnettere il PLEXTALK dal PC.	65

19. Altre funzioni utili.	65

19.1. Controllare le proprietà di sistema.	65

19.2. Reset del PLEXTALK alle impostazioni di fabbrica.	66

19.2.1. Impostazioni di fabbrica.	66

19.2.2. Reset ai valori di fabbrica.	66

Appendice A – Specifiche tecniche.	67

Specifiche Generali.	67

Specifiche Audio.	68

Funzioni principali.	68

Specifiche Batteria.	69

Prestazioni.	69

Appendice B – Gerarchia dei Menu.	70

Appendice C – Analisi malfunzionamenti.	72

Problemi generali.	72

Errori durante la lettura DAISY.	72

Errori durante la registrazione.	73

Errori durante la Modifica.	73

Errori usando le Note vocali.	74

Errori usandola Gestione dei supporti di memoria.	74

Errori quando si usa PLEXTALK come lettore di schede.	74

# 1. Informazioni su come consultare il manuale.

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo PLEXTALK. Questa guida contiene tutte le informazioni necessarie per utilizzarlo. La guida è stata scritta in modo da consentire di imparare progressivamente, partendo dai concetti di base ed aggiungendo man mano maggiori dettagli tecnici.

Dopo aver capito come è strutturata la guida, sarà molto facile trovare le varie sezioni e navigare fra queste. Se si è un principiante del formato DAISY e di registrazione digitale, si raccomanda di seguire la guida in maniera sequenziale, imparando un po’ alla volta. Se, invece, si è utenti esperti, le informazioni preliminari possono essere saltate. In ogni caso sarebbe bene leggere il capitolo 4 in cui vengono illustrate le funzioni del nuovo PLEXTALK.

Per chi volesse iniziare velocemente ad utilizzare il PLEXTALK, il capitolo 7, che contiene una guida rapida sia alle registrazioni che all’ascolto.

Nota: Il capitolo della guida rapida non contiene riferimenti riguardo a tutte le funzioni disponibili.

Nota: Prima di iniziare ad utilizzare il PLEXTLAK sarebbe bene leggere i capitoli 2 e 5 che contengono notizie sul copyright e sull’utilizzo in sicurezza dell’apparecchio.

# 2. Informazioni legali e di copyright.

Questo capitolo contiene importanti informazioni sul copyright, le licenze ed i marchi registrati. Si raccomanda la lettura di questo capitolo prima di proseguire.

## 2.1. Informazioni di Copyright su questa guida.

Shinano Kenshi si riserva tutti i diritti di Modificare il prodotto descritto in questa guida in ogni momento e senza preavviso.

Shinano Kenshi non garantisce sul contenuto di questa guida e si riserva i diritti di Modificarne il contenuto senza l’obbligo di comunicare a nessuna persona od organizzazione le revisioni o i cambiamenti.

Questa guida è protetta da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Non può essere copiata, fotocopiata, tradotta o ridotta in forma elettronica senza il preventivo permesso della Shinano Kenshi.

Manuale - copyright 2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

## 2.2. Licenze e marchi registrati.

Tutte le licenze ed i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

## 2.3. Restrizioni sulla copia e sulla registrazione.

Prima di utilizzare il PLEXTALK è bene leggere le informazioni che seguono e che riguardano le restrizioni legali che si applicano a certe operazioni.

### 2.3.1. Informazioni generali.

Questo PLEXTALK è stato progettato per aiutare a registrate e riprodurre suoni dei quali si possiedono i diritti di copyright, o per i quali il proprietario del copyright ha rilasciato licenza d’uso. La mancanza dei diritti d’uso e la violazione delle leggi sul copyright può portare a pene civili e penali.

In nessun caso Shinano Kenshi può essere ritenuto responsabile dell’utilizzo non corretto del registratore PLEXTALK.

### 2.3.2. CD musicali.

Copie di CD musicali sono strettamente personali e, per le norme sul Copyright, non possono essere utilizzate diversamente senza l’autorizzazione del proprietario del copyright.

# 3. Introduzione al DAISY.

In questo capitolo viene data una descrizione del formato DAISY e di alcune delle terminologie usate.

## 3.1 Cos’è il DAISY?

DAISY è una sigla che indica il sistema d'informazione digitale accessibile. È il formato sviluppato come standard internazionale per i libri parlati digitali.

I libri parlati DAISY possono essere riprodotti su lettore DAISY o su un computer dotato del software adatto.

## 3.2 Caratteristiche principali del DAISY.

- Le caratteristiche principali del formato DAISY sono le seguenti:

- Compressione delle informazioni. I livelli elevati di compressione disponibili, consentono di memorizzare fino a 90 ore di audio digitale su un singolo CD.

- Navigazione flessibile. Il formato DAISY include caratteristiche che permettono al lettore di accedere rapidamente alle parti del libro che si desidera leggere. Queste caratteristiche riguardano la navigazione per livelli, per pagine, per gruppi e per frasi.

- Varietà multimediali. Oltre all’audio digitale, il formato DAISY può comprendere testo, grafici e video per fornire al lettore un'esperienza di lettura completamente sincronizzata e multimediale.

## 3.3 Tipologie di libri DAISY.

Il formato DAISY prevede 6 tipi differenti di libri DAISY, Partendo dai libri audio senza struttura di navigazione ed arrivando ai libri di solo testo senza audio:

- Tipo 1 - Audio senza struttura: Il tipo più semplice di libro. Non è possibile la navigazione diretta a punti interni del libro.

- Tipo 2 - Audio e struttura: Un file di testo contiene la struttura del libro e fornisce i collegamenti alle intestazioni ed ai numeri di pagina. Ciò permette al lettore di passare direttamente a quei punti. Il file di testo è chiamato l'indice o il ToC.

- Tipo 3 - Audio con struttura e testo parziale: Il file di riferimento, oltre a contenere la struttura, contiene una parte del testo del libro, per esempio un glossario o un indice. Se si ascolta il libro su un PC il testo sarà visualizzato sullo schermo ed il lettore potrà cercare le parole all'interno del testo.

- Tipo 4 - Audio e testo completo: Questo è il tipo che richiede più tempo per essere prodotto ma è il più accessibile. L'audio ed il testo sono completamente sincronizzati in modo che il testo corrente è visualizzato sullo schermo mentre se ne riproduce l'audio.

- Tipo 5 - Testo completo e audio parziale: Il libro ha una struttura e il testo completo ma un audio solo parziale. Il file di riferimento contiene la struttura e il testo del libro, ma c'è l'audio per solo una parte del testo.

- Tipo 6 - Testo completo e nessun audio: Il file contiene un testo elettronico con struttura e non contiene file audio.

Nota: Poiché il PTR2 non elabora testi, può produrre libri DAISY soltanto di tipo 1 o tipo 2.

## 3.4. Funzioni di navigazione DAISY.

Il formato DAISY dà al lettore un certo numero di opzioni su come navigare un libro DAISY. In questo paragrafo vengono illustrate caratteristiche di navigazione più comuni.

### 3.4.1. Livelli di navigazione.

Un libro DAISY può avere fino a 6 livelli di navigazione. Il numero di livelli in un libro dipende dalla struttura del libro originale. I livelli sono gerarchici: il Livello 1 è il più alto; il Livello 6 è il più basso.

La struttura a livelli può essere pensata come una gerarchia dei contenuti del libro, nel senso che ci possono essere articoli importanti ed articoli secondari all'interno e così via. Ogni intestazione codificata nel libro DAISY avrà un livello di navigazione fra 1 e 6.

Non ci sono regole fisse su come dovrebbero essere usati i livelli di navigazione DAISY. Per i libri semplici che hanno soltanto capitoli potrebbe essere usato soltanto un livello; per i libri più complessi, che possono avere i capitoli, sezioni e sottosezioni, ci potrebbero essere 3 livelli: il livello 1 per i capitoli, il livello 2 per i paragrafi ed il livello 3 per i sottoparagrafi.

Una volta che il libro è stato creato, i livelli di navigazione sono fissi e non possono essere Modificati dal lettore.

Quando si fa una ricerca in un libro, il lettore tende ad usare un livello più alto (livello 1 o livello 2) per trovare la zona principale interessata, poi passa ad un livello più basso per entrare nello specifico delle informazioni che sta cercando. Ciò permette di escludere le parti che non interessano in quel momento.

### 3.4.2. Intestazioni.

Per usare i livelli di navigazione, deve essere segnata nella registrazione la posizione di tutti i punti rilevanti. In questa guida, questi indicatori sono denominati Intestazioni. Una volta che una Intestazione è stata inserita nella registrazione DAISY, a essa può essere assegnato un livello di navigazione secondo la struttura che riproduce quella del libro originale. Le Intestazioni inserite sono numerate automaticamente partendo da 1, nell'ordine nel quale compaiono nella registrazione.

### 3.4.3. Pagine.

Se un libro DAISY è stato adattato per navigazione al livello delle pagine, il lettore può andare direttamente a una pagina specifica o può saltare indietro o avanti una pagina per volta.

Per rendere possibile questo tipo di navigazione, chi crea il libro deve includere gli indicatori delle pagine al momento della creazione. Le pagine non possono essere aggiunte dal lettore.

Nota: Gli indicatori di pagina in un libro DAISY dovrebbero essere posti sempre all'inizio del testo della pagina e non alla fine. In questo modo, quando ci si sposta ad una certa pagina nel libro finito, ci si troverà all'inizio di quella pagina e si comincia a leggere.

### 3.4.4. Gruppi.

L'indicatore del gruppo può essere usato per identificare gli articoli nel libro che il lettore potrebbe considerare indipendenti dalle altre strutture di navigazione. Per esempio, schemi, tabelle, note, informazioni di sicurezza e così via.

I gruppi non possono essere specificati dal lettore e devono essere inseriti da chi crea il libro DAISY.

### 3.4.5. Frasi.

Quando si sta registrando il libro, i file audio sono divisi automaticamente in segmenti chiamati “frasi”. Il software di registrazione deciderà dove comincia e finisce una frase basandosi sulla quantità di silenzio fra una parte di audio e la seguente. La durata del silenzio prima che venga creata una nuova frase è denominata “tempo di pausa” e può essere impostata da chi crea il libro DAISY.

Quando la registrazione è finita, il lettore può usare le frasi come caratteristica supplementare di navigazione.

### 3.4.6. Sezioni.

Una sezione è il segmento di audio fra una data Intestazione e la successiva. Una sezione generalmente si compone di un certo numero di frasi ma può contenere anche solo una frase. Ogni sezione avrà un’intestazione ed un livello di navigazione.

### 3.4.7. Segnalibro.

Una volta che il libro è completo, il lettore può aggiungere dei segnalibro nei punti che ritiene rilevanti per poterne ritrovare le posizioni in un secondo momento. Il numero di segnalibro consentiti dipende dal riproduttore DAISY usato ma, in genere, è sempre maggiore di quello richiesto dal lettore.

I segnalibro sono l'unico articolo di navigazione che il lettore può inserire e rimuovere.

# 4. Panoramica su PLEXTALK.

Questo capitolo fornisce informazioni sulle principali caratteristiche del PLEXTALK.

## 4.1. Concetti generali.

Il PLEXTALK Pocket è un registratore/riproduttore di audio libri leggero, di dimensioni ridotte, compatibile DAISY che offre mobilità e facilità di utilizza nel lavoro, nello studio, nella lettura. È il primo strumento al mondo che offre una gamma di applicazioni in un dispositivo piccolo adattato ai problemi delle persone cieche od ipovedenti.

## 4.2. Funzioni del PLEXTALK.

Le principali funzioni del PLEXTALK sono le seguenti:

- Eleganza, dimensioni ridotte e leggerezza;

- Riproduzione libri DAISY;

- Registrazione vocale con struttura DAISY;

- Riproduzione di contenuti Testo/HTML tramite sintesi vocale incorporata;

- Registrazione di Memo vocali;

- Riproduzione musica MP3;

- Supporto per carte SD fino a 32GB e memorie USB;

- Trasferimento via USB senza PC;

- Microfono ed altoparlanti incorporati di alta qualità;

- Plug-In per microfono esterno;

- Batteria ricaricabile con adattatore AC ed USB.

# 5. Iniziare.

Siamo pronti per utilizzare il PLEXTALK. Questo capitolo fornisce informazioni sulla terminologia utilizzata in questa guida, sul contenuto della scatola, sull’aspetto del PLEXTALK. Viene spiegato anche come inserire la batteria, come accendere e spegnere l’unità, come bloccare la tastiera e come inserire e rimuovere la carta SD.

## 5.1. Terminologia.

Questa sezione illustra la terminologia e le convenzioni utilizzate in questa guida:

- PERICOLO: è un avviso su un rischio che potrebbe causare danni alla persona.

- ATTENZIONE: è un avviso su un rischio che potrebbe causare danni al PLEXTALK, ai dati in esso contenuti o ai dati ed alla configurazione del computer.

- Nota: fornisce informazioni aggiuntive sulla funzione che si sta descrivendo.

- Richiamo: è utilizzato per riportare la memoria ad argomenti già discussi.

- Scheda SD: PLEXTALK utilizza sia carte SD che SDHC. In questa guida entrambe vengono indicate come “carta SD”.

- Tutti i nomi dei tasti, dei menu e delle funzioni vengono scritte con l’iniziale maiuscola.

- Per motivi di brevità, le varie operazioni non sempre vengono spiegate in tutti i dettagli.

## 5.2. Cosa si riceve nella scatola.

Segue la lista del contenuto della scatola del PLEXTALK.:

- 1 PLEXTALK Pocket;

- 1 Scheda SD 2GB (Nota: la carta SD sarà già inserita nell’unità.);

- 1 adattatore AC;

- 1 batteria ricaricabile;

- 1 cuffia stereo;

- 1 cavo USB lungo per la connessione al computer;

- 1 cavo USB corto per la connessione a periferiche USB;

- 1 borsellino;

- 1 CD User's Guide;

- 1 Quick Reference guide;

- 1 Safety Instruction guide.

Nota: si raccomanda di conservare l’imballo che potrà tornare utile nel caso in cui si debba spedire il PLEXTALK in assistenza.

## 5.3. Il CD User's Guide.

Il CD contenuto nella confezione contiene:

- La User's Guide in formato Microsoft Word, che si trova nella cartella Manual del CD e si chiama PTP1 Users Guide.doc.

- User's Guide in formato testo, che si trova nella cartella Manual e si chiama PTP1 Users Guide.txt.

## 5.4. Descrizione dell’unità.

Questa sezione descrive l’aspetto fisico del PLEXTALK e la posizione dei tasti e dei controlli a cui ci si riferisce negli altri capitoli. Sono anche descritti i nomi e le funzioni principali.

Il PLEXTALK è disponibile in 2 colori: nero con tasti bianchi e bianco con tasti neri.

Maneggiando l’unità con attenzione, localizzarne la faccia frontale. Qui si trovano il microfono, gli altoparlanti e 23 tasti. La posizione di utilizzo normale è quella con i tasti rivolti verso l’utente.

### 5.4.1. Faccia frontale.

Nella parte superiore c’è una griglia che contiene gli altoparlanti e, al centro, il microfono.

Proprio sotto la griglia, al centro, ci sono 2 LED.

Quello a sinistra è il Power LED che è spento quando l’unità è spenta. Diventa lampeggiante, di colore arancione, durante l’accensione o una registrazione. Altrimenti, se l’unità è accesa, è verde.

Quello a destra è il LED della batteria. È spento se il PLEXTALK è acceso e la batteria è carica. Durante la prima fase di carica è di colore arancione; nella seconda fase alterna i colori arancione e verde. Diventa verde quando la ricarica è completa. Se si mostra come una luce arancione lampeggiante sta segnalando un errore di ricarica.

Sotto la griglia, al lati dei LED, ci sono due pulsanti ovali. Quello a sinistra è rosso ed è il pulsante Record, usato per le registrazioni DAISY, di Memo vocali e di Segnalibro vocali. Quello a destra è verde, ed è il pulsante di Accensione, utilizzato per accendere/spegnere o per impostare il Timer di spegnimento. Al centro di questi tasti ci sono due puntini tattili.

Sotto ai tasti Record e di Accensione ci sono 4 tasti funzione, due a destra e due a sinistra. Il tasto in alto a sinistra è il tasto Vai a, utilizzato per la navigazione la navigazione fra pagine ed intestazioni o per l’inserimento di intestazioni durante la registrazione o per spegnere il monitor durante le registrazioni.

Il tasto in basso a sinistra è il tasto Segnalibro che serve a navigare, inserire e cancellare i segnalibro e ad attivare/disattivare il monitor durante la registrazione.

Il pulsante in alto a destra è il tasto Menu, utilizzato per accedere al menu principale. Tenendo premuto questo tasto si attiva o disattiva la Modalità Descrizione tasti.

Il tasto in basso a destra è il tasto Titolo, utilizzato per cambiare titolo o supporto o per attivare o disattivare il monitor durante le registrazioni.

In mezzo ai 4 tasti funzione, al centro dell’unità, c’è il tasto Play/Stop, circolare, circondato da quattro tasti freccia. Il tasto Play/Stop è leggermente incavato e di colore blu. Viene utilizzato per avviare o fermare la riproduzione e funziona come tasto Invio per certe operazioni.

Il tasto Freccia su è utilizzato per spostarsi in su in una lista di opzioni. È anche utilizzato per aumentare le impostazioni di velocità e tono o per annullare un’operazione.

Freccia giù serve per spostarsi verso il basso in una lista di opzioni o per diminuire le impostazioni di velocità e tono. Talvolta può essere usato come tasto Invio per certe operazioni.

Freccia a sinistra è utilizzato per spostarsi verso sinistra nei menu o per spostarsi indietro in un titolo. Tenendolo premuto si ottiene il riavvio veloce durante la lettura.

Freccia a destra è usato per spostarsi verso destra nei menu o per spostarsi in avanti in un titolo. Tenendolo premuto si ha l’avanzamento veloce durante la lettura.

Sotto ai tasti funzione si trovano 12 tasti piccoli tasti circolari disposti su 4 righe di 3 tasti. È il Tastierino numerico, organizzato come una tastiera telefonica: la prima riga contiene i tasti 1, 2 e 3; la seconda contiene 4, 5 e 6; la terza contiene 7, 8 e 9; la quarta contiene Asterisco, 0 e Cancelletto.

Nota: Il numero 5 è riconoscibile attraverso un piccolo punto tattile in rilievo.

Alcuni tasti hanno la possibilità di attivare una funzione secondaria come descritto di seguito:

- Numero 1 = Cambia velocità e tono in combinazione con le frecce su/giù;

- Numero 5 = Tasto Informazioni. Premere una volta per avere una lista di informazioni. Premendolo ripetutamente si scorre velocemente la lista delle informazioni fornite. Tenendolo premuto fornisce data ed ora correnti;

- Numero 9 = Backup;

- Numero 0 = Aiuto. Premendolo una volta si entra o si esce dal file interni di aiuto.

- Asterisco = Annulla ultima azione/Annulla inserimento numero;

- Cancelletto = Ripeti ultima azione/Inserisci numero

Nota: In questa guida, con il termine tasto Invio ci si riferisce al tasto Play/Stop, il termine tasto Annulla si riferisce al tasto Freccia su.

Nota: Il tasto Cancelletto, segnato con il segno “#”, verrà utilizzato solo come tasto Invio quando si inseriscono dei numeri. L’Asterisco, segnato con “*”, viene utilizzato come tasto Annulla durante l’inserimento di numeri.

### 5.4.2. Spigolo in alto.

Nello spigolo in alto il PLEXTALK ha due buchini, uno verso il lato sinistro, l’altro verso il centro. Quello a sinistra serve a collegare un microfono esterno o un line-in; quello al centro serve per collegare le cuffie. Entrambi i connettori accettano mini jack da 3.5mm.

Nell’angolo sinistro c’è un altro piccolo buco che serve per l’inserimento di una cinghietta.

### 5.4.3. Spigolo sinistro.

Sullo spigolo sinistro dell’unità, più o meno all’altezza del tasto Record, c’è lo slot per la carta SD.

### 5.4.4. Spigolo destro.

Sullo spigolo destro dell’unità ci sono 2 interruttori a scivolamento. Quello superiore serve per regolare il volume, che aumenta spostando lo switch verso l’alto.

Lo switch inferire è tasto Blocca tastiera che serve a prevenire l’attivazione accidentale di qualsiasi altro tasto, incluso il tasto di Accensione. Spostando lo switch finché l’unità è accesa, verrà annunciato il messaggio di tastiera bloccata o sbloccata; se l’unità è spenta, non viene emesso il messaggio. In questo caso, se la tastiera è bloccata, quando si tenta di accenderla, viene emesso un breve messaggio e l’unità rimane spenta.

Nota: Prima di accendere l’unità, verificare che la tastiera sia sbloccata.

### 5.4.5. Spigolo inferiore.

Lo spigolo inferiore ospita due elementi. Quello sulla sinistra, un foro tondo all’interno di un quadrato, è il terminale per il collegamento dell’alimentazione esterna; l’altro è un connettore USB.

### 5.4.6. Faccia posteriore.

Al centro della faccia posteriore ci sono due creste a rilievo che indicano la parte superiore del coperchio della batteria. Dalla parte opposta, verso il fondo, c’è un piccolo bottone rettangolare che serve a sganciare il coperchio.

Per rimuovere il coperchio, premere sul bottone rettangolare e spingere le due creste verso il basso in modo da far scivolare tutto il coperchio verso l’esterno.

## 5.5. Inserimento della batteria.

Per inserire o sostituire la batteria:

- Spegnere l’unità e rimuovere l’alimentatore esterno.

- Rimuovere il coperchio della batteria.

- Orientare la batteria con lo spigolo completamente liscio rivolto lontano dall’utente, verso il centro dell’unità mentre, lo spigolo che presenta 2 sporgenze, va orientato verso destra.

- Se tutto è stato fatto nella maniera corretta si trovano due piccole sporgenze in corrispondenza dello spigolo in basso a sinistra. Queste verranno utili nel caso in cui si desiderasse rimuovere la batteria.

- Inserire la batteria in modo che le due sporgenze sul lato destro entrino nello loro guide all’interno del PLEXTALK. In questo modo, la batteria viene inserita con un movimento che va da sinistra verso destra.

- Premere gentilmente la batteria all’interno dell’alloggio. Notare che la batteria si inserisce facilmente e non c’è bisogno di forzarla.

- Chiudere il coperchio della batteria ponendolo da prima a circa 1 centimetro dalla sua posizione normale e poi spingendolo fino alla sua posizione di blocco.

AVVERTIMENTO: Al fine di evitare esplosioni o incendi, utilizzare solo le batteria raccomandate per l’unità.

Nota: Quando si inserisce la batteria, assicurarsi che questa sia stata posta nella giusta direzione.

Nota: Per rimuovere la batteria, alzarne il lato sinistro utilizzando un’unghia sotto una delle due sporgenze dello spigolo in basso a sinistra.

## 5.6. Ricaricare il PLEXTALK.

Per ricaricare la batteria bisogna connettere il PLEXTALK all’alimentazione esterna o alla porta USB del computer:

- Mettere il PLEXTALK a faccia in su, nella normale posizione operativa.

- Per ricaricare utilizzando l’adattatore di corrente esterna, collegare l’adattatore AC al connettore nello spigolo in basso e dopo, inserire l’altro capo nella presa di corrente. Inizia la ricarica.

- Per ricaricare utilizzando la connessione USB, collegare il cavo USB prima al PLEXTALK e poi al computer. Se il computer è acceso, inizia la ricarica.

ATTENZIONE: Non forzare mai le connessioni USB per evitare di danneggiare i terminali.

## 5.7. Manutenzione e cura della batteria.

### 5.7.1. Cura dell’unità.

Quando si pulisce il PLEXTALK ricordarsi quanto segue:

- AVVERTIMENTO: Disconnettere sempre il PLEXTALK dall’alimentazione prima di fare la pulizia.

- Per togliere polvere e sporco, usare un panno morbido inumidito con detergente neutro. Dopo asciugare.

### 5.7.2. Cura della batteria.

Per ottenere il massimo dalla batteria ricaricabile:

- Quando si utilizza il PLEXTALK per la prima volta o dopo un mese di non utilizzo, connettere l’alimentatore esterno per almeno 24 ore.

- Se il PLEXTALK non verrà utilizzato per più di un mese, rimuovere la batterie conservarlo in un posto fresco non umido.

- La durata della batteria dipende dalla frequenza d’uso e di ricarica. Tale durata si riduce col tempo. Quando il tempo di utilizzo diventa troppo breve, sostituire la batteria.

- La durata della batteria può dipendere dalla temperatura e dalle condizioni ambientali.

- La ricarica completa della batteria impiega normalmente 4 ore.

Per conservare le prestazioni della batteria eseguire la procedura che segue ogni sei mesi:

- Ricaricare completamente la batteria;

- Usare la batteria fino alla scarica completa;

- Ricaricare per 24 ore.

## 5.8. Accendere e spegnere il PLEXTALK.

Per accendere o spegnere l’unità:

- Premere e tener premuto il tasto di Accensione per almeno 1 secondo. All’accensione si ascolterà un tono musicale seguito dal tono di attesa. Il LED di sinistra comincia a lampeggiare in arancione. Questa fase indica l’accensione del PLEXTALK. Dopo poco, si ascolta un messaggio che annuncia l’acceso alla carta SD o alla periferica USB ed il LED diventa verde.

- Premere e tener premuto il tasto di accensione per più di 1,5 secondi. Si ascolterà un beep ed una messaggio annuncerà lo spegnimento.

Nota: Il processo di accensione impiega approssimativamente 20 secondi.

Nota: Quando si tenta di spegnere il dispositivo, se non si tiene premuto il pulsante per un tempo sufficiente, si attiva il timer di spegnimento. Per evitare il timer, tenere premuto il pulsante per almeno 1,5 secondi.

Nota: In entrambi i casi di sopra, il Blocco Tastiera deve essere disattivato.

## 5.9. Funzione descrizione tasti.

Richiamo: La funzione di descrizione tasti si attiva o disattiva attraverso il tasto Menu.

Come si intuisce dal nome, la funzione Descrizione tasti consente di ottenere la descrizione su tutti i tasti del PLEXTALK.

- Accendere il Descrittore tasti tenendo premuto il tasto menu per almeno 5 secondi. PLEXTALK emetterà un beep ed annuncerà l’entrata in funzione della funzione. Da questo momento, premendo qualsiasi tasto si otterrà un annuncio sulla sua funzione, inclusi i tasti per il volume ed il blocco tastiera.

- Per spegnere il Descrittore Tasti, tenere premuto il tasto menu per almeno 5 secondi. PLEXTALK emetterà un beep ed annuncerà lo spegnimento della funzione.

## 5.10. Inserimento ed espulsione della carta SD.

Richiamo: Quando si riceve il PLEXTALK, la carta SD è già inserita nell’apposito slot.

Per inserire la carta SD:

- Spegnere l’unità.

- Inserire la carta SD nello slot sul lato sinistro dell’unità in modo che l’angolo tagliato sia rivolto in alto a destra. In altre parole, l’angolo tagliato deve essere rivolto verso il basso dell’unità.

- Premere la carta fino a farla entrare completamente nell’alloggio. Non eccedere con la forza.

Per estrarre la carta SD:

- Spegnere l’unità.

- Premere sulla carta e poi estrarla quando sporge dall’alloggio.

- L’estrazione va fatta con delicatezza.

Nota: Le carte SD hanno un interruttore che permette di proteggere i dati. Questo è situato sul lato sinistra della carte, lontano dall’angolo tagliato. Quando l’interruttore è posizionato verso l’angolo principale sarà possibile scrivere; viceversa la carta risulta protetta. È necessario posizionare l’interruttore nella posizione corretta prima di inserirla nel PLEXTALK.

# 6. Introduzione al menu.

Le funzioni del PLEXTALK sono accessibili attraverso il menu di sistema. Questo capitolo serve per capire come è strutturato il menu e come vi si accede.

## 6.1. Sguardo sul menu e le sue operazioni.

Il Menu viene annunciato dalla sintesi vocale ed è organizzato secondo una struttura gerarchica con una serie di sottomenu. Al livello principale il Menu principale contiene 7 elementi che sono:

- Modifica – permette la Modifica semplice di registrazioni DAISY.

- Impostazioni Registrazione – permette la scelta fra una varietà di impostazioni di registrazione o di impostarle in maniera personalizzata.

- Impostazioni di ascolto – permette di specificare cosa si vuole ascoltare dalla carta SD a dalla USB.

- Segnalibro – permette di specificare come riprodurre i segnalibro vocali e di cancellare tutti i segnalibro.

- Nota vocale – per prendere brevi memo vocali.

- Gestione supporti di memoria – permette di ricevere informazioni sul supporto, costruire titoli DAISY, formattare il supporto o cancellare la carta SD.

- Impostazioni di sistema – permette di ricevere informazioni di sistema e di controllare il modo di operare di certe operazioni.

Nota: L’accesso ad alcune delle funzioni di sopra può dipendere dal tipo di operazione e dal supporto in uso. Il PLEXTALK non consente l’utilizzo di funzioni non appropriate. Ad esempio, se si ascolta musica, non sarà possibile accedere al menu Modifica.

Nota: Una panoramica della gerarchia del menu si trova all’Appendice B.

## 6.2. Accedere e navigare il menu.

Richiamo: Il tasto Menu si trova immediatamente sotto al tasto di accensione sul lato destro dell’unità. I tasti Su, giù, destra, sinistra e Play/Stop si trovano al centro dell’unità.

Accedere al menu premendo il tasto menu una volta.. PLEXTALK dirà “Menu, Modifica”. Questo indica che ci si trova nel menu, sull’opzione Modifica.

Per navigare nel menu:

- Per selezionare un elemento allo stesso livello del menu usare i tasti destra o sinistra. Ogni volta che si trova un nuovo elemento, questo viene annunciato.

- Su tutti i menu, continuando sempre nella stessa direzione si torna all’inizio, questo perché i menu sono fatti ad anello.

- Per selezionare una opzione dal menu, premere il tasto Giù o Invio. Se l’elemento scelto apre un sottomenu, si scende di un livello nella struttura.

- Per ritornare al livello superiore premere il tasto Su.

- Premendo il tasto Su quando si è al livello del Menu principale, si esce dal menu.

- Per uscire dal Menu, indipendentemente dal livello in cui ci si trova, premere il tasto Menu.

Nota: Alcune funzioni del Menu forniscono informazioni che potrebbe essere difficile ricordare dopo il primo ascolto. Un esempio è il numero di versione del sistema ed il numero di serie del PLEXTALK. In queste situazioni, l’informazione viene ripetuta finché non si decide di annullare. In questo caso, se si vuole restare nel Menu si preme il tasto Su; se si desidera uscire, si preme il tasto Menu.

## 6.3. Avere aiuto nel Menu di sistema.

In qualsiasi situazioni ci si ritrovi nel Menu di sistema, si possono avere informazioni premendo il tasto 5 una volta.

# 7. Istruzioni rapide di avvio.

Questo capitolo fornisce informazioni sull’utilizzo del PLEXTALK come lettore e registratore DAISY senza entrare nel dettaglio della descrizione delle varie funzioni.

Nota: Le istruzioni contenute in questo capitolo presumono una certa familiarità con il PLEXTALK. In caso contrario, prima di leggere questo capitolo, leggere la Sezione 5.4.

## 7.1. Controlli di base dell’unità.

Accendere il PLEXTALK tenendo premuto il tasto di accensione per almeno 0,5 secondi. Dopo una breve pausa PLEXTALK annuncerà l’accesso alla carta SD o alla USB. Se non ci sono supporti inseriti viene fornito un messaggio adeguato.

Spegnere tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 1,5 secondi.

Se il Blocco tasti è attivo, PLEXTALK non si accenderà ne si spegnerà.

Per bloccare la tastiera spostare il tasto di Blocco tastiera verso l’alto dell’unità. Per sbloccarla, muovere l’interruttore in senso opposto.

Accedere al Menu di sistema premendo una volta il tasto Menu. Usare i tasti Destra/Sinistra per muoversi fra gli elementi dello stesso livello ed utilizzare il tasto Giù o Invio per selezionarne uno. Utilizzare il tasto Annulla per tornare indietro di un livello. Premere il tasto Menu per uscire immediatamente dal Menu. Per ricevere aiuto nel Menu, premere il tasto 5 una volta.

Per Modificare il volume di ascolto e, insieme, il volume della guida, utilizzare i tasti Volume. Tenendo premuto un tasto volume, se ne varia il valore velocemente.

Per Modificare il volume della guida, premere il tasto Menu, selezionare Impostazioni di sistema e poi Seleziona volume guida e premere Invio. Dopo, impostare il volume desiderato con i tasti Destra/Sinistra. In fine, premere Invio per confermare ed uscire dal Menu.

Modificare la velocità di lettura premendo il tasto 1 una volta. Dopo, premere i tasti Su/Giù fino alla velocità desiderata.

Modificare il tono di lettura premendo due volte il tasto 1. Dopo, premere i tasti Su/Giù fino ad impostare il tono desiderato.

Inserire una carta SD spingendola nello slot sulla sinistra dell’unità tenendola con l’angolo tagliato verso il basso dell’unità. PLEXTALK si accorge dell’inserimento ed accede ai contenuti della carta.

Rimuovere la carta SD premendo sulla carta. Per evitare di danneggiarne il contenuto, si consiglia di rimuovere la SD quando l’unità è spenta.

Ascoltare una lista di informazioni sul supporto corrente premendo il tasto 5. Premendo ripetutamente il 5 si scorre velocemente attraverso la lista.

Controllare data ed ora tenendo premuto il tasto 5. Per impostare data ed ora, premere il tasto Menu scegliere Impostazioni di sistema, Imposta data di sistema ed ora e premere Invio. Dopo seguire le istruzioni vocali.

Entrare ed uscire dalla funzione di aiuto premendo il tasto 0 una volta. L’aiuto è disponibile nel formato DAISY 3 solo testo.

## 7.2. Ascolto di titoli DAISY.

Per poter provare altre funzioni bisogna aprire un titolo DAISY. A tale scopo, è possibile utilizzare il manuale contenuto all’interno del PLEXTALK.

Premere lo 0 una volta per caricare il file di aiuto. Premere di nuovo lo zero per uscire dal file di guida.

Premere Play/Stop per avviare l’ascolto della guida. Notare che se si è già ascoltata la guida in precedenza, l’ascolto inizierà dalla posizione in cui ci si era fermati la volta precedente. Premere ancora Play/Stop per fermare l’ascolto.

Quando PLEXTALK ha terminato di riprodurre un titolo DAISY fino alla fine, si ferma automaticamente. Premendo Play/Stop in questo momento ,si riavvia la lettura dall’inizio.

Per andare all’inizio di una registrazione, premere due volte il tasto Vai e poi Invio. Per andare alla fine di una registrazione, premere due volte il tasto Vai a seguito dal tasto 0 e poi Invio.

Utilizzare i tasti Su/Giù per muoversi tra le opzioni di navigazione disponibili per il libro DAISY corrente.

Nota: Per saltare avanti o indietro di una frase bisogna selezionare Frase nelle opzioni di navigazione e poi utilizzare i tasti Destra o Sinistra.

Per avanzare o riavvolgere velocemente la registrazione, tenere premuto il tasto Destra o Sinistra. Per salti fino a 10 minuti, tenere premuto il tasto Giù fino a sentire il tempo di salto desiderato. Dopo i 10 minuti PLEXTALK continuerà ad aumentare il tempo di salto fino a che non viene premuto il tasto Invio.

Si passa da SD a USB ed a Memo vocale utilizzando il tasto Titolo e poi Destra/Sinistra per scegliere quale titolo o memo ascoltare.

Per avere informazioni sul titolo corrente, incluse le intestazioni, le pagine ed i segnalibro, premere il tasto 5 una volta. Tenendo premuto il tasto 5 vengono annunciate data ed ora di sistema.

Per andare ad una certa intestazione premere due volte il tasto Vai a e poi inserire il numero dell’intestazione desiderata, seguita dal tasto Invio.

Per andare direttamente ad una pagina, premere una volta il tasto Vai a e poi inserire il numero di pagina desiderato seguito dal tasto Invio.

È possibile utilizzare le funzioni di segnalibro. Ci sono 2 tipi di segnalibro: Segnalibro numerati e Segnalibro vocali. Questi ultimi, in particolare, sono dei segnalibro numerati ai quali viene associata una registrazione.

Inserire un Segnalibro numerato premendo due volte il tasto Segnalibro e poi un numero compreso tra 1 e 999999. In questo modo si ha a disposizione un totale di 10000 segnalibro.

Inserire un Segnalibro vocale premendo due volte il tasto Segnalibro e poi un numero tra a 1 e 999999. Premere il tasto di registrazione una volta per confermare il numero inserito, poi tener premuto il tasto di registrazione fino a completare la registrazione del messaggio. Non appena il tasto di registrazione viene rilasciato, il Segnalibro vocale risulta inserito.

Per andare ad un segnalibro, premere una volta il tasto Segnalibro, inserire il numero del segnalibro desiderato e premere Invio. Se si tratta di un Segnalibro vocale, il messaggio associato viene annunciato o no a seconda dell’impostazione corrente in Menu – Segnalibro – Impostazioni per voce di ascolto segnalibro.

Per cancellare un segnalibro la procedura generale richiede di premere tre volte il tasto Segnalibro, di inserire il numero del segnalibro da cancellare e poi premere Invio.

È possibile cancellare tutti i segnalibro del titolo corrente utilizzando l’apposita funzione del menu Segnalibro.

## 7.3. Registrazione di un titolo DAISY.

Per prima cosa bisogna scegliere la sorgente del segnale da registrare fra microfono incorporato, microfono esterno o line in.

Il microfono incorporato è molto maneggevole in quanto non richiede hardware aggiuntivo, ma può catturare maggior rumore.

Un microfono esterno, in genere, favorisce registrazioni di qualità superiore, soprattutto nel caso di registrazione di conferenze o concerti.

L’utilizzo del line in è ideale per la registrazione da altri dispositivi come lettori CD, mangianastri o radio. Questo tipo di registrazione taglia fuori tutto il rumore esterno.

Quando si connette la sorgente esterna al connettore combinato per il microfono esterno o il line in, il PLEXTALK si accorgerà dell’avvenuta connessione ed annuncerà Modalità microfono esterno o Modalità line in. Per specificare cosa è stato collegato, andare al menu Impostazioni registrazione – Cambia audio input esterno.

Quando si registra dal microfono è utile spegnere la guida vocale, per evitare che i vari messaggi possano venire a far parte della registrazione finale. Questo può essere fatto in 3 modi:

- Inserire delle cuffie.

- Abbassare a zero il volume della guida.

- Impostare l’opzione Impostazioni Registrazione – Attiva/disattiva la guida durante la registrazione.

A questo punto va selezionata una modalità di registrazione. Il PLEXTALK offre 5 modalità preimpostate ed 1 personalizzabile. Le modalità disponibili sono 5: “Default”, “Conferenza”, “Audio”, “Cassetta Analogica”, “Radio” e “Personalizzata”. La modalità di registrazione può essere selezionata sia prima che dopo essere entrati in Pausa di registrazione.

Prima di entrare in Pausa di registrazione, premere il tasto Menu e poi scegliere Impostazioni registrazione – Seleziona modalità di registrazione. Dopo usare i tasti Destra/Sinistra per scegliere la modalità che si preferisce e premere Invio.

Per scegliere la modalità di registrazione dopo essere entrati in Pausa di registrazione, premere una volta il tasto Menu. Questo porta automaticamente alla scelta della modalità di registrazione vista sopra.

In ogni caso bisogna scegliere la qualità del suono preferita. Ci sono 6 scelte: PCM 44.1kHz stereo, PCM 22.05kHz mono, MP3 256kbps stereo, MP3 128kbps stereo, MP3 64kbps mono ed MP3 32kbps mono. Maggiore è la qualità, maggiore sarà lo spazio di memoria utilizzato, cioè minore sarà il tempo di registrazione a disposizione. Usare i tasti Destr/Sinistra per scegliere la qualità del suono desiderata e poi premere Invio.

Per eseguire una semplice registrazione:

- Premere il tasto Registrazione per entrare in pausa di registrazione. Questo permette di regolare il livello di registrazione.

- Per qualsiasi sorgente di ingresso è possibile utilizzare il controllo automatico del guadagno (AGC) o impostare il volume manualmente. Per passare dall’impostazione AGC a quella manuale e viceversa, agire sull’opzione Controllo livello di registrazione automatico del menu Impostazioni registrazione. Se si regola il volume manualmente, utilizzare io tasti Su/Giù fino a raggiungere il livello desiderato.

- Dopo aver impostato correttamente il livello di registrazione ,premere il tasto Registrazione per avviare la registrazione.

- Premere ancora il tasto Registrazione per entrare in pausa di registrazione.

- Per riavviare la registrzio9ne, premere il tasto Registrazione.

- Per arrestare la registrazione, premere il tasto Play/Stop.

Nota: Ogni volta che si avvia una nuova registrazione viene creata una nuova sezione alla fine della registrazione preesistente.

Nota: Se la registrazione viene messa in pausa è possibile spegnere il monitor di registrazione premendo il tasto Segnalibro. In questo modo, l’effettiva registrazione potrà essere ascoltata solo in cuffia.

## 7.4. Modifica di una registrazione DAISY.

È possibile Modificare una registrazione DAISY sia durante la registrazione che dopo: in entrambi i casi sarà possibile inserire delle intestazioni di sezione.

Per inserire una intestazione durante la registrazione premere una volta il tasto Vai a.

Durante una pausa di registrazione, per inserire una intestazione premere il tasto Vai a. Durante la pausa, se è già stato premuto il tasto Vai a, ripremendolo si annulla l’inserimento dell’intestazione appena creata.

Dopo aver completato la registrazione, per inserire una intestazione portarsi nella posizione in cui la si vuole inserire e poi attivare il comando Imposta intestazione dal menu Modifica. A questo punto PLEXTALK chiederà di confermare la posizione. Con i tasti Destra/Sinistra si Modifica la posizione con incrementi di 0.1 secondi. Per confermare la posizione, premere Invio.

Per rimuovere l’intestazione dopo che si è completata la registrazione, andare all’intestazione che si vuole togliere ed attivare il comando Cancella Intestazione del menu Modifica. PLEXTALK chiederà una conferma per la cancellazione. La conferma si da con Invio.

Se si desidera cancellare una no più sezioni dal titolo corrente andare al comando Cancella Sezione del menù Modifica. Dopo, con Destra/Sinistra scegliere la sezione di partenza e quella finale, confermando con Invio. Prima di iniziare la cancellazione, PLEXTALK richiederà di confermare l’operazione.

Se si desidera creare un nuovo titolo, andare al menu Gestione supporti di memoria ed attivare la funzione Crea nuovo titolo. Quando PLEXTALK chiede conferma, premere Invio ed il nuovo titolo viene creato.

È possibile creare un nuovo titolo anche durante una pausa di registrazione. A tale scopo, selezionare Nuovo titolo premendo il tasto Destra.

Se si vuole cancellare un titolo, andare al titolo da cancellare e poi attivare la funzione Cancella titolo selezionato dal menu Gestione supporti di memoria. Confermare l’operazione premendo Invio.

# 8. Impostare il PLEXTALK.

In questo capitolo vengono introdotte alcune funzioni che è utile impostare prima di iniziare ad utilizzare il PLEXTALK. Ad ogni modo, le impostazioni potranno essere fatte in ogni momento. Le funzioni di questo capitolo riguardano le opzioni della sintesi vocale, data ed ora di sistema ed il tono di attesa.

## 8.1. Impostare le opzioni della sintesi vocale.

PLEXTALK contiene una sintesi vocale che consente la lettura di titoli DAISY di solo testo o in formato HTML. Questa sezione illustra come scegliere la voce preferita ed il tono.

### 8.1.1. Selezione della voce.

È possibile scegliere fra due voci: una maschile ed una femminile come segue:

Richiamo: Il tasto Menu, fra i 4 tasti funzione, è quello in alto a destra.

- Premere una volta il tasto Menu.

- Con Destra/Sinistra andare a Impostazioni di sistema e premere Invio.

- Con Destra/Sinistra andare a Seleziona sintesi vocale e premere Invio.

- Con Destra/Sinistra scegliere una delle voci disponibili e premere Invio.

- PLEXTALK verrà impostato per funzionare con la nuova voce ed uscirà dal menu.

### 8.1.2. Impostare l’altezza della sintesi.

Per Modificare l’altezza della sintesi vocale:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Con Destra/Sinistra andare a Impostazioni di sistema e premere Invio.

- Con Destra/Sinistra andare a Seleziona altezza sintesi vocale e premere Invio.

- Con Destra/Sinistra scegliere l’altezza desiderata nel campo tra -5 e + 5, con lo 0 che imposta il livello normale e premere Invio.

- PLEXTALK verrà impostato per funzionare con la nuova voce ed uscirà dal menu.

## 8.2. Impostare data ed ora.

Controllare data ed ora correntemente impostate tenendo premuto il tasto 5.

Per impostare data ed ora:

- Premere una volta il tasto Menu e, con Destra/Sinistra andare a Impostazioni di sistema e premere Invio.

- Con Destra/Sinistra andare a Imposta data di sistema e ora e premere Invio. PLEXTALK chiederà di inserire l’anno con 4 cifre ed annuncerà l’impostazione corrente.

- Usare il tastierino numerico per inserire le 4 cifre e poi premere Invio per confermare, oppure premere semplicemente Invio se l’impostazione è già corretta. Premere il tasti Su per annullare l’impostazione di data ed ora.

- Dopo aver confermato viene richiesta l’impostazione del mese inserendo 2 cifre e, di seguito viene annunciata l’impostazione corrente.

- Usare il tastierino numerico per inserire le 2 cifre e poi premere Invio per confermare, oppure premere semplicemente Invio se l’impostazione è già corretta. Premere il tasti Su per annullare l’impostazione di data ed ora.

- Dopo viene richiesta l’impostazione del giorno inserendo 2 cifre e, di seguito viene annunciata l’impostazione corrente.

- Usare il tastierino numerico per inserire le 2 cifre e poi premere Invio per confermare, oppure premere semplicemente Invio se l’impostazione è già corretta. Premere il tasti Su per annullare l’impostazione di data ed ora.

- Dopo aver confermato, PLEXTALK chiederà l’inserimento dell’ora con 4 cifre e di scegliere fra AM e PM con i tasti Destra/Sinistra. Dopo annuncia l’impostazione corrente.

- Usare il tastierino numerico per inserire le 4 cifre e poi premere Invio per confermare, oppure premere semplicemente Invio se l’impostazione è già corretta. Premere il tasti Su per annullare l’impostazione di data ed ora.

- Data ed ora vengono impostate con i nuovi dati.

## 8.3. Selezione del suono di attesa.

Quando PLEXTALK è occupato, ad esempio durante l’accesso o la cancellazione di un supporto di memoria, viene emesso il suono di attesa che vuole indicare una operazione in corso. PLEXTALK consente la scelta fra 3 suono differenti.

Per selezionare il suono di attesa preferito:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per arrivare ad Impostazioni di sistema e premere Invio.

- Usare Destra/Sinistra per arrivare a Seleziona suono d’attesa e premere Invio. PLEXTALK annuncerà il nome del suono corrente e lo riprodurrà.

- Usare Destra/Sinistra per andare ad un altro suono e, in fine, confermare con Invio.

- PLEXTALK confermerà la selezione ed uscirà dal menu.

# 9. Funzioni di risparmio energetico.

Prima di iniziare ad imparare l’uso del PLEXTALK per le operazioni di lettura, è importante conoscere alcune nozioni che riguardano la gestione dell’alimentazione. PLEXTALK avvertirà quando il livello batteria comincia ad essere basso. Il dispositivo contiene funzioni di spegnimento automatico e di timer spegnimento. In questo capitolo viene illustrato il loro funzionamento.

## 9.1. Annuncio batteria in esaurimento.

Quando PLEXTALK funziona a batteria ed il livello di carica della batteria scende fino ad un livello che richiede la ricarica, verrà emesso un messaggio di avvertimento che potrà essere ripetuto anche diverse volte. A quel punto, se si desidera continuare ad utilizzare il PLEXTALK bisogna collegare l’alimentatore esterno. In caso contrario, dopo un po’, il PLEXTALK si spegnerà automaticamente.

ATTENZIONE: Se la batteria si esaurisce durante operazioni quali backup, registrazione o formattazione, il dispositivo di memoria si può danneggiare e risultare non utilizzabile.

## 9.2. Funzione di spegnimento automatico.

Per risparmiare la carica della batteria, PLEXTALK si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività, sempre che la batteria non sia troppo scarica.

Nota: PLEXTALK non si spegne in automatico se è alimentato dalla rete elettrica.

## 9.3. Funzione di spegnimento forzato.

Se per qualsiasi ragione PLEXTALK non si spegne o non è possibile navigare utilizzandone i vari tasti, si può tentare lo spegnimento forzato, che è un’alternativa alla rimozione della batteria.

Per lo spegnimento forzato tenere premuto il tasto di accensione per almeno 10 secondi e poi rilasciare. PLEXTALK dovrebbe spegnersi.

Nota: Se questo metodo non funziona ed il PLEXTALK è ancora acceso, rimuovere la batteria e reinserirla, come spiegato alla sezione 5.5.

## 9.4. Funzione Timer.

La funzione Timer consente di specificare un dopo quanto tempo il PLEXTALK dovrà spegnersi.

### 9.4.1. Impostare il Timer.

Richiamo: Il tasto di Accensione è il tasto ovale in alto a destra, con due puntini all’interno, sotto alla griglia dell’altoparlante.

Per impostare il Timer:

Premere e rilasciare velocemente il tasto di Accensione una volta. PLEXTALK dirà “Timer. 30 minuti”.

Premere e rilasciare il tasto di Accensione per aumentare il tempo di 30 minuti, fino ad un massimo di 2 ore.

Quando si trova il tempo desiderato, premere Invio per confermare o attendere circa 10 secondi, fino a che l’impostazione entra in funzione in automatico.

### 9.4.2. Annullare il Timer.

Per annullare il Timer:

- Premere e rilasciare velocemente il tasto di Accensione. PLEXTALK annuncerà lo stato del Timer attraverso il numero dei minuti residui prima dello spegnimento.

- Premere ripetutamente il tasto di Accensione fino a che non si ottiene il messaggio di spegnimento del Timer.

- Quando si trova il tempo desiderato, premere Invio per confermare o attendere circa 10 secondi, fino a che l’impostazione entra in funzione in automatico.

# 10. Funzioni di lettura comuni a tutti i formati.

Tutte le operazioni menzionate in questo capitolo si applicano per la lettura di titoli DAISY sia Audio che Testo. Prima di andare avanti, è opportuno chiarire alcuni concetti:

- Un titolo DAISY è un libro DAISY che può risiedere nella scheda SD o nel dispositivo USB. Sia la scheda SD che il dispositivo USB possono contenere uno o più titoli DAISY, ognuno dei quali sarà contenuto in una data cartella. I file audio del titolo DAISY possono essere di tipo Wave, MP3 o AMR-WB+. I titoli DAISY possono essere registrati o Modificati solo sulla carta SD.

- I file Audio che non sono parte di un titolo DAISY possono essere salvati come file individuali o in una cartella della scheda SD o del dispositivo USB. Il PLEXTALK riconosce e riproduce i file audio di formato MP3, Wave e AMR-WB+. I file audio non possono essere Modificati.

- I file testo possono essere in formato txt o HTML e possono essere salvati come file individuali o in cartella della scheda SD o del dispositivo USB. I file di testo non possono essere Modificati.

AVVERTIMENTO: PLEXTALK è compatibile solo con carte di tipo SD o SDHC. L’inserimento di carte di tipo diverso, come Memory Stick o MMC, può causare malfunzionamenti.

## 10.1. Reinserimento della carta SD o del dispositivo USB.

Quando si inserisce una carta SD o un dispositivo USB nel PLEXTALK per la prima volta, viene avviata la lettura del primo titolo, dal suo inizio. Quando lo stesso supporto viene inserito in una occasione successiva, il PLEXTALK riprende la lettura dal punto in cui si era fermato nella sessione precedente.

## 10.2. Avviare e fermare la lettura.

Per avviare o arrestare la lettura procedere come segue:

Richiamo: Il tasto Play/Stop è il tasto tondo blu al centro dell’unità, fra le due coppie di tasti funzione.

- Per avviare la lettura premere il tasto Play/Stop. PLEXTALK inizierà la lettura dalla posizione in cui, in precedenza, ci si era fermati.

- Per arrestare la lettura, premere il tasto Play/Stop.

Nota: Se un libro o un album è stato letto fino alla fine, la lettura si arresta automaticamente. A questo punto, premendo il tasto Play/Stop, il libro o l’album viene riletto dall’inizio.

## 10.3. Modifica del volume di lettura.

Richiamo: Lo switch del Volume è quello in alto lungo il lato destro del PLEXTALK.

Il volume può essere impostato lungo una scala da 0 a 25, con passi di 1. La posizione 0 significa silenzio; 25 è il volume massimo.

- Per aumentare il volume muovere lo switch verso l’alto. Tenendolo spostato, il volume varia più velocemente.

- Per abbassare il volume muovere lo switch verso il basso. Tenendolo spostato, il volume varia più velocemente.

Se il PLEXTALK non sta leggendo, ogni volta che si Modifica il volume si ascolta un beep e la sintesi annuncia il nuovo livello. Arrivati al livello massimo e minimo, viene emesso un beep di frequenza maggiore; al livello normale il beep sarà ad una frequenza minore. Il volume normale è impostato a 13.

Se il PLEXTALK sta leggendo, ogni volta che si Modifica il volume si sente il beep ma non c’è al’annuncio del nuovo livello.

## 10.4. Modifica del volume della guida.

La voce interna del PLEXTALK è detta Guida. Il volume della guida può essere variato insieme al volume della voce di lettura o indipendentemente da questa. Per Modificarle insieme, utilizzare la modalità illustrata al punto precedente.

Per impostare il volume della guida in modo indipendente:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare ad Impostazioni di sistema e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Seleziona volume guida e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per selezionare il volume desiderato. Premere Invio per confermare. PLEXTALK imposta la guida al volume selezionato ed esce dal menu.

## 10.5. Modificare la velocità di lettura.

La velocità di lettura può essere variata lungo una scala di 11 valori fra -2 e +8, con passi di 1. La velocità normale è 0. -2 è metà della velocità normale; +4 è il doppio; +8 è il triplo.

- Per aumentare la velocità di lettura premere una volta il tasto 1 e poi usare il tasto Su. La voce guida annuncia il nuovo livello di velocità. Se il PLEXTALK è in lettura, questa viene fermata temporaneamente.

- Per diminuire la velocità di lettura premere una volta il tasto 1 e poi usare il tasto Giù. La voce guida annuncia il nuovo livello di velocità. Se il PLEXTALK è in lettura, questa viene fermata temporaneamente.

Nota: Ogni volta che si Modifica la velocità, si ascolta un beep. Raggiunta la velocità massima o minima il beep avrà una frequenza maggiore; per la velocità normale, il beep avrà una frequenza minore.

Nota: Tenendo premuto il tasto Su o Giù, la velocità varia rapidamente.

## 10.6. Modificare il tono della voce di lettura.

Il tono può essere variato lungo 13 posizioni che vanno da -6 a +6, con passi di 1.

- Per aumentare il tono premere due volte il tasto 1 e poi premere il tasto Su. La voce guida annuncia il nuovo livello. Se il PLEXTALK è in lettura, questa viene fermata temporaneamente.

- Per ridurre il tono premere due volte il tasto 1 e poi premere il tasto Giù. La voce guida annuncia il nuovo livello. Se il PLEXTALK è in lettura, questa viene fermata temporaneamente.

Nota: Ogni volta che si Modifica il tono, si ascolta un beep. Raggiunto il livello massimo o minimo il beep avrà una frequenza maggiore; per il livello normale, il beep avrà una frequenza minore.

Nota: Tenendo premuto il tasto Su o Giù, il tono varia rapidamente.

## 10.7. Accedere al menu di Navigazione.

Una delle più utili funzioni del PLEXTALK è la possibilità di scegliere il modo di navigazione. La scelta si fa attraverso il menu di Navigazione che è disponibile se non ci si trova nel Menu principale.

Per utilizzare il menu di navigazione:

- Si assume di non essere all’interni del Menu principale. Usare i tasti Su/Giù per ascoltare e selezionare gli elementi del Menu di Navigazione.

- Le opzioni disponibili variano a seconda del tipo di contenuto che si sta utilizzando per cui si trovano solo le opzioni più appropriate.

- Dopo aver scelto la modalità di navigazione preferita, con i tasti Destra/Sinistra si sceglie il livello di navigazione successivo o precedente.

Nota: Il livello di navigazione predefinito per il DAISY è il Livello 1; per l’Audio è Traccia e per i testi è Paragrafo. Il livello di navigazione non viene salvato allo spegnimento del PLEXTALK.

Nota: Se non si sa quali livelli di navigazione sono disponibili , utilizzando i tasti Su/Giù se ne ottiene la lista.

## 10.8. Capire come PLEXTALK raggruppa file e cartelle.

Quando PLEXTALK accede alla carta SD o al dispositivo USB, automaticamente ne divide il contenuto in Titoli DAISY, file Audio e file Testo. Quando si naviga attraverso i titoli, questi vengono annunciati in base all’ordine con cui sono salvati nel supporto.

Ad esempio, se si hanno 3 file testo nella radice ed altri 2 file in una cartella, PLEXTALK vedrà 5 file in due cartelle.

Per i file audio, anche se li si salva in cartelle separate, PLEXTALK li vedrà come contenuti in un’unica cartella chiamata Audio.

I titoli DAISY devono essere salvati, con tutti i file necessari, in cartelle separate. Se PLEXTALK valuta che una cartella contiene un titolo DAISY, non considererà il contenuto delle sottocartelle.

Nota: Se il supporto contiene contenuti di tipo differente, PLEXTALK li ordina per tipo e per nome.

## 10.9. Selezionare la carta SD o il supporto USB.

Per passare dalla scheda SD al dispositivo USB e viceversa:

- Premere ripetutamente il tasto Titolo fino a che viene annunciato il supporto desiderato. PLEXTALK si muove fra 3 opzioni carta SD, USB e Memo vocali. Per carta SD e USB annuncia l’elemento che è stato letto per ultimo.

- Se non sono inserite la scheda SD o il dispositivo USB, PLEXTALK avviserà con un messaggio appropriato.

- Se si vuole leggere l’elemento annunciato, premere Invio.

- Assumendo che siano presenti una carta SD o un dispositivo USB, usare i tasti Destra/Sinistra per muoversi nel contenuto del dispositivo.

- Quando ci si trova sull’elemento che si desidera ascoltare, premere il tasto Play/Stop. L’ascolto inizierà dall’ultima posizione ascoltata in precedenza.

## 10.10. Navigazione cartelle e titoli.

Quando il supporto contiene contenuti di tipo differente può essere interessante passare dall’ascolto di uno ad un altro.

Per navigare per cartelle:

- Premere il tasto Titolo fino a che non si seleziona il supporto desiderato.

- Premere il tasto Su per selezionare la navigazione per cartelle.

- Premere i tasti Destra/Sinistra per spostarsi fra le varie cartelle disponibili.

- Dopo ogni spostamento, la guida annuncia il numero ed il nome della cartella.

- Se la cartella contiene un titolo che può essere letto, premere il tasto Giù per passare al modo navigazione per titoli.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per scegliere il titolo desiderato.

- Per ascoltare il titolo, premere il tasto Play/Stop. La lettura riprende dall’ultimo punto di stop.

Nota: Tutti i file audio vengono raggruppati in un’unica cartella chiamata Audio. Per accedere a questa cartella, prima bisogna premere Invio e poi scegliere il modo navigazione che può essere Traccia o Album.

Per navigare per titoli:

- Premere il tasti Titolo fino a che non viene annunciato il supporto che si desidera utilizzare.

- PLEXTALK imposta in automatico la navigazione per titoli. Comunque, con i tasti Su/Giù è possibile verificare l’impostazione.

- Premere Destra/Sinistra per muoversi, in sequenza, fra i titoli disponibili.

- Ad ogni movimento, la voce guida aiuta a riconoscere il titolo.

- Se si desidera ascoltare il titolo selezionato, premere il tasto Play/Stop. La riproduzione inizia dal punto in cui era stata interrotta in precedenza.

## 10.11. Ottenere informazioni sulla carta SD o sul dispositivo USB.

Per ottenere informazioni sulla scheda SD o sul dispositivo USB in uso:

- Con la scheda SD o il dispositivo USB inserito, impostare il PLEXTALK sul supporto desiderato attraverso il tasto Titolo.

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Gestione supporti di memoria e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Informazioni sul titolo e sul supporto dati e premere Invio.

- PLEXTALK annuncerà il tipo di supporto, lo spazio libero, quello utilizzato e lo spazio totale, il formato dell’elemento corrente e le sue dimensioni. Nel caso di carta SD, annuncerà anche lo stato  di protezione da scrittura.

- Dopo aver ascoltato le informazioni che interessavano, premere Invio per uscire dal menù.

Nota: Alcune informazioni possono non venir lette a causa dello stato della scheda SD o del dispositivo USB. Ad esempio, se il dispositivo USB è un lettore CD con dentro un CD finalizzato, siccome non sarà possibile scrivere altro sul CD, lo spazio disponibile non viene annunciato.

Nota: Sebbene è possibile avere informazioni sul dispositivo USB, non è possibile scriverci utilizzando il PLEXTALK.

## 10.12. Andare all’inizio o alla fine di un elemento.

È molto utile potersi spostare velocemente all’inizio o alla fine di un elemento.

Richiamo: Il tasto Vai a è quello in alto a sinistra dei quattro tasti funzione.

Per andare all’inizio di un elemento:

- Premere due volte il tasto Vai a. La voce guida dirà Vai all’intestazione o un messaggio simile dipendente dal tipo di dati in uso. Premendo Invio, si va all’inizio.

- La voce guida dirà Inizio del titolo.

- Dopo una breve pausa, la riproduzione inizierà automaticamente dall’inizio.

Per andare alla fine di un elemento:

- Premere due volte il tasto Vai a. Premendo 0 e poi Invio ci si sposterà alla fine dell’elemento.

- La guida annuncerà Fine del titolo.

## 10.13. Avanzamento e riavvolgimento veloce.

Le funzioni di avanzamento e riavvolgimento veloce utilizzano i tasti Destra/Sinistra.

- Per riavvolgere velocemente, premere e tener premuto il tasto sinistra. La riproduzione ricomincia quando il tasto viene rilasciato.

- Per avanzare velocemente, premere e tener premuto il tasto destra. La riproduzione ricomincia quando il tasto viene rilasciato.

Nota: Quando si premono i tasti Destra/Sinistra si hanno salti di 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti e così via. Se il tasto viene rilasciato prima che venga annunciato “10 minuti”, la riproduzione ricomincia dal punto in cui il tasto viene rilasciato. Se, invece, il tasto viene rilasciato dopo, lo spostamento continua fino a che non viene premuto il tasto Play/Stop. Dopo la riproduzione ricomincia in automatico.

## 10.14. Uso dei segnalibro.

I segnalibro rappresentano un grosso mezzo per aumentare le opzioni di navigazione di titoli DAISY, file Audio o file di testo. Questa sezione illustra come inserire, navigare e cancellare i segnalibro.

### 10.14.1. Tipi di segnalibro.

Ci sono 3 tipi di segnalibro:

- Segnalibro numerati – possono essere inseriti fino a 10000 segnalibro ad ognuno dei quali è assegnato un numero univoco fra 1 e 999999. Se si tenta di eccedere il limite dei 10000, il segnalibro più vecchio viene cancellato automaticamente.

- Segnalibro vocali – Si tratta di segnalibro numerati ai quali si accompagna una annotazione vocale. I Segnalini vocali utilizzano memoria. La memoria totale a disposizione è di circa 30 minuti di registrazione. Se si tenta di  oltrepassare questo limite, il segnalibro più vecchio, non utilizzato recentemente, viene cancellato e viene creato il segnalibro nuovo.

- Segnalibro per ripresa – Per ognuno dei titoli, album o file di testo, la posizione di lettura corrente viene memorizzata in modo da poter riprendere la lettura dal punto in cui ci si era fermati in precedenza. Vengono conservate le informazioni per 1000 titoli, album o file di testo.

### 10.14.2. Inserimento Segnalibro.

Questa sezione illustra come inserire Segnalibro numerati e vocali nel titolo o nell’album.

Richiamo: Il tasto Segnalibro è quello il tasto funzione in basso a sinistra.

Per avere informazioni sui segnalibro del titolo corrente, sia che il PLEXTALK stia leggendo oppure no:

- Premere una volta il tasto 5. Il PLEXTALK annuncerà diverse informazioni incluse quelle sui segnalibro numerati e vocali nel titolo corrente.

- Per trovare rapidamente le informazioni che interessano è possibile premere più volte il tasto 5.

- Dopo aver ascoltato l’informazione che interessava, premere Invio per fermare la voce.

Per inserire un segnalibro numerato, sia che il PLEXTALK stia leggendo oppure no:

- Premere il tasto Segnalibro due volte. PLEXTALK annuncia Imposta segnalibro.

- Utilizzando il tastierino numerico, inserire il numero che si desidera assegnare al segnalibro.

- Premere Invio per confermare o Annulla per annullare.

- Se si cerca di assegnare un  numero già utilizzato per un dato segnalibro, PLEXTALK offre la possibilità di sovrascrivere il segnalibro esistente o di cambiare il numero. Premere Invio per sovrascrivere il segnalibro esistente o Annulla per assegnare un numero diverso.

- Se viene scelto un numero valido, PLEXTALK conferma l’assegnazione del segnalibro.

Nota: PLEXTALK non consente di impostare due segnalibro nella medesima posizione.

Per inserire un Segnalibro vocale, sia che il PLEXTALK stia leggendo oppure no:

Richiamo: Il tasto Record è il tasto ovale di sinistra nella parte alta del PLEXTALK.

- Premere due volte il tasto Segnalibro. PLEXTALK dirà Imposta segnalibro.

- Utilizzando il tastierino numerico inserire il numero da assegnare al segnalibro vocale.

- Premere il tasto Record una volta per confermare o Annulla per annullare.

- Se si cerca di assegnare un  numero già utilizzato per un dato segnalibro, PLEXTALK offre la possibilità di sovrascrivere il segnalibro esistente o di cambiare il numero. Premere Invio per sovrascrivere il segnalibro esistente o Annulla per assegnare un numero diverso.

- Se viene scelto un numero valido, PLEXTALK ricorda che per registrare una nota bisogna farlo tenendo premuto il tasto di registrazione.

- Premere e tener premuto il tasto di registrazione mentre si registra la nota vocale.

- Alla fine della registrazione lasciare il tasto di registrazione. PLEXTALK confermerà l’impostazione del Segnalibro vocale.

Nota: è possibile decidere se i Segnalibro vocali devono essere letti o no durante la navigazione per segnalibro o l’ascolto del titolo o dell’album.

Nota: Il Segnalibro di ripresa viene inserito in automatico dal PLEXTALK quando si cambia titolo, album o file o quando si spegne il registratore.

### 10.14.3. Navigazione per Segnalibro.

Questa sezione spiega come navigare fra i segnalibro.

Per saltare ad un Segnalibro numerato, sia che il PLEXTALK stia leggendo oppure no:

- Premere una volta il tasto Segnalibro. PLEXTALK dirà Vai al segnalibro.

- Usando il tastierino numerico, inserire il numero del segnalino a cui si vuole saltare.

- Premere Invio per confermare o Annulla per annullare.

- Quando viene inserito un numero valido, PLEXTALK salta alla posizione indicata dal segnalibro ed inizia la lettura.

Nota: Se si tenta di andare ad un Segnalibro che non esiste, PLEXTALK darà un annuncio di errore.

Per saltare ad un Segnalibro vocale, sia che il PLEXTALK stia leggendo oppure no:

- Premere una volta il tasto Segnalibro. PLEXTALK dirà Vai al segnalibro.

- Usando il tastierino numerico, inserire il numero del segnalino a cui si vuole saltare.

- Premere Invio per confermare o Annulla per annullare.

- Quando viene inserito un numero valido, PLEXTALK salta alla posizione indicata dal segnalibro ed inizia la lettura.

- A seconda delle impostazioni sui Segnalibro vocali, l’annotazione vocale viene letta oppure no.

Nota: Se si tenta di andare ad un Segnalibro che non esiste, PLEXTALK darà un annuncio di errore.

Dopo aver inserito un Segnalibro in un titolo, nel menu di navigazione diventa disponibile l’opzione di navigazione per Segnalibro. Per navigare per segnalibro:

- Usare i tasti Su/Giù per trovare l’opzione Segnalibro nel Menu di navigazione.

- Premere Sinistra per andare al segnalibro precedente e Destra per andare al segnalibro successivo in base alla numerazione assegnata. PLEXTALK si sposta ed annuncia il numero del segnalibro. La lettura parte in automatico.

- Se ci si trova sul segnalibro con il numero più piccolo, premendo Sinistra vi salta al segnalibro con il numero maggiore e viceversa.

Nota: Navigando per Segnalibro ci si sposta lungo una sequenza numerica che può essere diversa da quella temporale effettivamente registrata.

### 10.14.4. Cancellare un Segnalibro.

Questa sezione illustra come cancellare un singolo segnalibro o tutti i segnalibro del titolo corrente.

Per cancellare un segnalibro numerato o vocale:

- Premere 3 volte il tasto Segnalibro. PLEXTALK dirà Rimuovi segnalibro.

- Usando il tastierino numerico, scrivere il numero del segnalibro che si desidera rimuovere.

- Premere Invio per accettare o Annulla per annullare.

- Quando si da conferma, PLEXTALK rimuove il segnalibro e da conferma con un apposito messaggio.

Nota: Se è stato selezionato in Segnalibro vocale, la relativa annotazione vocale viene cancellata dalla memoria.

Nota: Se si tenta di cancellare ad un Segnalibro che non esiste, PLEXTALK darà un annuncio di errore.

Se si desidera cancellare tutti i segnalibro del titolo correte:

Richiamo: Il tasto Menu è il tasto funzione in alto a destra.

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Segnalibro e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Cancella tutti i segnalibri per questo titolo e premere Invio.

- PLEXTALK chiede conferma per l’operazione. Per procedere premere Invio, altrimenti annullare. Al termine dell’operazione PLEXTALK conferma con il messaggio Cancellato.

Nota: L’operazione appena illustrata cancella i segnalibro del solo titolo corrente e non quelli di altri titoli o album eventualmente presenti nello stesso supporto di memoria.

### 10.14.5. Accendere o spegnere la voce dei Segnalibro vocali.

Per accendere o spegnere la lettura del segnalibro vocale:

- Premere il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Segnalibro e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare ad Impostazioni riascolto per voce segnalibro e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per selezionare Voce segnalibro attiva o non attiva e premere Invio per confermare la scelta.

Nota: Le impostazioni predefinite sono con Voce segnalibro attiva.

## 10.15. Il file di aiuto.

PLEXTALK contiene un file di aiuto a cui è possibile accedere in qualsiasi momento. Questo file è salvato nella memoria interna del dispositivo per cui è facilmente accessibile e non richiede spazio su dispositivi di memoria esterni. Il file è creato in formato DAISY 3 solo testo ed utilizza la sintesi vocale interna.

### 10.15.1. Accesso al file di aiuto interno.

Per accedere al file di aiuto interno:

- Premere una volta il tasto 0.

- PLEXTALK caricherà il file di aiuto e ne inizierà la lettura dall’ultima posizione letta.

Per uscire dal file di aiuto:

- Premere una volta il tasto 0 oppure il tasto Titolo per spostarsi su di un altro supporto di memoria.

### 10.15.2. Ricevere informazioni riguardo al file di aiuto.

Quando si utilizza il file di aiuto è possibile ricevere informazioni su di esso come segue:

- Premere il tasto 5 una volta.

- Vengono annunciate una serie di informazioni.

- Se non si desidera ascoltarle tutte ma si vuole scorrere velocemente fino all’informazione che si desidera, premere ripetutamente il tasto 5.

- Dopo che si è ascoltata l’informazione che si voleva, per annullare l’annuncio delle varie informazioni, premere Invio.

Quando si ascolta il file di aiuto, possono essere controllate le seguenti informazioni:

- Sorgente di alimentazione e livello della batteria.

- Tempo trascorso, residuo e totale.

- Informazioni pagina.

- Informazioni intestazione.

- Informazioni segnalibro.

- Tipo di titolo.

- Modalità di riproduzione.

# 11. Ascoltare titoli DAISY.

Questo capitolo fornisce informazioni sule funzioni che possono essere utilizzate durante l’ascolto di un titolo DAISY. Prima di procedere sarebbe opportuno procurarsi un titolo DAISY da utilizzare per le prove. La Guida utente è un ottimo esempio e contiene molte delle strutture descritte di seguito.

PRUDENZA: PLEXTALK è compatibile solo con carte SD o SDHC. L’utilizzo di altri tipi di memoria può causare malfunzionamenti.

## 11.1. Ricevere informazioni sulle intestazioni, le pagine ed il titolo.

Per ricevere informazioni sul contenuto della carte SD o del supporto USB:

- Premere una vota il tasto 5.

- Premere il tasto 5 una volta.

- Vengono annunciate una serie di informazioni.

- Se non si desidera ascoltarle tutte ma si vuole scorrere velocemente fino all’informazione che si desidera, premere ripetutamente il tasto 5.

- Dopo che si è ascoltata l’informazione che si voleva, per annullare l’annuncio delle varie informazioni, premere Invio.

Quando si ascolta un Audio DAISY, possono essere controllate le seguenti informazioni:

- Sorgente di alimentazione e livello della batteria.

- Tempo trascorso, residuo e totale.

- Informazioni pagina.

- Informazioni intestazione.

- Informazioni segnalibro.

- Tipo di titolo.

- Modalità di riproduzione.

Durante questi annunci, la prima frase del titolo corrente e la sezione corrente vengono annunciate in modo da identificare il titolo e la posizione corrente nel titolo.

Nota: Se la posizione di inizio riproduzione è all’inizio del titolo, siccome in quel punto non c’è registrazione audio, non si ascolta alcun suono.

In un titolo DAISY di testo si ascoltano le seguenti informazioni:

- Sorgente di alimentazione e livello della batteria.

- Tempo trascorso, residuo e totale.

- Informazioni pagina.

- Informazioni intestazione.

- Informazioni segnalibro.

- Tipo di titolo.

- Modalità di riproduzione.

- Data di registrazione.

Nota: Se ci sono copertine o pagine speciali, il loro numero viene annunciato con le informazioni sulle pagine.

Nota: PLEXTALK supporta titoli che possono essere divisi in più volumi. Se viene utilizzato più di un volume, viene annunciato anche il numero dei volumi.

## 11.2. Navigazione per Intestazione.

Con un titolo DAISY ci sono 2 modi per navigare attraverso le intestazioni: si può andare direttamente ad una intestazione o scorrere sequenzialmente le intestazioni disponibili.

Richiamo: Le Intestazioni sono delle marcature di certe posizioni in un titolo DAISY dove si desidera saltare velocemente. All0’interno di un titolo, le, Intestazioni sono numerate sequenzialmente a partire dall’inizio del titolo. Ad ogni intestazione è associato uno specifico livello di navigazione da 1 a 6.

Per andare direttamente ad una specifica intestazione:

- Premere due volte il tasto Vai a. La voce guida dirà Vai all’intestazione.

- Utilizzando il tastierino numerico, inserire il numero dell’intestazione a cui si vuole saltare.

- Premere Invio per confermare o Annulla per annullare.

- Se è stato inserito un numero valido, PLEXTALK salta all’intestazione indicata ed inizia la lettura, altrimenti fornisce un messaggio di errore.

Per navigare sequenzialmente tra le intestazioni:

- Usare i tasti Su/Giù fino a raggiungere il livello di navigazione desiderato, ad esempio Livello 1 o Livello 2, etc..

- Premere Sinistra per saltare all’intestazione precedente nel livello selezionato. Se non ci sono intestazioni precedenti, PLEXTALK salta all’inizio del titolo.

- Premere Destra per saltare all’intestazione successiva nel livello selezionato. Se non ci sono intestazioni successive, PLEXTALK salta alla fine del titolo.

Nota: Navigando in questo modo PLEXTALK non annuncia tutte le intestazioni con numero di livello maggiore a quello selezionato. Ad esempio, se si naviga per Livello 3, vengono lette tutte le intestazioni di Livello 1, 2 e 3 e non quelle di livello 4, 5 e 6.

## 11.3. Navigazione per Pagina.

Si tratta di una modalità di navigazione molto simile a quella per Intestazione: è possibile andare ad una specifica pagina o navigare sequenzialmente fra le pagine.

Per andare direttamente alla pagina desiderata:

- Premere una volta il tasto Vai.

- Tramite il tastierino numerico scrivere il numero della pagina desiderata.

- Premere Invio per confermare a Annulla per annullare.

- Se è stato inserito un numero valido, PLEXTALK salta alla pagina indicata ed inizia la lettura, altrimenti fornisce un messaggio di errore.

Per navigare sequenzialmente fra le pagine:

- Usare i tasti Su/Giù fino a raggiungere l’opzione Pagina.

- Premere Sinistra per saltare alla pagina precedente. Se non ci sono pagine precedenti, PLEXTALK salta all’inizio del titolo.

- Premere Destra per saltare alla pagina successiva. Se non ci sono pagine successive, PLEXTALK salta alla fine del titolo.

Nota: Se il titolo non contiene pagine, il Menu di navigazione non mostrerà l’opzione di navigazione per pagina.

Nota: Esistono tre tipi di pagina: Nomali, Copertine e Speciali. Le copertine sono quelle all’inizio del libro che, in genere, non fanno parte della numerazione. Le pagine speciali sono quelle che non seguono la numerazione sequenziale delle pagine del libro. Per leggere queste pagine particolari non è possibile utilizzare il tasto Vai a ma bisogna arrivarci con i tasti Destra/Sinistra quando si naviga per pagina.

## 11.4. Navigazione per Gruppi.

Richiamo: Un Gruppo, nel contesto del PLEXTALK, è una unità di navigazione che può essere assegnata, ad esempio, ad una nota.

I Gruppi possono essere navigati solo sequenzialmente come segue:

- Usare i tasti Su/Giù fino a raggiungere l’opzione Gruppo.

- Premere Sinistra per saltare al gruppo precedente. Se non ci sono gruppi precedenti, PLEXTALK salta all’inizio del titolo.

- Premere Destra per saltare al gruppo successivo. Se non ci sono gruppi successivi, PLEXTALK salta alla fine del titolo.

Nota: Se il titolo non contiene marcatori di gruppo, l’opzione non compare nel menu di navigazione.

## 11.5. Navigazione per Frase.

Richiamo: Le frasi sono elementi di navigazione DAISY create automaticamente al momento della registrazione. Una frase è la parte di audio fra due momenti di silenzio.

- Per tornare indietro di una frase, premere i tasti Su/Giù fino a selezionare Frase nel menu di Navigazione. Dopo, premere il tasto Sinistra una volta. PLEXTALK andrà all’inizio della frase precedente ed inizierà la lettura. Se non ci sono frasi precedenti, PLEXTALK andrà all’inizio del titolo.

- Per andare avanti di una frase, premere i tasti Su/Giù fino a selezionare Frase nel menu di Navigazione. Dopo, premere il tasto Destra una volta. PLEXTALK andrà all’inizio della frase successiva ed inizierà la lettura. Se non ci sono frasi successiva, PLEXTALK andrà alla fine del titolo.

Nota: La navigazione per frasi è possibile solo utilizzando titoli DAISY.

Nota: A seconda della durata delle frasi, può accadere che premendo una volta il tasto Sinistra, PLEXTALK salti all’inizio della frase corrente. In questi casi, per andare alla frase precedente, bisogna premere due volte il tasto Sinistra.

## 11.6. Selezione della modalità di lettura.

Le modalità di lettura fra cui è possibile scegliere, per un titolo DAISY, sono due:

- Modalità Standard – opzione predefinita, legge tutto il titolo e si ferma alla fine del titolo con il messaggio “fine del titolo”. Premendo Play/Stop la lettura ricomincia dall’inizio.

- Modalità Ripetizione titolo – la lettura del titolo viene ripetuta di continuo fino a che non si da il comando di interruzione.

Per impostare la modalità di lettura:

- Premere il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di Lettura e premere Invio. Viene annunciata la modalità di lettura corrente.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per impostare la modalità desiderata e premere Invio.

- La selezione viene impostata ed il PLEXTALK esce dal menu.

Nota: Quando si seleziona una modalità di lettura, questa rimane selezionata fino a che no la si cambia.

# 12. Lettura di file Audio o di CD musicali.

Questo capitolo tratta delle funzioni specifiche per l’ascolto di file Audio. I comandi sono molto simili a quelli descritti per il DAISY. Prima di continuare, assicurarsi di aver inserito la carta SD o un supporto USB con dentro dei file musicali.

Richiamo: Il termine File Audio si riferisce ai file che sono stati creati con il PC o con un registratore IC. Il PLEXTALK riconosce i file audio di formato Wave, MP3 o AMR-WB+.

PRUDENZA: PLEXTALK è compatibile solo con schede SD o SDHC. L’utilizzo di schede differenti può portare a malfunzionamenti.

PRUDENZA: PLEXTALK potrebbe non leggere CD musicali non compatibili con il formato CD-DA.

Nota: PLEXTALK non può essere usato per copiare o Modificare file audio.

## 12.1. Notizie sui file audio.

Questa sezione fornisce alcune informazioni tecniche sui tipi di file audio che possono essere utilizzati con il PLEXTALK. I tipi di file sono i seguenti:

- File MP3 - MP3 (abbreviazione di MPEG1/2 Audio Layer 3) è lo standard per la compressione dei dati audio. Consente la compressione con rapporti di 1/10 o 1/12, con qualità da CD musicale. PLEXTALK supporta i seguenti bit rate: MPEG1 Layer 3 da 32kbps a 320kbps e MPEG2 Layer 3 da 8kbps a 160kbps. Supporta anche il tipo VBR (Bit Rate Variabile).

Nota: Per il VBR, le informazioni sul tempo trascorso ed il tempo residuo non sono accurate ma solo stimate.

Nota: PLEXTALK non supporta i file di formato MPEG2.5 Audio Layer 3.

- File WAVE – il formato audio standard di Microsoft. PLEXTALK supporta solo file Wave in PCM(Pulse Code Modulation).

- AMR-WB+ - è uno standard per la compressione dei dati audio. PLEXTALK supporta tutti i bit rate di questo standard.

Nota: Per maggiori informazioni su questo formato, visitare il sito http://www.voiceage.com/.

## 12.2. Informazioni sulle sequenze in riproduzione.

Questa sezione fornisce informazioni sulla sequenza di riproduzione utilizzata per file e cartelle.

- Lettura di file - PLEXTALK riproduce i file in ordine alfabetico, con i numeri hanno precedenza sulle lettere.

- Lettura di cartelle – Se ci sono più cartelle con file audio, la riproduzione avviene leggendo le cartelle in ordine alfabetico sul nome delle cartelle.

## 12.3. Restrizioni sui file Audio.

Quando si creano file Audio sulla scheda SD o sul dispositivo USB per l’utilizzo con il PLEXTALK, bisogna ricordarsi di alcune limitazioni:

Numero di file e di cartelle:

- In una cartella possono essere memorizzati un massimo di 1024 file. Tutti i file che eccedono i 1024 non vengono riconosciuti.

- Il numero massimo di cartelle per un dispositivo di memoria è 1024, inclusa la radice. Tutte le cartelle che eccedono le 1024 non vengono riconosciuti.

- PLEXTALK tratta le cartelle di file audio come album, riconoscendo una gerarchia fino ad 8 livelli, inclusa la radice.

- Se una cartella contiene un libro DAISY, PLEXTALK non cerca sottocartelle.

Nota: Quando sono presenti un gran numero di cartelle, PLEXTALK può impiegare molto tempo per leggere le informazioni sul supporto.

## 12.4. Ottenere informazioni sui file e sull’album.

Utilizzando la scheda SD o un supporto USB, per ottenere informazioni:

- Premere una volta il tasto 5.

- Vengono fornite le informazioni dettagliate in seguito.

- Se non si vogliono ascoltare tutte le informazioni e si vuole andare velocemente ad un elemento successivo, premere ripetutamente il tasto 5.

- Dopo aver ascoltato l’informazione che interessava, per annullare l’ascolto premere Invio.

In un file Audio, si ascolteranno le seguenti informazioni:

- Informazioni alimentazione – sorgente di alimentazione, livello batteria.

- Informazioni di Tempo – Tempo trascorso, tempo residuo e tempo totale.

- Informazioni Traccia.

- Informazioni Album.

- Informazioni Segnalibro.

- Informazioni Titolo.

- Playback mode - ripeti o normale.

## 12.5. Navigazione per Traccia.

La navigazione per traccia è molto simile alla navigazione per Intestazione o per pagina. È possibile andare direttamente alla traccia desiderata o scorrere le tracce una alla volta. Le tracce sono numerate sequenzialmente a partire dall’inizio dell’album.

Per andare direttamente alla traccia desiderata:

- Premere una volta il tasto Vai a. La voce guida dirà Vai alla traccia.

- Utilizzando il tastierino numerico, inserire il numero della traccia a cui si vuole andare.

- Premere Invio per confermare o annulla per cancellare il numero immesso.

- Se è stato inserito un numero di traccia valido, PLEXTALK salta alla traccia desiderata e ne avvia la lettura. In caso contrario si riceve un messaggio di errore.

Per navigare sequenzialmente fra le tracce:

- Usare i tasti Su/Giù per portarsi, con menu di navigazione, su traccia.

- Premere il tasto Sinistra per tornare indietro di una traccia. La lettura inizia automaticamente. Se non ci sono tracce precedenti, PLEXTALK andrà all’Inizio dell’album.

- Premere il tasto Destra per avanzare di una traccia. La lettura inizia automaticamente. Se non ci sono tracce successive, PLEXTALK andrà alla Fine dell’album.

Nota: Muovendosi all’indietro di una traccia per volta, se si lascia che la traccia venga riprodotta per più di 3 secondi, la prossima volta che si preme il tasto Sinistra, si andrà all’inizio della traccia corrente.

Nota: La descrizione del funzionamento appena descritto potrebbe variare in presenza di più album nella memoria.

## 12.6. Navigazione per Album.

Navigare per album molto simile a navigare per traccia. È possibile andare direttamente all’album desiderato o spostarsi di un album alla volta.

Per andare direttamente ad un album:

- Premere due volte il tasto Vai a. La voce guida dirà Vai all’album.

- Utilizzando il tastierino numerico, inserire il numero dell’album a cui si vuole andare.

- Premere Invio per confermare o annulla per cancellare il numero immesso.

- Se è stato inserito un numero valido, PLEXTALK salta all’album desiderata e ne avvia la lettura. In caso contrario si riceve un messaggio di errore.

Per navigare sequenzialmente fra gli album:

- Usare i tasti Su/Giù per portarsi, con menu di navigazione, su album.

- Premere il tasto Sinistra per tornare indietro di un album. La lettura inizia automaticamente.

- Premere il tasto Destra per avanzare di un album. La lettura inizia automaticamente.

## 12.7. Selezione della modalità di lettura.

Come per i titoli DAISY, anche per i file Audio è possibile impostare diverse modalità di lettura. Le modalità disponibili sono le seguenti:

- Standard – è la modalità predefinita, riproduce tutto l’album e si ferma quando questo finisce. Premendo il tasto Play/Stop, la lettura ricomincia dall’inizio dell’album.

- Ripetizione traccia – la traccia corrente verrà ripetuta di continuo fino a che la lettura non viene fermata.

- Ripetizione album – l’album corrente verrà ripetuto fino a che la lettura non viene fermata.

- Ripeti tutti gli album – tutti gli album vengono ripetuti fino a che la lettura non viene fermata.

- Ripetizione casuale – i file di tutti gli album vengono ripetuti in maniera casuale fino a che la lettura non viene fermata.

Per scegliere la modalità di lettura:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di lettura e premere Invio. Viene annunciata la modalità corrente.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alla modalità desiderata e poi premere Invio.

- La selezione viene fatta e si esce dal menu.

Nota: La modalità di lettura selezionata resta in uso fino a che non viene nuovamente cambiata.

# 13. Lettura di file di testo.

Richiamo: In questa guida, per file di testo si intendono sia file txt che file HTML. La lettura viene eseguita dalla sintesi vocale interna del PLEXTALK.

La lettura dei file di testo è molto simile alla lettura dei titoli DAISY. Questo capitolo evidenzia le principali differenze.

## 13.1. Ottenere informazioni sul file di testo.

Utilizzando la scheda SD o un supporto USB, per ottenere informazioni:

- Premere una volta il tasto 5.

- Vengono fornite le informazioni dettagliate in seguito.

- Se non si vogliono ascoltare tutte le informazioni e si vuole andare velocemente ad un elemento successivo, premere ripetutamente il tasto 5.

- Dopo aver ascoltato l’informazione che interessava, per annullare l’ascolto premere Invio.

In un file di testo, si ascolteranno le seguenti informazioni:

- Informazioni alimentazione – sorgente di alimentazione, livello batteria.

- Posizione corrente – espressa in percentuale.

- Informazioni Segnalibro.

- Informazioni Titolo.

- Modalità di lettura - ripetizione o normale.

## 13.2. Differenze fra txt ed HTML.

Sebbene questa guida tratti sia dei file txt che degli HTML come file di testo, i due tipi hanno delle differenze che influenzano le opzioni di navigazione.

I file txt hanno sono strutturati sotto forma di paragrafi, frasi, parole e caratteri. Non ci sono altre strutture come ad esempio le intestazioni. I file HTML hanno paragrafi, frasi, parole, caratteri e livelli di intestazione.

Nota: Se un file HTML contiene intestazioni a più livelli, tutti questi vengono trattati allo stesso modo, come se fossero di Livello 1.

## 13.3. Navigazione per percentuale.

I file di testo non permettono di navigare direttamente per intestazioni, pagine o gruppi come succede nei titoli DAISY. Per questo motivo, queste opzioni non sono disponibili quando si premere il tasto Vai a. PLEXTALK permette, però, la navigazione per percentuale:

- Premere una volta il tasto Vai a.

- Scrivere la percentuale di file a cui si vuole saltare con un numero tra 0% e 100% e premere Invio.

- PLEXTALK salterà alla posizione indicata.

- Se accidentalmente si inserisce un numero maggiore del 100%, PLEXTALK andrà alla fine del file.

## 13.4. Navigare per paragrafi, frasi, parole o caratteri.

Come detto sopra, in un file di testo sono sempre disponibili le opzioni di navigazione per Paragrafo, Frase, Parola e Carattere. Per navigare utilizzando una di queste opzioni:

- Utilizzare i tasti Su/Giù per selezionare il metodo di navigazione desiderato.

- Utilizzare il tasto Sinistra per spostarsi all’indietro, fino all’Inizio del titolo.

- Utilizzare il tasto Destra per spostarsi in avanti, fino alla fine del titolo.

## 13.5. Navigare per livello (solo file HTML).

Per i file HTML che contengono intestazioni è possibile utilizzare la funzione di navigazione per livello. A differenza di quanto succede con in titoli DAISY, qui tutte le intestazioni vengono considerate dello stesso livello.

Per navigare per livello:

- Utilizzare i tasti Su/Giù per selezionare Livello nel menu di navigazione.

- Utilizzare il tasto Sinistra per spostarsi all’indietro, fino all’Inizio del titolo.

- Utilizzare il tasto Destra per spostarsi in avanti, fino alla fine del titolo.

## 13.6. Selezione della modalità di lettura.

Come per un titolo DAISY è possibile scegliere la modalità di lettura come segue:

- Modalità Standard – è l’impostazione predefinita. Il file viene letto fino alla fine. Premendo Play/Stop la lettura riparte dall’inizio del file.

- Ripeti titolo – il titolo corrente viene riletto di continuo fino a che la lettura non viene fermata.

Per scegliere la modalità di lettura:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di lettura e premere Invio. Viene annunciata la modalità corrente.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alla modalità desiderata e poi premere Invio.

- La selezione viene fatta e si esce dal menu.

Nota: La modalità di lettura selezionata resta in uso fino a che non viene nuovamente cambiata.

# 14. Informazioni generali sulla registrazione.

PLEXTALK permette la registrazione dal vivo durante letture o conferenze e da altri dispositivi come mangianastri, lettori CD, radio o televisione. Questo capitolo fornisce le informazioni generali sull’hardware di registrazione, i supporti, le modalità di registrazione, consigli pratici per la registrazione e la qualità del suono.

Prima di registrare ed assemblare i pezzi necessari, bisogna decidere quale ingresso utilizzare. PLEXTALK consente di scegliere tra il microfono incorporato, un microfono esterno o il Line in.

## 14.1. Hardware per la Registrazione.

Il PLEXTALK è fornito con gli accessori di base richiesti per iniziare a registrare. Se sarà il caso, è possibile acquistare accessori aggiuntivi che migliorino la qualità delle registrazioni e consentano la registrazione da dispositivi esterni.

Gli elementi di base che servono sono i seguenti:

- Scheda SD – Una scheda SD da 2GB è fornita come accessorio, è possibile registrare e Modificare le informazioni sulla scheda SD e copiare il contenuto di un dispositivo USB sulla carta SD.

- Nota: La scheda fornita con il PLEXTALK potrebbe essere diversa da quella menzionata nel manuale.

- Microfono esterno (Opzionale) – Possono essere utilizzati microfoni dinamici e microfoni plug-in power stereo. Scegliere un qualsiasi microfono che abbia il mini jack da 3,5 millimetri.

- PRUDENZA: quando si utilizza un microfono a condensatore, questo deve essere compatibile con il plug-in power e deve essere utilizzato correttamente per non essere danneggiato.

- Cavo audio (Opzionale) – Assumendo di avere un dispositivo esterno che abbia una uscita audio collegabile, è possibile utilizzare un cavo audio con mini jack stereo da 3,5 millimetri per la registrazione diretta mangianastri, lettori CD, radio o altri dispositivi simili. L’utilizzo di un cavo audio produce registrazioni qualitativamente migliori di quelle ottenibili registrando direttamente dall’altoparlante di uscita.

- Cuffie – Una coppia di cuffie stereo con mini jack da 3,5 millimetri è inclusa nella confezione. Utilizzando queste cuffie è possibile ascoltare le registrazioni in stereofonia dal PLEXTALK. In aggiunta, le cuffie possono essere utilizzate durante la registrazione per controllare il livello di ingresso.

## 14.2. Supporti di registrazione.

Utilizzando il PLEXTALK è possibile registrare solo nella scheda SD o nella memoria interna. La memoria interna viene utilizzata per la registrazione delle note vocali o dei segnalibro vocali. Di seguito vengono illustrate degli elementi di cui tener conto quando si registra.

- Con PLEXTALK, si può utilizzare una carta SD per registrare e Modificare titoli DAISY. Le registrazioni possono essere cancellate e ripetute quante volte si vuole.

- PLEXTALK funziona con carte SD fino a 32GB. Prima di acquistare una nuova scheda SD assicurarsi che questa sia compatibile con il PLEXTALK. A tale scopo, contattare il distributore del dispositivo.

- La scheda SD può essere cancellata interamente sia tramite il PLEXTALK che tramite il PC.

PRUDENZA: Se si decide di cancellare la carta SD con il PC, assicurarsi di aver selezionato FAT-16 o FAT-32.

Nota: PLEXTALK è in grado di registrare direttamente solo sulla scheda SD e non su dispositivi USB.

## 14.3. Suggerimenti per la registrazione.

La qualità delle registrazioni può essere influenzata da diversi fattori. Questa sezione fornisce suggerimenti per ottenere le migliori registrazioni dal PLEXTALK. Andrebbero osservati i seguenti punti:

- Quando si registra la voce, cercare di scegliere la posizione in cui il rumore di fondo è il minore possibile.

- Quando si legge del materiale stampato, mettere in pausa la registrazione quando si girano le pagine.

- Cercare di evitare rumori esterni come lo sbattere di porte, treni, aeroplani e così via.

- Cercare un ambiente di registrazione in cui le superfici dure siano poche, in modo da evitare di creare echi. A tal fine possono aiutare dei drappeggi sui muri e delle tovaglie sulle tavole. Anche chiudere le tende può essere d’aiuto.

- Se si utilizza il microfono interno, non tenere il PLEXTALK in mano perché il movimento delle mani può essere catturato dalla registrazione.

- Se si utilizza un microfono esterno, non tenere il microfono in mano perché il movimento delle mani può essere catturato dalla registrazione. Utilizzare un supporto oppure appoggiare il microfono su di una superficie morbida.

- Quando si utilizza il microfono esterno, cercare di tenerlo lontano dal PLEXTALK per evitare di catturare il suono dai suoi altoparlanti.

- Non parlare troppo vicino al microfono per evitare di registrare una voce distorta.

- Dove possibile, eseguire dei test di registrazione per verificare che il risultato sia quello desiderato.

## 14.4. Informazioni sulle modalità di registrazione e la qualità del suono.

Quando si registra, PLEXTALK consente la scelta fra 6 modalità di registrazione:

- Default – per eseguire delle registrazioni generali e registrazioni vocali quando il rumore di fondo è relativamente basso.

- Conferenza – per registrare in ambianti come conferenza, sale di lettura e classi scolastiche, dove il rumore di fondo può essere elevato.

- Audio – per la registrazione da dispositivi esterni come lettori CD.

- Audiocassetta analogica – per la registrazione da mangianastri.

- Radio – per la registrazione di stazioni radio.

- Personalizzata – se nessuna delle impostazioni di sopra è soddisfacente, è possibile utilizzare questa configurazione in cui i parametri possono essere impostati manualmente.

Queste modalità sono state progettate per impostare velocemente il PLEXTALK per una varietà di registrazioni. Nel caso che le modalità preimpostate non siano soddisfacenti è possibile utilizzare la modalità Personalizzata.

In aggiunta il PLEXTALK permette la scelta della qualità del suono. Scegliendo una qualità elevata si riduce il tempo di registrazione disponibile. Se si sceglie una qualità bassa, si aumenta il tempo di registrazione a disposizione, ma il suono potrebbe sentirsi male.

La qualità del suono sono le seguenti:

- PCM 44.1kHz stereo

- PCM 22.05kHz mono

- MP3 256kbps 44.1kHz stereo

- MP3 128kbps 44.1kHz stereo

- MP3 64kbps 44.1kHz mono

- MP3 32kbps 22.05kHz mono

## 14.5. Dati tecnici sulle modalità di registrazione e la qualità del suono.

Questa sezione fornisce informazioni sulle modalità di registrazione e la qualità del suono, specificando i parametri utilizzati nelle diverse modalità di registrazione e le qualità del suono di volta in volta disponibili.

### 14.5.1. Impostazioni modalità di registrazione.

Ognuna delle modalità di registrazione predefinite fissa i 4 parametri che seguono:

- Impostazione di sezione automatica - PLEXTALK può essere impostato per creare, in automatico, nuove sezioni, ad esempio quando si trascorre un certo intervallo di tempo senza suoni.

- Interruzione automatica della registrazione quando non c’è suono – è l’intervallo di tempo durante il quale il PLEXTALK continua a registrare in mancanza di suono. Passato questo tempo, la registrazione viene interrotta in automatico.

- Evento inizio registrazione – Si può impostare la registrazione affinché parta quando viene premuto il tasto registrazione o quando viene catturato un suono.

- Livello del rumore di fondo del segnali in ingresso – Se si registra in un ambiente senza rumore, ad esempio in uno studio di registrazione, utilizzare l’impostazione Basso. Se invece l’ambiente è rumoroso, utilizzare Alto.

### 14.5.2. Impostazioni delle modalità predefinite.

I parametri delle 5 modalità predefinite sono impostati come segue:

Default:

- Impostazione di sezione automatica: Nessuna impostazione

- Interruzione automatica della registrazione quando non c’è suono: Nessuna impostazione

- Evento inizio registrazione: Quando si preme il tasto Record

- Livello del rumore di fondo del segnali in ingresso: Normale (-28dB)

Conferenza:

- Impostazione di sezione automatica: Nessuna impostazione

- Interruzione automatica della registrazione quando non c’è suono: Nessuna impostazione

- Evento inizio registrazione: Quando si preme il tasto Record

- Livello del rumore di fondo del segnali in ingresso: Alto (-20 dB)

Audio:

- Impostazione di sezione automatica: 2 secondi

- Interruzione automatica della registrazione quando non c’è suono: 1 minuto

- Evento inizio registrazione: Quando si preme il tasto Record

- Livello del rumore di fondo del segnali in ingresso: Basso (-40 dB)

Audiocassetta analogica:

- Impostazione di sezione automatica: 4 secondi

- Interruzione automatica della registrazione quando non c’è suono: 1 minuto

- Evento inizio registrazione: Quando c’è del suono

- Livello del rumore di fondo del segnali in ingresso: Normale (-28 dB)

Radio mode:

- Impostazione di sezione automatica: Nessuna impostazione

- Interruzione automatica della registrazione quando non c’è suono: 1 minute

- Evento inizio registrazione: Quando c’è del suono

- Livello del rumore di fondo del segnali in ingresso: Normale (-28 dB)

### 14.5.3. Impostazioni disponibili per la modalità Personalizzata.

Nella modalità personalizzata è possibile impostare singolarmente i diversi parametro come illustrato di seguito:

- Impostazione di sezione automatica, può essere impostata su Spento, 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi, 4 secondi o 5 secondi.

- Interruzione automatica della registrazione quando non c’è suono, può essere impostata su Spento, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti o 5 minuti.

- Evento inizio registrazione, può essere impostato su Quando viene premuto il tasto Record o su Quando c’è suono.

- Livello del rumore di fondo del segnali in ingresso, può essere impostato su Normale (-28 dB), Basso (-40 dB) o Alto (-20 dB).

Nota: Le impostazioni della modalità predefinite non possono essere cambiate.

Nota: Quando si utilizza il microfono esterno il livello del rumore di fondo viene impostato automaticamente su Alto.

### 14.5.4. Tempo di registrazione disponibile per una specifica qualità del suono.

Il tempo di registrazione disponibile dipende dalla qualità del suono che si seleziona. Un aumento di qualità del suono comporta una riduzione del tempo di registrazione su di un dato supporto di memoria. Di seguito vengono riportati i tempi di registrazione approssimativi su 4 tipi di memorie.

PCM 44.1kHz stereo:

- Scheda SD, 1GB: 90 minuti

- Scheda SD, 2GB: 3 ore

- Scheda SD, 4GB: 6 ore

- Scheda SD, 8GB: 12 ore

PCM 22.05kHz mono:

- Scheda SD, 1GB: 6 ore

- Scheda SD, 2GB: 12 ore

- Scheda SD, 4GB: 24 ore

- Scheda SD, 8GB: 48 ore

MP3 256 k stereo:

- Scheda SD, 1GB: 7.5 ore

- Scheda SD, 2GB: 15 ore

- Scheda SD, 4GB: 30 ore

- Scheda SD, 8GB: 60 ore

MP3 128 k stereo:

- Scheda SD, 1GB: 15 ore

- Scheda SD, 2GB: 30 ore

- Scheda SD, 4GB: 60 ore

- Scheda SD, 8GB: 120 ore

MP3 64 k mono:

- Scheda SD, 1GB: 30 ore

- Scheda SD, 2GB: 60 ore

- Scheda SD, 4GB: 120 ore

- Scheda SD, 8GB: 240 ore

MP3 32 k mono:

- Scheda SD, 1GB: 60 ore

- Scheda SD, 2GB: 120 ore

- Scheda SD, 4GB: 240 ore

- Scheda SD, 8GB: 480 ore

Nota: I tempi di registrazione specificati sopra sono indicativi e possono variare a seconda della struttura e del numero di intestazioni che si inseriscono nella registrazione.

# 15. Registrare e Modificare un titolo DAISY.

Nel capitolo precedente si è imparato come impostare i parametri di registrazione. Questo capitolo mostra come creare una registrazione, come Modificarla e come prepararla per l’utilizzo con altri dispositivi.

## 15.1. Informazioni di base sulla registrazione con PLEXTALK.

Prima di iniziare la registrazione devono essere chiari i punti seguenti:

- PLEXTALK registra solo su schede SD o nella memoria interna. La memoria interna è utilizzata solo per la registrazione di Note vocali e Segnalibro vocali.

- PLEXTALK non registra direttamente su dispositivi USB.

- Quando si registra sulla scheda SD o nella memoria interna, PLEXTALK registrerà sempre in formato DAISY.

- Su di una scheda SD è solo possibile inserire o rimuovere Intestazioni. Quando si registrano Note vocali, non si possono utilizzare le Intestazioni.

- Registrando su scheda SD, ogni volta che si avvia la registrazione viene creata una nuova intestazione alla fine del titolo DAISY corrente. Per questo motivo, non c’è bisogno di andare alla fine del titolo prima di iniziare una nuova registrazione.

## 15.2. Stati di Registrazione.

Riguardo alla registrazione, PLEXTALK ha 3 stati principali che sono Standby di registrazione, Pausa di registrazione, Registrazione.

- In Standby di registrazione è possibile regolare il livello di registrazione e selezionare la modalità di registrazione e la qualità del suono. In questo stato non viene effettuata la registrazione. Il LED di accensione lampeggia in arancione.

- In Pausa di registrazione è possibile Modificare il livello di registrazione ma non la modalità di registrazione o la qualità del suono. In questo stato non viene effettuata la registrazione. Il LED di accensione lampeggia in arancione.

- Durante la Registrazione, l’audio in ingresso viene registrato sulla scheda SD. è possibile Modificare il livello di registrazione ma non la modalità di registrazione o la qualità del suono. Il LED di registrazione sarà arancione e fisso.

## 15.3. Inserimento di una scheda SD vuota.

In un’altra sezione della guida è stato spiegato come inserire e rimuovere la scheda SD nel PLEXTALK. Adesso viene spiegato come succede al PLEXTALK.

Si assume che non ci sia alcuna scheda SD nel PLEXTALK, e che non ci siano dispositivi esterni collegati al connettore del microfono esterno. PLEXTALK dovrebbe comportarsi come segue:

- PLEXTALK dirà Nessun contenuto nella scheda SD. Titolo non selezionato. Selezionare un altro titolo.

- A questo punto, se fosse presente la scheda SD, il PLEXTALK sarebbe pronto a registrare.

- In alternativa, premendo il tasto Titolo è possibile passare al dispositivo USB o alle Note vocali.

## 15.4. Tecniche di base di registrazione.

Prima di entrare nel dettaglio delle singole funzioni è utile dare uno sguardo al processo di registrazione di un titolo DAISY su scheda SD.

I passi fondamentali per registrare con il PLEXTALK sono i seguenti:

- Inserire la scheda SD su cui di desidera registrare, assicurandosi che sia sprotetta.

- Collegare l’hardware necessario e selezionare l’ingresso che si desidera utilizzare.

- Selezionare la modalità di registrazione e la qualità del suono (questo può essere fatto prima o dopo essere entrati in Standby di registrazione).

- Premere una volta il tasto Record per entrare in Standby di registrazione.

- Selezionare il titolo nel quale si desidera registrare.

- Impostare il livello di registrazione manualmente o attraverso il controllo automatico di guadagno (AGC).

- Premere ancora il tasto Record per avviare la registrazione.

- Premere il tasto Record per entrare in pausa di registrazione.

- Premere il tasto Record per avviare nuovamente la registrazione.

- Premere Play/Stop per arrestare la registrazione.

## 15.5. Spegnere la voce guida durante la registrazione.

Per registrazioni migliori si raccomanda di spegnere la voce della guida durante le registrazioni attraverso microfono. In questo modo si evita che i messaggi della guida entrino a far parte della registrazione finale. Questo risultato può essere raggiunto in 3 modi:

- Portare il volume della guida a zero – questa opzione va bene per quelli che possono vedere lo stato dei LED ma crea difficoltà ai ciechi che hanno bisogno della guida vocale per conoscere lo stato della registrazione.

- Inserire le cuffie – tutta l’uscita del PLEXTALK si ascolta attraverso le cuffie e in questo modo la guida non viene registrata. Questo metodo va bene per tutti i tipi di utente ma richiede la connessione di hardware supplementare.

- Spegnere la guida durante la registrazione - PLEXTALK contiene al suo interno questa funzionalità. La guida non c’è durante la registrazione ma riappare non appena la registrazione viene messa in pausa o fermata.

Per spegnere la guida durante la registrazione:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Spegni la guida durante le registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per selezionare Guida accesa o Guida spenta e poi confermare con Invio. Dopo si esce automaticamente dal menu.

Nota: La selezione appena fatta rimane definita fino a che non la si cambia.

## 15.6. Connessione e selezione della sorgente di ingresso.

Richiamo: I connettori per le cuffie e quello combinato per microfono e line in si trovano nella parte superiore dell’unità. Il connettore per le cuffie è quello più al centro.

Se non sono connessi altri dispositivi, PLEXTALK utilizzerà il microfono interno. Per questo motivo, se si intende utilizzare il microfono interno, non sono necessarie altre impostazioni tranne l’assicurarsi che non ci siano altre sorgenti collegate al connettore del microfono esterno.

Quando si fanno registrazioni dal vivo di letture, conferenze, concerti, ecc.., si ottengono registrazioni migliori collegando un microfono esterno. Per registrare da un dispositivo esterno sa utilizzato un cavo audio.

Per collegare un microfono esterno o utilizzare il cavo audio:

- Inserire il microfono o il cavo audio nel connettore combinato.

- PLEXTALK confermerà la connessione con il messaggio Modalità microfono o Modalità Line in. Questo indica che il PLEXTALK ha impostato questo ingresso come sorgente per la registrazione.

- Se PLEXTALK dice Modalità microfono vuol dire che l’opzione Passa all’ingresso audio esterno è impostato su Microfono.

- Se PLEXTALK dice Modalità Line in vuol dire che l’impostazione è su Line in.

- Se il PLEXTALK sbaglia a riconoscere l’hardware collegato, l’impostazione va impostata manualmente come descritto più avanti.

Nota: A questo punto PLEXTALK non sa cosa è stato collegato. Il messaggio che conferma la modalità di ingresso dice solo lo stato dell’opzione Passa all’ingresso audio esterno.

Per cambiare l’impostazione dell’ingresso esterno:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Seleziona ingresso audio e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per selezionare Modalità microfono o Line in e premere Invio. Si esce automaticamente dal menu.

PRUDENZA: Quando si collega l’uscita audio di un dispositivo esterno al Line in del PLEXTALK, il suono può risultare distorto a causa del fatto che il dispositivo esterno ha il volume regolato troppo alto. Abbassando il volume di tale dispositivo, il suono non sarà più distorto.

## 15.7. Selezione della modalità di registrazione e della qualità del suono.

Per le registrazioni DAISY, la selezione della modalità di registrazione e della qualità del suono sono parti della stessa procedura. Di seguito vengono illustrate i due modi per impostare queste proprietà.

### 15.7.1. Selezione di una modalità di registrazione preimpostata.

Per scegliere la modalità di registrazione e la qualità del suono prima di entrare in Standby di registrazione:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Selezione modalità di registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alla modalità che si vuole impostare e premere Invio.

- Dopo, PLEXTALK offre la possibilità di scegliere la qualità del suono desiderata.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per muoversi fra le opzioni disponibili e premere Invio. PLEXTALK confermerà la scelta effettuata.

Per scegliere la modalità di registrazione e la qualità del suono dopo essere entrati in Standby di registrazione:

- Premere il tasto Record una volta per portare PLEXTALK in Standby di registrazione.

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Selezione modalità di registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alla modalità che si vuole impostare e premere Invio.

- Dopo, PLEXTALK offre la possibilità di scegliere la qualità del suono desiderata.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per muoversi fra le opzioni disponibili e premere Invio. PLEXTALK confermerà la scelta effettuata.

- Si ritorna nello Standby di registrazione.

Nota: In entrambe le situazioni, la selezione effettuata rimane fino a che non la si cambia.

### 15.7.2. Selezione della modalità di registrazione Personalizzata.

Quando si seleziona la modalità di registrazione personalizzata, bisogna specificare i 5 parametri di registrazione come segue:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Selezione modalità di registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alla modalità Personalizzata e premere Invio.

- Dopo, PLEXTALK offre la possibilità di scegliere le impostazioni per i vari parametri di registrazione.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per muoversi fra le opzioni disponibili e premere Invio.

- PLEXTALK annuncerà il nome del parametro.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare all’opzione che si vuole impostare e premere Invio.

- PLEXTALK annuncerà il nome del prossimo parametro.

- Ripetere il processo fino all’ultimo parametro.

- Al termine dell’impostazione dell’ultimo parametro, PLEXTALK confermerà l’impostazione effettuata ed uscirà dal menu.

Nota: La selezione effettuata rimane fino a che non la si cambia.

## 15.8. Selezione del titolo in cui registrare.

Prima di registrare qualcosa bisogna assicurarsi che la nuova registrazione vada ad accodarsi nel titolo DAISY corretto.

Per registrare dentro un titolo DAISY esistente:

- Navigare al Titolo DAISY sulla scheda SD, come descritto in precedenze.

- Premere il tasto Record per entrare in Standby di registrazione. In alternativa, il titolo può essere selezionato durante lo standby di registrazione utilizzando i tasti Destra/Sinistra.

- Impostare il livello di registrazione e premere il tasto Record una seconda volta per avviare la registrazione.

- Tutto il nuovo audio registrato viene accodato alla fine del titolo corrente.

Nota: Alla fine del titolo corrente viene creata una nuova sezione.

Per registrare in un nuovo titolo è possibile creare il nuovo titolo e poi iniziare la registrazione oppure, il nuovo titolo può essere creato durante il processo di registrazione. Il primo metodo è spiegato alla sezione 15.16. In questa sezione viene spiegato come creare il nuovo titolo durante la registrazione.

Per creare un nuovo titolo DAISY durante la registrazione:

- Premere il tasto Record per entrare in Standby di registrazione.

- Impostare il livello di registrazione come spiegato più avanti.

- Durante lo Standby di registrazione, usare i tasti Destra/Sinistra per selezionare il titolo in cui registrare. Muoversi fino a Nuovo titolo.

- Dopo aver selezionato Nuovo titolo, premere Invio.

- PLEXTALK inizierà a registrare nel nuovo titolo.

- Continuare in modo normale. Al termine premere Play/Stop per finire.

## 15.9. Impostare il livello di registrazione.

Quando si registra qualcosa è importante assicurarsi che il livello di registrazione sia corretto. Se il volume è troppo basso, il volume finale della registrazione sarà molto basso; viceversa, se il volume di registrazione è troppo elevato, la registrazione finale può risultare distorta.

PLEXTALK fornisce 2 metodi per impostare il livello di registrazione. C’è il controllo automatico del guadagno (AGC) che ne semplifica l’utilizzo, e la possibilità di impostare il livello manualmente.

Per passare dall’AGC al controllo manuale:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di registrazione e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Controllo automatico del guadagno e premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per impostare questa funzione su Acceso o Spento e premere Invio. Si esce automaticamente dal menu.

Nota: Se l’AGC è acceso, durante lo Standby di registrazione, il PLEXTALK ripete Auto per indicare che il livello di registrazione è impostato automaticamente.

Per impostare il livello di registrazione manualmente:

- Impostare l’AGC su Spento come spiegato sopra. In questo modo viene abilitata l’impostazione manuale del livello di registrazione. Questo livello può essere regolato lungo una scala da 0 a 20 con passi di 1.

- Premere una volta il tasto Record per entrare in Standby di registrazione.

- Premere il tasto Su. Ogni volta che il tasto viene premuto, il livello di registrazione aumenta.

- Premere il tasto Giù. Ogni volta che il tasto viene premuto, il livello di registrazione diminuisce.

- Ogni volta che si Modifica il livello di registrazione si ascolta un beep. Un beep più alto significa che è stato raggiunto il livello minimo o il livello massimo mentre un beep più basso vuol dire che si è giunti alla metà cioè 10.

- Per modifiche veloci del livello di registrazione è possibile tener premuto il tasto.

- Dopo la correzione, PLEXTALK annuncia il nuovo livello di registrazione e dirà Basso, Buono o Alto. Il livello impostato è corretto se il messaggio Buono viene annunciato più spesso rispetto agli altri due.

PRUDENZA: Quando si registra con il controllo automatico del guadagno potrebbe succedere che la registrazione non raggiunge i livelli desiderati. In questo caso, ripetere la registrazione dopo aver impostato il volume di registrazione manualmente.

PRUDENZA: Quando si connette l’uscita di un dispositivo esterno, come un lettore CD, il suono registrato può risultare distorto qualunque sia l’impostazione del livello di registrazione del PLEXTALK. In questo caso bisogna abbassare il volume del dispositivo esterno.

Nota: In alcuni casi, come ad esempio la registrazione della voce di una persona, può influire sulla corretta registrazione la posizione e la distanza della persona rispetto al microfono ed il fatto che parli con voce molto bassa o molto alta.

Nota: Se il monitor di registrazione è spento, non si sentono i messaggi Basso, Buono, Alto.

## 15.10. Utilizzo del monitor di registrazione.

Il monitor di registrazione consente di avere informazioni relative alla corretta impostazione del livello di registrazione. Le impostazioni predefinite prevedono il monitor acceso. Comunque il monitor può essere spento in concomitanza con l’inizio di una registrazione.

Per accendere o spegnere il monitor durante uno Standby o una Pausa di registrazione o durante la registrazione stessa:

- Premere una volta il tasto Titolo.

- PLEXTALK annuncerà Monitor di livello Acceso o Spento.

- Ogni pressione del tasto Titolo commuta tra queste due impostazioni.

- Quando il monito è acceso, premendo i tasti Su/Giù si aumenta o riduce il livello di registrazione.

- Dopo aver impostato il livello desiderato ,premere ancora il tasto Titolo per spegnere il monitor.

Nota: quando si spegne la guida durante la registrazione, PLEXTALK non annuncia la pressione dei vari tasti. Se si vuole mantenere questa funzionalità, si consiglia l’utilizzo delle cuffie durante la registrazione.

## 15.11. Accendere o Spegnere il monitor di registrazione.

Per accendere o spegnere il monitor durante uno Standby o una Pausa di registrazione o durante la registrazione stessa:

- Collegare una coppia di cuffie al PLEXTALK.

- Premere una volta il tasto Segnalibro per spegnere la voce della guida.

- Premere ancora il tasto Segnalibro per accendere la voce della guida.

- Ogni volta che si Modifica l’impostazione, PLEXTALK annuncia l’impostazione attiva.

Nota: L’uso delle cuffie viene suggerito per monitorare la registrazione quando si utilizza un microfono. Se si utilizza il Line in, l’uso delle cuffie non è necessario.

Nota: Ad ogni registrazione, PLEXTALK accenderà automaticamente il monitor di registrazione.

## 15.12. Ottenere informazioni sulla registrazione.

In ognuno dei 3 stati di registrazione è possibile ottenere informazioni sullo stato corrente della registrazione come segue:

- In Standby di registrazione, premere una volta il tasto 5. PLEXTALK annuncerà le informazioni sull’alimentazione, il tempo di registrazione residuo, le informazioni sul titolo, la qualità del suono, la sorgente audio e l’impostazione AGC.

- In Pausa di registrazione, premere una volta il tasto 5. PLEXTALK dirà Pausa seguita dalle informazioni sull’alimentazione, il tempo di registrazione utilizzato per la sezione corrente, il tempo di registrazione disponibile, le informazioni sul titolo, la qualità del suono, la sorgente audio e l’impostazione AGC.

- Durante la registrazione, premere una volta il tasto 5. PLEXTALK dirà Registrazione seguita dalle informazioni sull’alimentazione, il tempo di registrazione della sezione corrente, il tempo di registrazione residuo.

Nota: Se è stato impostato che la voce della guida deve spegnersi durante la registrazione, le informazioni non possono essere ascoltate mentre si registra.

## 15.13. Modifica Intestazioni durante la registrazione.

Questa sezione spiega come impostare e cancellare le intestazioni durante la registrazione.

Richiamo: Una Intestazione segnala l’inizio di una sezione del titolo DAISY. Una Sezione di un titolo DAISY è la parte di audio fra due Intestazioni.

Le Intestazioni possono essere impostate sia durante la registrazione che durante una pausa di registrazione:

- Per impostare una Intestazione durante al registrazione, premere una volta il tasto Vai a. PLEXTALK dirà Intestazione XX. La nuova intestazione viene impostata immediatamente.

- Per impostare una intestazione durante una pausa di registrazione, premere una volta il tasto Vai a. PLEXTALK dirà Intestazione XX. La nuova intestazione viene impostata non appena ricomincia la registrazione.

- Durante la pausa di registrazione è possibile cancellare l’intestazione premendo nuovamente il tasto Vai a.

Nota: Nella descrizione di sopra, XX è il numero dell’intestazione. PLEXTALK numera automaticamente le intestazioni, sequenzialmente, dall’inizio del titolo.

## 15.14. Modifica delle intestazioni dopo la registrazione.

### 15.14.1. Impostare una intestazione dopo la registrazione.

Per impostare una intestazione dopo aver completato la registrazione:

- Navigare lungo la registrazione fino alla posizione approssimativa in cui si vuole inserire l’intestazione.

- Durante la lettura o dopo aver fermato la lettura, premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Modifica e poi premere Invio

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Imposta intestazione e poi premere Invio.

- PLEXTALK annuncerà che si sta per inserire l’intestazione XX e chiederà di impostarne la posizione.

- Si ascolteranno ripetutamente 3 secondi di registrazione a partire dalla posizione corrente.

- Con i tasti Destra/Sinistra, spostandosi di 0,1 secondi alla volta, trovare la posizione corretta in cui inserire l’intestazione.

- Per confermare, premere Invio.

- PLEXTALK confermerà che l’intestazione è stata impostata.

Nota: Quando si inserisce una nuova intestazione, tutte le altre intestazioni già presenti vengono automaticamente rinumerate.

Nota: L’intestazione viene impostata all’inizio dei 3 secondi della clip audio.

### 15.14.2. Cancellare una intestazione dopo la registrazione.

Se l’intestazione viene impostata in una posizione errata o viene creata accidentalmente, è possibile rimuoverla:

- Navigare fino alla posizione dell’intestazione da cancellare.

- Durante la lettura, o durante una pausa, premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Modifica e poi premere Invio

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Cancella intestazione e poi premere Invio.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di effettuare la cancellazione.

- Se si desidera cancellare l’intestazione ,premere Invio.

- PLEXTALK confermerà l’avvenuta cancellazione.

Nota: Le intestazioni rimanenti vengono rinumerate automaticamente.

## 15.15. Cancellare una o più sezioni.

PLEXTALK consente di cancellare una o più sezioni consecutive in un titolo DAISY come segue:

- Andare al titolo che contiene le sezioni da cancellare.

- Spostarsi nel titolo nella posizione approssimativa in cui si trova la prima sezione da cancellare.

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare Modifica e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare Cancella sezione e poi premere Invio.

- PLEXTALK richiederà di selezionare la prima sezione che va cancellata.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per spostarsi fra le sezioni fino a che non si trova la sezione da cancellare e poi premere Invio.

- PLEXTALK richiederà di selezionare l’ultima sezione da cancellare.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per muoversi fra le sezioni fino a trovare l’ultima sezione da cancellare e poi premere Invio.

- In fine, PLEXTALK chiederà conferma prima di procedere. Premere Invio per confermare o Annulla per annullare l’operazione.

- Se si sceglie di procedere, PLEXTALK, al termine della cancellazione, darà un messaggio di conferma.

Nota: Se si vuole cancellare una sola sezione, premere Invio sulla stessa sezione sia per l’inizio che per la fine della selezione.

Nota: Possono essere cancellate più sezioni in un sol colpo solo se contigue.

Nota: PLEXTALK riordina automaticamente le sezioni restanti.

## 15.16. Creazione di un nuovo titolo.

Su una stessa scheda SD è possibile registrare più titoli.

Per creare un nuovo titolo sulla scheda SD quando non si è in Standby di registrazione:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Gestione supporto di memoria e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Crea nuovo titolo e poi premere Invio.

- PLEXTALK chiede conferma prima di procedere. Premere Invio per confermare o Annulla per annullare l’operazione.

- Se si preme Invio, PLEXTALK crea il nuovo titolo in cui registrare.

- Accedere a questa cartella nella maniera normale.

## 15.17. Cancellare un titolo.

PLEXTALK può cancellare un titolo dalla scheda SD o dal dispositivo USB. Quando si cancella il titolo viene cancellato anche tutto l’audio che contiene.

Per cancellare un titolo:

- Andare al titolo che si vuole cancellare.

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Gestione supporto di memoria e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Cancella titolo selezionato e poi premere Invio.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di procedere. Premere Invio per confermare o Annulla per annullare l’operazione.

## 15.18. Costruzione di un titolo DAISY.

Il processo della costruzione del libro converte il titolo DAISY, registrato con il PLEXTALK, in un libro DAISY leggibile da qualsiasi altro lettore DAISY.

Per avviare il processo di costruzione del libro:

- Andare al titolo da convertire.

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Gestione supporto di memoria e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Costruisci libro e poi premere Invio.

- PLEXTALK chiede conferma prima di procedere.

- Premere Invio per confermare o Annulla per annullare l’operazione.

- PLEXTALK darà dei messaggi che confermano il corso dell’operazione fino al suo completamento.

- Se si desidera annullare il processo mentre è in corso, premere il tasto Annulla.

PRUDENZA: Se la batteria si scarica completamente durante la conversione, il titolo DAISY può risultare non leggibile ed anche l’intero contenuto della scheda SD può risultare corrotto. Per questo motivo si raccomanda di utilizzare l’alimentatore esterno.

Nota: Il processo di creazione libro richiede dai 30MB ai 40MB di spazio sulla scheda SD.

Nota: Se si tenta di convertire un titolo che è stato già convertito in precedenza, PLEXTALK darà un messaggio di errore. Premere il tasto Menu per uscire dal menu.

## 15.19. Preparazione per la Modifica di un titolo DAISY.

Se è stata già fatta la conversione di un titolo DAISY in libro e si desidera apportare delle modifiche, prima è necessario preparare il libro alle modifiche.

Per preparare un titolo per le modifiche:

- Andare al titolo che si desidera preparare per le modifiche.

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Gestione supporto di memoria e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Prepara per le modifiche e poi premere Invio.

- PLEXTALK chiede conferma prima di procedere.

- Se si desidera procedere premere Invio, altrimenti annullare con Annulla.

- Durante il processo di preparazione, PLEXTALK annuncerà un messaggio di progresso.

- Se si vuole annullare il processo in corso, premere Annulla.

# 16. Uso delle Note vocali.

PLEXTALK consente la registrazione di brevi Note vocali.

## 16.1. Ottenere informazioni sulle Note vocali.

Per ottenere informazioni sulle note vocali, sia che il PLEXTALK le stia leggendo o non:

- Premere una volta il tasto 5.

- Vengono fornite una serie di informazione.

- Se si vuole navigare velocemente fra le informazioni fornite, premere ripetutamente il tasto 5.

- Quando non si desidera ascoltare altre informazioni, premere Invio.

Le informazioni fornite per le Note vocali sono:

- Informazioni di alimentazione – sorgente di alimentazione, livello batteria.

- Informazioni sulle note – numero corrente, numero totale  e numero di registrazioni disponibili.

- Informazioni temporali sulle note – tempo di registrazione disponibile.

- Data di registrazione.

## 16.2. Registrazione di una nuova nota.

Per registrare una nuova Nota:

- Premere e tener premuto il tasto Record mentre si registra la nota.

- Lasciare il tasto al termine della registrazione.

- PLEXTALK inserirà la nota nella memoria interna e tornerà nello stato precedente alla registrazione.

- È possibile registrare fino ad 1 minuto per nota, con un massimo di 200 note in 30 minuti.

Nota: Le note vocali vengono registrate in MP3 32kbps mono.

Nota: Le note vocali sono marcate con la data di registrazione.

## 16.3. Riascolto delle Note.

Le note registrate possono essere riascoltate sequenzialmente o saltando direttamente alla nota specificata.

Per ascoltare le Note esistenti sequenzialmente:

- Premere il tasto Titolo tante volte fino a che PLEXTALK dice Note vocali.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per passare sequenzialmente fra le varie note.

- Se si desidera riascoltare la nota corrente premere Invio.

Per saltare ad una specifica Nota:

- Premere una volta il tasto Vai a.

- Usare il tastierino numerico per inserire il numero della Nota che interessa e premere Invio.

- Se si inserisce un numero errato, PLEXTALK darà un messaggio di errore.

Nota: Per andare direttamente all’ultima nota premere 0 e poi Invio.

## 16.4. Backup delle Note sulla scheda SD.

Questa funzione è spiegata alla sezione 17.3.

## 16.5. Cancellare le note.

Per cancellare una singola Nota:

- Navigare fino alla nota che si vuole cancellare.

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare Note vocali e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Cancella la nota selezionata e premere Invio.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Alla fine del processo PLEXTALK dirà Cancellato.

Se si vogliono cancellare tutte le note:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Note vocali e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Cancella tutte le note e premere Invio.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Alla fine del processo PLEXTALK dirà Cancellato.

# 17. Funzioni di gestione dei supporti di memoria.

PLEXTALK consente di eseguire un backup dei dati e cancellare la scheda SD. Questo capitolo spiega come eseguire questi processi con titoli DAISY, Note, file audio e file di testo. Vengono indicate anche le limitazioni.

## 17.1. Supporti disponibili.

Questa sezione tratta i tipi di supporto che possono essere utilizzati con il PLEXTALK.

Memoria interna:

- Usata per registrare e leggere le Note vocali ed i Segnalibro vocali. Non consente modifiche.

- Tempo di registrazione massimo di 30 minuti.

- Massimo 200 note.

Scheda SD:

- Usata per registrare, Modificare e leggere contenuti DAISY e leggere file audio o di testo. Non è possibile Modificare file audio o di testo.

- Usata per il backup delle Note vocali e di elementi dal dispositivo USB.

Dispositivo USB esterno:

- Usato per la lettura di contenuti DAISY, file Audio e file di testo. Non sono possibili registrazioni o modifiche.

- Usato per il backup di elementi dalla scheda SD.

## 17.2. Informazioni generali di backup.

Prima di eseguire il backup, bisogna tener presenti i punti che seguono:

- La memoria interna delle Note vocali può essere salvata solo sulla scheda SD in formato DAISY con livello di navigazione pari ad 1 ed ogni nota contenuta in una sezione separata.

- È possibile fare il backup di diversi tipi di dati dalla scheda SD al dispositivo USB e viceversa. Il CD/DVD USB esterno può essere utilizzato solo come sorgente del backup.

- Durante il backup, PLEXTALK fornisce un avvertimento se lo spazio a disposizione sul dispositivo di destinazione non è sufficiente.

- Se si esegue il backup da CD musicale utilizzando il lettore CD/DVD esterno, è possibile scegliere la compressione da utilizzare. Il salvataggio verrà fatto come file audio e non in formato DAISY.

## 17.3. Backup di Note vocali.

Per fare il backup delle Note sulla scheda SD:

- Inserire una scheda SD con spazio libero sufficiente.

- Navigare fino alle Note vocali.

- Premere una volta il tasto 9 per accedere alle funzioni di Backup.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Se si decide di proseguire il processo viene avviato a, alla fine, il PLEXTALK annuncerà il completamento del processo.

Nota: Le Note vocali sono salvate in formato DAISY con livello di navigazione pari ad 1 ed ogni nota contenuta in una sezione separata.

Nota: Per annullare il processo di backup mentre è in esecuzione, premere il tasto Annulla.

## 17.4. Backup di un titolo DAISY.

### 17.4.1. Backup di un Titolo DAISY da scheda SD a dispositivo USB.

Per eseguire il backup di un titolo DAISY da una scheda SD al dispositivo esterno USB:

- Inserire la Scheda SD con il titolo da salvare.

- Connettere un dispositivo USB con spazio libero sufficiente.

- Navigare, sulla scheda SD, al titolo da salvare.

- Premere il tasto 9 per accedere alle funzioni di backup.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Se si decide di proseguire il processo viene avviato e, alla fine, il PLEXTALK annuncerà il completamento del processo.

Nota: Non è possibile eseguire il backup sul un drive CD/DVD USB.

Nota: Se sul dispositivo USB non c’è spazio sufficiente al backup, PLEXTALK indicherà lo spazio richiesto.

Nota: Il tempo per l’esecuzione del backup dipende dalle dimensioni del titolo.

Nota: Per annullare il processo di backup mentre è in esecuzione, premere il tasto Annulla.

### 17.4.2. Backup di un Titolo DAISY da dispositivo USB a Scheda SD.

Per eseguire il backup di un Titolo DAISY da un dispositivo USB ad una scheda SD:

- Inserire una scheda SD con sufficiente spazio libero, assicurandosi che sia sprotetta.

- Connettere il dispositivo esterno USB.

- Navigare, sul dispositivo esterno USB, al titolo DAISY che si vuole salvare.

- Premere il tasto 9 per accedere alle funzioni di backup.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Se si decide di proseguire il processo viene avviato e, alla fine, il PLEXTALK annuncerà il completamento del processo.

Nota: Se sulla scheda SD non c’è spazio sufficiente al backup, PLEXTALK indicherà lo spazio richiesto.

Nota: Il tempo per l’esecuzione del backup dipende dalle dimensioni del titolo.

Nota: Per annullare il processo di backup mentre è in esecuzione, premere il tasto Annulla.

### 17.4.3. Tempo per il backup di un titolo DAISY.

I tempi che seguono si riferiscono ad elementi DAISY formattati:

- Backup di un CD, approssimativamente della capacità di 600MB, da un lettore esterno CD/DVD USB su scheda SD, impiegherà circa 25 minuti.

- Backup di 600MB di dati da scheda SD a memoria flash USB esterna, circa 30 minuti.

## 17.5. Backup di file Audio o di CD musicali.

PLEXTALK consente il backup da un dispositivo USB alla scheda SD. È possibile salvare un album alla volta. È anche possibile salvare i dati dalla scheda SD su un dispositivo USB, ad eccezione di un drive CD/DVD.

### 17.5.1. Backup di file Audio da Scheda SD a dispositivo USB.

Per eseguire il backup di file Audio da una scheda SD ad un dispositivo USB:

- Inserire la scheda SD che contiene i file audio che si desidera salvare.

- Connettere un dispositivo USB con spazio libero sufficiente.

- Navigare, sulla scheda SD, all’album che si vuole salvare.

- Premere il tasto 9 per accedere alle funzioni di backup.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Se si decide di proseguire il processo viene avviato e, alla fine, il PLEXTALK annuncerà il completamento del processo.

Nota: Non è possibile eseguire il backup su un CD/DVD esterno USB.

Nota: Se sul dispositivo USB non c’è spazio sufficiente al backup, PLEXTALK indicherà lo spazio richiesto.

Nota: Il tempo per l’esecuzione del backup dipende dalle dimensioni del titolo.

Nota: Per annullare il processo di backup mentre è in esecuzione, premere il tasto Annulla.

### 17.5.2. Backup di file audio/CD musicali su Scheda SD.

Per salvare dei file audio/CD musicali da dispositivo USB a scheda SD:

- Inserire una scheda SD con spazio libero sufficiente, assicurandosi che non sia protetta.

- Connettere il dispositivo USB da cui si vogliono prelevare i dati.

- Se richiesto, inserire il CD musicale nel lettore esterno.

- Navigare, sul dispositivo esterno, all’album che si desidera salvare.

- Premere il tasto 9 per accedere alle funzioni di backup.

- Quando si esegue il backup da CD musicale, premere Sinistra o Destra per scegliere la compressione desiderata e premere Invio per confermare la selezione.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Se si decide di proseguire il processo viene avviato e, alla fine, il PLEXTALK annuncerà il completamento del processo.

Nota: L’opzione sulla scelta della compressione dell’audio è disponibile solo se si copia musica dal CD.

Nota: Se sul dispositivo USB non c’è spazio sufficiente al backup, PLEXTALK indicherà lo spazio richiesto.

Nota: Il tempo per l’esecuzione del backup dipende dalle dimensioni del titolo.

Nota: Per annullare il processo di backup mentre è in esecuzione, premere il tasto Annulla.

### 17.5.3. Tempo di backup per file Audio/CD Musicali.

Di seguito sono riportati i tempi approssimativi di backup relativi a diverse frequenze di campionamento:

Backup di circa 70 minuti di audio da CD musicale a scheda SD:

- PCM 44.1kHz Stereo: 35 minuti.

- MP3 256K Stereo: 80 minuti.

- MP3 128K Stereo: 70 minuti.

Backup di circa 70 minuti di audio da scheda SD a memoria flash esterna USB:

- PCM 44.1kHz Stereo: 20 minuti.

- MP3 256K Stereo: 30 minuti

- MP3 128K Stereo: 30 minuti.

## 17.6. Backup di file di testo.

### 17.6.1. Backup di un file di testo da scheda SD a dispositivo USB.

Per eseguire il backup di un file di testi da scheda SD a dispositivo USB:

- Inserire una scheda SD contenente il file di testo che si vuole salvare.

- Connettere il dispositivo USB con sufficiente spazio libero.

- Navigare, sulla scheda SD, al file di testo che si desidera salvare.

- Premere il tasto 9 per accedere alle funzioni di backup.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Se si decide di proseguire il processo viene avviato e, alla fine, il PLEXTALK annuncerà il completamento del processo.

Nota: Non è possibile eseguire il backup su un CD/DVD esterno USB.

Nota: Se sul dispositivo USB non c’è spazio sufficiente al backup, PLEXTALK indicherà lo spazio richiesto.

Nota: Per annullare il processo di backup mentre è in esecuzione, premere il tasto Annulla.

### 17.6.2. Backup di un file di testo da dispositivo USB a scheda SD.

Per eseguire il backup di un file di testi da un dispositivo USB alla scheda SD:

- Inserire una scheda SD con spazio libero sufficiente non protetta da scrittura.

- Connettere il dispositivo USB che contiene il file di testo che si desidera salvare.

- Navigare, sul dispositivo USB, al file di testo che si desidera salvare.

- Premere il tasto 9 per accedere alle funzioni di backup.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Se si decide di proseguire il processo viene avviato e, alla fine, il PLEXTALK annuncerà il completamento del processo.

Nota: Se sulla scheda SD non c’è spazio sufficiente al backup, PLEXTALK indicherà lo spazio richiesto.

Nota: Per annullare il processo di backup mentre è in esecuzione, premere il tasto Annulla.

## 17.7. Cancellare una scheda SD.

Per cancellare la scheda SD:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Gestione supporti di memoria e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Cancella scheda SD e poi premere Invio.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Se si decide di proseguire il processo viene avviato e, alla fine, il PLEXTALK annuncerà il completamento del processo.

Nota: Dopo aver cancellato la scheda SD, PLEXTALK si comporta come in presenza di una scheda vuota.

Nota: Quando si cancella la Scheda SD, vengono cancellati tutti i dati in essa contenuti.

# 18. Usare il PLEXTALK come lettore per schede SD.

Il PLEXTALK può essere connesso al PC attraverso la connessione USB 2.0, per essere utilizzato come lettore esterno.

## 18.1. Per cosa può essere usato PLEXTALK quando lo si connette al PC?

Quando si collega il PLEXTALK al PC come lettore di schede, possono essere gestite le seguenti funzioni:

- Trasferire titoli DAISY, file Audio e file di Testo tra Scheda SD e PC.

- Creare, cancellare e rinominare le cartelle sulla Scheda SD.

- Cancellare e rinominare i file sulla Scheda SD.

- Trasferire file audio, in formato Mp3 o Wave, da PC a Scheda SD, ed ascoltarli utilizzando il PC.

Nota: L’utilizzo del PLEXTALK come lettore di memorie è possibile con Windows 2000, XP o Vista.

## 18.2. Connessione del PLEXTALK al PC come disco esterno.

Per collegare il PLEXTALK al PC con Windows 2000, XP o Vista:

- Accendere il PC.

- Connettere il cavo USB dal PLEXTALK al PC.

- Accendere il PLEXTALK.

- Il PC riconosce automaticamente il PLEXTALK come lettore di schede.

Nota: Quando il PLEXTALK è collegato al PC come lettore di schede, compare nella lista delle Risorse del computer solo se la scheda SD è inserita.

Nota: Quando il PLEXTALK riconosce che è collegato al PC come lettore di schede, disabilita tutte le sue funzioni di registrazione e lettura.

Nota: L’alimentazione viene fornita al PLEXTALK attraverso il cavo USB.

## 18.3. Disconnettere il PLEXTALK dal PC.

Quando si disconnette il PLEXTALK dal PC, utilizzare la seguente procedura:

PRUDENZA: Quando PLEXTALK è connesso al PC come lettore di schede, bisogna evitare di spegnerlo rimuovendo il cavo USB o la scheda prima che venga eseguita la procedura descritta di seguito.

- Fare click destro sull’icona Rimozione sicura dell’hardware nella System Tray in basso a destra nella schermata del PC.

- Selezionare Memoria di massa USB e poi Rimuovi.

- Confermare per la rimozione.

- Assumendo che sia apparso il messaggio di conferma per la rimozione, scollegare entrambe le estremità del cavo USB.

- Chiudere il dialogo sullo schermo del PC.

Nota: La disconnessione è possibile anche dopo aver spento sia il PC che il PLEXTALK.

# 19. Altre funzioni utili.

## 19.1. Controllare le proprietà di sistema.

Per conoscere la versione del sistema ed il numero di serie del

PLEXTALK:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni sistema e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Proprietà sistema e poi premere Invio.

- Vengono annunciati, di continuo, versione e numero di serie.

- Dopo aver annotato le informazioni desiderate, premere Invio per uscire dal menu.

Nota: Il numero di serie è anche stampato all’interno dell’alloggiamento della batteria.

## 19.2. Reset del PLEXTALK alle impostazioni di fabbrica.

### 19.2.1. Impostazioni di fabbrica.

Quelle che seguono sono le impostazioni predefinite del PLEXTALK:

- Seleziona suono di attesa: Suono 1

- Impostazioni voce, altezza: 0

- Sorgente Audio: Microfono esterno

- Modalità di registrazione: Default

- Impostazione di sezione automatica: Nessuna impostazione

- Livello di rumore di fondo: Normale (-28dB)

- Intervallo arresto automatico registrazione: Nessuna impostazione

- Evento inizio registrazione: Quando si preme il tasto Record

- Controllo automatico del guadagna: Acceso

- Voce guida durante la registrazione: Guida Accesa

- Impostazioni di lettura (DAISY): Standard

- Impostazioni di lettura (Audio): Standard

- Impostazioni di lettura (Testo): Standard

- Livello di registrazione: 10

- Velocità di lettura: 0

- Tono di lettura: 0

- Volume Guida: 0

- Volume di lettura (volume principale): 13

- Segnalibro Vocale: Leggi

### 19.2.2. Reset ai valori di fabbrica.

Per resettare ai valori di fabbrica:

- Premere una volta il tasto Menu.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare alle Impostazioni di sistema e poi premere Invio.

- Usare i tasti Destra/Sinistra per andare a Imposta ai valori di default e poi premere Invio.

- PLEXTALK richiederà una conferma prima di proseguire. Premere Invio per proseguire o Annulla per annullare.

- Se si decide di proseguire il processo viene avviato e, alla fine, il PLEXTALK annuncerà il completamento del processo.

# Appendice A – Specifiche tecniche.

Nota: Shinano Kenshi si riserva il diritto di Modificare le specifiche del prodotto in ogni momento e senza preavviso.

## Specifiche Generali.

Slot scheda SD: scheda SD/SDHC

Contenuti leggibili:

Libri conformi a DAISY 2.0, 2.02 e 3.0

File Audio in MP3, AMR-WB+ e Wave (PCM)

CD Musicali (CD-DA)(CD/DVD drive USB esterno)

Formati audio leggibili per libri DAISY: MP3, AMR-WB+, DAISY ADPCM2, PCM.

Metodi di registrazione: DAISY 2.02

Formati di registrazione audio per DAISY 2.02:

PCM 44.1kHz Stereo

PCM 22.05kHz Mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128kbps Stereo

MP3 64kbps Mono

MP3 32kbps Mono

Formati di registrazione audio per Note vocali: MP3 32kbps Mono

Ingresso e uscita Audio:

Cuffie (Stereo)

Microfono esterno/ Line in (Stereo)

Microfono incorporato (Mono)

Altoparlante incorporato (Mono)

Connessione esterne:

USB 2.0

USB OTG (USB bus power)

Precisione orologio: Approssimativamente 60 secondi al mese

Alimentazione: Adattatore AC, AC 100 V - 240 V, 50 o 60 Hz

Dimensioni e peso:

Lunghezza 112 mm

Larghezza 55 mm

Altezza 16 mm

Peso approssimativo 110g

Consumo elettrico (massimo): 20W

Temperatura ed umidità di lavoro:

Dda 5 a 40 gradi Celsius

Umidità dal 20% all’80%, senza umidità.

## Specifiche Audio.

Cuffie (uscita):

Compatibile con impedenza di 32 ohm non bilanciata

Jack da 3,5mm stereo

Microfono esterno (Plug –in power):

Impedenza di ingresso di 2,2k ohm non bilanciata

Jack da 3,5mm stereo

Line In:

impedenza di ingresso da 20k ohm non bilanciata

Jack da 3,5mm stereo

Altoparlante integrato:

Impedenza di uscita 8 ohm

Potenza di uscita 150mW

Microfono integrato: Microfono Electric condenser

## Funzioni principali.

Voce Guida:

Fornisce informazioni vocali sull’operazione in corso

Nella modalità descrizione tasti fornisce la descrizione dei tasti premuti

Legge gli elementi del menu

Fornisce le informazioni di aiuto (premere il numero 5)

Funzioni di ricerca:

Intestazione, Pagina, Tempo, Segnalibri, Gruppo

Album, Traccia, File

Regolazione Volume: da 0 a 25 (con incrementi di 1)

Regolazione volume Guida: da -5 a +5 (con incrementi di 1)

Regolazione velocità di lettura:

11 impostazioni da -2, attraverso 0, a +8 (con incrementi di 1).

Velocità Normale a 0.

-2 è mezza velocità, +4 è velocità doppia, +8 è velocità tripla.

Regolazione Tono:

13 impostazioni da -6, attraverso 0, a +6 (con incrementi di 1)

Tono Normale a 0

Tempo di registrazione (per una scheda SD, 2GB):

(Nota: tempo approssimativo)

DAISY PCM 44.1kHz stereo 3 ore

DAISY PCM 22.05kHz mono 12 ore

DAISY MP3 256kbps stereo 15 ore

DAISY MP3 128kbps stereo 30 ore

DAISY MP3 64kbps mono 60 ore

DAISY MP3 32kbps mono 120 ore

Regolazione livello di registrazione:

Selezione ingresso tra Microfono esterno e Line in

Da 0 a 20 (con incrementi di 1)

Controllo automatico del guadagno (AGC) disponibile

Funzioni di memoria:

Segnalibro numerati e vocali, massimo 10000

Segnalibro vocali, Totale 30 minuti di registrazione

Note Vocali, Total 30 minuti di registrazione, 200 elementi

## Specifiche Batteria.

Tipo: polimeri di Litio

Dimensioni:

Lunghezza 40 mm

Larghezza 75 mm

Altezza 20 mm

Capacità: 1500 mAh

Tempo di ricarica: 4 ore approssimativamente

Durata:

Registrazione DAISY, MP3, 8 ore

Lettura DAISY, MP3, 10 ore

Nota: tempo approssimativo

Nota: I tempi di ricarica e la durata possono variare a seconda delle condizioni ambientali.

## Prestazioni.

Velocità di trasferimento USB: 280 Mbps

Requisiti minimi di sistema.

Sistema Operativo: Windows 2000, XP o Vista

Specifiche Memory Card.

Tipo carta: SD/SDHC

File system: FAT-32/16

# Appendice B – Gerarchia dei Menu.

In questa appendice viene riportata tutta la gerarchia dei menu e dei sottomenu.

MODIFICA:

+Imposta intestazione

+Annulla intestazione

+Cancella sezione

IMPOSTAZIONI DI REGISTRAZIONE:

+Seleziona modalità di registrazione

Default

Conferenza

Audio

Audiocassetta analogica

Radio

Personalizzata

Poi seleziona la qualità del suono

PCM 44.1kHz stereo

PCM 22.05kHz mono

MP3 256kbps 44.1kHz stereo

MP3 128kbps 44.1kHz stereo

MP3 64kbps 44.1kHz mono

MP3 32kbps 22.05kHz mono.

+Accendi o spegni la voce guida durante la registrazione

Voce Guida acceso

Voce Guida spento

+Seleziona sorgente audio esterna

Modalità Microfono

Modalità Line in

+Controllo Automatico del guadagno

AGC Acceso

AGC Spento

IMPOSTAZIONI DI LETTURA (Titolo DAISY e File Testo):

+Modalità Standard

+Modalità Ripeti titolo

IMPOSTAZIONI DI LETTURA (File Audio):

+Modalità Standard

+Ripeti traccia

+Ripeti album

+Ripeti intero album

+Ripeti casuale

SEGNALIBRO:

+Impostazioni di lettura per Segnalibro vocali

Segnalibro vocali Acceso

Segnalibro vocali Spento

+Cancella tutti i segnalibro del titolo corrente

NOTE VOCALI:

+Cancella la nota corrente

+Cancella tutte le note

GESTIONE SUPPORTO DI MEMORIA:

+Informazioni titolo

+Cancella Scheda SD

+Cancella USB

+Crea un nuovo titolo

+Cancella il titolo selezionato

+Prepara per le modifiche

+Costruisci libro

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA:

+Ripristina default

+Proprietà di Sistema

Versione Sistema

Numero di Serie

+Selezione volume della guida (da -10 a +10)

+Seleziona voce sintesi

Voce 1

Voce 2

+Seleziona suono di attesa

Suono 1

Suono 2

Nessun suono

+Imposta data ed ora

+Imposta altezza sintesi vocale (da -5 a +5)

# Appendice C – Analisi malfunzionamenti.

## Problemi generali.

Sintomo: Si agisce sullo switch di accensione ma l’unità non si accende.

Causa possibile 1: Il cavo di alimentazione è staccato o l’alimentatore non è collegato.

Soluzione: Ripetere i collegamenti assicurandosi che siano ben inseriti.

Causa possibile 2: è attivo il blocco dei tasti.

Soluzione: sbloccare i tasti.

Sintomo: L’unità è accesa ma PLEXTALK non funziona.

Causa possibile 1: La batteria non è inserita.

Soluzione: Inserire la batteria.

Causa possibile 2: È attivo il blocco dei tasti.

Soluzione: sbloccare i tasti.

Sintomo: PLEXTALK non si spegne ed i tasti non funzionano.

Causa possibile: Errore sconosciuto.

Soluzione: Tener premuto il tasto di accensione per più di 10 secondi. Se non funziona, scollegare l’alimentatore esterno e rimuovere la batteria. Dopo reinserire la batteria e riprovare.

Sintomo: Impossibile registrare sulla scheda SD.

Causa possibile 1: Errore di input.

Soluzione: Controllare la sorgente di ingresso e correggere le impostazioni.

Causa possibile 2: Non c’è spazio sufficiente nella scheda SD.

Soluzione: Cancellare i contenuti non necessari della scheda SD o inserire una nuova scheda.

Causa possibile 3: La scheda SD è protetta da scrittura.

Soluzione: Rimuovere la protezione dalla scheda.

Sintomo: Il livello di registrazione non può essere impostato.

Causa possibile: L’AGC è attivo.

Soluzione: Spegnere l’AGC dalle Impostazioni di registrazione.

Sintomo: Lo stesso elemento viene riletto continuamente.

Causa possibile: è stata impostata una modalità di ripetizione.

Soluzione: Impostare la Modalità Standard nelle Impostazioni di lettura.

Sintomo: Non c’è voce guida. Causa possibile 1: Il volume della guida è a '0'.

Soluzione: Aumentare il volume della guida.

Causa possibile 2: Si è impostato di spegnere la guida durante la registrazione.

Soluzione: Cambiare l’impostazione.

## Errori durante la lettura DAISY.

Guida vocale: “Scheda non supportata”.

Causa possibile: La scheda SD è stata formattata con una file system non supportata.

Soluzione: Inserire una scheda SD formattata FAT-16 o FAT-32.

Guida vocale: “La pagina non esiste”.

Causa possibile: La pagina specificata non è presente nel titolo corrente.

Soluzione 1: Specificare una pagina valida. Le informazioni sulle pagine si ottengono premendo il tasto 5.

Soluzione 2: Selezionare “Pagina” nel menu di navigazione e poi usare i tasti Destra/Sinistra.

Guida vocale: “Il titolo non esiste. Prego selezionare un altro titolo”.

Causa possibile: Non c’è il supporto selezionato per la lettura.

Soluzione: Inserire la scheda SD o il dispositivo USB e riprovare.

Guida vocale: “L’intestazione non esiste”.

Causa possibile: L’intestazione specificata non esiste nel titolo corrente.

Soluzione 1: Premere il tasto 5 per ottenere informazioni sulle intestazioni e riprovare.

Soluzione 2: Selezionare la navigazione per Livello nel menu di navigazione e navigare con i tasti Destra/Sinistra.

Guida vocale: “Il segnalibro non esiste”.

Causa possibile: Non ci sono segnalibro o non esiste il segnalibro specificato.

Soluzione 1: Inserire un numero di segnalibro valido.

Soluzione 2: Selezionare Segnalibro nel menu di navigazione e spostarsi con i tasti Destra/Sinistra.

Guida vocale: Errore di lettura.

Causa possibile: Il titolo non può essere letto.

Soluzione: Selezionare un titolo differente.

Errori durante la lettura di CD musicali o file di testo.

Guida vocale: “Il numero xx non esiste”. (Quando si naviga ad un album numerato)

Causa possibile: L’album specificato non è presente nella cartella Audio.

Soluzione 1: Inserire un numero valido.

Soluzione 2: Impostare il menu di navigazione su Album e navigare con i tasti Destra/Sinistra.

Guida vocale: “Il numero xx non esiste”. (Quando si naviga ad una traccia numerata)

Causa possibile: La traccia specificata non esiste.

Soluzione 1: Inserire un numero valido.

Soluzione 2: Impostare il menu di navigazione su Traccia e navigare con i tasti Destra/Sinistra.

## Errori durante la registrazione.

Guida vocale: “Nessuna Scheda SD”

Causa possibile: La Scheda SD non è stata inserita o è stata inserita male.

Soluzione: Inserire una scheda SD con spazio sufficiente e non protetta dalla scrittura.

Guida vocale: Carta non supportata.

Causa possibile: La scheda inserita è stata formattata con un file system non supportato.

Soluzione: Inserire una scheda SD formattata in FAT-16 o FAT-32.

## Errori durante la Modifica.

Guida vocale: “Impossibile creare il libro con questo titolo”.

Causa possibile: Si sta tentando di convertire in libro un titolo già convertito.

Soluzione: Non è necessario ripetere l’operazione do conversione.

Guida vocale: “Impossibile preparare questo titolo per le modifiche”.

Causa possibile: Il titolo è già preparato per le modifiche o può trattarsi di un CD musicale, un CD con file audio, un CD DAISY a noleggio, un CD DAISY multivolume o un CD protetto.

Soluzione: Non c’è bisogno o non è possibile eseguire l’operazione.

## Errori usando le Note vocali.

Guida vocale: “La nota non esiste”.

Causa possibile: Tutte le note sono state cancellate o è stato specificato un numero di nota sbagliato.

Soluzione: Inserire un numero corretto o navigare sequenzialmente fra le note.

Guida vocale: “Non c'è spazio disponibile”.

Causa possibile: La memoria interna libera non è sufficiente per registrare altre note.

Soluzione: Liberare la memoria.

## Errori usandola Gestione dei supporti di memoria.

Guida vocale: “Non c’è il dispositivo per il backup”.

Causa possibile: Non è stato inserito il dispositivo per il backup.

Soluzione: Inserire una scheda SD o una flash USB con spazio sufficiente per eseguire il backup.

Guida vocale: “Scheda SD bloccata”

Causa possibile: La scheda SD è protetta da scrittura.

Soluzione: Rimuovere la protezione da scrittura.

## Errori quando si usa PLEXTALK come lettore di schede.

Sintomo: Il lettore non funziona.

Causa possibile 1: Il cavo USB non è collegato correttamente.

Soluzione: Reinserire il cavo USB. Controllare che il cavo non sia danneggiato.

Causa possibile 2: L’unità è spenta.

Soluzione: Controllare l’alimentazione ed accendere il PLEXTALK.

Sintomo: Impossibile scrivere sulla scheda SD.

Causa possibile 1: La scheda SD è protetta da scrittura.

Soluzione: Rimuovere la protezione da scrittura.

Causa possibile 2: L’unità è spenta.

Soluzione: Controllare l’alimentazione ed accendere il PLEXTALK.

Causa possibile 3: Il cavo USB non è collegato correttamente.

Soluzione: Reinserire il cavo USB. Controllare che il cavo non sia danneggiato.

Sintomo: Non è possibile aggiungere dati alla scheda SD.

Causa possibile 1: Non  c’è spazio libero sufficiente.

Soluzione: Liberare spazio sulla scheda SD.

Causa possibile 2: La scheda SD è protetta da scrittura.

Soluzione: Rimuovere la protezione da scrittura.