
[image: image11.png]



PLEXTALK  PTP1

Version 5

Brugervejledning

[image: image2.wmf]
[image: image1.wmf][image: image3.wmf]
©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.
VIGTIGE MEDDELELSER 

FCC MEDDELELSE 

Overensstemmelseserklæring 

Modelnummer: PTP1

Handelsnavn: PLEXTALK

Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd 

Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne; Funktion er underlagt følgende to betingelser: 

(1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og 

(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift. 

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.  Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer.  Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.  Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende forholdsregler:

•Juster, eller flyt modtagerantennen. 

•Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. 

•Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. 

•Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjælp. 

VÆR FORSIGTIG: 

Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret. 

Canadian Department of Communications Statement 

Dette digitale apparat overstiger ikke begrænsningerne i Klasse B for radio-støj fra digitale apparater i de Radiostøj forordninger i den canadiske Department of Communications. 

Dette klasse B digitale apparat overholder den canadiske ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

VÆR FORSIGTIG: 

Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet heri, kan medføre farlig stråling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

2VIGTIGE MEDDELELSER


2FCC MEDDELELSE


2Canadian Department of Communications Statement


4INDHOLDSFORTEGNELSE


101. Retlige oplysninger og ophavsrettigheder


101.1. Ophavsret oplysninger om denne brugervejledning


101.2. Licenser og varemærker


101.3. Restriktioner for kopiering og optagelse


111.3.1. Generelle oplysninger


111.3.2. Cd'er


122. Kom godt i gang


122.1. Terminologi og anvendte konventioner


122.2. Hvad du finder i kassen


132.3 Beskrivelse af enheden


132.3.1.  Forside


142.3.2.  Top kant


142.3.3.  Venstre kant


152.3.4.  Højre kant


152.3.5.  Nederste kant


152.3.6.  Bagsiden


152.4.  Isætning af batteriet


162.5. Oplade PLEXTALK


172.6. Vedligeholdelse og batteripleje


172.6.1. Vedligeholdelse af enheden


172.6.2. Batteripleje


172.6.3. Overstreget skraldespand symbol


182.7. Tænde og slukke PLEXTALK


192.8. Funktion til beskrivelse af taster


192.9. Tast lås funktion


192.10.  Indsætte og skubbe SD-kort ud


213. Introduktion til menusystemet


213.1. Hovedmenu


213.2. Adgang til og navigere i menuen


223.3.  Genvej til menuvalg


234. Opsætning af din PLEXTALK


234.1. Vælge din foretrukne talesyntese


234.2. Vælge tonelejet for talesyntese


234.3. Indstilling af dato og tid


244.4. Valg af en foretrukken ventelyd


244.5. Valg af tastetryk bekræftelslyd


255. Strømstyringsfunktioner


255.1. Lavt batteriniveau advarsel


255.2. Automatisk lukning for energibesparelse


255.3. Tvungen slukning


255.4. Automatisk slukning funktion


255.4.1. Indstilling af automatisk slukning


265.4.2. Annullering af automatisk slukning


276. Afspilningsfunktioner fælles for alle formater


276.1 Starte og stoppe afspilning


276.2 Spole hurtigt frem eller tilbage


286.3 Ændre lydstyrken


286.4 Ændring af afspilningshastigheden


286.5 Ændring af toneleje


296.6 Ændring af guide lydstyrken


296.7. Ændring af guidehastighed


296.8 Adgang til navigationsmenuen


306.9. Valg af medier og titel


306.10. Titel navigation


306.10.1. Sådan navigerer du i titlen


316.10.2. Sådan afspilles musik


316.11. Spring direkte til en titel


326.12. Skift den rækkefølge, titler sorteres efter


326.13. Få information om medier og titel


326.14. Henter oplysninger om den aktuelle status


336.15. Afspilnings indstilling


336.16. Brug af bogmærker


336.16.1 Typer af bogmærker


346.16.2 Tilføj bogmærker


346.16.3 Navigere til bogmærker


356.16.4 Slette bogmærker


366.16.5 Tænde og slukke for Stemme bogmærke tale


366.17. Hvordan PLEXTALK grupperer filer og mapper


377. Afspilning af DAISY titler


377.1. Overskrift navigation


377.2. Flytning til begyndelsen eller slutningen af en DAISY titel


387.3. Side navigation


387.4. Gruppe navigation


387.5. Sætnings navigation


397.6. Spring 10 minutter, spring 30 sekunder


397.7. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn i DAISY tekstbog


397.8. Navigering efter procent


407.9. Afspilnings indstilling


407.10. Afspilningsindstillinger for multimedie DAISY


418. Afspilning af "Optagelser"


429. Afspilning af lydfiler eller musik-cd'er


429.1. Spor navigation


439.2. Album navigation


439.3. Spring 10 minutter, spring 30 sekunder


439.4. Afspilnings indstilling


449.5. Annoncerer album og spor ved navn eller nummer


449.6. Om at afspille sekvenser


449.7. Restriktioner for audio filer


4610. Afspilning af tekstfiler


4610.1.  Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn


4610.2. Navigering efter procent


4710.3. Afspilnings indstilling


4811. Afspilning af lydbøger


4912. Optagelse af en DAISY titel


4912.1. Grundlæggende information om optagelse med PLEXTALK


4912.2. Optagelses hardware


5012.3. Optagelses medier


5012.4. Optagelses tilstande


5112.5. Grundlæggende optagelses teknik


5112.6. Slå guiden talen fra under optagelse


5212.7. Tilslutning og valg af en input-kilde


5312.8. Valg af optagetilstand og lydkvalitet indstilling


5312.8.1. Om optagetilstande og lydkvalitet


5312.8.2. Valg af en forudindstillet optagelsestilstand


5412.8.3. Valg af tilpasset optagetilstand


5512.9. Valg af titel der skal optages i.


5512.10. Indstilling af optagelses niveau


5712.11. Brug af niveau monitor


5712.12. Slå optagelses overvåger til og fra


5712.13. Få optagelses oplysninger


5913. Redigering af en DAISY titel


5913.1. Redigering af overskrift markører under optagelsen


5913.2. Indstilling af en overskrift efter optagelse


6013.3. Annullering af en overskrift efter optagelse


6013.4. Fjernelse af en sektion eller flere sektioner


6214. Mediehåndterings funktioner


6214.1. Sletning af et SD-kort


6214.2. Oprettelse af en ny titel


6214.3. Sletning af en titel


6314.4. Sletning af en fil


6314.5. Forberedelse til at redigere en DAISY titel


6414.6. Opbygning af et DAISY titel


6515. Brug PLEXTALK's Stemme Memo funktioner


6515.1. Optagelse af en ny Stemme Memo


6515.2. Gennemgang af eksisterende Stemme memo


6615.3. Backup af Stemme Memo til SD-kort


6615.4. Sletning af Stemme Memo


6716. Backup


6716.1. Generelle backup oplysninger


6716.2. Tage Backup af Stemme Memo


6816.3. Backup af en DAISY titel, album eller tekst fra et SD-kort til et ekstern USB-medie


6816.4. Backup af en DAISY titel, album eller tekst fra et eksternt USB medie til et SD-kort


6916.5. Backuptid for musik cd


7017.  Brug PLEXTALK som et SD-kort drev


7017.1. Hvad kan PLEXTALK bruges til når den er tilsluttet en personlig computer?


7017.2. Tilslutte PLEXTALK til en computer som et eksternt drev


7117.3. Afbryde PLEXTALK fra en computer


7218. Indtastning af tekst


7218.1. Indtastning af alfabetet i ABC-tilstand


7318.2. Indtastning af tal i tal-tilstand


7318.3. Indtastning a symboler ved hjælp af symboltabellen


7418.4. Flytning af indtastningspositionen


7518.5. Indtastning af mellemrum og linjeskift samt sletning af tegn


7619. Redigering af tekstfiler


7619.1. Opret en ny tekstfil


7619.2. Redigering af en eksisterende tekstfil på SD-kortet


7619.3. Gem den redigerede tekst


7719.4. Forlad tekstredigeringstilstand


7719.4.1. Gem og forlad tekstredigering


7719.4.2. Forlad tekstredigering uden at gemme teksten


7819.5. Omdøb fil


7819.6. Slet aktuel linje


7819.7. Slet al tekst


7920. Netværksindstillinger


7920.1. Opret forbindelse til et trådløst netværk


7920.1.1. Aktiver netværksenhed


7920.1.2. Bekræft tilgængelige trådløse netværk og opret forbindelse


8120.2. Sådan opretter PLEXTALK forbindelse til et netværk


8120.3. Avancerede netværksindstillinger


8120.3.1. Kontrollér netværksoplysninger


8220.3.2. Indlæs netværksindstillinger


8320.3.3. Gem netværksindstillinger


8320.3.4. Tilføj indstillinger for trådløst netværk


8420.3.5. Ændre eller slette indstillinger for trådløst netværk


8520.3.6. Indstillinger for netværksmappen


8620.3.7. Gendan netværksindstillinger til standardindstillingerne


8721. Modtagelse af podcast


8721.1. Gem podcast feeds på SD-kortet


8721.1.1. Gem podcast feeds ved hjælp af programmet "Plextalk Transfer"


8921.1.2. Gem podcast feeds ved hjælp af et program til modtagelse af podcasts


8921.2. Lyt til podcasts


9021.3. Naviger efter episode, 10 minutter eller 30 sekunder


9021.4. Hent den seneste episodeliste


9021.5. Hent alle episoder i feedet


9121.6. Besked under hentning


9222. Streaming af webradio


9222.1. Tilføj en webradiostation til afspilningslisten


9222.2. Lyt til webradio


9323. Funktioner for netværksmappen


9323.1. Indstil LAN manager autorisationsniveauet på en Windows pc


9423.2. Start netværksmappen


9523.3. Log ind på Netværksmappe fra din computer


9523.4. Afslut Netværksmappe


9624. Andre nyttige funktioner


9624.1. Den indbyggede hjælpefil


9624.2. Kontrol af system egenskaber


9624.3. Slet autorisationsnøgler


9724.4. Nulstil PLEXTALK til fabriksindstillingerne


98Appendiks A:  Vigtigste specifikationer


98Generelle specifikationer


99Lydfunktioner


100Hovedfunktioner


101Batteri specifikationer


102Hukommelses kort drev specifikationer


102Trådløs kommunikation funktion


102Copyright oplysninger om Ogg Vorbis


103Appendiks B:  Menusystem


106Appendiks C:  Fejlfinding


106Generelle driftsproblemer


107Talte fejl under DAISY afspilning


107Fejl ved brug af Stemme Memo


107Fejl når du bruger PLEXTALK som et SD-kort drev på en computer


109Appendiks D:  Tekniske data om optagelsestilstande og lyd kvaliteter


1091.  Optagetilstand indstillinger


1092.  Indstillinger for forudindstillede optagelsestilstande


1103.  Tilgængelige indstillinger for brugerdefineret tilstand


1104.  Tilgængelig optagetid for de angivne lydkvaliteter


112Appendiks E: Spørgsmål og svar om netværksindstillinger


114Appendiks F: Liste over tegn der kan indtastes




1. Retlige oplysninger og ophavsrettigheder

Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om ophavsret, licenser og varemærker. Det beskriver også de restriktioner der gælder, når du bruger PLEXTALK til kopiering eller optagelse af digital lyd. Du opfordres kraftigt til at læse dette kapitel grundigt før du fortsætter. 

1.1. Ophavsret oplysninger om denne brugervejledning

Shinano Kenshi forbeholder sig ret til at ændre de produkter der beskrives i denne vejledning når som helst og uden forudgående varsel. 

Shinano Kenshi giver ingen repræsentation eller garantier med hensyn til indholdet heri og frasiger sig specifikt ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder Shinano Kenshi Co, Ltd sig ret til at revidere denne vejledning og foretage ændringer i indholdet, uden pligt til at orientere enhver person eller organisation om en sådan revision eller ændring.

Denne brugervejledning er beskyttet af copyright. Alle rettigheder forbeholdes. Den må ikke kopieres, fotokopieres, oversættes eller reduceres til noget elektronisk medium eller maskinlæsbar form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Shinano Kenshi. 

Manual Copyright 2008 Shinano Kenshi Co, Ltd. 

1.2. Licenser og varemærker

Alle licenser og varemærker tilhører deres respektive ejere. 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista og Windows 7 er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation

1.3. Restriktioner for kopiering og optagelse

Før du bruger din PLEXTALK, skal du gennemgå følgende vigtige oplysninger for at sikre, at du forstår de juridiske begrænsninger, der gælder for dens anvendelse til visse funktioner. 

1.3.1. Generelle oplysninger

Denne PLEXTALK enhed er designet til at hjælpe dig med at optage og gengive lydværker, som du har copyright til, eller hvor du har fået tilladelse fra indehaveren af ophavsretten eller den retmæssige licenshaver. Medmindre du har copyright til, eller har opnået de nødvendige tilladelser fra copyright ejeren eller den retmæssige licensgiver, kan din uautoriserede optagelse, reproduktion eller distribution heraf, medføre civil-og strafferetlige sanktioner i henhold til lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Under ingen omstændigheder vil Shinano Kenshi være ansvarlig for konsekvenserne af at en eventuel ulovlig kopiering foretages ved hjælp af denne PLEXTALK optager. 

1.3.2. Cd'er

Kopier af musik-cd'er er til individuel nydelse i henhold til lov om ophavsret, og kan ikke anvendes på anden måde uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. 

2. Kom godt i gang

2.1. Terminologi og anvendte konventioner

Dette afsnit indeholder oplysninger om terminologi og konventioner, der anvendes i hele denne vejledning.  Detaljerne er som følger: 

•ADVARSEL: En advarsel er betegnelsen for en fare, der kan resultere i personskade. 

•VÆR FORSIGTIG: En forsigtigheds meddelelse betegner en fare, der kunne skade eller ødelægge PLEXTALK produktet, ødelægge indspilningsmedier, ødelægge eller påvirke dine data eller computer konfiguration. 

•Bemærk: En bemærkning bruges til at give yderligere vigtige oplysninger om en funktion, der ikke allerede er nævnt. 

•SD-kort: PLEXTALK er i stand til at bruge både "SD" og "SDHC kort".  I denne brugervejledning, kaldes begge kort "SD-kort". 

2.2. Hvad du finder i kassen

Herunder finder du en liste over alle de dele, du finder i kassen med din PLEXTALK. Sørg for, at alle dele er inkluderet.  Hvis der mangler noget, skal du kontakte din forhandler.

1 PLEXTALK Pocket

1 SD kort 2GB (Bemærk: SD-kortet vil komme allerede er indsat i enheden.)

1 AC-adapter 

1 genopladeligt batteri

1 Sæt med stereo-hovedtelefoner

1 USB-kabel (lang) for tilslutning til en computer

1 USB-kabel (kort) for tilslutning til en USB enhed

1 etui

1 Brugervejlednings cd 

1 Kvik Reference Guide 

1 Sikkerhedsinstruktions guide 

 Bemærk: Det anbefales kraftigt, at du opbevarer al emballage, hvis du på et senere tidspunkt skulle blive nødt til at returnere din PLEXTALK. 

2.3 Beskrivelse af enheden

Dette afsnit beskriver det fysiske udseende af PLEXTALK og placeringen af taster og andre kontrolelementer, så du kan finde dem, når de omtales i senere kapitler.  Navnene og hoved funktionerne beskrives også nærmere her. 

Hold enheden omhyggeligt og tag et øjeblik at finde forsiden af enheden.   Den forreste har mikrofon og højttaler gitter i den ene ende og 23 taster arrangeret i resten af overfladen.   Drej enheden, så du holder den med tasterne øverste og med gitter væk fra dig.   PLEXTALK er nu i sin normale position.   Hold enheden i denne position som den fysiske indretning er beskrevet.

2.3.1.  Forside

Gitteret, som du brugte til at dirigere enheden, hvor den interne højttaler og den indbyggede mikrofon er placeret.   Højtaleren er til højre og mikrofonen er i centrum.

Lige under gitteret, i midten er der 2 lysdioder.   Den ene til venstre er Power LED.   Det skal være slukket, når enheden er slukket.   Det bliver orange under opstart.  Det viser grønt, når enheden er tændt.   Det til højre er batteri LED og angiver status for opladning.  Det er slukket, når PLEXTALK kører på batteri.   Under opladningen fase 1, vil det vise et rødt lys.   Under opladningens fase 2, vil det skifte mellem rød og grøn, og når batteriet er fuldt opladet, viser det sig fast grønt.  

Under gitteret, til venstre og til højre for lysdioderne, er der to ovale knapper. Tasten til venstre er farvet rød og er Optag tasten, der anvendes til DAISY optagelse, Stemme memo optagelse og for at registrere Stemme bogmærker. Tasten til højre er farvet grøn og er afbryder knappen, der anvendes til tænd/sluk og for indstilling af dvale. I midten er der to fremtrædende taktile prikker.

Under Optag-tasten og Afbryder-tasten, er der 4 funktionstaster - 2 til venstre og 2 til højre på enheden.  Den øverste venstre tast er Gå til tasten, der anvendes til side og overskrift navigation. Den nederste venstre tast er Bogmærke tasten, der anvendes til bogmærke navigation, indsættelse og sletning. Den øverste højre tast er Menu-tasten, bruges til at få adgang til hovedmenuen.  Tryk og hold tasten nede for at tænde eller slukke for Tast beskrivelse tilstand.  Den nederste højre knap er afsnit tasten, der anvendes til at skifte titlen eller medier. 

 Imellem de 4 funktionstaster, i midten af enheden, er den runde Start / Stop tast omgivet af fire piletaster - Op, Ned, Venstre og Højre.  Start / Stop tasten er lidt indrykket, og er farvet blå.  Den bruges til at starte / stoppe afspilningen og fungerer som Enter-tasten for nogle operationer.   Op-tasten bruges til at flytte op på listen over navigationsmuligheder.  Den bruges også til at øge hastighed og tone indstillinger eller for at annullere en operation.  Ned-tasten bruges til at flytte ned på listen over navigationsmuligheder.  Den bruges også til nedsættelse af hastigheden og tone indstillinger eller fungerer som Enter-tasten for nogle operationer. Venstre-tasten bruges til at flytte tilbage i menuerne eller for at flytte tilbage i en titel.  Tryk på og hold tasten for hurtig tilbagespoling.  Den højre tast bruges til at flytte til højre i menuer eller til at bevæge sig fremad i en titel.   Tryk på og hold tasten for hurtig fremad spoling.

Nedenfor funktions og piletasterne er yderligere 12 små runde taster, arrangeret i 4 rækker af 3 taster.  Disse er det numeriske tastatur.   Det numeriske tastatur er formgivet præcis som et trykknap telefon tastatur.   Den første række har numrene 1, 2 og 3.   Den anden række har numrene 4, 5 og 6.   Den tredje række har numrene 7, 8 og 9, og den fjerde række har stjerne tasten, nummer 0-tasten og firkant tasten.   Nummer 5 tasten har en lille hævet prik for at hjælpe dig med at finde den. 

Nogle af tasterne har sekundære funktioner, og disse er anført nedenfor: 

•Nummer 1 = Ændre hastighed eller tone i kombination med Op eller Ned tasten

•Nummer 5 = Informations tast.  Tryk én gang for en liste over oplysninger.  Tryk gentagne gange at springe hurtigt gennem listen af oplysninger.  Tryk og hold for at få den aktuelle dato og klokkeslæt.

•Nummer 9 = Backup filer 

•Nummer 0 = Hjælp.  Tryk en gang for gå ind i eller forlade den indbyggede hjælpe-fil.

•Stjerne = Fortryd / Annuller

•Firkant = Gentag / Enter

I hele denne vejledning, henviser udtrykket Enter-tasten til Start / Stop tasten, Ned tasten eller firkant-tasten.   Udtrykket Annuller tasten henviser til op tasten eller Stjerne-tasten.

2.3.2.  Top kant

På den øverste kant af PLEXTALK, er der 2 stik - en mod venstre side og en i midten.   Stikket til venstre er for en ekstern mikrofon og linje ind og i midten stik til hovedtelefoner.   Alle stik tager 3,5 mm diameter stereo mini jack stik.

I øverste venstre hjørne er der et lille hul, som er designet til at montere en bærerem hvis det ønskes.

2.3.3.  Venstre kant

På venstre kant af enheden, næsten på niveau med optag-tasten, der er en port til SD-kortet.

2.3.4.  Højre kant

På højre kant af enheden, er der 2 kontakter.   Den øverste knap er til at skrue op eller ned for lydstyrken.   Skubbes kontakten mod toppen af enheden, skrues op. Skubbes kontakten mod bunden af enheden, skrues ned.

Den nederste kontakt er Taste lås tasten.  Dette er for at forhindre utilsigtet aktivering af enhver anden tast, herunder tænd/sluk tasten.   Skubbes kontakten mod toppen af enheden låses alle taster.   Trækkes kontakten mod bunden af enheden frigives låsen. 

2.3.5.  Nederste kant

Der er 2 elementer på den nederste kant af enheden.   Til venstre er et lille rundt hul i en firkantet indramning.   Dette er DC input stikket.   Til højre er et lidt mindre firkantet stik.   Dette er USB-stikket.

2.3.6.  Bagsiden

Forsigtigt vendes din PLEXTALK og hold den med forsiden nedad i den ene hånd, og hold enden med gitteret væk fra dig.

I midten af bagsiden er der 2 forhøjede knapper.   Disse er i den øvre ende af batteridækslet.   Mod den nederste kant af enheden, men stadig på bagsiden, er der en rektangulær knap, som flugter med overfladen.   Denne knap er på den nederste kant af batteridækslet og bruges til at frigøre dækslet.

Hvis du vil fjerne batteridækslet, trykkes godt ned på den firkantede knap med spidsen af en finger.   Samtidig, skal du bruge tommelfingeren på din anden side, på de 2 knapper, til at skubbe batteridækslet mod den nederste kant af enheden.   Det bør frigive forholdsvis let, men det kan være nødvendigt at gøre det et par gange for at mestre teknikken.

2.4.  Isætning af batteriet

For at indsætte eller udskifte batteriet, skal du gøre følgende:

•Sluk for strømmen og fjern strømforsyningen.

•Fjern batteridækslet, som beskrevet i det foregående afsnit, og læg PLEXTALK og batteridækslet til side.

•Find det nye batteri og orienter det, så den ene kant, som er helt glat, vender væk fra dig og kanten, som har 2 fremtrædende poler, er til højre.   Disse to fremtrædende poler er batteri polerne.

•Antaget, at du har gjort dette korrekt, bør der være 2 yderligere fremtrædninger, en på hver side af det nederste venstre hjørne.   Bemærk disse, da disse er nyttige, når du forsøger at fjerne batteriet senere.

•Løft PLEXTALK for at sikre, at forsiden er nedad, og batteriholderen er mod dig.   Indsæt forsigtigt batteriet og hold de to batteripoler langs forkanten. Det skulle betyde at du indsætter batteriet fra venstre mod højre ind i batteriholderen.

•Skub batteri polerne forsigtigt på plads, og tryk derefter forsigtigt ned på venstre side af batteriet, og det bør glide let ind i batteriholderen.   Brug ikke styrke for at indsætte batteriet, da dette ikke burde være nødvendigt.

•Placer batterilåget over batteriholderen ca. 5 mm. Fra dens normale position. Pres batterilåget ned mod batteriholderen og kør forsigtigt batterilåget tilbage mod toppen af apparatet, indtil den firkantede knap springer op i en låst position.

ADVARSEL: Du må kun bruge det anbefalede batteri med denne enhed.  I modsat fald kan det forårsage eksplosion eller brand. 

Bemærk: Hvis du vil fjerne et gammelt batteri, løftes forsigtigt det nederste venstre hjørne af batteriet ved hjælp af en fingernegl under en af de 2 fremtrædninger, der ligger på nederste venstre hjørne og derefter løftes det forsigtigt ud af batteriholderen.   Dette tager lidt øvelse, men er enkelt, når du forstår teknikken.

2.5. Oplade PLEXTALK

For at oplade det interne batteri, skal du tilslutte PLEXTALK til ledningsnettet eller til en computer via det medfølgende USB-kabel.  Gør dette som følger:

•Placer PLEXTALK opad i sin normale position. For at oplade batteriet ved hjælp af lysnettet, tilsluttes de medfølgende AC adapter til strøm input terminalen på den nederste venstre kant af enheden.   Sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten.   Opladning starter.

•For at oplade batteriet via USB-forbindelsen, skal du isætte det lille stik af det lange USB-kabel i USB-stikket i nederste højre kant af PLEXTALK. Tilslut så det brede stik af kablet til et ekstra USB stik på en computer.   Sørg for, at computeren er tændt og opladningen starter.

VÆR FORSIGTIG: Brug aldrig styrke, når du tilslutter USB-kablet, da du kan beskadige kablet i processen.

Bemærk: Opladning via et USB-kabel virker også når apparatet er slukket.

2.6. Vedligeholdelse og batteripleje

2.6.1. Vedligeholdelse af enheden

Forsigtigt tørres eventuelt støv og snavs af PLEXTALK med en blød klud, der er let fugtet med et fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og tør den med en klud. 

ADVARSEL: Afbryd altid PLEXTALK fra lysnettet, og sluk for strømmen før rengøring. 

2.6.2. Batteripleje

For at du får mest muligt ud af dit genopladelige batteri, bør du tage følgende punkter til efterretning: 

•Batteriet vil normalt tage 4 timer at oplade. Men hvis du bruger din PLEXTALK for første gang, eller efter en måneds opbevaring, skal du tilslutte til en stikkontakt i mindst 24 timer.

•Hvis PLEXTALK ikke skal bruges i over en måned, skal du fjerne batteriet og opbevare det på et køligt sted med lav luftfugtighed. 

•Batteriets levetid afhænger af, hvor ofte det bruges og genoplades. Dets evne til at oplagre strøm reduceres med tiden. Når batteritiden efter en opladning bliver for kort til praktisk brug, skal du udskifte batteriet med et nyt. Disse kan købes hos din forhandler.  Din forhandler kan også give dig råd om genbrug og bortskaffelse af brugte batterier. 

•Batteritiden kan blive påvirket af den omgivende temperatur og arbejdsmiljø.

For at bevare batteriets ydeevne, bør følgende procedure gennemføres hvert halve år: 

•Oplad batteriet 

•Brug batteristrøm indtil afspilleren slukker

•Genoplad batteriet 

2.6.3. Overstreget skraldespand symbol

Symbol med navnet "overstreget skraldespand" er trykt på overfladen af batteriet og på indersiden af batteriholderen.

[image: image4.png]



Bemærk: Dette symbol gælder kun for EU-lande. 

Dette symbol er i henhold til direktiv 2006/66/EF.  Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald når de er opbrugt.  Hvis et kemisk symbol er trykt under symbolet vist ovenfor betyder dette, at batteriet eller akkumulatoren indeholder et tungmetal i en vis koncentration, der er anført nedenfor. 

Hg: kviksølv (0.0005%) 

Cd: cadmium (0,002%) 

Pb: bly (0,004%) 

Disse stoffer kan forårsage alvorlige risici for mennesker og det globale miljø, hvis de ikke håndteres på en hensigtsmæssig måde.  I Den Europæiske Union er der særskilte indsamlingsordninger for brugte batterier og akkumulatorer.  Bortskaf batterier og akkumulatorer korrekt på din lokale affaldsindsamling eller genbrugsplads.  Vores produkt er designet og fremstillet med batterier og akkumulator komponenter, der kan genbruges eller genanvendes. 

2.7. Tænde og slukke PLEXTALK

For at tænde eller slukke, skal du gøre følgende: 

•Tryk og hold tænd/sluk knappen nede for at tænde for enheden.   Når strømmen er tændt, vil venstre LED lyse orange, og derefter grønt.  

•Tryk på tænd/sluk knappen og hold den nede for at skifte til strømsparingstilstand. Hold knappen nede i endnu et par sekunder for at slukke apparatet.

Bemærk: Når Plextalk er i strømsparingstilstand, går apparatet i gang igen, når der trykkes på en vilkårlig knap. Klokkeslættet vil blive meddelt.

Bemærk: Når Plextalk er i strømsparingstilstand, er enheden på standby og batteriet tømmes langsomt.

Bemærk: Opstarts processen bør tage omkring 40 sekunder, når apparatet tages i brug første gang, eller efter at batteriet er blevet udskiftet. 

Bemærk: Når du slukker for strømmen, at hvis du ikke holder tasten nede længe nok, vil dvale blive aktiveret.

Bemærk: Hvis Tastelås er tændt, vil tænd/sluk tasten ikke fungere.

2.8. Funktion til beskrivelse af taster

Som navnet antyder giver funktionen til beskrivelse af taster brugeren mulighed for at få en beskrivelse af alle PLEXTALKs knapper.

•Slå tastebeskrivelsen til ved at trykke og holde menu-knappen nede i cirka 5 sekunder. Tryk derefter på en hvilken som helst knap på apparatet og du vil høre en beskrivelse af dens funktioner.

•Slå tastebeskrivelsen fra igen ved at trykke og holde menu-knappen nede i cirka 5 sekunder.

2.9. Tast lås funktion

Tast lås kan bruges til at låse tasterne, så de kan ikke ved et uheld aktiveres. 

•For at anvende tastelåsen, skubbes Tastelås kontakten mod toppen af enheden. 

•Hvis du vil låse PLEXTALK, trækkes Tastelås kontakten ned mod bunden af enheden. 

2.10.  Indsætte og skubbe SD-kort ud

For at indsætte SD-kortet, skal du gøre følgende: 

•Sluk for strømmen. 

•Hold SD-kortet, så det afskårne hjørne er placeret i det forreste højre hjørne.  Med andre ord skal det afskårede hjørne være nærmest mod bunden af enheden.

•Indsæt SD kortet i SD-kort porten på venstre side af enheden.

•Tryk kortet helt ind i kort pladsen og sikre, at den sidder korrekt, med den yderste kant der flugter med selve PLEXTALK. Brug ikke overdreven kraft, når du gør det.

For at skubbe SD-kortet ud, skal du gøre følgende:

•Sluk for strømmen. 

•Tryk SD-kortet indad og slip det derefter. Kortet skulle nu springe et stykke ud, så den udvendige kant af kortet kommer ud af apparatet. 

•Med et forsigtigt greb trækkes kortet ud af porten.

VÆR FORSIGTIG: PLEXTALK's SD kortport er kun kompatibel med SD-eller SDHC-kort. Indsættelse af andre hukommelseskort såsom en Memory Stick eller MultiMedia Card, vil medføre fejl, og bør ikke anvendes.

Bemærk: SD-kort har en låsekontakt, der giver dig mulighed for at beskytte dine data, hvis du ønsker det. Denne er placeret på den lange side af kortet væk fra det afskårne hjørne.  Hvis kontakten er skubbet mod forkanten af kortet, vil du være i stand til at optage og slette titler. Hvis kontakten er placeret væk fra den forreste kant, vil dine data være beskyttet. 

3. Introduktion til menusystemet

En del af funktionerne i PLEXTALK nås via det indbyggede i menusystem. 

3.1. Hovedmenu

På højeste niveau er hovedmenuen, der har 7 elementer. Disse er:

•Redigering: tillader enkel redigering af en DAISY optagelse.

•Indstilling af optagelse: giver dig mulighed for at vælge fra en række optagelses indstillinger eller for at indstille dine egne tilpassede indstillinger.

•Indstilling af afspilning: giver dig mulighed for at indstille gentagelse og for at ændre den måde, hvorpå navne på album og spor oplæses.

•Bogmærke: giver dig mulighed for at specificere, hvordan Stemme Bogmærker afspiller og giver dig mulighed for at slette alle bogmærker.

•Stemme memo: optager korte diktater.

•Podcast: giver dig mulighed for at opdatere listen over episoder og hente episoder.

•Mediestyring: giver dig mulighed for at få medieoplysninger, optage DAISY titler, slette SD-kort data og så videre.

•Systemindstillinger: giver dig mulighed for at få oplysninger om systemet og kontrollere den måde visse funktioner virker. 

3.2. Adgang til og navigere i menuen

For at navigere i menuen, skal du bruge følgende metoder:

•Åbn menuen ved at trykke på Menu-tasten én gang.

•For at vælge en anden funktion på samme niveau i menuen trykkes på Venstre for at flytte til venstre eller Højre for at flytte til højre.   Når du flytter til et nyt menupunkt, vil det blive talt.

•På alle menuer vil du, hvis du fortsætter i samme retning, til sidst nå tilbage til udgangspunktet, da menuerne kører i ring.

•For at vælge et menupunkt trykkes på Ned tasten eller Enter-tasten.   Hvis der er en undermenu, og den er tilgængelig på det pågældende tidspunkt.  Dette vil tage dig et niveau ned i menustrukturen og stille dig på det relevante undermenupunkt. Menupunktet, du står på, vil blive talt. 

•Hvis du vil flytte et niveau op i menuen trykkes på Op-tasten.  

•For straks at forlade menusystemet, fra alle niveauer i strukturen, skal du trykke på Menu-tasten. 

3.3.  Genvej til menuvalg

Du kan registrere og vælge et specifik menupunkt med det numeriske tastatur.

For at registrere det specifikke menupunkt, skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-tasten og gå til det menupunkt, du ønsker at registrere.

•Mens du trykker og holder Menu-tasten, skal du trykke på og holde din foretrukne nummer tast indtil bekræftelses lyd. Så vil PLEXTALK registrere det specifikke menupunkt til denne nummertast.

For at vælge det specifikke menupunktet direkte, skal du gøre følgende:

•Mens du trykker og holder Menu-tasten, tryk og slip nummer tasten.  Derefter kan du vælge det specifikke menupunkt.

4. Opsætning af din PLEXTALK

4.1. Vælge din foretrukne talesyntese

Du får valget mellem to syntetiske stemmer for tekst til tale. Én er dansk og den anden er engelsk. Du kan vælge din foretrukne tekst til tale stemme således:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Vælg guide-stemme" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge din foretrukne stemme, og bekræft det ved at trykke på Enter-tasten. PLEXTALK vil gøre dit valg den nye standard tekst til tale stemme og vil forlade menusystemet.

Bemærk: Hvis du ændrer sprog, vil PLEXTALK genstarte.

4.2. Vælge tonelejet for talesyntese

For at justere tonelejet for den indbyggede talesyntese, skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstil tekst til tale toneleje" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge din foretrukne toneleje indstilling, i intervallet fra -5 til +5, med 0 som den normale indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

4.3. Indstilling af dato og tid

For at indstille dato og tid for det interne ur, skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Sæt uret" og tryk på Enter-tasten.

•Brug det numeriske tastatur til at indtaste det indeværende år med 4 cifre og tryk på Enter, eller tryk blot Enter for at acceptere den aktuelle indstilling.

•Brug det numeriske tastatur for at indtaste den aktuelle måned med et eller to cifre, og tryk derefter på Enter, eller blot trykke Enter for at acceptere den aktuelle indstilling. 

•Brug det numeriske tastatur for at indtaste den aktuelle dag med en eller to cifre, og tryk derefter på Enter, eller blot trykke på Enter-tasten for at acceptere den aktuelle indstilling. 

•Brug det numeriske tastatur til at indtaste den aktuelle tid med 4 cifre og tryk på Enter.  Brug nuller hvor det er nødvendigt.

•Som en bekræftelse vil dato og tid, som du netop har indtastet, blive meddelt. 

Bemærk: Når du indtaster forkert nummer, skal du trykke på tasten Annuller for at slette det indtastede tal. 

Bemærk: Hvis du vil se den aktuelle dato og klokkeslæt, skal du trykke og holde Nummer 5-tasten.

4.4. Valg af en foretrukken ventelyd

Når PLEXTALK er optaget, som f.eks. når der oprettes adgang til et medie, afspilles en lyd der angiver, at maskinen arbejder. For at vælge din foretrukne ventelyd, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Vælg pausesignal" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at lytte til de tilgængelige indstillinger, og tryk på Enter-tasten når du er på den ventelyd du foretrækker.

4.5. Valg af tastetryk bekræftelslyd

PLEXTALK giver dig to valgmuligheder for tastetryk bekræftelseslyd til eller fra. For at vælge tastetryk bekræftelseslyd, skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Vælg lyd for bekræftelse af tastetryk" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Vælg lyd for bekræftelse af tastetryk" eller "Lyd for bekræftelse af tastetryk fra" og tryk på Enter-tasten. PLEXTALK vil gøre dit valg den nye standardindstilling og vil genstarte.  

5. Strømstyringsfunktioner

5.1. Lavt batteriniveau advarsel

Når PLEXTALK kører på batteri og strøm niveauet falder til et niveau, hvor den skal oplades, vil PLEXTALK sige "Lavt batteriniveau." Afspilleren slukker selv om et minut. Hvis du ønsker at fortsætte med at bruge PLEXTALK, skal du tilslutte AC-adapteren.

5.2. Automatisk lukning for energibesparelse

For at spare på batteriet, vil PLEXTALK automatisk lukke ned efter 2 minutters inaktivitet, selv hvis batteriniveauet stadig er OK. 

Når PLEXTALK er sluttet til stikkontakt eller til en USB-enhed, vil PLEXTALK automatisk gå i strømsparingstilstand, hvis der ikke har været aktivitet i 15 minutter.

5.3. Tvungen slukning

Hvis, af en eller anden grund, PLEXTALK ikke vil lukke ned, eller hvis du ikke er i stand til at navigere med nogen taster, kan du prøve at bruge den tvungne sluk-funktion, som et alternativ til at fjerne batteriet.

Hvis du vil bruge den obligatoriske sluk-funktion, tryk og hold den nede i mere end 10 sekunder, og slip derefter tænd/sluk tasten. PLEXTALK bør lukke.

Bemærk: Hvis denne metode ikke virker, og din PLEXTALK stadig er tændt, skal du trække AC-adapteren ud, fjerne batteriet og indsætte batteriet igen. 

5.4. Automatisk slukning funktion

Med automatisk slukning funktionen kan du angive et tidsrum efter hvilket PLEXTALK vil lukke.

5.4.1. Indstilling af automatisk slukning

For at indstille automatisk slukning, skal du gøre følgende: 

•Hurtigt tryk og slip tænd/sluk knappen.   PLEXTALK vil sige,  "Automatisk slukning. 15 minutter. Sæt."

•Tryk og slip tænd/sluk igen for at øge nedlukningstid.   Dvale indstilling vil stige til 30 minutter, 45 minutter, 1 time, 1 time og 30 minutter, og 2 timer for hvert tryk.

5.4.2. Annullering af automatisk slukning

For at annullere automatisk slukning, skal du gøre følgende: 

•Hurtigt tryk og slip tænd/sluk knappen.   PLEXTALK vil fortælle dig, at automatisk slukning i øjeblikket er slået til og antallet af minutter tilbage før der lukkes ned angives. 

•Fortsæt med at trykke på tænd / sluk-tasten gentagne gange indtil PLEXTALK siger "Sluk".

6. Afspilningsfunktioner fælles for alle formater

Plextalk kan afspille følgende formater:

•Daisy bøger

•Musik:  MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ og Ogg Vorbis.  

•Tekstfiler: Almindelige tekstfiler, Microsoft Word .doc, .docx eller HTML-format.

•Lydbøger: Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ og Ogg Vorbis.

•Podcast

•Webradio

Bemærk: Hvis en cd har flere former for indhold, for eksempel, DAISY-filer og audio-filer, vil PLEXTALK kun genkende en slags indhold. 

Bemærk: Word-filer og WMA-filer på eksterne USB CD / DVD medier kan ikke afspilles.

6.1 Starte og stoppe afspilning

For at starte eller stoppe afspilningen, skal du gøre følgende: 

•For at starte afspilningen, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten. PLEXTALK vil starte afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet tidligere.

•For at stoppe afspilningen, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten.

6.2 Spole hurtigt frem eller tilbage

Den hurtige tilbage og hurtige frem funktion bruger venstre og højre taster på hver side af Start / Stop tasten.

•Hvis du vil spole tilbage, skal du trykke og holde ned Venstre-tasten.  Afspilningen starter, når du slipper tasten.

•For at spole fremad, trykkes på og holdes nede på Højre-tasten.  Afspilningen starter, når du slipper tasten.

Når du spiller en DAISY bog med lyd eller lydfil, som du holder venstre og højre-tasten, spoles hurtigt tilbage eller hurtigt fremad i spring på 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder 30 sekunder, 1 minut, 2 minutter, 3 minutter og så videre.   Hvis tasten frigives, før "1 minut" valgmuligheden er sagt, vil afspilningen starte på det sted hvor knappen slippes. Hvis tasten slippes efter dette tidspunkt, vil spolingen fortsætte hurtigt tilbage eller hurtigt fremad indtil Afspil / Stop-tasten trykkes ned for at stoppe spolingen.

Bemærk: Det er ikke muligt at spole frem og tilbage, når der afspilles webradio.

6.3 Ændre lydstyrken

Lydstyrken kan indstilles på en skala fra 0 til 25, i trin på 1, hvor 0 er tavs, og 25 er højest mulige indstilling.  Lydstyrken på guide stemmen justeres også i forbindelse med afspilnings volumen.

•For at øge lydstyrken, skubbes enten lydstyrke op flere gange, derved øges med 1 indstilling hver gang, eller tryk og hold lydstyrke lydstyrken når det ønskede niveau.

•For at reducere lydstyrken, enten trække lydstyrke kontakten ned gentagne gange, derved falder niveau med 1 indstilling hver gang, eller træk og hold lydstyrke kontakten nede, indtil lyden når det ønskede niveau.

Bemærk: Du kan indstille lydstyrken for hovedtelefoner og højtaler uafhængigt af hinanden.

6.4 Ændring af afspilningshastigheden

Der er 11 hastigheder fra -2 til 8, som kan justeres 1 trin ad gangen. Den normale hastighed er 0.  -2 Er halvdelen af den normale hastighed, 4 er dobbelt hastighed og 8 er den tredobbelte hastighed. 

•For at øge afspilningshastigheden trykkes på Nummer 1 tasten én gang og derefter trykkes på Op-tasten.  

•Du kan nedsætte afspilningshastigheden ved at trykke på Nummer 1 tasten én gang og derefter trykke på ned tasten. 

Bemærk: Hvis du trykker og holder op eller ned-tasten, vil hastigheden ændre sig hurtigt i den valgte retning. 

Bemærk: Afspilningshastigheden for webradioen kan ikke ændres.

6.5 Ændring af toneleje

Der er 13 toneleje indstillinger fra -6 til 6, som kan justeres 1 trin ad gangen. 

•For at øge tone, skal du trykke på Nummer 1-tasten to gange og derefter trykke på Op-tasten.

•For at mindske tone, skal du trykke på Nummer 1-tasten to gange og derefter trykke på ned tasten.

Bemærk: Hvis du trykker og holder op eller ned-tasten, vil tone ændre sig hurtigt i den pågældende retning.

6.6 Ændring af guide lydstyrken

Lydstyrke på guide stemmen kan ændres. Der er 11 lydstyrkeindstillinger fra minus 5 til plus 5, som kan justeres 1-niveau ad gangen. For at indstille guide volumen, skal du gøre følgende:

•Tryk på Nummer 1 tasten tre gange.

•Tryk på Op tasten at øge guide volumen eller tryk på Ned for at mindske guide volumen.

Bemærk: Når lydstyrken ændres, vil guide lydstyrken også ændre sig tilsvarende.

6.7. Ændring af guidehastighed

Hastigheden på guide talen kan ændres uafhængigt af afspilningshastigheden. Der er 11 hastigheder fra -2 til 8, som kan justeres 1 trin ad gangen. For at indstille guide hastighed uafhængigt, skal du gøre følgende:

•Tryk på Nummer 1 tasten fire gange.

•Tryk på Op tasten for at øge guide hastighed eller tryk på Ned for at mindske den guide hastighed.

6.8 Adgang til navigationsmenuen

En af de mest nyttige funktioner i PLEXTALK er muligheden for at vælge hvordan du vil navigere.  For at bruge navigationsmenuen, skal du gøre følgende: 

•Brug Op eller Ned tasterne for at flytte opad eller nedad i navigationsmenuen.  Emnerne du hører talt er tilgængelige for dig fra navigationsmenuen på det tidspunkt.

•Når du har  valgt den foretrukne navigations metode, kan du nu bruge Venstre eller Højre for at flytte frem eller tilbage på dit valgte navigations niveau.  

•For eksempel, hvis du går til "niveau 1"-mulighed med Op eller Ned-tasten, og derefter bruger venstre eller højre-tasten, vil du være i stand til at bevæge dig baglæns eller fremad til næste niveau 1 overskrift.

6.9. Valg af medier og titel

Til tider kan du ønske at skifte fra at bruge et SD-kort til USB-medie eller vice versa.  Du kan gøre dette på følgende måde:

•Tryk Titel tasten gentagne gange indtil det ønskede medie annonceres.   PLEXTALK vil bevæge sig i rækkefølge efter 3 valgmuligheder, "SD kort", "USB" og "Stemme Memo". 

•Efter det ønskede medier er annonceret, bruges Venstre eller Højre for at flytte gennem det tilgængelige indhold på de pågældende medier.

• Når du står på det punkt du ønsker at afspille, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten, og afspilningen starter på den sidste afspilnings position. 

6.10. Titel navigation

Hvis der er flere elementer på SD-kort eller USB-medier, kan du skifte fra det emne, du læser lige nu til et andet. 

6.10.1. Sådan navigerer du i titlen

Du kan vælge din yndlingstitel ved at benytte "kategori", "mappe", "titel" og "fil" niveauer. På "kategori" niveau kan man vælge "DAISY titel", "optagelser", "musik", "tekst", "lydbog", "podcast" og "webradio". For at søge efter titlen med titel navigation gøres følgende:

•Tryk på titel-knappen gentagne gange, indtil du hører det medie du ønsker at gå til.

•Tryk på Op- eller Ned-knappen for at vælge niveauet for titel navigation fra "kategori", "mappe", "titel" eller "fil".

•Tryk på Højre- eller Venstre-knappen for at bevæge dig på det valgte niveau.

•Når du vælger niveauet "mappe" eller "kategori" kan du, hvis kategorien eller mappen indeholder den titel eller det album du ønsker at afspille, trykke på Ned-knappen en eller to gange for at skifte til niveauet "titel". PLEXTALK siger så "vælg titel". Brug Højre- eller Venstre-knappen til at finde den titel, du ønsker at afspille.

•Når du vælger niveauet "titel" eller "fil", kan du vælge en favorit titel eller fil.

•Hvis du ønsker at afspille den valgte titel, tryk da på Afspil/Stop-knappen. Afspilningen vil begynde på det sted, hvor den sidst blev stoppet.

Bemærk: Navigering på fil-niveau er muligt i kategorierne "musik", "lydbog" og "podcast", men ikke i de øvrige kategorier.

Bemærk: Filnavigation er ikke mulig for lydbøger fra Audible.

6.10.2. Sådan afspilles musik

Dette afsnit beskriver hvorledes du søger efter din yndlingsmusik.

< Afspil al musik >

Der er to måder at afspille al musik på. Benyt Op- eller Ned-knappen til at vælge niveauet "kategori", benyt derefter Venstre- eller Højre-knappen til at vælge kategorien "Musik" og tryk på Enter. Eller, benyt Op- eller Ned-knappen til at vælge niveauet "Titel" eller "Mappe", benyt derefter Højre- og Venstre-knappen til at vælge "Al musik" og tryk på Enter.

< Afspilning af et bestemt album >

Vælg dit favoritalbum på titel-niveau og tryk derefter Enter. Kun det valgte album vil blive afspillet.

< Afspilning af et bestemt nummer >

Vælg dit favoritnummer på filniveau og tryk derefter Enter. Kun det valgte nummer vil blive afspillet.

< Afspilning af albummer i en mappe >

Vælg din favoritmappe på niveauet "mappe" og tryk derefter Enter. Når Enter-knappen er trykket, vil alle albummer i den valgte mappe være tilgængelige for afspilning.

< Afspilning med "gentag" eller "bland" >

Du kan benytte afspilning med "Gentag" eller "Bland" på de sange, du valgte med Enter-knappen.

6.11. Spring direkte til en titel

For at gå direkte til en titel gøres følgende:

•Tryk på Titel-knappen gentagne gange, indtil du hører det medie, du ønsker at gå til.

•Tryk på Op- eller Ned-knappen for at vælge niveauet "Kategori".

•Benyt Venstre- eller Højreknappen til at vælge din favoritkategori.

•Indtast nummeret på den titel, du ønsker at gå til, og tryk på Enter.

•Tryk på Enter igen for at afspille titlen.

6.12. Skift den rækkefølge, titler sorteres efter

Når du vælger en titel, kan du ændre den rækkefølge, titlerne sorteres i. Der findes tre måder at sortere på: "Alle titler liste", "Seneste titler liste" og "Ny titelliste".

•Alle titler liste Alle filer og mapper sorteres efter deres navne.

•Seneste titler liste Titlerne sorteres efter afspilningsdato.

•Ny titelliste Titlerne sorteres efter filens udgivelsesdato.

For at afspille den senest afspillede fil gøres følgende:

•Tryk en gang på Titel-knappen.

•Tryk på Gå-til-knappen gentagne gange for at vælge "Seneste titler liste."

•Brug Op- eller Ned-knappen til at vælge enten "Kategori" eller "Titel" og benyt Venstre- eller Højre-knappen til at vælge den titel du foretrækker. Tryk dernæst på Enter for at afspille.

•Eller du kan benytte nummertasterne og indtaste nummeret på den titel du foretrækker og tryk på Enter for at vælge. Tryk dernæst på Enter igen for at starte afspilningen.

Bemærk: Plextalk kan huske op til 10 titler i hver kategori.

6.13. Få information om medier og titel

For at få en række oplysninger om det aktuelle medie og titel, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediestyring" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediets titel information" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil annoncere oplysninger om det nuværende medier og titel. 

•Når du har noteret de relevante oplysninger, skal du trykke på Enter-tasten for at forlade menusystemet.

6.14. Henter oplysninger om den aktuelle status

Du kan få en række oplysninger om den aktuelle status, om overskrifter,  side, bogmærke og så videre.  Hvorvidt PLEXTALK spiller eller ej, skal du gøre følgende: 

•Tryk Nummer 5 tasten én gang. 

•En række oplysninger vil blive talt. 

•Hvis du ikke ønsker at lytte til alle de oplysninger, og ønsker at gå gennem de individuelle poster hurtigere, kan du gøre dette ved at trykke flere gange på Nummer 5-tasten.

•Hvis du har hørt, hvad du ønsker at høre, kan du stoppe talt information ved at trykke på Enter-tasten. 

•Tryk og hold Nummer 5 tasten for at høre den aktuelle dato og klokkeslæt.

6.15. Afspilnings indstilling

For at vælge bland og gentag indstillinger for afspilningsmodi, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstilling af afspilning" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Blande og gentage indstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at gå til din foretrukne afspille-tilstand og vælge den ved at trykke på Enter-tasten.

6.16. Brug af bogmærker

6.16.1 Typer af bogmærker

Der er 3 typer af bogmærker, du kan bruge i PLEXTALK som følger:

•Nummererede bogmærker - Du kan tilføje op til 10.000 nummererede bogmærker.  Hvert bogmærke bliver tildelt et unikt nummer i intervallet fra 1 til 65.000. 

•Stemme Bogmærker; Disse er nummererede Bogmærker der ledsager stemme annotationer.   Stemme bogmærker bruger hukommelsen.   Den samlede hukommelse giver omkring 30 minutters optagetid.   Hvis du forsøger at overskride denne tildeling, vil det ældste bogmærke, der ikke har været brugt for nylig blive slettet automatisk, før det nye oprettes.

•Genoptag bogmærker - For hver titel, album eller tekstfil, vil den nuværende afspilnings placering blive gemt, så afspilningen kan genoptages fra det pågældende sted næste gang titlen, albummet eller tekstfilen åbnes.  Genoptag bogmærker indsættes automatisk af PLEXTALK, når du skifter fra en titel til en anden, album eller en fil, eller når du slukker afspilleren.  Der kræves ingen handling fra dig.

Bemærk: PLEXTALK kan huske genoptag bogmærker for op til 1.000 titler, album eller tekstfiler. 

6.16.2 Tilføj bogmærker

For at indsætte et nummereret bogmærke, uanset om PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Bogmærke-tasten to gange. 

•Brug det numeriske tastatur, og indtast det nummer, du ønsker at tildele dette bogmærke.  Hvis du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, skal du ikke indtaste nummeret, eller indtast nummeret "0". 

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at slette bogmærket. 

Bemærk: Når du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, vil PLEXTALK vælges det mindste nummer fra ubrugte numre. 

Hvis du vil indsætte et stemme Bogmærke, hvad enten PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende:

•Tryk på Bogmærke-tasten to gange. 

•Med numeriske tastatur, skal du indtaste det nummer, du vil tildele dette stemme bogmærke. Hvis du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, skal du ikke indtaste nummeret, eller indtast nummeret "0". 

•Tryk på Optag knappen én gang for at bekræfte eller tasten Annuller for at annullere.

•Tryk og hold Optag-tasten og indtal din stemme annotation.

•Slip Optage knappen, når du er færdig.   PLEXTALK vil bekræfte, at Stemme bogmærke er blevet indstillet.

6.16.3 Navigere til bogmærker

For at springe til et nummereret bogmærke eller en stemme bogmærke, hvad enten PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende:

•Tryk på Bogmærke tasten én gang. 

•Brug det numeriske tastatur, og indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at gå til. 

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at slette bogmærket. 

•Når et gyldigt bogmærke nummer er angivet, vil PLEXTALK gå til den placering af bogmærket, og afspilning starter automatisk. 

Når du har indtastet bogmærker til en titel, album eller en fil, vil "bogmærke" valgmuligheden være tilgængelig på navigationsmenuen. For at navigere til næste bogmærke med et lavere eller højere nummer, skal du gøre følgende: 

•Brug Op eller Ned for at gå til "Bogmærke" funktion på Navigation Menu.

•Tryk på knappen for at flytte til det næste bogmærke med et lavere tal.   Afspilningen starter automatisk. 

•Tryk på Højre for at flytte til næste bogmærke med et større tal.   Afspilningen starter automatisk. 

6.16.4 Slette bogmærker

For at slette en Nummereret bogmærke eller et Stemme bogmærke, er proceduren den samme, som følger:

•Tryk på Bogmærke tasten 3 gange. 

•Brug det numeriske tastatur, og indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at fjerne. 

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

•Når du bekræfter funktionen, vil PLEXTALK fjerne det angivne bogmærke fra den aktuelle titel eller album og vil bekræfte dette med en talt besked.

Hvis du ønsker at slette alle bogmærker i nuværende DAISY titel eller tekstfil, eller rydde alle bogmærker i alle albums, skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

•Brug venstre eller højre for at vælge "Bogmærke" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Fjern alle bogmærker i denne bog" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte denne handling.  Hvis du ønsker at fortsætte, skal du trykke på Enter-tasten og PLEXTALK vil sige "Slettet". 

Bemærk: Den procedure, vil kun slette bogmærker i nuværende DAISY titel eller tekstfil og vil ikke påvirke bogmærker i andre titler eller filer.  

6.16.5 Tænde og slukke for Stemme bogmærke tale

Når du bruger Stemme bogmærker, kan du vælge om du vil høre dem talt eller ej under afspilning. Hvis du vil slå Stemme Bogmærker Til eller Fra, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Bogmærke" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Afspilningsindstilling for stemme bogmærke" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indtalt bogmærke slået til" eller "Indtalt bogmærke slået fra" og tryk på Enter-tasten.

6.17. Hvordan PLEXTALK grupperer filer og mapper

Når PLEXTALK har adgang til et SD-kort eller en USB-enhed, vurderer den automatisk indholdet og grupperer emner under "DAISY titler", "Optagelser", "Musik", "Tekst", "Lydbøger", "Podcast" og "Webradio" uafhængigt af hvor disse emner er gemt. Når du efterfølgende navigerer gennem titlerne, vil de allerede være sorteret for dig, uanset hvor de fysisk befinder sig på medierne. 

For eksempel, hvis du har 3 tekstfiler i rodmappen og 2 mere i en undermappe, vil PLEXTALK se disse som 5 tekstfiler lagret i 2 mapper.

Hvis der er flere typer af indhold, såsom DAISY titler, lydfiler eller tekstfiler, vil PLEXTALK automatisk sortere dem efter deres type og navn.

7. Afspilning af DAISY titler

Dette kapitel omfatter ekstra funktioner, der kan bruges, når du afspiller en DAISY titel. 

7.1. Overskrift navigation

Der er 2 måder at navigere på positioner inden for en DAISY titel.  Du kan enten gå til overskrifter direkte, eller du kan flytte gennem de tilgængelige positioner en ad gangen.

For at gå direkte til en bestemt position, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Gå til-tasten to gange. 

•Brug det numeriske tastatur, skriv nummeret på den overskrift, du ønsker at gå til. 

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

For at navigere overskrifter sekventielt, ved hjælp af overskrift niveauer, skal du gøre følgende: 

•Brug Op eller Ned for at gå til det ønskede niveau for navigation, for eksempel Niveau 1, Niveau 2 osv.

•Tryk på Venstre for at flytte tilbage til den forrige overskrift på det valgte niveau.  

•Tryk på Højre for at flytte frem til næste overskrift på det valgte niveau.  

Bemærk: Når du navigerer på denne måde, vil PLEXTALK standse ved alle overskrifter, der har et niveau, der er det samme som eller højere end det niveau, du har valgt.  For eksempel, hvis du vælger at navigere rundt på niveau 3, vil PLEXTALK finde alle Niveau 1, Niveau 2 og Niveau 3 positioner som du bevæger dig frem eller tilbage.

7.2. Flytning til begyndelsen eller slutningen af en DAISY titel

Tryk på Gå til-tasten to gange. 

•Tryk på Gå til-tasten to gange. 

•Tryk på Enter-tasten og afspilnings positionen vil flytte til starten af det aktuelle emne.

For at flytte til slutningen af en DAISY titel, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Gå til-tasten to gange. 

•Tryk på 0 tasten efterfulgt af Enter-tasten og afspilnings positionen vil flytte til slutningen af det aktuelle emne. 

7.3. Side navigation

Navigering til sidenumre er meget lig overskrifts navigation. 

For at gå direkte til en bestemt side, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Gå til tasten én gang. 

•Brug det numeriske tastatur, skriv nummeret på den side, du ønsker at gå til. 

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

For at navigere sider sekventielt, skal du gøre følgende: 

•Brug Op eller Ned for at gå til "Side nummer" på Navigations Menuen.

•Tryk på Venstre for at flytte tilbage til forrige side.  

•Tryk på Højre for at flytte frem til næste side.  

Bemærk: Hvis der ikke er nogen side markører i titlen, vil "Side" valgmuligheden ikke være opført på navigationsmenuen. 

7.4. Gruppe navigation

For at bevæge sig frem eller tilbage en gruppe ad gangen, skal du gøre følgende: 

•Brug Op eller Ned for at gå til "gruppe" på Navigations Menuen.

•Brug Venstre for at flytte tilbage til det forrige gruppe element i titlen.  

•Brug Højre for at flytte fremad til den næste gruppe element i titlen.  

Bemærk: Hvis der ikke er nogen gruppe markører i titlen, vil "gruppe" muligheden ikke være opført på navigationsmenuen. 

7.5. Sætnings navigation

Hvis du vil flytte frem eller tilbage en sætning, skal du gøre følgende:

•For at hoppe tilbage en sætning, skal du trykke på Op eller Ned for at vælge "Frase" på Navigations Menuen og tryk derefter på Venstre-tasten.  

•For at springe fremad én sætning, skal du trykke på Op eller Ned for at vælge "Frase" på Navigations Menuen og tryk derefter på Højre-tasten.  

7.6. Spring 10 minutter, spring 30 sekunder

For at springe 30 sekunder eller 10 minutter i en bog i DAISY-format gør du følgende:

•Brug Op- eller Ned-knappen til at vælge 10 minutter eller 30 sekunder.

•For at springe 10 minutter eller 30 sekunder frem trykker du på Højre-knappen.

•For at springe 10 minutter eller 30 sekunder tilbage trykker du på Venstre-knappen.

7.7. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn i DAISY tekstbog

Ud over DAISY navigations muligheder vil DAISY tekstfil altid give dig navigationsmulighederne "Skærm", "Afsnit", "Linje", "Sætning", "Stave", "Ord" og "Tegn".   Disse indstillinger vises automatisk på navigationsmenuen, når du åbner denne type fil. 

For at navigere med en af disse valgmuligheder, er processen den samme som følger:

•Brug Op eller Ned tasterne til at vælge din foretrukne navigations metode, der er skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn.

•Brug Venstre for at gå tilbage i filen. 

•Brug højre tasten til at springe frem i filen. 

Bemærk: "Skærm" betyder 40 linjer.

Bemærk: Stave navigation annoncerer hvert ord og staver så ordet.

7.8. Navigering efter procent

Du kan navigere med en procentdel af filen.   For at navigere med en procentsats, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gå til tasten tre gange.

•Angiv procent mellem 0 og 100, og tryk på Enter-tasten. PLEXTALK vil flytte afspilnings position til denne position.

7.9. Afspilnings indstilling

Du kan vælge mellem 2 afspilningsmodi når du bruger en DAISY titel.  De tilgængelige indstillinger er som følger: 

•Standard afspilning : den afspiller gennem titel og stopper når du er færdig. 

•Gentag titel : den aktuelle titel vil blive gentaget indtil afspilningen stoppes.  

7.10. Afspilningsindstillinger for multimedie DAISY

Multimedie DAISY er et DAISY format, som indeholder både lyd- og tekstfiler. Du kan vælge, hvilket format, der skal afspilles, når du afspiller multimedie DAISY.

•Vælg Multimedie DAISY titlen.

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstilling af afspilning" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Multimedie daisy afspilningsindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Lyd" eller "Tekst " og tryk på Enter-tasten.

8. Afspilning af "Optagelser"

DAISY titler i mappen "PlexRecording" bliver placeret i kategorien "Optagelser".

Titler, der bliver optaget på PLEXTALK, bliver automatisk gemt i mappen "PlexRecording".

Den måde disse optagelser afspilles på er den samme som for øvrige DAISY titler.

Bemærk: Hvis du sikkerhedskopierer "Optagelser" fra SD-kortet til en USB-enhed, vil de blive gemt i mappen "PlexBackup" på USB-enheden. Derfor vil sikkerhedskopierede titler ikke blive placeret i kategorien "Optagelser", men i kategorien "DAISY titel".

9. Afspilning af lydfiler eller musik-cd'er

Dette kapitel omfatter funktioner, der er specifikke for afspilning af lyd-filer eller musik-cd'er.

PLEXTALK er i stand til at afspille følgende typer lydfiler: 

•MP3-filer: MPEG-1 Layer 3 fra 32kbps til 320kbps og MPEG2 Layer 3 fra 16kbps til 160kbps.

•WAVE Filer.

•WMA filer, PLEXTALK understøtter ikke DRM beskyttede WMA filer. 

•AMR-WB+

•Ogg Vorbis filer: fra 45kbps til 320kbps.

VÆR FORSIGTIG: PLEXTALK er ikke i stand til at afspille en musik-cd, der ikke er kompatibel med cd-digital audio (cd-DA) standard, som f.eks kopibeskyttede musik-cd'er. 

Bemærk: PLEXTALK kan ikke bruges til at optage eller redigere lydfiler på enten SD-kort eller USB-medie.

Bemærk: WMA-fil på eksterne USB CD / DVD medier kan ikke afspilles.

9.1. Spor navigation

Du kan enten gå til spor direkte, eller du kan flytte gennem de tilgængelige spor et ad gangen.

For at gå direkte til et bestemt spor, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Gå til tasten én gang.

•Brug det numeriske tastatur, skal du skrive i antallet af de spor, du ønsker at gå til.

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

For at navigere spor sekventielt, skal du gøre følgende: 

•Brug Op eller Ned for at gå til "Spor" på Navigations Menuen.

•Tryk på Venstre for at flytte tilbage til det forrige spor.  

•Tryk på Højre for at flytte fremad til det næste spor.  

Bemærk: Når man flytter tilbage et spor ad gangen, og hvis du tillader sporet at spille mere end 3 sekunder, vil du næste gang du flytter tilbage på et spor, gå til starten af det aktuelle spor. Hvis du flytter tilbage en gang mere inden for 3 sekunder, vil du gå til det forrige spor.

9.2. Album navigation

Du kan enten gå til album direkte eller du kan flytte gennem de tilgængelige albummer et ad gangen.

For at gå direkte til et bestemt album, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Gå til-tasten to gange.

•Ved hjælp af det numeriske tastatur, skal du skrive nummeret på det album du ønsker at gå til.

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

For at navigere album sekventielt, skal du gøre følgende:

•Tryk på Op eller Ned-tasten, og vælg "Album" fra Navigations Menuen.

•Tryk på Venstre for at flytte tilbage til det forrige album.  

•Tryk på Højre for at flytte frem til næste album.  

9.3. Spring 10 minutter, spring 30 sekunder

For at springe 10 minutter eller 30 sekunder, gør du følgende:

•Benyt Op- eller Ned-knappen til at vælge 10 minutter eller 30 sekunder.

•For at springe 10 minutter eller 30 sekunder frem, tryk på Højre-knappen.

•For at springe 10 minutter eller 30 sekunder tilbage, tryk på Venstre-knappen.

9.4. Afspilnings indstilling

Ved afspilning af lydfiler kan du vælge en række forskellige afspilningsfunktioner. De tilgængelige indstillinger er som følger: 

•Standard afspilning : den afspiller gennem det aktuelle album og stopper når du er færdig.

•Gentag spor : det aktuelle spor gentages hele tiden indtil afspilningen stoppes. 

•Gentag album : det aktuelle album gentages hele tiden indtil afspilningen stoppes.

•Gentag alle albums : Al musik, som blev valgt på niveauet for titelnavigation gentages.

•Blandet gentagelse : Bland og gentag al musik, som blev valgt på niveauet for titelnavigation.

9.5. Annoncerer album og spor ved navn eller nummer

Når du navigerer album eller spor, vil PLEXTALK annoncere albums og spor ved navn eller nummer.  Enten indstilling til at læse navn eller nummer kan vælges.  For denne indstilling, skal du gøre følgende: 

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstilling af afspilning" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Læser navn på lydfil" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Læs navn på lydfil" eller "Læs nummer på lydspor" og tryk på Enter-tasten.

9.6. Om at afspille sekvenser

Dette afsnit indeholder oplysninger om afspilning af sekvenser der anvendes til afspilning af filer og mapper. 

•Afspilning af filer - PLEXTALK vil afspille filerne i filnavnenes rækkefølge.

•Afspilning af mapper - Hvis mere end én mappe findes på SD-kort eller USB-medie, vil lyd-filer blive afspillet i mappenavnes rækkefølge.

9.7. Restriktioner for audio filer

Restriktioner på antallet af filer og mapper: 

•Det maksimale antal filer, der kan gemmes i en mappe er 1024. Filer, der overstiger 1024 genkendes ikke. 

•Det maksimale antal filer, der kan gemmes på et medie er 6000. Filer på mere end 6.000 genkendes ikke. 

•Det maksimale antal mapper er 1024, herunder en rodmappe. Mapper på over 1024, genkendes ikke. 

•PLEXTALK behandler filmapper som albums og genkender op til 8 hierarkier, herunder roden. 

•Hvis en mappe indeholder en DAISY bog, søger PLEXTALK ikke i andet indhold i mappen. 

Bemærk: Når der er et stort antal mapper, kan PLEXTALK tage længere tid om at læse dataene. 

10. Afspilning af tekstfiler

PLEXTALK kan afspille tekstfiler ved hjælp af syntetisk tale. PLEXTALK understøtter følgende tekstfilformater:

•Almindelige tekstfiler

•Microsoft Word dokumenter, .doc .docx

•HTML-filer

Bemærk: Word-filer på eksterne USB CD / DVD medier kan ikke afspilles.

10.1.  Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn

En Tekstfil vil altid give dig de navigationsmulighederne "Skærm", "Afsnit", "Linje", "Sætning", "Stave", "Ord" og "Tegn".   Disse indstillinger vises automatisk på navigationsmenuen, når du åbner denne type fil.  For Word og HTML-filer, der er blevet kodet med overskrifter, får du en ekstra navigations mulighed på Navigations Menuen.  Dette kaldes "Niveau". For at navigere med en af disse valgmuligheder, er processen den samme som følger:

•Brug Op eller Ned for at vælge din foretrukne navigations metode, der er skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn.

•Brug Venstre for at gå tilbage i filen. 

•Brug højre tasten til at springe frem i filen. 

Bemærk: "Skærm" betyder 40 linjer. 

Bemærk: stave navigation annoncerer hvert ord og staver så ordet.

10.2. Navigering efter procent

I tekstfiler, kan du navigere med en procentdel af filen.   For at navigere med en procentsats, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gå til tasten én gang.

•Angiv procent mellem 0 og 100, og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil starte afspilning fra denne position i tekstfilen.

10.3. Afspilnings indstilling

I tekstfiler, kan du navigere med en procentdel af filen.  De tilgængelige indstillinger er som følger:

•Standard afspilning : den spiller gennem en titel og stopper når du er færdig.

•Gentag titel : den aktuelle titel vil gentage hele tiden indtil afspilningen er stoppet.

11. Afspilning af lydbøger

PLEXTALK kan afspille formatet lydbøger. PLEXTALK understøtter følgende lydbogsformater:

•".aa"-filer, som kommer fra Audible.com

•MP3, WMA, WAVE, AMR, og Ogg filer

Opret en mappe med navnet "Audible" på roden af SD-kortet og gem ".aa"-filerne i denne mappe. Hvis der er andre typer af lydfiler end ".aa"-filer i "Audible"-mappen, vil PLEXTALK ikke genkende disse filer. PLEXTALK betragter en ".aa"-fil som en titel. Derfor kan man finde ".aa"-filer på titelnavigation, men ikke på niveauet for filnavigation.

Du bør oprette en "PlexAudioBook"-mappe på rodet af SD-kortet og gemme de lydbøger, som ikke er i .aa-format i denne mappe.

Alle lydfiler, som er gemt i mappen "PlexAudioBook" bliver afspillet som "Lydbog" og ikke som "Musik". PLEXTALK betragter en undermappe i "PlexAudioBook"-mappen som en titel.

Bemærk: PLEXTALK vil genkende ".aa"-filer, som er placeret i andre mapper end "Audible"-mappen. Men vi anbefaler, at du gemmer ".aa"-filerne i "Audible"-mappen.

Bemærk: PLEXTALK vil ikke genkende ".aa"-filer, som er placeret i "PlexAudioBook"-mappen.

Man navigerer i en lydbog på præcis samme måde som i musik-filer. Se afsnit 9 "Afspilning af lydfiler eller musik-cd'er" for yderligere forklaring.

Bemærk: ".aa"-filer understøtter navigation efter overskrift og procent.

Bemærk: To afspilningstilstande "Standard afspilning" og "Gentag titel" kan vælges i indstillingerne for bland og gentag.

12. Optagelse af en DAISY titel

PLEXTALK kan optage DAISY titler på et SD-kort. Dette kapitel forklarer, hvordan du gør, og hvilke optagelsesindstillinger, du kan vælge.

Bemærk: Plextalk kan også optage "Stemme Bogmærker" og "Stemme Memo" til den interne hukommelse. Se afsnit 6.16 "Brug af bogmærker" og afsnit 15 "Brug PLEXTALK's Stemme Memo funktioner" for yderligere beskrivelse af disse funktioner.

12.1. Grundlæggende information om optagelse med PLEXTALK

Før du begynder at optage med PLEXTALK, bør du være klar om flere vigtige punkter, som beskrevet nedenfor.

•PLEXTALK kan ikke optage direkte på et USB-medie.

•PLEXTALK optager altid i DAISY-format.

•Optagede DAISY titler gemmes i mappen "PlexRecording" på SD-kortet.

•Mens du optager, vil PLEXTALK automatisk indsætte information om fraser i optagelsen. Dette kan gøre det lettere for dig at bevæge dig rundt i det optagede materiale.

12.2. Optagelses hardware

Din PLEXTALK leveres med det grundlæggende tilbehør, du har brug for at foretage en indledende stemmeoptagelse.   Du kan dog overveje at købe ekstra tilbehør for at forbedre kvaliteten af dine optagelser og giver dig mulighed for at optage fra eksterne kilder såsom båndoptagere, cd-afspiller, radio og andre lignende enheder. De grundlæggende elementer, du kræver, eller måske ønsker at overveje at købe, er som følger:

•SD-kort; Du kan optage og redigere oplysninger på et SD-kort.  

•Ekstern mikrofon (ekstraudstyr), Dynamiske mikrofoner og plug-in el stereo mikrofoner kan bruges.   Vælg en egnet mikrofon, der bruger et 3,5 millimeter diameter mini jack stik.

VÆR FORSIGTIG: Når en kondensator mikrofon benyttes, skal den være plug-in strøm kompatibel og skal anvendes korrekt, ellers kan den blive beskadiget.  Læs mikrofonens manual omhyggeligt før brug.

•Audio kabel (ekstraudstyr); Antaget, at andre enheder har en passende forbindelse, kan du bruge et lydkabel med 3,5 millimeter diameter stereo mini jack stik for at optage direkte fra en kassetteafspiller, CD-afspiller, radio eller andre tilsvarende enheder.  

•Hovedtelefoner, Et sæt stereo hovedtelefoner med 3,5 millimeter diameter stereo mini jack stik er inkluderet.  

12.3. Optagelses medier

Dette afsnit peger på en række spørgsmål, som du bør være opmærksom på, før du optager på et SD-kort.

•Med PLEXTALK, kan du bruge et SD-kort til optagelse og redigering af DAISY titler, og du kan slette og optage så mange gange som du ønsker.

•PLEXTALK vil arbejde med SD kort med en række kapaciteter på op til et maksimum på 32 gigabytes.   Før du køber et ekstra SD-kort til brug med PLEXTALK, skal du sørge for, at det er kompatibelt. 

VÆR FORSIGTIG: Når du sletter et SD-kort ved hjælp af en personlig computer, skal du sørge for at vælge "FAT 16" eller "FAT 32".

12.4. Optagelses tilstande

Med hensyn til optagelse, har PLEXTALK tre tilstande.  Disse er "Optagelse stand by", "Optagelse pause" og "Optagelse".

•I optagelsen standby, kan du justere optagelses niveau og vælge en optagetilstand og lydkvalitet indstilling.   Ingen optagelse finder sted på dette tidspunkt.   Strøm LED lyser orange og blinker og slukker hele tiden.

•Ved pause i optagelsen, kan du justere optagelses niveau, men kan ikke ændre optagetilstanden eller lydkvalitet indstillinger.   Igen finder der ingen optagelse sted på dette tidspunkt.   Strøm LED lyser orange og blinker og slukker hele tiden.

•Under optagelse, lyd bliver optaget til SD-kortet.   Du kan justere optagelses niveau, men kan ikke justere optagetilstanden eller lyd kvalitet.   Strøm LED vil blive orange og vil være på hele tiden.

12.5. Grundlæggende optagelses teknik

Dette afsnit beskriver de normale skridt, der anvendes i optagelsen. De grundlæggende trin for optagelse med PLEXTALK er som følger:

•Indsæt SD-kortet, du ønsker at optage på og sikre, at det er låst op.

•Tilslut passende hardware og vælg den indgangskilde, du vil bruge.

•Tryk på Optag knappen én gang for at gå i optagelse standby.

•Vælg en titel, du ønsker at optage i.

•Indstil optagelses niveau enten manuelt eller ved hjælp af Auto Gain Control.

•Tryk på Optag knappen igen for at starte optagelsen.

•Tryk på Optag knappen igen for at afbryde optagelsen til enhver tid.

•Tryk på Optag knappen for at starte optagelsen igen.

•Tryk på Start / Stop tasten for at stoppe optagelsen.

Bemærk: Du kan holde pause i optagelsen, så ofte du har brug for.

12.6. Slå guiden talen fra under optagelse

For den bedste kvalitet optagelser, anbefales det at du slår guide tale fra, når du optager via den indbyggede mikrofon eller via en ekstern mikrofon.   Dette er for at undgå, at guide talen høres i din endelige optagelse.   Du kan slå guide tale fra på følgende tre måder:

•Skru ned for guide volumen til nul; Denne mulighed fungerer godt for dem, der kan se optagelsens status lys, men er sværere for blinde brugere, der kræver vejledning i tale, hvorvidt PLEXTALK er i optagelse eller pause.

•Tilslut hovedtelefoner, Al output fra PLEXTALK høres gennem hovedtelefoner, og ingen guide tale optages.  

•Sluk guide talen under optagelsen; PLEXTALK giver dig mulighed for automatisk at slukke guide tale, når du begynder at optage.   Når du optager, høres ingen guide tale, men guide talen returnerer automatisk, når du pauser eller stopper optagelsen.

Guide tale under optagelse kan slås fra eller til som følger:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstilling af optagelse" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slå guiden til eller fra når der optages" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Guiden slået til" eller "Guiden slået fra" og tryk på Enter-tasten.

12.7. Tilslutning og valg af en input-kilde

Når du foretager live optagelser af stemmer, konferencer, foredrag, præsentationer og koncerter, kan du opleve, at du får bedre kvalitet ved at forbinde en ekstern mikrofon.   Hvis du vil optage fra udstyr såsom båndoptagere, musik cd-afspiller og radioer, bør du oprette forbindelse til PLEXTALK gennem den eksterne mikrofon og linje i stikket ved hjælp af et egnet lydkabel. For at tilslutte enten en ekstern mikrofon eller et lydkabel, skal du gøre følgende:

•Indsæt mikrofon eller audio kabel stik i det kombinerede ekstern mikrofon og linje i stik.

•PLEXTALK vil bekræfte, at det er forbundet ved at sige "Ekstern mikrofon tilstand" eller "Linje ind tilstand".  

•Hvis PLEXTALK siger "Ekstern mikrofon tilstand", indikerer dette, at "Skift eksternt audio indgangsstik" er sat til en mikrofon.

•Hvis PLEXTALK siger "Linje ind tilstand", indikerer dette, at indstillingen er sat for en linje input.

•Hvis du har tilsluttet en mikrofon og PLEXTALK siger "Linje ind tilstand", eller hvis du har tilsluttet et lydkabel og PLEXTALK siger "Ekstern mikrofon tilstand", skal du nu ændre indstillingen i menuen.  Se senere i dette afsnit for detaljer om hvordan du gør dette.

Bemærk: På dette stadie, ved PLEXTALK ikke, hvis du har tilsluttet en mikrofon eller et audio-kabel.  Den tale, du hører viser kun, hvad "Skift eksternt audio indgangsstik" indstilling i øjeblikket er sat til.

For at ændre den eksterne indgangskilde indstilling, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstilling af optagelse" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Skift eksternt audio indgangsstik" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mikrofon" eller "Linie ind" og tryk på Enter-tasten.

VÆR FORSIGTIG: Når du opretter forbindelse fra en linje udgang på en cd-afspiller til PLEXTALKs Linie Input stik, kan den optagede lyd til tider blive forvrænget, selvom du justerer optagelses niveauet.  Hvis dette sker, bør du oprette forbindelse fra cd-afspilleren til hovedtelefon stikket.

12.8. Valg af optagetilstand og lydkvalitet indstilling

12.8.1. Om optagetilstande og lydkvalitet

Når du optager, giver PLEXTALK dig mulighed for at vælge fra 6 optagelsestilstande. De 6 tilstande er som følger:

•Standard : for at gøre almindelige optagelser og stemmeoptagelser, hvor der er forholdsvis lav baggrundsstøj.

•Konference : for optagelse i miljøer, såsom konferencer, foredrag og klasselokaler, hvor baggrundsstøj forventes at være høj.

•Audio : til optagelse fra lydenheder såsom CD-afspillere.

•Analoge kassetter : for optagelse fra analoge kassettebånd.

•Radio : til optagelse fra radio-udsendelser.

•Tilpasset : hvis ingen af ovenstående muligheder giver dig den form for optagelse som du ønsker, er det i denne optagetilstand muligt at du kan indstille alle parametre manuelt.

Endvidere giver PLEXTALK dig mulighed for at vælge mellem en række lydkvalitet indstillinger for hver optagetilstand. Ved at vælge en høj kvalitet indstilling, reducerer du den tilgængelige optagetid på SD-kortet.   Ved at vælge en lav lydkvalitet, kan du maksimere den tilgængelige optagetid, men lydkvaliteten bliver ikke så god. De tilgængelige lydkvalitet indstillinger er som følger:

•PCM 44.1kHz stereo

•PCM 22.05kHz mono

•MP3 256kbps 44.1kHz stereo

•MP3 128 kbps 44.1kHz stereo

•MP3 64kbps 44.1kHz mono

•MP3 32kbps 22.05kHz mono

Bemærk: Tekniske data om optagelsestilstande og lyd kvaliteter er beskrevet i tillæg D.

12.8.2. Valg af en forudindstillet optagelsestilstand

Du kan enten vælge en optagetilstand og lydkvalitet indstilling før eller efter at  du går i optagelses standby. For at vælge en optagetilstand og lydkvalitet indstilling før du går i optagelse standby, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstilling af optagelse" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Vælg optage tilstand" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at gå til den tilstand, du ønsker, og vælg ved at trykke på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil derefter tilbyde dig en chance for at vælge en lydkvalitet indstilling. Brug venstre eller højre for at flytte gennem de tilgængelige indstillinger og vælge den, du ønsker, ved at trykke på Enter-tasten.  PLEXTALK vil bekræfte, at dit valg er blevet indstillet.

For at vælge en optagetilstand og en lydkvalitet indstilling, efter at du er gået i optagelses standby, skal du gøre følgende:

•Tryk på Optag knappen én gang og PLEXTALK vil gå i optagelse standby.

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Vælg optage tilstand" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at gå til den tilstand, du ønsker, og vælg ved at trykke på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil derefter tilbyde dig en chance for at vælge en lydkvalitet indstilling. Brug venstre eller højre for at flytte gennem de tilgængelige indstillinger og vælge den, du ønsker, ved at trykke på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil bekræfte, at dit valg er blevet indstillet. Du vil blive returneret til optagelses standby, når du har foretaget dit valg.

Bemærk: I begge situationer ovenfor, vil den mulighed, du vælger, forblive standardindstillingen, indtil du ændrer det i fremtiden.

12.8.3. Valg af tilpasset optagetilstand

Når du vælger tilpasset optagelsestilstand, skal du angive, hvilke indstillinger, du ønsker for hver af de 5 optagelses parametre.  For at indstille tilpasset optagelsestilstand, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstilling af optagelse" og tryk på Enter-tasten. Som ovenfor er dette ikke nødvendigt, hvis du startede denne proces fra optagelse standby.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Vælg optage tilstand" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Tilpasset" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil derefter tilbyde dig en chance for at vælge en lydkvalitet indstilling. Brug venstre eller højre for at flytte gennem de tilgængelige indstillinger og vælge den, du ønsker, ved at trykke på Enter-tasten.

•Du vil nu have mulighed for at vælge din foretrukne indstilling for hver af de resterende 4 optagelses parametre igen.

•PLEXTALK vil sige navnet på den aktuelle parameter. Brug venstre eller højre for at gå til den ønskede indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil derefter sige navnet på den næste parameter. Gentag denne proces indtil du har valgt en indstilling til "Baggrund støjniveau input lyd" parameter.

•Når du har gjort dette sidste valg, vil PLEXTALK bekræfte, at indstillingerne er sat.  Den vil derefter forlade menusystemet og sende dig tilbage til den status du startede processen fra.

12.9. Valg af titel der skal optages i.

Dette afsnit giver detaljer om, hvordan du kan vælge at optage i en eksisterende titel eller i en ny titel. Hvis du vil optage i en eksisterende DAISY titel, skal du gøre følgende:

•Naviger til en eksisterende DAISY titel på SD-kortet, som vist tidligere, og stop afspilningen.

•Tryk på Optag knappen for at gå i standby til optagelse.  

•Alternativt kan du vælge, hvilken titel, du vil optage i ved hjælp af tasterne Venstre og Højre mens de er i standby til optagelse.  

•Tryk på Optag knappen igen for at starte optagelsen. En ny sektion vil blive oprettet i slutningen af den aktuelle titel. Al ny optaget lyd vil blive tilføjet i slutningen af den aktuelle titel, uanset hvor du var i optagelsen, da du startede denne proces.

Hvis du vil optage i en ny titel, kan du enten oprette en ny titel først og derefter optage i den, eller du kan oprette en ny titel under optagelsen.   Dette afsnit giver detaljer om, hvordan du opretter en ny titel under optagelsen. Opret en ny DAISY titel under optagelsen som følger:

•Tryk på Optag knappen for at gå i standby til optagelse.

•Mens optagestandby, skal du bruge venstre og højre tasterne til at vælge, hvilken titel, du ønsker at optage i.   Når du bevæger dig til højre vil du finde at PLEXTALK genererer en titel kaldet "Ny titel".

•Fremhæv "Ny titel" elementet og tryk på Optag-tasten. PLEXTALK vil starte optagelsen i den nye titel.

Bemærk: Nye titler bliver placeret i "PlexRecording"-mappen.

12.10. Indstilling af optagelses niveau

Ved enhver optagelse, er det vigtigt at sikre, at optagelsen er indstillet korrekt. PLEXTALK giver dig to metoder til at justere optagelses niveau.  Du kan enten vælge at niveauet indstilles automatisk, eller du kan indstille det manuelt.

Du kan skifte mellem Automatisk Gain Control og manuel optagelse niveau indstilling på følgende måde:

•Tryk på tasten Menu for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstilling af optagelse" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Automatisk optagestyrke A G C" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Automatisk optagestyrke A G C slået til" eller "Automatisk optagestyrke A G C slået fra" og tryk på Enter-tasten.

Bemærk: Hvis du har tændt for Auto Gain Control, på standby til optagelse, vil du høre PLEXTALK sige "Auto" gentagne gange for at indikere, at det niveau vil blive indstillet automatisk.

Du kan manuelt justere optagelses niveau som følger:

•Indstil Automatisk Gain Control til "Fra", efter den metode beskrevet ovenfor.  Det betyder, at du har aktiveret manuel indstilling af optagelses niveau.  Optagelsen kan indstilles i intervallet 0 til 20 i trin på 1.

•Tryk på Optag knappen én gang for at gå i optagelses standby.

•Tryk på Op-tasten.  Hver gang du trykker på tasten, vil optagelse niveau stige med et trin.

•Tryk på Ned-tasten.  Hver gang du trykker på tasten, vil optagelse niveau falde med et trin.

•Ved større justeringer af optagelse niveau, kan du trykke på og holde tasten nede.   PLEXTALK vil fortsætte med at øge eller mindske størrelsen, indtil du slipper tasten eller den maksimale eller minimale indstilling er nået.

•Som du foretager tilpasningerne, vil PLEXTALK annoncere det nye optagelses niveau og vil sige enten "Lav", "God" eller "Høj" for at indikere, at optagelses niveau er lavt, passende eller for højt.   Du bør sigte mod at få PLEXTALK at sige "god" oftere end "Lav" eller "Høj".

Bemærk: Hvis niveau skærmen er slukket, vil du ikke høre "Lav", "God" eller "Høj" meddelelser.

Bemærk: Når du optager lyd materiale med Auto Gain Control til, kan du måske ikke få den optagelses kvalitet, du ønsker.   I denne situation, gentages din optagelse med auto gain control slukket og justere optagelses niveauet manuelt.

12.11. Brug af niveau monitor

Niveau Skærmen er PLEXTALK's måde at angive, hvis optagelsen er lav, god eller høj, eller hvis den bliver indstillet automatisk.   PLEXTALK's standard-indstilling for niveau skærm er at være på, når du går i optagelse standby.   Niveau skærmen dæmpes automatisk, når du senere begynder at optage.

For at tænde eller slukke niveau skærm på noget tidspunkt under optagelses standby, optagelses pause eller mens du optager, skal du gøre følgende:

•Tryk Titel tasten én gang.

•PLEXTALK vil enten sige, "Lydstyrkemåling slået til" eller "Lydstyrkemåling slået fra".

•Hvert tryk på titel tasten vil skifte mellem disse to indstillinger.

Bemærk: Hvis vejledning under optagelsen er slukket, vil PLEXTALK ikke annoncere dine tastetryk under optagelsen.   Hvis du ønsker denne facilitet, rådes du til at bruge hovedtelefoner, og tænd for vejledning at undgå at niveau skærmen optages i optagelsen.

12.12. Slå optagelses overvåger til og fra

PLEXTALK giver dig mulighed for at overvåge alle optagelser, som de sker, så du kan måle, hvordan optagelsen vil lyde i sidste ende.  Du kan slå optagelses overvåger til eller fra ved, optagelses pause eller under optagelsen.  Dette gøres på følgende måde:

•Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner til hovedtelefon-stikket på den øverste kant af PLEXTALK.  

•Tryk Bogmærke tasten én gang for at slå optagelses overvåger fra.

•Tryk Bogmærke tasten igen for at slå optagelses overvåger til.

Bemærk: Du behøver ikke hovedtelefoner ved optagelse fra en linje ind kilde.

Bemærk: For alle optagelser vil PLEXTALK automatisk tænde for optagelse skærm som standard.

12.13. Få optagelses oplysninger

Du kan få information om den aktuelle status for optagelsen ved at trykke på Nummer 5-tasten.

Bemærk: Hvis stemmevejledning under optagelse er indstillet til "Guiden slået fra", vil du ikke høre nogen af de ovennævnte oplysninger under optagelsen.   Du vil stadig høre oplysningerne i optagelses standby og optagelses pause.

13. Redigering af en DAISY titel

13.1. Redigering af overskrift markører under optagelsen

Overskrift markører kan indstilles enten når optagelse er sat på pause eller mens du optager.  Begge metoder er beskrevet nedenfor:

•For at indstille en overskrift under optagelsen, skal du trykke på Gåtil tasten én gang.   Den nye overskrift vil blive indsat med det samme.

•For at indstille en overskrift, når optagelsen er stoppet midlertidigt, skal du trykke på Gå til tasten én gang.  Overskriften vil blive indsat, når du genoptager optagelsen .

•Mens stadig i en pause i optagelsen, kan du annullere overskriften ved at trykke på Gå til tasten for anden gang. 

Bemærk: PLEXTALK vil automatisk nummerere overskrifter fortløbende fra begyndelsen af titlen.

13.2. Indstilling af en overskrift efter optagelse

For at indstille en overskrift efter endt optagelse, skal du gøre følgende:

•Navigere gennem din optagelse til den omtrentlige placering, hvor du ønsker at indstille overskriften.

•Under afspilning eller når afspilningen er stoppet, skal du trykke på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Redigering" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Sæt overskrift" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil derefter fortælle dig, at du er ved at sætte Overskrift XX og vil bede dig om at indstille position.

•Du vil så høre 3 sekunder af lyd afspillet gentagne gange fra det sted du er i optagelsen.

•Juster overskrift position ved hjælp af Venstre eller Højre-tasten.

•Brug disse taster til at flytte overskrift position frem eller tilbage med 0,1 sekunder ad gangen.

•Når du er tilfreds med overskriftes placering, skal du trykke på Enter-tasten for at afslutte processen. PLEXTALK vil bekræfte, at overskriften er blevet indsat.

Bemærk: Overskrifter i optagelsen vil blive omnummereret automatisk fra begyndelsen.

13.3. Annullering af en overskrift efter optagelse

Hvis du vil annullere en overskrift efter endt optagelse, skal du gøre følgende:

•Navigere til placeringen af den overskrift, du ønsker at annullere.

•Under afspilning eller når afspilningen er stoppet, skal du trykke på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Redigering" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Annullér overskrift" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte ophævelsen af den angivne overskrift. Hvis du ønsker at annullere denne overskrift, tryk på Enter-tasten. PLEXTALK vil bekræfte, at overskriften er blevet slettet.

Bemærk: Resterende overskrifter vil blive omnummereret automatisk fra begyndelsen.

13.4. Fjernelse af en sektion eller flere sektioner

PLEXTALK giver dig mulighed for at fjerne en eller flere sektioner fra en DAISY titel.  Gør dette som følger:

•Naviger til den titel, som du ønsker at fjerne en eller flere sektioner fra.

•Flyt frem eller tilbage i titlen til den omtrentlige position af det første afsnit du ønsker at fjerne.

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Redigering" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slet afsnittet" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil nu bede dig om at vælge det første afsnit, der skal fjernes. Brug venstre eller højre for at flytte tilbage eller fremad i titlen, indtil du hører afsnittet og vælg det ved at trykke på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil nu bede dig om at vælge den sidste sektion, du ønsker at fjerne. Brug venstre eller højre for at flytte tilbage eller fremad i titlen, indtil du hører afsnittet og vælge den ved at trykke på Enter-tasten.

•Endelig vil PLEXTALK bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.   Tryk på Enter for at bekræfte handlingen eller Annuller for at afbryde.

Bemærk: Hvis du kun ønsker at fjerne et enkelt afsnit, skal du blot trykke Enter på samme sektion for både start sektion og slut punkt og fortsætte som ved at fjerne flere sektioner.

Bemærk: Du kan kun fjerne flere sektioner, der er sammenhængende.   Hvis du vil fjerne flere sektioner, der ikke er sammenhængende, skal du fjerne hvert afsnit individuelt.

Bemærk: PLEXTALK vil automatisk ændre rækkefølgen af nummereringen af overskrifterne for de øvrige sektioner i titlen.

14. Mediehåndterings funktioner

14.1. Sletning af et SD-kort

PLEXTALK giver dig mulighed for at slette et SD-kort så mange gange du vil.  For at slette et SD-kort skal du gøre følgende: 

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediestyring" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slet SD-kort" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med formateringsprocessen. Tryk på Enter-tasten igen for at fortsætte eller på tasten Annuller for at afbryde.

•Hvis du vælger at fortsætte, starter formateringen. PLEXTALK meddeler, når processen er fuldført. 

Bemærk: Hvis SD kortet slettes, vil alle data på SD-kortet blive slettet.

14.2. Oprettelse af en ny titel

Hvis du vil oprette et nyt afsnit på SD-kortet, når den ikke er optage standby, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediestyring" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Opret en ny titel" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.   Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde.

Bemærk: Nye titler bliver placeret i "PlexRecording"-mappen.

14.3. Sletning af en titel

PLEXTALK giver dig mulighed for at slette en titel på et SD-kort eller USB.  

For at slette en titel, skal du gøre følgende:

•Gå til den titel, du ønsker at slette.

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediestyring" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slet valgte titel" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér-tasten for at afbryde. 

14.4. Sletning af en fil

Du kan slette filer fra "Musik", "Lydbog" og "Podcast". For at slette en fil gør du følgende:

•Gå til den fil du ønsker at slette.

•Tryk én gang på menu-knappen for at komme til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediestyring" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slet en fil" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil dernæst bede dig bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter for at bekræfte eller Annuller-knappen for at fortryde.

Bemærk: Hvis du ønsker at slette en lydbog fra Audible, skal du vælge menupunktet "Slet valgte fil".

14.5. Forberedelse til at redigere en DAISY titel

Hvis du allerede har indspillet en titel eller, hvis du har modtaget en titel fra andre steder, og du ønsker at redigere den, skal du først forberede titlen til redigering. For at forberede en titel til redigering, skal du gøre følgende:

•Gå til den titel, du ønsker at forberede til redigering.

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediestyring" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Klargør til redigering" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil tale en meddelelse, der spørger dig, om du ønsker at fortsætte. Hvis du ønsker at fortsætte, skal du trykke på Enter-tasten eller trykke på tasten Annuller for at afbryde processen.

•Under processen vil PLEXTALK give beskeder og vil annoncere, når det er færdigt. Hvis du ønsker at afbryde processen, mens det kører, skal du trykke på tasten Annuller.

VÆR FORSIGTIG: Når batteriet er lavt, kan processen blive afbrudt.  Derfor anbefales det, at du opretter forbindelse til en elnettet, før du udfører denne proces.

Bemærk: Hvis du forbereder en titel til redigering, vil du blive i stand til at optage eller redigere i titlen.

Bemærk: Hvis du forbereder en titel til redigering i kategorien "DAISY bog" vil titlen forblive i denne kategori.

14.6. Opbygning af et DAISY titel

Byg Bog processen omdanner en DAISY overskrift, optaget på PLEXTALK, til en DAISY bog, der kan afspilles på andre DAISY hardware-afspillere og på en personlig computer med DAISY-afspilnings software.   For at udføre Byg bogen processen, skal du gøre følgende:

•Gå til den titel, du ønsker at bygge.

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediestyring" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Færdiggør bog" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil tale en meddelelse, der spørger dig, om du ønsker at fortsætte. Hvis du ønsker at fortsætte, skal du trykke på Enter-tasten eller trykke på tasten Annuller for at afbryde processen.

•PLEXTALK vil tale beskeder og vil annoncere, når det er færdigt. Hvis du ønsker at afbryde processen, mens det kører, skal du trykke på tasten Annuller.

VÆR FORSIGTIG: Når batteriet er lavt, kan processen blive afbrudt.  Derfor anbefales det, at du opretter forbindelse til elnettet, før du udfører denne proces.

Bemærk: Hvis du bygger en titel, vil du ikke længere kunne optage og redigere i denne titel. Hvis du ønsker at optage eller redigere i titlen efterfølgende, skal du forberede titlen til redigering.

Bemærk: Hvis du bygger en titel i kategorien "Optagelser" vil titlen forblive i denne kategori.

Bemærk: Byg bog processen, for en DAISY titel, vil kræve mellem 30 MB og 40 MB plads på SD-kortet.

15. Brug PLEXTALK's Stemme Memo funktioner

Ud over at bruge PLEXTALK som en DAISY-afspiller, musikafspiller og som en DAISY-optager, er der også mulighed for at bruge den til optagelse af simple diktater. 

15.1. Optagelse af en ny Stemme Memo

Hvis du vil optage en ny Stemme Memo, skal du gøre følgende:

•Tryk og hold Optag-tasten og indtal memo.

•Slip tasten, når du er færdig.

•PLEXTALK vil indsætte en ny Stemme Memo i den interne hukommelse og vil derefter sende dig tilbage til den titel, du var i, før optagelse af den nye Stemme Memo.

Bemærk: Du kan ikke optage en løbende Stemme Memo, som varer i mere end 1 minut.   Når du overskrider 1 minut, stopper PLEXTALK automatisk optagelsen.

Bemærk: Den samlede tilgængelige optagelsestid for stemme Memo er 30 minutter.   Det maksimale antal individuelle notater er 200.

Bemærk: Hvis den registrerede tid er mere end 30 minutter, eller antallet af notater overstiger 200, vil du høre en advarsel.   Du bør derefter slette alle unødvendige Stemme Memo eller tage backup af dine indtalte memoer til et SD-kort.

Bemærk: For Stemme Memo er lydkomprimering fastsat til MP3 32kbps mono.

15.2. Gennemgang af eksisterende Stemme memo

Du kan gennemgå dine eksisterende Stemme Memo enten sekventielt eller ved at gå direkte til en bestemt Stemme Memo. Hvis du vil lytte til dine eksisterende Stemme Memo sekventielt, skal du gøre følgende:

•Tryk Titel tasten gentagne gange indtil PLEXTALK siger "Stemme Memo".

•Brug venstre eller højre for at flytte gennem de eksisterende diktater.

•Hvis du ønsker at høre den nuværende Stemme Memo igen, trykkes på Start / Stop tasten.

Hvis du vil gå direkte til en bestemt Stemme Memo, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gåtil tasten én gang.

•Brug det numeriske tastatur til at indtaste nummeret på den ønskede Stemme Memo, efterfulgt af Enter-tasten.

Bemærk: Du kan gå direkte til sidste Stemme Memo ved at trykke på Gåtil-tasten og indtaste 0 efterfulgt af Enter-tasten.

15.3. Backup af Stemme Memo til SD-kort

Se afsnit 16.2. Tage Backup af Stemme Memo.

15.4. Sletning af Stemme Memo

Hvis du ønsker at slette en enkelt Stemme Memo, skal du gøre følgende:

•Naviger til den Stemme Memo du ønsker at slette, som beskrevet tidligere.

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Stemme memo" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slet valgte stemme memo" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.   Tryk på Enter-tasten igen for at fortsætte eller på tasten Annuller for at afbryde.

Hvis du ønsker at slette alle Stemme Memo, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Stemme memo" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slet alle stemme memoer" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.   Tryk på Enter-tasten igen for at fortsætte eller på tasten Annuller for at afbryde.

16. Backup

16.1. Generelle backup oplysninger

Før sikkerhedskopiering af data, skal følgende punkter bemærkes:

•Du kan tage backup af en række data fra SD-kort til eksterne USB-medier, eller vice versa.   Imidlertid kan et ekstern USB CD / DVD-drev kun bruges som en kilde til backup formål.

•I backup-processen, giver PLEXTALK en advarsel, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til rådighed på destinationsmediet.

•Hvis du tager backup fra en musik-cd ved hjælp af et ekstern USB CD / DVD-drev, kan du vælge hvilken lydkomprimering, der skal anvendes.   Der vil blive taget backup som lydfiler, og ikke i DAISY-format.

•Når batteriet er lavt, kan backup-processen blive afbrudt.  Derfor anbefales det, at du opretter forbindelse til elnettet før backup.

•Hvis du ønsker at annullere backup-processen, mens den kører, skal du trykke på Annuller-tasten.

•Der kan ikke tages back-up af podcastsepisoder og webradio.

•Data vil blive sikkerhedskopieret til følgende mapper:

    DAISY: "PlexBackup"-mappen

Optagelser: "PlexBackup"-mappen

    Musik: "PlexBackup" mappen

    Tekst: "PlexBackup"-mappen

    ".aa" Lydbøger: "Backup"-mappen under "Audible"-mappen

    Andre lydbøger: "Backup"-mappen under "PlexAudioBook"-mappen.

16.2. Tage Backup af Stemme Memo

Dette afsnit giver detaljer om, hvordan du sikkerhedskopierer alle indtalte memoer fra den interne hukommelse til SD-kortet.

•Indsæt et SD-kort med tilstrækkelig ledig plads.

•Tryk på afsnit for at navigere til Stemme Memo, og tryk på Enter-tasten.

•Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen. 

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup. Tryk på Enter-tasten til at fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde.

•Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen. PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

Bemærk: Den interne hukommelse til Stemme Memo kan kun backes op til SD-kort.  

Bemærk: Stemme Memo gemmes som en DAISY titel med niveau 1 navigation.  Hver memo er gemt som en separat sektion.

Bemærk: Når der tages backup af Stemme Memo, bliver alle Stemme Memo backed op.   Du kan ikke tage backup af en  bestemt Stemme Memo.

16.3. Backup af en DAISY titel, album eller tekst fra et SD-kort til et ekstern USB-medie

For at tage en sikkerhedskopi af en DAISY titel, album eller tekst fra et SD-kort til en ekstern USB-medie, skal du gøre følgende:

•Tilslut et eksternt USB-medie med tilstrækkelig ledig plads.

•Indsæt kilde SD-kortet.

•Naviger på SD-kortet, til titel, album eller den tekst, du ønsker at tage backup af, og tryk på Enter-tasten.

•Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen. 

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup. Tryk på Enter-tasten til at fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde.

•Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen. PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

Bemærk: Du kan ikke sikkerhedskopiere til et eksternt USB cd / dvd-drev.

16.4. Backup af en DAISY titel, album eller tekst fra et eksternt USB medie til et SD-kort

For at tage sikkerhedskopi af en DAISY titel, album eller tekst fra et eksternt USB medie til et SD-kort, skal du gøre følgende:

•Indsæt et SD-kort med tilstrækkelig ledig plads og sikre, at det er låst op.

•Tilslut det eksterne USB-medie.

•Naviger, på det eksterne USB-medie, til titel, album eller den tekst, du ønsker at tage backup af, og tryk på Enter-tasten.

•Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen. 

•Når der tages backup fra en musik-cd, skal du trykke på Venstre eller Højre for at gå til din foretrukne audio kompression, og tryk på Enter-tasten for at bekræfte dit valg.

•Når der tages back-up fra en musik-cd vil PLEXTALK spørge dig, hvilken kategori du ønsker at sikkerhedskopiere til, "Musik" eller "Lydbog". Benyt Venstre- eller Højre-knappen til at vælge din foretrukne kategori og tryk dernæst på Enter.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup. Tryk på Enter-tasten til at fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde.

•Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen. PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

16.5. Backuptid for musik cd

For en række af disponible samplings- eller bit-hastigheder, er den omtrentlige backup tid angivet nedenfor:

Backup af omkring 50 minutters lyd fra en musik-cd til SD-kort:

•PCM 44.1kHz Stereo: ca. 35 minutter

•MP3 256K Stereo høj kvalitet: ca. 50 minutter

•MP3 256 Stereo: ca. 40 minutter

•MP3 128K Stereo høj kvalitet: ca. 55 minutter

•MP3 128K Stereo:  ca. 40 minutter

Bemærk: Alle tider er omtrentlige.  Backup tiden vil afhænge af størrelsen af kilde, titel og antallet af filer. Det vil også afhænge af skrivehastigheden på SD-kortet.

17.  Brug PLEXTALK som et SD-kort drev

Du kan tilslutte PLEXTALK til en personlig computer, ved hjælp af USB (Universal Serial Bus) 2,0 interface, for at bruge det som en ekstern kort drev.   Dette kapitel beskriver, hvordan du tilslutter og frakobler PLEXTALK til computere, der har en række operativsystemer.

Bemærk: Hvis du vil bruge PLEXTALK som en ekstern hukommelses kort drev, skal din personlige computers operativsystem være Windows 2000, XP, Vista eller Windows 7.

17.1. Hvad kan PLEXTALK bruges til når den er tilsluttet en personlig computer?

Med PLEXTALK tilsluttet en computer som et kort-drev, kan du udføre standard filhåndteringsfunktioner såsom:

•Overføre DAISY titler, lydfiler og tekstfiler mellem SD-kort og computer.

•Oprette, slette og omdøbe mapper på SD-kortet.

•Slette og omdøb filer på SD-kortet.

•Overførsel af lydfiler fra en computer til et SD-kort, og lytte til dem ved hjælp af computer, med andre ord, brug PLEXTALK som en fil butik for musikfiler.

17.2. Tilslutte PLEXTALK til en computer som et eksternt drev

For at tilslutte PLEXTALK til en computer, skal du bruge følgende procedure:

•Tænd for din computer.

•Tilslut lysnettet til PLEXTALK og tænde den.

•Tilslut USB-kablet fra PLEXTALK til computeren direkte.

•Computeren genkender PLEXTALK som et eksternt hukommelses kort drev automatisk.

VÆR FORSIGTIG: Når PLEXTALK er tilsluttet en computer, som et eksternt hukommelses kort drev, skal du altid undgå at slukke PLEXTALK, eller frakoble den USB-kablet eller fjerne SD-kortet.   I modsat fald kan det medføre skader på eller tab af data.

Bemærk: Så snart PLEXTALK genkender forbindelsen til computeren, bliver det et eksternt hukommelses kort drev til computeren, og mister sin afspiller og optager funktionalitet.

17.3. Afbryde PLEXTALK fra en computer

Ved frakobling af PLEXTALK fra en computer, skal du bruge nedenstående procedure:

•Venstre klik på "USB" eller "Sikker fjernelse af hardware" ikonet i System bakken nederst til højre på skærmen.

•Vælg dette drev på Sikker fjernelse af hardware i systembakken.

Bemærk: Hvis du har svært ved at finde eller klikke på ikonet i proceslinjen, skal du lukke computeren og PLEXTALK, og derefter frakoble kablet.

18. Indtastning af tekst

Dette kapitel forklarer, hvordan du indtaster tegn.

18.1. Indtastning af alfabetet i ABC-tilstand

Hver af de numeriske taster repræsenterer flere bogstaver, og der skiftes mellem bogstaverne, hver gang knappen trykkes.

Oversigt over taster og tegn

Tegn som findes på en bestemt knap kommer i rækkefølgen "små bogstaver, tal, store bogstaver". For eksempel kan man trykke på 5 for at skifte mellem tegnene "j, k, l, 5, J, K, L".

Et tegn bekræftes automatisk efter 2 sekunder

Når et tegn er valgt, bekræftes tegnet automatisk efter to sekunders inaktivitet og PLEXTALK vil sige tegnet.

Indtastning af flere tegn som er tildelt samme tast

For at indtaste flere tegn, som findes på samme tast, trykker du på Højre-Tasten for at gå videre til at indtaste næste tegn. For eksempel kan du, for at indtaste "ab", først indtaste "a" ved at trykke én gang på 2-tallet, dernæst trykke på Højre-knappen og derefter indtaste "b" ved at trykke to gange på 2-tallet.

Eksempel på fremgangsmåde

For at indtaste "http"

h: Tryk to gange på 4-tallet.

t: Tryk én gang på 8-tallet.

t: Tryk én gang på 8-tallet.

P: Tryk én gang på 7-tallet.

Tegn og tal der kan indtastes

Nummertasterne og deres tilhørende tegn ser ud som følger:

1: ".", "@", "/", ":", "1"

2: a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å og Æ.

3: d, e, f, 3, D, E, og F

4: g, h, i, 4, G, H, og I

5: j, k, l, 5, J, K, og L

6: m, n, o, ø, 6, M, N, O og Ø.

7: p, q, r, s, 7, P, Q, R, og S.

8: t, u, v, 8, T, U, og V.

9: w, x, y, z, 9, W, X, Y, og Z.

0: ?, _, =, og 0.

For at bekræfte indtastede tegn

Tryk på Afspil/Stop-knappen for at høre de indtastede tegn.

Ændring af tegntypen

For at ændre tegntypen, tryk på Bogmærke-knappen, som skifter i mellem "ABC-tilstand", "Tal-tilstand" og "symboltabel".

Bemærk: Hvis det i en given situation kun er muligt at indtaste tal, vil der ikke blive skiftet tilstand, selv om du trykker på Bogmærke-knappen.

18.2. Indtastning af tal i tal-tilstand

I taltilstand kan du indtaste tal ved hjælp af de numeriske knapper. Tryk flere gange på Bogmærke-knappen for at skifte til taltilstand og indtast derefter tallene.

Indtast tallene ved at trykke på de numeriske taster. Knapperne 1 til 0 svarer til tallene.

18.3. Indtastning a symboler ved hjælp af symboltabellen

I symboltilstand kan du indtaste symboler fra symboltabellen, som er vist nedenfor, ved hjælp af nummertasterne 2, 4, 6 og 8. Tryk på Firkant-knappen for at vælge et symbol. Tryk flere gange på Bogmærke-knappen for at skifte til symboltabellen og indtast dernæst symbolerne.

For at bladre rundt i tegnene i symboltabellen, tryk på 2-tasten for at gå op, 8-tasten for at gå ned, 4-tasten for at gå til venstre og 6-tasten for at gå til højre. For at indtaste samme symbol flere gange kan du trykke gentagne gange på Firkant-tasten. Symboltabellen er vist nedenfor.

	.
	,
	'
	"
	:
	;
	?
	|

	+
	-
	=
	/
	\
	_
	[
	]

	!
	@
	#
	$
	%
	`
	{
	}

	^
	&
	*
	(
	)
	~
	<
	>


18.4. Flytning af indtastningspositionen

Gå et tegn tilbage

Tryk på Venstre-knappen for at gå et tegn tilbage.

Gå et tegn frem

Tryk på Højre-knappen for at gå et tegn frem.

Gå et ord tilbage

Tryk samtidig på Venstre-tasten og 0-tasten for at springe et ord tilbage.

Gå et ord frem

Tryk samtidig på Højre-tasten og 0-tasten for at springe et ord frem.

Gå til begyndelsen af linjen

Tryk på Venstre-knappen og hold den nede for at gå til linjens begyndelse. Alternativt kan du også trykke samtidig på Stjerne-tasten og 5-tasten.

Gå til slutningen af linjen

Tryk på Højre-tasten og hold den nede for at gå frem til linjens slutning. Alternativt kan du også trykke på Stjerne-tasten og 8-tasten samtidig.

Gå en linje tilbage

Tryk på Op-knappen for at gå en linje tilbage.

Gå en linje frem

Tryk på Ned-knappen for at gå en linje frem.

Gå en skærm tilbage (40 linjer op)

Tryk på Stjerne-tasten og 6-tasten samtidig for at gå 40 linjer tilbage.

Gå en skærm frem (40 linjer ned)

Tryk samtidig på Stjerne-tasten og 9-tasten for at gå 40 linjer frem.

Gå et afsnit tilbage

Tryk på Op-knappen og 0-tasten samtidig for at gå et afsnit tilbage.

Gå et afsnit frem

Tryk på Ned-tasten og 0-tasten samtidig for at gå et afsnit frem.

Gå til begyndelsen af tekstfilen

Tryk på Op-knappen og hold den nede for at gå til tekstfilens begyndelse.

Gå frem til slutningen på tekstfilen

Tryk på Ned-knappen og hold den nede for at gå frem til tekstfilens slutning.

18.5. Indtastning af mellemrum og linjeskift samt sletning af tegn

Mellemrum (et blankt tegn)

Tryk på Firkant for at indtaste mellemrum (et blankt tegn).

Backspace (slet forrige tegn)

Tryk på Stjerne for at slette det forrige tegn.

Slet tegnet på den aktuelle position

Tryk på Stjerne og 7-tasten samtidig for at slette det aktuelle tegn.

Slet alle tegn i menuen Indstillinger

Tryk på Stjerne-tasten og hold den nede

Slet alle tegn under redigering af en tekstfil

Se afsnit "19.7. Slet al tekst".

Slet den aktuelle linje

Se afsnit "19.6. Slet aktuel linje".

Ny linje

Tryk på Stjerne- og Firkant-tasten samtidig for at starte en ny linje.

Tabulator-tegn

Tryk på Stjerne- og 2-tasten samtidig for at indtaste et tabulator-tegn.

Skift mellem "Indsæt-tilstand" og "overskriv-tilstand"

Tryk på Stjerne- og 4-tasten samtidig for at skifte mellem "Indsæt-tilstand" og "Overskriv-tilstand".

19. Redigering af tekstfiler

PLEXTALK giver dig mulighed for at skrive dokumenter og gemme dem som tekstfiler. Dette kapitel beskriver, hvorledes du opretter og gemmer en tekstfil.

19.1. Opret en ny tekstfil

For at oprette en ny tekstfil, gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediestyring" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Opret en ny tekstfil" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge dig, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde. En ny tekstfil vil blive oprettet, og du er nu i tekstredigeringstilstand.

19.2. Redigering af en eksisterende tekstfil på SD-kortet

For at redigere en allerede eksisterende tekstfil gør du følgende:

•Tryk på Titel-tasten for at vælge SD-kort og tryk derefter på Venstre- eller Højre-tasten for at vælge den tekstfil, du ønsker at redigere.

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Redigering" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge dig, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde. Nu kan du redigere tekstfilen.

Bemærk: Du kan ikke redigere tekstfiler, som findes på USB-enheden.

19.3. Gem den redigerede tekst

For at gemme den redigerede tekst gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Gem redigering af tekst" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge dig, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde.

•Når der trykkes Enter, vil PLEXTALK gemme den redigerede tekst og derefter vende tilbage til tekstredigeringstilstand.

Bemærk: Tekstens filnavn vil svare til første linje i teksten. Hvis teksten er tom på det tidspunkt, hvor den gemmes, vil den aktuelle dato og tid blive brugt som filnavn.

19.4. Forlad tekstredigeringstilstand

19.4.1. Gem og forlad tekstredigering

For at gemme og forlade tekstredigering gør du følgende:

•Tryk på Titel-tasten.

•PLEXTALK vil bede dig bekræfte at du ønsker at gemme og forlade tekstredigering. Tryk på Enter for at forlade tekstredigering eller på Annuller-knappen for at fortsætte redigering af teksten.

•Hvis der trykkes Enter, vil PLEXTALK gemme teksten og forlade tekstredigering.

Alternativt kan du også gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Gem og afslut redigering." og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge dig, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde.

•Hvis der trykkes Enter, vil PLEXTALK gemme teksten og forlade tekstredigering.

19.4.2. Forlad tekstredigering uden at gemme teksten

For at forlade tekstredigering uden at gemme teksten gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Afslut tekstredigering uden at gemme." og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge dig, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde.

•Hvis der trykkes på Enter, vil PLEXTALK se bort fra de ændringer, der måtte være foretaget i teksten og beholde den oprindelige tekst.

19.5. Omdøb fil

For at omdøbe en fil, gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Omdøb filnavnet" og tryk på Enter-tasten.

•Redigér filens navn.

•Tryk på Ned-knappen.

•PLEXTALK vil spørge dig, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde.

Bemærk: Tryk på Afspil/Stop-knappen for at høre det nye filnavn.

19.6. Slet aktuel linje

For at slette den aktuelle linje gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slet den nuværende linje." og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge dig, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde.

19.7. Slet al tekst

For at slette al tekst gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slet alle tekster i filen" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge dig, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde.

20. Netværksindstillinger

PLEXTALK kan oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af trådløst netværk.

ADVARSEL! Benyt ikke det trådløse netværk om bord på fly eller på hospitaler, følg altid flyselskabernes eller hospitalernes instruktioner

20.1. Opret forbindelse til et trådløst netværk

20.1.1. Aktiver netværksenhed

For at aktivere netværksenheden gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slå netværksenhed til eller fra" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Aktiver" og tryk på Enter-tasten.

20.1.2. Bekræft tilgængelige trådløse netværk og opret forbindelse

Vælg det ønskede netværk på listen over tilgængelige netværk:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Tilgængelige trådløse netværk" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil sige navn, status på forbindelse og signalstyrke for et af de aktuelt tilgængelige netværk. Tryk på Venstre- eller Højre-knappen for at høre information om et andet netværk.

•Vælg det trådløse netværk, du ønsker at oprette forbindelse til og tryk på Enter.

Hvis du vælger et trådløst netværk, som er konfigureret, vil PLEXTALK forsøge at oprette forbindelse til netværket.

Hvis du vælger et trådløst netværk, som ikke er konfigureret, gør du følgende:

•Vælg "Sikkerhedstilstand".

Brug Venstre- og Højre-knappen til at vælge en sikkerhedstilstand og tryk på Enter, angiv dernæst adgangskoden. Se afsnit 18 "Indtastning af tekst" for at se, hvorledes du indtaster tekst. Når du er færdig, trykker du på Ned-knappen for at bekræfte. Hvis du vælger "Ingen sikkerhed", er det ikke nødvendigt at indtaste password.

•Vælg "Stealth indstillinger". Hvis det trådløse netværk har en Stealth funktion, vælger du "slået til". Hvis det ikke har, vælger du "slået fra". Tryk dernæst på Enter.

•Vælg "DHCP indstillinger". Brug Venstre- og Højre-knappen til at vælge "Aktivér" for automatisk indstilling eller "Deaktivér" for manuel indstilling og tryk dernæst på Enter. Hvis du vælger "Aktivér" fortsætter menuen for indstillinger videre til proxy indstillinger.

•Indtast IP-adresse En IP-adresse består af fire områder. PLEXTALK læser tallene for første område. Hvis du ønsker at ændre tallene, kan du indtaste nye tal ved hjælp af de numeriske taster. Tryk dernæst på Højre-knappen for at gå videre til næste område. Hvis du ikke ønsker at ændre tallene, trykker du blot på Højre-knappen.

•Indtast tallene fra det andet til det fjerde område. Tryk på Højre-knappen for at gå videre til næste område. Tryk på Venstre-knappen for at gå tilbage til det tidligere område. Når du er færdig med at indtaste, trykker du på Ned-knappen.

•Indtast subnet maske. Benyt samme metode som ved indtastningen af IP-adressen.

•Indtast standard gateway. Benyt samme metode som ved indtastningen af IP-adressen.

•Indtast DNS indstillinger. Primær og sekundær DNS indstillinger er til rådighed. Benyt samme metode som ved indtastningen af IP-adressen.

•Vælg proxy server indstillinger. For at benytte en proxy server, tryk på Venstre- eller Højre knappen for at vælge "Aktivér", og tryk dernæst på Enter. Hvis du ikke benytter en proxy server, vælger du "Deaktivér" og trykker dernæst på Enter.

•Hvis der vælges "Deaktivér" og trykkes Enter, lukkes menuen.

•Hvis du vælger "Aktivér", skal du indtaste proxy serverens adresse. Tryk på Ned-knappen, når du er færdig.

•Indtast dernæst proxy serverens portnummer og tryk på Ned-knappen. PLEXTALK vil forsøge at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

•Menuen lukker automatisk, når forbindelsen er oprettet. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, vil PLEXTALK automatisk vende tilbage til menuen for valg af tilgængelige trådløse netværk.

Bemærk: Netværksindstillinger som netværksnavn (SSID) og sikkerhedstilstand afhænger af det enkelte netværk. Foretag netværksindstillingerne i henhold til specifikationerne for dit aktuelle netværk.

Bemærk: Hvis WEP vælges som sikkerhedstilstand, kan adgangskoden være på 5, 10, 13 eller 26 tegn. For andre sikkerhedstilstande en WEP kan adgangskoden være på mellem 8 og 64 tegn.

Bemærk: Hvis du vælger et netværk, som der i øjeblikket er oprettet forbindelse til, vil PLEXTALK afbryde forbindelsen og forsøge at oprette forbindelse til et netværk i henhold til prioritetsindstillingerne i PLEXTALK. PLEXTALK spørger om du vil afbryde forbindelsen til netværket, tryk på Enter for at afbryde forbindelsen eller på Annuller for at annullere. Se afsnit 20.3.5. "ændre eller slette indstillinger for trådløst netværk" for yderligere informationer om prioritering.

20.2. Sådan opretter PLEXTALK forbindelse til et netværk

PLEXTALK vil automatisk forsøge at oprette forbindelse til et netværk, når "Aktivér Eller deaktivér netværksenhed" i menuen er sat til "Aktivér".

Bemærk: Se afsnit 20.1.1 "Aktivering af netværksenhed" for yderligere information om aktivering og deaktivering af netværksenheden.

PLEXTALK vil først forsøge at oprette forbindelse til det netværk, den sidst havde forbindelse til. Hvis forbindelsen ikke kunne oprettes, vil PLEXTALK forsøge at oprette forbindelse til et andet netværk i henhold til den prioriterede rækkefølge, der er valgt. Se afsnit 20.3.5. "ændre eller slette indstillinger for trådløst netværk" for yderligere informationer om prioritering.

Hvis netværkfunktionen ikke har været benyttet i mere end fem minutter, og hvis PLEXTALK ikke er sluttet til en stikkontakt, kan det tage fra nogle sekunder til højest et par minutter for enheden at genoptage netværkfunktionen. Dette skyldes, at PLEXTALK satte netværksfunktionen i strømsparingstilstand og forsøger at genoprette forbindelsen til netværket.

20.3. Avancerede netværksindstillinger

20.3.1. Kontrollér netværksoplysninger

Information om den aktuelle netværksforbindelse kan kontrolleres i denne menu. Følgende oplysninger er tilgængelige:

•Adgangspunkt forbindelsesstatus

•Signalstyrke

•DHCP

•IP-adresse

•Subnet maske

•Standard gateway

•Primær DNS adresse

•Sekundær DNS adresse

•Det trådløse netværks MAC adresse

•IP-adressens leasingdato

•Den leasede IP-adresses udløbsdato

•DHCP server-adresse

Hvis PLEXTALK ikke har forbindelse til et netværk, er følgende oplysninger tilgængelige:

•Forbindelsesstatus

•Det trådløse netværks MAC adresse

For at kontrollere de ovenstående oplysninger, gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Bekræft netværksoplysninger" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil oplæse de forskellige informationer. Brug Venstre- eller Højre-knappen for at vælge, hvilke informationer du vil høre.

20.3.2. Indlæs netværksindstillinger

PLEXTALK kan konfigurere flere netværksindstillinger på én gang ved at indlæse netværksindstillinger fra en pc. Computerens software vil gemme netværksindstillingerne i en fil ved navn "NetworkSetting.ini". Læg denne fil på roden af SD-kortet eller USB-enheden og indlæs indstillingerne ved at vælge "indlæs netværksindstillinger" i menuen.

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indlæs netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at indlæse filen. Tryk på Enter for at fortsætte eller på Annuller for at annullere.

Bemærk: Alle tidligere indstillinger vil blive slettet, når nye netværksindstillinger indlæses.

Bemærk: Hvis både SD-kort og en USB-enhed er tilsluttet til PLEXTALK, og hvis begge indeholder en fil med navnet "NetworkSetting.ini", vil filen på SD-kortet blive indlæst.

Bemærk: Du kan generere filen med netværksindstillinger ved hjælp af programmet til generering af en netværksindstillingsfil. Programmet og en manual til programmet findes på PLEXTALKs hjemmeside

http://www.plextalk.eu

20.3.3. Gem netværksindstillinger

Netværksindstillingerne for PLEXTALK kan gemmes på SD-kortet eller en USB-enhed som en sikkerhedskopi. For at gemme indstillingerne gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Gem netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge om du ønsker at gemme filen. Tryk på Enter for at fortsætte. Filen vil blive gemt på roden af SD-kortet eller USB-enheden. For at annullere, tryk på knappen Annullér.

Bemærk: Hvis både SD-kortet og en USB-enhed er tilsluttet, vil filen med indstillinger blive gemt på roden af SD-kortet.

20.3.4. Tilføj indstillinger for trådløst netværk

For at tilføje indstillinger for trådløst netværk gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Tilføj indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter-tasten.

•Vælg "sikkerhedstilstand". De forskellige indstillingstrin er de samme som for "Tilgængelige trådløse netværk". Se afsnit 20.1.2. "Bekræft tilgængelige trådløse netværk og opret forbindelse".

•Når alle indstillinger er afsluttet vil det tilføjede netværk blive registreret som det netværk med højeste prioritet. Dernæst lukkes menuen og PLEXTALK vil forsøge at oprette forbindelse til det tilføjede netværk.

20.3.5. Ændre eller slette indstillinger for trådløst netværk

Tre muligheder, "Tildel højeste prioritet og opret forbindelse", "Ændr indstillinger for trådløst netværk" og "Slet indstillinger for trådløst netværk" er tilgængelige under menupunktet "Ændr eller slet indstillinger for trådløst netværk". For at ændre eller slette indstillinger for trådløst netværk gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Ændr eller slet indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter-tasten.

•Brug Venstre- eller Højre-knappen for at vælge det trådløse netværk, hvis indstillinger du ønsker at ændre. De trådløse netværk bliver vist i prioriteret rækkefølge.

•Brug Venstre- eller Højre-knappen for at vælge "Tildel højeste prioritet og opret forbindelse", "Ændr indstillinger for trådløst netværk" eller "Slet indstillinger for trådløst netværk" og tryk dernæst på Enter.

Hvis du vælger "Tildel højeste prioritet og opret forbindelse":

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at tildele højeste prioritet til det valgte netværk. Tryk på Enter for at bekræfte. PLEXTALK vil derefter forsøge at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

Hvis du vælger "Ændr indstillinger for trådløst netværk":

•Vælg "Sikkerhedstilstand". De forskellige indstillingstrin er de samme som for "Tilgængelige trådløse netværk". Se afsnit 20.1.2. "Bekræft tilgængelige trådløse netværk og opret forbindelse".

•Når alle indstillinger er afsluttet, vil de opdaterede indstillinger blive registreret, og menuen lukkes. Selv om indstillingerne opdateres, vil prioriteten forblive uændret.

Hvis du vælger "Slet indstillinger for trådløst netværk":

•PLEXTALK vil spørge dig, om du ønsker at slette. Tryk på Enter for at bekræfte. Når sletningen er gennemført, vil PLEXTALK oprette forbindelse til netværket med den højeste prioritet.

20.3.6. Indstillinger for netværksmappen

Du kan indstille netværksenhedens navn, brugernavn og adgangskode. Standardindstillingerne er:

•Navn på netværksenheden: PTP1-(de sidste 4 cifre af serienummeret), for eksempel "PTP1-1234".

•Brugernavn: Intet brugernavn

•Adgangskode: Ingen adgangskode

For at ændre indstillingerne for netværksmappen gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværk mappeindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil sige navnet på netværksenheden, brugernavn og adgangskode. PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at ændre dem. Tryk på Ned-knappen, hvis du ønsker at ændre nogen af dem.

•PLEXTALK vil sige navnet på netværksenheden. Hvis du vil acceptere det aktuelle navn, trykker du blot på Ned-knappen. Hvis du ønsker at tildele nyt navn, kan du bruge tal-tasterne til at indtaste et nyt navn. Indtast det nye navn på op til 15 tegn. Du kan bruge 0-9, A-Z, a-z og "-" (bindestreg). Navnet skal indeholde mindst et bogstav. Når du er færdig, trykker du på Ned-knappen for at bekræfte.

•For at bekræfte navnet, vil PLEXTALK sige navnet og dernæst stave navnet. For eksempel, hvis du indtaster "kat12", vil PLEXTALK sige "kat tolv, k, a, t, en, to". Et andet eksempel, hvis du indtaster "abc", vil PLEXTALK sige "abc, a, b, c".

•PLEXTALK vil oplæse brugernavnet. Hvis du accepterer det aktuelle brugernavn, trykker du på Ned-knappen. Hvis du ønsker et nyt brugernavn, kan du indtaste det nye brugernavn ved hjælp af tal-tasterne. Indtast det nye brugernavn på op til 32 tegn. Du kan bruge 0-9, A-Z, a-z, "-" (bindestreg) og "_" (understregning). Når du er færdig, trykker du på Ned-knappen for at bekræfte. Hvis du sletter det aktuelle brugernavn og trykker på Ned-knappen, vil menuen blive lukket og brugernavn og adgangskode vil være sat til standard-indstillingen.

•PLEXTALK vil oplæse adgangskoden. Hvis du accepterer den aktuelle adgangskode, trykker du blot på Ned-knappen. Hvis du ønsker en ny adgangskode, kan du indtaste den nye adgangskode på op til 32 tegn ved hjælp af tal-tasterne. Når du er færdig, trykker du på Ned-knappen for at bekræfte. Indstillingen er fuldført, og PLEXTALK vil forlade menuen.

Bemærk: Se afsnit 18 "Indtastning af tekst" for yderligere information om, hvorledes du indtaster tekst.

20.3.7. Gendan netværksindstillinger til standardindstillingerne

Netværksindstillingerne i "Slå netværksenhed til eller fra", "Indstillinger for trådløst netværk" og "Netværk mappeindstillinger" kan gendannes til fabriksindstillingerne. For at gendanne standardindstillingerne gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Gendan alle netværksindstillinger til standardindstillingen" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at gendanne netværksindstillingerne til standardindstillingerne. Tryk på Enter for at gendanne eller Annuller for at afbryde.

Bemærk: Når indstillingerne er gendannet, vil netværksenheden blive indstillet til deaktiveret.

21. Modtagelse af podcast

Podcast er en teknologi, som gør det muligt for dig at hente lydfiler fra en række hjemmesider såsom musiktjenester, nyhedsstationer og radiostationer. Når du har tilføjet listen over dine yndlingspodcasts til PLEXTALK, kan du hente de opdaterede lydfiler i serien. En lydfil, som er hentet som en podcast, vil vi herefter benævne som "episode".

Bemærk: Det er kun lydfiler, som kan hentes ned på PLEXTALK som podcastepisoder

21.1. Gem podcast feeds på SD-kortet

21.1.1. Gem podcast feeds ved hjælp af programmet "Plextalk Transfer"

For at gemme podcast feeds ved hjælp af programmet "Plextalk Transfer" gør du følgende:

•Indsæt SD-kortet i din PLEXTALK.

•Sørg for, at din computer har forbindelse til Internettet.

•Hvis det ikke allerede er installeret, hent da programmet "Plextalk Transfer" fra PLEXTALK hjemmesiden og installér programmet på din computer. http://www.plextalk.eu

•Kør programmet "Plextalk Transfer".

•Når hovedskærmen dukker op, kan du forbinde din PLEXTALK til din computer gennem USB. Programmet "Plextalk Transfer" vil automatisk identificere din PLEXTALK.

•Vælg "Podcast feed manager" i dropdown-boksen indholdstype.

[image: image5.png]File View Network Options Help

Content type: [Podcast Feed Manager 7|

Source folder: [Text Fiss
Podcasts

|ADMIN Folder WS

ITEST Folder

[acministrator F{Rado Statians
|Device Recordings
|41l Supported Files

[Daisy Books

[Aucio Books
t_shiroki Folder | ALible.com Books

Destiation folder: |

G

Help

[0 files / folders

O bytes select 1168 free

|tz





•Vælg destinationsliste. Gå til "Filer" i menuen og vælg "Nyt podcast feed".

[image: image6.png]File View HNetwork Options Help

e
Delete

e e i

Exit

Destination folder:

ottt | | vl

[5dd 2 rew podcast by ts U3 byl select 1168 fres

i [oomection:





•Indtast podcast feedets URL og tryk "OK". URL skal være en "rss". Podcast feedets navn vil komme til syne på listen og vil blive gemt på SD-kortet.

[image: image7.png]Enter URL: — |ttp: /30000

ok Ganeel |





•Når du har gemt dine podcast feeds, kan du afbryde forbindelsen mellem computeren og PLEXTALK og afslutte programmet.

Bemærk: Indstillingerne for podcast feeds gemmes i filen "feed.opml" i mappen "PlexPodcast" på SD-kortet.

Bemærk: Programmet "Plextalk Transfer" kan overføre opml-filen til SD-kortet. Vælg opml-fil fra kildelisten og tryk dernæst på Send-knappen for at overføre filen til SD-kortet.

21.1.2. Gem podcast feeds ved hjælp af et program til modtagelse af podcasts

Hvis du allerede anvender et program til modtagelse af podcasts, kan du gemme dine yndlings podcast feeds på PLEXTALK. Eksporter podcast feedet til opml-filen. Opret dernæst mappen "PlexPodcast" på roden af SD-kortet og gem opml-filen i denne mappe. Du kan gemme flere opml-filer.

21.2. Lyt til podcasts

Når du har gemt dine podcast feeds på SD-kortet, skal du først finde "episodelisten" og dernæst hente "episoderne". For at hente episoderne er det nødvendigt, at PLEXTALK har forbindelse til Internettet.

Bemærk: Se afsnit 20 "Netværksindstillinger" for at konfigurere og aktivere netværket.

For at hente og lytte til episoder gør du følgende:

•Indsæt det SD-kort, hvor du har gemt dine podcast feeds.

•Tryk på Titel-knappen for at vælge SD-kortet.

•Brug Venstre- og Højre-knappen til at vælge dit yndlings podcast feed fra kategorien "Podcast" og tryk på Enter.

•Hvis PLEXTALK beder dig opdatere "Episodelisten", skal du trykke på Enter. Dernæst vil PLEXTALK hente den seneste liste over episoder.

•Når den seneste episodeliste er hentet, kan du vælge den episode, du foretrækker. Brug Venstre- og Højre-knappen til at vælge din yndlings episode og tryk på Afspil/Stop-knappen.

•Hvis episoden allerede er hentet, vil afspilningen begynde.

•Hvis den endnu ikke er hentet, vil du blive spurgt, om du ønsker at hente den. Tryk på Enter for at hente den. Det tager normalt længere tid at hente. Når den er hentet, kan du trykke på Afspil/Stop-knappen for at afspille.

•Hvis episoden stadig er ved at blive hentet, vil du få besked om det. Du kan kontrollere status for download ved at trykke på 5-tasten.

Bemærk: Under hentning af episodelisten kan du annullere ved at trykke på Annuller-knappen.

Bemærk: Download af selve episoden kan annulleres ved at slukke for enheden.

Bemærk: Fjern ikke SD-kortet, når der downloades.

21.3. Naviger efter episode, 10 minutter eller 30 sekunder

Du kan vælge din yndlingsepisode. Du kan også gå til dit yndlingssted i episoden ved hjælp af funktionerne spring 10 minutter og spring 30 sekunder.

•Brug Op- og Ned-knapperne til at vælge navigationsniveau, enten "Episode", "10 minutter" eller "30 sekunder".

•Hvis du vælger Episode, kan du trykke på Højre-knappen for at springe frem til næste episode. Tryk på Venstre-knappen for at gå tilbage til den tidligere episode.

•Hvis du vælger 10 minutter eller 30 sekunder, kan du trykke på Højre-knappen for at springe 10 minutter eller 30 sekunder frem. Brug Venstre-knappen til at gå 10 minutter eller 30 sekunder tilbage. Du vil dog altid blive inden for den samme episode.

Bemærk: Frem- og tilbagespoling er også begrænsede til den enkelte episode.

21.4. Hent den seneste episodeliste

Du kan få adgang til podcast feedets hjemmeside og hente den seneste episodeliste ved hjælp af funktionen "Opdatér episodelisten" i podcast menuen.

•Tryk på Titel-knappen for at vælge SD-kortet, og benyt dernæst Venstre- eller Højre-knappen for at vælge det podcast feed, hvor du ønsker at hente den seneste episodeliste.

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Podcast" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Opdater listen over episoder" og tryk på Enter-tasten.

•Du vil blive spurgt, om du ønsker at opdatere episodelisten. Tryk på Enter for at starte opdateringen af episodelisten. Når opdateringen er fuldført, kan du vælge en episode fra den seneste epsodeliste.

21.5. Hent alle episoder i feedet

Du kan hente alle episoder, som endnu ikke er hentet.

•Tryk på Titel-knappen for at vælge SD-kortet, og benyt dernæst Venstre- eller Højre-knappen for at vælge det podcast feed, som du ønsker at hente.

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Podcast" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Hent alle episoder i feedet" og tryk på Enter-tasten.

•Du vil blive spurgt, om du ønsker at hente episoderne. Tryk på Enter for først at hente episodelisten. Dernæst vil alle episoder blive hentet på én gang.

Bemærk: Se afsnit 21.6. "Besked under hentning" for yderligere information herom.

21.6. Besked under hentning

•Fjern ikke SD-kortet under hentning.

•Det tager tid at hente episoderne. Men du kan afspille andet indhold, mens du henter episoderne. Vælg en anden titel med Titel-knappen.

•For at kontrollere status for hentning, kan du trykke på 5. Du kan kontrollere, hvor mange episoder der mangler at blive hentet.

•Hvis du slukker for enheden, mens der hentes, vil hentningen blive annulleret. For at genstarte hentningen, er du nødt til at hente episoderne igen.

22. Streaming af webradio

Med PLEXTALK kan du lytte til webradio på en række hjemmesider. Du skal tilføje URL på din yndlingsradiostation til afspilningslisten og have adgang til hjemmesiden for at streame.

22.1. Tilføj en webradiostation til afspilningslisten

For at lytte til webradio, skal du gemme stationerne på forhånd. Først skal du ved hjælp af din computer finde en "playlist fil", som indeholder webradiostationens URL. Det er filer af typen "pls", "m3u" eller "asx". Dernæst skal du oprette mappen "PlexWebradio" på roden af SD-kortet og gemme filen i denne mappe. For at tilføje flere webradiostationer kan du gemme hver afspilningsliste i denne mappe.

Bemærk: Du kan finde filer med afspilningslister på hjemmesider som indeholder lister over radiostationer som for eksempel "SHOUTcast".

http://www.shoutcast.com 

22.2. Lyt til webradio

For at lytte til webradio gør du følgende:

•Indsæt SD-kortet, som indeholder filerne med afspilningslister.

•Vælg "SD-kort" ved at trykke på Titel-knappen.

•Benyt Op-knappen for at vælge kategori, og benyt dernæst Venstre- eller Højre-knappen for at vælge "Webradio".

•Benyt Ned-knappen for at vælge titel og benyt dernæst Venstre- eller Højre-knappen for at vælge din yndlingswebradio. Når du har valgt, kan du trykke på Afspil/Stop-knappen for at starte streaming.

Bemærk: Det er ikke muligt at spole frem eller tilbage eller at navigere på niveauer, når du lytter til webradio.

Bemærk: Du kan ikke tilføje bogmærker i webradioen. Hvis du skifter til en anden station eller et andet medie, kan du ikke efterfølgende lytte til den tidligere station fra det sted, hvor du sidst stoppede afspilningen.

Bemærk: Se listen over webradioformater, der kan afspilles, i appendiks A "Vigtigste specifikationer".

23. Funktioner for netværksmappen

Ved at benytte funktionen for netværksmappe kan din pc få adgang til SD-kortet i PLEXTALK ved hjælp af det trådløse netværk som en delt netværksmappe.

23.1. Indstil LAN manager autorisationsniveauet på en Windows pc

Hvis du har Windows XP eller Windows 2000 installeret på din computer, bedes du springe over dette afsnit.

•Hvis det ikke allerede er installeret, hent da programmet "Plextalk Transfer" fra PLEXTALK hjemmesiden og installér programmet på din computer.

http://www.plextalk.eu

•Kør Plextalk Transfer. Når hovedskærmen kommer til syne, vælger du "Konfiguration af netværk" i menuen "Netværk".

[image: image8.png][SDMIN Folder 2010/12/20 DB:S0%F T
[ TEST Folder 2010/05/06 D6:S5#F i
|acminitrator Folder 2009/05/27 09:32¢F#1

Destination folder: | o]

ottt | | vl

[Gonfisure your Bk Fort Pius 0 bytes select i frot comnect





•Vælg "Lokale sikkerhedsindstillinger" i dialogboksen "PLEXTALK indstillingsværktøj".

•Tryk på knappen "Start sikkerhedsindstillinger". Dialogboksen "Lokale sikkerhedsindstillinger" vil blive vist.

[image: image9.png]utilt

Netviork folder | Wireless LAN Local Security Setting |

Network security: LAN Manager authentication level
NOTE: Only Windows 7 and VISTA users require this setting,

Due to the required Administrator account, this
button launches another application dialog

Start security setting

Load settings ‘ Create Setting file ‘ Exit





Vælg "Send kun NTLM respons". Tryk på OK.

[image: image10.png]Network security: LAN Manager authentication level

NOTE: Only Windows 7 and VISTA users require this setting,

Cancel

oK





•Du vil se en boks, hvor dit valg bekræftes. Tryk på OK for at bekræfte.

•Du skal genstarte din computer, før de nye sikkerhedsindstillinger træder i kraft. Programmet vil bede dig bekræfte, at du ønsker at genstarte computeren. Tryk på "Ja" for at genstarte.

23.2. Start netværksmappen

For at starte funktionen Netværksmappe gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Mediestyring" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Netværksmappe" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK opretter forbindelse til netværket og netværksmappen startes. PLEXTALK vil sige navnet på netværksenheden, når der er oprettet forbindelse. Hvis du endnu ikke har konfigureret netværksindstillingerne, skal du konfigurere netværket inden dette skridt.

•Ved at trykke på 5-tasten kan du kontrollere navnet på netværksmappeenheden, brugernavn, adgangskode, IP-adresse og netværksstatus for SSID-navnet.

23.3. Log ind på Netværksmappe fra din computer

For at logge ind på netværksmappen gør du følgende:

•Tryk på Startmenuen på dit skrivebord. Vælg Kør.

•I Åben-boksen indtaster du \\, din enheds navn og /SDmemory.

•For eksempel \\PTP1-1234\SDmemory. Tryk dernæst på OK. Der vil blive vist et vindue, som viser rodet på SD-kortet.

23.4. Afslut Netværksmappe

For at afslutte funktionen netværksmappe gør du følgende:

•Tryk på Annullér-knappen på PLEXTALK.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at afslutte.

•Tryk på Enter for at afslutte funktionen eller på Annullér for at fortsætte.

24. Andre nyttige funktioner

24.1. Den indbyggede hjælpefil

For at få adgang til den indbyggede hjælpefil, skal du gøre følgende:

•Tryk på Nummer 0-tasten én gang. 

•Naviger i filen på samme måde, som du navigerer i andre DAISY tekst titler.

For at afslutte hjælpeteksten, skal du gøre følgende:

•Tryk på Nummer 0-tasten én gang. 

24.2. Kontrol af system egenskaber

For at finde ud af system version eller serienummeret på din PLEXTALK og PDTB tast oplysninger, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemegenskaber" og tryk på Enter-tasten.

•Systemversionen og serienummeret afspilles gentagne gange.  PDTB taste oplysninger afspilles kun, hvis du har installeret tasten.

•Når du har noteret de oplysninger, du har brug for, trykkes på Enter-tasten for at afslutte menusystemet.

24.3. Slet autorisationsnøgler

For at slette alle autorisationsnøgler, som er registreret i PLEXTALK, gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Slet autorisations nøgler" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil bede dig bekræfte, at du ønsker at fortsætte.

•Tryk på tal-tasterne [1234] og tryk dernæst på Enter for at slette nøglerne.

Bemærk: Du skal trykke 1, 2, 3, 4 i præcis den rækkefølge.

Bemærk: "Autorisationsnøgler" gør det muligt at afspille de DAISY bøger, som er beskyttet af PDTB-format. PDTB er en digital krypteringsteknologi, som er udviklet af DAISY konsortiet.

24.4. Nulstil PLEXTALK til fabriksindstillingerne

For at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter-tasten.

•Brug venstre eller højre for at vælge "Nulstil alle indstillinger til standard" og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at indstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne eller Annullér tasten til at afbryde.  Efter et kort stykke tid, vil PLEXTALK genstarte.

Følgende er en liste over alle standardindstillinger for PLEXTALK.

•Vælg ventelyd: Ventelyd 1 

•Tekst til tale indstilling, pitch: 0

•Audio kilde: Ekstern mikrofon

•Optagetilstand: Standard

•Auto afsnit om: Ingen Indstilling

•Baggrund støjniveau: Normal

•Tid til auto stoppe optagelsen: Ingen Indstilling

•Trigger for at starte optagelsen: Når du trykker på Optag tasten

•Auto Gain Control: Til

•Vejledning under optagelse: Vejledning til

•Stemme bogmærke: Afspil

•Optagelse volumen: 10

•Afspilnings indstilling: Normal afspilning 

•Afspilningshastighed: 0

•Afspilnings tone: 0

•Guide lydstyrke: 0

•Afspilning volumen: 13

•Oplæsning af lydfilens navn  Læs lydfilens navn

•Multimedie DAISY afspilningsindstilling  Lyd

Bemærk: Bogmærker slettes, når alle standardindstillinger gendannes.

Bemærk: Netværksindstillinger slettes ikke, når alle standardindstillinger gendannes. Se afsnit 20.3.7. "Gendan netværksindstillinger til standardindstillingerne".

Appendiks A:  Vigtigste specifikationer

Bemærk: Shinano Kenshi forbeholder sig ret til at ændre produkt specifikationer til enhver tid uden forudgående varsel. 

Dette afsnit beskriver de vigtigste specifikationer for PLEXTALK PTP1. 

Generelle specifikationer

SD kortport:

SD / SDHC-kort

Afspilbart indhold:

Bøger der overholder DAISY 2,0, 2,02 og 3,0 standarder

Lydfiler i MP3, WMA, AMR-WB +, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formater og Audible Format 4 (. Aa). 

Musik-cd'er (CD-DA) (Eksterne USB CD / DVD-drev)

Tekstfiler: Almindelig tekst, HTML, Microsoft .doc, .docx

Webradio

Understøttede afspilningsliste filtyper: PLS, M3U, ASX

Lydfil-formater, der kan afspilles: MP3, WMA

Streaming-formater (protokol): HTTP, mms

Optagelses metoder:

DAISY 2.02

Optagelse lydformater for DAISY 2.02:

PCM 44.1kHz Stereo

PCM 22.05kHz Mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128 kbps Stereo

MP3 64kbps Mono

MP3 32kbps Mono

Optagelse lydformater for Stemme Memo:

MP3 32kbps Mono

Audio input og output:

Hovedtelefon stik (Stereo)

Ekstern mikrofon / Line input terminal (Stereo)

Indbygget mikrofon (mono)

Indbygget højttaler (mono)

Ekstern tilslutning:

USB 2.0

USB OTG (USB bus strøm)

Ur præcision:

Ca. 60 sekunder pr. Måned

Strømforsyning:

AC-adapter, AC 100 V til 240 V, 50 eller 60 Hz

Mål og vægt:

Længde 112 mm

Bredde 55 mm

Højde 16 mm

Vægt ca. 110 gram

Strømforbrug (max.):

20W

Arbejdstemperatur og luftfugtighed:

Fahrenheit 40 til 104

Celsius 5 til 40

Luftfugtighed fra 20% til 80%, ingen kondens.

Lydfunktioner

Hovedtelefoner (linjeudgang):

Kompatibel impedans 32 ohm ubalanceret 

3,5 mm diameter stereo mini jack 

Ekstern mikrofon (Plug-in strøm):

Input impedans 2,2 k ohm ubalanceret

Jack 3,5 mm diameter stereo mini jack

Line Input:

Input impedans 20k ohm ubalanceret

Jack 3,5 mm diameter stereo mini jack

Indbygget højttaler:

Udgangs impedans 4 ohm

Output 150 mW

Indbygget mikrofon:

Mode Electric kondensatormikrofon

Hovedfunktioner

Guide stemme:

Giver talt information om den aktuelle drift

Giver beskrivelser i Tastehjælp

Taler menupunkter 

Giver oplysninger om hjælp (tryk på 5-tasten)

Søgefunktion:

Overskrift, gruppe, Side, Sætning, Bogmærke, Album, Spor, Niveau, Skærm, Afsnit, Linie, sætning, Stav, Ord, Tegn

Lydstyrke justering:

0 til 25 (i trin på 1)

Guide lydstyrke justering:

 -5 Til 5 (i trin på 1)

Afspilningshastighed justering:

11 indstillinger fra -2, til 8 (i trin på 1)

Normal hastighed er 0.

 -2 Er 0,5 gange hastighed, 4 er dobbelt hastighed, 8 tredobbelte hastighed. 

Tone justering:

13 indstillinger fra -6, til 6 (i trin på 1)

Normal tonen er på 0

Optagetid (for SD-kort, 2 GB):

(Bemærk: Alle tider er omtrentlige)

DAISY PCM 44.1kHz stereo 3 timer

DAISY PCM 22.05kHz mono 12 timer

DAISY MP3 256kbps stereo 15 timer

DAISY MP3 128 kbps stereo 30 timer

DAISY MP3 64kbps mono 60 timer

DAISY MP3 32kbps mono 120 timer

Optagelse niveau justering:

Vælg input mellem ekstern mikrofon og Line input

0 til 20 (i trin på 1)

Tilgængelig Auto Gain Control 

Hukommelses funktion:

Bogmærker og stemme Bogmærker, maksimum er 10000

Stemme Bogmærker, Total 30 minutters optagelse

Stemme Memo, Total 30 minutters optagelse, 200 poster

Batteri specifikationer

Type: Lithium polymer

Størrelse:

Længde 40 mm

Bredde 75 mm

Højde 20 mm

Kapacitet: 1500 milli-ampere timer

Opladningstid:

4 timer ca via en AC-adapter

4,5 time ca. via et USB-kabel

Bemærk: Opladning via et USB-kabel virker også i slukket tilstand.

Driftstid:

DAISY-format, MP3 optagelse, 8 timer

DAISY-format, MP3 afspilning, 10 timer

Almindelig tekst, afspilning, 7 timer
Streaming, 4 timer
Bemærk: Alle tider er omtrentlige.

Bemærk: Opladningstid og driftstid varierer afhængig af den omgivende temperatur og arbejdsvilkår.

Hukommelses kort drev specifikationer

Kort type: SD / SDHC-kort

Fil system: FAT-32/16

Operativsystemer: Windows 2000, XP, Vista eller Windows 7

Trådløs kommunikation funktion

Wireless LAN: IEEE802.11b / g

Copyright oplysninger om Ogg Vorbis

Denne software er leveret af rettighedshaverne og bidragydere, som de er, og nogen udtrykkelig eller stiltiende garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål gives ikke. Under ingen omstændigheder skal forbundet eller bidragydere være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, specielle, eksemplariske, eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, indkøb af alternative varer eller tjenesteydelser, tab af brug, data eller fortjeneste eller driftsforstyrrelser) gav imidlertid anledning til, og om eventuel teori om ansvar, uanset om i kontrakt, objektivt ansvar, eller erstatningsret (herunder forsømmelighed eller andet), der opstår på nogen måde ud af brug af denne software, selv hvis opmærksomheden er henledt på muligheden for sådanne skader. 

Appendiks B:  Menusystem

 I dette tillæg vises alle menupunkter i hovedmenuen sammen med deres tilsvarende undermenu hierarki.

Redigering:

Sæt overskrift

Annullér overskrift

Slet afsnittet

Redigering (tekst):

Slet den nuværende linje.

Slet alle tekster i filen

Gem redigering af tekst

Gem og afslut redigering.

Afslut tekstredigering uden at gemme.

Omdøb filnavnet

Indstilling af optagelse:

Vælg optage tilstand

Standard

Konference

Audio

Analoge kassetter

Radio

Tilpasset

Vælg derefter lydkvalitet fra følgende

PCM, 44.1kHz, Stereo

PCM, 22.05kHz, Mono

MP3, 256kilo bps, 44.1kHz, Stereo

MP3, 128 kilo bps, 44.1kHz, Stereo

MP3, 64kilo bps, 44.1kHz, Mono

MP3, 32kilo bps, 22.05kHz, Mono

Slå guiden til eller fra når der optages

Guiden slået til

Guiden slået fra

Skift eksternt audio indgangsstik

Mikrofon

Linie ind

Automatisk optagestyrke A G C

Automatisk optagestyrke A G C slået til

Automatisk optagestyrke A G C slået fra

Indstilling af afspilning:

Blande og gentage indstillinger

Standard afspilning

Gentag titel (Daisy titel , Optagelser, Tekst , Lydbog)

Gentag spor (Audio)

Gentag album (Audio)

Gentag alle albums (Audio)

Blandet gentagelse (Audio)

Læser navn på lydfil

Læs navn på lydfil

Læs nummer på lydspor

Multimedie daisy afspilningsindstillinger

Lyd

Tekst 

Bogmærke:

Afspilningsindstilling for stemme bogmærke

Indtalt bogmærke slået til

Indtalt bogmærke slået fra

Fjern alle bogmærker i denne bog

Stemme memo:

Slet valgte stemme memo

Slet alle stemme memoer

Podcast:

Opdater listen over episoder

Hent seneste episode

Mediestyring:

Mediets titel information

Slet SD-kort

Opret en ny titel

Opret en ny tekstfil

Slet valgte titel (Slet valgte album, Slet alle stemme memoer)

Slet en fil

Klargør til redigering

Færdiggør bog

Netværksmappe

Systemindstillinger:

Systemegenskaber

System version

Serienummer

Installeret nøgle (hvis anskaffet.)

Vælg guide-stemme

Stemme 1

Stemme 2

Vælg pausesignal

Pausesignal 1

Pausesignal 2

Intet pausesignal

Vælg lyd for bekræftelse af tastetryk

Vælg lyd for bekræftelse af tastetryk

Lyd for bekræftelse af tastetryk fra

Sæt uret

Indstil tekst til tale toneleje

Netværksindstillinger

Bekræft netværksoplysninger

Indlæs netværksindstillinger

Gem netværksindstillinger

Slå netværksenhed til eller fra

Indstillinger for trådløst netværk

Tilgængelige trådløse netværk

Tilføj indstillinger for trådløst netværk

Ændr eller slet indstillinger for trådløst netværk

Tildel højeste prioritet og opret forbindelse

Ændr indstillinger for trådløst netværk

Slet indstillinger for trådløst netværk

Netværk mappeindstillinger

Gendan alle netværksindstillinger til standardindstillingen

Slet autorisations nøgler

Nulstil alle indstillinger til standard

Appendiks C:  Fejlfinding

Generelle driftsproblemer

Symptom: Du tænder på tænd / sluk-knappen, men afspilleren tænder ikke. 

Mulig årsag 1: Løs netledning eller AC adapter. 

Løsning: Genindsæt kablet til lysnettet i PLEXTALK og tjek, at AC adapteren er indsat. 

Mulig årsag 2: Tastatur lås er slået til. 

Løsning: Sluk for tastelås.

Symptom: Der er tændt, men PLEXTALK fungerer ikke. 

Mulig årsag: Tastatur lås er slået til. 

Løsning: Sluk for tastelås.

Symptom: PLEXTALK vil ikke lukke ned, og ingen taster kan betjenes. 

Mulig årsag 1: Tastatur lås er slået til. 

Løsning: Sluk for tastelås.

Mulig årsag 2: Ukendt fejl. 

Løsning: Tænd for tastelås og hold dernæst Tænd/Sluk-knappen nede i mere end 10 sekunder. Hvis det ikke virker, skal du fjerne vekselstrømsadapteren og batteriet fra enheden, og derefter indsætte dem igen. 

Symptom: Kan ikke optage på et SD-kort.

Mulig årsag 1: Fejl med input.

Løsning: Kontroller input kilden og derefter rettes input indstilling.

Mulig årsag 2: Der er ingen ledig plads på SD-kortet.

Løsning: Enten at slette unødvendigt indhold fra det aktuelle SD-kort eller indsætte et andet SD kort med plads nok.

Mulig årsag 3: SD-kortet er låst.

Løsning: Tag SD-kortet ud på den rigtige måde, skifte låsen til "Ulåst" position og sætte den ind i PLEXTALK.

Symptom: Optagelses niveau kan ikke justeres.

Mulig årsag: Du har Auto Gain Control tændt.

Løsning: Slå Auto Gain Control fra i "Optagelse indstillinger" menuen.

Symptom: Der er ingen stemmevejledning. 

Mulig årsag 1: lydstyrken er sat til '0'. 

Løsning: Skru op for lydstyrken, så den talte vejledning kan høres. 

Mulig årsag 2: "Slå guiden til eller fra når der optages" valgmulighed er sat til " Guiden slået fra".

Løsning: Skift indstillingen til "Guiden slået til".

Talte fejl under DAISY afspilning

Guide stemme: "SD enheden understøttes ikke."

Mulig årsag: SD-kort eller USB-medie er blevet formateret med et ikke-understøttet fil-system. 

Løsning: Isæt et SD-kort, der er formateret som FAT-16 eller FAT-32. 

Guide stemme: "Læsefejl ."

Mulig årsag: Titel kan ikke afspilles. 

Løsning: Tryk på titel tasten efterfulgt af Venstre eller Højre for at forsøge at vælge en anden titel.

Fejl ved brug af Stemme Memo

Guide stemme: "Ikke nok plads til stemme memoer."

Mulig årsag: Ikke nok intern hukommelse til optagelse af en ny Stemme Memo.

Løsning: Frigør noget hukommelse ved at slette unødvendige diktater.  Du kan også ønske at sikkerhedskopiere dine notater inden du foretager denne proces.

Fejl når du bruger PLEXTALK som et SD-kort drev på en computer

Symptom: Drev fungerer ikke.

Mulig årsag 1: USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt.

Løsning: Isæt USB-kablet igen.  Kontroller kablet, stik og om benene er bukkede, bøjede eller beskadiget.

Mulig årsag 2: Strømmen er ikke tændt.

Løsning: Kontroller, at netledningen og AC-adapter er sikkert tilsluttet, og at PLEXTALK selv er tændt.

Symptom: Kan ikke skrive til SD-kortet.

Mulig årsag 1: SD-kortet er låst.

Løsning: Skub SD-kortet ud, flytte låsen til ulåst position, genindsæt og prøv igen.

Mulig årsag 2: Strømmen er ikke tændt.

Løsning: Kontroller, at netledningen og AC-adapter er sikkert tilsluttet, og tænd for afbryderen.

Symptom: Intet kan føjes til SD-kortet.

Mulig årsag 1: Der er ikke tilstrækkelig plads på SD-kortet for ekstra data.

Løsning: Frigør plads på SD-kortet og prøv igen.

Mulig årsag 2: SD-kortet er låst.

Løsning: Skub SD-kortet, flyt låsen til ulåst position, genindsæt det og prøve igen.

Appendiks D:  Tekniske data om optagelsestilstande og lyd kvaliteter

1.  Optagetilstand indstillinger

Hver optagelse har forudbestemte indstillinger for følgende 4 parametre:

•Vælg auto sektion indstilling: PLEXTALK kan indstilles til automatisk at oprette en ny sektion i en DAISY optagelse, efter et bestemt tidsrum uden audio input, for eksempel 2 sekunder.   Brug indstillingen "Ingen indstilling" for at oprette en kontinuerlig optagelse uden nye afsnit.

•Vælg tid til at auto-stoppe optagelsen, når ingen lyd: Dette er den mængde tid, PLEXTALK vil fortsætte med at optage uden lyd input.   Efter dette tidspunkt stoppes optagelsen automatisk .

•Vælg indstilling til start af optagelse: Optagelse kan indstilles til at starte enten når du trykker på Optag knap eller når lydindgangen er opdaget.

•Vælg baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Hvis du optager i et støjsvag miljø, såsom et studie, skal du bruge den "lave" indstilling.  Hvis dit optagelses miljø er støjende, såsom en konference eller foredrag, bruges "Høj" indstillingen.

2.  Indstillinger for forudindstillede optagelsestilstande

De forudindstillede parametre for de 5 optagelsestilstande er som følger:

Standardtilstand:

•Vælg auto sektion indstilling: Slået fra

•Vælg tid til at auto-stoppe optagelsen, når ingen lyd: Slået fra

•Vælg indstilling til start af optagelse: Når der trykkes på optage knappen

•Vælg baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Normal (-28dB)

Konference tilstand:

•Vælg auto sektion indstilling: Slået fra

•Vælg tid til at auto-stoppe optagelsen, når ingen lyd: Slået fra

•Vælg indstilling til start af optagelse: Når der trykkes på optage knappen

•Vælg baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Høj (-20dB)

Audio tilstand:

•Vælg auto sektion indstilling: 2 sekunder

•Vælg tid til at auto-stoppe optagelsen, når ingen lyd: 1 minut

•Vælg indstilling til start af optagelse: Når der trykkes på optage knappen

•Vælg baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Lav (-40dB)

Analog Kassette tilstand:

•Vælg auto sektion indstilling: 4 sekunder

•Vælg tid til at auto-stoppe optagelsen, når ingen lyd: 1 minut

•Vælg indstilling til start af optagelse: Når lyd detekteres

•Vælg baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Normal (-28dB)

Radio tilstand:

•Vælg auto sektion indstilling: Slået fra

•Vælg tid til at auto-stoppe optagelsen, når ingen lyd: 1 minut

•Vælg indstilling til start af optagelse: Når lyd detekteres

•Vælg baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Normal (-28dB)

3.  Tilgængelige indstillinger for brugerdefineret tilstand

I tilpasset tilstand kan du indstille den enkelte parameter i indstillingerne nedenfor:

•Vælg auto sektion indstilling: Slået fra, 1 sekund, 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder o 5 sekunder

•Vælg tid til at auto-stoppe optagelsen, når ingen lyd: Slået fra, 30 sekunder, 1 minut, 2 minutter, 3 minutter, 4 minutter o 5 minutter

•Vælg indstilling til start af optagelse: Når der trykkes på optage knappen o Når lyd detekteres

•Vælg baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Normal (-28 dB), Lav (-40 dB) o Høj (-20 dB)

Bemærk: Indstillingerne for Standard, Konference, Audio, Analog kassette og Radio tilstande kan ikke ændres.  Indstillingerne for brugerdefineret tilstand kan ændres så de passer til dine behov.

Bemærk: Når du optager med den indbyggede mikrofon, vil  "baggrundsstøj" indstilling automatisk blive sat til "Høj".

4.  Tilgængelig optagetid for de angivne lydkvaliteter

Den tilgængelige optagetid afhænger af den lydkvalitet indstilling, du vælger.   Jo højere lydkvalitet, jo mindre optagetid.   Nedenfor er anført den omtrentlige indspilningstid du kan forvente at få med 4 medietyper.

PCM 44.1kHz stereo:

•SD-kort, 1GB: 90 minutter

•SD-kort, 2GB: 3 timer

•SD-kort, 4GB: 6 timer

•SD-kort, 8GB: 12 timer

PCM 22.05kHz mono:

•SD-kort, 1GB: 6 timer

•SD-kort, 2GB: 12 timer

•SD-kort, 4GB: 24 timer

•SD kort, 8GB: 48 timer

MP3 256 k stereo:

•SD-kort, 1GB: 7,5 timer

•SD-kort, 2GB: 15 timer

•SD-kort, 4GB: 30 timer

•SD-kort, 8GB: 60 timer

MP3 128 k stereo:

•SD-kort, 1GB: 15 timer

•SD-kort, 2GB: 30 timer

•SD-kort, 4GB: 60 timer

•SD-kort, 8GB: 120 timer

MP3 64 k mono:

•SD-kort, 1GB: 30 timer

•SD-kort, 2GB: 60 timer

•SD-kort, 4GB: 120 timer

•SD-kort, 8GB: 240 timer

MP3 32 k mono:

•SD-kort, 1GB: 60 timer

•SD-kort, 2GB: 120 timer

•SD-kort, 4GB: 240 timer

•SD-kort, 8GB: 480 timer

Bemærk: Ovenstående optagelsestider er tilnærmede og kan variere afhængig af antallet af overskrifter og anden struktur i optagelsen.

Appendiks E: Spørgsmål og svar om netværksindstillinger

	Problem / Spørgsmål
	Løsning / Svar

	Jeg vil gerne vide, hvad PLEXTALKs IP-adresse er.


	Du kan kontrollere IP-adressen under menupunktet "Bekræft netværksoplysninger" i menuen Netværksindstillinger.

	PLEXTALK vælger ikke det ønskede adgangspunkt.
	Du kan se listen over tilgængelige adgangspunkter under menupunktet Trådløs netværksindstillinger i Netværksindstillinger. Hvis PLEXTALK ikke kan finde et adgangspunkt, bedes du kontrollere at status for netværket er slået til. Hvis adgangspunktet findes på listen, bedes du kontrollere adgangspunktets prioritet. Du kan tildele højeste prioritet i menupunktet "Tildel højeste prioritet og opret forbindelse" i menuen Netværksindstillinger.

	PLEXTALK kunne ikke finde et adgangspunkt. Jeg bruger et adgangspunkt, som understøtter IEEE802.11a.
	PLEXTALK understøtter kun IEEE802.11b/g. Hvis dit adgangspunkt ikke kan benytte IEEE802.11a og IEEE802.11b/g samtidig, bedes du vælge IEEE802.11b/g.

	Der kunne ikke oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Jeg benytter non broadcasted SSID.
	Non broadcasted SSID kræver længere tid til at oprette forbindelse til PLEXTALK. Giv venligst PLEXTALK op til 5 minutter for at se, om det lykkes at oprette forbindelse. Hvis det er muligt, prøv så venligst at konfigurere indstillingerne for dit adgangspunkt, så broadcasting af SSID aktiveres. Hvis det derefter lykkes at oprette forbindelse, betyder det, at din konfiguration af dit netværk er i orden, men det er non-broadcast-indstillingen, der er et problem. Hvis det ikke lykkes, selv med broadcasted SSID, bedes du kontrollere dine sikkerhedsindstillinger for trådløst netværk.

	Der kunne ikke oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Jeg benytter DHCP.
	Selv om PLEXTALK godt kunne oprette den trådløse forbindelse til adgangspunktet, vil der alligevel komme en fejlmeddelelse om forbindelsen, hvis den ikke kunne hente en IP-adresse. I så fald, prøv venligst med fast IP-adresse. Hvis det lykkes at oprette forbindelse, er DHCP-serveren problemet. Kontrollér venligst dine DHCP serverindstillinger. Hvis der stadig ikke kan oprettes forbindelse, bedes du kontrollere dine sikkerhedsindstillinger for det trådløse netværk.

	Der kunne ikke oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Jeg benytter MAC adresse filtrering.
	Når MAC adresse filtrering er aktiveret i adgangspunktets sikkerhedsindstillinger, afviser det at oprette forbindelse til ikke-konfigurerede netværksenheder. Du skal konfigurere dit adgangspunkt for at tilføje PLEXTALK MAC adressen. Du kan finde PLEXTALKs MAC adresse under menupunktet "Bekræft netværksoplysninger" i menuen Netværksindstillinger.

	PLEXTALK forsøger hele tiden at oprette forbindelse til ikke-tilgængeligt SSID. Jeg har også konfigureret Stealth SSID indstillinger.
	Hvis du har konfigureret netværksindstillingerne, mens Stealth SSID var aktiveret, forsøger PLEXTALK altid at oprette forbindelse med Stealth (= non broadcasted SSID). Tildel venligst Stealth SSID adgangspunktet lav prioritet under Netværksindstillinger.

	PLEXTALK kan ikke oprette forbindelse til netværket. Jeg benytter WEP sikkerhed med fast IP-adresse.
	Hvis du benytter indstillingen WEP sikkerhed med fast IP-adresse, vil det lykkes for PLEXTALK at oprette forbindelse til adgangspunktet, selv hvis adgangskoden er forkert. Kontrollér venligst WEP adgangskoden igen.

	Understøtter PLEXTALK WPS (WIFI Protected Setup)?
	WPS understøttes ikke. Du skal selv konfigurere netværksindstillingerne.

	Der kunne ikke oprettes forbindelse til et adgangspunkt.
	Forsøg venligst at genstarte både adgangspunkt og PLEXTALK.


Appendiks F: Liste over tegn der kan indtastes

ABC-tilstand

	Tastens navn
	funktioner

	#1
	Symboler
“.”, “@”, “/”, “:”, “1”

	#2
	a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å, Æ

	#3
	d, e, f, 3, D, E, F

	#4
	g, h, i, 4, G, H, I

	#5
	j, k, l, 5, J, K, L

	#6
	m, n, o, ø, 6, M, N, O, Ø

	#7
	p, q, r, s, 7, P, Q, R, S

	#8
	t, u, v, 8, T, U, V

	#9
	w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z

	#0
	 “?”, “_”, “=”, “0”

	* (Stjerne)
	Backspace

	* + # (Stjerne og Firkant)
	Ny linje

	# (Firkant)
	Mellemrum

	Afspil/Stop-knappen
	Start afspilning fra cursorens position / pause

	Pil-op
	Tryk - forrige linje

Hold nede - dokumentets start

	Pil-ned
	Tryk - Næste linje 

Hold nede - dokumentets slutning

	Pil til venstre
	Tryk - Forrige tegn

Hold nede - Home

	Pil til højre
	Tryk - Næste tegn

Hold nede - End

	0 og Pil-op
	Forrige afsnit

	0 og Pil-ned
	Næste afsnit

	0 og Pil til venstre
	Forrige ord

	0 og Pil til højre
	Næste ord

	Stjerne og 1-tasten
	Gem og forlad redigeringstilstand

	Stjerne og 2-tasten
	Tabulator

	Stjerne og 3-tasten
	Backspace

	Stjerne og 4-tasten
	Indsæt / overskriv

	Stjerne og 5-tasten
	Home

	Stjerne og 6-tasten
	En skærm op (40 linjer op)

	Stjerne og 7-tasten
	Slet

	Stjerne og 8-tasten
	End

	Stjerne og 9-tasten
	En skærm ned (40 linjer ned)

	Bogmærke-tasten
	Vælg indtastningstilstand, enten ABC-tilstand, tal-tilstand eller symboltabel


Symboltabel
	Key name
	Assignment

	1-tasten
	Bruges ikke

	2-tasten
	Tryk – op

Hold nede - gå til den øverste del af tabellen

	3-tasten
	Bruges ikke

	4-tasten
	Tryk – Venstre

Hold nede - Gå helt ud til venstre i tabellen

	5-tasten
	Kontrollér det aktuelle symbol

	6-tasten
	Tryk – højre

Hold nede - Gå helt ud til højre i tabellen

	7-tasten
	Bruges ikke

	8-tasten
	Tryk – Ned

Hold nede - Gå til bunden af tabellen

	9-tasten
	Bruges ikke

	0-tasten
	Bruges ikke

	Firkant
	Indtast symbol

	(Symboler)
	Tabellen har 8 kolonner og 4 rækker.
. , ‘ “ : ; ? |

+ - = / \ _ [ ]  

! @ # $ % ` { }

^ & * ( ) ~ < >


De øvrige taster er de samme som i ABC-tilstand.
2012/05 UG- DNK0800-E0800

127-4361900






130
114

