[image: image11.png]



PLEXTALK POCKET PTP1 

versio 5
Käyttöohje

[image: image2.wmf]
[image: image1.wmf][image: image3.wmf]
©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.
TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA.

FCC-ILMOITUS.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Mallinumero: PTP1

Kauppanimi:  PLEXTALK

Vastuullinen osapuoli: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Osoite: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Tämä laite on Yhdysvaltain viestintäkomission (FCC) vaatimusten osan 15 mukainen. Sen toiminta täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

(1) Laite ei aiheuta vahingollisia häiriöitä ja

(2) Ulkoiset häiriöt eivät vioita laitetta, vaikka ne haittaisivat laitteen normaalia toimintaa.

Tämän laitteen on testein todettu täyttävän FCC-vaatimusten luokan B digitaalisille laitteille asettamat raja-arvot. Raja-arvot on suunniteltu antamaan riittävä suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään asuinympäristössä. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja ellei sitä asenneta käyttöohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä muiden radiolaitteiden toimintaa.  Emme voi kuitenkaan taata, ettei häiriöitä esiintyisi tietyissä yksittäisissä kokoonpanoissa. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimille, minkä voi todeta sulkemalla laitteen ja kytkemällä sen uudelleen päälle, pyydämme käyttäjää korjaamaan häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

· Suuntaamalla vastaanottoantennin uudelleen tai siirtämällä sitä.

· Siirtämällä laitetta ja vastaanotinta kauemmaksi toisistaan.

· Kytkemällä laitteen pistorasiaan, joka ei kuulu samaan virtapiirin kuin vastaanotin.

· Pyytämällä ohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-asentajalta.

VAROITUS: Jos laitteeseen tehdään muutoksia, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, käyttäjän lupa käyttää laitetta saattaa mitätöityä.

Kanadan viestintäministeriön lausunto.

Tämä digitaalinen laite ei ylitä Kanadan viestintäministeriön radiohäiriöitä koskevissa säädöksissä luokan B digitaalisille laitteille asettamia häiriösäteilyrajoja.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003 -normin vaatimusten mukainen.

VAROITUS: Muiden kuin tässä käyttöohjeessa määriteltyjen ohjaimien tai säätöjen tai menettelytapojen käyttö saattaa johtaa vaaralliseen häiriösäteilyyn.

SISÄLLYSLUETTELO
2TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA.


2FCC-ILMOITUS.


2Kanadan viestintäministeriön lausunto.


4SISÄLLYSLUETTELO


101. Lainsäädännöstä ja tekijänoikeudesta.


101.1. Tähän ohjeeseen liittyvät tekijänoikeudet.


101.2. Lisenssit ja tavaramerkit.


101.3. Kopiointirajoituksista.


101.3.1. Yleistä.


111.3.2. Musiikki-CD:t.


122. Alkutoimet.


122.1. Käytettävä sanasto ja käsitteet.


122.2. Pakkauksen sisältö.


122.3. Laitteen kuvaus.


132.3.1. Etuseinä.


142.3.2. Yläreuna.


152.3.3. Vasen laita.


152.3.4. Oikea laita.


152.3.5. Pohja.


152.3.6. Takakansi.


162.4. Akun asennus.


162.5. PLEXTALK:in lataaminen.


172.6. Laitteen ja akun kunnossapito.


172.6.1. Laitteen puhdistus.


172.6.2. Akun hoito.


182.6.3  "Ruksattu jäteastia" -merkintä


192.7. PLEXTALK:in käynnistäminen ja sammuttaminen.


192.8. Painikekuvaus.


192.9. Näppäinlukko.


202.10. Muistikortin asettaminen ja poistaminen


213. Valikkorakenteen esittely.


213.1. Päävalikko


213.2. Valikon avaaminen ja siinä liikkuminen.


223.3. Pikakomennot valikkojen avaamista varten


234.  PLEXTALK-laitteen asetukset.


234.1. Halutun äänen valinta.


234.2. Synteettisen äänen äänenkorkeuden valinta.


234.3. Päivämäärän ja ajan asettaminen.


244.4. Suoritus kesken-äänen valinta.


244.5. Näppäilyäänen valinta


265. Virranhallinnan ominaisuudet.


265.1. Vähäisen latauksen varoitus.


265.2. Automaattinen virrankatkaisu.


265.3. Pakotettu virrankatkaisu.


265.4. Unitoiminto.


265.4.1. Unitoiminnon asetus.


275.4.2. Unitoiminnon purku.


286. Kaikille mediatyypeille yhteiset toistotoiminnot


286.1. Käynnistä ja pysäytä toisto.


286.2. Pikakelaus eteen ja taakse.


296.3. Toiston äänenvoimakkuuden säätö.


296.4. Toistonopeuden säätö.


296.5. Äänensävyn säätö.


306.6. Opasäänen voimakkuuden säätö.


306.7. Opasäänen nopeuden muuttaminen


306.8. Liikkumisvalikon käyttö.


316.9. Median ja kirjan valinta


316.10. Kirjojen selaaminen


316.10.1. Kirjojen haku


326.10.2. Musiikin toisto


326.11. Siirry suoraan kirjaan


326.12. Kirjojen lajittelujärjestyksen käyttöönotto


336.13. Median ja kirjan tiedot.


336.14. Tietoja luettavasta julkaisusta


346.15. Toistotavan valinta.


346.16. Kirjanmerkkien käyttö.


346.16.1. Kirjanmerkkien eri tyypit.


356.16.2. Lisää kirjanmerkki.


356.16.3. Kirjanmerkkien haku.


366.16.4. Kirjanmerkkien poistaminen.


366.15.5. Äänikirjanmerkkien puhuminen päälle ja pois.


376.16. PLEXTALK:in tavasta ryhmitellä tiedostoja ja kansioita.


387. DAISY-kirjan soittaminen.


387.1. Otsikon haku.


387.2. DAISY-kirjan alkuun tai loppuun.


397.3. Sivun haku.


397.4. Ryhmän haku.


397.5. Lauseen haku.


407.6. 10 minuutin aikasiirtymä, 30 sekunnin aikasiirtymä


407.7. Haku näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki kerrallaan deisi-tekstitilassa.


407.8. Prosenttimääräinen haku.


407.9. Toistotapa.


417.10. Multimedia-deisin toistoasetukset


428. "Äänitteiden" toistaminen


439.  Audiotiedoston tai musiikki-CD:n toistaminen.


439.1. Raidan haku.


439.2. Kokoelman haku.


449.3. 10 minuutin aikasiirtymä, 30 sekunnin aikasiirtymä


449.4. Toistotapa.


449.5. Kokoelmien ja raitojen ilmoitustapa.


459.6. Toistojärjestyksestä.


459.7. Audiotiedostojen rajoituksista.


4610. Tekstitiedostojen toistaminen.


4610.1. Haku näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki kerrallaan


4610.2. Prosenttimääräinen haku.


4710.3. Toistotila.


4811. Äänikirjojen toistaminen


4912. Deisikirjan äänittäminen


4912.1. Perustietoja PLEXTALK:illa äänittämisestä.


4912.2. Äänityslaitteisto.


5012.3. Äänitysmedia.


5012.4. Äänitystilat.


5012.5. Äänityksen perustekniikkaa.


5112.6. Opasäänen mykistäminen äänityksen aikana.


5212.7. Audiolähteen kytkeminen ja valitseminen.


5212.8. Äänitystilan ja äänenlaadun asettaminen.


5312.8.1. Äänitystilat ja äänenlaatu.


5312.8.2. Esiasetetun äänitystilan valinta.


5412.8.3. Mukautetun äänitystilan valinta.


5512.9. Äänitysjulkaisun valinta.


5512.10. Äänitystason asettaminen.


5612.11. Äänitystason seurannan käyttö.


5712.12. Äänitysseurannan kytkeminen päälle ja pois.


5712.13. Äänitystiedot.


5813. Deisikirjan muokkaus


5813.1. Otsikkomerkintöjen muokkaus äänityksen aikana.


5813.2. Otsikon asettaminen äänityksen jälkeen.


5913.3. Otsikkoasetuksen peruminen äänityksen jälkeen.


5913.4. Yhden tai useamman lohkon poistaminen.


6114. Median hallinta.


6114.1. Muistikortin tyhjentäminen.


6114.2. Uuden julkaisun luominen.


6114.3. Julkaisun poistaminen.


6214.4. Tiedoston poistaminen


6214.5. DAISY-julkaisun valmistelu muokattavaksi.


6314.6. DAISY-julkaisun luominen.


6415. Äänimuistiinpanojen käyttö.


6415.1. Uuden äänimuistiinpanon äänittäminen.


6415.2. Äänimuistiinpanojen kuuntelu.


6515.3. Muistiinpanojen varmuuskopiointi muistikortille.


6515.4. Äänimuistiinpanojen poistaminen.


6616. Varmuuskopiointi


6616.1. Yleistä tietoa varmuuskopioinnista.


6616.2. Äänimuistiinpanojen varmuuskopiointi.


6716.3. DAISY-kirjan, kokoelman tai tekstin varmuuskopiointi -muistikortilta ulkoiseen USB-laitteeseen.


6716.4. DAISY-kirjan, kokoelman tai tekstin varmuuskopiointi ulkoisesta USB-laitteesta muistikortille.


6816.5. Musiikki-CD:n varmuuskopiointiin kuluva aika.


6917. PLEXTALK:in käyttäminen muistikorttiasemana.


6917.1. Mihin PLEXTALK:ia voi käyttää, kun se on yhdistetty PC-tietokoneeseen?


6917.2. PLEXTALK:in kytkeminen tietokoneeseen ulkoiseksi asemaksi.


7017.3. PLEXTALK:in irrottaminen tietokoneesta.


7118. Tekstin syöttö


7118.1. Kirjaimiston syöttö ABC-tilassa


7218.2. Numeroiden syöttäminen numerotilassa


7218.3. Symbolien syöttäminen symbolitaulukossa


7318.4. Syöttökohdan muuttaminen


7418.5. Välilyönnin, rivinvaihdon ja mitätöintimerkin syöttäminen


7619. Tekstitiedostojen muokkaus


7619.1. Uuden tekstitiedoston luominen


7619.2. Muistikortille tallennetun testitiedoston muokkaaminen


7619.3. Muokatun tekstin tallentaminen


7719.4. Tekstin muokkaustilasta poistuminen


7719.4.1. Tallentaminen ja tekstin muokkaustilasta poistuminen


7719.4.2 Tekstin muokkaustilasta poistuminen tallentamatta tekstiä


7819.5. Tiedoston nimeäminen uudelleen


7819.6. Nykyisen rivin poistaminen


7819.7. Koko tekstin poistaminen


7920. Verkkoasetukset


7920.1 Yhdistäminen langattomaan verkkoon


7920.1.1. Verkkolaitteen käyttöönotto


7920.1.2. Käytettävissä olevan langattoman verkon varmentaminen ja yhdistäminen.


8120.2. Miten PLEXTALK luo yhteyden verkkoon


8120.3. Vaativat verkkoasetukset


8120.3.1. Verkkotietojen varmentaminen


8220.3.2. Verkkoasetusten lataaminen


8320.3.3. Verkkoasetusten tallentaminen


8320.3.4. Langattoman verkkoasetuksen lisääminen


8420.3.5. Langattoman verkkoasetuksen muuttaminen tai poistaminen


8520.3.6. Verkkokansion asetukset


8620.3.7. Verkkoasetusten palauttaminen oletusasetuksiin


8721. Podcast-vastaanotin


8721.1. Podcast-syötteiden tallentaminen muistikortille


8721.1.1. Podcast-syötteiden tallentaminen "Plextalk Transfer for Pocket"-ohjelman avulla


8821.1.2. Podcast-syötteiden tallentaminen Podcast-syötteiden lukuohjelman avulla.


8921.2. Podcastien kuunteleminen


8921.3. Haku jaksoissa, 10 minuuttia tai 30 sekuntia.


9021.4. Uusimman jaksoluettelon lataaminen


9021.5. Syötteen kaikkien jaksojen lataaminen


9121.6. Latausta koskevat huomiot


9222. Nettiradio-stream


9222.1. Nettiradioaseman lisääminen toistoluetteloon


9222.2. Nettiradion kuuntelu


9323. Verkkokansio-toiminto


9323.1. LANIN hallintavaltuutustason asetus Windows-tietokoneessa.


9423.2. Verkkokansion käynnistys


9523.3. Verkkokansioon kirjautuminen tietokoneelta


9523.4. Verkkokansion sulkeminen


9624. Muita hyödyllisiä ominaisuuksia.


9624.1. Ohjetiedoston käyttäminen.


9624.2. Järjestelmäasetusten tarkistaminen.


9624.3. Valtuutusavaimien poistaminen


9724.4. Tehdasasetusten palauttaminen


99Liite A - Tärkeimmät tiedot


99Yleistiedot


100Ääniominaisuudet


101Tärkeimmät toiminnot


102Akun tiedot


102Muistikortin käyttöerittelyt


103Langaton viestintä-toiminto


103Ogg Vorbis:sta koskevat tekijänoikeustiedot


104Liite B -  Valikon rakenne


107Liite C - Vikahaku


107Yleiset toiminnan häiriöt.


108Puhutut virheilmoitukset DAISYkirjaa kuunneltaessa


108Virheitä äänimuistion käytössä


108Virheitä käytettäessä PLEXTALKia muistikorttiasemana tietokoneessa.


110Liite D - Tekniset tiedot äänitystiloista ja äänenlaaduista.


1101. Äänitystilojen asetukset.


1102. Esiasetetut äänitysasetukset.


1113. Mukautetun tilan asetukset.


1114. Määriteltyjen äänenlaatujen äänitysajat.


113Liite E - Kysymyksiä ja vastauksia verkkoasetuksista


115Liite F - Syöttömerkkiluettelo




1. Lainsäädännöstä ja tekijänoikeudesta.

Tässä osassa on tärkeää tietoa tekijänoikeuksista, lisensseistä ja tavaramerkeistä. Myös kopiointiin ja äänittämiseen liittyvät rajoitukset käsitellään. Tämä luku kannattaa lukea huolella ennen kuin jatkat.

1.1. Tähän ohjeeseen liittyvät tekijänoikeudet.

Shinano Kenshi pidättää oikeuden muuttaa tässä ohjeessa käsiteltyjä tuotteita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Shinano Kenshi ei esitä väitteitä tai takuita tämän ohjeen sisällön suhteen ja nimenomaisesti kiistää kaikki oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Edelleen, Shinano Kenshi Co., Ltd. pidättää itsellään oikeuden päivittää tämän ohjeen sekä muuttaa sen sisältöä ilman tiedotusvelvoitetta kellekään henkilölle tai järjestölle. 

Tämän ohjeen tekijänoikeudet ovat Shinano Kenshillä. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjetta ei saa kopioida, valokopioida, kääntää tai muuntaa elektroniseen tai koneella luettavaan muotoon ilman Shinano Kenshin etukäteislupaa. 

Käyttöohjeen tekijänoikeudet ovat Shinano Kenshi Co., Ltd:n omaisuutta.

1.2. Lisenssit ja tavaramerkit.

Kaikki lisenssit ja tavaramerkit ovat tekijöidensä omaisuutta.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä.

1.3. Kopiointirajoituksista.

Tutustu seuraavan kappaleen tietoihin ennen laitteen käyttöä ollaksesi varma, että ymmärrät sen käyttöön liittyvät rajoitukset.

1.3.1. Yleistä.

Tämän tuotteen tarkoitus on mahdollistaa sellaisen äänimateriaalin äänitys ja toisto, johon sinulla on tekijänoikeus tai johon olet saanut tekijänoikeuden tai lisenssinhaltijan luvan.

Ellei sinulla ole näitä oikeuksia tai lupia, voit joutua vastuuseen tekijänoikeuksien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten rikkomisesta.

Selvitä toimiesi laillisuus etukäteen,jos olet epävarma.

Shinano Kenshi ei missään tapauksessa vastaa tällä PLEXTALK-laitteella tehdystä laittoman kopioinnin seurauksista.

1.3.2. Musiikki-CD:t.

Musiikki-CD:n kopiointi on sallittu ainoastaan omaan käyttöön.

2. Alkutoimet.

2.1. Käytettävä sanasto ja käsitteet.

Tässä osassa kerrotaan ohjeessa käytettävästä sanastosta ja käsitteistä:

· VAARA: Varoitus annetaan vaarasta joka saattaa johtaa henkilövahinkoon.

· VAROITUS: Varoitus liittyy vaaraan joka voi vahingoittaa tai tuhota laitteen, äänitysmedian tai tietokoneen tietoja.

· HUOM: Huomioilmoituksella annetaan tärkeätä lisätietoa ominaisuudesta, jota ei vielä ole mainittu.

· Muistikortti: PLEXTALK:ssa voi käyttää sekä “SD” and “SDHC” kortteja. Ohjeessa molempiin viitataan nimellä ”muistikortti”.

2.2. Pakkauksen sisältö.

Alla on lueteltu pakkauksen sisältö. Varmista, että kaikki löytyvät. Jos  jotain puuttuu, ota yhteys myyjään.

· 1 PLEXTALK Pocket

· 1 muistikortti, 2 gigatavuun (Huom: Muistikortti toimitetaan jo laitteeseen valmiiksi siojtettuna.)

· 1 verkkolaite

· 1 ladattava akku

· 1 stereokuulokkeet

· 1 USB-kaapeli (pitkä) tietokonekytkentää varten

· 1 USB-kaapeli (lyhyt) USB-laitekytkentää varten

· 1 kantolaukku

· 1 käyttöohje-CD

· 1 pikaopas

· 1 turvaohje

Huom: Alkuperäinen pakkaus kannattaa säästää siltä varalta, että joudut syystä tai toisesta palauttamaan PLEXTALK-laitteesi.

2.3. Laitteen kuvaus.

Tässä osassa kuvaillaan PLEXTALK-laitteen ulkonäkö sekä painikkeiden ja muiden kontrollien sijoittelu, jotta löytäisit ne helpommin, kun niihin jatkossa viitataan. Nimet ja päätarkoitukset kuvaillaan myös.

Pidä laitetta varovasti kädessäsi ja käytä hiukan aikaa paikallistaaksesi sen etuseinä. Etuseinän toisessa päässä on mikrofoni- ja kaiutinritilä, ja lopun pinnasta täyttävät 23 painiketta. Käännä laitetta niin, että pidät sitä näppäimet ylöspäin ja ritilä itsestäsi poispäin. Nyt PLEXTALK:in pitäisi olla normaalissa käyttöasennossaan. Pidä laitetta näin, kun sen ulkonäköä kuvaillaan.

2.3.1. Etuseinä.

Ritilä, jota käytit hahmottaaksesi laitteen, on paikassa, jonne sisäinen kaiutin sekä sisäänrakennettu mikrofoni on sijoitettu. Kaiutin sijaitsee oikealla ja mikrofoni keskellä.

Heti ritilän alapuolella keskellä on kaksi LED-merkkivaloa. Vasemmanpuoleinen valo on virran merkkivalo. Sen pitäisi olla sammuksissa, kun laite on kytketty pois päältä. Valo muuttuu oranssiksi, kun laite käynnistyy. Valo näyttää vihreää, kun laitteeseen on kytketty virta. Oikeanpuoleinen valo on akun merkkivalo, joka ilmaisee latauksen tilan. Se on sammutettuna, kun PLEXTALK toimii akkuvirralla. Latausvaiheen 1 aikana se näyttää punaista valoa. Vaiheen 2 aikana valo vaihtelee punaisen ja vihreän välillä, ja akun ollessa täyteen ladattuna valo muuttuu pysyvästi vihreäksi.

Ritilän alapuolella merkkivalojen vasemmalla ja oikealla puolella on kaksi soikeaa painiketta. Vasemmanpuoleinen painike on väriltään punainen Äänitys-painike, jota käytetään DAISY-kirjojen, äänimuistiinpanojen sekä äänikirjanmerkkien äänittämiseen. Oikeanpuoleinen painike on väriltään vihreä Virta-painike, jota käytetään virran päälle/pois kytkemiseen ja unitoiminnon asettamiseen. Tämän painikkeen keskellä on kaksi terävää kosketuspistettä.

Äänitys- ja Virta-painikkeen alapuolella on 4 toimintopainiketta - 2 laitteen vasemmalla ja 2 sen oikealla puolella. Ylempi vasen painike on Siirry-painike, jota käytetään sivu- ja otsikkoselailuun sekä otsikoiden lisäämiseen äänityksen aikana. Alempi vasen painike on Kirjanmerkki-painike, jota käytetään kirjanmerkkiselailuun sekä niiden lisäämiseen että poistamiseen. Ylempi oikea painike on Valikko-painike, jota käytetään päävalikkoon siirtymiseen. Paina ja pidä tätä painiketta alhaalla kytkeäksesi Painikekuvaustilan päälle tai pois. Alempi oikea painike on Kirja-painike, jota käytetään kirjaa tai mediaa vaihdettaessa.

Neljän toimintopainikkeen välissä laitteen keskellä on pyöreä Toista/Pysäytä-painike, joka on ympäröity neljällä nuolipainikkeella - Ylös, Alas, Vasen ja Oikea. Tämä painike on hieman upotettu ja väriltään sininen. Painiketta käytetään toiston aloittamiseen/pysäyttämiseen ja se toimii Enter-painikkeena joissakin toiminnoissa. Ylös-painiketta käytetään ylöspäin liikkumiseen toimintovalintojen luettelossa. Painiketta käytetään myös nopeus- ja äänensävyarvon kasvattamiseen tai toiminnon perumiseen.

Alas-painiketta käytetään alaspäin liikkumiseen toimintovalintojen luettelossa. Painiketta käytetään myös nopeus- ja äänensävyarvon vähentämiseen tai joissakin toiminnoissa Enter-painikkeena. Vasen-painiketta käytetään vasemmalle siirtymiseen valikoissa tai kirjassa taaksepäin siirtymiseen. Paina painiketta ja pidä sitä alhaalla pikakelauksessa taaksepäin. Oikea-painiketta käytetään oikealle siirtymiseen valikoissa tai kirjassa eteenpäin siirtymiseen. Paina painiketta ja pidä sitä alhaalla pikakelauksessa eteenpäin.

Toiminto- ja nuoli-painikkeiden alapuolella ja niiden lisäksi on 12 pientä pyöreää, neljään riviin ja kolmen ryhmiin sijoitettua painiketta. Näitä kutsutaan yleensä numeronäppäimistöksi. Numeronäppäimistön asettelu on täsmälleen näppäinpuhelimen kaltainen. Ensimmäisellä rivillä ovat numerot 1, 2 ja 3. Toisella rivillä ovat numerot 4, 5 ja 6. Kolmannella rivillä ovat numerot 7, 8 ja 9 ja neljännellä rivillä ovat Tähti-, 0- sekä Numero/Risu-painike. Näppäimessä numero 5 on pieni kohopiste näppäimen paikallistamisen helpottamiseksi.

Joillakin numeronäppäimistön painikkeilla on toissijaisia toimintoja, jotka on lueteltu alla:

· Numero 1 = Muuta nopeutta tai äänensävyä yhdessä Ylös- tai Alas-painikkeen kanssa

· Numero 5 = Tiedot-painike. Paina painiketta kerran saadaksesi luettelon tiedoista. Paina painiketta toistuvasti edetäksesi nopeasti Tiedot-luettelossa. Paina painiketta ja pidä sitä alhaalla saadaksesi nykyisen päivämäärän ja kellonajan

· Numero 9 = Varmuuskopiointi

· Numero 0 = Ohje. Paina painiketta kerran siirtyäksesi laitteen sisäiseen ohjetiedostoon tai poistuaksesi siitä.

· Tähti = Kadu/Peru

· Numero/Risu = Toista toiminto/Enter

Tässä käyttöohjeessa käsitteellä "Enter-painike" viitataan Alas-, Toisto/Pysäytä- tai Numero/Risu-painikkeeseen. Käsitteellä "Peru-painike" viitataan Ylös- tai Tähti-painikkeeseen.

2.3.2. Yläreuna.

PLEXTALK-laitteen yläreunassa on 2 liitäntää – yksi vasenta sivua vasten ja yksi keskellä. Vasemmalla oleva liitäntä on ulkoista mikrofonia ja line in –lähdettä varten ja keskellä oleva on kuulokkeita varten. Kaikkiin liitäntöihin käyvät halkaisijaltaan 3,5 mm stereo mini -liittimet.

Vasemmassa yläkulmassa on pieni reikä, joka on tarkoitettu tarpeen vaatiessa kantohihnalle.

2.3.3. Vasen laita.

Laitteen vasemmassa laidassa on jokseenkin samassa tasossa Äänitys-painikkeen kanssa paikka muistikortille.

2.3.4. Oikea laita.

Laitteen oikeassa laidassa on 2 kytkintä. Ylempi kytkin on äänenvoimakkuuden lisäämistä ja vähentämistä varten. Kytkimen työntäminen kohti laitteen yläpuolta lisää äänenvoimakkuutta. Kytkimen vetäminen kohti laitteen pohjaa vähentää äänenvoimakkuutta.

Alempi kytkin on Näppäinlukkokytkin. Tällä estetään kaikkien muiden painikkeiden tahaton aktivointi Virta-painike mukaan lukien. Kytkimen työntäminen kohti laitteen yläpuolta lukitsee kaikki painikkeet. Kytkimen vetäminen kohti laitteen pohjaa vapauttaa näppäinlukon.

2.3.5. Pohja.

Laitteen pohjassa on 2 liitäntää. Vasemmalla on pieni pyöreä reikä neliön muotoisessa kehyksessä. Tämä on verkkolaiteliitäntä. Oikealla on hiukan pienempi, suorakaiteen muotoinen aukko. Tämä on USB-liitäntä.

2.3.6. Takakansi.

Käännä PLEXTALK-laitteesi varovasti ympäri ja pidä sitä etuseinä alaspäin toisessa kädessä pitäen ritilän puoleista päätä itsestäsi poispäin.

Keskellä takakantta on kaksi koholla olevaa kielekettä. Nämä sijaitsevat paristokannen yläpäässä. Alapuolta vasten, mutta kuitenkin laitteen takakannessa, on suorakaiteen muotoinen, takakannen kanssa samalla tasolla oleva painike. Tämä painike sijaitsee paristokannen alalaidassa ja sitä käytetään kannen irrottamiseen.

Paina suorakaiteen muotoista painiketta varovasti sormenpäällä Irrottaaksesi paristokannen. Käytä samanaikaisesti toisen kätesi peukaloa takakannen kahdella kielekkeellä liu'uttaaksesi paristokantta laitteen pohjaa kohti. Kannen pitäisi vapautua melko helposti, mutta tarvitset ehkä pari harjoittelukertaa oppiaksesi tekniikan.

2.4. Akun asennus.

Asentaaksesi tai vaihtaaksesi akun, tee seuraavasti:

· Katkaise virta ja irrota laturi.

· Irrota akkukotelon kansi, kuten edellisessä kappaleessa on kerrottu, ja aseta PLEXTALK sekä akkukotelon kansi samoin päin.

· Paikallista uusi akku ja käännä se niin, että yksi sen laidoista, joka on täysin sileä, on itsestäsi poispäin ja laita, jossa on 2 selvää uloketta, on itsestäsi oikealla. Nämä kaksi uloketta ovat akun navat.

· Jos olet tehnyt tämän oikein, pitäisi akun vasemmassa alakulmassa olla toiset kaksi uloketta, joista yksi kummallakin sivulla. Nämä kannattaa huomioida, koska ne ovat hyödyksi, kun akku halutaan irrottaa myöhemmin.

· Ota PLEXTALK käteesi ja varmista, että laitteen etuseinä on alaspäin ja että akkukotelo on itseesi päin. Aseta akku varovasti kaksi oikeanpuoleista uloketta edellä koteloon kuljettaen akkua vasemmalta oikealle akkukotelossa.

· Työnnä akun liittimiä varovasti paikoilleen ja paina sitten akun vasenta puolta kevyesti alaspäin, jolloin akun pitäisi liukua helposti koteloon. Älä käytä voimaa asettaessasi akkua paikoilleen, koska se ei ole välttämätöntä.

· Laita akkukansi akkukotelon päälle noin 5 millimetriä sen normaalista asennosta. Paina akkukantta akkukoteloon päin ja liu'uta samanaikaisesti varovasti akkukantta takaosasta ylös laitteen yläreunaa kohti, kunnes suorakaiteen muotoinen painike ponnahtaa lukitusasentoon.

VAARA: Sinun tulee käyttää ainoastaan suositeltua akkua tässä laitteessa. Muun kuin suositellun akun käyttö saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Huom: Poistaaksesi vanhan akun, nosta varovasti akun vasenta alakulmaa pitäen kynttä jommankumman vasemmassa alakulmassa sijaitsevan ulokkeen alla ja nosta akku varovasti pois kotelosta. Tämä vaatii hiukan harjoittelua, mutta on helppoa sisäistettyäsi tekniikan.

2.5. PLEXTALK:in lataaminen.

Voidaksesi ladata laitteen sisäisen akun, sinun tulee kytkeä PLEXTALK sähköverkkoon tai tietokoneeseen käyttäen laitteen mukana tullutta USB-kaapelia. Tee tämä seuraavasti:

· Aseta PLEXTALK etuseinä ylöspäin normaaliin käyttöasentoonsa.

· Ladataksesi akun käyttäen verkkovirtaa, kytke mukana tullut verkkolaite PLEXTALK:in pohjan vasemmassa alakulmassa olevaan verkkoliitäntään. Kytke tämän jälkeen verkkolaite pistorasiaan. Lataus käynnistyy.

· Ladataksesi akun käyttäen USB-liitäntää, kytke pitkän USB-kaapelin pienempi pää PLEXTALK:in pohjan oikeassa laidassa olevaan USB-liitäntään. Kytke tämän jälkeen kaapelin leveämpi pää tietokoneessa olevaan vapaaseen USB-liitäntään. Varmista, että tietokoneeseen on yhdistetty virta ja lataus käynnistyy.

VAROITUS: Älä käytä koskaan voimaa USB-kaapelin liittämiseen, koska USB-kaapeli tai USB-liitin saattaa vaurioitua.

Huom: Akun voi ladata USB-kaapelin avulla virran ollessa pois kytketty.

2.6. Laitteen ja akun kunnossapito.

2.6.1. Laitteen puhdistus.

Pyyhi varovasti pöly ja lika pehmeällä, hieman kostealla liinalla.  Kostuttamiseen voi tarvittaessa käyttää hellävaraista pesuainetta.  Kuivaa lopuksi PLEXTALK kuivalla liinalla.

VAARA: Kytke aina virta pois päältä PLEXTALKista ja irrota se verkkovirrasta ennen puhdistusta.

2.6.2. Akun hoito.

Jotta saisit parhaimman hyödyn PLEXTALK:n ladattavasta akusta, huomioi seuraavat kohdat:

· Akku latautuu normaalisti neljässä tunnissa. Lataa kuitenkin akkua vähintään vuorokausi ensimmäisen käyttökerran yhteydessä tai jos PLEXTALK on ollut kuukauden tai kauemmin käyttämättömänä.

· Jos et aio käyttää PLEXTALK:iasi kuukauteen, irrota akku ja säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa. 

· Akun elinikä riippuu käyttömäärästä ja latauskerroista. Sen kyky vastaanottaa varausta vähenee ajan myötä. Kun käyttöaika latauksen jälkeen lyhenee alle hyväksyttävän, vaihda uusi akku. Paikalliselta jälleenmyyjältä voit hankkia uuden akun ja hän vastaa myös käytetyn akun hävittämisestä.

· Käyttöaika voi riippua ympäristön lämpötilasta ja käyttöympäristöstä.

Seuraavan kappaleen ohjeita noudattamalla varmistat mahdollisimman pitkän eliniän akulle.  Tee nämä kaksi kertaa vuodessa: 

· Lataa akku täyteen.

· Käytä laitetta akulla, kunnes laite sammuu.

· Lataa akku uudelleen.

2.6.3  "Ruksattu jäteastia" -merkintä

Merkki "Ruksattu jäteastia" on painettu akun pintaan ja akkukotelon sisäpuolelle.

[image: image4.png]



Huom: Tämä merkki on voimassa vain EU:n alueella.

Tämä merkki on direktiivin 2006/66/EC mukainen. Tämä merkki tarkoittaa ettei paristoja ja akkuja saa laittaa normaalin talousjätteen mukaan jätteenkäsittelyyn. Jos yllämainitun merkin alla löytyy kemiallisen aineen merkki, tämä merkki tarkoittaa että paristo tai akku sisältää raskasmetallia alla olevan merkinnän mukaisesti.

Hg: Elohopea (0,0005%)

Cd: Cadmium (0,002%)

Pb: Lyijy (0,004%)

Nämä yhdisteet voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle ellei niitä käsitellä oikein. Euroopan unionin maissa on erityinen keräysjärjestelmä käytetyille akuille ja paristoille. Jätäthän käytetyt akut ja paristot niitä varten tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Tuotteessa käytetyt akut sisältävät kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön kelpaavia komponentteja.

2.7. PLEXTALK:in käynnistäminen ja sammuttaminen.

Kytkeäksesi virran, tee seuraavasti:

· Paina ja pidä Virta-painiketta kytkeäksesi laitteeseen virran. Kun virta on päällä, vasen LED muuttuu ensin oranssiksi ja sitten vihreäksi.

· Pidä Virta-painiketta alhaalla käynnistääksesi virransäästötilan. Pidä painiketta alhaalla vielä 3 sekuntia kytkeäksesi virran pois.

Huom: Kun PLEXTALK on virransäästötilassa, voit palauttaa sen toimintaan painamalla mitä tahansa painiketta. Aika ilmoitetaan.

Huom: kun PLEXTALK on virransäästötilassa, laite on valmiustilassa ja akku tyhjenee asteittain.

Huom: Alkulataus kestää noin 40 sekuntia virran kytkemisestä pois päältä tai akun vaihdon jälkeen. 

Huom: Jos katkaiset laitteesta virran pitämättä Virta-painiketta riittävän kauan alhaalla, aktivoituu uniajastin. 

Huom: Jos Näppäinlukko-kytkin on lukitusasennossa, PLEXTALK ei käynnisty tai sammu.

2.8. Painikekuvaus.

Kuten nimestä voi päätellä, kertoo Painikekuvaus-toiminto painikkeen toiminnasta.

· Ota toiminto käyttöön pitämällä Valikko-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan, kunnes PLEXTALK antaa äänimerkin ja ilmoittaa Painikekuvaus-toiminnon olevan päällä. Tämän jälkeen laite kertoo kaikkien painettujen painikkeiden nimet ja merkityksen.

· Poista toiminto käytöstä samalla tavalla pitämällä Valikko-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin ja ilmoituksen, että Painikekuvaus-toiminto on kytketty pois.

2.9. Näppäinlukko.

Näppäinlukkoa voidaan käyttää laitteen painikkeiden ja kontrollien lukitsemiseen niin, että niiden tahaton käyttö estyy.

· Lukitse Näppäinlukko-kytkin työntämällä sitä kohti laitteen yläreunaa.

· Vapauta lukitus vetämällä kytkintä kohti laitteen pohjaa.

2.10. Muistikortin asettaminen ja poistaminen

Aseta muistikortti seuraavasti:

· Katkaise virta.

· Pidä korttia niin että sen viistetty kulma on laitteeseen päin oikealla, siis laitteen etureunaa kohti.

· Aseta muistikortti korttipaikkaan laitteen vasemmalla sivulla.

· Paina kortti suoraan ja pohjaan asti kuitenkin ilman liiallisen voiman käyttöä.

Tee näin muistikortin poistamiseksi:

· Katkaise virta.

· Paina korttia sisäänpäin ja päästä sitten kortti. Kortti ponnahtaa hieman ulospäin niin että kortin reuna tulee laitteen rungon ulkopuolelle.

· Nyt voit ottaa kortin reunasta kiinni ja vetää kortin pois.

VAROITUS: PLEXTALK on yhteensopiva ainoastaan SD- tai SDHC-tyyppisten muistikorttien kanssa. Muiden, kuten Memory Stick- tai MMC-tyyppisten korttien asettaminen aiheuttaa toimintavirheen, joten näitä kortteja ei tule käyttää.

Huom: Muistikorteissa on pieni lukituskytkin, jolla voi halutessa estää kortille kirjoittamisen. Tämä kytkin on kortin pitkällä sivulla vastakkaisella puolella viistetystä kulmasta. Jos kytkin on kortin etureunaa päin, voit äänittää ja poistaa kirjoja. Jos kytkin on kortin takareunaa päin, kirjoitussuojaus on päällä.

3. Valikkorakenteen esittely.

Merkittävä osa PLEXTALK:in ominaisuuksista ohjataan valikon avulla. Tässä luvussa kerrotaan valikon rakenteesta ja käytöstä.

3.1. Päävalikko

Ylimpänä on päävalikko, jossa on seitsemän vaihtoehtoa. Ne ovat:

· Muokkaa - nämä mahdollistavat DAISY-äänitteen yksinkertaisen muokkaamisen.

· Äänitysasetukset - näiden avulla valitaan äänitysasetukset asetusvalikoimasta tai määritellään omat mukautetut asetukset.

· Toistoasetukset - näiden avulla voit toistaa asetukset ja muuttaa kokoelmien ja raitojen nimien lukutapaa.

· Kirjanmerkki - näiden avulla määritellään äänikirjanmerkkien toistotapa ja mahdollistetaan kaikkien kirjanmerkkien poistaminen.

· Äänimuistio - mahdollistaa lyhyiden äänimuistiinpanojen tekemisen.

· Podcast - mahdollistaa jaksoluettelon ja ladattavien jaksojen päivityksen.

· Medianhallinta - antaa tietoja muistimedioista, mahdollistaa äänitettyjen DAISY-kirjojen rakentamisen, mediamuokkauksen tai tietojen poistamisen muistikortilta.

· Järjestelmäasetukset - antaa tietoa järjestelmästä ja auttaa hallitsemaan laitteen ominaisuuksia.

3.2. Valikon avaaminen ja siinä liikkuminen.

Seuraavilla tavoilla voit liikkua valikossa:

· Avaa valikko painamalla Valikko-painiketta kerran.

· Jos haluat toiseen vaihtoehtoon samalla valikkotasolla, paina joko Vasen-painiketta liikkuaksesi vasemmalle tai Oikea-painiketta liikkuaksesi oikealle. Siirtyessäsi uuden vaihtoehdon kohdalle, sen toiminta kerrotaan.

· Jos jatkat samaan suuntaan, päädyt lopuksi takaisin aloituskohtaan, koska valikot on tehty päättymättömiksi, eli viimeisestä vaihtoehdosta hypätään takaisin ensimmäiseen. Tämä koskee kaikkia valikkotasoja.

· Paina Enter-näppäintä valitaksesi vaihtoehdon. Jos vaihtoehto johtaa valittavissa olevaan alivalikkoon, päädyt sinne ja sen toiminta kerrotaan.

· Paina Ylös-painiketta siirtyäksesi valikossa ylöspäin edelliselle tasolle. 
· Voit myös poistua mistä tahansa valikosta miltä tasolta tahansa painamalla valikkopainiketta.

3.3. Pikakomennot valikkojen avaamista varten

Voit tallentaa ja valita pikakomennon tietylle valikkokohteelle numeronäppäimistön avulla.

Voit tallentaa tietyn valikkokohteen seuraavasti:

· Siirry Valikko-painiketta painamalla valikkokohteeseen, jonka haluat tallentaa.

· Pidä alhaalla Valikko-painiketta ja pidä samanaikaisesti alhaalla haluamaasi numeronäppäintä, kunnes kuulet vahvistusäänen. Nyt PLEXTALK tallentaa kyseisen valikkokohteen valitsemallesi numerolle.

Voit valita tietyn valikkokohteen suoraan seuraavasti:

· Pidä alhaalla Valikko-painiketta, paina ja vapauta tallennettu numeronäppäimistön näppäin. Nyt voit valita haluamasi valikkokohteen.

4.  PLEXTALK-laitteen asetukset.

4.1. Halutun äänen valinta.

Voit valita syntetisaattorin äänen kahdesta vaihtoehdosta. Tee seuraavasti: 

· Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-näppäintä siirtyäksesi “järjestelmäasetukset” vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Enter -painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse syntetisaattorin ääni" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi haluamasi äänen ja valitse se painamalla Enter-painiketta. PLEXTALK vaihtaa valitsemasi äänen oletusääneksi ja poistuu valikosta.

Huom: Jos vaihdat kieliä, PLEXTALK käynnistyy uudelleen.

4.2. Synteettisen äänen äänenkorkeuden valinta.

Tee seuraavasti asettaaksesi puhesyntetisaattorin äänenkorkeuden:

· Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi “järjestelmäasetukset” vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Aseta puhesyntetisaattorin äänenkorkeus" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi haluamasi äänenkorkeus alueelta -5 - +5. 0 vastaa normaalia äänenkorkeutta. Vahvista valintasi painamalla Enter-painiketta.

4.3. Päivämäärän ja ajan asettaminen.

Laitteen sisäisen kellon ja kalenterin asetat seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi “Järjestelmän asetukset” vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Valitse “Aseta järjestelmän päiväys ja aika” valikosta ja paina Enter. 

· Käytä numeronäppäimiä antaaksesi oikea vuosiluku ja paina Enter tai jos vuosiluku on oikea, paina vain Enter.

· · Käytä numeronäppäimiä antaaksesi oikea kuukausi kahdella numerolla ja paina Enter-painiketta tai valitse voimassa oleva painamalla Enter.

· · Käytä numeronäppäimiä antaaksesi oikea päivämäärä kahdella numerolla ja paina Enter-painiketta tai valitse voimassa oleva painamalla Enter.

· · Käytä numeronäppäimiä antaaksesi oikea kellonaika neljällä numerolla ja paina Enter-painiketta tai valitse voimassa oleva painamalla pelkästään Enter. Käytä tarvittaessa nollia.

· Päivämäärä ja aika on nyt asetettu ja PLEXTALK poistuu automaattisesti valikosta ja lukee samalla asettamasi päivämäärän ja kellonajan.

Huom: Jos syötit väärän numeron, poista syöttämäsi numero painamalla Peruuta-painiketta.

Huom: Tarkasta nykyinen päivämäärä ja aika pitämällä alhaalla numeronäppäintä 5.

4.4. Suoritus kesken-äänen valinta.

Kun PLEXTALK on varattuna, esim. lataamassa tietoa, se soittaa melodiaa, että on suorittamassa kyseistä tehtävää. Suoritus kesken-äänen valitset seuraavasti: 

· Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi “Järjestelmän asetukset” vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse suoritus kesken ääni" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä näppäimiä Vasen tai Oikea kuullaksesi vaihtoehdot ja valitse haluamasi Enter-painikkeella.

4.5. Näppäilyäänen valinta

PLEXTALKissa voit valita kahdesta vaihtoehdosta: Näppäilyääni käytössä tai pois käytöstä. Valitse näppäilyääni seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi “Järjestelmän asetukset” vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse näppäilyn äänimerkki" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea -painiketta valitaksesi joko "Näppäilyn äänimerkki päällä" tai "Näppäilyn äänimerkki pois" ja vahvista valinta painamalla Enter-painiketta. PLEXTALK ottaa valintasi uudeksi oletusasetukseksi ja käynnistyy uudelleen.

5. Virranhallinnan ominaisuudet.

5.1. Vähäisen latauksen varoitus.

Kun PLEXTALK:ia käytetään akulla ja varaustaso laskee sellaiselle tasolle, että laite kaipaa latausta PLEXTALK sanoo "vähäinen lataus." Laite sammuu minuutin kuluttua.

Jos haluat jatkaa PLEXTALK:in käyttöä, sinun on liitettävä laite laturiin.

5.2. Automaattinen virrankatkaisu.

Akun säästämiseksi PLEXTALK siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun laitetta ei ole käytetty 2 minuuttiin, vaikka akkujännite olisi vielä OK.

Kun PLEXTALK on liitetty verkkovirtaan tai USB-laitteeseen, PLEXTALK siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun laitetta ei ole käytetty 15 minuuttiin.

5.3. Pakotettu virrankatkaisu.

Jos PLEXTALK jostain syystä kieltäytyy sammumasta tai painikkeet lakkaavat toimimasta, voit kokeilla pakotettua virrankatkaisua vaihtoehtona akun poistamiselle.

Paina ja pidä virtakytkintä alhaalla yli 10 sekuntia käyttääksesi pakotettua virrankatkaisua ja päästä sitten virtakytkin. PLEXTALK:in tulisi sammua.

Huom: Ellei tämä menetelmä toimi ja PLEXTALK-laitteesion yhä käynnissä, sinun tulee irrottaa verkkolaite, poistaa akku ja asettaa akku uudelleen paikalleen.

5.4. Unitoiminto.

Unitoiminto antaa sinulle mahdollisuuden määrätä, kuinka pitkän ajan kuluttua PLEXTALK sammuu.

5.4.1. Unitoiminnon asetus.

Asettaaksesi unitoiminnon, tee näin:

· Paina Virta-painiketta kerran nopeasti. PLEXTALK sanoo ”unitoiminto viisitoista minuuttia. Asetettu”.

· Paina Virta-painiketta uudestaan ja päästä se ajan pidentämiseksi. Aika pitenee jokaisella painalluksella 30 minuutista 45 minuuttiin, tunnista puoleentoista tuntiin ja lopuksi kahteen tuntiin.

5.4.2. Unitoiminnon purku.

Purkaaksesi unitoiminnon, tee näin:

· Paina Virta-painiketta kerran nopeasti. PLEXTALK kertoo, että toiminto on päällä ja ilmoittaa jäljellä olevan käyttöajan minuutteina.

· Jatka virtapainikkeen painamista, kunnes PLEXTALK sanoo "Pois päältä".

6. Kaikille mediatyypeille yhteiset toistotoiminnot

PLEXTALK kykenee toistamaan seuraavia mediatyyppejä.

· DEISI-kirjat

· Musiikki: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ ja Ogg Vorbis.

· Tekstitiedostot: Microsoft Word.doc., docx-muoto tai HTML-muoto.

· Äänikirjat: Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ ja Ogg Vorbis.

· Podcast

· Nettiradio

Huom: Jos CD:llä on useammanlaatuisia tiedostoja, esim. Daisykirjoja ja äänitiedostoja PLEXTALK tunnistaa vain yhdentiedostomuodon.

Huom: Ulkoisella USB CD/DVD -medialla olevia Word- ja WMA-tiedostoja ei voi toistaa.

6.1. Käynnistä ja pysäytä toisto.

Käynnistääksesi tai pysäyttääksesi tee seuraavasti:

· Käynnistääksesi toiston, paina Toista/Pysäytä-painiketta. PLEXTALK aloittaa toiston siitä kohdasta, johon se viime kerralla pysäytettiin.

· Pysäyttääksesi toiston, paina Toista/Pysäytä-painiketta.

6.2. Pikakelaus eteen ja taakse.

Pikakelaukseen eteen ja taakse käytetään Vasen- ja Oikea -painikkeita Toista/Pysäytä-painikkeen kummallakin puolella. 

· Pikakelaus taakse tehdään painamalla ja pitämällä Vasen-painike painettuna. Toisto alkaa, kun päästät painikkeen.

· Pikakelaus eteen tehdään painamalla ja pitämällä Oikea-painike painettuna. Toisto alkaa, kun päästät painikkeen.

Kun toistat DAISY-äänikirjaa ja painat pikakelausta taakse- tai eteenpäin, hypätään kirjassa alkaen viidestä sekunnista edeten 10 sekuntiin, 20 sekuntiin, 30 sekuntiin, yhteen minuuttiin, 2 minuuttiin, 3 minuuttiin jne. Jos päästät painikkeen ennen kuin laite sanoo “yhteen minuuttiin”, toisto alkaa heti, kun päästät painikkeen. Jos kymmenen minuutin ilmoitus on ohitettu, pikakelaus jatkuu, kunnes painat Toista/Pysäytä-painiketta.

Huom: Nettiradion kuuntelua varten ei ole pikakelaus eteen ja taakse -toimintoja.

6.3. Toiston äänenvoimakkuuden säätö.

Äänen voimakkuutta voi säätää asteikolla 0 – 25 yhden numeron portaissa. 0 vastaa hiljaisuutta ja 25 on suurin mahdollinen äänenvoimakkuus. Opasäänen voimakkuus säädetään yhdessä toiston äänenvoimakkuuden kanssa.

· Lisätäksesi äänenvoimakkuutta, työnnä Voimakkuus-kytkintä ylös joko toistuvasti lisäten voimakkuutta asetus kerrallaan tai työnnä ja pidä Voimakkuus-kytkintä ylhäällä, kunnes haluttu voimakkuus saavutetaan.

· Vähentääksesi äänenvoimakkuutta, vedä Voimakkuus-kytkintä alas joko toistuvasti vähentäen voimakkuutta asetus kerrallaan tai työnnä ja pidä Voimakkuus-kytkintä alhaalla, kunnes haluttu voimakkuus saavutetaan.

6.4. Toistonopeuden säätö.

Toistonopeutta voi säätää välillä -2 - +8 yhden numeron askelissa. Normaali nopeus on nollan kohdalla, -2 on puolet normaalista nopeudesta, +4 vastaa kaksinkertaista nopeutta ja +8 on kolminkertainen nopeus.

· Lisätäksesi toistonopeutta, paina kerran Numero 1 painiketta ja paina sen jälkeen Ylös-painiketta.

· Vähentääksesi toistonopeutta, paina kerran Numero 1 -painiketta ja paina sen jälkeen Alas-painiketta.

Huom: Ylös- tai Alas-painikkeen painaminen ja pitäminen alhaalla muuttaa toistonopeutta nopeasti, eikä sinun tarvitse painaa painiketta toistuvasti.

Huom: Nettiradion toistonopeutta ei voi säätää.

6.5. Äänensävyn säätö.

Äänensävyä voi säätää välillä -6 - +6 yhden numeron askelissa. 

· Korottaaksesi äänensävyä, paina kahdesti Numero 1 -painiketta ja sen jälkeen Ylös-painiketta.

· Laskeaksesi äänensävyä, paina kahdesti Numero 1 -painiketta ja sen jälkeen Alas-painiketta.

Huom: Ylös- tai Alas-painikkeen painaminen ja pitäminen painettuna muuttaa toistonopeutta nopeasti haluttuun suuntaan, eikä sinun tarvitse painaa painiketta toistuvasti.

6.6. Opasäänen voimakkuuden säätö.

Opasäänen voimakkuutta voidaan muuttaa. Äänenvoimakkuutta voi säätää välillä -5 - +5 yhden numeron askelin. Opasäänen voimakkuus säädetään seuraavasti:

· Paina numeronäppäintä 1 kolme kertaa.

· Voit lisätä opasäänen voimakkuutta painamalla Ylös-painiketta ja vähentää opasäänen voimakkuutta painamalla Alas-painiketta.

Huom: Kun toiston äänenvoimakkuutta on muutettu, opasäänen voimakkuutta muutetaan asteittain vastaamaan toiston äänenvoimakkuutta.

6.7. Opasäänen nopeuden muuttaminen

Opasäänen nopeutta voidaan muuttaa toistonopeudesta riippumatta. Toistonopeutta voi säätää välillä -2 - +8 yhden numeron askelissa. Opasäänen nopeus muutetaan seuraavasti:

· Paina numeronäppäintä 1 neljä kertaa.

· Voit lisätä opasäänen nopeutta painamalla Ylös-painiketta ja vähentää nopeutta painamalla Alas-painiketta.

6.8. Liikkumisvalikon käyttö.

Eräs PLEXTALK:in tärkeimpiä ominaisuuksia on mahdollisuus valita, miten julkaisussa liikutaan. Käyttääksesi liikkumisvalikkoa, tee näin:

· Voit liikkua ylös tai alas liikkumisvalikossa käyttämällä Ylös- tai Alas-painiketta. Laite luettelee nyt siirtymisvaihtoehdot, jotka liittyvät kyseiseen julkaisuun.

· Valittuasi siirtymisvaihtoehdon voit siirtyä eteen- tai taaksepäin painikkeilla Vasen tai Oikea. 

· Jos esimerkiksi menet käyttöoppaassa tasolle 1 painikkeilla Ylös tai Alas, voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan tason 1 otsikkoon painikkeilla Vasen tai Oikea.

6.9. Median ja kirjan valinta

Jos haluat vaihtaa muistikortilta USB-medialle tai päinvastoin, tee näin:

· Paina toistuvasti Kirja-painiketta, kunnes haluamasi muistimedian nimi kerrotaan. PLEXTALK ilmoittaa peräkkäin kolme mahdollista vaihtoehtoa, ”muistikortti”, ”USB-media" ja ”Äänimuistio”.

· Kun haluamasi muistimedian nimi on ilmoitettu, voit liikkua kyseisen median käytettävissä olevissa kohteissa Vasen- ja Oikea-painikkeilla.

· Kun olet haluamasi kohteen kohdalla, paina Toista/Pysäytä- painiketta. Toisto alkaa siitä kohdasta, mihin viimeksi jäit.

6.10. Kirjojen selaaminen

Kun muistikortilla tai USB-medialla on useita kohteita, haluat ehkä vaihtaa avoinna olevan kohteen toiseen.

6.10.1. Kirjojen haku

Voit toistaa haluamasi kirjan käyttämällä "media", "kansio", "kirja" ja "tiedosto"-tasoja. "Media"-tasolla on käytettävissä "DAISY-kirja", "Äänitykset", "Musiikki", "Teksti", "Äänikirja", "Podcast" ja "Nettiradio".

Etsi kirja selaamalla kirjoja seuraavasti:

· Paina Kirja-painiketta toistuvasti, kunnes kuulet median, johon haluat siirtyä.

· Valitse painamalla Ylös- tai Alas -painiketta kirjojen selaustason vaihtoehdoista "media", "kansio", "kirja" tai "tiedosto".

· Paina Vasen- tai Oikea -painiketta siirtyäksesi vuorotellen kaikkiin  valitun tason kohteisiin.

· Kun olet valinnut "kansio" tai "media" -tason ja jos tämä kansio tai media sisältää kirjan tai kokoelman, jonka haluat toistaa, paina Alas-painiketta kerran tai kahdesti siirtyäksesi "kirja"-tasolle. PLEXTALK sanoo "Valitse kirja". Etsi kirja, jonka haluat toistaa, painamalla Vasen tai Oikea -painiketta.

· Kun valitset "kirja" tai "tiedosto" -tason, voit valita haluamasi kirjan tai tiedoston.

· Toista valittu kirja painamalla Toista/Pysäytä-painiketta. Toisto alkaa kohdasta, jossa se viimeksi pysäytettiin.

Huom: Tiedostojen selaus on käytettävissä "musiikki", "Äänikirja" ja "Podcast" -medioissa, mutta se ei ole mahdollista muissa medioissa.

Huom: Audible-äänikirjoissa ei tiedostojen selaus ole mahdollista.

6.10.2. Musiikin toisto

Tässä osassa kerrotaan, miten etsit haluamasi musiikin.

<Toista kaikki musiikki>

Voit toistaa kaiken musiikin kahdella tavalla. Valitse "Media"-taso Ylös- tai Alas-painikkeella, valitse sitten "Kaikki musiikki" Vasen tai Oikea -painikkeella ja paina Enter-painiketta. Tai valitse "Kirja" tai "Kansio" -taso Ylös tai Alas -painikkeella, valitse sitten Vasen tai Oikea -painikkeella "Kaikki musiikki" ja paina Enter-painiketta.

<Toista yksi kokoelma>

Valitse haluamasi kokoelma "Kirja"-tasolla ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.

Vain tämä kokoelma toistetaan.

< Toista yksi raita>

Valitse haluamasi raita "Tiedosto"-tasolla ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.

Vain tämä raita toistetaan.

<Toista kansion sisältämät kokoelmat>

Valitse haluamasi kansio "Kansio"-tasolla ja paina sitten Enter-painiketta. Kun olet painanut Enter-painiketta, kaikki kyseisen kansion kokoelmat voidaan toistaa.

<"Toisto" tai "Satunnaistoisto">

Voit asettaa valitsemallesi valikoimalle "Toiston" tai "Satunnaistoiston" Enter-painikkeella.

6.11. Siirry suoraan kirjaan

Siirry suoraan kirjaan seuraavasti:

· Paina Kirja-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi median nimi ilmoitetaan.

· Valitse "media"-taso painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.

· Valitse haluamasi media painamalla Vasen- tai Oikea -painiketta.

· Syötä kirjan numero, johon haluat siirtyä, ja paina Enter-painiketta.

· Paina Enter-painiketta uudelleen toistaaksesi kirjan.

6.12. Kirjojen lajittelujärjestyksen käyttöönotto

Valitessasi kirjaa voit muuttaa kirjojen lajittelujärjestystä. Käytettävissä on kolme lajittelujärjestystyyppiä: "Kaikkien kirjojen luettelo", "Viimeksi luettujen kirjojen luettelo" ja "Uusien kirjojen luettelo".

· Kaikkien kirjojen luettelo: Kaikki tiedostot ja kansiot lajitellaan nimien perusteella.

· Viimeksi luettujen kirjojen luettelo: Kirjat lajitellaan toistopäivän mukaan.

· Uusien kirjojen luettelo: Kirjat lajitellaan tiedoston aikaleiman perusteella.
Toista viimeksi toistettu kirja seuraavasti:

· Paina Kirja-painiketta kerran.

· Paina Siirry-painiketta toistuvasti valitaksesi "Viimeksi toistettujen kirjojen luettelo".

· Valitse  Ylös tai Alas -painikkeella joko "Media" tai "Kirja" ja valitse sen jälkeen Vasen tai Oikea-painikkeella haluamasi kirja. Ja paina lopuksi Enter-painiketta toistaaksesi.

· Tai käytä numeronäppäimistöä ja syötä haluamasi kirjan numero ja paina Enter-painiketta valitaksesi. Paina lopuksi Enter-painiketta vielä kerran käynnistääksesi toiston.

Huom: PLEXTALKissa voidaan tallentaa jopa 10 julkaisua jokaiseen mediaan.

6.13. Median ja kirjan tiedot. 

Saat erilaista tietoa käyttämästäsi mediasta ja kirjasta seuraavasti:

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan ”Medianhallinta” ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan ”Media ja kirjatiedot” ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· PLEXTALK kertoo käyttämäsi median ja kirjan tiedot.

· Saatuasi tarvittavat tiedot, paina Enter-painiketta poistuaksesi valikosta.

6.14. Tietoja luettavasta julkaisusta

Voit saada tietoa luettavana olevasta julkaisusta, kuten otsikoista, kirjanmerkeistä j.n.e.

Tee seuraavasti:

· Paina kerran Numero 5 -painiketta.

· Kuulet erilaista tietoa julkaisusta.

· Ellet halua kuunnella kaikkea ja haluat selata yksittäisiä aiheita nopeasti, voit painaa toistuvasti Numero 5 -painiketta.

· Jos olet kuullut haluamasi, voit keskeyttää puhutun tiedon painamalla Enter-painiketta.

· Pidä alhaalla numeronäppäintä 5 kuullaksesi nykyisen päivämäärän ja ajan.

6.15. Toistotavan valinta.

Valitaksesi satunnais- ja toistoasetukset, tee seuraavasti:

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan ”Toistoasetukset” ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan ”Satunnais- ja uusintatoiston asetukset” ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Valitse haluamasi toistotapa painikkeilla Vasen tai Oikea ja valitse se Enter-painikkeella.

6.16. Kirjanmerkkien käyttö.

6.16.1. Kirjanmerkkien eri tyypit.

PLEXTALK:issa on kolmen eri tyypin kirjanmerkkejä:

· Numeroituja kirjanmerkkejä:  Voit lisätä jopa 10 000 numeroitua kirjanmerkkiä. Jokaiselle kirjanmerkille voi antaa oman numeron lukualueella 1 – 65 000. 

· Äänikirjanmerkkejä:  Nämä ovat numeroituja kirjanmerkkejä, joihin liittyy äänimuistutuksia. Äänikirjanmerkit käyttävät muistia. Käytettävissä oleva kokonaismuisti antaa noin 30 minuuttia äänitysaikaa. Jos ylität tämän rajan, vanhin kirjanmerkki poistetaan automaattisesti ennen uuden luomista.

· Paluupistekirjanmerkki:  jokaisen julkaisun, kokoelman ja tekstitiedoston kohdalla tallennetaan lopetuskohta niin, että toisto seuraavalla kerralla alkaa edellisen kerran lopettamiskohdasta. PLEXTALK  asettaa automaattisesti paluupistekirjanmerkit kun vaihdat kirjaa, kokoelmaa tai tiedostoa tai kun sammutat laitteen. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Huom.: PLEXTALK muistaa paluupistekirjanmerkit 1 000 kirjalle, kokoelmalle ja tekstitiedostolle.

6.16.2. Lisää kirjanmerkki.

Jos haluat lisätä numeroidun kirjanmerkin, tee näin:

· Paina kirjanmerkkipainiketta kahdesti.

· Anna numeronäppäimistöltä kirjanmerkille numero. Jos haluat PLEXTALK:in antavan kirjanmerkille numeron, Älä syötä numeroa tai syötä numero “0”.

· Paina Enter-näppäintä vahvistaaksesi tai Peruuta-näppäintä poistaaksesi näppäilysi.

Huom: Kun sallit PLEXTALK:in antaa kirjanmerkille numeron, se valitsee käyttämättömistä numeroista pienimmän.

Jos haluat lisätä äänikirjanmerkin, tee näin:

· Paina Kirjanmerkki-painiketta kahdesti.

· Anna numeronäppäimistöltä äänikirjanmerkille numero. Jos haluat PLEXTALK:in antavan kirjanmerkille numeron, älä syötä numeroa tai syötä numero “0”.

· Paina Äänitys-painiketta kerran vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi näppäilysi.

· Pidä alhaalla Äänitys-painiketta ja puhu äänikirjanmerkkisi.

· Päästä Äänitys-painike, kun olet lopettanut. PLEXTALK vahvistaa, että äänikirjanmerkki on asetettu.

6.16.3. Kirjanmerkkien haku.

Seuraavalla tavalla voit siirtyä numeroituun kirjanmerkkiin tai äänikirjanmerkkiin riippumatta siitä, onko PLEXTALK toistamassa tai ei:

· Paina Kirjanmerkkipainiketta kerran.

· Käytä numeronäppäimistöä antaaksesi sen kirjanmerkin numero, jonka kohdalle haluat siirtyä.

· Paina Enter-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-näppäintä poistaaksesi näppäilysi.

· Vastaanotettuaan kelvollisen kirjanmerkin PLEXTALK siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja käynnistää lukemisen automaattisesti.

Kun olet lisännyt kirjanmerkin kirjaan, kokoelmaan tai tiedostoon “kirjanmerkki” ilmestyy vaihtoehdoksi siirtymisvalikkoon. Siirtyäksesi edellisen tai seuraavan kirjanmerkin kohdalle, tee näin:

· Siirry siirtymisvalikon “kirjanmerkki” vaihtoehdon kohdalle Ylös tai Alas-painikkeella.

· Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edellisen kirjanmerkin kohdalle. PLEXTALK siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja kertoo sen numeron sekä aloittaa toiston välittömästi.

· Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavan kirjanmerkin kohdalle. PLEXTALK siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja kertoo sen numeron sekä aloittaa toiston välittömästi.

6.16.4. Kirjanmerkkien poistaminen.

Numeroidun kirjanmerkin tai äänikirjanmerkin poistaminen tapahtuu seuraavasti:

· Paina Kirjanmerkki-painiketta kolme kertaa.

· Anna numeronäppäimistöllä sen kirjanmerkin numero, jonka haluat poistaa.

· Paina Enter-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi numeron.

· Kun vahvistat toiminnon, PLEXTALK poistaa annetun kirjanmerkin avoimesta julkaisusta tai levykansiosta ja vahvistaa toimenpiteen puhutulla viestillä.

Jos haluat poistaa kaikki kirjanmerkit avoimesta DAISY-julkaisusta tai tekstitiedostosta tai poistaa kaikki kirjanmerkit kaikista levykansioista, tee seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Kirjanmerkki"- valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Poista kaikki julkaisun kirjanmerkit" ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· PLEXTALK pyytää vahvistamaan toiminnon. Paina Enter-painiketta, Jos haluat suorittaa toiminnon. PLEXTALK sanoo "Poistettu".

Huom: Tämä toiminto poistaa kirjanmerkit avoimesta DAISY-julkaisusta tai tekstitiedostosta eikä vaikuta muiden julkaisujen tai tiedostojen kirjanmerkkeihin.

6.15.5. Äänikirjanmerkkien puhuminen päälle ja pois.

Kun käytät äänikirjanmerkkejä, voit valita, haluatko kuulla ne puhuttavan toiston aikana vai et. Kytkeäksesi äänikirjanmerkit päälle tai pois, toimi seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Kirjanmerkki" ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Äänikirjanmerkkien toistoasetukset" ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi joko "Äänikirjanmerkki päällä" tai "Äänikirjanmerkki pois" ja paina Enter-painiketta vahvistaaksesi valinnan.

6.16. PLEXTALK:in tavasta ryhmitellä tiedostoja ja kansioita.

Kun PLEXTALK saa yhteyden muistikortin tai USB-muistin tietoihin, se määrittää automaattisesti sisällön ja ryhmittelee kohteen "DAISY-kirjaksi", "Äänitteiksi", "Musiikiksi", "Tekstiksi", "Äänikirjaksi", "Podcastiksi" ja "Nettiradioksi" riippumatta siitä, mihin kohteet on tallennettu mediassa. Kun selaat tämän jälkeen tiedostoja, ne ovat jo valmiiksi järjestyksessä.

Jos sinulla esimerkiksi on kolme tekstitiedostoa juurihakemistossa ja kaksi muuta alikansiossa, PLEXTALK näkee nämä viitenä tekstitiedostona kahdessa kansiossa.

Jos käytettävissä on useammanlaista sisältöä, kuten DAISY-julkaisuja, Audio- tai tekstitiedostoja, PLEXTALK lajittelee nämä automaattisesti tyypin ja nimen mukaan.

7. DAISY-kirjan soittaminen.

Tämä luku käsittelee niitä lisäominaisuuksia, jotka ovat käytössäsi DAISY-kirjaa kuunneltaessa. 

7.1. Otsikon haku.

Otsikkoa voi hakea kahdella tavalla, joko suoraan tai siirtymällä otsikko kerrallaan.

Siirtyäksesi suoraan määritellyn otsikon kohdalle, tee näin:

· Paina Siirry-painiketta kahdesti.

· Anna numeronäppäimistöltä sen otsikon numero, johon haluat siirtyä.

· Paina Enter-painiketta valitaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi luvun.

Haettaessa otsikkoa otsikko kerrallaan otsikkotasoja käyttäen, tee näin:

· Siirry haluamallesi liikkumistasolle Ylös- tai Alas-painikkeella, esim. Taso 1, Taso 2 jne.

· Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi valitsemallasi tasolla edellisen otsikon kohdalle. 

· Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavan otsikon kohdalle. 

Huom: Liikkuessasi tällä tavalla PLEXTALK pysähtyy kaikkien otsikoiden kohdalla, joiden taso on sama tai korkeampi kuin valitsemasi. Jos esimerkiksi olet tasolla 3, PLEXTALK löytää kaikki otsikot tasoilla 1, 2 ja 3 siirtyessäsi eteen- tai taaksepäin.

7.2. DAISY-kirjan alkuun tai loppuun.

DAISY-julkaisun alkuun siirryt seuraavasti:

· Paina Siirry-painiketta kahdesti.

· Paina Enter, jolloin opasääni sanoo “kirjan alku” ja lukeminen alkaa hetken kuluttua kirjan alusta automaattisesti.

DAISY-julkaisun loppuun pääset seuraavasti:

· Paina Siirry-painiketta kahdesti.

· Paina numeronäppäintä 0 ja Enter-painiketta siirtyäksesi julkaisun loppuun.

7.3. Sivun haku.

Määrätylle sivulle siirrytään paljolti samalla tavalla kuin otsikkoihin. Siirtyäksesi suoraan määrätylle sivulle, tee näin:

· Paina Siirry-painiketta kerran.

· Anna numeronäppäimillä sen sivun numero, jolle haluat siirtyä.

· Paina Enter-painiketta valitaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi luvun.

Selatessasi sivuja sivu sivulta, tee näin:

· Käytä Ylös- tai Alas-painiketta siirtyäksesi liikkumisvalikon “Sivu” vaihtoehdon kohdalle.

· Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edelliselle sivulle. 

· Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle. 

Huom: Jos julkaisussa ei ole sivumerkkejä, liikkumisvalikossa ei ole “Sivu” vaihtoehtoa. 

7.4. Ryhmän haku.

Siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan ryhmään, tee näin:

· Siirry näppäimillä Ylös tai Alas liikkumisvalikon “Ryhmä” vaihtoehdon kohdalle.

· Vasen-painikkeella voit siirtyä edellisen ryhmän kohdalle.

· Oikea-painikkeella voit siirtyä seuraavan ryhmän kohdalle. 

Huom: Jos julkaisussa ei ole ryhmämerkkejä, “Ryhmä” vaihtoehtoa ei myöskään ole liikkumisvalikossa.

7.5. Lauseen haku.

Siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan lauseeseen, tee seuraavasti:

· Siirtyäksesi edellisen lauseen kohdalle, paina Ylös- tai Alas- painiketta valitaksesi liikkumisvalikon “Lause” vaihtoehdon. Paina nyt Vasen-painiketta.

· Siirtyäksesi lauseen verran eteenpäin, paina Ylös- tai Alas-painiketta valitaksesi liikkumisvalikon ”Lause” vaihtoehdon. Paina nyt Oikea-painiketta.

7.6. 10 minuutin aikasiirtymä, 30 sekunnin aikasiirtymä

Siirry 10 minuuttia tai 30 sekuntia kerrallaan audio-deisi-mediassa seuraavasti:

· Valitse 10 minuutta tai 30 sekuntia painamalla Ylös tai -Alas -painiketta.

· Siirtyäksesi eteenpäin 10 minuuttia tai 30 sekuntia kerrallaan, paina Oikea-painiketta.

· Siirtyäksesi taaksepäin 10 minuuttia tai 30 sekuntia kerrallaan, paina Vasen-painiketta.

7.7. Haku näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki kerrallaan deisi-tekstitilassa.

Deisin hakumahdollisuuksien lisäksi voit deisi-tekstitiedostoissa  aina hakea "Näyttö", "Kappale", "Rivi", "Lause", "Tavaa", "Sana" ja "Merkki" kerrallaan. Nämä valinnat tulevat automaattisesti liikkumisvalikkoon, kun avaat tämäntyyppisen tiedoston. Tiedostossa liikkuminen kaikilla näillä valinnoilla tapahtuu seuraavasti:

· Paina Ylös tai Alas -painiketta valitaksesi haluamasi hakutavan seuraavista: näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki.

· Käytä Vasen-painiketta siirtyäksesi tiedostossa taaksepäin käyttäen valittua siirtymistapaa. 

· Käytä Oikea-painiketta siirtyäksesi tiedostossa eteenpäin käyttäen valittua siirtymistapaa.

Huom: "Näyttö" on 40 riviä.

Huom: Tavuttain liikuttaessa ilmoitetaan jokainen sana ja sen jälkeen sana tavataan.

7.8. Prosenttimääräinen haku.

Voit suorittaa haun tiedoston prosenttimäärän perusteella. Prosenttimääräinen hakun tehdään seuraavasti

· Paina Siirry-painiketta kolme kertaa.

· Syötä prosenttiarvo välillä 0 - 100 prosenttia ja paina Enter-painiketta.

· PLEXTALK siirtää toistokohdan kyseiseen kohtaan.

7.9. Toistotapa.

DAISY-julkaisuja toistettaessa voit valita kahden toistotavan välillä. Vaihtoehdot ovat ”Normaali toisto”, joka on oletuksena tai ”Julkaisun toisto”.

· Normaali toisto:  Tällä asetuksella julkaisu luetaan läpi kerran ja toisto päättyy julkaisun loppuun

· Toista kirja:  PLEXTALK lukee julkaisun alusta loppuun ja aloittaa uudelleen kunnes toisto pysäytetään.

7.10. Multimedia-deisin toistoasetukset

Multimedia-deisi on deisimuoto, joka sisältää sekä audio- että tekstitiedostoja. Voit valita kumpi muoto toistetaan toistaessasi multimedia-deisejä.

· Valitse multimedia-deisikirja

· Paina Valikko-painiketta

· Paina Vasen tai Oikea -painiketta siirtyäksesi valintaan "Toistoasetukset" ja paina Enter-painiketta.

· Paina Vasen tai Oikea -painiketta siirtyäksesi "Multimedia-Deisin soittoasetus" -valintaan ja paina Enter-painiketta.

· Valitse "Audio" tai "Teksti" painamalla Vasen tai Oikea -painiketta ja paina Enter-painiketta.

8. "Äänitteiden" toistaminen

Deisikirjat ryhmitetään "PlexRecording"-kansiossa mediaan, jonka nimi on "Äänitteet".

Tällä PLEXTALKilla äänitetyt kirjat tallennetaan automaattisesti "PlexRecording"-kansioon.

"Äänitteet" toistetaan samalla tavalla kuin deisikirjat.

Huom: Jos varmuuskopioit "Äänitteet"-kirjan muistikortilta USB-laitteeseen, se tallennetaan  USB-laitteen "PlexBackup"-kansioon. Siksi varmuuskopioitua kirjaa ei ryhmitetä otsikon "Äänitteet" alle vaan "deisikirjaksi". 

9.  Audiotiedoston tai musiikki-CD:n toistaminen.

Tässä luvussa käsitellään audiotiedostojen ja musiikki CD:n soittamista. PLEXTALK pystyy soittamaan seuraavia audiotiedostotyyppejä:

· MP3-tiedostot:  MPEG1 Layer 3, 32kbps - 320kbps ja MPEG2 Layer 3, 16kbps - 160kbps.

· WAVE-tiedostot

· WMA-tiedostot: PLEXTALK ei kuitenkaan tue DRM-suojattuja WMA-tiedostoja.

· AMR-WB+

· Ogg Vorbis tiedostot: 45 kbps – 320 kbps

VAROITUS:  PLEXTALK ei välttämättä pysty toistamaan musiikki-CD:tä, joka ei ole CD digital audio (CD-DA) standardin mukainen, kuten esim. kopiosuojatut musiikki-CD:t 

Huom: PLEXTALK:ia ei voi käyttää audiotiedostojen äänittämiseen tai muokkaamiseen muistikortilla tai USB-medialla.

Huom: Ulkoisella USB CD/DVD-medialla olevia WMA-tiedostoja ei voi toistaa.

9.1. Raidan haku.

Voit joko siirtyä suoraan määrättyyn raitaan tai mennä raita kerrallaan eteen tai taakse. Siirtyäksesi suoraan määrättyyn raitaan, tee näin:

· Paina “Siirry”-painiketta.

· Anna numeronäppäimistöltä sen raidan numero, johon haluat siirtyä.

· Paina Enter-painiketta valitaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi luvun.

Siirtyäksesi raidalle raita kerrallaan, tee näin:

· Mene “Raita” vaihtoehdon kohdalle liikkumisvalikossa painikkeilla Ylös taiAlas.

· Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edelliselle raidalle. 

· Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavalle raidalle. 

Huom: Jos annat raidan soida yli kolme sekuntia siirtyessäsi taaksepäin raita kerrallaan, siirryt nykyisen raidan alkuun, kun seuraavan kerran siirryt yhden raidan takaisin. Jos siirryt kolmen sekunnin sisällä sekunnin takaisin, siirryt edelliselle raidalle.

9.2. Kokoelman haku.

Voit joko mennä suoraan tai kokoelma kerrallaan. Siirtyäksesi suoraan valitun kokoelman alkuun, tee näin:

· Paina Siirry-painiketta kahdesti.

· Anna numeronäppäimistöltä sen kokoelman numero, jonka alkuun haluat siirtyä.

· Paina Enter-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi luvun.

Siirtyäksesi kokoelma kerrallaan, tee näin:

· Siirry liikkumisvalikossa “Kokoelma” vaihtoehdon kohdalle Ylös- tai Alas-painikkeella.

· Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edellisen kokoelman alkuun.

· Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavan kokoelman alkuun. 

9.3. 10 minuutin aikasiirtymä, 30 sekunnin aikasiirtymä

Siirry 10 minuuttia tai 30 sekuntia kerrallaan seuraavasti:

· Valitse Ylös tai Alas painikkeella 10 minuuttia tai 30 sekuntia.

· Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi eteenpäin 10 minuuttia tai 30 sekuntia.

· Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi taaksepäin 10 minuuttia tai 30 sekuntia.

9.4. Toistotapa.

Audiotiedostoja soittaessasi voit valita usean toistotavan välillä. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

· Normaali toisto: Kokoelma soitetaan alusta loppuun, jonka jälkeen soitto lakkaa.

· Toista raita: Valittu raita soitetaan uudestaan, kunnes soitto lopetetaan Toista/Pysäytä-painikkeella.

· Toista kokoelma: Valittu kokoelma soitetaan uudestaan kunnes soitto lopetetaan Toista/Pysäytä-painikkeella.

· Toista kaikki kokoelmat: Kirjahaussa valitun alueen kaikki musiikki toistetaan.

· Satunnaistoisto: Kirjahaussa valitun alueen satunnaistoisto ja kaiken musiikin toisto uudelleen.

9.5. Kokoelmien ja raitojen ilmoitustapa.

Kokoelmia tai raitoja haettaessa PLEXTALK kertoo niiden nimet tai numerot. Nimien tai numeroiden lukeminen voidaan valita. Tee seuraavaa valitaksesi lukutavan:

· Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Toistoasetukset" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta. 

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Luen äänitiedoston nimen" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta. 

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi "Lue äänitiedoston nimi" tai "Lue ääniraidan numero", ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

9.6. Toistojärjestyksestä.

Tämä osa käsittelee tiedostojen ja kansioiden toistojärjestystä.

· Tiedostojen toisto:  PLEXTALK toistaa tiedostot tiedostonimien mukaan.

· Kansioiden toisto:  Jos muistimedialla on useampi kansio, audiotiedostot toistetaan kansioiden nimien mukaisessa järjestyksessä.

9.7. Audiotiedostojen rajoituksista.

Tiedostojen ja kansioiden lukumääräiset rajat:

· Kansioon voi enintään tallentaa 1024 tiedostoa. Tämän luvun ylittäviä tiedostoja ei tunnisteta.

· Muistimedialle voi tallentaa enintään 6 000 tiedostoa. Tämän luvun ylittäviä tiedostoja ei tunnisteta.

· Kansioiden enimmäismäärä on 1024, juurihakemisto mukaan lukien. Tämän luvun ylittäviä kansioita ei tunnisteta.

· PLEXTALK käsittelee tiedostoja sisältävät kansiot kokoelmina ja tunnistaa kahdeksan kansiotasoa juurikansio mukaan luettuna. 

· Jos kansiossa on DAISY-kirja, PLEXTALK ei etsi sen alapuolisesta kansiosta sisältöä.

Huom: Kun kansioiden lukumäärä kasvaa, PLEXTALK saattaa hakea tietoa pitempään.

10. Tekstitiedostojen toistaminen.

PLEXTALK pystyy toistamaan tekstitiedoston käyttämällä synteettistä ääntä. PLEXTALK tukee seuraavantyyppisiä tekstitiedostoja:

· Pelkkää tekstiä sisältävät tekstitiedostot

· Microsoft Word.doc, docx-tiedostot

· HTML-tiedostot

Huom: Ulkoisella USB CD/DVD -medialla olevia Word-tiedostoja ei voi toistaa.

10.1. Haku näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki kerrallaan

Tekstitiedostossa voit aina valita seuraavista liikkumismahdollisuuksista: "Näyttö", "Kappale", "Rivi", "Lause", "Tavaa", "Sana" ja "Merkki". Nämä vaihtoehdot löytyvät liikkumisvalikossa, kun luet tämän tyyppistä tiedostoa. Liikkumisvalikossa on käytettävissä lisävaihtoehto otsikoilla koodattuja Word- ja HTML-tiedostoja varten. Sen nimi on “Taso”. 
Näitä siirtymistapoja käytetään samalla tavalla seuraavasti:

· Valitse Ylös tai Alas -painikkeen avulla haluamasi hakumenetelmä, joita ovat näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki.

· Vasen-painikkeella siirryt taaksepäin tiedostossa valitsemasi määrän. 

· Oikea-näppäimellä siirryt eteenpäin valitsemasi määrän.

Huom: “Näyttö” tarkoittaa 40 riviä.

Huom: Kun liikut tavuttain, ilmoitetaan ensin sana ja sen jälkeen sana tavataan.

10.2. Prosenttimääräinen haku.

Tekstitiedostoissa voit suorittaa haun tiedoston prosenttimäärän perusteella. Prosenttimääräinen haku tehdään seuraavasti:

· Paina “Siirry” painiketta kerran.

· Näppäile prosenttiluku, joka on nollan ja sadan prosentin välillä ja paina Enter-painiketta.

· PLEXTALK siirtyy vastaavaan kohtaan tekstitiedostossa.

10.3. Toistotila.

Tekstitiedostoja lukiessa voit valita haluamasi toistotavan. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 

· Normaali toisto:  Tällä asetuksella julkaisu luetaan läpi kerran ja toisto päättyy julkaisun loppuun.

· Toista kirja:  Tiedosto luetaan alusta loppuun, kunnes toisto pysäytetään.

11. Äänikirjojen toistaminen

PLEXTALK pystyy toistamaan "Audiokirja"  -formaattia. PLEXTALK tukee seuraavia äänitiedostotyyppejä:

· "aa" tiedostot, joiden alkuperä on Audible.com

· MP3, WMA, WAVE, AMR ja Ogg-tiedostot

Luo "Audible" -kansio muistikortin juureen ja tallenna "aa" tiedostot kyseiseen kansioon.

Jos "Audible" -kansiossa on muuntyyppisiä kuin "aa" -tiedostoja, PLEXTALK ei tunnista kyseisiä tiedostoja. PLEXTALK käsittelee "aa"-tiedoston yhtenä kirjana. Siksi "aa"-tiedosto löytyy "kirja"-haulla, mutta ei "tiedosto"-haulla.

Samalla sinun on luotava "PlexAudioBook"-kansio muistikortin juureen ja tallentaa tähän kansioon muut kuin "aa"-audiokirjatiedostot.

Kaikki "PlexAudioBook"-kansioon tallennetut tiedostot toistetaan "Äänikirjana", ei "Musiikkina". PLEXTALKissa "PlexAudioBook"-kansiossa sijaitseva kansio  käsitellään yhtenä kirjana.

Huom: PLEXTALK tunnistaa "aa"-tiedostot muissa kuin "Audible"-kansiossa. Suosittelemme kuitenkin tallentamaan "aa"-tiedostot "Audible" kansioon.

Huom: PLEXTALK ei tunnista "PlexAudioBook"-kansiossa sijaitsevia "aa"-tiedostoja.

Äänikirja haetaan samalla tavalla kuin musiikkitiedostot. Katso ohjeet kappaleesta 9 "Audiotiedoston tai musiikki-CD:n toistaminen"

Huom: "aa"-audiotiedostoissa voit hakea sekä otsikkojen perusteella että prosenttimääräisesti.

Huom: Voit valita satunnaistoisto- ja toistoasetuksista kaksi toistotapaa;  "Normaali toisto" ja "Toista kirja".

12. Deisikirjan äänittäminen

PLEXTALK pystyy tallentamaan Deisikirjan muistikortille. Tässä kappaleessa kuvataan äänitysmenetelmä ja äänitysasetukset.

Huom: PLEXTALKissa voit lisäksi äänittää äänikirjanmerkkejä ja äänimuistioita sisäiseen muistiin. Katso ohjeet äänikirjanmerkkien ja äänimuistioiden käytöstä kappaleesta 6.16 "Kirjanmerkkien käyttö" ja kappaleesta 17 "PLEXTALK:in käyttäminen muistikorttiasemana."

12.1. Perustietoja PLEXTALK:illa äänittämisestä.

Ennen kuin aloitat PLEXTALK:illa äänittämisen, sinun on hyvä huomioida useita alla selitettyjä asioita.

· PLEXTALK ei voi äänittää suoraan millekään USB-medialle.

· PLEXTALK äänittää aina deisimuodossa.

· Äänitetyt deisikirjat tallennetaan muistikortin "PlexRecording"-kansioon.

12.2. Äänityslaitteisto.

PLEXTALK-laitteeseesi kuuluvat perusäänityksen tekemiseen tarvittavat vakiovarusteet. Haluat ehkä kuitenkin hankkia lisävarusteita parantaaksesi äänitystesi laatua ja mahdollistaaksesi äänittämisen sellaisista ulkoisista lähteistä, kuten nauhureista, CD-soittimista, radioista ja muista vastaavista laitteista. Perusvarusteet, joita tarvitset tai jotka haluat ehkä hankkia, ovat seuraavat:

· Muistikortti; Voit äänittää muistikortille ja muokata sillä olevaa tietoa.

· Ulkoinen mikrofoni (valinnainen); Dynaamisia ja vahvistavia stereomikrofoneja voi käyttää. Valitse jokin sopiva mikrofoni, joka käyttää halkaisijaltaan 3,5 millimetrin miniliitintä.

VAROITUS: Kondensaattorimikrofonia käytettäessä sen tulee olla laiteliitännältään yhteensopiva ja sitä tulee käyttää asianmukaisesti, sillä muutoin se saattaa vahingoittua. Lue mikrofonin käyttöohje huolella ennen käyttöä.

· Audiokaapeli (valinnainen); Jos muissa laitteissa on sopiva liitäntä, voit käyttää halkaisijaltaan 3,5 millimetrin stereo-mini-liitännöin varustettua audiokaapelia äänittääksesi suoraan kasettinauhurista, CD-soittimesta, radiosta tai muusta vastaavasta laitteesta.

· Kuulokkeet; Halkaisijaltaan 3,5 millimetrin stereo-mini-liitännällä varustetut stereokuulokkeet kuuluvat vakiovarusteisiin.

12.3. Äänitysmedia.

Tässä osassa käydään läpi muutamia asioita, jotka sinun tulisi huomioida ennen kuin äänität muistikortille.

· PLEXTALK:in kanssa voit käyttää muistikorttia äänittääksesi ja muokataksesi DAISY-julkaisuja ja aineistoa voi poistaa ja äänittää rajattomasti uudestaan.

· PLEXTALK toimii muistikorttien kanssa, jotka ovat kapasiteetiltaan enintään 32 gigatavuun. Ennen kuin hankit lisämuistikortin käytettäväksi PLEXTALK:in kanssa, sinun tulee varmistaa, että se on yhteensopiva. Ota yhteyttä PLEXTALK-myyjääsi saadaksesi lisätietoja.

VAROITUS: Varmista, että valitset "FAT 16" tai "FAT 32" aina, kun tyhjennät muistikorttia tietokoneella.

12.4. Äänitystilat.

PLEXTALK:issa on kolme äänityksen päätilaa. Nämä ovat "Äänityksen valmiustila", "Äänitystauko" ja "Äänitys".

· Äänityksen valmiustilassa voit säätää äänitystason, valita äänitystilan ja äänenlaatuasetuksen. Mitään äänitystä ei tällöin tapahdu. Virran merkkivalo muuttuu oranssiksi ja syttyy ja sammuu jatkuvasti.

· Äänitystauon aikana voit säätää äänitystasoa, mutta äänitystilaa tai äänenlaatuasetuksia et voi muuttaa. Nytkään mitään äänitystä ei tapahdu. Virran merkkivalo vaihtuu oranssiksi ja syttyy ja sammuu jatkuvasti.

· Äänityksen aikana ääntä tallentuu muistikortille. Voit säätää äänitystasoa, mutta et voi säätää äänitystilaa tai muuttaa äänenlaatuasetusta. Virran merkkivalo on oranssi ja palaa jatkuvasti.

12.5. Äänityksen perustekniikkaa.

Tässä osassa kerrotaan äänitysprosessissa käytetyt normaalit vaiheet. Äänittämisen perusvaiheet ovat seuraavat:

· Aseta laitteeseen muistikortti, jolle haluat äänittää ja varmista, ettei se ole lukittu.

· Kytke tarvittavat laitteet ja valitse haluamasi sisäänmenolähde.

· Paina kerran Äänitys-painiketta siirtyäksesi äänitysvalmiuteen.

· Valitse julkaisu, jota  haluat äänittää.

· Aseta äänitystaso manuaalisesti tai käyttäen automaattista tasonsäätöä.

· Paina uudestaan Äänitys-painiketta aloittaaksesi äänityksen.

· Paina Äänitys-painiketta milloin tahansa pysäyttääksesi äänityksen.

· Paina Äänitys-painiketta uudestaan aloittaaksesi taas äänityksen.

· Paina Toista/Pysäytä-painiketta lopettaaksesi äänityksen.

Huom: Voit pysäyttää äänityksen niin usein kuin haluat.

12.6. Opasäänen mykistäminen äänityksen aikana.

Parhaan äänitystuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa mykistää sisäinen opasääni, kun äänität sisäisen tai ulkoisen mikrofonin kautta. Näin vältät opasäänen kuulumisen lopullisessa äänitteessäsi. Opasäänen voi mykistää kolmella seuraavalla tavalla:

· Laske opasääni nollatasolle; Tämä valinta soveltuu hyvin niille, jotka voivat nähdä äänitystilan merkkivalon, mutta sopii huonommin sokeille käyttäjille, jotka tarvitsevat opasääntä varmistuakseen siitä, äänittääkö PLEXTALK tai onko se taukotilassa.

· Kytke kuulokkeet; Kaikki PLEXTALK:in äänet kuuluvat nyt kuulokkeista, eikä opasääni tule äänitteeseen.

· Poista puhe käytöstä äänityksen ajaksi; PLEXTALK antaa sinulle mahdollisuuden poistaa opasteääni käytöstä automaattisesti, kun aloitat äänityksen. Opasteääntä ei kuulu, kun äänität, mutta puhe palautuu automaattisesti käyttöön, kun pysäytät tai lopetat äänityksen.

Opasteäänen voi kytkeä pois tai päälle äänityksen aikana seuraavasti:

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänitysasetukset" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Kytke ohjeet päälle tai pois äänitettäessä" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi "Ohjeet päällä" tai "Ohjeet pois" ja paina Enter-painiketta vahvistaaksesi valinnan. 

12.7. Audiolähteen kytkeminen ja valitseminen.

Kun nauhoitat ääniä, neuvotteluja, luentoja, esitelmiä ja konsertteja, pääset todennäköisesti laadullisesti parempaan lopputulokseen kytkemällä PLEXTALK-laitteeseesi ulkoisen mikrofonin. Äänittäessäsi laitteista, kuten nauhureista, musiikki-CD-soittimista ja radioista, sinun tulisi yhdistää ne PLEXTALK:iin yhdistetyn mikrofoni- ja lline in –liitännän kautta käyttäen sopivaa audiokaapelia. Kun kytket ulkoisen mikrofonin tai audiokaapelin PLEXTALK:iin, tee seuraavasti:

· Kytke mikrofoni- tai audiokaapeliliitin yhdistettyyn mikrofoni- ja line in -liitäntään.

· PLEXTALK vahvistaa, että liitin on yhdistetty sanomalla "Mikrofoni" tai "Linjatulo".

· Jos PLEXTALK sanoo "Mikrofoni", se tarkoittaa, että asetus "Valitse ulkoinen äänilähde" on asetettu mikrofonille.

· Jos PLEXTALK sanoo “Linjatulo”, se tarkoittaa, että asetus on asetettu line in -äänilähteelle.

· Jos olet kytkenyt mikrofonin ja PLEXTALK sanoo "Linjatulo" tai jos olet kytkenyt audiokaapelin ja PLEXTALK sanoo "Mikrofoni", sinun tulee vaihtaa asetus valikossa. Jäljempänä Tässä osassa kerrotaan, miten tämä tehdään.

Huom: Tässä vaiheessa PLEXTALK ei tiedä, oletko kytkenyt mikrofonin vai audiokaapelin. Kuulemasi puhe kertoo vain sen, miten asetus "Valitse ulkoinen äänilähde" on asetettu.

Toimi seuraavasti vaihtaaksesi ulkoisen audiolähteen asetusta:

· Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänitysasetukset" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse ulkoinen äänilähde" -valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi joko "Mikrofoni" tai "Linjatulo" ja paina Enter-näppäintä vahvistaaksesi valintasi.

VAROITUS: Kun teet kytkennän CD-soittimen linjaulostulosta (line output) PLEXTALK:in linjasisäänmenoon (line in), saattaa äänitettävä ääni joskus säröillä, vaikka säädätkin äänitystasoa. Tee kytkentä tällaisessa tapauksessa CD-soittimen kuulokeliitännästä PLEXTALK:in linjasisäänmenoon ja säädä sitten CD-soittimen kuulokeliitännän äänen voimakkuutta tai äänitystasoa.

12.8. Äänitystilan ja äänenlaadun asettaminen.

12.8.1. Äänitystilat ja äänenlaatu.

Äänittäessäsi PLEXTALK:illa voit valita jonkin kuudesta äänitystilasta. Nämä ovat seuraavat:

· Oletus: tarkoitettu yleisäänitysten ja sellaisten äänitallenteiden tekemiseen, joissa on suhteellisen vähäinen taustahäly.

· Kokous:  tarkoitettu äänitysympäristöille, kuten neuvottelut, luennot ja luokkahuoneet, joissa taustahäly on yleensä suuri.

· Audio:  tarkoitettu äänilähteistä, kuten CD-soittimesta äänittämiseen.

· Analogiset kasetit:  tarkoitettu kaseteilta äänittämiseen.

· Radio:  tarkoitettu radiolähetyksistä äänittämiseen.

· Oma valinta:  mahdollistaa kaikkien arvojen asettamisen manuaalisesti, elleivät mitkään yllä mainituista äänitysasetuksista tuota haluamaasi lopputulosta.

Lisäksi valittavissasi on useita äänenlaatuasetuksia kaikissa äänitystiloissa. Valitsemalla korkean äänenlaadun asetuksen vähennät muistikortilla käytettävissä olevaa äänitysaikaa. 

Valitsemalla alhaisen äänenlaadun voit maksimoida käytettävissä olevan äänitysajan, mutta äänenlaatu kärsii. Seuraavat äänenlaatuasetukset ovat käytettävissä:

· PCM 44,1 kHz stereo

· PCM 22,05kHz mono

· MP3 256 kbps 44.1kHz stereo

· MP3 128kbps 44,1kHz stereo

· MP3 64kbps 44,1kHz mono

· MP3 32kbps 22,05kHz mono

Huom: Äänitystilojen ja äänenlaadun tekniset tiedot on eritelty liitteessä D.

12.8.2. Esiasetetun äänitystilan valinta.

Voit valita äänitystilan ja äänenlaatuasetuksen ennen äänitysvalmiuteen siirtymistä tai sen jälkeen. Tee seuraavaa valitaksesi äänitystila ja äänenlaatuasetus ennen äänitysvalmiuteen siirtymistä:

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänitysasetukset" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse äänitystapa" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi haluamasi tilan kohdalle ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Tämän jälkeen pääset valitsemaan äänenlaatuasetuksen. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi käytettävissä olevissa valinnoissa ja valitse haluamasi painamalla Enter-painiketta. PLEXTALK vahvistaa valintasi.

Tee seuraavaa valitaksesi äänitystila ja äänenlaatuasetus siirryttyäsi äänitysvalmiuteen:

· Paina kerran Äänitä-painiketta, jolloin PLEXTALK siirtyy äänitysvalmiuteen.

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse äänitystapa" –valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi haluamaasi tilaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt pääset valitsemaan äänenlaatuasetuksen. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi käytettävissä olevissa valinnoissa ja valitse haluamasi painamalla Enter-painiketta. PLEXTALK vahvistaa valintasi. Kun olet tehnyt valintasi, palaat äänitysvalmiuteen.

Huom: Molemmissa yllä mainituissa tapauksissa tekemäsi valinta säilyy oletusasetuksena, kunnes vaihdat sen. 

12.8.3. Mukautetun äänitystilan valinta.

Kun valitset mukautetun äänitystilan, sinun täytyy määritellä asetukset kaikille viidelle äänitysparametrille. Tee seuraavasti asettaaksesi mukautetun äänitystilan:

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi “Äänitysasetukset" –valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta. Tämä ei ole välttämätöntä, jos aloitit äänitysvalmiudesta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse äänitystapa" –valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Oma valinta" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt pääset valitsemaan äänenlaatuasetuksen. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi käytettävissä olevissa valinnoissa ja valitse haluamasi painamalla Enter-painiketta.

· Nyt pääset valitsemaan haluamasi asetuksen neljälle jäljellä olevalle äänitysparametrille. PLEXTALK kertoo jokaisen parametrin nimen. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi haluamaasi valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt PLEXTALK kertoo seuraavan parametrin nimen. Toista tätä, kunnes olet valinnut asetuksen parametrille "Valitse taustahälyn taso". Tämän viimeisen valinnan jälkeen PLEXTALK vahvistaa valitut asetukset. Sitten valikko suljetaan ja PLEXTALK palaa alkutilanteeseen.

12.9. Äänitysjulkaisun valinta.

Tässä osassa kerrotaan, miten voit valita, äänitätkö jo olemassa olevaa vai täysin uutta julkaisua. Tee seuraavasti äänittääksesi olemassa olevaa DAISY-julkaisua:

· Siirry muistikortilla olevaan DAISY-julkaisuun ja pysäytä toisto.

· Paina Äänitä-painiketta siirtyäksesi äänitysvalmiuteen. 

· Äänitysvalmiudessa ollessasi voit myös valita julkaisun, jota haluat äänittää Vasen- ja Oikea-painikkeilla. 

· Paina uudestaan Äänitys-painiketta aloittaaksesi äänityksen. Nykyisen julkaisun loppuun luodaan uusi lohko. Kaikki uusi äänitys liitetään nykyisen julkaisun loppuun riippumatta siitä, missä kohtaa äänitettä olit aloittaessasi nämä toimet.

Kun äänität uutta julkaisua, voit joko luoda uuden julkaisun ensin ja äänittää sitten sitä, tai voit luoda uuden julkaisun äänityksen aikana. Tässä osassa selitetään uuden julkaisun luominen äänityksen aikana. Luo uusi DAISY-julkaisu äänityksen aikana seuraavasti:

· Paina Äänitä-painiketta siirtyäksesi äänitysvalmiuteen.

· Kun olet äänitysvalmiudessa, käytä Vasen- ja Oikea-painikkeita valitaksesi julkaisun, jota haluat äänittää. Kun siirryt oikealle, huomaat, että PLEXTALK luo julkaisun nimeltä "Uusi kirja".

· Aktivoi "Uusi kirja" -vaihtoehto ja paina Äänitys-painiketta.

· PLEXTALK aloittaa uuden julkaisun äänittämisen.

Huom: "Uusi kirja" luodaan "PlexRecording"-kansioon.

12.10. Äänitystason asettaminen.

Mitä tahansa äänitystä tehtäessä on tärkeää varmistua siitä, että äänitystaso on asetettu oikein. Äänitystasoa voi säätää kahdella tavalla. Voit valita joko automaattisen tasonseurannan tai voit asettaa tason manuaalisesti. Tee seuraavasti vaihtaaksesi äänitystason säätötapaa:

· Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänitysasetukset"-valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Automaattine äänityksen tason säätö" -valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi "Autotila pois" tai "Autotila päällä" ja paina Enter-näppäintä vahvistaaksesi valinnan. 

Huom: Jos olet ottanut automaattisen tasonseurannan käyttöön ollessasi äänitysvalmiudessa, kuulet PLEXTALK:in sanovan toistuvasti "Automaattinen" kertoakseen, että taso asetetaan automaattisesti.

Tee seuraavasti asettaaksesi äänitystaso manuaalisesti:

· Poista automaattinen tasonsäätö käytöstä valitsemalla "Pois" käyttäen edellä kerrottua tapaa. Tämä tarkoittaa, että olet ottanut manuaalisen äänitystason säädön käyttöön. Äänitystaso voidaan asettaa portaittain välillä 0 - 20.

· Paina kerran Äänitys-painiketta siirtyäksesi äänitysvalmiuteen.

· Paina Ylös-painiketta, jolloin äänitystaso kasvaa portaittain.

· Paina Alas-painiketta, jolloin äänitystaso laskee portaittain.

· Säätääksesi äänitystasoa enemmän, voit painaa ja pitää painiketta alhaalla. Tasoa lisätään tai vähennetään, kunnes päästät painikkeen tai kunnes enimmäis- tai vähimmäisasetus on saavutettu.

· PLEXTALK ilmoittaa uuden äänitystason ja sanoo joko "Alhainen", "Hyvä" tai "Korkea" kertoakseen, että taso on liian alhainen, lähellä oikeaa tai liian korkea. On parempi, jos PLEXTALK sanoo "Hyvä" useammin kuin "Matala" tai "Korkea".

Huom: Ellei äänitystason seuranta ole käytössä, et kuule ilmoituksia "Matala", "Hyvä" tai "Korkea".

Huom: Äänittäessäsi audiomateriaalia käyttäen automaattista tasonsäätöä et ehkä saavuta haluamaasi äänenlaatua. Uusi äänityksesi siinä tapauksessa poistaen automaattinen tasonsäätö käytöstä ja säädä äänitystaso manuaalisesti.

12.11. Äänitystason seurannan käyttö.

Äänitystason seurannalla eli monitoroinnilla seurataan, onko äänitystaso alhainen, hyvä vai korkea, vai asetetaanko se automaattisesti. Äänitystason seuranta on oletusarvoisesti käytössä, kun siirryt äänitysvalmiuteen. Seuranta mykistetään, kun alat äänittää oltuasi äänitysvalmiudessa.

Tee seuraavasti kytkeäksesi äänitystason seuranta päälle tai pois äänitysvalmiudessa, äänittäessäsi tai äänitystauon aikana:

· Paina kerran Kirja-painiketta.

· PLEXTALK sanoo joko "Äänitystason säätö pois" tai "Äänitystason säätö päällä".

· Kirja-näppäimen painaminen vaihtaa asetuksen tilaa.

Huom: PLEXTALK ei kerro näppäinpainalluksiasi äänityksen aikana, elleivät äänityksen aikaiset opasteet ole käytössä. Jos tarvitset tätä toimintoa, sinun kannattaa käyttää kuulokkeita ja ottaa opasteet käyttöön välttääksesi äänitystason seurannan päätymisen äänitteeseen.

12.12. Äänitysseurannan kytkeminen päälle ja pois.

PLEXTALK mahdollistaa äänityksen monitoroinnin eli äänitysseurannan , eli voit arvioida, miltä lopullinen äänite kuulostaa. 

Äänitysseurannan voi kytkeä päälle tai pois äänitysvalmiudessa tai äänitystauon ja äänityksen aikana. Tee näin:

· Kytke stereokuulokkeet PLEXTALK:in yläpinnalla olevaan kuulokeliitäntään. 

· Paina kerran Kirjanmerkki-painiketta kytkeäksesi äänitysseurannan pois.

· Paina Kirjanmerkki-painiketta uudestaan kytkeäksesi äänitysseurannan päälle.

Huom: Äänittäessäsi line in –lähteestä et tarvitse kuulokkeita.

Huom: Äänitystason seuranta kytketään äänitettäessä oletusarvoisesti päälle.

12.13. Äänitystiedot.

Saat tiedot äänityksen tämänhetkisestä tilasta painamalla numeronäppäintä 5.

Huom: Jos äänitysopasteet on poistettu käytöstä, "Ohjeet pois" asetuksella, et kuule yllä mainittuja tietoja äänityksen aikana. Kuulet nämä tiedot kuitenkin äänitysvalmiudessa ja äänitystauon aikana.

13. Deisikirjan muokkaus

13.1. Otsikkomerkintöjen muokkaus äänityksen aikana.

Aseta otsikkomerkinnät äänitystauon tai äänityksen aikana seuraavasti:

· Paina Siirry-painiketta kerran asettaaksesi otsikon äänityksen aikana. Uusi otsikko asetetaan välittömästi.

· Paina Siirry-painiketta kerran asettaaksesi otsikon äänitystauon aikana. Otsikko lisätään, kun äänitys alkaa uudestaan.

· Voit perua otsikon painamalla sekunnin ajan Siirry-painiketta äänitystauon aikana.

Huom: PLEXTALK numeroi otsikot automaattisesti julkaisun alusta peräkkäin.

13.2. Otsikon asettaminen äänityksen jälkeen.

Tee seuraavasti asettaaksesi otsikko äänityksen lopettamisen jälkeen:

· Siirry äänitteessäsi suunnilleen sille kohtaa, johon haluat asettaa otsikon.

· Paina kerran Valikko-painiketta toiston aikana tai pysäytettyäsi toiston avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Muokkaa"-valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Aseta otsikko" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt PLEXTALK kertoo, että olet asettamassa otsikon XX ja pyytää sinua asettamaan sijainnin.

· Nyt audiota soitetaan kolmen sekunnin ajan jatkuvasti alkaen tämänhetkisestä sijainnistasi äänitteessä.

· Säädä otsikon sijaintia käyttäen Vasen- tai Oikea-painiketta.

· Käytä näitä painikkeita siirtääksesi otsikon sijaintia taakse- tai eteenpäin 0,1 sekunnin jaksoissa.

· Paina Enter-painiketta lopettaaksesi, kun olet otsikon sijaintiin tyytyväinen. PLEXTALK vahvistaa otsikon asettamisen.

Huom: Äänitteen otsikot numeroidaan automaattisesti alusta.

13.3. Otsikkoasetuksen peruminen äänityksen jälkeen.

Tee seuraavasti peruuttaaksesi otsikon äänityksen jälkeen:

· Siiry sen otsikon sijaintiin, jonka haluat peruuttaa.

· Paina kerran Valikko-painiketta toiston aikana tai pysäytettyäsi toiston avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Muokkaa"-valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista otsikko" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt PLEXTALK pyytää vahvistamaan määritellyn otsikon peruutuksen. Paina Enter-näppäintä, jos haluat peruuttaa kyseisen otsikon. PLEXTALK vahvistaa otsikon peruutuksen.

Huom: Jäljellä olevat otsikot numeroidaan automaattisesti alusta uudestaan.

13.4. Yhden tai useamman lohkon poistaminen.

Tee seuraavasti poistaaksesi yksi tai useampi lohko DAISY-julkaisusta:

· Siirry julkaisuun, josta haluat poistaa yhden tai useamman lohkon.

· Siirry julkaisussa taakse- tai eteenpäin suunnilleen ensimmäisen lohkon kohdalle, jonka hauat poistaa.

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Muokkaa"-valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista kappale" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt sinua pyydetään valitsemaan ensimmäinen poistettava lohko. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi julkaisussa taakse- tai eteenpäin, kunnes kuulet lohkon, ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt sinua pyydetään valitsemaan viimeinen poistettava lohko. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi julkaisussa taakse- tai eteenpäin, kunnes kuulet lohkon, ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Lopuksi PLEXTALK pyytää vahvistamaan toiminnon. Paina Enter vahvistaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

Huom:Jos haluat poistaa vain yksittäisen lohkon, paina vain Enter saman lohkon alku- ja loppulohkon kohdalla ja tee kuten useiden lohkojen kohdalla.

Huom: Voit poistaa vain useita yhtenäisiä lohkoja. Poistaaksesi useita epäyhtenäisiä lohkoja sinun tulee poistaa jokainen lohko erikseen.

Huom: PLEXTALK järjestää automaattisesti otsikkonumeroinnin uudelleen julkaisussa jäljellä oleville lohkoille.

14. Median hallinta.

14.1. Muistikortin tyhjentäminen.

PLEXTALK sallii sinun tyhjentää muistikortin niin usein kuin haluat. Tee seuraavasti tyhjentääksesi muistikortin:

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan ”Medianhallinta” ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista kaikki muistikortin tiedostot" –valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa kortin alustusta. Paina Enter-painiketta uudestaan jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

· Alustus käynnistyy, jos valitset jatkamisen. PLEXTALK ilmoittaa, kun toiminto on päättynyt.

Huom: Jos muistikortin muisti tyhjennetään, kaikki kortilla olevat tiedot poistetaan.

14.2. Uuden julkaisun luominen.

Tee seuraavasti luodaksesi uuden julkaisun muistikortille, kun et ole äänitysvalmiudessa:

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan ”Medianhallinta” ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Luo uusi otsikko" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat suorittaa toiminnon. Paina Enter-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

Huom: Uusi kirja luodaan "PlexRecording"-kansioon.

14.3. Julkaisun poistaminen.

Voit myös poistaa DAISY-julkaisun muistikortilta tai USB-medialta. Tee seuraavasti poistaaksesi julkaisu:

· Siirry sen julkaisun kohdalle, jonka haluat poistaa.

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan ”Medianhallinta” ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista valittu kirja" -valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat suorittaa toiminnon. Paina Enter-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

14.4. Tiedoston poistaminen

Voit poistaa "Musiikki", "Äänikirja" tai "Podcast" -tiedostot. Tiedosto poistetaan seuraavasti:

· Siirry tiedostoon, jonka haluat poistaa.

· Paina Valikko-painiketta kerran siirtyäksesi Päävalikkoon.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Medianhallintaan" ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Siirry Vasen tai Oikea painikkeella "Poista tiedosto" -vaihtoehtoon ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· PLEXTALK kysyy tämän jälkeen, haluatko jatkaa. Paina Enter jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

Huom: Jos poistat audiokirjan "Audiblesta", valitse valikosta vaihtoehto "Poista valittu kirja".

14.5. DAISY-julkaisun valmistelu muokattavaksi.

Jos olet jo luonut kirjan äänitetystä julkaisusta tai saanut julkaisun muualta ja haluat muokata sitä, sinun on ensin valmisteltava julkaisu muokattavaksi. Tee seuraavasti valmistellaksesi julkaisun muokattavaksi:

· Siirry julkaisuun, jonka haluat valmistella muokattavaksi.

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan ”Medianhallinta” ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valmistele muokkausta varten" -valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt PLEXTALK kysyy, haluatko suorittaa toiminnon. Paina Enter jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

· PLEXTALK kertoo toiminnon edistymisen ja ilmoittaa sen päättymisestä. Jos haluat peruuuttaa toiminnon suorituksen aikana, paina Peruuta-painiketta.

VAROITUS: Jos akun varaustaso on matala, prosessi saattaa keskeytyä. Siksi suosittelemme liittämään laitteen verkkovirtaan ennen tämän prosessin suorittamista.

Huom: Kun olet valmistelemassa kirjaa muokattavaksi, voit äänittää tai muokata kyseistä kirjaa.

Huom: Kun ole valmistelemassa kirjaa "deisikirja"-mediassa, se pysyy tässä mediassa.

14.6. DAISY-julkaisun luominen.

Luo kirja -toiminto muuntaa PLEXTALK-laitteella  äänitetyn DAISY-julkaisun DAISY-kirjaksi, jota voi toistaa muilla DAISY-soittimilla ja PC-tietokoneella käyttäen DAISY-julkaisujen toisto-ohjelmaa. Tee seuraavasti suorittaaksesi Luo kirja -toiminto:

· Siirry sen julkaisun kohdalle, jonka haluat luoda.

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan ”Medianhallinta” ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Luo kirja" valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Nyt PLEXTALK kysyy, haluatko suorittaa toiminnon. Paina Enter jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

· PLEXTALK kertoo toiminnon edistymisestä ja kertoo, kun se on suoritettu. Paina Peruuta-painiketta, jos haluat peruuttaa toiminnon suorittamisen aikana. 

VAROITUS: Jos akun varaustaso on matala, prosessi saattaa keskeytyä. Siksi suosittelemme liittämään laitteen verkkovirtaan ennen tämän prosessin suorittamista.

Huom: Kun olet luomassa kirjaa, et voi äänittää tai muokata kyseistä kirjaa. Jos haluat äänittää tai muokata kirjaa uudelleen, valmistele kirja muokkausta varten.

Huom: Jos luot kirjan "Äänitteet"-mediasta, se pysyy tässä mediassa.

Huom: Kirjan luominen DAISY julkaisulle vaatii 30MB - 40MB tilaa SD-muistikortilla.

15. Äänimuistiinpanojen käyttö.

Muiden toimintojen lisäksi voit käyttää PLEXTALK-laitettasi yksinkertaisten äänimuistiinpanojen tekemiseen.

15.1. Uuden äänimuistiinpanon äänittäminen.

Toimi seuraavasti äänittääksesi uusi äänimuistiinpano:

· Paina ja pidä Äänitys-painiketta alhaalla ja sanele muistiinpano.

· Päästä painike, kun olet valmis.

· PLEXTALK lisää uuden äänimuistiinpanon sisäiseen muistiinsa ja palaa julkaisuun, jossa olit ennen uuden äänimuistiinpanon äänittämistä.

Huom: Et voi äänittää yhtäjaksoista muistiinpanoa yli minuuttia. PLEXTALK lopettaa äänityksen automaattisesti, kun ylität minuutin.

Huom: Muistiinpanoäänitysten kokonaisaika on 30 minuuttia. Yksittäisten muistiinpanojen enimmäismäärä on 200.

Huom: Jos äänitysaika ylittää 30 minuuttia tai muistiinpanojen lukumäärä ylittää 200, kuulet varoitusviestin.

Poista siinä tapauksessa turhat muistiinpanot tai varmuuskopioi muistiinpanosi muistikortille.

Huom: Äänimuistiinpanojen audiopakkaustaso on MP3 32 kbps monaural.

15.2. Äänimuistiinpanojen kuuntelu.

Voit kuunnella äänimuistiinpanojasi muistiinpanoittain tai siirtyä suoraan tiettyyn muistiinpanoon. Toimi seuraavasti kuunnellaksesi muistiinpanoittain:

· Paina Kirja-painiketta toistuvasti, kunnes PLEXTALK sanoo "Äänimuistio".

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi luettelossa muistiinpanoittain.

· Jos haluat kuunnella nykyisen äänimuistiinpanon uudelleen, paina Toista/Pysäytä-painiketta.

Toimi seuraavasti siirtyäksesi tiettyyn äänimuistiinpanoon:

· Paina Siirry-painiketta kerran.

· Käytä numeronäppäimistöä syöttääksesi tarvitsemasi muistiinpanon numeron ja paina Enter-painiketta.

Huom: Voit siirtyä suoraan viimeiseen äänimuistiinpanoon syöttämällä 0 ja painamalla Enter-painiketta.

15.3. Muistiinpanojen varmuuskopiointi muistikortille.

Katso luku 16.2 saadaksesi tietoa äänimuistiinpanojen varmuuskopioinnista.

15.4. Äänimuistiinpanojen poistaminen.

Toimi seuraavasti poistaaksesi yksittäinen äänimuistiinpano:

· Siirry äänimuistiinpanoon, jonka haluat poistaa, kuten edellä on kerrottu.

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänimuistio" -valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista valittu äänimuistio" -valintaan ja paina Enter-painiketta.

· PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa. Paina Enter-painiketta uudestaan  jatkaaksesi tai Peruuta-näppäintä keskeyttääksesi toiminnon.

Toimi seuraavasti poistaaksesi kaikki äänimuistiinpanot:

· Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänimuistio"-valintaan ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista kaikki äänimuistiot" valintaan ja paina Enter-painiketta.

· PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa. Paina Enter-painiketta uudestaan jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

16. Varmuuskopiointi

16.1. Yleistä tietoa varmuuskopioinnista.

Ennen kuin rupeat varmuuskopioimaan tiedostoja, huomioi seuraava:

· Voit varmuuskopioida monenlaista tietoa muistikortilta ulkoiselle USB-medialle tai päinvastoin. Ulkoista USB-CD/DVD-asemaa voidaan käyttää vain varmuuskopioinnin lähteenä.

· Varmuuskopioitaessa PLEXTALK varoittaa, jos kohteessa ei ole tarpeeksi tilaa siirrettäville tiedostoille.

· Jos kopioit musiikki-CD:n, voit valita käytettävän pakkausmenetelmän. Se varmuuskopioidaan audiotiedostona, ei deisimuodossa.

· Jos akun varaustaso on matala, varmuuskopiointiprosessi saattaa keskeytyä. Siksi suosittelemme, että yhdistät laitteen verkkovirtaan ennen varmuuskopiointia.

· Paina Peruuta-painiketta, jos haluat peruuttaa toiminnon suorituksen aikana.

· Podcast-jaksoja ja nettiradiota ei voi varmuuskopioida.

· Tiedot varmuuskopioidaan seuraaviin kansioihin:

DAISY: "PlexBackup" kansio

Äänitteet: "PlexBackup" kansio

Musiikki: "PlexBackup" kansio

Teksti: "PlexBackup" kansio

"aa" audiokirja: "Audible" kansion alla sijaitseva "Varmuuskopiot" kansio

Muut audiokirjat: "PlexAudioBook" kansiossa sijaitseva "Varmuuskopiot" kansio

16.2. Äänimuistiinpanojen varmuuskopiointi.

Tässä kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten voit varmuuskopioida kaikki äänimuistiinpanot sisäisestä muistista muistikortille.

· Aseta muistikortti, jossa on tarpeeksi vapaata tilaa.

· Paina Kirja-painiketta siirtyäksesi äänimuistiinpanoon ja paina Enter-painiketta.

· Paina Numero 9 -painiketta kerran päästäksesi Varmuuskopiointi-toimintoon.

· PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina Enter-painiketta jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

· Varmuuskopiointi käynnistyy, jos valitset jatkamisen. PLEXTALK ilmoittaa, kun varmuuskopiointi on päättynyt.

Huom: Äänimuistiinpanoja sisältävä sisäinen muisti voidaan varmuuskopioida vain muistikortin "PlexBackup" kansioon.

Huom: Äänimuistiinpanot tallennetaan DAISY-julkaisuna, jota voi selata siirtymistasolla 1.  Jokainen muistiinpano tallennetaan omana lohkonaan.

Huom: Äänimuistiinpanoja varmuuskopioitaessa varmuuskopidaan kaikki äänimuistiinpanot. Et voi varmuuskopioida yhtä tiettyä äänimuistiinpanoa.

16.3. DAISY-kirjan, kokoelman tai tekstin varmuuskopiointi -muistikortilta ulkoiseen USB-laitteeseen.

Deisikirja, kokoelma tai teksti varmuuskopioidaan muistikortilta ulkoiseen USB-laitteeseen seuraavasti:

· Kytke ulkoinen USB-media, jossa on tarpeeksi vapaata tilaa.

· Aseta lähdemuistikortti.

· Siirry muistikortilla kirjaan, kokoelmaan tai tekstiin, jonka haluat varmuuskopioida, ja paina Enter-painiketta.

· Paina Numero 9 -painiketta kerran päästäksesi Varmuuskopiointi-toimintoon.

· PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina Enter-painiketta jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

· Varmuuskopiointi käynnistyy, jos valitset jatkamisen. PLEXTALK ilmoittaa, kun varmuuskopiointi on päättynyt.

Huom: Et voi varmuuskopioida ulkoiselle USB CD/DVD-asemalle.

16.4. DAISY-kirjan, kokoelman tai tekstin varmuuskopiointi ulkoisesta USB-laitteesta muistikortille.

Deisikirja, kokoelma tai teksti varmuuskopioidaan ulkoisesta USB-laitteesta muistikortille seuraavasti:

· Aseta muistikortti, jossa on tarpeeksi vapaata tilaa ja varmista, ettei se ole lukittu.

· Kytke ulkoinen USB-media.

· Siirry ulkoisessa USB-laitteessa kirjaan, kokoelmaan tai tekstiin, jonka haluat varmuuskopioida, ja paina Enter-painiketta.

· Paina Numero 9 -painiketta kerran päästäksesi Varmuuskopiointi-toimintoon.

· Kun varmuuskopioit musiikki-CD:ltä, paina Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi haluamaasi audiopakkaukseen ja paina Enter-painiketta vahvistaaksesi valintasi.

· Kun varmuuskopioit tiedostoja musiikki-CD:ltä, PLEXTALK kysyy, mihin mediaan haluat varmuuskopioida, "Musiikki" vai "Äänikirja" -mediaan. Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella haluamasi media ja paina Enter-painiketta.

· PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina Enter-painiketta jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

· Varmuuskopiointi käynnistyy, jos valitset jatkamisen. PLEXTALK ilmoittaa, kun varmuuskopiointi on päättynyt.

16.5. Musiikki-CD:n varmuuskopiointiin kuluva aika.

Seuraavassa kerrotaan eri näytteenottotaajuuksia vastaavat varmuuskopiointiajat:

50 minuutin musiikki-CD:n kopiointi muistikortille:

· PCM 44.1kHz Stereo: n. 35 minuuttia.

· MP3 256K Stereo: Hyvälaatuinen n. 50 minuuttia.

· MP3 256K Stereo: n. 40 minuuttia.

· MP3 128K Stereo: Hyvälaatuinen n. 55 minuuttia.

· MP3 128K Stereo: n. 40 minuuttia.

Huom: Kaikki ajat ovat suuntaa antavia. Varmuuskopiointiin kuluva aika riippuu lähdetiedoston koosta ja tiedostojen lukumäärästä, sekä muistikortin kirjoitusnopeudesta.

17. PLEXTALK:in käyttäminen muistikorttiasemana.

Voit liittää PLEXTALK-laitteesi PC-tietokoneeseen käyttäen USB (Universal Serial Bus) 2.0 -liitäntää käyttääksesi sitä ulkoisena korttiasemana. Tässä osassa kerrotaan, kuinka liität PLEXTALK:in tietokoneisiin, joissa on useita käyttöjärjestelmiä.

Huom: Jotta voisit käyttää PLEXTALK:ia ulkoisena muistikorttiasemana, on tietokoneesi käyttöjärjestelmän oltava Windows 2000, XP, Vista tai Windows 7.

17.1. Mihin PLEXTALK:ia voi käyttää, kun se on yhdistetty PC-tietokoneeseen?

Kun PLEXTALK on yhdistetty tietokoneeseen korttiasemana, voit suorittaa seuraavia tavanomaisia tiedostonhallintatoimia:

· Siirtää DAISY-julkaisuja sekä audio- ja tekstitiedostoja muistikortin ja tietokoneen välillä.

· Luoda, poistaa ja nimetä uudelleen kansioita muistikortilla.

· Poistaa ja nimetä uudelleen tiedostoja muistikortilla.

· Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneelta muistikortille ja niiden kuunteleminen tietokonetta käyttäen, toisin sanoen PLEXTALKin käyttö musiikkitiedostojen tiedostotallentimena.

17.2. PLEXTALK:in kytkeminen tietokoneeseen ulkoiseksi asemaksi.

PLEXTALK liitetään tietokoneeseen seuraavasti:

· Käynnistä tietokoneesi.

· Liitä PLEXTALK verkkovirtaan ja kytke päälle.

· Liitä PLEXTALKIN USB-kaapeli (pitkä) tietokoneeseen.

· Tietokone tunnistaa PLEXTALK:in ulkoiseksi kortinlukijaksi automaattisesti.

VAROITUS: Kun PLEXTALK on liitetty tietokoneeseen ulkoisena muistikortinlukijana, et saa kytkeä PLEXTALKia pois päätä, irrottaa USB-kaapelia tai poistaa muistikorttia. Muu saattaa johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen.

Huom: Niin pian kuin PLEXTALK tunnistaa tietokoneyhteyden, siitä tulee tietokoneen ulkoinen muistikortin lukija, jolloin se menettää kaikki soitin- ja nauhoitinominaisuutensa.

17.3. PLEXTALK:in irrottaminen tietokoneesta.

Toimi seuraavasti irrottaaksesi PLEXTALK tietokoneesta:

· Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella "USB" tai "Poista laite turvallisesti" -kuvaketta järjestelmätarjottimella tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa.

· Valitse tämä asema järjestelmätarjottimen Poista laite turvallisesti -valinnassa.

Huom: Jos sinulla on ongelmia löytää tehtäväluettelon kuvaketta tai napauttaa sitä, sammuta ensin tietokone ja PLEXTALK ja irrota sitten kaapeli.

18. Tekstin syöttö

Tässä kappaleessa kuvataan merkkien syöttötavat.

18.1. Kirjaimiston syöttö ABC-tilassa

Jokaiseen numeronäppäimeen on määritetty useita merkkejä, ja aina kun painat näppäintä, yksi merkeistä valitaan.

< Merkkien määritysjärjestys >

Numeronäppäimiin määritetyt merkit vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä: "pienet kirjaimet, numerot, isot kirjaimet". 

Esimerkiksi painaessasi näppäintä 5 merkit vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä "j, k, l, 5, J, K, L".

< Merkki vahvistetaan automaattisesti kahden sekunnin jälkeen >

Valittuasi merkin syöttö vahvistetaan automaattisesti kahden sekunnin kuluttua ja PLEXTALK ilmoittaa merkin.

< Monen samaan näppäimeen määritetyn merkin syöttäminen >

Jos haluat syöttää useamman samaan näppäimeen määritetyn merkin, paina Pikakelaus eteenpäin-näppäintä syöttääksesi seuraavaan merkin. Esimerkiksi, jos haluat syöttää "ab", syötä "a" painamalla numeronäppäintä 1 kerran ja paina sitten Pikakelaus eteenpäin-näppäintä ja syötä "b" painamalla numeronäppäintä 1 kahdesti.

< Esimerkki merkkien käytöstä >

"http":n syöttäminen

h: Paina näppäintä 4 kahdesti

t: Paina näppäintä 8 yhden kerran.

t: Paina näppäintä 8 yhden kerran.

p: Paina näppäintä 7 kerran.

< Merkit ja numerot, jotka voit syöttää >

Numeronäppäimiin määritetyt merkit ovat:

1 sisältää: ., @, /, :, ja 1

2 sisältää: a, b, c, ä, å, 2, A, B, C, Ä, ja Å,
3 sisältää: d, e, f, 3, D, E, ja F

4 sisältää: g, h, i, 4, G, H, ja I

5 sisältää: j, k, l, 5, J, K, ja L

6 sisältää: m, n, o, ö, 6, M, N, O, ja Ö

7 sisältää: p, q, r, s, 7, P, Q, R, ja S

8 sisältää: t, u, v, 8, T, U, ja V

9 sisältää: w, x, y, z, 9, W, X, Y, ja Z

0 sisältää: ?, _, =, ja 0

< Syötettyjen merkkien varmentaminen >

Kuuntele syötetty teksti painamalla Toista/pysäytä-näppäintä.

< Syötetyn merkin tyypin muuttaminen>

Vaihda syöttötila syötettyjen merkkien tyypin muuttamiseksi. Paina Kirjanmerkki-näppäintä vaihtaaksesi "ABC-tilan", "Numerotilan" ja "Symbolitaulukon" välillä.

Huom: Jos syöttötila sallii vain numeron, tila ei ole kytkeytynyt päälle, vaikka Kirjanmerkki-näppäintä on painettu.

18.2. Numeroiden syöttäminen numerotilassa

Numerotilassa syötetään numerot painamalla numeronäppäimiä.

Paina Kirjanmerkki-näppäintä useita kertoja kytkeäksesi numerotilan käyttöön ja syötä sitten merkit.

Syötä numerot käyttämällä numeronäppäimiä.

Yhdestä nollaan näppäimet vastaavat numeroita.

18.3. Symbolien syöttäminen symbolitaulukossa

Symbolitaulukossa syötetään symbolit vierittämällä ensin numeronäppäimillä 2, 4, 6 ja 8 symbolitaulukon merkkejä ja vahvistamalla merkki painamalla risu-näppäintä. Kytke symbolitaulukko käyttöön painamalla useita kertoja Kirjanmerkki-näppäintä. Syötä sitten symbolit.

Vieritä symbolitaulukon merkkejä seuraavasti: painamalla numeronäppäintä 2 vierität ylöspäin, painamalla numeronäppäintä 8 vierität alaspäin, painamalla numeronäppäintä 4 vierität vasemmalle ja painamalla numeronäppäintä 6 vierität oikealle. Symbolitaulukko on esitetty alla. Kun haluat syöttää symbolin useita kertoja, paina risu-näppäintä (#) toistuvasti.

	.
	,
	'
	"
	:
	;
	?
	|

	+
	-
	=
	/
	\
	_
	[
	]

	!
	@
	#
	$
	%
	`
	{
	}

	^
	&
	*
	(
	)
	~
	<
	>


18.4. Syöttökohdan muuttaminen

Siirry edelliseen merkkiin

Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edelliseen merkkin.

Siirry seuraavaan merkkiin

Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavaan merkkiin.

Siirry edelliseen sanaan

Paina Vasen-painiketta ja numeronäppäintä nolla  samanaikaisesti siirtyäksesi edelliseen sanaan.

Siirry seuraavaan sanaan

Paina Oikea-painiketta ja numeronäppäintä 0 samanaikaisesti siirtyäksesi seuraavaan sanaan.

Siirry rivin alkuun

Paina ja pidä alhaalla Vasen-painiketta siirtyäksesi rivin alkuun.

Vaihtoehtoisesti voit painaa samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 5.

Siirry rivin loppuun

Paina ja pidä alhaalla Oikea-painiketta siirtyäksesi rivin loppuun.

Vaihtoehtoisesti voit painaa samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 8.

Siirry edelliselle riville

Paina Ylös-painiketta siirtyäksesi edelliselle riville.

Siirry seuraavalle riville

Paina Alas-painiketta siirtyäksesi seuraavalle riville.

Siirry edelliseen näyttöön (40 riviä ylöspäin)

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 6 siirtyäksesi 40 riviä taaksepäin.

Siirry seuraavaan näyttöön (40 riviä alaspäin)

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 9 siirtyäksesi 40 riviä eteenpäin.

Siirry edelliseen kappaleeseen

Paina samanaikaisesti Ylös-painiketta ja numeronäppäintä 0 siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.

Siirry seuraavaan kappaleeseen

Paina samanaikaisesti Alas-painiketta ja numeronäppäintä 0 siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

Siirry tekstitiedoston alkuun

Paina ja pidä alhaalla Ylös-painiketta siirtyäksesi tekstitiedoston alkuun.

Siirry tekstitiedoston loppuun

Paina ja pidä alhaalla Alas-painiketta siirtyäksesi tekstitiedoston loppuun.

18.5. Välilyönnin, rivinvaihdon ja mitätöintimerkin syöttäminen

Välilyönti (tyhjä tila)

Paina risunäppäintä siirtyäksesi välilyöntiin (tyhjä tila).

Askelpalautin (edellisen merkin poisto)

Paina Tähti-näppäintä poistaaksesi edellisen merkin.

Merkin poistaminen nykyisessä sijaintikohteessa

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 7 poistaaksesi nykyisen merkin.

Kaikkien merkkien poistaminen Asetukset-valikossa

Pidä alhaalla Tähti-näppäintä

Kaikkien merkkien poistaminen tekstitiedoston muokkausvaiheessa

Katso ohjeet kappaleesta 19.7. "Koko tekstin poistaminen"

Nykyisen rivin poistaminen

Katso ohjeet kappaleesta 19.6. "Nykyisen rivin poistaminen"

Uusi rivi

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja risu-näppäintä aloittaaksesi uuden rivin.

Sarkain-merkki

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 2 syöttääksesi sarkain-merkin.

Vaihda "insert" tilan ja "päällekirjoitus" tilan välillä

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 4 vaihtaaksesi "insert" tilaan ja "päällekirjoitus" tilaan.

19. Tekstitiedostojen muokkaus

PLEXTALKissa voit kirjoittaa asiakirjoja ja tallentaa ne tekstitiedostoina.

Tässä kappaleessa kuvataan tekstitiedoston luominen ja tallentaminen.

19.1. Uuden tekstitiedoston luominen

Uusi tekstitiedosto luodaan seuraavasti:
· Paina Valikko-painiketta siirtyäksesi Päävalikkoon.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Medianhallinta" ja vahvista painamalla Enter.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Luo uusi tekstitiedosto" ja vahvista painamalla Enter.

· PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa jatkaa. Paina Enter jatkaaksesi. Uusi tekstitiedosto luodaan ja olet nyt tekstin muokkaustilassa.

19.2. Muistikortille tallennetun testitiedoston muokkaaminen

Aloita tekstitiedoston muokkaaminen seuraavasti:
· Paina Kirja-painiketta valitaksesi muistikortin ja valitse sen jälkeen Vasen tai Oikea -painikkeella tekstitiedosto, jota haluat muokata.

· Paina Valikko- painiketta siirtyäksesi Päävalikkoon.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Muokkaa" -valinta ja vahvista painamalla Enter.

· PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa. Paina Enter-painiketta jatkaaksesi. Nyt tekstitiedosto on valmis muokattavaksi.

Huom: Et voi muokata USB-laitteessa olevia tekstitiedostoja.

19.3. Muokatun tekstin tallentaminen

Tallenna muokkaamasi teksti seuraavasti:
· Paina Valikko- painiketta

· Valitse Vasen tai oikea -painikkeella "Tallenna muutettu teksti"-valinta ja vahvista painamalla Enter.

· PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Enter-painiketta jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

· Jos olet painanut Enter-painiketta, PLEXTALK tallentaa muokatun tekstin ja palaa sitten tekstin muokkaustilaan.

Huom: Tiedostonimi on tekstin ensimmäinen rivi. Ellei tekstiä ole syötetty tiedostoa tallennettaessa, tiedostonimenä käytetään päivämäärää ja kellonaikaa.

19.4. Tekstin muokkaustilasta poistuminen

19.4.1. Tallentaminen ja tekstin muokkaustilasta poistuminen

Tallenna ja poistu tekstin muokkaustilasta seuraavasti:
· Paina Kirja-painiketta.

· PLEXTALK kysyy, haluatko tallentaa ja poistua tekstin muokkaustilasta. Paina Enter poistuaksesi tai Peruuta jatkaaksesi tekstin muokkausta.

· Kun olet painanut Enter-painiketta, PLEXTALK tallentaa tekstin ja poistuu teksin muokkaustilasta.

Voit tehdä vaihtoehtoisesti seuraavasti:
· Paina Valikko-painiketta

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Tallenna ja poistu tekstinkäsittelystä".

· PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Enter jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

· Kun painat Enter-painiketta, PLEXTALK tallentaa tekstin ja poistuu tekstin muokkaustilasta.

19.4.2 Tekstin muokkaustilasta poistuminen tallentamatta tekstiä

Poistu tekstin muokkaustilasta tallentamatta tekstiä seuraavasti:
· Paina Valikko-painiketta

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeilla "Poistu tekstinkäsittelystä tallentamatta" -valinta ja paina Enter.

· PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Enter jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

· Jos painat Enter, PLEXTALK poistaa muokatut tiedot ja teksti palautetaan muokkaamattomaan tilaan.

19.5. Tiedoston nimeäminen uudelleen

Tiedosto nimetään uudelleen seuraavasti:
· Paina Valikko-painiketta.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Nimeä tiedosto uudelleen" -valinta ja paina Enter.

· Muokkaa tiedoston nimi haluamaksesi.

· Paina Alas- painiketta, jonka jälkeen PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa.

· Paina Enter jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

Huom: Voit kuunnella uuden tiedostonimen painamalla Paina Toista/Pysäytä painiketta.

19.6. Nykyisen rivin poistaminen

Poistat nykyisen rivin seuraavasti:
· Paina Valikko-painiketta

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Poista nykyinen rivi" valinta ja paina Enter.

· PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Enter jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

19.7. Koko tekstin poistaminen

Kun haluat poistaa koko tekstin, tee seuraavasti:
· Paina Valikko-painiketta.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Poista tiedostosta koko teksti" ja paina Enter.

· PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Enter jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

20. Verkkoasetukset

PLEXTALKISSA on langattoman lähiverkon käyttömahdollisuus.

VAARA: Älä käytä langatonta LAN-toimintoa lentokoneessa tai sairaalassa. Noudata lentoyhtiön tai sairaalan ohjeita.

20.1 Yhdistäminen langattomaan verkkoon

20.1.1. Verkkolaitteen käyttöönotto

Verkkolaitteen otat käyttöön seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Järjestelmän asetukset" -valinta ja vahvista painamalla Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkolaite päälle tai pois" -valintaan ja paina Enter.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Päälle" ja paina Enter.

20.1.2. Käytettävissä olevan langattoman verkon varmentaminen ja yhdistäminen.

Varmenna tällä hetkellä käytettävissä oleva langaton verkko "Käytettävissä oleva langaton verkko" -luettelosta.

· Paina Valikkopainiketta.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Järjestelmän asetukset" valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset" valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Langattoman verkkoyhteyden asetukset" valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Käytettävissä oleva langaton verkko" valintaan ja paina Enter.

· PLEXTALK ilmoittaa nimen, linkin tilan ja kentänvoimakkuuden yhdelle käytettävissä olevista verkoista. Painamalla Vasen tai Oikea -painiketta voit kuunnella toisen verkon tiedot.

· Valitse langaton verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja paina Enter.

Jos valitset langattoman verkon, joka on konfiguroitu, PLEXTALK yrittää luoda yhteyden verkkoon.
Jos valitset langattoman verkon, jota ei ole konfiguroitu, toimi seuraavasti:

· Valitse "Suojattu tila". Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella suojattu tila ja paina Enter-painiketta. Syötä tämän jälkeen salasana. Katso kappaleesta 18 "Tekstin syöttö" tekstin syötön ohjeet. Kun olet valmis, vahvista salasana painamalla Alas-painiketta. Jos valitsit "Ei suojausta" , salasanaa ei tarvitse syöttää.

· Valitse "Piilotettu verkko". Jos langaton verkko käyttää piilotettua toimintoa, valitse "PÄÄLLÄ". Ellei, valitse "POIS PÄÄLTÄ". Paina tämän jälkeen Enter-painiketta.

· Valitse "DHCP asetukset". Käytä Vasen tai Oikea -painiketta valitaksesi  "Kytke käyttöön" , kun haluat automaattiset asetukset, tai "Kytke pois käytöstä" , kun haluat valita manuaaliset asetukset, ja vahvista painamalla Enter. Jos valitsit "Ota käyttöön", asetusvalikko jatkaa proxy-palvelimen asetuksiin.

· Syötä IP-osoite. IP-osoite koostuu neljästä alueesta. PLEXTALK lukee ensimmäisen alueen numerot. Jos haluat muuttaa numeroita, syötä uudet numerot numeronäppäimillä ja paina sen jälkeen Oikea -painiketta siirtyäksesi seuraavaan alueeseen. Ellet halua muuttaa numeroita, paina vain Oikea-painiketta.

· Syötä toisen alueen numerot neljänteen alueeseen. Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavaan alueeseen. Voit palata edelliseen alueeseen painamalla Vasen-painiketta. Kun olet syöttänyt tiedot, paina Alas-painiketta.

· Syötä aliverkon peite. Toimi samoin kuin IP-osoitetta syöttäessäsi.

· Syötä oletusyhdyskäytävä. Toimi samoin kuin IP-osoitetta syöttäessäsi.

· Syötä DNS-asetukset. Käytettävissä ovat ensisijaiset ja toissijaiset DNS-asetukset. Toimi samoin kuin IP-osoitetta syöttäessäsi.

· Valitse "proxy-palvelimen asetukset". Kun haluat käyttää proxy-palvelinta, valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Ota käyttöön" ja paina sen jälkeen Enter. Ellet käytä poxy-palvelinta, valitse "Poista käytöstä" ja paina sen jälkeen Enter.

· Jos valitsit "Poista käytöstä" ja painoit Enter-painiketta, valikko sulkeutuu.

· Jos valitsit "Ota käyttöön", syötä proxy-palvelimen osoite ja paina Alas-painiketta, kun olet valmis.

· Syötä nyt proxy-palvelimen porttinumero ja paina Alas-painiketta. PLEXTALK yrittää luoda yhteyden langattomaan verkkoon.

· Valikko sulkeutuu automaattisesti, kun yhteys on valmis. Jos yhteyden luominen ei onnistu, PLEXTALK palauttaa automaattisesti valikon, jossa valitaan käytettävissä oleva langaton verkko.

Huom: Verkkoasetukset, kuten Verkon nimi (SSID) ja suojaustila, riippuvat aina verkosta. Määritä verkkoasetukset noudattaen omaa verkkoympäristöäsi.

Huom: Jos suojaustilaksi on valittu WEP, salasana on 5, 10, 13 tai 26 merkkiä pitkä. Muiden kuin WEP-suojaustilan salasana on 8 ja 64 merkin välillä.

Huom: Jos valitset verkon, johon parhaillaan on yhteys, PLEXTALK katkaisee verkkoyhteyden ja yrittää luoda verkkoyhteyden PLEXTALKIIN määritetyn prioriteettijärjestyksen mukaan. Kun PLEXTALK kysyy, katkaistaanko verkkoyhteys. Paina Enter-painiketta katkaistaksesi yhteyden tai paina Peruuta-painiketta peruuttaaksesi toiminnon. Katso lisätiedot prioriteeteista kappaleesta 20.3.5 "Muuta tai poista langattoman verkon asetus".

20.2. Miten PLEXTALK luo yhteyden verkkoon

PLEXTALK yrittää luoda automaattisesti yhteyden verkkoon niin kauan kuin "Ota käyttöön tai poista käytöstä verkkolaite" -valikossa on "Ota käyttöön".

Huom: Katso ohjeet verkkolaitteen käyttöönotosta ja poistamisesta käytöstä kappaleesta 20.1.1. "Verkkolaitteen käyttöönotto".

PLEXTALK yrittää ensin luoda yhteyden verkkoon, johon sillä oli yhteys edellisellä kerralla.

Jos yhteyden luominen ei onnistu, PLEXTALK yrittää luoda yhteyden toiseen verkkoon PLEXTALKiin määritetyssä prioriteettijärjestyksessä. Katso yksityiskohtaisemmat tiedot prioriteetista kappaleesta 20.3.5 "Langattoman verkkoasetuksen muuttaminen tai poistaminen".

Kun verkkotoimintoa ei ole käytetty yli viiteen minuuttiin ilman AC-verkkovirtaa, saattaa kestää muutamasta sekunnista enintään muutamaan minuuttiin ennen kuin PLEXTALK aloittaa uudelleen verkkotoiminnon. Tämä johtuu siitä, että PLEXTALK siirsi verkkotoiminnon virransäästötilaan ja yrittää nyt luoda uudelleen yhteyden verkkoon.

20.3. Vaativat verkkoasetukset

20.3.1. Verkkotietojen varmentaminen

Tässä valikossa voit varmentaa nykyisen verkkoyhteyden tiedot. Saatavissa ovat seuraavat tiedot:

· Liitäntäpisteen linkin tila

· Kentänvoimakkuus

· DHCP

· IP-osoite

· Aliverkon peite

· Oletusyhdyskäytävä

· Ensisijainen DNS-osoite

· Toissijainen DNS-osoite

· Langattoman verkon MAC-osoite

· IP-osoitteen aloitusajankohta

· IP-osoitteen käytön päättymisajankohta

· DHCP-palvelimen osoite

Ellei PLEXTALK saa yhteyttä verkkoon, käytettävissä ovat seuraavat tiedot

· Linkin tiedot

· Langattoman verkon MAC-osoite

Kun haluat varmentaa yllä mainitut tiedot, toimi seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta

· Sirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Järjestelmän asetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Vahvista verkkotiedot" -valintaan ja paina Enter.

· PLEXTALK ilmoittaa tiedot. Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella tiedot, jotka haluat kuunnella.

20.3.2. Verkkoasetusten lataaminen

PLEXTALK pystyy konfiguroimaan nopeasti monia verkkoasetuksia lataamalla tietokoneella valmistellut verkkoasetukset. Sovellusohjelma kirjoittaa asetukset "Verkkoasetukset.ini" -nimiseen tiedostoon. Sijoita tämä tiedosto muistikortin juureen tai USB-laitteeseen ja lataa tämän jälkeen asetukset "Lataa verkkoasetukset" -valikossa.

· Paina Valikko-painiketta.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Järjestelmäasetukset" valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Lataa verkkoasetukset" -valintaan ja paina Enter.

· PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa tiedoston lataamista. Paina Enter-painiketta jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta peruuttaaksesi toiminnon.

Huom: Kun verkkoasetukset ladataan, kaikki vanhat asetukset poistetaan.

Huom: Jos sekä muistikortti että USB-laite on liitettynä PLEXTALKiin ja kumpikin sisältää "Verkkoasetukset.ini"-tiedoston, SD-kortin tiedosto ladataan.

Huom: Voit luoda verkkoasetukset-tiedoston käyttämällä verkkoasetukset-tiedoston luomisohjelmaa. Ohjelma ja käyttöohjeet ovat saatavana PLEXTALKin verkkosivuilta.

http://www.plextalk.com/in/

20.3.3. Verkkoasetusten tallentaminen

PLEXTALKin verkkoasetukset voidaan tallentaa muistikortille tai USB-laitteeseen varmuuskopioksi. Tallenna asetukset seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Järjestelmäasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Sirry Vasen tai Oikea -painikkeella valintaan "Tallenna verkkoasetukset".

· PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa asetustiedon tallennusta. Paina Enter-painiketta jatkaaksesi. Tiedosto tallennetaan muistikortin juureen tai USB-laitteeseen. Peruuta toiminto painamalla Peruuta-painiketta.

Huom: Jos sekä muistikortti että USB-laite on liitettynä PLEXTALKiin, asetustiedosto tallennetaan kortin juureen.

20.3.4. Langattoman verkkoasetuksen lisääminen

Lisää langaton verkkoasetus seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Järjestelmäasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Langattoman verkkoyhteyden asetukset" -valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Lisää langattoman verkon asetus" -valintaan ja paina Enter.

· Valitse "Suojattu tila". Asetusvaiheet ovat samat kuin "Käytettävissä oleva langaton verkko" -valinnassa. Katso ohjeet kappaleesta 20.1.2. "Käytettävissä olevan langattoman verkon varmentaminen ja yhdistäminen".

· Kun kaikki asetukset ovat valmiit, lisätty langaton verkko merkitään korkeimman prioriteetin verkoksi. Tämän jälkeen valikko suljetaan ja PLEXTALK yrittää luoda yhteyden lisättyyn verkkoon.

20.3.5. Langattoman verkkoasetuksen muuttaminen tai poistaminen

"Poista tai muuta langattoman verkon asetusta" -valikossa on käytettävissä kolme valintaa: "Anna korkein prioriteetti ja yhdistä", "Muuta langattoman verkon asetusta" ja "Poista langattoman verkon asetus". Muutat tai poistat langattoman verkon asetuksen seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Järjestelmäasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Langattoman verkkoyhteyden asetukset" -valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Poista tai muuta langattoman verkon asetusta" -valintaan ja paina Enter.

· Valitse Oikea tai Vasen -painikkeella langattoman verkon asetus, jota haluat muuttaa, ja paina Enter. Langattomat verkot luetellaan yhteyksien prioriteettijärjestyksessä.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Anna korkein prioriteetti ja yhdistä", "Muuta langattoman verkon asetusta" tai "Poista langattoman verkon asetus" ja paina Enter.

Jos valitsit "Anna korkein prioriteetti ja yhdistä":

· PLEXTALK pyytää sinua määrittämään korkeimman prioriteetin valitulle langattomalle verkolle. Paina Enter-painiketta määrittääksesi. Sen jälkeen PLEXTALK yrittää luoda yhteyden verkkoon.

Jos valitisit "Muuta langattoman verkon asetusta":

· Valitse "Suojattu tila". Asetusvaiheet ovat samat kuin kohdassa "Käytettävissä oleva langaton verkko". Katso ohjeet kappaleesta 20.1.2. "Käytettävissä olevan langattoman verkon varmentaminen ja yhdistäminen".

· Kun kaikki asetukset ovat valmiit, päivitetyt asetukset rekisteröidään, minkä jälkeen valikko suljetaan. Nimenomaan asetus on päivitetty, mutta prioriteetti on säilynyt samana kuin aikaisemmin.

Jos valitsit "Poista langattoman verkon asetus":

· PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa poistamista. Paina sen jälkeen Enter-painiketta poistaaksesi. Kun asetus on poistettu, PLEXTALK luo uudelleen yhteyden korkeimman prioriteetin verkkoon.

20.3.6. Verkkokansion asetukset

Voit ohjelmoida verkkolaitteen nimen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Oletusarvot ovat:

· Verkkolaitteen nimi: PTP1-(sarjanumeron 4 viimeistä numeroa), esimerkiksi "PTP1-1234"

· Käyttäjätunnus: Ei käyttäjätunnusta

· Salasana: Ei salasanaa

Voit muuttaa verkkokansion asetuksia seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Järjestelmäasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai oikea -painikkeella "Verkkokansion asetus" -valintaan ja paina Enter.

· PLEXTALK ilmoittaa verkkolaitteen nimen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. PLEXTALK kysyy, haluatko muuttaa niitä. Paina Alas-painiketta, jos haluat muuttaa jotain yllämainituista.

· PLEXTALK ilmoittaa verkkolaitteen nimen. Jos hyväksyt nykyisen nimen, paina Alas-painiketta. Jos annat uuden nimen, käytä numeronäppäimistöä uuden nimen syöttämiseen. Syötä uusi nimi, joka saa sisältää enintään 15 merkkiä. käyttämällä merkkejä 0-9, A-Z, a-z ja "-" (tavuviiva). Nimen tulee sisältää vähintään yksi aakkoskirjain. Kun olet valmis, paina Alas-painiketta vahvistukseksi.

· PLEXTALK vahvistaa nimen sanomalla nimen sanana ja sitten tavaamalla nimen. Esimerkiksi, jos olet syöttänyt "cat12", PLEXTALK ilmoittaa "cat kaksitoista, c, a, t, yksi kaksi. Toinen esimerkki: Jos olet syöttänyt "abc", PLEXTALK sanoo "abc, a, b, c".

· PLEXTALK ilmoittaa käyttäjätunnuksen. Jos hyväksyt nykyisen käyttäjätunnuksen, paina Alas-painiketta. Jos haluat antaa uuden käyttäjätunnuksen, käytä numeronäppäimistöä uuden käyttäjätunnuksen syöttämiseen. Syötä käyttäjätunnus, joka saa sisältää enintään 32 merkkiä, käyttämällä merkkejä 0-9, A-Z, a-z, "-" (tavuviiva) ja "_" (alaviiva). Kun olet valmis, paina Alas-painiketta vahvistukseksi. Jos poistat nykyisen käyttäjätunnuksen ja painat Alas-painiketta, valikko suljetaan, kun oletuskäyttäjätunnus ja oletussalasana on asetettu.

· PLEXTALK ilmoittaa salasanan. Jos hyväksyt nykyisen salasanan, paina Alas-painiketta. Jos haluat antaa uuden salasanan, käytä numeronäppäimistöä uuden salasanan syöttämiseen. Uusi salasana voi olla enintään 32 merkkiä pitkä. Kun olet valmis, paina Alas-painiketta vahvistukseksi. Asetukset ovat valmiit ja PLEXTALK poistuu valikkojärjestelmästä.

Huom: Katso tekstin syöttöohjeet kappaleesta 18 "Tekstin syöttö".

20.3.7. Verkkoasetusten palauttaminen oletusasetuksiin

Verkkoasetukset kohdissa "Verkkolaite päälle tai pois", "Langattoman verkkoyhteyden asetukset" ja "Verkkokansion asetus" voidaan palauttaa tehdasasetuksiin. Verkkoasetukset palautetaan oletusasetuksiksi seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Järjestelmäasetukset"-valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset" -valintaan ja paina Enter.

· Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Ota verkkoasetusten oletusarvot käyttöön" -valintaan ja paina Enter.

· PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa verkkoasetusten palauttamista oletusarvoiksi. Paina Enter-painiketta palauttaaksesi ja Peruuta-painiketta peruuttaaksesi.

Huom: Palauttamisen jälkeen verkkolaite kytkeytyy pois päältä.

21. Podcast-vastaanotin

Podcast on tilauspohjainen latausteknologia, jonka avulla voit ladata äänitiedostoja erilaisilta verkkosivuilta kuten musiikin tarjoajilta, uutisverkkosivuilta tai puheradiosta. Kun olet ladannut luettelon haluamistasi Podcasteista PLEXTALKiin, voit ladata päivitetyt äänitiedostot sarjoihin. Tämän jälkeen Podcasteina toimitettuja äänitiedostoja nimitetään "Jaksoiksi".

Huom: PLEXTALKiin voidaan ladata vain äänitiedostojaksoja.

21.1. Podcast-syötteiden tallentaminen muistikortille

21.1.1. Podcast-syötteiden tallentaminen "Plextalk Transfer for Pocket"-ohjelman avulla

Podcast-syötteet tallennetaan "Plextalk Transfer for Pocket" -ohjelman avulla seuraavasti:

· Laita muistikortti PLEXTALKiin.

· Varmista, että tietokoneesi on yhdistetty internetiin.

· Lataa "Plextalk Transfer for Pocket" -ohjelma PLEXTALKin verkkosivustosta ja asenna se tietokoneeseesi, jos sitä ei ole vielä asennettu. http://www.plextalk.com/in/

· Suorita "Plextalk Transfer for Pocket" -ohjelma

· Kun pääruutu tulee näkyviin, liitä PLEXTALK tietokoneeseesi USB:lla. "Plextalk Transfer for Pocket" tunnistaa automaattisesti PLEXTALKin.

· Valitse "Podcast-syötteiden hallinta" "Sisältölaji"-alasvetovalikosta.

[image: image5.png]File View Network Options Help

Content type: [Podcast Feed Manager 7|

Source folder: [Text Fiss
Podcasts

|ADMIN Folder WS

ITEST Folder

[acministrator F{Rado Statians
|Device Recordings
|41l Supported Files

[Daisy Books

[Aucio Books
t_shiroki Folder | ALible.com Books

Destiation folder: |

G

Help

[0 files / folders

O bytes select 1168 free

|tz





· Valitse kohdeluettelo. Siirry valikossa kohtaan "Tiedosto" ja valitse "Uusi Podcast-syöte".

[image: image6.png]File View HNetwork Options Help

e
Delete

e e i

Exit

Destination folder:

ottt | | vl

[5dd 2 rew podcast by ts U3 byl select 1168 fres

i [oomection:





· Syötä Podcast-syötteen URL ja paina "OK"-painiketta. URL on "rss". Podcast-syötteen nimi tulee luetteloruutuun ja se tallennetaan muistikortille.

[image: image7.png]Enter URL: — |ttp: /30000

ok Ganeel |





· Kun olet tallentanut Podcast-syötteet, irrota PLEXTALK tietokoneestasi ja poistu ohjelmasta.

Huom: Podcast-syötteiden ohjelmointitiedot tallennetaan muistikortin "PlexPodcast"-kansion "syöte.opml"-tiedostoon.

Huom: "Plextalk Transfer for Pocket" -ohjelma pystyy siirtämään opml-tiedoston muistikortille. Valitse opml-tiedosto lähdeluettelosta ja paina sen jälkeen "Lähetä"-painiketta siirtääksesi sen muistikortille.

21.1.2. Podcast-syötteiden tallentaminen Podcast-syötteiden lukuohjelman avulla.

Jos sinulla on jo käytössä Podcast-syötteiden lukuohjelma, voit rekisteröidä haluamasi Podcast-syötteet PLEXTALKiin. Vie Podcast-syötteet opml-tiedostoon. Luo sen jälkeen "PlexPodcast"-kansio muistikortin juureen ja tallenna opml-tiedosto tähän kansioon. Voit tallentaa yhdellä kertaa useita opml-tiedostoja.

21.2. Podcastien kuunteleminen

Kun olet tallentanut Podcast-syötteet muistikortille, sinun on  noudettava "jaksoluettelo" ja sen jälkeen ladattava "jaksot". Jaksojen lataamiseksi PLEXTALK on yhdistettävä internetiin.

Huom: Katso verkkoasetusten ohjelmointi ja käyttöönotto kappaleesta 20 "Verkkoasetukset".

Ladataksesi ja kuunnellaksesi jaksoja, tee seuraavasti:

· Laita muistikortti, joka sisältää Podcast-syötteet, laitteeseen.

· Valitse muistikortti painamalla Kirja-painiketta.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella haluamasi Podcast-syöte "Podcast"-mediasta ja paina Enter.

· Jos PLEXTALK pyytää sinua päivittämään "Jaksoluettelon", paina Enter-painiketta. Sen jälkeen PLEXTALK alkaa ladata uusinta jaksoluetteloa.

· Kun olet saanut esiin uusimman jaksoluettelon, voit valita haluamasi jakson. Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella haluamasi jakso ja paina Toista/Pysäytä-painiketta.

· Jos jakso on jo ladattu, toisto käynnistyy.

· Ellei jaksoa ole vielä ladattu, sinulta kysytään, haluatko ladata sen. Paina Enter-painiketta ladataksesi. Lataaminen kestää tavallisesti jonkin aikaa. Kun lataus on valmis, paina Toista/Pysäytä-painiketta toistaaksesi.

· Jos lataus on vielä kesken, saat ilmoituksen. Voit tarkastaa latauksen tilan painamalla näppäintä 5.

Huom: "Jaksoluettelon" latauksen aikana voit peruuttaa latauksen Peruuta-painikkeella.

Huom: "Jakson" lataus voidaan peruuttaa kytkemällä laite pois päältä.

Huom: Älä poista muistikorttia latauksen aikana.

21.3. Haku jaksoissa, 10 minuuttia tai 30 sekuntia.

Voit valita haluamasi jakson. Voit lisäksi siirtyä haluamaasi kohtaan jaksossa käyttämällä joka 10. minuutti tai joka 30. sekunti -asteikkoa.

· Valitse Ylös tai Alas -painikkeella tapa, jolla haluat liikkua "Jaksoissa", "10 minuuttia" tai "30 sekuntia".

· Jos valitset "Jakson", paina Oikea-painiketta siirtyäksesi eteenpäin seuraavaan jaksoon. Paina Vasen -painiketta siirtyäksesi taaksepäin edelliseen jaksoon.

· Jos valitset "10 minuuttia" tai "30 sekuntia", paina Oikea-painiketta siirtyäksesi 10 minuuttia tai 30 sekuntia eteenpäin. Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi 10 minuuttia tai 30 sekuntia taaksepäin. Hakukohde on kuitenkin aina yhden jakson sisällä.

Huom: Myös pikakelaus eteenpäin ja pikakelaus taaksepäin -toiminnot voidaan suorittaa vain yhden jakson sisällä.

21.4. Uusimman jaksoluettelon lataaminen

Pääset Podcast-syötteiden verkkosivustolle ja voit ladata uusimmat jaksoluettelot valitsemalla "Päivitä jaksoluettelo" Podcast-valikosta.

· Valitse ensin muistikortti painamalla Kirja-painiketta ja valitse sitten Vasen- tai Oikea -painikkeella Podcast-syöte, josta haluat ladata uusimman jaksoluettelon.

· Paina Valikko-painiketta.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Podcast" ja paina Enter.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Päivitä jaksoluettelo" ja paina Enter.

· Sinulta kysytään, haluatko päivittää jaksoluettelon. Paina Enter-painiketta käynnistääksesi jaksoluettelon päivittämisen. Kun päivitys on valmis, voit valita jakson uusimmasta jaksoluettelosta.

21.5. Syötteen kaikkien jaksojen lataaminen

Voit ladata kaikki jaksot, joita ei ole vielä ladattu.

· Valitse ensin muistikortti painamalla Kirja-painiketta ja valitse sitten Vasen- tai Oikea -painikkeella Podcast-syöte, jonka haluat ladata.

· Paina Valikko-painiketta

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Podcast" ja paina Enter.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Lataa kaikki syötteen jaksot" ja paina Enter.

· Sinulta kysytään, haluatko jatkaa jaksojen lataamista. Käynnistä ensin jaksoluettelon päivitys painamalla Enter-painiketta. Sen jälkeen kaikki jaksot ladataan samanaikaisesti.

Huom: Katso latausta koskeva huomio kappaleesta 21.6 "Latausta koskevat huomiot"

21.6. Latausta koskevat huomiot

· Älä poista muistikorttia latauksen aikana.

· Jaksojen lataus kestää jonkin aikaa. Voit kuitenkin toistaa muita sisältöjä jaksojen latauksen aikana. Valitse toinen kirja Kirja-painikkeen avulla.

· Voit tarkastaa latauksen edistymisen painamalla näppäintä 5. Voit varmentaa ladattavaksi määritettyjen jaksojen lukumäärän.

· Jos kytket virran pois päältä latauksen aikana, lataus peruutetaan. Käynnistääksesi latauksen uudelleen sinun on ladattava jakso uudestaan.

22. Nettiradio-stream

PLEXTALKilla voit kuunnella nettiradiota monilla verkkosivuilla. Sinun tarvitsee lisätä haluamasi nettiradioaseman URL toistoluetteloon ja siirtyä sivustoon streamingiä varten.

22.1. Nettiradioaseman lisääminen toistoluetteloon

Kuunnellaksesi nettiradiota sinun tulee tallentaa nettiradioasemat etukäteen. Ensin sinun on käytettävä tietokonetta ja haettava toistoluettelotiedosto, joka sisältää nettiradioaseman URL-osoitteen. Tiedostopääte on "pls", "m3u" tai "asx".  Luo tämän jälkeen "PlexWebradio"-kansio muistikortin juureen ja tallenna tiedosto tähän kansioon. Kun haluat lisätä useampia nettiradioasemia, tallenna jokainen toistoluettelo tähän kansioon.

Huom: Löydät toistoluettelotiedostoja nettiradioasemia esittelevistä internet-sivustoista, kuten "SHOUTcast". http://www.shoutcast.com

22.2. Nettiradion kuuntelu

Kuuntele nettiradiota seuraavasti:

· Valitse "muistikortti" painamalla Kirja-painiketta.

· Valitse Ylös-painikkeella "Media" ja valitse sen jälkeen Vasen tai Oikea painikkeella "Nettiradio".

· Valitse Alas-painikkeella "Kirja" ja valitse sen jälkeen Vasen tai Oikea -painikkeella haluamasi nettiradio. Kun olet valinnut nettiradion, paina Toista/Pysäytä-painiketta käynnistääksesi streamingin.

Huom: Nettiradioasemaa kuunneltaessa ei ole mahdollista käyttää pikakelaus eteenpäin ja pikakelaus taaksepäin -toimintoja eikä liikkua tasoissa.

Huom: Nettiradioon ei voi lisätä kirjanmerkkejä. Kun olet kuunnellut toista asemaa tai vaihtanut mediaa, et voi jatkaa edellisen aseman kuuntelua kohdasta, jossa pysäytit toiston.

Huom: Katso nettiradioformaatit, joita voidaan toistaa, Liite A "Tärkeimmät tiedot".

23. Verkkokansio-toiminto

Kun käytät verkkokansio-toimintoa, henkilökohtainen tietokoneesi pääsee PLEXTALKin muistikorttiin langattoman lähiverkon kautta verkon jaettuna kansiona.

23.1. LANIN hallintavaltuutustason asetus Windows-tietokoneessa.

Jos tietokoneessasi on käytössä Windows XP tai 2000, ohita tämä kappale.

· Lataa "PLEXTALK Transfer for Pocket"-ohjelma PLEXTALKin verkkosivustosta ja asenna se tietokoneeseesi, jos sitä ei ole vielä asennettu. http://www.plextalk.com/in/

· Suorita PLEXTALK Transfer for Pocket. Kun pääruutu ilmaantuu, valitse "Verkko"-valikosta "Verkon ohjelmointi".

[image: image8.png][SDMIN Folder 2010/12/20 DB:S0%F T
[ TEST Folder 2010/05/06 D6:S5#F i
|acminitrator Folder 2009/05/27 09:32¢F#1

Destination folder: | o]

ottt | | vl

[Gonfisure your Bk Fort Pius 0 bytes select i frot comnect





· Valitse "Paikalliset suojausasetukset" -välilehti "PLEXTALKin asennustyökalu" -keskusteluruudusta.

· Paina "Käynnistä suojausasetukset"-painiketta. "Paikalliset suojausasetukset" ilmaantuu.

[image: image9.png]utilt

Netviork folder | Wireless LAN Local Security Setting |

Network security: LAN Manager authentication level
NOTE: Only Windows 7 and VISTA users require this setting,

Due to the required Administrator account, this
button launches another application dialog

Start security setting

Load settings ‘ Create Setting file ‘ Exit





· Valitse "Lähetä vain NTLM-vaste". Paina OK-painiketta.

[image: image10.png]Network security: LAN Manager authentication level

NOTE: Only Windows 7 and VISTA users require this setting,

Cancel

oK





· Esiin tulee vahvistusviesti. Paina "OK" vahvistaaksesi.

· Sinun pitää käynnistää tietokone uudelleen, jotta tietokoneesi ottaisi käyttöön uuden suojausasetuksen. Asennustyökalu kysyy, haluatko käynnistää tietokoneen uudelleen. Paina "Kyllä" käynnistääksesi.

23.2. Verkkokansion käynnistys

Käynnistä verkkokansiotoiminto seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Medianhallinta" ja paina Enter.

· Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkokansio" ja paina Enter.

· PLEXTALK luo yhteyden verkkoon ja verkkokansio käynnistyy. PLEXTALK ilmoittaa verkkolaitteen nimen, kun se on liitetty. Ellet ole vielä ohjelmoinut verkkoasetuksia, ohjelmoi verkkoasetukset ennen tätä vaihetta.

· Painamalla näppäintä 5 voit tarkistaa verkkokansion laitteen nimen, käyttäjätunnuksen, salasanan, IP-osoitteen ja verkon tilan sekä SSID-nimen.

23.3. Verkkokansioon kirjautuminen tietokoneelta

Kirjaudu verkkokansioon seuraavasti:

· Paina työpöydällä "Käynnistä".  Valitse Suorita (Pikanäppäin Cmd+R)

· Kirjoita avoimeen ruutuun \\laitteesi nimi ja \SDmemory.  Esimerkiksi \\PTP-1234\SDmemory. Ja valitse lopuksi OK.  Esiin tulee ikkuna, jossa esitetään SD-muistin juurihakemistot.

23.4. Verkkokansion sulkeminen

Verkkokansio suljetaan seuraavasti:

· Paina PLEXTALKin Peruuta-painiketta.

· PLEXTALK kysyy, haluatko lopettaa.

· Paina Enter-painiketta lopettaaksesi toiminnon tai Peruuta-painiketta jatkaaksesi.

24. Muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

24.1. Ohjetiedoston käyttäminen.

Avaa ohjetiedosto seuraavasti:

· Paina numeronäppäintä 0 kerran.

· Ohjetiedostossa liikutaan kuten muissakin DAISY-tekstitiedostoissa.

Poistuaksesi ohjetiedostosta, tee näin:

· Paina numeronäppäintä 0 kerran.

24.2. Järjestelmäasetusten tarkistaminen.

Kun haluat tietää PLEXTALKin järjestelmäversion tai sarjanumeron ja PDTB-avaintiedot, tee seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta kerran siirtyäksesi päävalikkoon.

· Siirry näppäimillä Vasen tai oikea “Järjestelmäasetukset” kohtaan ja valitse se painamalla Enter.

· Siirry näppäimillä Vasen tai Oikea “järjestelmän ominaisuudet” kohtaan ja valitse se painamalla Enter.

· Järjestelmän versionumero ja sarjanumero luetaan toistuvasti. PDTB-avaintiedot toistetaan vain, jos olet asentanut avaimen.

· Kun olet kuullut haluamasi tiedot, paina Enter poistuaksesi päävalikosta.

24.3. Valtuutusavaimien poistaminen

Jos haluat poistaa kaikki Plextalkiin tallennetut valtuutusavaimet, tee seuraavasti:

· Paina Valikko-painiketta

· Siirry painikkeella Vasen tai Oikea "Järjestelmäasetukset"-valintaan paina Enter-painiketta.

· Siirry painikkeella Vasen tai Oikea "Poista valtuutusavaimet" -valintaan ja paina Enter-painiketta.

· PLEXTALK kysyy halauatko jatkaa prosessia. Paina [1234] numeronäppäimillä ja paina Enter-painiketta poistaaksesi avaimet.

Huom: 1, 2, 3, 4 on painettava tarkasti tässä järjestyksessä.

Huom: "Valtuutusavaimet" ovat avaimia, joiden avulla voit toistaa PDTB-formaatilla suojattuja deisikirjoja. PDTB on digitaalinen salausjärjestelmä, jonka on laatinut DAISY-konsortio.

24.4. Tehdasasetusten palauttaminen

Tee näin palauttaaksesi tehdasasetukset:

· Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

· Siirry Vasen- tai Oikea-painikkeella kohtaan "Järjestelmäasetukset" ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· Siirry Vasen- tai Oikea-painikkeella kohtaan "Palauta tehdasasetukset" ja valitse se painamalla Enter-painiketta.

· PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa. Paina Enter-painiketta palauttaaksesi tehdasasetukset tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon. Lyhyen tauon jälkeen PLEXTALK käynnistyy uudelleen.

Seuraavassa on lueteltu PLEXTALK:in oletusasetukset.

· Suoritusääni: Suoritusääni 1

· Syntetisaattorin asetus, äänenkorkeus: 0

· Audiolähde: Ulkoinen mikrofoni

· Äänitystila: Oletus

· Automaattinen kappaleen tunnistusaika: Ei asetusta

· Audiolähteen taustahäly: Normaali

· Äänityksen automaattinen aikakatkaisu: Ei asetusta

· Äänityksen käynnistäjä: Äänitys-painike

· Automaattinen tasonsäätö: Päällä

· Äänitysohje: Päällä

· Äänikirjanmerkki: Toista

· Äänitysvoimakkuus: 10

· Satunnais- ja uusintatoiston asetukset: Normaali

· Toistonopeus: 0

· Äänensävy: 0

· Ohjeäänen voimakkuus: 0

· Äänenvoimakkuus:13

· Äänititedoston nimen luku: Lukee äänitiedoston nimen

· Multimedia-deisin toistoasetukset: Audio

Huom: Kirjanmerkit poistetaan, kun kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin.

Huom: Verkkoasetuksia ei poisteta, kun kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin. Katso kappaletta 20.3.7. "Verkkoasetusten palauttaminen oletusasetuksiin".

Liite A - Tärkeimmät tiedot

Huom: Shinano Kenshi pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen tietoja ilman etukäteisilmoitusta.

Tässä osassa kerrotaan lPLEXTALK PTP1 laitteen tärkeimmät tiedot

Yleistiedot

SD-muistikorttipaikka

SD/SDHC-muistikortti

Toistettava sisältö

DAISY-kirja: DAISY2.0, 2.02, 3.0 standardit

Audiotiedostot: MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) -muodot, Audible Format 4(.aa)

Musiikki CD:t, (CD-DA)(Ulkoinen USB CD/DVD-käyttö)

Tekstitiedosto: pelkkä teksti, html, Microsoft .doc, .docx

Nettiradio

Tuetut toistoluettelotyypit: PLS, M3U, ASX

Toistettavat audioformaatit: MP3, WMA

Streaming-formaatti(protokolla): HTTP, mms

Tallennustavat:

DAISY 2.02

DAISY 2.02 audiotallennusmuodot:

PCM 44.1kHz Stereo

PCM 22.05kHz Mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128kbps Stereo

MP3 64 kbps Mono

MP3 32 kbps Mono

Äänimuistioiden audion tallennusmuodot:

MP3 32kpbs Mono

Audiotulo ja -lähtö

Kuulokeliitin (Stereo)

Ulkoinen mikrofoni/ linjatuloliitin (Stereo)

Sisäänrakennettu mikrofoni (Mono)

Sisäänrakennettu kaiutin (Mono)

Ulkoisten laitteiden liitännät

USB 2.0

USB OTG (jännite USB:n kautta)

Kellon tarkkuus

Virhe pienempi kuin 60 sekuntia kuukaudessa.

Virtalähde:

Laturi, 100 V - 240 V 50 tai 60 Hz verkkojännitteelle.

Mitat ja paino:

Leveys 112 mm

Syvyys 55 mm

Korkeus 16 mm

Paino n. 110 grammaa

Virrankulutus (maksimi)

20 W

Käyttölämpötila ja kosteus

Fahrenheit 40 - 104

5 - 40 astetta Celsiusta

Kosteus 20 - 80% ei kondensoituva.

Ääniominaisuudet

Kuulokkeet (linjalähtö)

Impedanssi 32 ohmia 

Liitin 3,5 mm stereoliitin

Ulkoinen mikrofoni (pistokkeella kytkettävä):

Ottoimpedanssi 2.2k ohmia, balansoimaton

Liitin, halkaisija 3.5mm, stereo miniliitin

Linjatulo:

Ottoimpedanssi 20k ohmia, balansoimaton

Liitin, halkaisija 3.5 mm, stereo miniliiitin

Sisäänrakennettu kaiutin:

Impedanssi 8 ohmia

Teho 150mW

Sisäänrakennettu mikrofoni:

Elektreetti-kondensaattorimikrofoni

Tärkeimmät toiminnot

Ohjeääni

Antaa puhuttua tietoa käytössä olevasta toiminnosta

Kertoo näppäimien toiminnot

Puhuu valikon vaihtoehdot

Kertoo ohjetiedot (paina numeronäppäintä 5)

Hakutoiminto:

Otsikko, Ryhmä, Sivu, Lause, Kirjanmerkki, Kokoelma, Raita, Taso, Näyttö, Kappale, Rivi, Lause, Tavaa, Sana, Merkki

Äänenvoimakkuuden asetus:

0 - 25 askelta (yhden askelissa)

Ohjeäänen asetus

Säädettävissä aluella -5 - +5

Toistonopeuden säätö

11 asetusta -2 - +8 (yhden askelissa)

Normaali nopeus on 0.

-2 on puolet normaalinopeudesta, +4 on kaksinkertainen ja +8 on kolminkertainen nopeus.

Äänenvärin säälö:

13 asetsta -6:sta + 6:een (yhden askeissa)

Normaali äänenkorkeus on 0

Tallennusaika (SD-muistikortille, 2 gigatavua):

(Huom: Kaikki ajat ovat likimääräisiä)

DAISY PCM 44.1kHz stereo 3 tuntia

DAISY PCM 22.05kHz mono 12 tuntia

DAISY MP3 256kbps stereo 15 tuntia

DAISY MP3 128kbps stereo 30 tuntia

DAISY MP3 64kbps mono 60 tuntia

DAISY MP3 32kbps mono 120 tuntia

Tallennustason säätö:

Tulon valinta ulkoisen mikrofonin ja linjatulon välillä

0 - 20 (säätöväli 1)

Käytettävissä automaattinen vahvistuksen säätö

Muistitoiminnot

Kirjanmerkit, maksimimäärä 10 000

Äänikirjanmerkit, yhteensä 30 minuuttia tallennusaikaa

Äänimuistiot, yhteensä 30 minuuttia tallennusaikaa, 200 nimikettä

Akun tiedot

Tyyppi: Litiumpolymeeri

Mitat:

Pituus: 40 mm

Leveys: 75 mm

Korkeus: 20 mm

Kapasiteetti: 1 500 milliampeerituntia

Latausaika:

noin 4 tuntia verkkomuuntajalla

noin 4,5 tuntia USB-kaapelilla

Huom: USB-kaapelilla voidaan ladata virran ollessa kytkettynä pois päältä.

Käyttöaika:

DAISY-formaatti, MP3-tallennus, 8 tuntia

DAISY-formaatti, MP3-toisto, 10 tuntia

Pelkkä teksti, toisto 7 tuntia

Huom: Kaikki ajat ovat  noin-aikoja

Huom: Latausaika ja käyttöajat riippuvat käyttölämpötilasta ja käyttöolosuhteista.

Muistikortin käyttöerittelyt

Muistikorttityyppi: SD/SDHC-kortti

Tiedostojärjestelmä: FAT-32/16

Käyttöjärjestelmät: Windows 2000, XP, Vista tai Windows 7

Langaton viestintä-toiminto

Langaton lähiverkko: IEEE802.11b / g

Ogg Vorbis:sta koskevat tekijänoikeustiedot

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

Liite B -  Valikon rakenne

Tässä liitteessä luetellaan kaikki valikon vaihtoehdot alivaihtoehtoineen.

Muokkaa

Aseta otsikko

Poista otsikko

Poista kappale

Muokkaa (teksti)

Poista nykyinen rivi

Poista tiedostosta koko teksti

Tallenna muutettu teksti

Tallenna ja poistu tekstinkäsittelystä

Poistu tekstinkäsittelystä tallentamatta

Nimeä tiedosto uudelleen

Äänitysasetukset

Valitse äänitystapa

Oletus

Kokous

Audio

Analogiset kasetit

Radio

Oma valinta

Valitse sitten äänenlaatu seuraavat

PCM 44.1kHz Stereo

PCM 22.05kHz Mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128kbps Stereo

MP3 64 kbps Mono

MP3 32 kbps Mono

Kytke ohjeet päälle tai pois äänitettäessä

Ohjeet päällä

Ohjeet pois

Valitse ulkoinen äänilähde

Mikrofoni

Linjatulo

Automaattine äänityksen tason säätö

Autotila pois

Autotila päällä

Toistoasetukset

Satunnais- ja uusintatoiston asetukset

Normaali toisto

Toista kirja (DAISY, äänitykset, teksti, äänikirja)

Toista raita (musiikki)

Toista kokoelma (musiikki)

Toista kaikki kokoelmat (musiikki)

Satunnaistoisto (musiikki)

Luen äänitiedoston nimen

Lue äänitiedoston nimi

Lue ääniraidan numero

Multimedia-Deisin soittoasetus

Audio

Teksti

Kirjanmerkki

Äänikirjanmerkkien toistoasetukset

Äänikirjanmerkki päällä

Äänikirjanmerkki pois

Poista kaikki julkaisun kirjanmerkit

Äänimuistio

Poista valittu äänimuistio

Poista kaikki äänimuistiot

Podcast

Päivitä jaksoluettelo

Lataa kaikki syötteen jaksot

Medianhallinta

Media ja kirjatiedot

Poista kaikki muistikortin tiedostot

Luo uusi otsikko

Luo uusi tekstitiedosto

Poista valittu kirja (Poista valittu kokoelma, Poista kaikki äänimuistiot)

Poista tiedosto

Valmistele muokkausta varten

Luo kirja

Verkkokansio

Järjestelmän asetukset

Järjestelmän ominaisuudet

Järjestelmäversio

Sarjanumero

Asennettu avain (jos olemassa)

Valitse syntetisaattorin ääni

Ääni 1

Ääni 2

Valitse suoritus kesken ääni

Suoritusääni 1

Suoritusääni 2

Ei suoritusääntä

Valitse näppäilyn äänimerkki

Näppäilyn äänimerkki päällä

Näppäilyn äänimerkki pois

Aseta järjestelmän päiväys ja aika

Aseta puhesyntetisaattorin äänenkorkeus

Verkkoasetukset

Vahvista verkkotiedot

Lataa verkkoasetukset

Tallenna verkkoasetukset

Verkkolaite päälle tai pois

Langattoman verkkoyhteyden asetukset

Käytettävissä oleva langaton verkko

Lisää langattoman verkon asetus

Poista tai muuta langattoman verkon asetusta

Anna korkein prioriteetti ja yhdistä

Muuta langattoman verkon asetusta

Poista langattoman verkon asetus

Verkkokansion asetus

Ota verkkoasetusten oletusarvot käyttöön

Poista valtuutusavaimet

Palauta tehdasasetukset

Liite C - Vikahaku

Yleiset toiminnan häiriöt.

Oire: Painat virtapainiketta mutta mitään ei tapahdu.

Mahdollinen syy: Verkojohto tai laturin liitin irti tai löysällä.

Ratkaisu: Varmista että verkkojohto on lujasti kiinni laturissa ja että laturin pistoke on kunnolla kiinni PLEXTALKissa.

Mahdollinen syy 2: Näppäinlukko on päällä.

Ratkaisu: Poista näppäinlukitus.

Oire: Virta on päällä mutta PLEXTALK ei toimi.

Mahdollinen syy: Näppäinlukko on päällä.

Ratkaisu: Poista näppäinlukitus.

Oire: PLEXTALK ei sammu eikä mikään painike toimi.

Mahdollinen syy 1: Näppäinlukko on päällä.

Ratkaisu: Poista näppäinlukitus.

Mahdollinen syy 2: Tuntematon syy.

Ratkaisu: Pidä virtapainiketta alhaalla kauemmin  kuin 10 sekuntia.

Ellei tämä auta, irrota verkkomuuntaja ja akku laitteesta ja asenna ne sitten uudelleen.

Oire: Tallennus muistikortille ei onnistu.

Mahdollinen syy 1: Syöttövirhe.

Ratkaisu: Tarkasta syöttölähde ja korjaa sen jälkeen syöttöasetuksia.

Mahdollinen syy 2: Muistikortilla ei ole tyhjää tilaa.

Ratkaisu: Poista joitakin tarpeettomia sisältöjä nykyiseltä muistikortilta tai vaihda toinen muistikortti, jossa on riittävästi tilaa.

Mahdollinen syy 3: Muistikortti on lukittu.

Ratkaisu: Poista muistikortti oikealla tavalla. Kytke lukko "Lukitsematon"-asentoon ja laita kortti uudelleen PLEXTALKiin.

Oire: Äänitystasoa ei voi säätää.

Mahdollinen syy: Laitteessasi on Automaattinen vahvistuksen säätö päällä.

Ratkaisu: Kytke Automaattinen vahvistuksen säätö pois päältä "Äänitysasetukset"-valikossa.

Oire: Ohjeääni ei toimi.

Mahdollinen syy 1: Äänenvoimakkuus on asetettu nollaksi.

Ratkaisu: Lisää äänenvoimakkuutta kunnes ohjeääni on kuultavissa.

Mahdollinen syy 2: Ohjeääni päälle tai pois päältä äänitettäessä -valinnassa on määritetty "Ohjeääni pois päältä".

Ratkaisu: Muuta asetukseksi "Ohjeääni päällä".

Puhutut virheilmoitukset DAISYkirjaa kuunneltaessa

Ohjeääni: "Tätä muistikorttia ei tueta." tai "Tätä USB-laitetta ei tueta."

Mahdollinen syy: Muistikortti tai USB media on alustettu järjestelmällä jota laite ei tue.

Ratkaisu: Aseta korttipaikkaan muistikortti tai USB-media joka on alustettu FAT-16 tai FAT-32 mukaisesti.

Ohjeääni: "Lukuvirhe"

Mahdollinen syy: Kirjaa ei voi toistaa.

Ratkaisu: Paina Kirja-painiketta Vasen tai Oikea -painikkeen jälkeen ja yritä valita eri kirja.

Virheitä äänimuistion käytössä

Ohjeääni: "Riittämätön tila änimuistiolle varatulla alueella."

Mahdollinen syy: Ei riittävästi sisäistä muistia uuden äänimuistiinpanon äänittämiseen.

Ratkaisu: Tyhjennä tilaa poistamalla tarpeettomat äänimuistiot. Haluat ehkä varmuuskopioida muistiosi ennen tämän prosessin suorittamista.

Virheitä käytettäessä PLEXTALKia muistikorttiasemana tietokoneessa.

Oire: Levyasema ei toimi.

Mahdollinen syy 1: USB-kaapeli ei ole liitetty oikein.

Ratkaisu: Kytke USB-kaapeli uudelleen. Tarkasta kaapeli ja liitin ja varmista, etteivät liitinpiikit ole kolhiintuneet, taipuneet tai vahingoittuneet.

Mahdollinen syy 2: Virta ei ole päällä.

Ratkaisu: Tarkasta, että virtajohto ja verkkomuuntaja on liitetty kunnolla ja että PLEXTALKin virta on kytketty päälle.

Oire: Muistikortille ei voi kirjoittaa.

Mahdollinen syy 1: Muistikortti on lukittu.

Ratkaisu: Poista muistikortti laitteesta, vapauta lukko, laita kortti takaisin paikalleen ja yritä uudelleen.

Mahdollinen syy 2: Virta ei ole kytketty päälle.

Ratkaisu: Tarkasta, että virtajohto ja verkkomuuntaja on liitetty kunnolla ja kytke virtakytkin päälle.

Mahdollinen syy 3: USB-kaapeli ei ole liitetty oikein.

Ratkaisu: Kytke USB-kaapeli uudelleen. Tarkasta kaapeli ja liitin ja varmista, etteivät liitinpiikit ole kolhiintuneet, taipuneet tai vahingoittuneet.

Oire: Muistikortille ei voi lisätä mitään.

Mahdollinen syy 1: Muistikortilla ei ole riittävästi tilaa tietojen lisäämiseen.

Ratkaisu: Vapauta muistikortilta tilaa ja yritä uudestaan.

Mahdollinen syy 2: Muistikortti on lukittu.

Ratkaisu: Poista muistikortti laitteesta, vapauta lukko, laita kortti takaisin paikalleen ja yritä uudelleen.

Liite D - Tekniset tiedot äänitystiloista ja äänenlaaduista.

1. Äänitystilojen asetukset.

Kaikissa äänitystiloissa on ennalta määritellyt asetukset seuraavalle neljälle parametrille:

· Automaattinen kappaleen tunnistusaika; PLEXTALK voidaan asettaa luomaan DAISY-äänitteessä uusi lohko automaattisesti, kun tietty aika ilman ääntä, esim. kaksi sekuntia, on kulunut. Käytä asetusta "Ei asetusta" luodaksesi jatkuvan äänitteen ilman uusia lohkoja.

· Automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa:  Tämä on aika, jonka PLEXTALK jatkaa äänittämistä ilman ääntä. Äänitys päättyy tämän ajan kuluttua automaattisesti.

· Äänityksen aloitus; Äänitys voidaan asettaa käynnistymään joko painaessasi Äänitys-painiketta tai Kun ääntä havaitaan.

· Taustahälyn taso; Käytä "Matala" asetusta äänittäessäsi alhaisen hälyn ympäristössä, kuten studiossa. Käytä "Korkea" asetusta, jos äänitysympäristösi on meluisa, kuten neuvottelu tai luento.

2. Esiasetetut äänitysasetukset.

Viiden äänitystilan esiasetetut parametrit ovat seuraavat:

Oletustila:

· Automaattinen kappaleen tunnistusaika: Pois päältä

· Automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: Pois päältä

· Äänityksen aloitus: Äänitypainike

· Taustahälyn taso: Normaali (-28 dB)

Neuvottelutila:

· Automaattinen kappaleen tunnistusaika: Pois päältä

· Automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: Pois päältä

· Äänityksen aloitus: Äänitypainike

· Taustahälyn taso: Korkea (-20 dB)

Audio-tila:

· Automaattinen kappaleen tunnistusaika: 2 sekuntia

· Automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: 1 minuutti

· Äänityksen aloitus: Äänitypainike

· Taustahälyn taso: Matala (-40 dB)

Äänikasettitila:

· Automaattinen kappaleen tunnistusaika: 4 sekuntia

· Automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: 1 minuutti

· Äänityksen aloitus: Ääni

· Taustahälyn taso: Normaali (-28 dB)

Radiotila:

· Automaattinen kappaleen tunnistusaika: Pois päältä

· Automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: 1 minuutti

· Äänityksen aloitus: Ääni

· Taustahälyn taso: Normaali (-28 dB)

3. Mukautetun tilan asetukset.

Mukautetussa tilassa voit asettaa jokaisen alla luetellun asetuksen parametrit seuraavasti:

· Automaattinen kappaleen tunnistusaika: "Pois päältä", "1 sekunti", "2 sekuntia", "3 sekuntia", "4 sekuntia" tai "5 sekuntia".

· Automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: "Pois päältä", "30 sekuntia", "1 minuutti", "2 minuuttia", "3 minuuttia", "4 minuuttia" tai "5 minuuttia".

· Äänityksen aloitus: "Äänitypainike" tai "Ääni".

· Taustahälyn taso: "Normaali (-28 dB)", "Matala (-40 dB)" tai "Korkea (-20 dB)".

Huom: Tilojen Oletus, Neuvottelu, Audio, Äänikasetti ja Radio asetuksia ei voi muuttaa. Mukautettu-tilan asetuksia voit muuttaa tarpeitasi vastaaviksi.

Huom: Sisäisellä mikrofonilla äänitettäessä asetuksen "Taustahäly" arvoksi asetetaan automaattisesti "Korkea".

4. Määriteltyjen äänenlaatujen äänitysajat.

Käytettävissä oleva äänitysaika riippuu valitsemastasi äänenlaatuasetuksesta. Mitä korkeampi äänenlaatu, sitä vähemmän äänitysaikaa. Alla on lueteltu likiarvoiset äänitysajat neljälle mediatyypille.

PCM 44.1kHz stereo:

· Muistikortti, 1 gigatavu: 90 minuuttia

· Muistikortti, 2 gigatavuun: 3 tuntia

· Muistikortti, 4 gigatavuun: 6 tuntia

· Muistikortti, 8 gigatavuun: 12 tuntia

PCM 22.05kHz mono:

· Muistikortti, 1 gigatavu: 6 tuntia

· Muistikortti, 2 gigatavuun: 12 tuntia

· Muistikortti, 4 gigatavuun: 24 tuntia

· Muistikortti, 8 gigatavuun: 48 tuntia

MP3 256 k stereo:

· Muistikortti, 1 gigatavu: 7.5 tuntia

· Muistikortti, 2 gigatavuun: 15 tuntia

· Muistikortti, 4 gigatavuun: 30 tuntia

· Muistikortti, 8 gigatavuun: 60 tuntia

MP3 128 k stereo:

· Muistikortti, 1 gigatavu: 15 tuntia

· Muistikortti, 2 gigatavuun: 30 tuntia

· Muistikortti, 4 gigatavuun: 60 tuntia

· Muistikortti, 8 gigatavuun: 120 tuntia

MP3 64 k mono:

· Muistikortti, 1 gigatavu: 30 tuntia

· Muistikortti, 2 gigatavuun: 60 tuntia

· Muistikortti, 4 gigatavuun: 120 tuntia

· Muistikortti, 8 gigatavuun: 240 tuntia

MP3 32 k mono:

· Muistikortti, 1 gigatavu: 60 tuntia

· Muistikortti, 2 gigatavuun: 120 tuntia

· Muistikortti, 4 gigatavuun: 240 tuntia

· Muistikortti, 8 gigatavuun: 480 tuntia

Huom: Yllä olevat äänitysajat ovat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella riippuen otsikoiden lukumäärästä ja äänitteen muusta rakenteesta.

Liite E - Kysymyksiä ja vastauksia verkkoasetuksista

	Vika / kysymys
	Ratkaisu / vastaus

	Haluan tietää PLEXTALKin IP-osoitteen.
	Voit varmentaa IP-osoitteen "Vahvista verkkotiedot" -valinnasta Verkkoasetukset-valikossa.

	PLEXTALK ei valitse haluamaasi liityntäpistettä.
	Voit varmentaa luettelon käytettävissä olevista liityntäpisteistä verkkoasetusten langattoman verkon asetuksista. Jos PLEXTALK ei löydä liityntäpistettä, varmista että verkkovirran tilaksi on asetettu PÄÄLLÄ. Jos liityntäpiste on luettelossa, varmista liityntäpisteen prioriiteetti. Voit määrittää korkeimman prioriteetin "Anna korkein prioriteetti ja yhdistä" -valinnasta Verkkoasetukset-valikossa.

	Liityntäpistettä ei löydy. Käytän liityntäpistettä, joka tukee IEEE802.11a:ta.
	PLEXTALK tukee vain IEEE802.11b/g:tä. Jos liityntäpisteesi ei voi käyttää IEEE802.11a:ta ja IEEE802.11 b/g.tä samanaikaisesti, valitse IEEE802.11b/g.

	Yhteys liityntäpisteeseen ei  onnistu. Käytän  SSID:tä, joka ei lähetä verkkotunnusta.
	SSID, joka ei lähetä verkkotunnusta, vaatii pitkän ajan yhteyden muodostamiseen PLEXTALKiin. Anna PLEXTALKin yrittää 5 minuuttia nähdäksesi, onnistuuko yhteyden luominen vai ei. 
Jos mahdollista, yritä ohjelmoida liityntäpisteesi ottamaan käyttöön SSID-tunnuksen lähetys. Jos yhteyden luominen onnistuu lähetysasetuksen jälkeen, se merkitsee, että verkkoasetuksesi on oikein määritetty, mutta verkkotunnuksen lähettämättä jättäminen on ongelma. Jos yhteys epäonnistuu myös verkkotunnustaan lähettävän SSID:n kanssa, varmista langattoman verkon suojausasetukset.

	Yhteys liityntäpisteeseen ei onnistu. Käytän DHCP:tä.
	Vaikka PLEXTALK pystyisi luomaan langattoman yhteyden liityntäpisteeseen, mutta ei onnistu jäljittämään IP-osoitetta, Yhteys epäonnistui -ilmoitus annetaan. Yritä tässä tapauksessa kiinteää IP-osoitetta. Jos yhteys onnistuu sen avulla, ongelma on DHCP-palvelin. Varmista DHCP-palvelimesi asetukset. Jos yhteyden luominen ei vieläkään onnistu, varmista langattoman yhteyden suojausasetukset.

	Yhteyden luominen liityntäpisteeseen ei onnistu. Käytössä on MAC-osoitesuodatus.
	Jos liityntäpisteen suojausasetuksissa on otettu käyttöön MAC-osoitesuodatus, se ei luo yhteyttä konfiguroimattomaan verkkolaitteeseen. Sinun tulee konfiguroida liityntäpisteesi lisäämään PLEXTALKin MAC-osoite. Voit varmistaa PLEXTALKin MAC-osoitteen valitsemalla "Vahvista verkkotiedot" Verkkoasetukset-valikosta.

	PLEXTALK yrittää jatkuvasti luoda yhteyden SSID:hen, joka ei ole käytettävissä. Olen ohjelmoinut myös piilotetun SSID:n asetukset.

	Kun olet ohjelmoinut verkkoasetuksissa piilotetun SSID:n käyttöön, PLEXTALK yrittää aina luoda yhteyden piilotettuun SSID:hen (SSID:hen, joka ei lähetä verkkotunnustaan). Aseta piilotetun SSID:n liityntäpisteelle matala prioriteetti langattomien yhteyksien asetuksissa.

	Plextalk ei saa yhteyttä verkkopalveluun. 
Käytössä on WEP-suojaus ja kiinteä IP-osoite.
	Kun käytössä on WEP-suojaus yhdistettynä kiinteään IP-osoitteeseen, PLEXTALK onnistuu luomaan yhteyden liityntäpisteeseen, vaikka sillä olisi väärä salasana. Varmista WEP-salasana uudelleen.

	Tukeeko PLEXTALK WPS:ää? (WIFI-suojattua asetusta?)
	WPS:ää ei tueta. Sinun on ohjelmoitava verkkoasetukset itse.

	Yhteyden luominen liityntäpisteeseen ei onnistu.
	Yritä käynnistää liityntäpiste ja PLEXTALK uudelleen.


Liite F - Syöttömerkkiluettelo

ABC-tila
	Näppäimen nimi
	Määritys

	#1
	Symbolit
“.”, “@”, “/”, “:”, “1”

	#2
	a, b, c, ä, å, 2, A, B, C, Ä, Å

	#3
	d, e, f, 3, D, E, F

	#4
	g, h, i, 4, G, H, I

	#5
	j, k, l, 5, J, K, L

	#6
	m, n, o, ö, 6, M, N, O, Ö

	#7
	p, q, r, s, 7, P, Q, R, S,

	#8
	t, u, v, 8, T, U, V,

	#9
	w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z,

	#0
	 “?”, “_”, “=”, “0”

	*
	Askelpalautin

	* + #
	Uusi rivi

	#
	Välilyönti

	Toista/Pysäytä
	Toisto alkaa kohdistimen kohdalta/tauko

	Nuoli ylös
	Paina - Edellinen rivi

Pidä alhaalla - Asiakirjan alkuun

	Nuoli alas
	Paina - Seuraava rivi

Pidä alhaalla - Asiakirjan loppuun

	Nuoli vasemmalle
	Paina - Edellinen merkki

Pidä alhalla - Home

	Nuoli oikealle
	Paina - Seuraava merkki

Pidä alhaalla - End

	0 + nuoli ylös
	Edellinen kappale

	0 + nuoli alas
	Seuraava kappale

	0 + nuoli vasemmalle
	Edellinen sana

	0 + nuoli oikealle
	Seuraava sana

	* + 1
	Tallenna ja poistu muokkaustilasta

	* + 2
	Sarkain

	* + 3
	Askelpalautin

	* + 4
	Insert / Kirjoita päälle

	* + 5
	Home

	* + 6
	ruutu ylöspäin (40 riviä ylöspäin)

	* + 7
	Delete

	* + 8
	End

	* + 9
	ruutu alaspäin (40 riviä alaspäin)

	Kirjanmerkki
	Valitse syöttötilaksi ABC-tila, numerotila tai symbolitaulukko


Symbolitaulukko
	Näppäimen nimi
	Määritys

	#1
	Ei käytössä

	#2
	Paina - Ylös

Pidä alhaalla - Siirry taulukon yläreunaan

	#3
	Ei käytössä

	#4
	Paina - Vasemmalle

Pidä alhaalla - Siirry taulukon vasempaan reunaan

	#5
	Check currently selected symbol

	#6
	Paina - Oikealle

Pidä alhaalla - Siirry taulukon oikeaan reunaan

	#7
	Ei käytössä

	#8
	Paina - Alas

Pidä alhaalla - Siirry taulukon alareunaan

	#9
	Ei käytössä

	#0
	Ei käytössä

	#
	Syötä symboli

	(Symbols)
	Taulukossa on 8 saraketta ja 4 riviä
. , ‘ “ : ; ? |

+ - = / \ _ [ ]  

! @ # $ % ` { }

^ & * ( ) ~ < >


2011/06 UG- FIN0800-ENG0800






130
9

