[image: image11.png]



Plextalk Pocket PTP1

versjon 5

Brukerhåndbok

[image: image2.wmf]
[image: image1.wmf][image: image3.wmf]
©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.
VIKTIGE MERKNADER

FCC MERKNAD

Samsvarserklæring

Modellnummer: PTP1

Handelsnavn: PLEXTALK

Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene, Bruk er underlagt følgende to vilkår:

(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og 

(2) Denne enheten må tolerere all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket bruk. 

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio-eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: 

•Snu eller flytt antennen. 

•Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

•Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. 

•Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjelp. 

Forsiktig: 

Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige part for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. 
Canadian Department of Communications Statement 

Dette digitale apparatet overstiger ikke grenseverdiene for klasse B radiostøy utslipp fra digitale apparater fastsatt i radiostøy forskriften fra Canadian Department of Communications. 

Dette klasse B apparatet er i overensstemmelse med kanadiske ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Forsiktig: 

Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt her, kan føre til farlig stråling. 
Innhold

2VIKTIGE MERKNADER


2FCC MERKNAD


2Canadian Department of Communications Statement


4Innhold


101. Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter.


101.1. Copyright informasjon om denne veiledningen.


101.2. Lisenser og varemerker.


101.3. Restriksjoner på kopiering.


111.3.1. Generell informasjon.


111.3.2. Musikk-CD-er.


122. Komme i gang


122.1. Ord og uttryk som blir brukt


122.2. Eskens innhold


122.3. Spillerens utseende


132.3.1. Forsiden


142.3.2. Toppen av spilleren


142.3.3. Venstre kant


152.3.4. Høyre kant


152.3.5. Bunnen av spilleren


152.3.6. Spillerens bakside


152.4. Sette inn batteri


162.5. Lade spilleren


162.6. Vedlikehold av spiller og batteri


172.6.1. Rengjøring av Plextalk PTP1


172.6.2. Vedlikehold av batteriet


172.6.3. Overkrysset søppelbøttemerke


182.7. Slå spilleren av og på


182.8. Tastebeskrivelsesfunksjon


192.9. Tastelås-funksjon


192.10. Sette inn og ta ut SD-minnekort


203. Menyen


203.1. Hovedmenyen


203.2. Gå inn i og navigere i menyen


213.3. Snarvei til menyvalg


224. Justere PLEXTALK PTP1s innstillinger


224.1. Velge foretrukket stemme


224.2. Velge tonehøyde på den syntetiske talen


224.3. Justere tid og dato


234.4. Velge ønsket ventesignal


234.5. Velge tastebekreftelseslyd


245. Strømbehandling


245.1. Advarsel for lavt batterinivå


245.2. Automatisk av funksjon


245.3. Tvungen avslutning


245.4. Sovetimer funksjon


245.4.1. Aktivere Sovetimeren


255.4.2. Avbryte sovetimeren


266. Avspillingsvalg for alle formater


266.1. Starte og stoppe en avspilling


266.2. Spole fremover eller bakover


276.3. Forandre avspillingsvolumet


276.4. Justere avspillingshastighet


276.5. Justere Tone


276.6. Justere volum for talemeldinger


286.7. Forandre hastigheten på talemeldinger


286.8. Bruke Navigeringsmenyen


286.9. Velge media eller tittel


296.10. Tittel navigering


296.10.1. Hvordan utføre tittel-navigering.


296.10.2. Hvordan avspille musikk


306.11. Hopp direkte til en tittel


306.12. Bytte sorterings-rekkefølge på titler


316.13. Få informasjon om media og tittel


316.14. Få informasjon om aktuell status


316.15. Velge Avspillingsmodus


326.16. Bruke Bokmerker


326.16.1. Bokmerketyper


326.16.2. Sette bokmerker


336.16.3. Navigere til bokmerker


336.16.4. Slette bokmerker


346.16.5. Slå av og på Talebokmerker


346.17. Forstå hvordan Plextalk Pocket grupperer filer og mapper


357. Spille av DAISY-titler


357.1. Navigering på Overskrifter


357.2. Gå til starten eller slutten av en tittel


367.3. Gå til sider


367.4. Gruppe navigering


367.5. Hoppe mellom fraser


377.6. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp


377.7. Navigere med Skjerm, avsnitt, linje, setning, stavelse, ord eller tegn i DAISY-tekst filer


377.8. Navigering ved hjelp av prosent


377.9. Avspillingsmodus


387.10. Innstillinger for Multimedia DAISY avspilling


398. Avspille "Opptak"


409. Spille av lydfiler eller musikk CD


409.1. Gå til spor


419.2. Gå til album


419.3. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp


419.4. Avspillingsmodus


429.5. Annonsering av album og spor etter navn eller nummer


429.6. Om avspillingsrekkefølge


429.7. Lydfil begrensninger


4310. Avspilling av tekst


4310.1. Navigere ved hjelp av Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stavelse, Ord eller Tegn


4310.2. Navigering ved hjelp av prosent


4410.3. Avspillingsmodus


4511. Avspilling av Lydbok


4612. Opptak av en DAISY-tittel


4612.1. Grunnleggende informasjon om å gjøre opptak med Plextalk Pocket


4612.2. Opptaksutstyr


4712.3. Opptaksmedier


4712.4. Opptakstilstander


4712.5. Grunnleggende innspillingsteknikker


4812.6. Skru av talemeldinger under innspilling


4812.7. Koble til og velge en innspillingskilde


4912.8. Velge opptaksmodus og lydkvalitet


4912.8.1. Om Innspillingsmodus og lydkvalitet


5012.8.2. Velge en forhåndsinnstilt Opptaksmodus


5112.8.3. Velge Tilpasset opptaksmodus


5112.9. Velge tittel å ta opp


5212.10. Sette innspillingsnivå


5312.11. Bruke Nivåmonitor


5412.12. Skru av og på opptaksmonitor


5412.13. Få opptaksinformasjon


5513. Redigere en DAISY-tittel


5513.1. Redigere overskriftsmerker under opptak


5513.2. Sette inn et overskriftsmerke etter at opptaket er ferdig


5613.3. Annulere en overskrift etter opptak


5613.4. Slette en eller flere seksjoner


5814.  Mediabehandling


5814.1. Slette et SD-minnekort


5814.2. Lage ny tittel


5814.3. Slette en tittel


5914.4. Slette en fil


5914.5. Forberede redigering av en DAISY-tittel


5914.6. Lage en DAISY-bok


6115. Talenotater


6115.1. Spille inn et nytt Talenotat


6115.2. Lytte til Talenotater


6215.3. Sikkerhetskopiere Talenoter til et SD-kort


6215.4. Slette Talenotat


6316. Sikkerhetskopiering


6316.1. Generell sikkerhetskopieringsinformasjon


6316.2. Sikkerhetskopiere Talenotat


6416.3. Sikkerhetskopiere en DAISY-tittel, album eller tekst fra et SD-kort til et USB-media.


6416.4. Sikkerhetskopiere en DAISY-tittel, album eller tekst fra et USB-medi til et SD-kort


6516.5. Tid for sikkerhetskopiering av CD


6617. Bruke Plextalk Pocket som en SD-kort stasjon


6617.1. Hva kan Plextalk Pocket brukes til når den er koblet til en datamaskin?


6617.2. Koble til Plextalk Pocket som en ekstern disk


6617.3. Koble Plextalk Pocket fra en datamaskin


6818. Skrive inn tekst


6818.1. Skrive inn tegn ved hjelp av A B C modus


6918.2. Skrive inn tall i tall-modus


6918.3. Skrive inn symboler


6918.4. Flytte innsettingspunkt


7018.5. Legge inn mellomrom, ny linje og visk ut tegn


7219. Redigere tekst-filer


7219.1. Danne en ny tekst-fil


7219.2. Redigere en eksisterende tekstfil på SD-kortet


7219.3. Lagre redigert tekst


7319.4. Avslutte tekstredigering


7319.4.1. Lagre og avslutte


7319.4.2. Avslutte tekstredigering uten å lagre


7419.5. Gi filen et annet navn


7419.6. Slett gjeldende linje


7419.7. Slett all tekst


7520. Nettverksinnstillinger


7520.1. Koble til trådløst netteverk.


7520.1.1. Aktiver nettverksenheten


7520.1.2. Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til.


7720.2. Hvordan PLEXTALK kobler til nettverk


7720.3. Avanserte nettverks-innstillinger


7720.3.1. Bekrefte nettverks-informasjon


7820.3.2. Laste inn nettverks-innstillinger


7820.3.3. Lagre nettverksinnstillingene


7920.3.4. Legge til innstillinger for trådløst nettverk


7920.3.5. Endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk


8020.3.6. Nettverksmappe-innstillinger


8120.3.7. Sette nettverksinnstillingene tilbake til standardinnstillinger fra fabrikken


8321. Podkast-mottaker


8321.1. Registrere Podkast-mating på et SD-kort


8321.1.1. Registrer Podkast-mating ved å bruke "Plextalk Transfer"-programvare


8421.1.2. Registrere Podkast-mating ved å bruke programvare for Podkast-mottak.


8521.2. Lytte til Podkast


8521.3. Navigere etter Episode, 10 minutter eller 30 sekunder.


8621.4. Få tak i seneste Episode-liste


8621.5. Last ned alle Episoder fra Podkast-matingen


8621.6. Å merke seg under nedlastingen


8822. Webradio (Nettradio)


8822.1. Legge nettradiostasjon til spillelisten


8822.2. Lytte til webradio


8923. Nettverksmappefunksjon


8923.1. Sett LAN administrator rettigheter på windows PC


9023.2. Start nettverksmappe


9123.3. Logge seg på nettverksmappa fra PC


9123.4. Avslutte nettverksmappe


9224. Andre nyttige funksjoner


9224.1. Den innebygde hjelp-filen


9224.2. Sjekke systeminnstillingene


9224.3. Slette autorisasjons-nøkler


9324.4. Sette Plextalk tilbake til fabrikkinnstillingene


94APPENDIKS A:  HovedSpesifikasjoner


94Generelle spesifikasjoner


95Lydfunksjoner


96Hovedfunksjoner


97Batteri spesifikasjoner


97Minnekortstasjons spesifikasjoner.


98Trådløskomunikasjons funksjoner:


98Copyright informasjon om Ogg Vorbis.


99APPENDIKS B:  MENYSTRUKTUR


102APPENDIKS C:  FEILSØKING


102Generelle bruksproblemer.


103Talemeldings feil under avsplling av DAISy-titler.


103FEIL VED VALG AV TALENOTAT.


103FEIL NÅR DU BRUKER PLEXTALK SOM EN SD-KORT STASJON FRA DATAMASKINEN DIN.


104APPENDIKS D:  TEKNISKE DATA OM OPPTAKSMODUS OG LYDKVALITET


1041. Opptaksmodus innstillinger


1042. Innstillinger for forhåndsinstilte opptaksmodus


1053. Tilgjengelige valg for tilpasset modus


1054. Tilgjengelig opptakstid for de forskjellige lydkvalitetene.


107APPENDIKS E: Spørsmål og svar om nettverksinnstillinger


109APPENDIKS F: Liste med tegn som kan skrives inn




1. Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter. 

Dette kapitlet inneholder viktig informasjon om opphavsrett, lisenser og varemerker. Den skisserer også restriksjoner som gjelder når du bruker PLEXTALK til kopiering eller opptak av digital lyd. Vi anbefaler  at du leser gjennom dette kapittelet før du fortsetter.

1.1. Copyright informasjon om denne veiledningen. 

Shinano Kenshi forbeholder seg retten til å endre produkter som beskrives i denne veiledningen når som helst og uten forvarsel. 

Shinano Kenshi gir ingen forsikringer eller garantier med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet eller egnethet for noe bestemt formål.  Videre forbeholder Shinano Kenshi Co Ltd seg retten til å revidere denne veiledningen og å gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon av slike revisjoner eller endringer. 

Denne veiledningen er opphavsrettslig beskyttet. All right reserved. Den kan ikke kopieres, fotokopieres, oversettes eller reduseres til et elektronisk medium eller maskinlesbar form uten tillatelse fra Shinano Kenshi. 

Manuell Copyright 2008 Shinano Kenshi Co, Ltd 

1.2. Lisenser og varemerker. 

Alle lisenser og varemerker tilhører sine respektive eiere. 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows er Microsoft Corporation sine varemerker.

1.3. Restriksjoner på kopiering. 

Før du bruker PLEXTALK PTP1, bør du gå gjennom den følgende viktige informasjonen for å sikre at du forstår de juridiske restriksjonene som gjelder for bruken av enkelte funksjoner. 

1.3.1. Generell informasjon. 

Denne PLEXTALK enheten er laget for å hjelpe deg med å ta opp og gjengi lyd som du eier opphavsretten til, eller hvor du har fått tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessige lisensinnehaver. Med mindre du eier opphavsretten eller har fått nødvendig tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessig lisensinnehaver, kan ditt uautoriserte opptak, reproduksjon eller distribusjon derav, resultere i alvorlig sivilrettslige eller strafferettslig forfølgelse. Hvis du er usikker på om dine rettigheter, ta kontakt med en juridisk rådgiver. 

Shinano Kenshi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for konsekvensene av ulovlig kopiering som utføres ved hjelp av denne PLEXTALK opptakeren. 

1.3.2. Musikk-CD-er. 

Kopier av musikk CD-er er kun for egen, privat bruk og kan etter åndsverksloven ikke benyttes på annen måte uten tillatelse fra rettighetsinnehaver. 

2. Komme i gang

2.1. Ord og uttryk som blir brukt

Dette kapittelet beskriver ord og utrykk som blir brukt i denne brukerhåndboken. Detaljene er som følgende:

•ADVARSEL: En advarsel gir beskjed om en fare som kan gi personskade

•Forsiktig: En forsiktighetsmerknad gir varsel om ting som kan skade spilleren, opptaksmediet, ødelegge data eller datamaskinen din.

•Merk: Merk brukes for å gi tillleggsinformasjon om funksjoner som ikke er blitt nevnt tidligere.

•SD-kort: Plextalk Pocket kan bruke både SD-kort og SDHC-kort. I denne brukerhåndboken blir begge kalt SD-kort.

2.2. Eskens innhold

Under finner du en liste med alt som skal følge med i esken. Vennligst forsikre deg om at alt er inkludert.  Hvis det mangler noe, ta kontakt med forhandleren din.

1 PLEXTALK PTP1

1 SD-kort 2GB (Merk: SD-kortet er satt inn i spilleren).

1 Strømadapter

1 Oppladbart batteri

1 Par med hodetelefoner

1 USB-kabel (lang) for tilkobling til en datamaskin

1 USB kabel (kort) for å koble til en ekstern USB

1 Bæreveske

1 CD med brukerhåndbok

1 Hurtigguide

1 Sikkerhetsveiledning

Merk: Det anbefales at du tar vare på emballasjen i tilfelle det skulle bli nødvendig å returnere spilleren til leverandøren en gang i fremtiden. 

2.3. Spillerens utseende

Dette kapittelet beskriver spillerens fysiske utseende og knappenes, og andre komponenters plassering for at du skal kunne finne dem når det blir referert til dem senere i denne brukerhåndboken.  Navnene og hovedfunksjonene er også beskrevet her.

Mens du holder spilleren forsiktig, kan du ta en titt på forsiden av spilleren. Forsiden har mikrofon og høytalerdekselet i den ene enden og 23 taster spredd utover resten av overflaten. Snu spilleren slik at du har tastene opp og høytaleren vekk fra deg.  Spilleren skal nå være plassert i sin orginale avspillings posisjon. Hold spilleren slik mens spillerens fysiske utseende blir beskrevet. 

2.3.1. Forsiden

Under det riflede dekslet øverst på forsiden finner du høytaleren og mikrofonen.  Høytaleren er plassert til høyre og mikrofonen er plassert i midten. 

Rett under høytaleren, i midten,  finner du to LED lamper. Den til venstre er Strømlampen. Den skal ikke lyse når spilleren er slått av. Den blir oransje når spillern slår seg på.  Når spillern er på, lyser den grønnt.  Den til høyreer batterilampen og viser batteristatus.  Den er av når PLEXTALK Pocket kjører på batteri. Under første fase av ladingen, vil den lyse rødt. Under fase to av ladingen vil den bytte mellom rødt og grønnt, og når ladingen er fullført vil den lyse grønnt.

Under høytalerdekselet, til høyre og venstre for LED lampene, finner du to ovale taster. Den røde tasten til venstre er Opptaksknappen. Den brukes til å ta opp DAISY, Talemeldinger og Lyd-Bokmerker.  Den grønne tasten til høyre er Av/På tasten. Den brukes til å slå av og på spilleren, og til å sette sovetimeren. I midten av denne tasten finner du to taktile punkter.

Under Opptakstasten og Av/PÅ tasten finner du 4 funksjonstaster, to til høyre og to til venstre av spilleren. Tasten øverst til venstre er Gå til-tasten, som brukes til å gå til sider og overskrifter.  Tasten nederst til venstre, er Bokmerketasten, som brukes til å gå til, sette inn og slette bokmerker. Tasten øverst til høyre, er Menytasten som brukes til å gå inn i menyen.  Trykk ned og hold inne denne tasten for å slå på Tastebeskrivelsesmodus.  Tasten nederst til høyre, er titteltasten, som brukes til å bytte tittel eller media. 

 Mellom de 4 funksjonstastene, på midten av spillern, finner du den runde Start/Stopp tasten som er omgitt av 4 piltaster; Opp, ned, venstre og høyrepil tastene.  Start/Stopp-tasten er litt nedsenket og er blå av farge.  Den brukes til å starte og stoppe avspilling, og som Entertast i noen tilfeller. Opp-tasten brukes til å gå oppover i listen med navigasjonsvalg. Den brukes også til å øke avspillingshastighet, øke tonehøyde og til å avbryte en oprasjon. Ned-tasten brukes til å gå nedover i listen med navigasjonsvalg. Den brukes også til å senke avspillingshastigheten, senke tonehøyden og som Enter i noen operasjoner. Venstre tasten brukes til å gå til venstre i menyer, og til å gå bakover i titler. Trykk og hold nede for å spole bakover. Høyretasten brukes til å flytte til høyre i menyer, og til å gå framover i titler.  Trykk og hold nede for å spole framover

Under funksjonstastene og piltastene finner du 12 mindre, runde taster som er plassert i en firkant med 4 rader og 3 koloner. Disse blir generelt kalt nummertastaturet.  Nummertastaturet er satt opp på samme måte som et telefontastatur.  Den første raden består av nummerene 1, 2 og 3. Den andre raden består av nummerene 4, 5 og 6. Den tredje raden består av 7, 8 og 9, og den fjerde raden består av stjernetasten (*), 0 og firkanttasten (#). Nummer 5 tasten har en liten opphøyd prikk på seg slik at den skal være lett å finne. 

Noen av tastene har flere funksjoner, og disse finner du i listen under: 

•Nummer 1 = Endre tonehøyde eller avspillingshastighet i kombinasjon med Opp- og Nedtasten.

•Nummer 5 = Informasjonstast Trykk en gang for å få en liste med informasjon. Trykk flere ganger for å gå hurtig gjennom listen med informasjon. Trykk og hold nede for å få lest opp tid og dato. 

•Nummer 9 = Sikkerhetskopier

•Nummer 0 = Hjelp. Trykk en gang for å gå inn eller ut av den innebygde hjelpefilen. 

•Stjerne = Angre, Avbryt

•Firkanttast = Gjennta, Enter

Når det refereres til Entertasten i denne brukerhåndboken, er det Start/Stopp-, Ned- eller firkanttasten det refereres til.  Når det refereres til Avbryttasten i denne brukerhåndboken, er det Opp- eller Stjernetasten som det refereres til.

2.3.2. Toppen av spilleren

På toppen av PLEXTALK Pocket er det to kontakter. En til venstre og en på midten. Kontakten til venstre er til ekstern mikrofon og linje-inn, og den i midten er til hodetelefoner. Alle kontakter takler 3.5mm mini-jack plugger.

Øverst i venstre gjørne er det et lite hull der du kan feste en bærestropp, hvis du ønsker.

2.3.3. Venstre kant

På venstrekanten av spillern, på høyde med opptaksktasten, finner du sporet til SD-kortet. 

2.3.4. Høyre kant

På spillerens høyrekant er det to brytere.  Den øverste bryteren er for å heve og senke volumet.  Ved å skyve bryteren mot toppen av spilleren øker du volumet. Ved å skyve bryteren mot bunnen av spilleren, senker du volumet.

Den nederste bryteren er til tastelåsen.  Denne låser tastaturet slik at du for eksempel ikke slår av spilleren, tar opp eller lignende ufrivillig. Ved å skyve bryteren mot toppen av spilleren vil du låse tastaturet. Ved å skyve bryteren mot bunnen av spilleren vil du slå av tastelåsen.

2.3.5. Bunnen av spilleren

På bunnen av spillern finner du 2 ting.  Til venstre er det et rundt hull i en firkantet holder. Dette er kontakten til laderen. På høyre side er det et litt mindre, avlangt firkantet hull. Dette er USB kontakten.

2.3.6. Spillerens bakside

Snu PLEXTALK Pocket forsiktig rundt, slik at du har baksiden opp og høytaeren lengst fra deg. 

På midten av spillerens bakside er det to riller. Disse er på toppen av batteridekslet. Nederst på spillerens bakside er det en nedsenket rektangulær knapp. Denne knappen er på bunnen av batteridekslet og brukes til å løsne det. 

For å ta av batteridekslet trykker du ned den rektangulære knappen med en finger. Samtidig skyber du dekslet mot bunnen fra rillene med tommelen på den andre hånden. Det skal løsne ganske lett, men det kan hende det trengs litt trening for å mestre teknikken.

2.4. Sette inn batteri

For å sette inn eller bytte batteri gjør du følgende: 

•Skru av spilleren og fjern laderen.

•Fjern batteridekslet, som beskrevet i kapittlet ovenfor. 

•Snu batteriet slik at den helt glatte kanten er vendt fra deg og kanten som har 2 tydlige utstikk er er vendt til høyre for deg.  Disse to utstikkene er batteriterminalene. 

•Forutsatt at du har gjort dette riktig, skal du nå ha ytterligere 2 utstikk nederst på begge sider av venstre hjørne.  Merk deg disse siden dette kan være nyttig når du skal fjerne batteriet ved en senere anledning.

•Ta opp spilleren og forsikre deg om at baksiden er opp og at høytaleren er vendt vekk fra deg.  Sett inn batteriet fra venstre mot høyre.

•Trykk batteriterminalene lett på plass. Trykk deretter ned batteriet på venstre side. Dette skal skje uten at du må bruke makt.  Ikke bruk unødig makt når du setter inn batteriet. Dette skal ikke være nødvendig. 

•Plasser batteridekslet omtrent 5 millimeter over batteriet. Når du skyver dekslet oppover, trykker du også ned dekslet litt, slik at den rektangulære knappen lettere spretter på plass.

ADVARSEL: Bruk Kun den anbefalte batteritypen i spilleren din! Hvis du ikke gjør dette kan det oppstå brann eller eksplosjon.

Merk: For å fjerne batteriet, løfter du det opp med en finger under en av utsikkerne nederst i venstre hjørne. Fjern batteriet forsiktig fra batteriholderen. Dette blir litt lettere etter litt trening, og når du forstår prinsippet.

2.5. Lade spilleren

For å ladedet interne batteriet, må du koble spilleren til et strømuttak eller til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende USB kabelen.

•Plasser spilleren med tastene opp, i sin vanlige avspillingsposisjon.  For å lade spilleren ved hjelp av et strømuttak, setter du inn det medfølgende strømadapteret inn i kontakten nederst til venstre på spilleren. Sett deretter adapteret i strømuttaket. Ladingen vil starte.

•For å lade spilleren ved hjelp av USB tilkobling, kobler du den minste enden av den medfølgende USB-kabelen til spilleren, nederst til høyre.  Deretter setter du inn den andre inn i en USB kontakt på datamaskinen din. Forsikre deg om at datamaskinen er på, og ladingen vil starte.

Forsiktig: Bruk aldrig krefter når USB-kabelen kobles til. Dette kan skade kabelen eller kontakten.

Merk: Lading via USB kablen fungerer når spilleren er slått av.

2.6. Vedlikehold av spiller og batteri

2.6.1. Rengjøring av Plextalk PTP1

Hvis spilleren må rengjøres skal du bruke en fuktig klut, evt. med et mildt vaskemiddel. Bruk deretter en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

ADVARSEL: Slå alltid av spilleren og koble fra strøm før spilleren rengjøres.

2.6.2. Vedlikehold av batteriet

For at batteriet ditt skal fungere på best mulig måte, bør du merke deg følgende: 

•Det vil vanligvis ta omtrent 4 timer å fullade batteriet, men hvis det er første gangen det lades opp, eller at det har ligget ubrukt i over en måned, bør det lades i minst 24 timer. 
•Hvis PLEXTALK Pocket ikke skal brukes på en månded eller mer, tar du ut batteriet og lagrer det på et kaldt sted med lav fuktighet. 

•Batteriets levetid varierer etter hvor ofte det blir brukt og ladet opp. Dets kapasitet til å lade seg opp, minsker over tid. Når spille tiden med batteriet blir for kort, kan du få kjøpt nytt batteri hos din forhandler.  Forhandleren din skal også kunne gi deg råd om hvordan du resirkulerer/leverer brukte batterier. 

•Spilletiden kan avhenge av omgivelsenes temperatur

For å bevare batteriets ytelse lengst mulig gjør du følgende hver sjette måned: 

•Lad batteriet til det er fulladet

•Bruk spilleren på batteridrift til batteriet er helt utladet

•Lad på nytt

2.6.3. Overkrysset søppelbøttemerke

Symbolet med en overkrkysset søpplebøtte finner du på batteriet og i batteriholderen.

[image: image4.png]



Merk: Dette symbolet gjelder kun for EU-land.

Dette merket/symbolet er i følge direktiv 2006/66/EC. Dette symbolet betyr at batterier skal behandles som spesialavfall og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall når de er oppbrukt. Hvis det er trykt et kjemisk symbol under symbolet som er vist ovenfor, betyr dette at batteriet inneholder et tungmetall i en spesifik konsentrasjon fra listen under.

Hg: Kvikksølv (0,0005%)

Cd: Cadmium (0,002%)

Pb: Bly (0,004%)

Disse stoffene kan forårsake skader både på mennesker og miljø hvis de ikke blir tatt hånd om på riktig måte. Innen den Europeiske Unionen finnes det egne systemer for mottak av brukte batterier. Vennligst kassér brukte batterier på din lokale resirkuleringsstasjon. Vårt produkt er designet og produsert med batteri som kan resirkuleres eller brukes på nytt.

2.7. Slå spilleren av og på

For å slå av eller på spilleren gjør du følgende: 

•Trykk inn og hold nede Av/På tasten for å slå på spilleren. Når spillern er slått på vil den venstre LED-lampen først lyse oransje, og deretter bli grønnt.

•Trykk og hold inne Av/På tasten for å velge strømsparingsmodus. Fortsett å holde tasten noen flere sekunder for å slå spilleren av.

Merk: Når PLEXTALK er i strømsparingsmodus vil spilleren starte med et trykk på en hvilken som helst tast. Tiden leses opp når vanlig modus blir valgt.

Merk: I strømsparingsmodus vil batteriet gradvis bli utladet.

Merk: Oppstart tar ca 40 sekunder hvis spilleren er slått av eller batteriet byttes.

Merk: Hvis du ikke holder Av/På tasten lenge nokk, vil sovetimeren bli aktivert i stedet.

Merk: Hvis Tastelåsen er aktivert vil ikke Av/Plå tasten fungere.

2.8. Tastebeskrivelsesfunksjon

Som navnet antyder lar Tastebeskrivelsesfunksjonen brukeren få en beskrivelse av hvilken som helst tast på PLEXTALK PTP1.

•Slå på Tastebeskrivelsen ved å holde menytasten inne i 5 sekunder. Når en tast trykkes ned vil en beskrivelse av dens funksjon bli lest opp.

•Slå av Tastebeskrivelsen ved å holde menytasten inne i 5 sekunder.

2.9. Tastelås-funksjon

Tastelås kan brukes til å låse taster og funksjoner slik at de ikke blir brukt ved et uhell.

•For å aktivere Tastelåsen skyver du Tastelås bryteren mot toppen av spillern.

•For å slå av Tastelåsen, skyver du Tastelås bryteren mot deg (mot bunnen av spillern).

2.10. Sette inn og ta ut SD-minnekort

For å sette inn et SD-minnekort gjør du følgende: 

•Forsikre deg om at spilleren er slått av.

•Hold minnekortet med den riflete kanten ned og inn mot spilleren. Med andre ord skal den avkuttede kanten være mot bunnen av spillern.

•Sett inn kortet i sporet til minnekort på spillerens venstre side.

•Trykk det inn til du hører en klikkelyd. Hvis kortet ikke kommer ut igjen har du gjort det riktig. Ikke bruk unødig makt når du gjør dette.

For å løse ut SD-kortet gjør du følgende: 

•Slå av spilleren

•Trykk SD-kortet innover og slipp det. Kortet skal sprette ut. 

•Dra kortet fosiktig ut.

Forsiktig: PLEXTALK PTP1 kan lese SD og SDHC minnekort.  Insetting av andre typer minne kan føre til feil på spilleren, og skal derfor ikke brukes.

Merk: SD-kort har en låsing bryter som lar deg beskytte dataene hvis du vil. Denne er plassert på den lange siden av kortet fra avskåret hjørne. Hvis bryteren er i mot den riflede kanten, skal du kunne ta opp på og slette fra minnekortet. Hvis bryteren fra ledende, vil dataene være beskyttet. 

3. Menyen

Noen av PLEXTALK PTP1's funksjoner er bare tilgjengelig ved bruk av den innebygde menyen.

 I dette kapittelet får du en innføring i hvordan menyen er bygd opp og hvordan du får tilgang til den. 

3.1. Hovedmenyen

Menyen har 8 hovedvalg. Disse er:

•Rediger: Her kan du gjøre enkel redigering av DAISY-opptak.

•Opptaksvalg: Gir deg muligheten til å velge mellom flere forhåndsinnstillte opptaksvalg, eller å gjøre dine egne innstillinger.

•Innstillinger for avspilling: Gir deg mulighet for repetisjon og for å bestemme hvordan navn på album og spor leses opp.

•Bokmerke: Gir deg muligheten til å velge hvordan talebokmerkene dine skal avspilles og til å slette alle bokmerker.

•Talenotat: Behold korte talenotater.

•Podkast: Oppdatering av episodelister og nedlasting av episoder.

•Mediabehandling: Gir deg muligheten til å få mediainformasjon, bygge innspilte DAISY-titler, formatere media eller slette minnekort.

•Systemvalg: Gir deg mulighet til å få systeminformasjon eller kontrollere hvordan forskjellige funksjoner fungerer.

3.2. Gå inn i og navigere i menyen

For å flytte deg rundt i menyen gjør du følgende:

•Gå inn i menyen ved å tykke en gang på Menytasten.

•For å velge et menyvalg på samme nivå trykker du enten Pil-venstre eller Pil -høyre tasten. Menyvalgene vil bli lest opp etter hvert somdu kommer til dem.

•I alle menyene vil du komme tilbake til det samme valget hvis du trykker den samme piltasten mange nok ganger ettersom menyene er laget slik at du kan rundt i sirkler i dem.

•For å velgve et meny valg, trykker du Entertasten. Forutsatt at denne menyen har en under meny, vil du gå inn i denne undermenyen, ett nivå ned i strukturen.

•For å gå ett nivå opp i menyen, trykker du Opp-tasten.

•For å gå ut av menyen, uansett hvor du er i strukturen, trykker du på meny tasten.

3.3. Snarvei til menyvalg

Du kan registrere og velge et menyvalg ved å bruke nummertastaturet.

For å registrere et spesifkt menyvalg gjør du følgende: 

•Trykk Menytasten og gå til det menyvalget du vil registrere. 

•Hold deretter ned Menytasten sammen med nummeret du vil at menyvalget skal ha til du får en bekreftelseslyd fra spilleren.  Spilleren vil nå ha registrert snarveien til dette menyvalget.

For å velge dette menyvalget direkte, gjør du følgende:

•Mens du trykker inn og holder menytasten, trykker du samtidig på det nummeret du har gitt til det menyvalget du ønsker å gå til. Så kan du velge det spesifike menyvalget. 

4. Justere PLEXTALK PTP1s innstillinger

4.1. Velge foretrukket stemme

PLEXTALK PTP1 lar deg velge mellom to forskjellig stemmer/talesynteser, en norsk og en engelsk stemme. For å velge ønsket stemme gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systemvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg stemme for tekst til tale" og trykk Enter.

•Bruk Venstre og Høyre piltastene til å velge den stemmen du ønsker og velg den ved å trykke Enter. PLEXTALK Pocket vil gjøre dette valget til standardvalget ditt og vil gå ut av menyen.

Merk: Hvis du bytter språk, vil spilleren startes på nytt.

4.2. Velge tonehøyde på den syntetiske talen

For å justere tonehøyden til den syntetiske talen gjør du følgende: 

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systemvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg tone høyden på den syntetiske stemmen" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltasten for å velge den ønskede tonehøyden, fra - 5 til + 5 der 0 er normal, og velg med Enter.

4.3. Justere tid og dato

For å sette riktig tid og dato gjør du følgende: 

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systemvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Sett dato og tid" og trykk Enter.

•Bruk nummertastaturet til å taste inn årstallet med 4 siffer og trykk Enter, eller trykk direkte på Enter for å beholde det nåværende årstallet.

•Velg Sett system tid og dato fra menyen og trykk Enter.

•Bruk nummertastaturet til å taste in dag med et eller flere siffer, eller trykk Enter for å velge den foreslåtte dagen.

•Bruk nummertastaturet for å taste inn klokkeslett med 4 siffer og trykk Enter for å bekrefte eller trykk direkte på Enter for å beholde nåværende klokkeslett. 

•For å bekrefte, den inntastede tiden og datoen vil bli lest opp for deg.

Merk: Hvis du taster inn feil nummer, trykker du Avbryt-tasten for å fjerne det inntastede nummeret.

Merk: For å kontrollere aktuell tid og dato, trykker du ned og holder inne nummer 5 tasten.

4.4. Velge ønsket ventesignal

Når PLEXTALK PTP1 er opptatt med for eksempel å laste inn en fil eller å slette en fil, spiller den av et ventesignal for å indikere at den jobber.  For å velge det ønskede ventesignalet gjør du følgende: 

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systemvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg ventesignal" og trykk Enter.

•Velg det ønskede ventesignalet med Venstre eller Høyre og trykk Enter.

4.5. Velge tastebekreftelseslyd

PLEXTALK Pocket har to valg for tastebekreftelseslyd; Av/På. For å velge tastebeskrivelseslyd gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systemvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg lydsignal for tastetrykk" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltastene til å velge mellom  og trykk Enter. PLEXTALK Pocket vil gjøre dette til standardinnstillingen din, og vil deretter starte på nytt.

5. Strømbehandling

5.1. Advarsel for lavt batterinivå

Når PLEXTALK PTP1 bruker strøm fra batteriet og batterinivået synker til et nivå der det må lades opp, vil den si i fra om dette. Du vil da høre meldingen "Lavt batterinivå." Spilleren vil slå seg av om et minutt. Hvis du fortsatt ønsker å fortsette å bruke spilleren må du koble til strømadapteren.

5.2. Automatisk av funksjon

For å spare batteri går PLEXTALK i strømsparingsmodus etter 2 minutter når spilleren ikke brukes.

Strømsparingsmodus velges automatisk etter 15 minutter hvis spilleren er koblet til strøm.

5.3. Tvungen avslutning

Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å slå av spilleren, eller at det ikke er mulig å navigere på den, kan du prøve å bruke den tvungne avsluttingen som et alternativ til å ta ut batteriet. 

For å bruke den tvungne avsluttingen trykker du og holder nede Av/På-knappen i mer enn 10 sekunder. Spilleren skal da bli slått av. 

Merk: Hvis spilleren fortsatt ikke vil slå seg av, må du først ta ut strømmen, deretter ta ut batteriet og sette det inn igjen.

5.4. Sovetimer funksjon

PLEXTALK PTP1 har en Sovetimerfunksjon som gir deg muligheten til å stille inn spilleren slik at den slår seg av etter et gitt antall minutter.

5.4.1. Aktivere Sovetimeren

For å aktivere Sovetimeren gjør du følgende: 

•Trykk rask på Av/På-tasten en gang. Spilleren vil da si  "Sove-taymer. 15 minutter. Satt."

•Trykk Av/På-tasten en gang til for å øke tiden til spilleren slår seg av. Sovetimerinnstillingen vil øke fra 30 minutter, til 45 minutter, 1 time, 1 time og 30 minutter og 2 timer.

5.4.2. Avbryte sovetimeren

For å avbryte Sovetimeren gjør du følgende: 

•Trykk rask på Av/På-tasten en gang. Spilleren vil lese opp "Sovetimer" og tiden som gjenstår til den slås av. 

•Trykk Av/På flere ganger til du hører spilleren si "Av". 

6. Avspillingsvalg for alle formater

PLEXTALK kan spille av følgende formater.

•DAISY bok

•Musikk:  MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ og Ogg Vorbis.  

•Tekstfiler: ren tekst, Microsoft Word .doc, .docx eller HTML.

•Lydbøker: Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ og Ogg Vorbis.

•Podkast

•Web radio

Merk: Hvis en CD inneholder flere filtyper, som for eksempel DAISY filer og Audiofiler, vil spilleren kun kjenne igjen en av filtypene.

Merk: Word filer og WMA filer kan ikke spilles fra USB CD/DVD-spillere.

6.1. Starte og stoppe en avspilling

For å starte og stoppe en avspilling gjør du følgende: 

•For å starte en avspilling, trykker du på Start/Stopp-tasten. PLEXTALK vil da starte avspillingen der den ble stoppet sist.

•Trykk Start/Stopp en gang til for å stoppe avspillingen.

6.2. Spole fremover eller bakover

Det er Venstre- og Høyre- knappene som brukes til å spole med.

•For å spole bakover, trykker du inn og holder nede Venstre-tasten. Når du slipper den opp vil avspillingen starte.

•For å spole fremover, trykker du inn og holder nede Høyre-tasten. Avspillingen vil starte igjen når du slipper opp.

Når du holder inne Venstre- eller Høyre- knappen så vil spilleren hoppe 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder og 1 minutt, 2 minutter, 3 minutter osv. Hvis knappene blir sluppet før spilleren sier "1 minutt", vil avspillingen starte der knappen ble sluppet.  Hvis du slipper opp knappen etter at spilleren har sagt "1 minutt", må du trykke Enter for å starte avspillingen. 

Merk: Det er ikke mulig å spole raskt fremover eller bakover for avspilling av Web radio.

6.3. Forandre avspillingsvolumet

Volumet kan justeres fra 0 til 25 med intervaller på 1, der 0 er stille mens 25 er det høyeste. Volumet til talemeldingene justeres automatisk opp/ned med avspillingsvolumet.

•For å øke volumet skyver du enten volumknappen fra deg gjentatte ganger til du oppnår ønsket volum, eller hold til du har ønsket volum.

•For å senke volumet, skyver du volumbryteren mot deg gjentatte ganger eller hold til du har ønsket volum.

Merk: Volumet for høyttaler og hodetelefon kan settes separat.

6.4. Justere avspillingshastighet

Det finnes 11 forskjellige hastighetsnivåer som går fra -2 til 8. Disse kan justeres med ett steg av gangen. 0 er normal hastighet, -2 er halvparten av normal hastighet, +4 er dobbel hastighet og +8 er trippel hastighet.  
•Trykk 1-tasten en gang. Bruk Opp eller Ned for å velge ønsket hastighet.
Merk: Ved å holde nede Opp- eller Ned-tasten, vil hastigheten forandres raskt opp eller ned.

Merk: Avspillingshastighet for Web radio kan ikke endres.

6.5. Justere Tone

Det er 13 forskjellige tonenivåer som du kan velge mellom. Disse går fra -6 til +6, der -6 er mørkest og +6 er lysest. 0 er normal tonehøyde.

•For åsenke tonehøyden trykker du to ganger på nummer 1 tasten og deretter på Pil Ned tasten.
Merk: Ved å trykke og holde nede Opp eller Ned tasten vil tonen raskt bli lysere eller mørkere.

6.6. Justere volum for talemeldinger

Volum for talemeldinger kan endres. Det er 11 forskjellige voluminnstillinger du kan velge mellom. fra -5 til +5. For å sette volumet for talemeldinger gjør du følgende:

•Trykk nummer 1 tasten tre ganger.

•Trykk Opp-tasten for å øke volumet for talemeldingene, eller trykk Ned-tasten for å senke det.

Merk: Når avspillingsvolumet forandres, vil også volum for talemeldinger forandres like mye.

6.7. Forandre hastigheten på talemeldinger

Hastigheten for talemeldinger kan forandres uavhengig av avspillingshastigheten. Det finnes 11 forskjellige hastighetsnivåer som går fra -2 til 8. Disse kan justeres med et steg av gangen. For å justere avspillingshastigheten til talemeldingene, gjør du følgende: 

•Trykk nummer 1 tasten 4 ganger. 

•Trykk Opp for å øke hastigheten til talemeldingene, eller Ned for å senke hastigheten.

6.8. Bruke Navigeringsmenyen

En nyttig funksjon i PLEXTALK er at du kan bestemme hvordan du vil navigere. For å bruke navigeringsmenyen gjør du følgende:

•Bruk tastene opp og ned for å bla i menyen. Valgene du hører er de som er tilgjengelige for mediet du spiller av.

•Pil venstre og høyre brukes for å navigere frem eller tilbake i forhold til det navigeringselementet du har valgt.

•Velger du nivå 1 vil for eksempel pil høyre og venstre hoppe mellom kapitler på nivå 1.

6.9. Velge media eller tittel

Noen ganger kan det hende at du ønsker å bytte fra et SD-minnekort til USB-media, eller fra USB-media til SD-minnekort. Dette gjør du på følgende måte: 

•Trykk Tittelknappen flere ganger til du kommer til det mediet du vil gå til. Du har tre valg her: SD-kort, USB og Talenotat.

•Etter at det ønskede mediaet blir annonsert, kan du flytte deg gjennom innholdet ved hjelp av Venstre og Høyre tasten.

•Når du er på den tittelen du ønsker å høre, trykker du Start/Stopp for å starte avspillingen av den fra der du var sist du hørte på denne filen/boka.

6.10. Tittel navigering

Hvis det er flere elementer på et SD-kort eller USB-media, kan du bytte fra det elementet du er i til et annet av dem.

6.10.1. Hvordan utføre tittel-navigering.

Du kan velge din favoritt-tittel ved å bruke "kategori", "mappe", "tittel" og "fil" -nivåer. På "kategori"-nivået fins "DAISY tittel", "Opptak", "Musikk", "Tekst", "Lydbok", "Podkast" og "Webradio". For å søke etter tittel gjør følgende:

•Trykk Tittel-knappen gjentagende inntil du hører mediet du ønsker.

•Trykk Opp- eller Ned-knappen for å velge nivået på tittel-navigeringen fra "kategori", "mappe", "tittel" eller "fil".

•Trykk venstre eller høyre-tast for å bevege deg sekvensielt gjennom nivået.

•Når "mappe" eller "kategori"-nivå er valgt og mappen eller kategorien inneholder tittelen på albumet du ønsker å spille, trykk Ned-tasten en eller to ganger for å bytte til "tittel"-nivået. PLEXTALK vil si "Velg tittel". Bruk venstre eller høyre-tast for å søke etter den tittelen du vil spille.

•Når "tittel" eller "fil"-nivå er valgt, kan du velge en favortitt-tittel eller fil.

•Ønsker du å spille valgt tittel, trykk Spill/Stopp-tasten.

•Avspillingen vil starte fra posisjonen den eventuelt ble stoppet i.

Merk: Fil-navigering er tilgjengelig i "Musikk", "Lydbok" og "Podkast", men ikke i andre kategorier.

Merk: Lydbok fra Audible er ikke tilgjengelig via fil-navigering.

6.10.2. Hvordan avspille musikk

Dette avsnittet viser hvordan du kan finne din favoritt-musikk.

< Spill all musikk >

All musikk kan spilles av på to måter. Bruk Opp eller Ned-tasten for å velge "Kategori"-nivå, bruk så Venstre eller Høyre-tast for å velge "Musikk"-kategori og trykk Enter-tasten. Eller bruk Opp eller Ned-tasten for å velge "Tittel" eller "Mappe"-nivå, deretter bruk Venstre eller Høyre-tast for å velge "All musikk" og trykk Enter-tasten.

< Spill et enkelt album >

Velg ditt favoritt-album på "Tittel"-nivå og trykk Enter-tasten. Bare dette albumet avspilles.

< Spill et enkelt spor >

Velg ditt favoritt-spor på "Fil"-nivå og trykk Enter. Bare dette sporet avspilles.

< Spill albumene i en mappe >

Velg din favoritt-mappe på "Mappe"-nivå og trykk Enter. Etter å ha trykket Enter, blir alle albumene i denne mappen tilgjengelig for avspilling.

< "Gjenta" eller "Vilkårlig" avspilling >

Du kan bruke "Gjenta" eller "Vilkårlig" avspilling for det valget du gjorde da du trykket Enter.

6.11. Hopp direkte til en tittel

For å hoppe direkte til en tittel, gjør følgende:

•Trykk Tittel-tasten gjentagne ganger inntil du hører det media du ønsker å gå til.

•Trykk Opp eller Ned-tasten for å velge "kategori"-nivået.

•Bruke Venstre eller Høyre-tast for å velge din favoritt-kategori.

•Tast inn nummeret til den tittelen du ønsker å gå til og trykk Enter.

•Trykk Enter en gang til for å spille tittelen.

6.12. Bytte sorterings-rekkefølge på titler

Når du velger en tittel kan du bytte sorteringen på titler. Det er tre typer sortering: "Alle titler", "Nylige titler" og "Nye titler".

•Liste for samtlige titler: Alle filer og mapper er sortert på navn.

•Liste for nylig brukte titler: Titlene er sortert på dato sist spilt.

•Liste med nye titler: Titlene er sortert på tidsstempel (dato laget).

For å spille en nylig avspilt tittel, gjør følgende:

•Trykk Tittel-tasten én gang.

•Trykk Gå til-tasten gjentagne ganger for å velge "Nylige titler".

•Bruk Opp eller Ned-tast for å velge enten "Kategori" eller "Tittel" og bruk Venstre eller Høyre-tast for å velge tittel. Trykk Enter for å avspille.

•Eller bruk tall-tastaturet og slå inn nummeret på tittelen og trykk Enter for å velge. Trykk Enter en gang til for å starte avspillingen.

Merk: PLEXTALK husker opp til 10 titler i hver kategori.

6.13. Få informasjon om media og tittel

For å få ulik informasjon om det aktuelle mediet og tittel, gjør du følgende: 

•Trykk Menyknappen én gang for å gå inn i menyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Informasjon om medietittel" og trykk Enter.

•Spilleren vil lese opp informasjon om det aktuelle mediet og tittel.

•Når du har fått ønsket informasjon trykker du Enter for å gå ut av menyen.

6.14. Få informasjon om aktuell status

Du kan få forskjellig informasjon om aktuell status, om overskrift, side, bokmerke osv.  Om PLEXTALK PTP1 spiller eller ikke, gjør du følgende: 

•Trykk Nummer 5 tasten én gang.

•En liste med informasjon vil bli lest opp.

•Hvis du ikke ønsker å høre all informasjonen, men vil gå raskt til et spesielt emne, trykker du flere ganger på Nummer 5 tasten til du kommer til det du ønsker.

•Hvis du har fått den informasjonen du ønsker, kan du trykke Entertasten for å avslutte opplesingen av informasjon.

•Trykk og hold nede nummer 5 tasten for å høre tid og dato.

6.15. Velge Avspillingsmodus

For å velge Tilfeldig avspilling og repetér innstillingenefra avspillingsvalg, gjør du følgende:

•Trykk Menytasten en gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Innstillinger for avspilling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Tilfeldig valg og repetér innstillinger" og trykk Enter.

•Velg avspillingsvalg med Høyre eller Venstre og trykk Enter for å bekrefte.

6.16. Bruke Bokmerker

6.16.1. Bokmerketyper

Det er 3 typer bokmerker som du kan benytte på Plextalk Pocket. De er:

•Nummererte bokmerker. Du kan sette inn 10000 nummererte bokmerker. Hvert bokmerke blir gitt sitt eget unike nummer fra 1 til 65000.

•Talebokmerker. Disse er nummererte bokmerker som har ett opptak knyttet til seg. Talebokmerker bruker minne. Det er plass til ca. 30 minutters opptak av talebokmerker. Hvis du prøver å ta opp mer enn dette, vil det eldste bokmerket bli slettet før det nye settes inn.

•"Gjenoppta" bokmerke. I hvert album, bok eller tekstfil som blir spilt av, blir det satt inn et bokmerke når avspillingen stoppes slik at neste gang du skal høre på dette albumet, boka eller tekstfilen, vil avspillingen starte der den ble avsluttet sist.

 Gjennoppta Bokmerker blir automatisk satt inn av spilleren når du flytter deg til en annen tittel eller album eller når du slår den av. Du trenger ikke gjøre noe.

Merk: PLEXTALK husker "Gjenoppta" bokmerker og annen informasjon for inntil 1000 titler, album og tekstfiler.

6.16.2. Sette bokmerker

For å sette inn et nummerert bokmerke gjør du følgende:

•Trykk to ganger på Bokmerketasten.

•Bruk Nummertastaturet for å taste inn nummeret du ønsker å gi bokmerket ditt. Hvis du tillater PLEXTALK PTP1 å tildele et nummer, vennligst ikke tast inn nummeret eller 0.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

Merk: Når du lar PLEXTALK PTP1 velge nummer, vil den velge det laveste ubrukte nummeret.

For å sette inn et Talebokmerke gjør du følgende: 

•Trykk Bokmerke-tasten to ganger.

•Tast inn det nummeret du vil at talebokmerket ditt skal ha ved hjelp av nummertastaturet. Hvis du tillater PLEXTALK PTP1 å tildele et nummer, vennligst ikke tast inn nummeret eller 0.

•Trykk Opptak en gang for å bekrefte, eller Abryt for å angre. 

•Trykk og hold inn Opptak for å lese inn meldingen. 

•Når du slipper den vil bokmerket være satt. PLEXTALK vil bekrefte at bokmerke er satt.

6.16.3. Navigere til bokmerker

For å hoppe til et Talebokmerke eller nummerert bokmerke, enten om PLEXTALK spiller av eller ikke, gjør du følgende:

•Trykk Bokmerke én gang.

•Tast inn nummeret til det bokmerket du ønsker å gå til ved hjelp av nummertastaturet.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

•Spilleren vil starte avspillingen fra der bokmerket ble satt. 

Når du har satt inn et bokmerke i en DAISY-bok, lydfil eller i et tekstdokument, vil "Bokmerke" bli tilgjengelig for deg i navigeringsmenyen.  For å flytte deg til et bokmerke med høyere eller lavere nummer gjør du følgende: 

•Bruk Opp eller Ned til du kommer til "Bokmerke" i navigeringsmenyen.

•Trykk Venstre for å gå til et bokmerke med lavere nummer. Spilleren vil si nummeret på bokmerke og starte avspillingen automatisk.

•Trykk Høyre for å flytte deg til et bokmerke med et høyere nummer. Spilleren vil lese opp hvilke bokmerkenummer du kommer til og avspillingen vil starte automatisk.

6.16.4. Slette bokmerker

For å fjerne et nummerert bokmerke eller et talebokmerke gjør du følgende: 

•Trykk Bokmerke tre ganger.

•Tast inn nummeret på det bokmerket du vil ha fjernet.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

•Spilleren vil bekrefte at bokmerket er slettet etter at du trykker på Enter.

Hvis du ønsker å slette alle bokmerker i en DAISY tittel eller tekstfil, eller slette alle bokmerkene i et album, gjør du følgende: 

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Bokmerke" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett alle bokmerker i aktiv tittel" og trykk Enter.

•Trykk Enter for å bekrefte at du er sikker på at du vil slette alle bokmerkene.

Merk: Denne framgangsmåten vil bare slette bokmerkene i den aktuelle DAISY-tittelen eller tekstfilen og vil ikke påvirke bokmerkene til andre filer.

6.16.5. Slå av og på Talebokmerker

Når du bruker talebokmerker kan du velge om disse skal spilles av eller ikke under avspilling. For å slå av eller på Talebokmerker gjør du følgende:

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Bokmerke" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Avspillingsvalg for talebokmerker" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltastene til å velge mellom  og trykk Enter.

6.17. Forstå hvordan Plextalk Pocket grupperer filer og mapper

Når PLEXTALK aksesserer SD-kortet eller USB-meia, vurderes automatisk innholdet og grupperer det i "DAISY tittel", "Opptak", "Musikk", "Tekst", "Lydbok", "Podkast" og "Webradio" uavhengig av hvor filene er lagret på mediet. Når du senere gå gjennom titler, blir de gruppert sammen slik at alle DAISY-bøkene, alle audiofilene og alle tekstfilene, kommer etter hverandre uansett hvor de er lagret. 

Hvis du for eksempel har 3 Tekstfiler i rot-mappen og 2 andre i en undermappe, vil Plextalk Pocket vise disse som 5 Tekstfiler lagret i 2 mapper. 

Hvis det finnes flere typer innhold som DAISY titler, lydfiler eller tekstfiler, vil spilleren sortere dem automatisk etter type og navn.

7. Spille av DAISY-titler

Dette kapitlet tar for seg tilleggsfunksjoner som du kan bruke når du spiller av en DAISY-bok.

7.1. Navigering på Overskrifter

Det er to måter å navigere til overskrifter i en DAISY-tittel.  Du kan enten gå direkte til en overskrift eller bla deg gjennom én og én om gangen. 

For å gå direkte til en overskrift gjør du følgende: 

•Trykk "Gå til" to ganger.

•Tast inn nummeret til den overskriften du vil gå til.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

For å bla mellom overskrifter gjør du følgende: 

•Trykk Opp eller Ned for å velge ønsket navigeringsnivå. For eksempel Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3.

•Trykk Venstre for å gå tilbake til forrige overskrift på det valgte nivået.

•Trykk Høyre for å flytte til neste overskrift på det valgte nivået. 

Merk: Når du navigerer på denne måten vil spilleren stoppe på hver overskrift på det nivået du har valgt og på alle overskrifter på nivåene over.  Hvis du for eksempel velger å navigere på nivå 3, vil spilleren finne alle overskrifter på nivå 1, nivå 2 og nivå 3 når du flytter deg bakover eller fremover.

7.2. Gå til starten eller slutten av en tittel

For å flytte til begynnelsen av en DAISY-tittel gjør du følgende: 

•Trykk Gå Til-tasten to ganger.

•Trykk Enter og spilleren vil gå til starten av tittelen og si "Start på tittel".

For å flytte til slutten av en DAISY-tittel gjør du følgende. 

•Trykk Gå Til-tasten to ganger.

•Trykk 0 etterfulgt av Enter og spilleren vil gå til slutten av tittelen og si "Slutt på tittel".

7.3. Gå til sider

Du kan enten gå direkte til en side, eller bla mellom dem. 

For å gå direkte til en side gjør du følgende: 

•Trykk "Gå til" én gang.

•Tast inn sidetallet ved hjelp av nummertastaturet.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

For å bla mellom sider gjør du følgende: 

•Trykk Opp eller Ned til spilleren sier "Side".

•Trykk Venstre for å gå til forrige side og Høyre for å gå til neste side.

Merk: Hvis DAISY-tittelen ikke har sidetall vil ikke "Sider" være tilgjengelig i navigasjonsmenyen. 

7.4. Gruppe navigering

For å bla i grupper gjør du følgende: 

•Trykk Opp eller Ned til du hører "Gruppe".

•Trykk Venstre for å flytte deg til forrige gruppe.

•Trykk Høyre for å flytte deg til neste gruppe.

Merk: Hvis det ikke er noen grupper i tittelen, vil ikke dette valget være tilgjengelig i Navigeringsmenyen. 

7.5. Hoppe mellom fraser

For å flytte deg fremover eller bakover én frase, gjør du følgende: 

•Trykk på Opp eller Ned til du finner "Frase".

•Trykk Venstre for å gå tilbake en frase og høyre for å gå fremover en frase.

7.6. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp

Å hoppe 10 minutter eller 30 sekunder, gjør følgende:

•Bruk Opp- eller Ned-tasten for å velge 10 minutter eller 30 sekunder.

•Trykk Høyre-tasten for å hoppe framover.

•Trykk Venstre-tasten for å hoppe bakover.

7.7. Navigere med Skjerm, avsnitt, linje, setning, stavelse, ord eller tegn i DAISY-tekst filer

I tillegg til vanlig DAISY navigasjon, vil du alltid ha muligheten til å navigere etter Skjerm, Avsnitt, linje, setning, stavelse, ord og tegn i DAISY tekstfiler. Disse valgene vil dukke opp automatisk i navigeringsmenyen når du åpner denne typen filer.

Du navigerer på samme måte med hvilken som helst av disse valgene. Du gjør da følgende: 

•Bruk Opp eller Ned tasten for å velge mellom de aktuelle navigeringsnivåene, som er Skjerm, Avsnitt, linje, setning, stavelse, ord eller tegn.

•Trykk Venstre for å gå tilbake et steg. 

•Trykk Høyre for å hoppe et steg framover. 

Merk: Med "Skjerm" menes 40 linjer.

Merk: Stavelsesnavigeringen leser opp hvert ord, deretter staves ordet. 

7.8. Navigering ved hjelp av prosent

Du kan navigere med en prosentdel av filen. For å navigere ved hjelp av prosent, gjør du følgende: 

•Trykk "Gå til" tre ganger.

•Bruk nummertastaturet til å taste inn et prosenttall mellom 1 og 100 og trykk Enter. PLEXTALK vil flytte avspillingsposisjonen til dette punktet. 

7.9. Avspillingsmodus

Du kan velge mellom to måter å spille av en DAISY-tittel på.  De tilgjenglige valgene er:

•Vanlig avspilling : Spilleren spiller en tittel til slutten og stopper når den er ferdig. 

•Repeter tittel : Den valgte tittelen vil bli repetert helt til avspillingen blir stoppet.

7.10. Innstillinger for Multimedia DAISY avspilling

Multimedia DAISY er DAISY-format som inneholder både lyd og tekstfiler. Du kan velge hvilket format å spille hvis du avspiller Multimedia DAISY.

•Velg en Multimedia DAISY-tittel.

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å gå til "Innstillinger for avspilling" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å gå til "DAISY multimedia innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltastene til å velge mellom "Audio" eller "Tekst" og trykk Enter.

8. Avspille "Opptak"

DAISY-titler i "PlexRecording"-mappen legges opp i kategorien kalt "Opptak".

Titler som tas opp med denne PLEXTALK blir automatisk lagret i "PlexRecording"-mappen.

Avspillingsmetoden av "Opptak" er den samme som for DAISY-titler.

Merk: Hvis du tar backup av "Opptak"-titler fra SD-kortet til en USB-enhet, vil den bli lagret i "PlexBackup"-mappen på USB-enheten. Derfor blir den kopierte tittelen ikke kategorisert som "Opptak", men "DAISY-tittel".

9. Spille av lydfiler eller musikk CD

Dette kapitlet tar for seg funksjoner som er spesielle for avspilling av lydfiler eller musikk CD.

PLEXTALK PTP1 kan spille følgende type lydfiler: 

•MP3 filer; MPEG1 Audio layer 3 fra 32kbps til 320kbps og MPEG2 Audio Layer3 fra 8kbps til 160kbps.

•WAVE filer

•WMA filer: PLEXTALK PTP1 støtter ikke DRM beskyttede WMA filer.

•AMR-WB+ filer

•Ogg Vorbis Filer; fra 45kbps til 320kbps.

Forsiktig: Det kan hende at PLEXTALK PTP1 ikke klarer å spille av en musikk CD som ikke er kompatibel med CD Digital Audio (CD-DA) standarden, som for eksempel kopibeskyttede musikk CD-er.

Merk: PLEXTALK kan ikke brukes til å ta opp på eller redigere lydfiler på SD-kort eller USB-media.

Merk: WMA filer kan ikke spilles av fra eksterne USB CD/DVD stasjoner.

9.1. Gå til spor

Du kan gå direkte til et spor, eller bla frem og tilbake mellom dem. 

For å gå direkte til et spor gjør du følgende: 

•Trykk "Gå til" én gang.

•Tast inn nummeret til sporet du vil gå til.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

For å bla mellom sporene gjør du følgende: 

•Trykk Opp eller Ned til du hører "Spor".

•Trykk Venstre for å gå tilbake til forrige spor. 

•Trykk Høyre for å gå til neste spor. 

Merk: Hvis du trykker Venstre for å gå bakover etter at sporet er blitt spilt i mer enn 3 sekunder, vil avspillingen starte på begynnelsen av det samme sporet.  Hvis du trykker før det har gått 3 sekunder, hopper du til forrige spor. 

9.2. Gå til album

Du kan enten gå direkte til et album eller du kan bla fra album til album.

For å gå direkte til et album, gjør du følgende: 

•Trykk "Gå til" to ganger.

•Tast inn tallet til den mappen du vil gå til ved hjelp av nummertastaturet.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

For å bla mellom album gjør du følgende: 

•Trykk Opp eller Ned til du hører "Album".

•Trykk Venstretasten for å gå tilbake til forrige album.

•Trykk Høyretasten for å gå til neste album.

9.3. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp

Å hoppe 10 og 10 minutter eller 30 og 30 sekunder, gjør følgende:

•Bruk Opp- eller Ned-tasten for å velge 10 minutter eller 30 sekunder.

•Trykk Høyre-tasten for å hoppe framover.

•Trykk Venstre-tasten for å hoppe bakover.

9.4. Avspillingsmodus

Du kan velge mellom forskjellige avspillingsmodus.  Disse er:

•Standard avspilling: Når spilleren kommer til slutten av albumet, stopper avspillingen. 

•Repeter spor: Det aktuelle sporet vil repeteres helt til avspillingen stoppes. 

•Repeter album: Det valgte albumet vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

•Repeter alle album: Repeter all musikk som du valgte i tittelnavigering.

•Tilfeldig repetisjon Ta med og repeter all musikk som du valgte i tittelnavigering.

9.5. Annonsering av album og spor etter navn eller nummer

Når du navigerer ved hjelp av album eller spor vil spilleren lese opp navn eller nummer på album eller spor. Du kan velge om du vil ha navn eller nummer lest opp. For å endre disse innstillingen gjør du følgende: 

•Trykk Menytasten for å gå inn i hovedmenyen

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Innstillinger for avspilling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Leser lydfilnavn" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltastene til å velge mellom "Les lydfilnavn" eller "Les lydspor nummer" og trykk Enter.

9.6. Om avspillingsrekkefølge

Dette kapittelet gir deg informasjon om avspillingsrekkefølgen som blir brukt for filer og mapper.

•Avspilling av filer: Plextalk Pocket vil spille av filene i rekkefølge etter filnavnet deres.

•Avspilling av mapper: Hvis det finnes flere mapper på SD-minnekortet eller USB-media vil lydfilene spilles av i rekkefølge etter mappenavn.

9.7. Lydfil begrensninger

Når du lager et SD-minnekort eller USB-media til din Plextalk Pocket bør du være klar over følgende begrensninger: 

•Maks antall filer som kan lagres i en mappe er 1024. Filer over 1024 vil ikke bli gjenkjent.

•Maks antall titler som kan lagres på et media er 6000. Filer som overstiger dette tallet vil ikke bli gjennkjent.

•Maks antall mapper er 1024, inkludert rot-mappen. Mapper over 1024 vil ikke bli gjenkjent.

•Plextalk Pocket behandler mapper som album og godtar 8 hierarkier. 

•Hvis en mappe inneholder en DAISY-bok, leter den ikke etter mer innhold i denne mappen.

Merk: Hvis SD-kortet eller USB-mediet inneholder et stort antall mapper, kan det ta lengre tid for spilleren å lese dem.

10. Avspilling av tekst

PLEXTALK kan lese tekstfiler ved hjelp av syntetiske stemmer. PLEXTALK støtter følgende typer tekstfiler:

•Rene tekstfiler

•Microsoft Word .doc, .docx filer

•HTML filer

Merk: Word-filer fra ekstern USB CD/DVD kan ikke avspilles.

10.1. Navigere ved hjelp av Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stavelse, Ord eller Tegn

En tekstfil vil alltid gi deg navigeringsmulighetene Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stavelse, Ord og Tegn.  Disse valgene vil automatisk dukke opp i navigeringsmenyen når du åpner denne typen filer. Word og HTML dokumenter som er kodet med overskrifter, vil få et ekstra valg i navigeringsmenyen. Dette vil bli kalt "Nivå". For å navigere med disse valgene gjør du følgende: 

•Bruk Opp eller Ned tasten til å velge mellom navigeringsvalgene Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stavelse, Ord eller tegn.

•Trykk Venstre for å gå tilbake et steg. 

•Trykk Høyre for å hoppe et steg framover. 

Merk: Med "Skjerm" menes 40 linjer.

Merk: Stavelsesnavigeringen leser først opp hvert ord, og deretter staves ordet.

10.2. Navigering ved hjelp av prosent

I Tekstfiler kan du navigere med en prosentdel av filen. For å navigere ved hjelp av prosent, gjør du følgende: 

•Trykk "Gå til" én gang.

•Bruk nummertastaturet til å taste inn et prosenttall mellom 1 og 100 og trykk Enter.

•Spilleren vil flytte seg til aktuell posisjon i tekstdokumentet.

10.3. Avspillingsmodus

Du kan velge ønsket avspillingsmodus når du spiller av en tekstfil. Du har følgende valg: 

•Standard avspilling: Avspillingen stoppes når spilleren har kommet til slutten av filen.

•Repeter tittel: den valgte tittelen vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

11. Avspilling av Lydbok

PLEXTALK kan spille lydbokformat. PLEXTALK støtter følgende lydfilformater:

•".aa"-filer fra Audible.com

•MP3, WMA, WAVE, AMR og Ogg filer

Lag "Audible"-mappe på SD-kortets rotnivå og lagre ".aa"-filer der. PLEXTALK vil ikke gjenkjenne andre typer filer enn ".aa"-filer i "Audible"-mappen. PLEXTALK håndterer en ".aa"-fil som en tittel. Derfor er ".aa"-filer tilgjengelige for "tittel"-navigasjon, men ikke for "fil"-navigasjon.

Lag "PlexAudioBook"-mappe på SD-kortets rotnivå og lagre alle lydfiler forskjellig fra ".aa" i denne mappen.

Alle lydfiler lagret i "PlexAudioBook"-mappen avspilles som "Lydbok", ikke som "Musikk", PLEXTALK en undermappe i "PlexAudioBook"-mappen som én tittel.

Merk: PLEXTALK gjenkjenner ".aa"-filer i andre mapper enn "Audible"-mappen. Men det anbefales å lagre ".aa"-filene i "Audible"-mappen.

Merk: PLEXTALK gjenkjenner ikke ".aa"-filer i "PlexAudiBook"-mappen.

Å navigere i lydbøker gjøres på samme måte som i musikk-filer. Se avsnitt 9 "Spille av lydfiler eller musikk CD" for detaljer.

Merk: ".aa" lydfil støtter overskrift og prosent-navigering.

Merk: To avspillingsmetoder, "Standard avspilling" og "Repeter tittel", kan velges fra stokk og repeter-innstillinger.

12. Opptak av en DAISY-tittel

PLEXTALK kan ta opp DAISY-tittel på et SD-kort. Dette kapitlet viser deg opptaksmetode og innstillinger for opptaket.

Merk: PLEXTALK kan også ta opp talebokmerker og talememoer til internt minne. Se avsnitt 6.16 "Bruke Bokmerker" og 15 "Talenotater" for detaljer om talebokmerker og talememo.

12.1. Grunnleggende informasjon om å gjøre opptak med Plextalk Pocket

Før du starter med å ta opp på Plextalk Pocket, bør du være klar over følgende: 

•Plextalk Pocket kan ikke ta opp direkte på USB-media.

•PLEXTALK bruker alltid DAISY-formatet under opptak.

•Opptatte DAISY-titler lagres i "PlexRecording"-mappen på SD-kortet.

•Mens du tar opp vil PLEXTALK automatisk legge inn frase-informasjon i opptaket og som kan gjøre det lett for deg å komme til viktige deler i materialet.

12.2. Opptaksutstyr

Din PLEXTALK Pocket er utstyrt med alt du trenger for å gjøer et opptak av et Talenotat. Men det kan jo hende du ønsker å kjøpe ekstra utstyr for å øke kvaliteten på opptakene dine ytterligere, og som vil gi deg muligheten til å spille inn fra eksterne lydkilder som for eksempel kassettspillere, CD-spillere, radio og lignende utstyr. Typisk tilleggsutstyr er: 

•SD-kort: Du kan ta opp og redigere informasjon på et Sd-kort.

•Ekstern mikrofon - Dynamiske mikrofoner og plug-in, strøm stereo mikrofoner kan brukes.  Velg en passende mikrofon som bruker en 3.5 mm mini jack.

Forsiktig: Hvis du ønsker å bruke en kondensator mikrofon, må denne være kompatibel med Plug-in strøm. Ellers kan den bli skadet. Vennligst les mikrofonens brukermanual før bruk. 

•Audio kabel – Forutsatt at den andre enheten har tilkoblingsmuligheter for audio-kabel, kan du bruke denne til å ta opp fra kassettspillere, CD-spillere, radio og lignende. Kabelen må ha en 3,5mm stereo mini-jack kontakt.

•Hodetelefoner – Et sett med stereo hodetelefoner følger med spilleren. Disse har en 3,5mm stereo mini-jack kontakt. 

12.3. Opptaksmedier

Dette kapitlet tar for seg en rekke ting du bør tenke på før du tar opp på et SD-minnekort. 

•Med Plextalk Pocket kan du bruke et SD-minnekort til å ta opp og redigere en DAISY-bok, og du kan redigere og slette så mange ganger du vil.

•Plextalk Pocket støtter SD-minnekort med kapasitet på inntil 32GB. Før du anskaffer deg ekstra SD-kort til bruk sammen med din PLEXTALK Pocket, vennligst forsikre deg om at det er kompatibelt. Kontakt din forhandler for råd.

Forsiktig: Når du formaterer et minnekort på en datamaskin, forsikre deg om at du velger FAT16 eller FAT32.

12.4. Opptakstilstander

Plextalk Pocket kan være i tre ulike opptakstilstander. Disse er "Ventemodus", "Opptaks-pause" og "opptak".

•I Ventemodus kan du justere innspillingsnivået, velge Opptaksmodus og lydkvalitet.  Det blir ikke gjort noen opptak i denne statusen.  Strømindikatoren er oransje og blinker konstant.

•I Opptakspause kan du justere innspillingsnivået. Du kan ikke forandre lydkvalitet eller innspillingsmodus.  Det blir ikke gjort noe opptak i denne statusen.  Strømindikatoren er oransje og blinker konstant.

•Under "Opptak" blir innspillingen lagret på minnekortet.  Du kan justere innspillingsnivået, men ikke forandre innspillingsmodus og lydkvalitet.  Strømindikatoren vil lyse konstant.

12.5. Grunnleggende innspillingsteknikker

Dette kapitlet viser de normale trinnene brukt i opptaksprosessen. De grunnleggende trinnene for opptak på Plextalk Pocket er: 

•Sett inn SD-minnekortet du vil ta opp på. Pass på at det ikke er skrivebeskyttet.

•Koble til de eksterne enhetene du vil bruke og velg innspillingskilden du vil bruke.

•Trykk Opptak én gang for å gå inn i ventemodus.

•Velg tittelen du vil ta opp I.

•Sett innspillingsnivået manuelt eller bruk automatisk.

•Trykk opptaksknappen igjen for å starte opptaket.

•Du kan når som helst trykke Opptak igjen for å pause opptaket.

•Trykk Opptak for å starte innspillingen igjen.

•Trykk Start/Stopp for å stoppe opptaket.

Merk: Du kan pause opptaket ditt så ofte du vil. 

12.6. Skru av talemeldinger under innspilling

For at du skal få best mulig kvalitet på opptakene dine når du tar opp med den innebygde mikrofonen eller ekstern mikrofon, bør du skru av spillerens talemeldinger.  Da unngår du at talemeldingene høres på opptaket. Dette kan du gjøre på følgende tre måter: 

•Skru ned talemeldingsvolumet til null - Dette kan fungere fint for de som kan se opptaksindikatorlyset, men kan være vanskeligere for blinde brukere som er avhengig av å høre for å vite om opptaket er i gang eller om det er satt til pause.

•Sett inn hodetelefoner – All lyd fra spilleren vil gå ut i hodetelefonene og ingen talemeldinger vil bli tatt opp. 

•Slå av talemeldinger under opptak – Plextalk Pocket gir deg muligheten til å slå av talemeldinger automatisk når opptak startes. Når du tar opp høres ingen talemeldinger, men så fort du setter opptaket til pause, eller stopper det, vil talemeldingene høres igjen.

Du kan slå av talemeldinger under opptak på følgende måte: 

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Skru talemeldinger av/på under opptak" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltastene til å velge "Talemeldinger på" eller "Talemeldinger av" og trykk Enter.

12.7. Koble til og velge en innspillingskilde

Når du lager "live" opptakk av stemmer, konferanser, forelesninger, presentasjoner og konserter. Vil du erfare at du får bedre opptak hvis du kobler til en ekstern mikrofon.  For å ta opp fra enheter som kassettspillere, CD-spillere og radioer, bør du bruke en audiokabel som du koble til spillerens Linje inn utgang. For å koble til en ekstern mikrofon eller en audiokabel gjør du følgende. 

•Sett inn kontakten til audiokabelen eller mikrofonen inn i utgangen for ekstern mikrofon/Linje inn. 

•PLEXTALK Pocket vil bekrefte at den er tilkoblet ved å si: "Ekstern mikrofon modus" eller "Linje inn modus".

•Hvis spilleren sier "Ekstern mikrofon modus" vil det si at "Velg modus for input" i "Opptaksvalg"-menyen er satt til ekstern mikrofon.

•Hvis spilleren sier "Linje inn modus" vil det si at "Velg modus for input" i "Opptaksvalg" menyen er satt til linje inn.

•Hvis du setter inn en ekstern mikrofon og spilleren sier "Linje inn modus" eller du setter in en audiokabel og spilleren sier "Ekstern mikrofon modus", må du forandre denne innstillingen i menyen. Se senere i dette kapitlet for informasjon om hvordan dette gjøres.

Merk: Plextalk Pocket vet altså ikke om du har koblet til en mikrofon eller en audiokabel. Meldingen du hører viser bare til hva "Velg modus for input" er satt til.

For å bytte modus for input gjør du følgende: 

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg modus for input" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltastene til å velge "Mikrofon modus" eller "Linje inn modus" og trykk Enter.

Forsiktig: Hvis du kobler Plextalk Pocket til en CD-spiller via CD-spillerens linje utgang, kan du få forvrenging på opptaket ditt, selv om du justerer innspillingsnivået. Dette kan du unngå ved å bruke CD-spillerens hodetelefon utgang i stedet. Juster CD-spillerens volum til du unngår forvrengingen.

12.8. Velge opptaksmodus og lydkvalitet

12.8.1. Om Innspillingsmodus og lydkvalitet

Det er mulig å velge mellom 6 forskjellige innspillingsmodus. Disse er: 

•Standard: til å gjøre standard opptak og Talenotat hvor det er relativt lite bakgrunnsstøy.

•Konferanse: For opptaksmiljøer som for eksempel konferanser, forelesninger og skoletimer hvor bakgrunnsstøyen er forventet å være relativ høy.

•Audio: For å gjøre opptak fra lydenheter, som for eksempel CD-spillere.

•Analoge kassetter: For opptak fra analoge kassetter.

•Radio: For opptak av radiosendinger.

•Tilpasset Hvis ingen av valgene ovenfor gir deg den typen opptak som du ønsker, kan du tilpasse innstillingene manuelt.

I tillegg gir Plextalk Pocket deg muligheten til å velge mellom flere lydkvalitetsinnstillinger for hver innspillingsmodus. Hvis du velger en høy lydkvalitet vil du redusere opptakstid som kan lagres på minnekortet.  Ved å velge en lavere lydkvalitet vil du øke tilgjenglig opptakstid, men da vil ikke lydkvaliteten være så god.  De tilgjenglige lydkvalitetsinnstillingene er: 

•PCM 44.1kHz stereo

•PCM 22.05kHz mono

•MP3 256kbps 44.1kHz stereo

•MP3 128kbps 44.1kHz stereo

•MP3 64kbps 44.1kHz mono

•MP3 32kbps 22.05kHz mono

Merk: Tekniske data om opptaksmoduser og lydkvaliteter blir grundigere beskrevet i Appendiks D.

12.8.2. Velge en forhåndsinnstilt Opptaksmodus

Du kan enten velge en opptaksmodus eller lydkvalitet før eller etter du går inn i vente modus for opptak.  For å velge en forhåndsinnstilt opptaksmodus eller lydkvalitet før du går i ventemodus for opptak, gjør du følgende: 

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg opptaksmodus" og trykk Enter.

•Trykk Høyre eller Venstre for å finne den opptaksmodusen du ønsker og trykk Enter for å velge den.

•Plextalk Pocket gir deg muligheten til å velge lydkvalitet.  Bruk Høyre eller Venstre for å finne den lydkvaliteten du ønsker og trykk Enter for å velge den. 

For å velge en lydkvalitet og opptaksmodus etter at du har gått inn i Ventemodus for opptak gjør du følgende: 

•Trykk Opptak én gang, og spilleren vil gå inn i ventemodus for opptak.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i menyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg opptaksmodus" og trykk Enter.

•Trykk Høyre eller Venstre for å finne den opptaksmodusen du ønsker og trykk Enter for å velge den.

•Spilleren gir deg muligheten til å velge lydkvalitet. Trykk Venstre eller høyre for å velge den lydkvaliteten du ønsker og trykk Enter for å velge den.

•PLEXTALK bekrefter at ditt valg. Du vil komme til bake til ventemodus for opptak automatisk etter at du har valgt lydkvaliteten.

Merk: Valget brukes helt til du går inn å forandrer på det, selv om du slår av og på spilleren. 

12.8.3. Velge Tilpasset opptaksmodus

Når du velger tilpasset opptaksmodus må du velge hvilke valg du ønsker for hver av de 5 parametrene.  For å velge tilpasset opptaksmodus gjør du følgende: 

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter. Dette er ikke nødvendig hvis du står i ventemodus for opptak.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg opptaksmodus" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Tilpasset" og trykk Enter.

•Plextalk Pocket gir deg muligheten til å velge lydkvalitet. Bruk Venstre og Høyre for å gå igjennom de forskjellige valgene. Trykk Enter når du kommer til det valget du ønsker.

•Du vil nå kunne velge de ønskede innstillingene for resten av de 4 valgene etter hverandre. De 4 parametrene er "innstilling for auto seksjon", "Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages", "Innstilling for start av opptak" og "Nivå for bakgrunnsstøy".

•Spilleren vil si navnet til valget. Gå til den ønskede innstillingen med Venstre eller Høyre og trykk Enter for å velge det.

•Spilleren vil da si navnet på det neste valget. Gjenta denne prosessen til du har gjort innstillinger for alle valgene.

•Spilleren vil automatisk gå ut av menyen når du er ferdig.

12.9. Velge tittel å ta opp

Dette kapitlet viser hvordan du kan ta opp i en eksisterende tittel eller i en ny tittel.  For å ta opp i en eksisterende DAISY-tittel gjør du følgende: 

•Flytt deg til en eksisterende DAISY-tittel og stopp avspillingen.

•Trykk Opptak én gang for å gå inn i ventemodus for opptak. 

•Alternativt kan du velge tittelen du vil ta opp i ved å bruke Venstre og Høyre når du er i ventemodus.

•Trykk opptaksknappen igjen for å starte opptaket. En ny seksjon vil bli satt inn i slutten av tittelen. All ny lyd som blir spilt inn, vil havne på slutten av tittelen, uavhengig av hvor du stod i tittelen før opptaket begynte.

For å spille inn i en ny tittel, kan du enten lage den nye tittelen før du starter innspillingen eller lage den etter at du har gått i ventemodus for opptak. Dette kapitlet tar for seg Lage en ny tittel under innspillingsprosessen: Å lage et nytt DAISY-tittel under opptak, gjøres på følgende måte: 

•Trykk Opptak én gang for å gå inn i ventemodus for opptak.

•Når du er i ventemodus for opptak trykker du Venstre eller Høyre for å velge hvilken tittel du ønsker å spille inn i.  Når du flytter deg rundt vil du finne at spilleren gir deg muligheten til å velge "Ny tittel".

•Når du står på "Ny tittel" starter du opptaket ved å trykke Opptak.  Spilleren vil da gjøre opptaket i en ny tittel.

Merk: "Ny tittel" lages i "PlexRecording"-mappen.

12.10. Sette innspillingsnivå

Når du gjør et opptak er det viktig at innspillingsnivået er justert riktig. Det er to forskjellige måter å justere innspillingsnivået på Plextalk Pocket. Du kan velge at nivået skal settes automatisk, eller så kan du justere det selv.

Du kan bytte mellom Automatisk opptaksnivå og manuell innstilling av innspillingsnivået på følgende måte: 

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Automatisk opptaksnivå" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltastene til å velge "Automatisk opptaksnivå av" eller "Automatisk opptaksnivå på" og trykk Enter.

Merk: Hvis Automatisk opptaksnivå er skrudd på, vil du høre at spilleren gjentar  "Automatisk" når du står i ventemodus for opptak. Dette er for å vise at opptaksnivået blir satt automatisk. 

Du kan justere opptaksnivået manuelt på følgende måte: 

•Sett Automatisk opptaksnivå til "Av" (se ovenfor). Dette betyr at du har aktivert manuell innstilling av opptaksnivået.  Opptaksnivået kan settes fra 0 til 20 med 1 trinn om gangen.

•Trykk Opptak én gang for å gå inn i ventemodus for opptak.

•Trykk Opp. Hver gang du trykker Opp vil opptaksnivået øke med 1.

•Trykk Ned. Hver gang du trykker ned vil opptaksnivået minske med 1.

•For raskere justering kan du trykke og holde nede knappen.  Spilleren vil øke eller minske nivået helt til du slipper knappen, eller til det høyeste/laveste nivået er oppnådd.

•Når du gjør endringer vil Plextalk Pocket si det nye opptaksnivået og vil si enten "Høy", "God" eller "Lav" for å indikere at opptaksnivået er for høyt, for lavt eller passe. Du bør prøve å få spilleren til å si "God" oftere en "Høy" eller "Lav" for å få det beste opptaket.

Merk: hvis monitoren er slått av vil du ikke høre spilleren si "Høy", "God" eller "Lav". 

Merk: Når du tar opp med Automatisk opptaksnivå, er det ikke sikkert at du får så god kvalitet på opptaket som du ønsker. I en slik situasjon, gjør om opptaket på nytt med Automatisk opptaksnivå på "Av" og juster opptaksnivået manuelt.

12.11. Bruke Nivåmonitor

Nivåmonitoren er Plextalk Pocket sin måte å fortelle deg at opptaksnivået er for høyt, bra, eller for lavt, eller om det blir satt automatisk. Monitor nivået er som standard på når du går inn i ventemodus for opptak. Nivåmonitoren blir automatisk slått av når du starter opptaket ditt. 

For å skru av eller på monitornivå under ventemodus for opptak, under pause eller under opptak gjør du følgende:

•Trykk Tittelknappen én gang.

•Spilleren vil enten si "Monitor av" eller "Monitor på"

•Hver gang du trykker på Tittel bytter du mellom disse to valgene.

Merk: Hvis talemeldinger er slått av under opptak, vil ikke spilleren si noe når du trykker på spilleren når du tar opp. Hvis du trenger disse talemeldingene anbefaler vi at du bruker hodetelefoner og slår på talemeldingen under opptak slik at lyden fra monitoren ikke kommer med på opptaket.

12.12. Skru av og på opptaksmonitor

Plextalk Pocket gir deg muligheten til å overvåke opptaket ditt mens du tar opp, slik at du kan høre hvordan opptaket ditt vil bli til slutt. Du kan skru av eller på opptaksmonitoren når du står i ventemodus for opptak, under opptak eller når opptaket er satt til pause. Dette gjør du på følgende måte: 

•Koble til hodetelefoner i uttaket for hodetelefoner på spillerens øverste kortside.

•Trykk Bokmerke én gang for å slå av opptaksmonitoren.

•Trykk Bokmerke en gang til for å slå den på.

Merk: Du trenger ikke hodetelefoner når du tar opp fra en Linje inn kilde. 

Merk: Spilleren vil alltid slå på monitoren for opptak som standard. 

12.13. Få opptaksinformasjon

Du kan få informasjon om nåværende status til det gjellende opptaket ved å tykke nummer 5 tasten.

Merk: Hvis opptaksmonitoren er skrudd av, vil du ikke høre noe av informasjonen ovenfor under opptak.  Du vil fortsatt høre informasjonen under pause eller ventemodus for opptak. 

13. Redigere en DAISY-tittel

13.1. Redigere overskriftsmerker under opptak

Plextalk Pocket gir deg mulighet til å sette inn og slette overskrifter enten under eller etter opptak.

•For å sette inn en overskrift under opptak gjør du følgende:  Trykk på "Gå til" én gang. Spilleren vil si "Overskrift xx". Overskriften vil bli satt inn øyeblikkelig.

•For å sette inn en overskrift når opptaket er i pause, trykk "Gå til" én gang. Overskriften vil bli satt inn så snart opptaket startes igjen.

•Mens fremdeles i opptak pause, kan du avbryte overskriften ved å trykke på GoTo-tasten en gang til.

Merk: Overskriftene i opptaket vil automatisk nummereres på nytt fra begynnelsen av opptaket. 

13.2. Sette inn et overskriftsmerke etter at opptaket er ferdig

For å sette inn en overskrift etter at opptaket er ferdig gjør du følgende: 

•Flytt deg i opptaket til du finner posisjonen der du vil at det skal settes inn en overskrift. 

•Under avspilling, eller når avspillingen er i pause, trykker du Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Rediger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Sett overskrift" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil da fortelle deg at du er i ferd med  å sette overskrift XX og vil be deg velge posisjon.

•Deretter vil et 3 sekunders klipp fra opptaket spilles av. 

•Velg posisjonen ved å trykke Høyre for å gå fremover i opptaket og Venstre for å gå bakover.

•Hver gang du trykker på en av piltastene, flytter du deg 0,1 sekunder.

•Når du har funnet posisjonen du ønsker, trykker du Enter. PLEXTALK Pocket vil bekrefte at overskriften er satt.

Merk: Overskriftene i opptaket vil automatisk nummereres på nytt fra begynnelsen av opptaket. 

13.3. Annulere en overskrift etter opptak

For å fjerne en overskrift etter at opptaket er ferdig gjør du følgende:

•Flytt deg til posisjonen til den overskriften du vil fjerne. 

•Under avspilling eller hvis avspillingen er satt i pause, trykker du Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Rediger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Fjern overskrift" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil så be deg bekrefte annuleringen av den valgte overskriften. Hvis du ønsker å annulere denne overskriften, trykker du Entertasten. Spilleren vil bekrefte at overskriften er fjernet.

Merk: Gjenværende overskrifter vil bli nummerert på nytt, slik at de er plassert i stigende rekkefølge. 

13.4. Slette en eller flere seksjoner

Plextalk Pocket gir deg muligheten til å slette en eller flere seksjoner i en DAISY-tittel. Dette gjør du på følgende måte: 

•Flytt deg til tittelen du vil slette en eller flere seksjoner fra.

•Flytt deg fram eller tilbake slik at du er cirka på posisjonen til den første seksjonen du vil slette.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Rediger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett seksjon" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be deg velge den første seksjonen som skal fjernes.  Velg seksjon med Venstre eller Høyre og trykk Enter for å bekrefte.

•PLEXTALK vil be deg om å velge den siste seksjonen som skal fjernes. Bruk Venstre eller Høyre for å flytte deg mellom seksjonene. Når du kommer til den du vil slette, trykker du Enter.

•Spilleren vil spørre deg om du er sikker på at du vil slette den valgte seksjonen. Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avbryte slettingen.

Merk: Hvis du ønsker å bare slette en seksjon, trykker du helt enkelt Enter på samme seksjon som start og slutt seksjon og fortsetter på samme måte som for å slette flere seksjoner.

Merk: Du kan kun slette tilstøtende seksjoner.  Hvis du ønsker å slette flere seksjoner som ikke ligger ved siden av hverandre, må du slette disse en etter en. 

Merk: Spilleren vil automatisk nummerere de gjenværende overskriftene i tittelen.

14.  Mediabehandling

14.1. Slette et SD-minnekort

For å slette innholdet på et minnekort, gjør du følgende: 

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett SD kort" og trykk Enter.

•Spilleren vil spørre deg om du er sikker på at du vil slette minnekortet.  Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avslutte.

•Hvis du trykket Enter så vil sletteprosessen starte.  Spilleren vil si i fra når den er ferdig.

Merk: Hvis SD-kortet blir slette vil all data på SD-kortet forsvinne.

14.2. Lage ny tittel

For å lage en ny tittel på SD-kortet når du ikke er i Opptaksmodus, gjør du følgende: 

•Trykk Meny én gang for å komme inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Lag ny tittel" og trykk Enter.

•Spilleren vil spørre deg om du er sikker på at du vil lage en ny tittel. Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avslutte.

Merk: Ny tittel lages i "PlexRecording"-mappen.

14.3. Slette en tittel

PLEXTALK Pocket gir deg muligheten til å slette en tittel fra et SD-kort eller USB media. 

For å slette en tittel gjør du følgende: 

•Gå til tittelen du vil slette.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett valgt tittel" og trykk Enter.

•Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen. Trykk Enter hvis du vil fortsette eller Avbryt for å avbryte.

14.4. Slette en fil

Du kan slette "Musikk", "Lydbok" eller "Podkast"-filer. For å slette en fil, gjør følgende:

•Gå til den filen do ønsker å slette.

•Trykk Meny-tasten for å gå til Hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å gå til "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å gå til "Slett en fil" og trykk Enter.

•PLEXTALK ber deg bekrefte at du vil dette. Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avbryte.

Merk: Hvis du vil slette en lydbok fra "Audible", bruk menyvalget "Slett valgte tittel".

14.5. Forberede redigering av en DAISY-tittel

Hvis du allerede har lagd et opptak, eller har en tittel fra et annet sted, som du ønsker å redigere må du først forberede tittelen til redigering.  For å forberede en tittel til redigering gjør du følgende: 

•Gå til tittelen du ønsker å redigere.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Forbered redigering" og trykk Enter.

•Spilleren vil spørre deg om du vil fortsette.  Trykk Enter hvis du vil fortsette eller Avbryt for å avbryte.

•Under forberedelsen vil spilleren gi tilbakemeldinger om fremdriften og den vil si i fra når den er ferdig. Hvis du ønsker å avslutte mens prosessen er i gang, trykker du Avbryt.

Forsiktig. Når batterinivået er lavt, kan prosessen bli avbrutt.   Derfor anbefales det at du kobler til strøm før du begynner denne prosessen. 

Merk: Dersom du forbereder redigering kan du ta opp eller redigere tittelen.

Merk: Forbereder du redigering av en daisy bok vil tittelen forbli daisy.

14.6. Lage en DAISY-bok

"Lag bok" funksjonen konverterer en DAISY-bok som er lagd på Plextalk Pocket, til en DAISY-bok som kan spilles på andre spillere og programvare for PC. For å kjøre "Lag bok" funksjonen gjør du følgende: 

•Gå til tittelen du vil lage bok av.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Lag bok" og trykk Enter.

•Spilleren vil be deg bekrefte at du vil lage bok av den valgte tittelen. Trykk Enter hvis du vil fortsette eller Avbryt for å avbryte.

•Spilleren vil si hvor mange prosent av tittelen som er laget og hvor lang tid som gjenstår før boken er ferdiglaget. Den vil også gi deg en beskjed når den er ferdig. Hvis du ønsker å stoppe prosessen trykker du på Avbryt.

Forsiktig: Når batterinivået er lavt kan prossessen bli avbrutt.  Derfor er det anbefalt at du kobler til strømmen før du utfører denne prosessen. 

Merk: Ferdigstiller du en bok kan du ikke lenger ta opp eller redigere denne tittelen. Hvis du ønsker å ta opp eller redigere tittelen igjen, må du velge forbered redigering.

Merk: Forbereder du redigering av opptak vil tittelen forbli i denne kategorien.

Merk: "Lag bok" av en DAISY-tittel vil kreve mellom 30MB og 40MB med ledig plass på minnekortet.

15. Talenotater

I tillegg til å bruke Plextalk Pocket som DAISY-spiller, MP3-spiller og DAISY-opptaker, har du også muligheten til å bruke den til å ta opp korte Talenotater.

15.1. Spille inn et nytt Talenotat

For å spille inn et Talenotat gjør du følgende: 

•Trykk og hold nede Opptak og les inn talenotatet.

•Slipp knappen når du er ferdig.

•Spilleren vil lagre Talenotatet i det interne minne og ta deg tilbake til tittelen du var i før du spilte inn det nye opptaket.

Merk: Du kan kun ta opp 1 minutt lange talenotater.  Tar du opp lengre enn 1 minutt, så vil spilleren stoppe opptaket automatisk.

Merk: Den totale opptakstiden for Talenotater er 30 minutter. Maksimalt antall individuelle Talenotater er 200.

Merk: Hvis opptakstiden går over 30 minutter eller antallet går over 200, vil spilleren komme med en advarsel. Du bør da slette unødvendige Talenotat eller sikkerhetskopiere Talenotatene til et SD-minnekort.

Merk: Standard lydkvalitet for Talenotat er MP3 32Kbps mono. Dette kan ikke forandres.

15.2. Lytte til Talenotater

Du kan lytte til dine eksisterende Talenotat ved å bla igjennom dem en etter en, eller gå direkte til et spesifikt Talenotat. For å bla igjennom Talenotatene dine gjør du følgende: 

•Trykk på Tittel til spilleren sier "Talenotat".

•Bruk Høyre eller Venstre for å bla igjennom Talenotatene.

•Hvis du ønsker å høre det aktuelle Talenotatet en igjen, trykker du Start/Stipp-tasten. 

For å gå direkte til et spesifikt Talenotat gjør du følgende: 

•Trykk "Gå til" én gang.

•Bruk talltastaturet til å skrive inn nummeret til det ønskede Talenotatet, etterfulgt av Enter.

Merk: Du kan gå til det siste Talenotatet ved å trykke 0 etterfulgt av Enter.

15.3. Sikkerhetskopiere Talenoter til et SD-kort

Vennligst se kapittel 15.2 for for informasjon om sikkerhetskopiering av Talenotat.

15.4. Slette Talenotat

Hvis du ønsker å slette et enkelt talenotat gjør du følgende: 

•Flytt deg til Talenotatet du ønsker å slette.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Talenotat" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett valgt talenotat" og trykk Enter.

•Du blir spurt om du er sikker på at du vil slette Talenotatet.  Trykk Enter for å bekrefte og Avbryt hvis du ikke ønsker å slette det.

Hvis du ønsker å slette alle Talemeldinger gjør du følgende: 

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Talenotat" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett alle talenotater" og trykk Enter.

•Spilleren vil be deg om å bekrefte at du vil slette alle Talenotatene. Hvis du ønsker dette, trykker du Enter. Hvis ikke kan du trykke Avbryt.

16. Sikkerhetskopiering

16.1. Generell sikkerhetskopieringsinformasjon

Før du sikkerhetskopierer, bør du vite følgende: 

•Du kan kopiere mange typer data fra SD-minnekort til USB-media, eller omvendt men en USB CD-spiller eller DVD-spiller kan kun brukes til avspilling. 
•Under sikkerhetskopieringsprosessen vil spilleren fortelle deg om det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på lagringsmediet.

•Hvis du kopierer fra en musikk-CD ved hjelp av en USB-CD/DVD-spiller, kan du bestemme lydkvaliteten som skal brukes. Den vil bli kopiert som lydfiler, og ikke i DAISY-format.

•Når batterinivået er lavt, kan sikkerhetskopieringen bli avbrutt.  Derfor anbefales det at du kobler spilleren til strøm før du sikkerhetskopierer. 

•Hvis du ønsker å avslutte sikkerhetskopieringen, trykker du på Avbryt.

•Podkast-episoder og webradio kan ikke sikkerhetskopieres.

•Data sikkerhetskopieres til følgende mapper:

DAISY: "PlexBackup"

Opptak: "Plexbackup"

Musikk: "PlexBackup"

Tekst: "PlexBackup"

".aa"-lydbøker: Undermappen "Backup" i "Audible"-mappen

Andre lydbøker: Undermappen "Backup" i "PlexAudioBook"-mappen

16.2. Sikkerhetskopiere Talenotat

Sikkerhetskopierer Talenotater til et SD-minnekort. 

•Sett inn et SD-minnekort med tilstrekkelig ledig lagringsplass.

•Trykk Titteltasten til du kommer til Talenotat og trykk Entertasten.

•Trykk 9-tasten for å gå inn i Sikkerhetskopieringsfunksjonen.

•Spilleren vil spørre deg om du vil sikkerhetskopiere Talenotat til SD-minnekort. Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avslutte.

•Hvis du velger å fortsette, vil sikkerhetskopieringen starte. Spilleren vil gi deg beskjed når prosessen er ferdig.

Merk: Internminnet for talenotater kan bare sikkerhetskopieres til mappen "PlexBackup" på SD kortet.  

Merk: Formatet vil være i DAISY med navigeringsmuligheter på nivå 1. Hvert Talenotat blir en separat seksjon i tittelen.

Merk: Når du sikkerhetskopierer Talenotat vil alle talenotatene bli kopiert. Du kan ikke sikkerhetskopiere ett spesielt talenotat. 

16.3. Sikkerhetskopiere en DAISY-tittel, album eller tekst fra et SD-kort til et USB-media.

For å kopiere en DAISY-tittel, album eller tekst fra et SD-kort til et eksternt USB-media, gjør du følgende: 

•Koble til et USB-media med tilstrekkelig lagringskapasitet.

•Sett inn SD kortet.

•Naviger på SD-kortet til du finner tittelen, albumet eller teksten du vil sikkerhetskopiere, og trykk Entertasten. 

•Trykk 9-tasten for å gå inn i sikkerhetskopiering.

•Spilleren vil spørre deg om å bekrefte sikkerhetskopieringen. Trykk Enter for å fortsette, eller Avbryt for å avslutte.

•Hvis du velger å fortsette, vil sikkerhetskopieringen starte.  Plextalk Pocket vil si i fra når sikkerhetskopieringen er ferdig.

Merk: Du kan ikke sikkerhetskopiere til en ekstern USB CD/DVD-spiller.

16.4. Sikkerhetskopiere en DAISY-tittel, album eller tekst fra et USB-medi til et SD-kort

For å sikkerhetskopiere en DAISY-tittel, album eller tekst fra et eksternt USB-media til et SD-kort, gjør du følgende: 

•Sett inn et SD-minnekort med tilstrekkelig ledig lagringskapasitet og forsikre deg om at det ikke er skrivebeskyttet.

•Koble til det eksterne USB-media.

•Naviger på det eksterne USB-media til du finner den DAISY-tittelen, albumet eller tekstfilen du vil sikkerhetskopiere, og trykk Entertasten. 

•Trykk 9-tasten for å gå inn i sikkerhetskopiering.

•Når du sikkerhetskopierer fra en musikk CD, trykker du Høyre eller Venstre for å velge den foretrukne komprimeringen og trykk Enter for å bekrefte valget ditt.

•Når du sikkerhetskopierer fra en musikk CD, vil PLEXTALK spørre hvilken kategori du vil sikkerhetskopiere, "Musikk" eller "Lydbok". Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge kategori og trykk Enter.

•Spilleren vil be deg bekrefte at du vil sikkerhetskopiere. Trykk Enter hvis du vil fortsette med sikkerhetskopieringen eller Avbryt for å avslutte.

•Hvis du velger å fortsette, vil sikkerhetskopieringen starte.  Plextalk Pocket vil fortelle deg når kopieringen er ferdig.

16.5. Tid for sikkerhetskopiering av CD

Den omtrentlige kopieringstiden for de ulike bitratene og samplingsfrekvensene som er tilgjengelig finner du nedenfor: 

Kopiering av cirka 50minutter med lyd fra en CD til SD-minnekort:

•PCM 44.1kilohertz Stereo:  Cirka 35 minutter.

•MP3 256K Stereo Høy Kvalitet:  Cirka 50 minutter.

•MP3 256K Stereo: Cirka 40 minutter.

•MP3 128K Stereo Høy Kvalitet: Cirka 55 minutter.

•MP3 128K Stereo: Cirka 40 minutter.

Merk: Alle tider er omtrentlige.  Tiden sikkerhetskopieringen tar vil avhenge av størrelsen på tittelen og antall filer.  Den vil også avhenge av SD-minnekortets skrivehastighet.

17. Bruke Plextalk Pocket som en SD-kort stasjon

Du kan koble Plextalk Pocket til en datamaskin med en kabel fra spilleren til datamaskinens USB 2.0 kontakt. Dette kapitlet beskriver hvordan du kobler til og fra Plextalk Pocket til en datamaskin med flere forskjellige opperativsysstemer.

Merk: Hvis du ønsker å bruke Plextalk Pocket som en ekstern SD-kort stasjon, må datamaskinens operativsystem enten være Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7.

17.1. Hva kan Plextalk Pocket brukes til når den er koblet til en datamaskin?

Med Plextalk Pocket boblet til en datamaskin som en SD-kort stasjon, kan du utføre standard filbehandlingsoperasjoner som for eksempel: 

•Overføre DAISY-titler, lydfiler og tekstfiler mellom SD-kortet og datamaskinen.

•Opprette, slette og gi nytt navn til filer og mapper.
•Overfør lydfiler fra en datamaskin til et SD-kort, og lytt til dem ved bruk av en datamaskin. Med andre ord; bruk PLEXTALK Pocket som et lagringsmedia for musikkfiler. 

17.2. Koble til Plextalk Pocket som en ekstern disk

For å koble PLEXTALK Pocket til en datamaskin gjør du følgende: 

•Skru på datamaskinen.

•Koble strømmen til PLEXTALK og skru den på. 

•Koble USB-kabelen direkte fra PLEXTALK til datamaskinen.

•Datamaskinen vil automatisk gjenkjenne PLEXTALK som en flyttbar disk.

Forsiktig: Når PLEXTALK Pocket er koblet til datamaskin som en flyttbar disk, bør du unngå å slå den av, fjerne USB-kabelen eller fjerne minnekortet. Hvis du gjør det kan du skade eller miste data. 

Merk: Så fort spilleren er koblet til som en SD-kort stasjon, vil alle dens avspillings og opptaksfunksjoner bli utilgjengelige.

17.3. Koble Plextalk Pocket fra en datamaskin

Når du skal koble spilleren fra datamaskinen gjør du følgende: 

•Venstre-klikk på ikonet til "Trygg fjerning av maskinvare"-ikonet i systemkurven din, nederst til høyre i skjermbildet ditt.

•Velg denne disken i "Trygg fjerning av maskinvare" i systemkurven.

Merk: Hvis du har problemer med å finne ikonet til "Trygg fjerning av maskinvare" kan du prøve å slå av datamaskinen og Plextalk Pocket og deretter fjerne USB-kabelen. 

18. Skrive inn tekst

Dette kapittelet beskriver hvordan du kan skrive inn tegn.

18.1. Skrive inn tegn ved hjelp av A B C modus

Flere tegn ligger på samme nummertast. Du velger ønsket tegn ved å trykke flere ganger.

Rekkefølge på tegn

På tastene ligger først små bokstaver, så tal og til slutt store bokstaver. På 5-tasten er for eksempel rekkefølgen j, k, l, 5, stor J, stor K, stor L.

Tegnet velges automatisk etter 2 sekunder.

Etter at du har valgt et tegn velges dette automatisk etter 2 sekunder. PLEXTALK leser opp tegnet.

Skrive flere tegn som ligger på samme tast.

For å velge et tegn fra samme tast som du nettopp har benyttet trykker du høyre piltast. For å skrive ab trykker du 2-tasten, høyre piltast og deretter 2-tasten to ganger.

Eksempel på en innskriving

Du skal skrive "http"

h : trykk 4-tasten to ganger.

t : trykk 8-tasten en gang.

t : trykk 8-tasten en gang.

p : trykk 7-tasten en gang.

Tilgjengelige tegn for input

Tegnene tilordnet hver talltast er som følger:

1: ".", "@", "/", ":", "1"

2: a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å, y Æ
3: d, e, f, 3, D, E, y F

4: g, h, i, 4, G, H, y I

5: j, k, l, 5, J, K, y L

6: m, n, o, ø, 6, M, N, O, y Ø
7: p, q, r, s, 7, P, Q, R, y S
8: t, u, v, 8, T, U, y V
9: w, x, y, z, 9, W, X, Y, y Z
0: ?, _, =, y 0
Bekrefte angitte tegn

Trykk Spill/Stopp-tasten for å lytte til det som er skrevet.

Endre type tegn

For å skifte til annen tegntype, trykk bokmerke-tasten for å veksle mellom "ABC-modus", "Tall-modus" og "Symbol-tabell".

Merk: Hvis input tillater kun tall, veksles ikke til annen modus selv om bokmerke-tasten trykkes.

18.2. Skrive inn tall i tall-modus

Tall-modus brukes for å skrive inn tall med de numeriske tastene. Trykk bokmerke-tasten gjentatte ganger for å veksle til "Tall-modus".

Legg inn tall ved å trykke på de numeriske tastene. Tastene 1 til 0 motsvarer siffer.

18.3. Skrive inn symboler

Symbol-tabellen brukes for å legge inn symboler. Trykk på tall-tastene 2, 4, 6 eller 8 for å bla i symbol-tabellen og trykk pund/firkant-tasten for å legge inn tegnet. Trykk på bokmerke-tasten gjentatte ganger for å veksle til "Symbol-tabell".

For å bla mellom tegn i symbol-tabellen, trykk 2 for å bla tilbake, 8 for å bla fram, 4 for å bla mot venstre og 6 mot høyre. For å legge inn symbolet flere ganger, gjenta pund/firkant-tegn. Symbol-tabellen er beskrevet under:

	.
	,
	'
	"
	:
	;
	?
	|

	+
	-
	=
	/
	\
	_
	[
	]

	!
	@
	#
	$
	%
	`
	{
	}

	^
	&
	*
	(
	)
	~
	<
	>


18.4. Flytte innsettingspunkt

Flytt bakover ett tegn

Trykk Venstre-tasten for å flytte bakover ett tegn.

Flytt framover ett tegn

Trykk Høyre-tasten for å flytte forbi ett tegn framover.

Flytt bakover ett ord

Trykk samtidig Venstre-tasten og 0-tasten for å flytte ett ord bakover.

Flytt framover ett ord

Trykk samtidig Høyre-tasten og 0-tasten for å flytte forbi neste ord.

Flytt bakover til starten på linja

Trykk og hold nede Venstre-tasten. Alternativt trykk samtidig på Stjerne-tasten og 5-tasten.

Flytt framover til slutten på linja

Trykk og hold nede Høyre-tasten. Alternativt trykk samtidig på Stjerne- og 8-tasten.

Flytt bakover én linje

Trykk Opp-tasten.

Flytt til neste linje

Trykk Ned-tasten.

Flytt bakover ett skjermbilde (40 linjer opp)

Trykk samtidig Stjerne- og 6-tasten.

Flytt framover ett skjermbilde (40 linjer ned)

Trykk samtidig Stjerne- og 9-tasten.

Flytt bakover en paragraf

Trykk samtidig Opp- og 0-tasten.

Flytt til neste paragraf

Trykk Ned- og 0-tasten samtidig.

Flytt til starten på tekst-fila

Hold nede Opp-tasten.

Flytt til slutten på tekst-fila

Hold nede Ned-tasten.

18.5. Legge inn mellomrom, ny linje og visk ut tegn

Mellomrom (blankt tegn)

Trykk Firkant-tast for å legge inn blank.

Slett bakover

Trykk Stjerne-tast for å slette forrige tegn.

Slett gjeldende tegn

Trykk Stjerne- og 7-tasten samtidig for å fjerne gjeldende tegn.

Slett alle tegn i Innstillings-menyen

Hold Stjerne-tasten nede.

Slett alle tegn under redigering av tekst-fil

Se "19.7. Slett all tekst".

Slett gjeldende linje

Se "19.6. Slett gjeldende linje".

Ny linje

Trykk Stjerne- og Firkant-tasten samtidig for å starte på ny linje.

Tabulator-tegn

Trykk samtidig Stjerne- og 2-tasten for å legge inn et tabulator-tegn.

Veksle mellom "Innsetting" og "Overskriving"

Trykk samtidig Stjerne- og 4-tast for å veksle mellom "Innsetting" og "Overskriving".

19. Redigere tekst-filer

PLEXTALK gir deg muligheten til å lage dokumenter og lagre dem som tekst-filer. Dette kapitlet beskriver hvordan tekst-filer lages og lagres.

19.1. Danne en ny tekst-fil

For å lage en ny teks-fil, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Lag en ny tekstfil" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil spørre deg om du vil fortsette. Trykk Enter-tasten for å fortsette eller Avbryt-tasten for å avbryte. En ny tekst-fil vil bli kreert og nå er du i tekstredigerings-modus.

19.2. Redigere en eksisterende tekstfil på SD-kortet

For å redigere på en eksisterende tekstfil, gjør følgende:

•Trykk Tittel-tasten for å velge SD-kortet og deretter Venstre- eller Høyre-tast for å velge tekstfilen du ønsker å redigere i.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Rediger" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om en bekreftelse på om du vil fortsette. Trykk Enter-tasten for å fortsette. Deretter kan du redigere i tekstfilen.

Merk: Du kan ikke editere tekstfiler på USB-enheten.

19.3. Lagre redigert tekst

For å lagre den redigerte teksten, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Lagre den redigerte teksten" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om en bekreftelse på at du vil fortsette. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

•Når Enter-tasten trykkes, vil PLEXTALK lagre teksten og returnere til tekstredigerings-modus.

Merk: Filnavnet er første linje i teksten. Hvis filen er tom når den lagres, vil dagens dato og klokkeslett bli filnavnet.

19.4. Avslutte tekstredigering

19.4.1. Lagre og avslutte

For å lagre og avslutte, gjør følgende:

•Trykk Tittel-tasten.

•PLEXTALK ber om bekreftelse på at du vil lagre og avslutte. Trykk Enter for å lagre og avslutte, Avbryt for å fortsette redigeringen.

•Når Enter trykkes, vil PLEXTALK lagre teksten og avslutte tekstredigeringen.

Alternativt kan du gjøre følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å velge "Lagre og gå ut av tekstredigering" og trykk Enter.

•PLEXTALK ber om bekreftelse på at du vil lagre og avslutte. Trykk Enter for å lagre og avslutte, Avbryt for å fortsette redigeringen.

•Når Enter trykkes, vil PLEXTALK lagre teksten og avslutte tekstredigeringen.

19.4.2. Avslutte tekstredigering uten å lagre

For å avslutte tekstredigeringen uten å lagre teksten, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å velge "Avslutt tekstredigering uten å lagre" og trykk Enter.

•PLEXTALK ber om bekreftelse på at du vil lagre og avslutte. Trykk Enter for å lagre og avslutte, Avbryt for å fortsette redigeringen.

•Hvis Enter-tasten trykkes vil PLEXTALK forkaste all redigert informasjon og sette teksten tilbake til opprinnelig stand.

19.5. Gi filen et annet navn

For å gi filen et annet navn, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Gi filen nytt navn" Rediger filnavnet.

•Trykk Ned-tasten.

•Trykk Ned-tasten.

•PLEXTALK ber om bekreftelse på at du vil fortsette. Trykk Enter for å fortsette ellers trykk Avbryt.

Merk: Trykk Spill/Stopp-tasten for å lytte til det nye filnavnet.

19.6. Slett gjeldende linje

For å slette gjeldende linje, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å velge "Slett gjellende linje" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil fortsette. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

19.7. Slett all tekst

For å slette all tekst, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å velge "Slett all tekst i filen" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil fortsette. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

20. Nettverksinnstillinger

PLEXTALK kan kobles til trådløst LAN.

ADVARSEL: Avstå fra å bruke trådløs LAN i fly eller sykehus.

20.1. Koble til trådløst netteverk.

20.1.1. Aktiver nettverksenheten

For å aktivere nettverksenheten, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Aktiver eller deaktiver nettverksenhet" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Aktivert"

 og trykk Enter.

20.1.2. Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til.

Bekreft tilgjengelige trådløse nettverk fra "Tilgjengelige trådløse nettverk"-listen.

•Trykk Meny.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Innstillinger for trådløst nettverk" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Tilgjengelig tråløst nettverk" og trykk Enter.

•PLEXTALK viser et navn, link-status og signal-styrke på ett av de tilgjengelige nettverkene. Trykk Venstre- eller Høyre-tast for informasjon om andre tilgjengelige nettverk.

•Velg det trådløse nettverket du ønsker å koble deg til og trykk Enter.

Hvis du velger et nettverk som du tidligere har konfigurert, vil PLEXTALK forsøke å koble til.

Hvis du velger et nettverk som ikke er konfigurert, gjør følgende:

•Velg "Sikkerhets-modus". Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge en sikkerhets-modus og trykk Enter. Legg inn et passord. For detaljer om å legge inn tekst: se kapittel 18 "Legge inn tekst". Etter at passord er lagt inn, trykk Ned-tasten for å bekrefte. Hvis "Ingen sikkerhet" er valgt, er det ikke nødvendig med passord.

•Velg "Stealth-innstilling". Hvis det trådløse nettverket bruker stealth-funksjon, velg "PÅ". (Stealth = usynlig) Hvis ikke, velg "AV". Trykk Enter.

•Velg "DHCP-innstilling". Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Aktiver" for automatisk innstilling eller "Deaktiver" for manuell innstilling og trykk Enter. Er "Aktiver" valgt, vil oppsett-menyen fortsette med proxy-innstilling.

•Legg inn IP-adresse. En IP-adresse består av 4 områder. PLEXTALK leser sifrene i første område. Ønsker du å endre sifre, legg inn nye sifre og trykk Høyre-tast for å gå til det neste området i IP-adressen. Ønsker du ikke å endre noe, trykker du bare Høyre-tasten.

•Legg inn sifrene fra det andre til det fjerde området. Trykk Høyre-tast for å gå til neste område, Venstre-tast for å gå til forrige. Når inntastingen er ferdi, trykk Ned-tasten.

•Legg inn "subnet mask". Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Legg inn standard gateway. Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Legg inn DNS-innstillinger. Primær og sekundær DNS-innstilling er tilgjengelig. Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Velg "proxy server-innstilling". For å bruke en proxy server, trykk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Aktiver" og trykk Enter. Hvis du ikke bruker proxy server, velg "Deaktiver" og trykk Enter.

•Er "Deaktiver" valgt og Enter trykkes, lukkes menyen.

•Er "Aktiver" valgt, legg inn adressen til proxy serveren og trykk Ned-tasten når inntastingen er ferdig.

•Legg inn port-nummeret til proxy-serveren og trykk Ned-tasten. PLEXTALK forsøker å koble seg til det trådløse nettverket.

•Menyen lukkes automatisk når oppkoblingen er gjort. Feiler oppkoblingen vil PLEXTALK automatisk returnere til menyen for valg av tilgjengelige trådløse nettverk.

Merk: Nettverksinnstillinger slik som Nettverksnavn (SSID) og en sikkerhetsmodus avhenger av hvert nettverk. Konfigurer nettverksinnstillingene i henhold til nettverket ditt.

Merk: Hvis WEP er valgt som sikkerhetsmodus, er passordet på 5, 10, 13 eller 26 tegn. For andre sikkerhetsmodus enn WEP, er passordet mellom 8 og 64 tegn.

Merk: Hvis du velger et nettverk som er tilkoblet, vil PLEXTALK frakoble nettverket og forsøke å koble til et nettverk i prioritert rekkefølge satt i PLEXTALK. PLEXTALK spør om nettverket skal frakobles, trykk Enter for å frakoble, eller Avbryt for å avbryte. Se 20.3.5 "Endre eller fjerne trådløst nettverks-innstillinger" for flere detaljer om prioritet.

20.2. Hvordan PLEXTALK kobler til nettverk

PLEXTALK forsøker automatisk å koble seg til nettverket så lenge "Aktiver eller deaktiver nettverks-enhet" i menyen er satt til "Aktiver".

Merk: Se 20.1.1. "Aktiver nettverks-enhet" for å aktivere eller deaktivere nettverks-enheten.

PLEXTALK prøver først å koble seg til nettverket den sist var tilkoblet. Feiles forsøket, prøver PLEXTALK å koble seg til et annet nettverk i prioritets-rekkefølge satt i PLEXTALK. Se 20.3.5 "Endre eller fjerne trådløst nettverks-innstillinger" for flere detaljer om prioritet.

Brukes ikke nettverks-funksjonen i mer enn 5 minutter uten strøm, vil det ta fra noen sekunder til maks noen få minutter for PLEXTALK å gjenoppta nettverks-funksjonen. Dette fordi PLEXTALK setter nettverks-funksjonen i strømspare-modus etter 5 minutter når den går på batteri.

20.3. Avanserte nettverks-innstillinger

20.3.1. Bekrefte nettverks-informasjon

Informasjonen om gjeldende nettverks-kobling kan bekreftes med denne menyen. Følgende informasjon er tilgjengelig:

•Access point link status

•Signal strength

•DHCP

•IP address

•Subnet mask

•Default gateway

•Primary DNS address

•Secondary DNS address

•MAC address of wireless network

•Leased date of IP address

•Expire date of lease IP address

•Address of DHCP server

Hvis PLEXTALK ikke koblet seg til, er følgende informasjon tilgjengelig:

•Link status

•MAC address of wireless network

For å bekrefte informasjonen over, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Bekreft nettverksinformasjon" og trykk Enter.

•PLEXTALK viser informasjonen. Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge den informasjonen du vil lytte til.

20.3.2. Laste inn nettverks-innstillinger

PLEXTALK kan konfigurere mange nettverks-innstillinger på en og samme gang ved å laste inn nettverks-innstillinger som er utarbeidet på en PC. Applikasjonsprogrammet lagrer innstillinger i en file med navn "NetworkSetting.ini". Plasser denne filen på roten på et SD-kort eller en USB-enhet og last inn innstillingene fra "Last inn nettverks-innstilling"-menyen.

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Last inn nettverksinnstillinger" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på om du vil laste filen. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

Merk: Alle gamle innstillinger blir fjernet når nye innstillinger lastes.

Merk: Hvis både SD-kort og USB-enhet er koblet til PLEXTALK og begge inneholder "NetworkSetting.ini", vil filen på SD-kortet bli lastet inn.

Merk: Du kan lage nettverksinnstilling-filen ved å bruke "network setting file generation"-programvare. Programvaren og manualen er tilgjengelig på PLEXTALK web-side:

http://www.plextalk.com/

20.3.3. Lagre nettverksinnstillingene

Nettverksinnstillingene i PLEXTALK kan lagres på SD-kort eller USB-enhet for backup. For å lagre innstillingene, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Lagre nettverksinnstillinger" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil spørre deg om du vil fortsette og lagre innstillingene eller ikke. Trykk Enter for å fortsette. Filen lagres på roten på SD-kortet eller USB-enheten. For å avbryte, trykk Avbryt-tasten.

Merk: Hvis både SD-kort og USB-enhet er tilknyttet, vil innstillingene bli lagret på SD-kortet.

20.3.4. Legge til innstillinger for trådløst nettverk

Gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Innstillinger for trådløst nettverk" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Legg til trådløs innstilling" og trykk Enter.

•Velg "sikkerhetsmodus". Stegene for å sette innstillingene her er de samme som for "Tilgjengelig trådløst nettverk". Se avsnittet 20.1.2 "Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til".

•Etter at alle innstillingene er fullført vil det tillagte trådløse nettverket bli registrert som det høyest prioriterte nettverket. Deretter lukkes menyen og PLEXTALK vil forsøke å knytte seg til det tillagte nettverket.

20.3.5. Endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk

Tre valg "Gi høyeste prioritet og koble til", "Endre innstillinger for trådløst nettverk" og "Slett innstillinger for trådløst nettverk" er tilgjengelige i menyen for "Endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk". For å endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Innstillinger for trådløst nettverk" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Endre eller fjern innstilling for trådløst nettverk" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge det trådløse nettverket du ønsker å endre innstillinger for og trykk Enter. Trådløse nettverk er listet i prioritert rekkefølge.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Gi høyeste prioritet og koble til", "Endre innstilling for trådløst nettverk" eller "Slett innstilling for trådløst nettverk" og trykk Enter.

Hvis "Gi høyeste prioritet og koble til" er valgt:

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil gi høyeste prioritet til det valgte trådløse nettverket. Trykk Enter for å bekrefte. PLEXTALK vil da forsøke å koble til nettverket.

Hvis "Endre innstilling for trådløst nettverk" er valgt:

•Velg "Sikkerhet". Stegene videre er de samme som for "Tilgjengelige trådløse nettverk". Se avsnittet 20.1.2. "Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til".

•Etter at alle innstillinger er fullført, blir de oppdaterte innstillingene registrert og menyen lukket. Selv om innstillingene oppdateres blir prioriteten den samme som før.

Hvis "Slett innstilling for trådløst nettverk" er valgt:

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på om du vil slette. Trykk Enter for å bekrefte. Etter at slettingen er utført, vil PLEXTALK koble til nettverket med høyest prioritet.

20.3.6. Nettverksmappe-innstillinger

Du kan konfigurerere navn på nettverksenheten, brukerkode og passord. Standardverdier er:

•Navn på nettverksenhet: PTP1-9999 hvor 9999 er de fire siste sifrene i serienummeret, for eksempel PTP1-1234.

•Brukerkode: ingen brukerkode

•Passord: ingen passord

For å endre innstillingene på nettverksmappen, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast til du finner "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å finne "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverksmappe innstilling" og trykk Enter.

•PLEXTALK annonserer navn på nettverksenheten, brukerkode og passord. PLEXTALK spør om du ønsker å endre dem. Trykk Ned-tasten hvis du ønsker å endre på noen av dem.

•PLEXTALK annonserer navn på nettverksenheten. Er gjeldende navn greit nok, trykker du Ned-tasten. Hvis du vil gi den et nytt navn, bruk talltastaturet for å legge inn det nye navnet. Navnet kan være opp til 15 tegn langt og bestå av 0-9, A-Z, a-z og "-" (bindestrek). Minst en bokstav må være i navnet. Etter at du har fullført, trykk Ned-tasten for å bekrefte.

•For å bekrefte vil PLEXTALK annonsere navnet og stave det. For eksempel hvis du har oppgitt "cat12", PLEXTALK vil si "kat tolv, se, a, te, en, to". Et annet eksempel hvis du oppga "abc" vil PLEXTALK si "abc, a, be, se".

•PLEXTALK vil annonsere brukerkode. Hvis gjeldende er ok, trykk Ned-tasten. Vil du gi en ny brukerkode, tast inn brukerkoden med talltastaturet. Brukerkoden kan være på opptil 32 tegn bestående av 0-9, A-Z, a-z, "-" (bindestrek) og "_" (understreking). Etter at koden er tastet inn, trykk Ned-tasten. Hvis du sletter brukerkoden og trykker Ned-tasten, vil brukerkode og passord bli satt til standard verdier og menyen lukket.

•PLEXTALK vil annonsere passordet. Hvis du aksepterer det slik det er, trykk Ned-tasten. Vil du oppgi et nytt passord, legg inn det nye passordet med talltastaturet. Passordet kan være på opptil 32 tegn. Når du er ferdig, trykk Ned-tasten for å bekrefte. Innstillingene blir fullført og PLEXTALK lukker meny-systemet.

Merk: Se avsnitt 18 "Legg inn tekst" for detaljer rundt det å legge inn tekst.

20.3.7. Sette nettverksinnstillingene tilbake til standardinnstillinger fra fabrikken

Nettverksinnstillingene i "Aktiver eller deaktiver nettverksenhet", "Innstillnger for trådløst nettverk" og "Nettverksmappe-innstillinger" kan settes tilbake til fabrikkstandard. Hvis du vil tilbakestille nettverksinnstillingene til standard, gjør du følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Tilbakestill alle nettverksinnstillinger til standardverdier" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil tilbakestille innstillingene. Trykk Enter for å tilbakestille, eller Avbryt for å avbryte.

Merk: Etter tilbakestillingen vil nettverksenheten bli deaktivert.

21. Podkast-mottaker

Podkast er en "på forespørsel"-teknologi som lar deg laste ned lydfiler fra ulike nettsteder som musikk-leverandører, nyhetskanaler eller radiostasjoner. Etter å ha lagt inn listen over favoritt-Podkaster på PLEXTALK, kan du laste ned de oppdaterte lydfilene i seriene. Lydfile levert fra Podkast kalles heretter "Episode".

Merk: Kun lydfil-Episoder kan lastes ned til PLEXTALK.

21.1. Registrere Podkast-mating på et SD-kort

21.1.1. Registrer Podkast-mating ved å bruke "Plextalk Transfer"-programvare

For å registrere Podkast-mating ved hjelp av "Plextalk Transfer"-programvare, gjør følgende:

•Sett SD-kortet inn i PLEXTALKen din.

•Forsikre deg om at din PC er koblet til Internett.

•Hvis ikke installert, last ned "Plextalk Transfer"-programvaren fra PLEXTALKs webside og installer den på din PC. http://www.plextalk.com/

•Kjør "Plextalk Transfer"-programmet.

•Når hovedvinduet vises, knytt din PLEXTALK til PCen via USB. "Plextalk Transfer" vil automatisk gjenkjenne din PLEXTALK.

•Velg "Podcast Feed Manager" i "Content type"-rullegardinlisten.

[image: image5.png]File View Network Options Help

Content type: [Podcast Feed Manager 7|

Source folder: [Text Fiss
Podcasts

|ADMIN Folder WS

ITEST Folder

[acministrator F{Rado Statians
|Device Recordings
|41l Supported Files

[Daisy Books

[Aucio Books
t_shiroki Folder | ALible.com Books

Destiation folder: |

G

Help

[0 files / folders

O bytes select 1168 free

|tz





•Velg destinasjonsliste. Gå til "File" i menyen og velg "New Podcast Feed".

[image: image6.png]File View HNetwork Options Help

e
Delete

e e i

Exit

Destination folder:

ottt | | vl

[5dd 2 rew podcast by ts U3 byl select 1168 fres

i [oomection:





•Legg inn URLen til Podkast-matingen og velg "OK"-knappen. URLen  må være en "RSS". Navnet på Podkast-matingen vises i listeboksen og lagres på SD-kortet.

[image: image7.png]Enter URL: — |ttp: /30000

ok Ganeel |





•Etter registreringen av Podkast-matinger, koble PLEXTALK fra din PC og avslutt programmet.

Merk: Innstillinger for Podkast-mating lagres i "feed.opml"-filen i "PlexPodcast"-mappen på SD-kortet.

Merk: "Plextalk Transfer" kan overføre opml-filen til SD-kortet. Velg opml-filen fra kilde-liste og velg "Send"-knappen for å sende den til SD-kortet.

21.1.2. Registrere Podkast-mating ved å bruke programvare for Podkast-mottak.

Hvis du allerede er en bruker av programvare for Podkast-mottak, kan du registrere dine favoritt Podkast-matinger til PLEXTALK. Eksporter Podkast-matingene til opml-filen. Lag "PlexPodcast"-mappen på SD-kortets rot og lagre opml-filen der. Du kan lagre flere opml-filer.

21.2. Lytte til Podkast

Etter å ha registrert Podkast-matinger på et SD-kort må du først få tak i listen over Episoder og så laste ned Episodene. For å kunne laste ned Episodene må PLEXTALK være koblet til Internett.

Merk: Se avsnitt 20 "Nettverksinnstillinger" for konfigurering og aktivering av nettverksinnstillinger.

For å laste ned og lytte til Episoden, gjør følgende:

•Sett inn SD-kortet hvor Podkast-matingene er registrert.

•Trykk Tittel-tasten for å velge SD-kortet.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge din favoritt Podkast-mating fra "Podkast"-kategorien og trykk Enter.

•Hvis PLEXTALK spør deg om å oppdatere Episode-listen, trykk Enter. PLEXTALK vil da starte å laste ned listen over Episoder.

•Etter å ha fått den siste listen over Episoder, kan du velge foretrukken Episode. Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge Episode og trykk Spill/Stopp-tasten.

•Hvis Episoden allerede er lastet ned, vil avspillingen starte.

•Hvis den ikke ennå er lastet ned, vil du bli spurt om du vil laste den ned nå. Trykk Enter for å starte nedlasting. Nedlasting av Episode tar vanligvis litt tid. Etter at nedlastingen er ferdig, trykk Spill/Stopp-tasten for å avspille.

•Trykkes Spill/Stopp under nedlastingen, vil en melding om dette bli uttalt. Du kan sjekke fremdriften på nedlastingen ved å trykke 5-tasten.

Merk: Du kan avbryte nedlastingen av Episode-listen ved å trykke Avbryt-tasten.

Merk: Nedlasting av en Episode kan avbrytes ved å slå av maskinen.

Merk: Ikke fjern SD-kortet under nedlastingen.

21.3. Navigere etter Episode, 10 minutter eller 30 sekunder.

Du kan velge Episode. Du kan også velge posisjon i Episoden ved å bruke skalaene hvert 10.minutt eller hvert 30.sekund.

•Bruk Opp- eller Ned-tasten for å velge navigeringsmetode "Episode", "10 minutter" eller "30 sekunder".

•Hvis "Episode" er valgt, trykk Høyre-tast for å hoppe til neste Episode. Trykk Venstre-tast for å hoppe til forrige Episode.

•Hvis "10 minutter" eller "30 sekunder" er valgt, bruk Høyre-tasten for å hoppe hhv 10 og 10 minutter eller 30 og 30 sekunder framover. Bruk Venstre-tasten for å hoppe 10 minutter eller 30 sekunder bakover. Man beveger seg imidlertid alltid innenfor samme Episode.

Merk: Spoling framover og spoling bakover er også alltid innenfor samme Episode.

21.4. Få tak i seneste Episode-liste

Du kan gå inn på websiden til Podkast-matingen og få tak i siste episode ved å bruke "Oppdater episode-listen" i Podkast-menyen.

•Trykk Tittel-tasten for å velge SD-kortet og bruk deretter Venstre- eller Høyre-tasten for å velge den Podkast-matingen du vil få tak i siste episode-liste fra.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Podkast" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Oppdater episode liste" og trykk Enter.

•Du blir spurt om du vil oppdatere episode-listen. Trykk Enter for å starte oppdateringen av listen. Etter at oppdateringen er fullført kan du velge episode fra denne siste episode-liste.

21.5. Last ned alle Episoder fra Podkast-matingen

Du kan laste ned alle episoder du ennå ikke har lastet ned.

•Trykk Tittel-tasten for å velge SD-kortet og bruk deretter Venstre- eller Høyre-tasten for å velge den Podkast-matingen du vil laste ned.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Podkast" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Last ned alle episodene fra feed" og trykk Enter.

•Du blir spurt om å bekrefte at du vil laste ned episodene. Trykk Enter for for først å oppdatere episode-listen. Og så vil alle episodene bli lastet ned en av gangen.

Merk: Se avsnitt 21.6 "Å merke seg under nedlastingen"

21.6. Å merke seg under nedlastingen

•Ikke fjern SD-kortet under nedlasting.

•Det tar tid å laste ned epiosder. Du kan imidlertid avspille annet innhold mens nedlasting av episoder pågår. Velg annen tittel med Tittel-tasten.

•For å sjekke nedlastings-fremdriften, trykk 5-tasten. Du får vite antall gjenstående episoder å bli lastet ned.

•Hvis du slår av maskinen under nedlastingen vil nedlastingen bli avbrutt. For å omstarte nedlastingen må du starte ny nedlasting av den avbrutte episoden.

22. Webradio (Nettradio)

Du kan lytte til webradio på ulike nettsteder med PLEXTALK. Du må legge inn radiostasjonens nettadresse til spillelisten for å kunne lytte.

22.1. Legge nettradiostasjon til spillelisten

For å kunne lytte på webradio må du på forhånd ha registrert webradiostasjoner. Først må du bruke en PC for å få tak i en spilleliste-fil inkludert nettadressen til stasjonen. Filtypen er "pls", "m3u" eller "asx". Opprett "PlexWebradio"-mappe på SD-kortets rot og lagre filen i denne mappen. For å legge til flere webradiostasjoner, lagre hver spilleliste i denne mappen.

Du kan finne spilleliste-filer på Internettsider som lister tilgjengelige webradiostasjoner. En slik side er:

http://www.shoutcast.com 

22.2. Lytte til webradio

For å lytte til webradio, gjør følgende:

•Sett in SD-kortet som inneholder spilleliste-filene.

•Velg "SD-kort" ved å trykke Tittel-tasten.

•Bruk Opp-tasten for å velge "Kategori" og trykk deretter Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Webradio".

•Bruk Ned-tasten for å velge "Tittel" og trykk deretter Venstre- eller Høyre-tast for å velge webradiostasjon. Etter å ha valgt stasjon, trykk Spill/Stopp for å lytte.

Merk: Det finnes ingen spole-funksjon eller navigeringsmetoder for avspilling av en webradiostasjon.

Merk: Du kan ikke legge inn bokmerker for en web radio. Etter å ha lyttet til andre stasjoner eller byttet media, kan du ikke fortsette på stasjonen fra der du var da du gikk ut.

Merk: Se spillbar webradio-format i Appendiks A "Hovedspesifikasjoner".

23. Nettverksmappefunksjon

Ved å bruke nettverksmappefunksjonen kan din PC aksessere SD-kortet i PLEXTALK via trådløst LAN som en delt mappe i nettverket.

23.1. Sett LAN administrator rettigheter på windows PC

Hopp over dette avsnittet hvis du bruker Windows XP eller 2000.

•Hvis ikke allerede installert, last ned og innstaller "Plextalk Transfer" fra PLEXTALKs hjemmeside, på din PC.

http://www.plextalk.com/

•Kjør "Plextalk Transfer". Når hovedvinduet vises, velg "Nettverkskonfigurering" fra "Nettverk"-menyen.

[image: image8.png][SDMIN Folder 2010/12/20 DB:S0%F T
[ TEST Folder 2010/05/06 D6:S5#F i
|acminitrator Folder 2009/05/27 09:32¢F#1

Destination folder: | o]

ottt | | vl

[Gonfisure your Bk Fort Pius 0 bytes select i frot comnect





•Velg "Local Security Setting"-fanen i dialogboksen "Plextalk setting utility".

•Velg "Start security setting"-knappen. Dialogboksen "Local Security Setting" vises.

[image: image9.png]utilt

Netviork folder | Wireless LAN Local Security Setting |

Network security: LAN Manager authentication level
NOTE: Only Windows 7 and VISTA users require this setting,

Due to the required Administrator account, this
button launches another application dialog

Start security setting

Load settings ‘ Create Setting file ‘ Exit





Velg "Send NTLM response only" og klikk på OK-knappen.

[image: image10.png]Network security: LAN Manager authentication level

NOTE: Only Windows 7 and VISTA users require this setting,

Cancel

oK





•Programmet ber om bekreftelse. Velg "OK"-knappen for å bekrefte.

•Du må gjøre omstart på PC-en for at de nye sikkerhetsinnstillingene skal virke. Programmet vil spørre om du vil gjøre omstart nå. Velg "Yes" for omstart.

23.2. Start nettverksmappe

For å starte nettverksmappefunksjonen, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks mappe" og trykk Enter.

•PLEXTALK kobler til nettverket og nettverksmappe er startet. PLEXTALK vil annonsere navnet på nettverksenheten når den er tilkoblet. Hvis du ikke allerede har konfigurert nettverksinnstillingene, konfigurer innstillingene før dette steg.

•Ved å trykke 5-tasten kan du sjekke nettverksmappe enhetsnavn, brukerkode, passord, nettverksadresse og nettverksstatus med SSID-navn.

23.3. Logge seg på nettverksmappa fra PC

For å logge seg på nettverksmappa, gjør følgende:

•Trykk Windows-tasten på PC. Har du Windows XP velg "Kjør…". Har du Windows 7 velg redigeringsfeltet hvor det står "Søk i programmer og filer".

Alternativt kan du trykke samtidig på Windows-tasten og R.

•I redigeringsboksen, tast \\ navn på enheten og \SDmemory. For eksempel \\PTP1-1234\SDmemory. Og så velge OK. Et vindu dukker opp som viser mappene på rot-nivå på SD-minnet.

23.4. Avslutte nettverksmappe

For å avslutte nettverksmappefunksjonen, gjør følgende:

•Trykk Avbryt-tasten på PLEXTALK.

•PLEXTALK spør om du vil avslutte.

•Trykk Enter for å avslutte funksjonen eller Avbryt for å fortsette.

24. Andre nyttige funksjoner

24.1. Den innebygde hjelp-filen

For å åpne den innebygde hjelp-filen gjør du følgende: 

•Trykk 0-tasten en gang.

•Naviger i filen slik du gjør i andre Bare tekst DAISY-bøker.

For å gå ut av hjelp-filen gjør du følgende: 

•Trykk 0-tasten en gang.

24.2. Sjekke systeminnstillingene

For å finne systemversjonen eller serienummeret til din PLEXTALK, eller PDTB informasjongjør du følgende: 

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systemvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systemegenskaper" og trykk Enter.

•Systemversjonen og serienummeret vil bli lest opp flere ganger. I tillegg vil PDTB-nøkkelinformasjonen bli lest opp hvis nøkkelen er installert.

•Trykk Enter for å gå ut av "Systemegenskaper".

24.3. Slette autorisasjons-nøkler

For å slette alle autorisasjons-nøkler som er registrert på PLEXTALK, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Slette autorisasjons nøkler" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil dette. Trykk [1234] på talltastaturet og trykk Enter for å slette nøklene.

Merk: Du må trykke 1, 2, 3 og 4 i denne rekkefølge.

Merk: "Autorisasjonsnøkler" er nøkler for å kunne spille DAISY-bøker som er beskyttet av PDBT-format. PDBT er en digital krypteringsteknologi som er definert av DAISY-konsortiet.

24.4. Sette Plextalk tilbake til fabrikkinnstillingene

For å sette alle innstillinger tilbake til slik de var fra fabrikken gjør du følgende: 

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Systemvalg" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be deg om å bekrefte at du vil nullstille apparatet. Trykk Enter for å bekrefte at du vil tilbake til standardinnstillinger eller Avbryt for å avslutte. Etter kort tid vil spilleren slå seg av og starte på nytt automatisk.

I listen under finner du standard fabrikkinnstillingene for PLEXTALK.

•Ventesignal: Ventesignal 1

•Stemmeleie til Tekst-Til-Tale: 0

•Modus for input: Ekstern mikrofon

•Opptaksmodus: Standard

•Autoseksjon innstilling: Av

•Nivå for bakgrunnsstøy: Normal

•Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages.: Av

•Start av opptak: Når opptakstasten trykkes

•Automatisk opptaksnivå: På

•Talemeldinger under opptak: På

•Talebokmerker: Spill av

•Opptaksvolum: 10

•Innstilling for avspilling: Normal avspilling

•Avspillingshastighet: 0

•Avspillingstone: 0

•Talemeldingssvolum:  0

•Avspillingsvolum: 13

•Lese lydfilnavn: Les lydfilnavn

•Innstilling for multimedieavspilling: Audio

Merk: Bokmerker fjernes ved tilbakestilling av innstillinger til fabrikkstandard.

Merk: Nettverksinnstillinger blir ikke slettet ved tilbakestilling av innstillinger til fabrikkstandard. Se avsnitt 20.3.7 "Sette nettverksinnstillingene tilbake til standardinnstillinger fra fabrikken".

APPENDIKS A:  HovedSpesifikasjoner

Merk: Shinano Kenshi forbeholder seg retten til, når som helst,  å  modifisere produkt spesifikasjonene uten å informere om dette.

Dette kapittlet tar for seg PLEXTALK Pocket PTP1's hovedfunksjoner.

Generelle spesifikasjoner

SD-kort spor

SD/SDHC-kort

Spillbart innhold

Bøker som samsvarer med DAISY 2.0, 2.02 og 3.0 standardene

Lydfiler i MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formatene og Audible format 4 (.aa)

Musikk CD (CD-DA)(ekstern USB CD/DVD stasjon)

Tekstfil: ren tekst, html, Microsoft .doc, .docx

Webradio

Støttede spilleliste-filtyper: pls, m3u, asx

Spillbare audio-formater: MP3, WMA

Mating-format (protokoll): HTTP, mms

Opptaksmetoder

DAISY 2.02

Opptaksformat for DAISY 2.02 

PCM 44.1kHz Stereo

PCM 22.05kHz Mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128kbps Stereo

MP3 64kbps Mono

MP3 32kbps Mono

Opptaksformat for Talenotat

MP3 32kbps Mono

Lydinnputt og output

Hodetelefon utgang (Stereo)

Ekstern mikrofon linje inngang (Stereo)

Innebygd mikrofon (Mono)

Innebygd høyttaler (mono)

Eksternt tilkoblet terminal

USB 2.0

USB OTG (USB strømkilde)

Klokke nøyaktighet

Omtrent 60 sekunder per måned

Elektrisk strømkilde

Strømadapter: AC 100V , 50 eller 60 Hz

Størrelse og vekt

Lengde: 112 med mer

Bredde: 55 med mer

Høyde: 16 med mer

Vekt: omtrent 110g.

Strømforbruk (maksimum)

20W

Arbeidstempratur og fuktighet:

Fahrenheit: fra 40 til 104.

Celcius: Fra 5 til 40

Luftfuktighet  fra 20% til 80%, ingen fuktighet. 

Lydfunksjoner

Hodetelefon (linje utgang):

Kompatibel impendans 32 Ohm ubalansert

Jack 3,5mm diameter stereo mini-jack

Ekstern mikrofon (plugg-inn strøm)

Imput impendans 2.2k ohm ubalansert

Jack 3,5mm diameter stereo mini-jack

Linje inngang

Input impnandans 20k ohm ubalansert

Jack 3,5mm diameter mini-jack

Innebygd høyttaler: 

Output Impendanse 8 ohm

Output 150mW

Innebygd mikrofon: 

Mode Electric condenser microphone

Hovedfunksjoner

Talemeldinger

Gir talemeldinger om den aktuelle oprasjonen

Gir tastebeskrivelse i Tastebeskrivelses modus

Leser opp menyvalg

Leser opp Hjelp-informasjon (trykk nummer 5 tasten)

Søkefunksjon

Overskrift, gruppe, side, frase, bokmerke, album, spor, nivå, skjerm, avsnitt, linje, setning, stavelse, ord, tegn. 

Volumjustering: 

0 to 25 med stigning på 1 om gangen. 

Volumjustering for talemeldinger. 

Minus 5 til pluss 5 med 1 trinn om gangen. 

Justering av avspillingshastighet

11 innstillinger fra minus 2 til pluss 8 (øker med 1 om gangen)

Normal hastighet er 0

Minus 2 er halv hastighet. Pluss 4 er dobbel hastighet. Pluss 8 er trippel hastighet

Tonejustering

13 innstillinger fra minus 6 til 0 til pluss 6 med steg på 1.

Normal tone er 0

Opptakstid for på SD-kort, 2GB.

Merk: Alle tider er omtrentlige.

DAISY PCM 44.1kHz stereo 3 timer

DAISY PCM 22.05kHz mono 12 timer

DAISY MP3 256kbps stereo 15 timer

DAISY MP3 128kbps stereo 30 timer

DAISY MP3 64kbps mono 60 timer

DAISY MP3 32kbps mono 120 timer

Opptaksnivå innstillinger

Velg input mellom innebygd mikrofon og Linje inn

0 til 20 med ett steg om gangen. 

Tilgjengelig Auto Gain kontroll

Minnefunksjon.: 

Bokmerker og Talebokmerker, maks er 10000

Talebokmerker, maks opptakstid er 30 minutter.

Talenotat, maks opptks tid er 30 minutter.

Batteri spesifikasjoner

Type:  Lithium polymer

Dimensjoner. 

Lengde: 40mm

Bredde: 75mm

Høyde: 20mm

Kapasitet. 1500 milli ampere timer.

Ladetid: 

Omtrent 4 timer via strømadapter.

Omtrent 4,5 timer via USB-kabel

Merk: Lading via USB fungerer når spilleren er slått av. 

Spilletid: 

DAISY-format MP3 opptak 8 timer

DAISY-format MP3 avspilling 10 timer.

Ren tekst, avspilling, 7 timer

mating, 4 timer

Merk: Alle tider er omtrentlige

Merk. Ladetiden og avspillingstiden varierer avhengig av tempratur og arbeidsforhold.

Minnekortstasjons spesifikasjoner.

Korttype: SD/SDHC-kort

Filsystem. FAT-32/16

Operativsystem: Windows 2000, Winwows XP, Windows Vista og Windows 7.

Trådløskomunikasjons funksjoner: 

Trådløst LAN: IEEE802.11b/g

Copyright informasjon om Ogg Vorbis.

Denne programvaren er levert av rettighetshavere og bidragsytere "som den er", og noen uttrykte eller underforståtte garantier, herunder, men ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål er fraskrevet. Ikke i noe tilfelle skal grunnlaget eller bidragsytere holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle feil eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester; tap av bruk, data eller fortjeneste, eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på noen måte om ansvar, enten i kontrakten, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som oppstår på noen måte ut fra bruk av denne programvaren, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

APPENDIKS B:  MENYSTRUKTUR

Dette appendikset beskriver alle menyvalgene i hovedmenyen og deres undermenyer.

Rediger

Sett overskrift

Fjern overskrift

Slett seksjon

Rediger (tekst)

Slett gjellende linje

Slett all tekst i filen

Lagre den redigerte teksten

Lagre og gå ut av tekstredigering

Avslutt tekstredigering uten å lagre

Gi filen nytt navn

Opptaksvalg

Velg opptaksmodus

Standard

Konferanse

Audio

Analoge kassetter

Radio

Tilpasset

Deretter velg lydkvalitet fra følgende: 

PCM 44.1 kilohertz stereo

PCM 22.05 kilohertz Mono

MP3 256kbps 44.1 kilohertz stereo

MP3 128kbps 44.1 kilohertz stereo

MP3 64kbps 44.1 kilohertz Mono

MP3 32kbps 22.05 kilohertz Mono

Skru talemeldinger av/på under opptak

Talemeldinger på

Talemeldinger av

Velg modus for input

Mikrofon modus

Linje inn modus

Automatisk opptaksnivå

Automatisk opptaksnivå på

Automatisk opptaksnivå av

Innstillinger for avspilling

Tilfeldig valg og repetér innstillinger

Standard avspilling

Repeter tittel (DAISY, Opptak, Tekst, Lydbok) 

Repeter spor (Musikk)

Repeter album (Musikk)

Repeter alle album (Musikk)

Tilfeldig repetisjon (Musikk)

Leser lydfilnavn

Les lydfilnavn

Les lydspor nummer

DAISY multimedia innstillinger

Audio

Tekst

Bokmerke

Avspillingsvalg for talebokmerker

Talebokmerker på

Talebokmerker av

Slett alle bokmerker i aktiv tittel

Talenotat

Slett valgt talenotat

Slett alle talenotater

Podkast

Oppdater episode liste

Last ned alle episodene fra feed

Mediabehandling

Informasjon om medietittel

Slett SD kort

Lag ny tittel

Lag en ny tekstfil

Slett valgt tittel (Slett valgt album, Slett alle talenotater)

Slett en fil

Forbered redigering

Lag bok

Nettverks mappe

Systemvalg

Systemegenskaper

Systemversjon

Serienummer

Installerte nøkkler (hvis mottat)

Velg stemme for tekst til tale

Stemme 1

Stemme 2

Velg ventesignal

Ventelyd 1

Ventelyd 2

Uten ventesignal

Velg lydsignal for tastetrykk

Tastelyd PÅ

Tastelyd AV

Sett dato og tid

Velg tone høyden på den syntetiske stemmen

Nettverks innstillinger

Bekreft nettverksinformasjon

Last inn nettverksinnstillinger

Lagre nettverksinnstillinger

Aktiver eller deaktiver nettverksenhet

Innstillinger for trådløst nettverk

Tilgjengelig trådløst nettverk

Legg til trådløs innstilling

Endre eller fjern innstilling for trådløst nettverk

Gi høyeste prioritet og koble til

Endre innstilling for trådløst nettverk

Slett innstilling for trådløst nettverk

Nettverksmappe innstilling

Tilbakestill alle nettverksinnstillinger til standardverdier

Slette autorisasjons nøkler

Tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene

APPENDIKS C:  FEILSØKING

Generelle bruksproblemer.

Symptom: Du trykker på Av/På bryteren men spilleren slår seg ikke på.

Mulig grunn 1: Løs strømkabel eller AC adapter.

Løsning: Sett strømkablen ordentlig inn i PLEXTALK og forsikre deg om at AC adapteret er ordentlig satt inn.

Mulig grunn 2: Tastelåsen er på. 

Løsning: Slå av tastelåsen.

Symptom: Strømmen er på men PLEXTALK reagerer ikke.

Mulig grunn. Tastelåsen er på.

Løsning: Slå av tastelåsen.

Symptom: PLEXTALK vil ikke slå seg av, og ingen taster fungerer. 

Mulig grunn 1: Tastelåsen er på.

Løsning: Slå av tastelåsen.

Mulig grunn 2: Ukjent feil.

Løsning: Slå på tastelåsen. Deretter trykk inn og hold nede Av/På-tasten i 10 sekunder. Hvis dette ikke fungerer; fjern strømkabelen og batteriet for så å sette dem inn igjen. 

Symptom: Kan ikke ta opp på et SD-kort.

Mulig grunn 1: Feil med input. 

Løsning: Sjekk unput kilden og korriger deretter inputinnstillingene.

Mulig grunn 2: Det er ingen ledig plass på SD-kortet.

Løsning. Slett noen unødige filer på SD-kortet, eller sett inn et annet SD-kort med tilstrekkelig lagringsplass.

Mulig grunn 3: SD-kortet er låst.

Løsning: Fjern SD-kortet på riktig måte. Skyv låsen i ulåst posisjon og sett inn kortet igjen.

Symptom: Opptaksnivået kan ikke justeres.

Mulig grunn: Du har Auto Gain kontrollen slått på. 

Løsning: Slå av Auto Gain kontroll i Opptaksinnstillinger-menyen.

Symtom: Det er ingen talemeldinger. 

Mulig grunn 1: Volumet er satt til 0.

Løsning: Juster volumet slik at talemeldingene kan høres.

Mulig grunn 2: Skru av talemeldinger under opptak valget er satt til talemeldinger av. 

Løsning: Bytt innstillingen til Talemeldinger På.

Talemeldings feil under avsplling av DAISy-titler.

Talemelding: "SD kortet støttes ikke"

Mulig grunn: SD-enheten har blitt formatert med et filsystem som ikke støttes. 

Løsning: Sett inn et SD-kort som har enten FAT-16 eller 32 filsystem.

Talemelding: "Lesefeil"

Mulig grunn: Tittlen kan ikke avspilles.

Løsning: Trykk Venstre eller høyre tittelknappe for å velge en annen tittel. 

FEIL VED VALG AV TALENOTAT. 

Talemelding: "Ikke nok plass i område for talenotater"

Mulig grunn: Ikke nok ledig internminne for å ta opp et nytt talenotat. 

Løsning: Frigi minne ved å slette unødige talenotat. Det kan hende du vil sikkerhetskopiere talenotatene dine før du gjør dette. 

FEIL NÅR DU BRUKER PLEXTALK SOM EN SD-KORT STASJON FRA DATAMASKINEN DIN.

Symptom: Stasjonen virker ikke.

Mulig grunn 1: USB-kabelen er ikke riktig tilkoblet. 

Løsning: Sett inn USB-kabelen på nytt. Sjekk kabelen. Kontakten er bøyd eller brukket. 

Mulig grunn 2: Strømmen er ikke på.

Løsning: Sjekk at strømkabelen er riktig satt inn og at spilleren er slått på. 

Symptom: Kan ikke skrive til SD-kortet. 

Mulig grunn 1:  SD-korte er låst. 

Løsning: Fjern SD-kortet på riktig måte. Skyv tastelåsen i riktig possisjon, sett inn Sd-kortet og prøv igjen. 

Mulg grunn 2: strømmen er ikke på.

Løsning: Sjekk at strømadapteret er riktig tilkoblet og slå på spilleren. 

Symptom: Ingen ting kan legges til SD-kortet.

Mulig grunn 1: Det er ikke tilgjengelig ledig plass til å legge til data.

Løsning: Rydd plass på SD-kortet og prøv igjen. 

Mulig grunn 2: SD-kortet er låst.

Løsning: Ta ut minnekortet og skyv låsen over til ulåst posisjon og prøv igjen.

APPENDIKS D:  TEKNISKE DATA OM OPPTAKSMODUS OG LYDKVALITET

1. Opptaksmodus innstillinger

Hvert opptaksmodus har forhåndsbestemte innstillinger med følgende 4 parametre: 

•Velg innstilling for auto seksjon: PLEXTALK kan stilles inn til automatisk å sette inn en ny seksjon i et DAISY-opptak etter en viss tid uten lydinput, for eksempel 2 sekunder. Bruk "ingen innstilling" innstillingen for å lage et uavbrutt opptak uten noen nye seksjoner.

•Velg tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: Dette er tiden PLEXTALK vil forsette å ta opp uten noen lydinput. Etter denne tiden, stoppes opptaket automatisk. 

•Velg innstilling for start av opptak: PLEXTALK kan settes til å starte opptak enten ved at du trykker opptakstasten, eller at lydinput oppdages.

•Velg nivå for bakgrunnsstøy: Hvis du tar op i et miljø med lite støy, som for eksempel i et studio, velger du "Lav". Hvis miljøet du tar opp i har mye støy, som for eksempel en konferanse eller forelesning, velger du "Høy" innstillingen.

2. Innstillinger for forhåndsinstilte opptaksmodus

De forhåndsinstillte parametrene for de 5 opptaks modusene er: 

Standardmodus: 

•Velg innstilling for auto seksjon: Av.

•Velg tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: Av.

•Velg innstilling for start av opptak: Når opptakstasten trykkes.

•Velg nivå for bakgrunnsstøy: Normalt (-28dB)

Konferanse modus.

•Velg innstilling for auto seksjon: Av.

•Velg tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: Av.

•Velg innstilling for start av opptak: Når opptakstasten trykkes.

•Velg nivå for bakgrunnsstøy: Høyt (-20dB)

Audio modus: 

•Velg innstilling for auto seksjon: 2 sekunder.

•Velg tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: 1 minutt.

•Velg innstilling for start av opptak: Når opptakstasten trykkes.

•Velg nivå for bakgrunnsstøy: Lavt (-40dB)

Analog kassett modus: 

•Velg innstilling for auto seksjon: 4 sekunder.

•Velg tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: 1 minutt.

•Velg innstilling for start av opptak: Når det oppdages lyd.

•Velg nivå for bakgrunnsstøy: Normalt (-28dB)

Radio modus. 

•Velg innstilling for auto seksjon: Av.

•Velg tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: 1 minutt.

•Velg innstilling for start av opptak: Når det oppdages lyd.

•Velg nivå for bakgrunnsstøy: Normalt (-28dB)

3. Tilgjengelige valg for tilpasset modus

I Tilpasset kan du justere hvert parameter til innstillingene i listen under

•Velg innstilling for auto seksjon: Av, 1 sekund, 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder eller 5 sekunder.

•Velg tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: Av, 30 sekunder, 1 minutt, 2 minutter, 3 minutter, 4 minutter eller 5 minutter.

•Velg innstilling for start av opptak: "Når opptakstasten trykkes" eller "Når det oppdages lyd".

•Velg nivå for bakgrunnsstøy: Normalt (-28dB), Lavt (-40dB) eller Høyt (-20dB).

Merk: Innstillingene for de forhåndsinnstilte modusene, Radio, konferanse, Audio, Analog kassett, kan ikke forandres. Innstillingene for Tilpasset kan forandres til å passe ditt behov. 

Merk: Når du tar opp med den innebygde mikrofonen, vil bakgrunnstøynivå automatisk bli satt til "Høy"

4. Tilgjengelig opptakstid for de forskjellige lydkvalitetene.

Den tilgjengelige opptakstiden vil variere etter hvilken opptakskvalitet du har valgt.  Jo høyere kvalitet, dess mindre opptakstid.  Nedenfor finne du hvor lang opptakstid du kan forvente på 4 medietyper: 

PCM 44.1kHz stereo:

•SD kort, 1GB:- 90 minutter

•SD-kort 2GB - 3 timer

•SD-kort 4GB - 6 timer

•SD-kort 8GB - 12 timer

PCM 22.05kHz mono:

•SD-kort 1GB - 6 timer

•SD-kort 2GB - 12 timer

•SD-kort 4GB - 24 timer

•SD kort 8GB - 48 timer

MP3 256 k stereo:

•SD-kort 1GB - 7,5 timer

•SD- kort 2GB - 15 timer

•SD-kort 4GB - 30 timer

•SD-kort 8GB - 60 timer

MP3 128 k stereo:

•SD-kort 1GB - 15 timer

•SD-kort 2GB - 30 timer

•SD-kort 4GB - 60 timer

•SD-kort 8GB - 120 timer

MP3 64 k mono:

•SD-kort 1GB - 30 timer

•SD-kort 2GB - 60 timer

•SD-kort 4GB - 120 timer

•SD-kort 8GB - 240 timer

MP3 32 k mono:

•SD-kort 1GB - 60 timer

•SD-kort 2GB - 120 timer

•SD-kort 4GB - 240 timer

•SD-kort 8GB - 480 timer

Merk: Opptakstidene ovenfor er omtrentlige og kan variere avhengig av overskrifter og annen struktur i opptaket

APPENDIKS E: Spørsmål og svar om nettverksinnstillinger

	Feil / Spørsmål
	Løsning / Svar

	Jeg ønsker å vite nettverksadressen på PLEXTALK
	Du får fram nettverksadressen fra valget "Bekreft nettverksinformasjon" i menyen for nettverksinnstillinger.

	PLEXTALK velger ikke det ønskede aksesspunkt.
	Du får liste over tilgjengelige aksesspunkter ved å velge innstillinger for trådløst nettverksinnstillinger i menyen for nettverksinnstillinger. Om aksesspunktet ikke listes, sjekk at nettverket er satt til PÅ. Hvis aksesspunktet er listet, sjekk prioriteten på det. Du kan sette det til høyeste prioritet ved å velge "Gi høyeste prioritet og koble til" i menyen for nettverksinnstillinger.

	Den fant ikke aksesspunktet. Jeg bruker aksesspunkt som støtter IEEE802.11a
	PLEXTALK støtter kun IEEE80211b/g. Hvis ditt aksesspunkt ikke kan bruke IEEE802.11a og IEEE802.11b/g samtidig, velg IEEE802.11b/g.

	Den klarte ikke å koble til aksesspunktet. Jeg bruker ikke-kringkastet SSID (stealth).
	"Ikke-kringkastet SSID krever lang tid for oppkobling. Det kan ta opptil 5 minutter før man ser om tilkoblingen er vellykket eller ikke. 

Hvis mulig forsøk å konfigurere ditt aksesspunkt slik at SSID kringkastes. Hvis dette fører til at tilkoblingen blir vellykket, betyr det at din nettverkskonfigurasjon er ok, men at innstillingene for ikke-kringkasting er et problem. Hvis tilkoblingen feiler selv med kringkastet SSID, sjekk innstillingene for trådløs sikkerhet."

	Den feilet å tilkoble aksesspunkt. Jeg bruker DHCP.
	Selv om PLEXTALK etablerer forbindelse med aksesspunktet, kan den feile i å få IP-adresse. I dette tilfellet vil også "tilkobling feilet"-melding bli gitt. Prøv å gi en fast IP-adresse. Lykkes du etter dette å tilkoble aksesspunktet, er DHCP-serveren problemet. Sjekk innstillingene på DHCP-serveren. Om PLEXTALK fremdeles har problemer med tilknytningen, sjekk innstillingene for trådløst sikkerhet.

	Den feilet å tilkoble aksesspunktet. Jeg bruker MAC adresse-filtrering.
	Når MAC adresse-filtrering er aktivert i aksesspunktets innstillinger for sikkerhet, avviser den en tilkobling om nettverksenheten ikke er konfigurert. Du må konfigurere ditt aksesspunkt å legge til PLEXTALK MAC-adresse. Du ser denne MAC-adressen via valget "Bekreft nettverk-informasjon" i menyen for nettverksinnstillinger.

	PLEXTALK prøver alltid å koble seg til SSID som ikke er tilgjengelig. Jeg har også konfigurert Stealth SSID innstillinger.
	Når du har konfigurert en nettverksinnstilling med Stealth SSID aktivert, vil PLEXTALK alltid forsøke å koble seg til stealth (= ikke-kringkastet SSID). Sett Stealth SSID aksesspunktet til en lav prioritet i listen over trådløse innstillinger.

	Plextalk klarer ikke å koble seg til nettverket. Jeg bruker WEP-sikkerhet med fast IP-adresse.
	Når du bruker WEP-sikkerhet med fast IP-adresse, vil PLEXTALK alltid lykkes i å koble seg til aksesspunktet selv med feil passord. Sjekk WEP-passordet igjen.

	Støtter PLEXTALK WPS (WiFi Protected Setup)?
	WPS støttes ikke. Du må konfigurere nettverksinnstillingene selv.

	Den feilet under forsøket på å koble seg til aksesspunktet.
	Prøv å restarte aksesspunktet og PLEXTALK.


APPENDIKS F: Liste med tegn som kan skrives inn
ABC-modus
	Tastenavn
	Tilordning

	1-tast
	Symboler
“.”, “@”, “/”, “:”, “1”

	2-tast
	a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å, Æ

	3-tast
	d, e, f, 3, D, E, F

	4-tast
	g, h, i, 4, G, H, I

	5-tast
	j, k, l, 5, J, K, L

	6-tast
	m, n, o, ø, 6, M, N, O, Ø

	7-tast
	p, q, r, s, 7, P, Q, R, S

	8-tast
	t, u, v, 8, T, U, V

	9-tast
	w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z

	0-tast
	 “?”, “_”, “=”, “0”

	Stjernetast
	Backspace

	Stjernetast og firkanttast
	Ny linje

	Firkanttast
	Mellomrom

	Start/Stopp-tast
	Spill av starten fra pekerposisjon / pause

	Pil opp-tast
	Trykk - Forrige linje 

Hold - Toppen av dokumentet

	Pil ned-tast
	Trykk - Neste linje

Hold - Slutten av dokumentet

	Vestre piltast
	Trykk - Forrige tegn

Hold - Hjem

	Høyre piltast
	Trykk - Neste tegn   

Hold - Slutt

	0 og pil opp-tast
	Forrige avsnitt

	0 og pil ned-tast
	Neste avsnitt

	0 og venstre piltast
	Forrige ord

	0 og høyre piltast
	Neste ord

	Stjerne og 1-tast
	Lagre og avslutt

	Stjerne og 2-tast
	Tab

	Stjerne og 3-tast
	Backspace

	Stjerne og 4-tast
	Insert / Skriv over

	Stjerne og 5-tast
	Hjem

	Stjerne og 6-tast
	skjerm opp (40 linjer opp)

	Stjerne og 7-tast
	Slett

	Stjerne og 8-tast
	End

	Stjerne og 9-tast
	skjerm ned (40 linjer ned)

	Bokmerke-tast
	Velg input-modus fra ABC-modus, Nummer-modus eller Symbol-tabell


Symbol-tabell
	Tastenavn
	Tilordning

	1-tast
	Ikke brukt

	2-tast
	Trykk - Opp

Hold - Gå til den øverste delen av tabellen

	3-tast
	Ikke brukt

	4-tast
	Trykk - Venstre

Hold - Gå til venstre del av tabellen

	5-tast
	Check currently selected symbol

	6-tast
	Trykk - Høyre

Hold - Gå til høyre del av tabellen

	7-tast
	Ikke brukt

	8-tast
	Trykk - Ned

Hold - Gå til den nedre delen av tabellen

	9-tast
	Ikke brukt

	0-tast
	Ikke brukt

	Firkanttast
	Skriv inn symbolet

	(Symboler)
	Tabell har 8 kolonner og 4 rader.
. , ‘ “ : ; ? |

+ - = / \ _ [ ]  

! @ # $ % ` { }

^ & * ( ) ~ < >


* Andre taster er samme som ABC-modus.
127-4363900
2012/08 UG- NOR0800-E0800






PAGE  
9

