PLEXTALK  PTP1

Versión 5

Guía de Usuario

©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# Avisos IMPORTANTES

## NOTA FCC

Declaración de Conformidad

Número de Modelo: PTP1

Denominación Comercial:  PLEXTALK

Empresa responsable: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Dirección: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPÓN

Este dispositivo es conforme al Capítulo 15 de las Normas FCC; Su operatividad está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia no deseada, y

(2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier tipo de interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento inadecuado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la sección 15 de las Normas FCC.  Estos límites han sido establecidos con el fin de proporcionar un nivel adecuado de protección contra las interferencias no deseadas en entornos residenciales. Este dispositivo genera, emplea y puede irradiar radiofrecuencias y, en caso de no instalarse y utilizarse de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias no deseadas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en determinados tipos de instalaciones. En caso de que este dispositivo cause interferencias no deseadas para la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse apagando y encendiendo de nuevo el dispositivo), se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

•Reorientar o desplazar la antena receptora.

•Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.

•Conectar el dispositivo en un enchufe distinto.

•Consultar con el proveedor o con un técnico en el ámbito de las comunicaciones por radio o televisión.

ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobada expresamente por la parte responsable del respeto de estas normas podrá anular la autorización del usuario para utilizar este dispositivo.

## Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este dispositivo no excede los límites establecidos para la clase B de emisiones acústicas de radio de dispositivos digitales establecidos por la normativa de Radio interferencias del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este dispositivo digital de clase B es conforme a la Norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

ATENCIÓN:

La utilización de comandos y ajustes de funcionamiento distintos de los que se describen en este manual pueden causar una exposición peligrosa a la radiación.

# Tabla de contenidos

Avisos IMPORTANTES	2

NOTA FCC	2

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones	3

Tabla de contenidos	4

1. Información legal y de copyright.	10

1.1. Información de copyright de esta guía.	10

1.2. Licencias y marcas registradas.	10

1.3. Restricciones de copia.	10

1.3.1. Información general.	11

1.3.2. CDs de música.	11

2. Cómo empezar.	12

2.1. Terminología y convenciones empleadas.	12

2.2. Elementos que contiene la caja.	12

2.3. Descripción de la unidad.	13

2.3.1. Parte frontal	13

2.3.2. Superficie superior	14

2.3.3. Parte izquierda	15

2.3.4. Parte derecha	15

2.3.5. Parte inferior	15

2.3.6. Parte trasera	15

2.4. Insertar la batería.	16

2.5. Carga de PLEXTALK.	16

2.6. Mantenimiento y cuidado de la batería.	17

2.6.1. Cuidados de la unidad.	17

2.6.2. Cuidado de la batería.	17

2.6.3. Símbolo de un cubo de basura tachado.	18

2.7. Encender y apagar PLEXTALK.	18

2.8. Función de descripción de teclado.	19

2.9. Bloquear el teclado.	19

2.10. Insertar y expulsar tarjetas SD	19

3. Introducción al sistema de menú.	21

3.1. Menú principal.	21

3.2. acceder y navegar dentro del menú.	21

3.3. Teclas rápidas para opciones del menú.	22

4. Configurar PLEXTALK.	23

4.1. Seleccionar su voz preferida del sintetizador.	23

4.2. Seleccionar el timbre del sintetizador.	23

4.3. Ajustar fecha y hora.	23

4.4. Seleccionar su sonido de espera preferido.	24

4.5.  Seleccionar el sonido de confirmación al pulsar teclas.	24

5. Gestión de alimentación.	26

5.1. Advertencia de batería baja.	26

5.2. Función de apagado automático.	26

5.3. Apagado automático forzado.	26

5.4. Temporizador de apagado automático.	26

5.4.1. Ajustar el temporizador de apagado automático.	27

5.4.2. Desactivar el temporizador de apagado automático.	27

6. Características de reproducción para todos los formatos.	28

6.1. Comenzar y parar la reproducción.	28

6.2. Avance y retroceso rápido	28

6.3. Ajustar el volumen de reproducción	29

6.4. Ajustar la velocidad de reproducción	29

6.5. Ajuste del tono	29

6.6. Ajustar el volumen de la voz guía	30

6.7. Cambiar la velocidad de la voz guía.	30

6.8. El menú de navegación	30

6.9. Seleccionar medio y título.	31

6.10. Navegar por títulos.	31

6.10.1. Navegación por título	31

6.10.2. Reproducir música	32

6.11. Ir a un título directamente	32

6.12. Cambiar el orden de títulos	33

6.13. Obtener informaciones sobre medios y títulos.	33

6.14. Obtener informaciones sobre el estado actual.	34

6.15.Seleccionar un modo de reproducción	34

6.16. Usar señaladores	34

6.16.1. Tipos de señaladores	34

6.16.2. Crear señaladores	35

6.16.3. Ir a señaladores	36

6.16.4. Eliminar señaladores	36

6.16.5. Activar o desactivar los señaladores de voz	37

6.17. El orden de agrupación de PLEXTALK para archivos y carpetas	37

7. Reproducir Títulos DAISY	38

7.1. Navegar a encabezados	38

7.2. Navegar al inicio o final del título.	38

7.3. Navegar a páginas	39

7.4. Navegar a grupos	39

7.5. Navegar a frases	39

7.6. Saltar 10 minutos o 30 segundos	40

7.7. Navegación por pantalla, párrafo, línea, frase, para deletrear, palabra o carácter en textos DAISY.	40

7.8. Navegar por porcentaje	40

7.9. Modos de reproducción.	41

7.10. Reproducción de libros multimedia DAISY	41

8. Reproducir „Grabaciones“	42

9.Reproducir archivos de audio o CDs de música	43

9.1. Navegar a tracks	43

9.2. Navegar a álbumes	44

9.3. Saltar 10 minutos o 30 segundos	44

9.4. Modo de reproducción.	44

9.5. Anunciar álbumes y tracks por número o con nombres.	45

9.6. El orden de reproducción	45

9.7. Restricciones para archivos de audio.	45

10. Reproducir archivos de texto	46

10.1. Navegar por pantalla, párrafo, línea, frase, deletrear, palabra o carácter.	46

10.2. Navegar por porcentaje	46

10.3. Modo de reproducción.	47

11. Reproducir audio libros	48

12. Grabar un título DAISY.	49

12.1. Información general sobre las grabaciones con PLEXTALK	49

12.2. El equipo para grabar	49

12.3. Los dispositivos para grabar	50

12.4. El estado de la grabación	50

12.5. Información general sobre la técnica de grabación	50

12.6. Desactivar la voz guía durante la grabación	51

12.7. Conectar y seleccionar fuentes de grabación	52

12.8. Seleccionar modo de grabación y calidad de sonido	52

12.8.1. Los modos de grabación y la calidad de sonido	52

12.8.2. Seleccionar un modo de grabación predeterminado	53

12.8.3. Seleccionar el modo determinado por el usuario	54

12.9. Seleccionar un título para grabar	55

12.10. Nivelar la grabación	55

12.11. Usar el monitor de nivel	56

12.12. Activar y desactivar el monitor de grabación	57

12.13. Escuchar informaciones sobre la grabación	57

13.  Editar un título DAISY.	58

13.1. Editar marcas de encabezado durante la grabación	58

13.2. Crear encabezados después de la grabación	58

13.3. Eliminar encabezados después de la grabación	58

13.4. Eliminar una o más secciones	59

14. Gestión del dispositivo	60

14.1. Eliminar tarjetas SD	60

14.2. Crear un nuevo título	60

14.3. Eliminar un título	60

14.4. Eliminar archivos	61

14.5. Preparar un título DAISY para editar	61

14.6. Crear un libro DAISY	62

15. Los memos de voz de PLEXTALK	63

15.1. Grabar un nuevo memo de voz	63

15.2. Reproducir memos de voz	63

15.3. Copiar memos de voz a la tarjeta SD	64

15.4. Eliminar memos de voz	64

16.  Copiar	65

16.1. Información general sobre como copiar	65

16.2. Copiar memos de voz	65

16.3. Copiar un título DAISY, álbum o texto de una tarjeta SD a un medio USB externo.	66

16.4. Copiar un título DAISY, álbum o texto de un medio USB externo a una tarjeta SD.	66

16.5. Tiempo de copiado para CDS de música.	67

17.  Utilizar PLEXTALK como lector de tarjetas SD.	68

17.1.  ¿Para qué puedo utilizar PLEXTALK cuando lo conecto a un ordenador?	68

17.2.  Conectar PLEXTALK a un ordenador como unidad.	68

17.3.  Desconectar PLEXTALK de un ordenador.	69

18. Introducir texto	70

18.1. Introducir caracteres en el modo ABC	70

18.2. Introducir números en modo numérico	71

18.3. Introducir símbolos con la tabla de símbolos	71

18.4. Desplazamiento por el texto	72

18.5. Introducir los signos espacio, cambio de línea y eliminar caracteres	73

19. Editar archivos de texto	74

19.1. Crear un Nuevo archivo de texto	74

19.2. Editar un archivo de texto en la tarjeta SD	74

19.3. Guardar el texto editado	74

19.4. Salir del editor	75

19.4.1. Guardar un texto y salir del editor	75

19.4.2. Salir del editor sin guardar	75

19.5. Renombrar un archivo	76

19.6. Suprimir línea actual	76

19.7. Eliminar el texto entero	76

20. Opciones de red	77

20.1. Conexión a la red inalámbrica.	77

20.1.1. Activar módulo inalámbrico	77

20.1.2. Buscar redes inalámbricas y conectarse	77

20.2. ¿Cómo conectar PLEXTALK a la red?	79

20.3. Opciones de red avanzadas	79

20.3.1. Confirmar informaciones de red	79

20.3.2. Cargar configuración de red	80

20.3.3. Guardar configuración de red	81

20.3.4. Añadir red inalámbrica	81

20.3.5. Cambiar o eliminar redes inalámbricas	82

20.3.6. La carpeta de red	83

20.3.7. Cargar las opciones de red de fábrica	84

21. Receptor de podcasts	85

21.1. Guardar fuentes de podcasts en la tarjeta SD	85

21.1.1. Añadir Fuentes de podcasts con el software "Plextalk Transfer"	85

21.1.2. Registrar Fuentes de podcast con receptores de podcasts (Podcatcher)	86

21.2. Escuchar Podcasts	87

21.3. Navegar por episodio, 10 minutos o 30 segundos.	87

21.4. Obtener la lista de episodios más reciente	88

21.5. Descargar todos los episodios del podcast	88

21.6. Anuncios durante la descarga	89

22. Radio por internet (Web radio)	90

22.1. Añadir emisoras de radio a la lista de reproducción	90

22.2. Escuchar la radio por internet	90

23. La carpeta de red	91

23.1. Ajustar el nivel de autenticación del LAN manager en Windows	91

23.2. Iniciar la carpeta de red	92

23.3. Conectarse a la carpeta de red con el ordenador	93

23.4. Desconectarse de la carpeta de red	93

24. Otras funciones útiles.	94

24.1. Activar la ayuda interna	94

24.2. Comprobar las propiedades del sistema.	94

24.3. Eliminar llaves de autorización	94

24.4. Restablecer las opciones de fábrica.	95

Anexo A: Especificaciones principales	97

Especificaciones generales.	97

Características de audio	98

Funciones principales	99

Especificaciones de la batería.	100

Especificaciones para el lector de tarjetas de memoria.	101

Función de comunicación inalámbrica	101

Información de copyright acerca de Ogg Vorbis	101

Anexo B: jerarquía del menú	102

Anexo C: Localización de problemas	105

Problemas generales de operación.	105

Errores anunciados al reproducir títulos DAISY.	106

Errores utilizando memos de voz.	106

Errores al utilizar PLEXTALK como lector de tarjetas SD en un ordenador.	106

Anexo D: Datos técnicos sobre los modos de grabación y la calidad de sonido	108

1. Las opciones de los modos de grabación	108

2. Opciones para los modos de grabación predeterminados	108

3. Las opciones del modo determinado por el usuario	109

4. Tiempo de grabación dependiente de la calidad de sonido	110

Anexo E: Preguntas y respuestas acerca de las opciones de red	112

Anexo F: Lista de comandos y símbolos para introducir textos	114

# 1. Información legal y de copyright.

Esta sección contiene información importante en lo que respecta al copyright, a las licencias y a las marcas registradas.  También pone de manifiesto las restricciones aplicables a la utilización de PLEXTALK a la hora de copiar o grabar sonido digital.  Se recomienda encarecidamente leer atentamente esta sección antes de continuar.

## 1.1. Información de copyright de esta guía.

Shinano Kenshi se reserva el derecho de modificar los productos descritos en esta guía en cualquier momento sin notificación previa.

Shinano Kenshi no representa ni ofrece garantías en lo que respecta a estos contenidos y declina de forma específica toda responsabilidad en el ámbito de la comercialización o adecuación con cualquier fin. Además, Shinano Kenshi Co., Ltd.  Se reserva el derecho de revisar esta guía y modificar su contenido sin obligación de notificar previamente a persona u organización alguna acerca de estas revisiones o modificaciones.

Esta guía está sometida a derechos de copyright.  Todos los derechos reservados.  No puede copiarse, fotocopiarse, traducirse, o difundirse a través de ningún medio electrónico o mecánico sin previa autorización de Shinano Kenshi.

Copyright de manual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

## 1.2. Licencias y marcas registradas.

Todas las licencias y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas registradas de Microsoft Corporation.

## 1.3. Restricciones de copia.

Antes de empezar a utilizar su PLEXTALK, deberá revisar la información importante incluida a continuación, con el fin de asegurarse de que comprende las restricciones legales aplicables en su utilización para determinadas operaciones.

### 1.3.1. Información general.

Este dispositivo PLEXTALK ha sido diseñado para facilitarle la grabación y la reproducción de obras en formato sonido, cuyo copyright le pertenece a usted, o en caso de que disponga del permiso específico del propietario de la licencia. A no ser que el copyright le pertenezca o que disponga del permiso específico por parte del propietario del copyright o del legítimo propietario de la licencia, la grabación, reproducción o distribución sin previa autorización de los contenidos descritos anteriormente puede tener como resultado penas severas de orden civil o penal en base a la legislación y tratados internacionales en materia de copyright. Si tiene dudas acerca de sus derechos, contacte con su asesor jurídico.

Shinano Kenshi no se hace responsable bajo ninguna circunstancia de las consecuencias de cualquier posible copia ilegal llevada a cabo con el dispositivo de grabación PLEXTALK.

### 1.3.2. CDs de música.

Las copias de CDs de música sirven para el disfrute individual y, según las disposiciones de la Ley de Copyright, no pueden ser utilizadas con otros fines sin la autorización del propietario del copyright.

# 2. Cómo empezar.

## 2.1. Terminología y convenciones empleadas.

Esta sección describe la terminología y define las convenciones utilizadas en esta guía, en la lista que figura a continuación.

•ADVERTENCIA: Un símbolo de advertencia indica un incidente que podría causar lesiones personales.

•ATENCIÓN: La palabra atención indica un incidente que puede dañar o destruir el PLEXTALK, dañar o destruir los dispositivos de grabación, afectar o destruir los datos almacenados o la configuración de su ordenador.

•Nota: Se utiliza la indicación “nota” cuando se proporciona información adicional importante que no se ha mencionado anteriormente.

•Tarjeta SD: PLEXTALK admite tanto tarjetas "SD" como tarjetas "SDHC".  En esta guía de usuario ambas tarjetas se denominan tarjetas "SD ".

## 2.2. Elementos que contiene la caja.

A continuación incluimos una lista de todos los componentes que contiene la caja de su PLEXTALK.  Por favor, asegúrese de que todos los componentes estén incluidos. En caso de que faltara alguno de ellos, póngase en contacto con su distribuidor local.

1 PLEXTALK Pocket

1 tarjeta SD 2GB (Nota: La tarjeta SD ya estará insertada en la unidad.)

1 adaptador de CA

1 batería recargable

1 auriculares estéreo

1 cable USB (largo) para conectar un PC

1 cable USB (corto) para la conexión de dispositivos USB

1 Funda

1 CD Guía de Usuario

1 Guía de Instrucciones Rápidas

1 Guía de Instrucciones de Seguridad

Nota: Se recomienda encarecidamente conservar la caja y demás elementos del embalaje original completos, en caso de que tenga que devolver su PLEXTALK por algún motivo en el futuro.

## 2.3. Descripción de la unidad.

Esta sección describe la apariencia física de PLEXTALK y la disposición de las teclas y otros mandos, con el fin de que pueda localizarlos cuando se mencionen en los capítulos sucesivos. Los nombres y funciones principales también figuran en esta sección.

Tómese un momento para localizar la frente de la unidad.   La frente tiene el micrófono y el altavoz en un lado, y 23 teclas distribuidas en la superficie de la unidad.   Gire el equipo hasta que las teclas señalen hacia usted, y el altavoz señale hacia arriba.   PLEXTALK estará en su posición normal. Deje la unidad en esta posición mientras que le describiremos la estructura de teclas.

### 2.3.1. Parte frontal

La superficie rugosa que ha utilizado para orientar el equipo marca el altavoz y el micrófono interno. El altavoz está a la derecha, y el micrófono se encuentra en el centro.

Debajo del altavoz hay 2 LEDs en el centro.  A la izquierda está la LED de encendido. Debería estar apagada cuando el equipo está apagado. Se vuelve naranja al iniciar el equipo. Señala en verde cuando el equipo está encendido. A la derecha esta la LED de la batería para indicar el estado de carga. Está apagada cuando PLEXTALK opera con batería. En fase 1 de la carga, emitirá una luz roja. En fase 2 cambia entre rojo y verde.  Cuando la batería está cargada por completo, la luz se vuelve verde.

Debajo del altavoz, del lado izquierdo y derecho de las LEDs, hay 2 botones ovalados. El botón a la izquierda rojo se denomina Grabar, usado para grabaciones DAISY, para grabar memos de voz y señaladores de voz. El botón a la derecha verde es el botón de Encendido, para encender y apagar el equipo, y para ajustar el temporizador. En el centro del botón hay dos puntos táctiles.

Debajo de las teclas Grabar y Encender hay 4 teclas de función,  2 del lado izquierdo, y 2 del lado derecho de la unidad. La tecla arriba a la izquierda es la tecla Ir A, para navegar entre páginas y encabezados. La tecla abajo a la izquierda es la tecla para Señaladores, para navegar entre, insertar y eliminar encabezados. La tecla arriba a la izquierda es la tecla Menú, para acceder al menú principal. Púlsela y manténgala pulsada para activar la ayuda del teclado. La tecla abajo a la derecha es la tecla Título, para cambiar entre títulos y medios.

En el centro de la unidad, entre las 4 teclas de función, se encuentra la tecla Reproducir/Parar redonda, rodeada de 4 flechas, Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha. La tecla Reproducir/Parar es ligeramente hundida y azul. Se utiliza para iniciar y parar la reproducción y tiene la función de Confirmar para algunas operaciones. La tecla Arriba se utiliza para moverse arriba en la lista de opciones de navegación. También se utiliza para subir el tono o la velocidad, o para cancelar una operación. La tecla Abajo se utiliza para moverse abajo en la lista de opciones de navegación. También se usa para bajar el tono o la velocidad, o representa la tecla Confirmar para algunas operaciones. La tecla Izquierda se utiliza para moverse atrás en un menú, o para retroceder dentro de un título. Pulse la tecla y manténgala pulsada para retroceder rápido. La tecla Derecha se utiliza para moverse adelante en un menú, o para avanzar dentro de un título. Pulse la tecla y manténgala pulsada para avanzar rápido.

Debajo de las teclas de función y las flechas están 12 teclas redondas, agrupadas en un bloque, con 4 filas de 3 teclas.  Estas se denominan bloque numérico. Las teclas tienen la misma presentación que un teclado telefónico. En la primera fila se encuentran las teclas 1, 2 y 3. En la segunda fila las teclas 4, 5 y 6. En la tercera fila 7, 8 y 9, y en la cuarta fila las teclas Asterisco, la tecla 0 y la Almohadilla. La tecla cinco está marcada con un pequeño punto en relieve para facilitar su localización.

Algunas de las teclas tienen funciones secundarias, como son:

•Tecla 1 = Cambiar tono y velocidad, en combinación con las teclas Arriba y Abajo.

•Tecla 5 = Tecla de Información.  Pulsar una vez para obtener una lista de informaciones.  Púlsela de forma repetida para cambiar entre las informaciones disponibles en la lista rápido.  Púlsela y manténgala pulsada para escuchar la fecha y la hora.

•Tecla 9 = Copiar

•Tecla 0 = Ayuda.  Púlsela una o dos veces para abrir o cerrar la ayuda interna.

•Asterisco = Deshacer/Cancelar

•Almohadilla = Repetir/Confirmar

En esta guía, “tecla Confirmar” se refiere tanto a la tecla Reproducir/parar, como a las teclas Abajo y Almohadilla. La "tecla Cancelar" se refiere a las teclas Arriba y Asterisco.

### 2.3.2. Superficie superior

En la parte superior de PLEXTALK hay 2 enchufes, uno más hacia la izquierda, y el otro en el centro. El enchufe a la izquierda se utiliza para micrófonos externos y dispositivos de línea entrante (line-in), y el enchufe en el centro es para auriculares. Todos los enchufes utilizan jacks con un diámetro de 3.5 Mm estéreo.

En la parte de arriba a la izquierda se encuentra un pequeño agujero para correas.

### 2.3.3. Parte izquierda

En la parte izquierda, justo a la altura de la tecla Grabar, se encuentra la ranura para tarjetas SD.

### 2.3.4. Parte derecha

En la parte derecha de la unidad, se encuentran 2 interruptores. El interruptor de arriba es para subir y Bajar el volumen. Si empuja el interruptor hacia la parte superior de la unidad, sube el volumen. Si lo empuja hacia abajo, baja el volumen.

El interruptor más abajo es para bloquear el teclado. Sirve para impedir que active una tecla sin querer, incluso el botón de Encendido.  Si empuja el interruptor hacia la parte superior de la unidad, bloquea todas las teclas. Si empuja el interruptor hacia abajo, desbloquea el teclado.

### 2.3.5. Parte inferior

Hay dos elementos en la parte inferior de la unidad. A la izquierda se encuentra un pequeño agujero redondo en un compartimento cuadrado. Este es el terminal de corriente continua. A la derecha se encuentra un enchufe más pequeño rectangular. Este es el conector USB.

### 2.3.6. Parte trasera

Gire su PLEXTALK boca abajo en la mano con cuidado, con el altavoz señalando lejos de usted.

En el centro de la parte trasera, hay dos barras pequeñas elevadas.  Estas están en el lado superior de la tapa para la batería.   Hacia la parte inferior, aun en la parte trasera, se encuentra un botón rectangular que sale de la superficie.  Este botón está en la parte inferior de la tapa para la batería, y se utiliza para quitarla.

Para quitar la tapa, pulse el botón rectangular con la yema del dedo firmemente.  Al mismo tiempo, utilice el pulgar de la otra mano, situándolo sobre las dos barras, para quitar la tapa, deslizándola hacia la parte inferior de la unidad.  Se deja quitar fácilmente, pero necesitará que practicar algunas veces para aprender la técnica.

## 2.4. Insertar la batería.

Para insertar o cambiar la batería, haga lo siguiente:

•Apague la unidad y desenchufe el adaptador.

•Remueva la tapa de la batería, como anteriormente descrito, y coloque PLEXTALK y la tapa en un lado.

•Localice la nueva batería, y oriéntela con la parte completamente lisa lejos de usted, y la parte con 2 pequeñas proyecciones hacia su derecha. Estas proyecciones son el terminal para la batería.

•Una vez que haya orientado la batería correctamente, hay 2 proyecciones más, una en cada lado de la esquina en la parte baja del lado izquierdo. Es muy útil memorizarlas, ya que le ayudarán a remover la batería más tarde.

•Ahora tome su PLEXTALK y asegúrese de que la parte frontal quede boca abajo, y el compartimento para la batería señale hacia usted. Introduzca la batería con cuidado, de derecha a izquierda en el compartimento de batería.

•Empuje los terminales de la batería con cuidado y luego empuje la parte izquierda de la batería para que entre en el compartimento fácilmente. No es necesario usar fuerza para insertar la batería.

•Coloque la tapa sobre el compartimento, unos 5 milímetros de su posición normal. Mientras que empuje la tapa hacia el compartimento, deslícela hacia el superior de la unidad, hasta que el botón rectangular quede en posición cerrada.

ADVERTENCIA: Sólo utilice la batería recomendada con esta unidad. De lo contrario puede provocar una explosión o un incendio.

Nota: Para remover una batería usada, levante la parte inferior del lado izquierdo con una uña debajo de una de las dos proyecciones, luego remuévala del compartimento con cuidado. Tendrá que practicar, pero es muy fácil una vez que haya entendido la técnica.

## 2.5. Carga de PLEXTALK.

Para cargar la batería, conecte su PLEXTALK a la red eléctrica, o a su PC con el cable USB incluido.  El procedimiento sigue a continuación:

•Coloque su PLEXTALK en su posición de operación normal. Para cargar la batería utilizando la red eléctrica, conecte el adaptador incluido al terminal de corriente en la parte inferior a la izquierda de la unidad.  Después, enchufe el adaptador de corriente al enchufe de corriente eléctrica. Se iniciará la carga.

•Para cargar la batería con el cable USB, enchufe el extremo más pequeño del cable USB largo al enchufe USB en la parte inferior a la derecha de PLEXTALK. Luego conecte el extremo más ancho a un Puerto USB de su ordenador libre.   Asegúrese de que el ordenador esté encendido, luego el proceso de carga comenzará.

ATENCIÓN: Nunca conecte el cable USB con fuerza, ya que puede dañar el cable durante el proceso.

Nota: La carga mediante el cable USB funciona mientras que PLEXTALK esté apagado.

## 2.6. Mantenimiento y cuidado de la batería.

### 2.6.1. Cuidados de la unidad.

Retire con cuidado el polvo o la suciedad del PLEXTALK con un paño suave previamente humedecido con un detergente neutro diluido, secándolo después con un paño.

ADVERTENCIA: Siempre apague el equipo y desconecte su PLEXTALK de la red eléctrica antes de limpiarlo.

### 2.6.2. Cuidado de la batería.

Para sacar el máximo partido posible a su batería recargable, siga estos consejos:

•El tiempo normal de plena carga de la batería es de cuatro horas. No obstante, cuando se disponga a utilizar su PLEXTALK por primera vez, o bien después de un mes sin uso, será necesario conectarlo a la red eléctrica durante al menos 24 horas.

•Si no va a utilizar el PLEXTALK durante más de un mes, retire la batería y guárdelo en un lugar con poca humedad y temperatura suave.

•La vida de la batería dependerá de la frecuencia de uso y de recarga. Su capacidad de acumulación de energía se va reduciendo con el tiempo. Cuando el tiempo de uso después de una carga resulte demasiado breve para su utilidad práctica, sustituya la batería por otra nueva. Podrá comprarla en su distribuidor local, que también podrá asesorarle acerca del reciclaje y desechado de las baterías usadas.

•El tiempo de utilización también puede verse afectado por la temperatura ambiente y el entorno de utilización.

Con el fin de mantener el rendimiento óptimo de la batería, cada seis meses será necesario llevar a cabo el proceso siguiente:

•Cargue la batería por completo

•Utilice la carga completa de la batería

•Vuelva a cargar la batería

### 2.6.3. Símbolo de un cubo de basura tachado.

El símbolo de un “cubo de basura tachado” está impreso en la batería y en el interior del compartimento de batería.

Nota: Este símbolo solo es válido para países de la Unión Europea.

Este símbolo cumple con la directiva  2006/66/EC.  Este símbolo indica que baterías y acumuladores, al fin de su ciclo de vida, deben ser desechados separados de otra basura municipal.  Si un símbolo químico se encuentra debajo del símbolo anteriormente mostrado, esto indica que la batería o el acumulador contiene metal pesado en cierta concentración que figura más abajo.

Hg: mercurio (0.0005%)

Cd: cadmio (0.002%)

Pb: plomo (0.004%)

Estas sustancias pueden causar graves daños a humanos y al medioambiente, si no se desechan de forma apropiada. En la Unión Europea existen varios sistemas de recojo para baterías y acumuladores usados.  Deseche baterías y acumuladores de forma apropiada, en su entidad de colección de basura local o centro de reciclaje.  Nuestro producto está diseñado y fabricado con componentes de baterías y acumuladores reciclables o reutilizables.

## 2.7. Encender y apagar PLEXTALK.

Para encender o apagar el equipo, haga lo siguiente:

•Pulse el botón de Encendido y manténgalo pulsado para encender el equipo.   Si está encendido, la LED izquierda se vuelve naranja, luego pasa a verde.

•Pulse la tecla de Encendido y manténgala pulsada para ir en modo ahorro de energía. Púlsela durante algunos segundos y manténgala pulsada para apagar el equipo.

Nota: Cuando PLEXTALK está en modo ahorro de energía, puede activarlo con cualquier tecla. Tras pulsar la tecla, escuchará el tiempo actual.

Nota: Cuando PLEXTALK está en modo ahorro de energía, la unidad gradualmente consuma energía de la batería.

Nota: El proceso de encendido durará 40 segundos aproximadamente en la primera utilización de la unidad y tras la sustitución de la batería.

Nota: Cuando apaga la unidad y no mantiene el botón pulsado durante un tiempo largo, se activará el Temporizador.

Nota: Si el teclado está bloqueado, el botón de encendido no funciona.

## 2.8. Función de descripción de teclado.

Como su nombre indica, la función de Descripción de Teclado permite al usuario obtener la descripción de cualquier tecla de PLEXTALK.

•Active la Ayuda del Teclado pulsando la Tecla de Menú y manteniéndola pulsada durante 5 segundos.  Al pulsar ahora cualquiera de las teclas de la unidad obtendrá una descripción oral de su función.

•Desactive la Ayuda pulsando la Tecla de Menú y manteniéndola pulsada durante 5 segundos.

## 2.9. Bloquear el teclado.

El bloqueo de teclado puede utilizarse para bloquear las teclas y controles para no operarlas accidentalmente.

•Para bloquear el teclado, empuje el interruptor hacia el superior de la unidad.

•Para desbloquearlo, empuje el interruptor hacia el inferior de la unidad.

## 2.10. Insertar y expulsar tarjetas SD

Para insertar la tarjeta SD, haga lo siguiente:

•Apague la unidad.

•Coloque la tarjeta SD de tal forma que la esquina cortada quede en la parte frontal a la derecha.  La esquina cortada debe estar cerca del inferior de la unidad.

•Inserte la tarjeta SD en la ranura SD situada a la izquierda en el lado izquierdo de la unidad.

•Introduzca la tarjeta hasta el fondo de la ranura, asegurándose de que esté bien insertada, con el borde superior paralelo al cuerpo de la unidad PLEXTALK. No es necesario presionar en exceso para llevar a cabo esta operación.

Para expulsar la tarjeta SD, haga lo siguiente:

•Apague la unidad.

•Impulse la tarjeta SD hacia dentro, soltándola a continuación. La tarjeta se expulsará, dejando sobresalir el borde exterior.

•Coja con cuidado la tarjeta para extraerla de la ranura.

ATENCIÓN: La ranura para tarjetas SD de PLEXTALK sólo es compatible con tarjetas SD o SDHC.  El insertar otras tarjetas, tales como memory sticks o tarjetas Multimedia, puede causar un mal funcionamiento, y, por lo tanto, estas no deben ser utilizadas.

Nota: las tarjetas SD disponen de un interruptor de seguridad que le permite proteger sus datos. Está situado en la parte larga de la tarjeta, lejos de la esquina cortada. Si el interruptor queda hacia el borde de la tarjeta, puede grabar y eliminar títulos. Si el interruptor se encuentra en la posición más alejada del borde delantero, sus datos están protegidos.

# 3. Introducción al sistema de menú.

Varias funciones de PLEXTALK son accedidas mediante el sistema de menú integrado. Este capítulo le dará una idea sobre la estructura del menú y sobre como puede acceder a el.

## 3.1. Menú principal.

Al nivel más alto se encuentra el menú principal, que tiene las 7 opciones siguientes:

•Editar : le permite realizar ediciones simples para títulos DAISY.

•Opciones de grabación : le permite seleccionar entre varias opciones de grabación o ajustar las opciones a su gusto.

•Opciones de reproducción : le permite cambiar la opción “repetir” y el método para leer nombres de álbumes y tracks.

•Señalador : le permite ajustar la manera de reproducción de señaladores de voz y eliminar señaladores.

•Memo de voz : para memos de voz cortos.

•Podcast : le permite actualizar la lista de episodios y descargar nuevos episodios.

•Gestión de dispositivos : aquí puede obtener informaciones sobre medios, crear títulos DAISY de su grabación, eliminar datos de la tarjeta SD, etc.

•Opciones del sistema : le permite obtener informaciones sobre el sistema, y controlar como algunas características funcionan.

## 3.2. acceder y navegar dentro del menú.

Puede navegar dentro del menú de las siguientes maneras:

•Abra el menú pulsando la Tecla de Menú una vez.

•Para seleccionar otras opciones dentro del mismo nivel de menú, pulse las teclas Izquierda o Derecha para moverse a la izquierda o a la derecha. La nueva opción a la que se va moviendo se anunciará.

•Si continúa navegando en la misma dirección, regresará alpunto de partida, porque los menús están diseñados de forma cíclica.

•Pulse la tecla Confirmar para seleccionar una opción del menú. Si un submenú está presente y se puede acceder a la hora de navegar, esto le llevará a un nivel más bajo dentro de la estructura del menú, y le llevará a la sección en cuestión del submenú.

•Para ir a un nivel más alto dentro del menú, pulse la tecla Arriba.

•Para salir del sistema de menú en cualquier parte del mismo, pulse la tecla Menú.

## 3.3. Teclas rápidas para opciones del menú.

Puede asignar teclas rápidas para opciones del menú utilizando el bloque numérico.

Para configurar esta opcion, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla de Menú y vaya a la opción para la cual quiere asignar una tecla rápida.

•Pulse la Tecla de Menú y manténgala pulsada, luego pulse la tecla del bloque numérico deseada, y manténgala pulsada hasta que escuche un pitido de confirmación. Ahora la opción del menú tiene su tecla rápida deseada en el número del teclado correspondiente.

Para ir a la opción especificada directamente, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú y manténgala pulsada, luego pulse la tecla rápida del bloque numérico que ha asignado. Así puede seleccionar la opción especificada.

# 4. Configurar PLEXTALK.

## 4.1. Seleccionar su voz preferida del sintetizador.

Puede elegir entre dos voces para la síntesis de voz.  Para seleccionar su voz preferida, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para acceder al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Seleccionar la voz del sintetizador" y pulse Confirmar.

•Utilice las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar su voz preferida, y confirme su selección pulsando Confirmar. Esta selección quedará la selección estándar, y PLEXTALK saldrá del sistema de menú.

Nota: Cuando haya cambiado la voz del sintetizador, PLEXTALK se apagará y luego se reiniciará automaticamente.

## 4.2. Seleccionar el timbre del sintetizador.

Para ajustar el timbre del sintetizador integrado haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para acceder al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Ajustar el timbre del sintetizador" y pulse Confirmar.

•Utilice las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar su timbre preferido, en una escala de -5 a  +5, 0 siendo la opción normal, y pulse Confirmar para seleccionarlo.

## 4.3. Ajustar fecha y hora.

Para ajustar la fecha y la hora haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para acceder al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Ajustar fecha y hora del sistema" y pulse Confirmar.

•Utilice el teclado numérico para introducir el año en 4 dígitos, luego pulse la tecla Confirmar, o simplemente pulse Confirmar para aceptar la configuración actual.

•Utilice el bloque numérico para introducir el mes actual en uno o dos dígitos, luego pulse Confirmar, o pulse Confirmar sin introducir nada para aceptar la opción actual.

•Utilice el bloque numérico para introducir el día actual en uno o dos dígitos, luego pulse Confirmar, o pulse Confirmar sin introducir nada para aceptar la opción actual.

•Utilice el teclado numérico para introducir la hora en 4 dígitos, luego pulse Confirmar. Utilice el número 0 donde sea necesario.

•La fecha y la hora que acaba de configurar le serán repetidas.

Nota: Cuando introduce un número incorrecto, pulse la tecla Cancelar para borrar el número.

Nota: Para comprobar la fecha y la hora, pulse la tecla 5 y manténgala pulsada.

## 4.4. Seleccionar su sonido de espera preferido.

Cuando PLEXTALK está trabajando, por ejemplo a la hora de acceder a un medio, emitirá un sonido para indicar este estado. Para seleccionar su sonido de espera preferido, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Seleccionar sonido de espera" y pulse Confirmar.

•Utilice las teclas Izquierda y Derecha para escuchar las opciones disponibles, y pulse Confirmar cuando esté situado en el sonido de espera preferido.

## 4.5.  Seleccionar el sonido de confirmación al pulsar teclas.

PLEXTALK le da dos opciones para el sonido al pulsar teclas, activado o desactivado. Para seleccionar una opción, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Seleccionar sonido de confirmación al pulsar teclas" y pulse Confirmar.

•Utilice las teclas Izquierda y Derecha para seleccionar entre "Seleccionar sonido de confirmación al pulsar teclas" o "Sonido de confirmación al pulsar teclas desactivado" , luego pulse Confirmar. Esta selección quedará el estándar y PLEXTALK se reiniciará.

# 5. Gestión de alimentación.

## 5.1. Advertencia de batería baja.

Cuando PLEXTALK trabaja en el modo de alimentación porbatería, y el nivel de la batería baja a un punto donde es necesario que la recargue, PLEXTALK dirá "Batería baja." Luego PLEXTALK se apagará en un minuto.   Si desea continuar usando PLEXTALK, conecte el adaptador CA.

## 5.2. Función de apagado automático.

Para ahorrar la energía de la batería, PLEXTALK se apagará automaticamente tras un período de inactividad de 2 minutos, también en el caso de que el nivel de batería fuera aceptable para seguir utilizándolo.

Cuando conecta PLEXTALK a la red eléctrica o a un dispositivo USB, pasa al modo ahorro de energía tras un período de inactividad de 15 minutos.

## 5.3. Apagado automático forzado.

Si por alguna razón PLEXTALK no se apaga automaticamente, o no puede navegar con ninguna tecla, puede forzar el apagado automático, como medida alternativa al retiro de la batería.

Para utilizar la función Apagado Automático forzado, pulse el botón de Encendido y manténgalo pulsado durante más de 10 segundos, luego suelte el botón. PLEXTALK se apaga.

Nota: Si este método falla y su PLEXTALK queda en función, desenchufe el adaptador, remueva la batería y recolóquela de nuevo.

## 5.4. Temporizador de apagado automático.

El temporizador de apagado automático le permite fijar un período tras elcual PLEXTALK se apagará.

### 5.4.1. Ajustar el temporizador de apagado automático.

Para ajustar el temporizador de apagado automático, haga lo siguiente:

•Pulse y suelte el botón de Encendido rápido. PLEXTALK dirá  "Temporizador de apagado automático. 15 minutos. Hecho."

•Pulse el botón de Nuevo para aumentar el tiempo tras lo cual se apaga PLEXTALK.  Cada vez que pulsa el botón, la opción para el Temporizador aumentará de la siguiente manera: 30 minutos, 45 minutos, una hora, una hora y media, y dos horas.

### 5.4.2. Desactivar el temporizador de apagado automático.

Para desactivar el temporizador de apagado automático, haga lo siguiente:

•Pulse y suelte el botón de Encendido rápido. PLEXTALK le informará de que el temporizador de apagado automático está activado, y anunciará los minutos restantes para el apagado.

•Pulse el botón de forma repetida hasta que PLEXTALK dice "Desactivado".

# 6. Características de reproducción para todos los formatos.

PLEXTALK es capaz de reproducir los siguientes formatos:

•Libros DAISY

•Música: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ y Ogg Vorbis

•Archivos de texto: formato solo texto, Microsoft Word .doc, .docx o archivos HTML

•Audio libros: Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ y Ogg Vorbis

•Podcasts

•Radio por internet

Nota: Si un CD guarda contenidos de diferentes formatos, por ejemplo títulos DAISY y archivos de audio, PLEXTALK solo reconoce un tipo de contenidos.

Nota: Archivos en formato Word y archivos de audio en formato WMA de lectores de CD/DVD USB externos no pueden ser reproducidos.

## 6.1. Comenzar y parar la reproducción.

Para comenzar o parar la reproducción, haga lo siguiente:

•Para comenzar la reproducción, pulse la tecla Reproducir/Parar. PLEXTALK comienza la reproducción en el punto en que la ha parado la última vez.

•Para parar la reproducción pulse la tecla Reproducir/Parar.

## 6.2. Avance y retroceso rápido

Utilice las teclas Izquierda y Derecha, situadas en cada lado de la tecla Reproducir/Parar, para las funciones retroceso rápido y avance rápido.

•Para retroceder rápidamente, mantenga pulsada la tecla Izquierda.  La reproducción recomienza cuando suelta la tecla.

•Para avanzar rápidamente, mantenga pulsada la tecla Derecha.  La reproducción recomienza cuando suelta la tecla.

Si está reproduciendo un libro DAISY con audio o un archivo de audio y mantiene pulsada la tecla para avanzar o retroceder rápidamente, avanza o retrocede en pasos de 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos,  etcétera. Si suelta la tecla antes del anuncio "1 minuto", la reproducción recomienza en el punto en que ha soltado la tecla. Si suelta la tecla después de este punto, el avance o retroceso rápido continúa, hasta que usted pare el proceso pulsando reproducir.

Nota: No puede retroceder o avanzar cuando está escuchando radio por internet.

## 6.3. Ajustar el volumen de reproducción

Se puede arreglar el volumen en una escala de 0 a 25 en pasos de uno,  donde 0 es silente y 25 el volumen máximo. El volumen de la voz guía también es ajustado junto al volumen de reproducción.

•Para aumentar el volumen de reproducción, pulse la tecla de volumen varias veces hacia arriba, y el volumen aumentará cada vez por 1, o manténgala pulsada hacia arriba, hasta que alcance el volumen deseado.

•Para bajar el volumen de reproducción, pulse la tecla de volumen varias veces hacia abajo, y el volumen baja cada vez por 1, o manténgala pulsada hacia abajo, hasta que alcance el volumen deseado.

Nota: Puede ajustar el volumen para los auriculares y del altavoz por separado.

## 6.4. Ajustar la velocidad de reproducción

Hay 11 opciones de velocidad distintas, desde -2 hasta +8, que pueden ser cambiadas en pasos de uno. La velocidad normal está en la posición 0. -2 es la media velocidad, +4 la velocidad doble y +8 la velocidad triple.

•Para aumentar la velocidad de reproducción, pulse la tecla 1 una vez y luego la tecla arriba.

•Para bajar la velocidad de reproducción, pulse la tecla 1 una vez y luego la tecla abajo.

Nota:  Si mantiene pulsada  la tecla arriba o abajo, la velocidad cambia rápido hacia la dirección deseada.

Nota: No se puede cambiar la velocidad de reproducción de la web radio.

## 6.5. Ajuste del tono

Hay 13 opciones para el tono, desde -6 hasta +6, que pueden ser ajustados en pasos de uno.

•Para tonos más agudos pulse la tecla 1 dos veces, seguido por la tecla arriba.

•Para escuchar más bajos, pulse la tecla 1 dos veces, seguido por la tecla abajo.

Nota:  Si mantiene pulsada  la tecla arriba o abajo, el tono cambia rápido en la dirección deseada.

## 6.6. Ajustar el volumen de la voz guía

Puede cambiar el volumen de la voz guía. Hay 11 opciones para el volumen en una escala de menos 5 a más 5 que pueden ser cambiadas en pasos de uno. Para ajustar el volumen de la voz guía, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla 1 tres veces.

•Pulse la Tecla Arriba para subir, o la Tecla Abajo para bajar el volumen de la voz guía.

Nota: Si cambia el volumen de reproducción, cambia el volumen de la voz guía en proporción al volumen de reproducción.

## 6.7. Cambiar la velocidad de la voz guía.

Puede ajustar la velocidad de la voz guía independientemente de la velocidad de reproducción. Hay 11 opciones para la velocidad en una escala de menos 2 a  más 8 que pueden ser cambiadas en pasos de uno. Para ajustar la velocidad de la voz guía por separado, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla 1 cuatro veces.

•Pulse la Tecla Arriba para subir la velocidad de la voz guía,  o la Tecla Abajo para bajarla.

## 6.8. El menú de navegación

Una de las características más útiles de PLEXTALK es la posibilidad de seleccionar la manera de navegación.  Para utilizar el menú de navegación, haga lo siguiente:

•Utilice las teclas Arriba y Abajo para moverse arriba o abajo en el menú de navegación. La voz guía anuncia las opciones del menú de navegación que están a su disposición en el contexto dado.

•Después de seleccionar un nivel de navegación puede avanzar o retroceder según su selección con la tecla Derecha o Izquierda.

•Si, por ejemplo, va a la opción "Nivel 1" con las teclas Arriba y Abajo, puede utilizar las teclas Izquierda y Derecha para moverse atrás o adelante al encabezado anterior o al próximo encabezado.

## 6.9. Seleccionar medio y título.

De vez en cuando querrá cambiar entre una tarjeta SD y un dispositivo USB, o viceversa.  Lo puede hacer de la manera siguiente:

•Pulse título varias veces, hasta que PLEXTALK anuncia el dispositivo deseado. PLEXTALK se mueve subsecuentemente por las 3 opciones, "tarjeta SD", "USB" y "memo de voz".

•Tras escuchar el medio deseado, utilice las teclas Izquierda y Derecha para moverse entre los contenidos disponibles en el medio.

•Si se encuentra en el título que desea reproducir, pulse reproducir, y la reproducción comienza en el punto en el que ha parado la última vez.

## 6.10. Navegar por títulos.

Si hay varios elementos en la tarjeta SD o el dispositivo USB, puede moverse del elemento que está leyendo a otro.

### 6.10.1. Navegación por título

Puede seleccionar su título favorito utilizando los niveles "categoría", "carpeta", "título" y "archivo". En el nivel "categoría" dispone de las opciones "título DAISY", "Grabaciones", "Música", "Texto", "Audio libro", "Podcast" y "Radio web". Para buscar títulos, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Título de forma repetida hasta que escuche el medio al que desea ir.

•Pulse las teclas Arriba o Abajo para seleccionar el nivel de navegación por título entre "categoría", "carpeta", "título" o "archivo".

•Pulse las teclas Izquierda o Derecha para moverse dentro del nivel seleccionado.

•Si selecciona el nivel "carpeta" o "categoría" y encuentra un título o álbum que desea reproducir dentro del mismo, pulse la tecla Abajo una o dos veces para cambiar al nivel "título". PLEXTALK dirá "Seleccionar título". Utilice las flechas Izquierda o Derecha para buscar el título que desea reproducir.

•Al nivel "título" o "archivo" puede seleccionar su título o archivo favorito.

•Si desea reproducir el título seleccionado, pulse la tecla Reproducir/Parar. La reproducción comenzará en el punto donde se ha parado anteriormente.

Nota: La navegación por archivos sólo es disponible para "Música", "Audio libro" y "Podcast", pero no para otras categorías.

Nota: No puede navegar por el nivel "archivo" en Libros de Audible.

### 6.10.2. Reproducir música

En esta sección le mostraremos como reproducir su música favorita.

< Reproducir todos los archivos de música >

Hay dos maneras de reproducir todos los archivos de música. Utilice las teclas Arriba o Abajo para seleccionar el nivel "Categoría", luego utilice las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar la categoría "Música" y pulse la tecla Confirmar. También puede utilizar las teclas Arriba o Abajo para seleccionar el nivel "Título" o "Carpeta", luego utilice las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar "Todos los archivos de música" y pulse la tecla Confirmar.

< Reproducir un solo álbum >

Seleccione su álbum favorito al nivel „Título“, luego pulse la tecla Confirmar. Solamente se reproducirá el álbum seleccionado.

< Reproducir un solo track >

Seleccione su track favorito al nivel „Archivo“, luego pulse la tecla Confirmar. Sólo se reproducirá el track seleccionado.

< Reproducir álbumes en una carpeta >

Seleccione su carpeta favorita al nivel „Carpeta“, luego pulse la tecla Confirmar. Tras pulsar la tecla Confirmar, todos los álbumes de esta carpeta estarán disponibles para ser reproducidos.

< Las opciones "Repetir" o "Reproducción aleatoria" >

Puede utilizar las opciones "Repetir" y "Reproducción aleatoria" para su selección anterior con la tecla Confirmar.

## 6.11. Ir a un título directamente

Para ir a un título directamente, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Título de forma repetida hasta que escuche el medio al que desea ir.

•Pulse las teclas Arriba o Abajo para seleccionar el nivel “Categoría”.

•Utilice las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar su categoría favorita.

•Introduzca el número del título al que desea ir, y pulse la tecla Confirmar.

•Pulse la tecla Confirmar otra vez para reproducir el título.

## 6.12. Cambiar el orden de títulos

Puede cambiar el orden de aparición de los títulos a la hora de seleccionarlos. Hay tres maneras de ordenarlos: "Listado de todos los títulos", "Listado de títulos recientes" y "Listado de nuevos títulos".

•Listado de todos los títulos : Todos los archivos y carpetas están ordenados por nombre.

•Listado de títulos recientes : Los títulos aparecen en orden de su fecha de reproducción.

•Listado de nuevos títulos : Los títulos aparecen ordenados por su fecha de creación.

Para reproducir títulos recientes, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla título una vez.

•Pulse la tecla Ir a de forma repetida para seleccionar "Listado de títulos recientes".

•Utilice las teclas Arriba o Abajo para seleccionar “Categoría” o “Título” y las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar el título que desea escuchar. Luego pulse la tecla Confirmar para reproducirlo.

•También puede utilizar el teclado numérico para introducir el número del título que desea escuchar, y pulsar la tecla Confirmar para seleccionarlo. Luego pulse la Tecla Confirmar otra vez para iniciar la reproducción.

Nota: PLEXTALK puede memorizar hasta 10 títulos para cada categoría.

## 6.13. Obtener informaciones sobre medios y títulos.

Para varias informaciones sobre el medio y el título actual, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Gestión de dispositivos" y selecciónela pulsando Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Información sobre dispositivo y título" y selecciónela pulsando Confirmar.

•PLEXTALK anuncia la información sobre el medio y el título actual.

•Cuando haya escuchado la información relevante, pulse Confirmar para salir del sistema de menú.

## 6.14. Obtener informaciones sobre el estado actual.

Puede obtener varias informaciones acerca del estado actual, sobre encabezados, páginas, señaladores, etc.  Haga lo siguiente, independientemente de si PLEXTALK está reproduciendo o no:

•Pulse la tecla 5 una vez.

•Varias informaciones le serán anunciadas.

•Si no desea escuchar todas las informaciones, y si quiere cambiar entre los elementos disponibles más rápido, pulse la tecla 5 de forma repetida.

•Cuando haya escuchado la información deseada, puede parar la síntesis de voz pulsando Confirmar.

•Pulse la tecla 5 y manténgala pulsada para escuchar la fecha y la hora actual.

## 6.15.Seleccionar un modo de reproducción

Para seleccionar el modo Reproducción Aleatoria de los modos de reproducción, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones de reproducción" y pulse Confirmar.

•Utilice las teclas Izquierda o Derecha para ir a "Opciones de reproducción aleatoria" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir al modo de reproducción deseado y confirme su selección pulsando Confirmar.

## 6.16. Usar señaladores

### 6.16.1. Tipos de señaladores

PLEXTALK le ofrece tres tipos de señaladores, que puede usar de la siguiente manera:

•Señaladores numerados – Puede crear hasta 10000 señaladores numerados. Cada señalador recibe un número entre 1 y 65000.

•Señaladores de voz – Son señaladores numerados con memos de voz. Para ellos se usa memoria. En total dispone de aproximadamente 30 minutos para grabarlos. Si trata de superar este límite, se borra el señalador más antiguo que no se ha usado automáticamente, antes de crear un señalador nuevo.

•Señaladores de retomo de lectura – PLEXTALK recuerda la posición de reproducción de cada título, álbum o archivo de texto, para que la próxima reproducción del título, álbum o archivo de texto comience en el mismo punto en que ha parado la última vez. Señaladores de retomo de lectura son insertados automáticamente cuando va a otro título, álbum o archivo, o cuando apaga PLEXTALK.  No se requiere ninguna intervención de su parte.

Nota:  PLEXTALK es capaz de recordar señaladores de retomo de lectura para un máximo de 1000 títulos, álbumes o archivos de texto.

### 6.16.2. Crear señaladores

Para insertar un señalador numerado, haga lo siguiente, independientemente de si P está reproduciendo:

•Pulse la tecla de señaladores dos veces.

•Introduzca el número que quiere asignar al señalador usando el bloque numérico. Si permite que PLEXTALK asigne el número, no introduzca ningún número o el número “0”.

•Pulse Confirmar para confirmar, o cancelar para borrar su entrada.

Nota:  Si permite que PLEXTALK asigne el número, seleccionará el número no usado más pequeño.

Para insertar un señalador de voz, haga lo siguiente, independientemente de si PLEXTALK está reproduciendo:

•Pulse la tecla de señaladores dos veces.

•Introduzca el número que quiere asignar a su señalador de voz, usando el bloque numérico. Si permite que PLEXTALK asigne el número, no introduzca ningún número o el número “0”.

•Confirme pulsando grabar una vez, o pulse cancelar para borrar su entrada.

•Mantenga pulsado grabar, mientras que anuncie su texto.

•Cuando haya acabado, suelte la tecla. PLEXTALK confirma que el señalador de voz fue creado.

### 6.16.3. Ir a señaladores

Para ir a un señalador numerado, o un señalador de voz directamente, haga lo siguiente, independientemente de si PLEXTALK está reproduciendo o no:

•Pulse la tecla de señaladores una vez.

•Introduzca el número del señalador al que quiere navegar usando el bloque numérico.

•Pulse Confirmar para confirmar, o Cancelar para borrar su entrada.

•Si ha introducido un número de señalador válido, PLEXTALK va al señalador seleccionado, y la reproducción comienza automáticamente.

Si ha añadido señaladores a un título, álbum o archivo, aparece una opción “señalador” en el menú de navegación.   Para ir al señalador del próximo o previo número, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla arriba o abajo para ir a la opción “señalador” del menú de navegación.

•Pulse la tecla Izquierda para ir al señalador del número anterior. La reproducción comienza automáticamente.

•Pulse la tecla Derecha para ir al señalador del próximo número.  La reproducción comienza automáticamente.

### 6.16.4. Eliminar señaladores

Puede eliminar tanto los señaladores numerados como  los señaladores de voz de la siguiente manera:

•Pulse la tecla de señaladores tres veces.

•Introduzca el número del señalador que quiere borrar, usando el bloque numérico.

•Pulse Confirmar para confirmar, o cancelar para borrar su entrada.

•Si confirma, PLEXTALK elimina el señalador seleccionado del título o álbum seleccionado y anuncia una confirmación de la acción.

Para eliminar todos los señaladores del título DAISY o archivo de texto seleccionado, o todos los señaladores de todos los álbumes, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Señalador" y selecciónela pulsando Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Eliminar todos los señaladores del título seleccionado" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá una confirmación de la acción.  Si confirma pulsando Confirmar, PLEXTALK dice "Eliminado".

Nota:  De esta manera solamente se eliminan los señaladores del título DAISY o archivo de texto seleccionado, y no afecta los señaladores de otros títulos o archivos.

### 6.16.5. Activar o desactivar los señaladores de voz

En el caso de los señaladores de voz puede elegir si los quiere escuchar durante la reproducción del título o no. Para activar o desactivar los señaladores de voz, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Señalador" y selecciónela pulsando Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Modo de reproducción para señaladores de voz." y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para seleccionar entre "Señaladores de voz activados" o "Señaladores de voz desactivados" y confirme su selección pulsando Confirmar.

## 6.17. El orden de agrupación de PLEXTALK para archivos y carpetas

Cuando PLEXTALK accede a la tarjeta SD o el dispositivo USB, asesora el contenido automáticamente y lo agrupa en "título DAISY", „Grabaciones“, „Música“, „Texto“, „Audio libro“, "Podcast" y "Radio web", sin tener en cuenta donde se encuentren en el medio.

Si usted navega por el dispositivo, los elementos ya están ordenados, independientemente de dónde se encuentren.

Si, por ejemplo, tiene 3 archivos de texto en la carpeta principal y otros 2 más en una subcarpeta, PLEXTALK los muestra como 5 archivos de texto en 2 carpetas.

Si hay varios contenidos en un dispositivo, como títulos DAISY, archivos de audio o archivos de texto, PLEXTALK los agrupa automáticamente por tipo y nombre de archivo.

# 7. Reproducir Títulos DAISY

En este capítulo explicaremos las funciones adicionales que están a su disposición a la hora de reproducir títulos DAISY.

## 7.1. Navegar a encabezados

Hay dos maneras de navegar a los encabezados de un título DAISY.  Puede ir directamente a un encabezado determinado o navegar por los encabezados subsecuentemente.

Para ir directamente a un encabezado determinado, haga lo siguiente:

•Pulse Ir a dos veces.

•Introduzca el número del encabezado al que quiere navegar usando el bloque numérico.

•Pulse Confirmar para confirmar, o cancelar para borrar su entrada.

Para navegar a los encabezados subsecuentemente usando los niveles de navegación, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla arriba o abajo para ir al nivel de navegación deseado, como por ejemplo nivel 1, nivel 2, etcétera

•Pulse la tecla Izquierda para ir al encabezado anterior del nivel seleccionado.

•Pulse la tecla Derecha para ir al próximo encabezado del nivel seleccionado.

Nota:  Si navega por los encabezados de esta manera, PLEXTALK busca todos los encabezados del nivel seleccionado y de los niveles más altos. Por ejemplo, si ha seleccionado el nivel 3, PLEXTALK solamente navega a los encabezados de los niveles 1, 2 y 3.

## 7.2. Navegar al inicio o final del título.

Para ir al inicio del título, haga lo siguiente:

•Pulse Ir a dos veces.

•Pulse Confirmar, y la posición de reproducción se mueve al inicio del título seleccionado.

Para ir al final del título, haga lo siguiente:

•Pulse Ir a dos veces.

•Pulse la tecla 0 seguido por Confirmar, y la posición de reproducción se mueve al final del título seleccionado.

## 7.3. Navegar a páginas

La navegación por páginas es muy parecida a la navegación por encabezados.

Para ir directamente a una página determinada, haga lo siguiente:

•Pulse Ir a una vez.

•Introduzca el número de la página, a la que quiere navegar usando el bloque numérico.

•Pulse Confirmar para confirmar, o cancelar para borrar su entrada.

Para navegar por páginas subsecuentemente, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla arriba o abajo para ir a la opción “Página” del menú de navegación.

•Pulse la tecla Izquierda para ir a la página anterior.

•Pulse la tecla Derecha para ir a la próxima página.

Nota:  Si un título no contiene marcas de página, tampoco no hay ninguna opción "Página" en el menú de navegación.

## 7.4. Navegar a grupos

Para avanzar o retroceder por grupos, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla arriba o abajo para ir a la opción “Grupo” del menú de navegación.

•Pulse la tecla Izquierda para ir al grupo anterior.

•Pulse la tecla Derecha para ir al próximo grupo.

Nota:  Si un título no contiene marcas de grupo, tampoco hay la opción "Grupo" en el menú de navegación.

## 7.5. Navegar a frases

Para moverse una frase atrás o adelante, haga lo siguiente:

•Para retroceder una frase, pulse la tecla arriba o abajo, para seleccionar la opción "Frase" del menú de navegación, y luego pulse la tecla Izquierda.

•Para avanzar una frase, pulse la tecla arriba o abajo para seleccionar la opción "Frase" del menú de navegación, y luego pulse la tecla Derecha.

## 7.6. Saltar 10 minutos o 30 segundos

Para saltar en incrementos de 10 minutos o 30 segundos para el formato DAISY audio, haga lo siguiente:

•Utilice Las teclas Arriba o Abajo para seleccionar 10 minutos o 30 segundos.

•Para saltar adelante 10 minutos o 30 segundos, Pulse la Tecla Derecha.

•Para retroceder 10 minutos o 30 segundos, Pulse la Tecla Izquierda.

## 7.7. Navegación por pantalla, párrafo, línea, frase, para deletrear, palabra o carácter en textos DAISY.

En adición a las opciones de navegación DAISY, en archivos de texto en formato DAISY siempre tiene las opciones de navegación "Pantalla", "Párrafo", "Línea", "Frase", "Deletrear", "Palabra" y "Carácter".   Estas opciones aparecen en el menú de navegación automáticamente si abre este tipo de archivos.

Para navegar por cada una de las opciones mencionadas, puede seguir el procedimiento descrito a continuación:

•Utilice las teclas Arriba y Abajo para seleccionar su método de navegación preferido, o sea pantalla, párrafo, línea, frase, deletrear, palabra o carácter.

•Pulse la tecla Izquierda para retroceder por la unidad deseada en el archivo.

•Pulse la tecla Derecha para avanzar por la unidad deseada en el archivo.

Nota:  "Pantalla" significa 40 líneas.

Nota: En el modo de navegación deletrear, primero escucha la palabra entera, luego esta le será deletreada.

## 7.8. Navegar por porcentaje

Puede navegar por porcentaje en el archivo.   Puede navegar por porcentaje de la siguiente manera:

•Pulse la tecla Ir A tres veces.

•Introduzca un valor entre 0 y 100% y pulse Confirmar. Irá a la posición anteriormente introducida en el archivo.

## 7.9. Modos de reproducción.

Para la reproducción de títulos DAISY, puede seleccionar entre 2 modos de reproducción. Tiene las dos siguientes opciones:

•Reproducción estándar : reproduce el título y para cuando haya alcanzado el fin.

•Repetir título : PLEXTALK repite el título seleccionado, hasta que pare la reproducción.

## 7.10. Reproducción de libros multimedia DAISY

El formato Multimedia DAISY contiene audio y archivos de texto. Puede seleccionar el formato a la hora de reproducir el libro Multimedia DAISY.

•Seleccione el título Multimedia DAISY.

•Pulse la tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones de reproducción" y pulse confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Ajuste para la reproducción de Multimedia DAISY audio" y pulse confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para seleccionar entre "Audio" o "Texto" y pulse confirmar.

# 8. Reproducir „Grabaciones“

Los títulos DAISY en la carpeta „PlexRecording“ se encuentran en la categoría „Grabaciones“.

Los títulos grabados con su PLEXTALK están almacenados en la carpeta „PlexRecording“ automáticamente.

El método de reproducción es el mismo, sea para „Grabaciones“ o para los títulos DAISY.

Nota: Cuando copia títulos del tipo „Grabaciones“ de tarjetas SD a Dispositivos USB, se almacenarán en la carpeta „PlexBackup“ del dispositivo USB. Por lo tanto, el título copiado no se categoriza como „Grabaciones“, sino „título DAISY“.

# 9.Reproducir archivos de audio o CDs de música

En este capítulo describiremos las funciones específicas para la reproducción de archivos de audio o CDs de música.

PLEXTALK puede reproducir archivos de audio de los siguientes tipos:

•Archivos MP3 - MPEG1 Layer 3 de  32kbps hasta 320kbps, y MPEG2 Layer 3 de 8kbps hasta 160kbps.

•Archivos Wave

•Archivos WMA: PLEXTALK no soporta archivos en formato WMA protegidos con DRM (Gestión de derechos digitales).

•Archivos AMR-WB+.

•Archivos Ogg Vorbis: de 45 Kbps a 320 kbps

ATENCIÓN: PLEXTALK no es capaz de reproducir un CD de música que no cumple con el estándar CD digital audio (CD-DA), como es el caso con CDs protegidos contra copia.

Nota:  Con PLEXTALK no se pueden grabar o editar archivos de audio guardados en tarjetas SD o dispositivos USB.

Nota: Archivos WMA en medios de CD/DVD externos USB no pueden ser reproducidos.

## 9.1. Navegar a tracks

Puede ir directamente a un track determinado o navegar por los tracks subsecuentemente.

Haga lo siguiente para ir directamente a un track determinado:

•Pulse Ir a una vez.

•Introduzca el número del track al que quiere navegar usando el bloque numérico.

•Pulse Confirmar para confirmar, o cancelar para borrar el número.

Puede moverse entre los tracks disponibles de la siguiente manera:

•Con las teclas Arriba o Abajo, vaya a la opción "track" en el menú de navegación.

•Con la tecla Izquierda alcanzará el track anterior.

•Con la tecla Derecha puede ir al track siguiente.

Nota:  Si un track es reproducido más de tres segundos y usted se está moviendo al track anterior, llegará al principio del track actual. Si se mueve atrás una vez durante los tres segundos, alcanzará el track anterior.

## 9.2. Navegar a álbumes

Puede ir a un álbum directamente, o moverse entre los álbumes disponibles subsecuentemente.

Puede ir a un álbum directamente de la siguiente manera:

•Pulse Ir a dos veces.

•Introduzca el número del álbum deseado usando el bloque numérico.

•Confirme con la tecla confirmar, o borre el número con la tecla Cancelar.

Puede moverse entre los álbumes de la siguiente manera:

•Utilice las teclas Arriba o Abajo en el menú de navegación para ir a "álbum".

•Con la tecla Izquierda puede ir al álbum anterior.

•Con la tecla Derecha puede ir al álbum siguiente.

## 9.3. Saltar 10 minutos o 30 segundos

Para saltar en incrementos de 10 minutos o 30 segundos, haga lo siguiente:

•Utilice Las teclas Arriba o Abajo para seleccionar 10 minutos o 30 segundos.

•Para saltar adelante 10 minutos o 30 segundos, Pulse la tecla Derecha.

•Para retroceder 10 minutos o 30 segundos, Pulse la tecla Izquierda.

## 9.4. Modo de reproducción.

Puede seleccionar entre varios modos de reproducción a la hora de reproducir archivos de audio. Las siguientes opciones están disponibles:

•Reproducción estándar : Reproduce el álbum actual entero hasta el final.

•Repetir track : el track actual es repetido hasta que pare la reproducción.

•Repetir álbum : el álbum actual es repetido hasta que pare la reproducción.

•Repetir todos los álbumes : Repetir todos los archivos de música dentro del rango seleccionado usando la navegación por título.

•Reproducción aleatoria : Reproducir y repetir todos los archivos de música dentro del rango seleccionado usando la navegación por título.

## 9.5. Anunciar álbumes y tracks por número o con nombres.

Cuando navega por álbumes y tracks, PLEXTALK puede anunciarlos con su número o el nombre correspondiente.   Puede seleccionar entre leer el número o el nombre.

Para configurar esta opcion, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones de reproducción" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Leyendo el nombre del archivo de audio" y pulse Confirmar.

•Pulse las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar entre "Leer el nombre del archivo de audio" o "Leer el número de tracks de audio" , luego pulse Confirmar.

## 9.6. El orden de reproducción

En esta sección le explicamos el orden de reproducción de archivos y carpetas.

•Reproducción de archivos – PLEXTALK reproducirá los archivos en su orden del nombre.

•Reproducción de carpetas –Si la tarjeta SD o el dispositivo USB contiene más de una carpeta, los archivos de audio se reproducen ordenados por los nombres de las carpetas.

## 9.7. Restricciones para archivos de audio.

Restricciones del número de archivos y carpetas:

•El máximo número de archivos guardados en una misma carpeta es 1024.  No se reconocen más archivos.

•El máximo número de archivos que puede guardar en un medio es 6000.  No se reconocerán archivos que sobrepasen este límite.

•El máximo número de carpetas es 1024, la carpeta principal incluida.  No se reconocen más carpetas.

•PLEXTALK trata las carpetas de archivos como álbumes y reconoce hasta 8 jerarquías, el directorio principal incluido.

•Si una carpeta contiene un libro DAISY, PLEXTALK no busca otros contenidos.

Nota:  Si una tarjeta SD o un dispositivo USB contiene un número alto de carpetas, PLEXTALK puede tardar más en buscar sus contenidos.

# 10. Reproducir archivos de texto

PLEXTALK es capaz de reproducir archivos de texto utilizando una voz sintética. PLEXTALK soporta los siguientes tipos de archivos de texto:

•Archivos de solo texto

•Archivos en formato Microsoft Word .doc, .docx

•Archivos HTML

Nota:  Archivos en formato Word en lectores de CD/DVD externos USB no pueden ser reproducidos.

## 10.1. Navegar por pantalla, párrafo, línea, frase, deletrear, palabra o carácter.

En archivos de texto, siempre dispondrá de las opciones de navegación "Pantalla", "Párrafo", "Línea", "Frase", "Deletrear", "Palabra” y "Carácter".   Estas opciones aparecen en el menú de navegación a la hora de abrir un archivo de texto. Archivos de Word  y HTML que han sido creados con encabezados, tienen una opción adicional en el menú de navegación.   Esta se llama "Nivel". Puede navegar por las opciones de la siguiente manera:

•Utilice las teclas Arriba y Abajo para seleccionar su método de navegación preferido, o sea Pantalla, párrafo, línea, frase, deletrear, palabra o carácter.

•Con la tecla Izquierda puede moverse atrás por la opción especificada.

•Con la tecla Derecha puede moverse adelante por la unidad especificada dentro del archivo.

Nota:  "Pantalla" significa 40 líneas.

Nota: En el modo de navegación Deletrear, primero escucha la palabra, luego esta le será deletreada.

## 10.2. Navegar por porcentaje

Puede navegar por porcentaje en archivos de texto.   Puede navegar por porcentaje de la siguiente manera:

•Pulse Ir a una vez.

•Introduzca un valor entre 0 y 100% y pulse Confirmar.

•Irá a la posición anteriormente introducida en el archivo.

## 10.3. Modo de reproducción.

Puede seleccionar un modo de reproducción preferido a la hora de reproducir archivos de texto.  Dispone de las siguientes opciones:

•Reproducción estándar : Reproduce el título hasta el final.

•Repetir título : repite el título actual de forma repetida hasta que pare la reproducción.

# 11. Reproducir audio libros

PLEXTALK es capaz de reproducir el formato „Audio libro“. PLEXTALK soporta los siguientes tipos de archivos de audio:

•Archivos ".aa" de Audible.com.

•MP3, WMA, WAVE, AMR, y archivos en formato Ogg

Cree la carpeta “Audible" en la carpeta principal de su tarjeta SD y guarde los archivos “.aa” en esta carpeta. Si la carpeta “Audible" contiene otros archivos de audio que “.aa”, PLEXTALK no puede reconocer estos archivos. PLEXTALK trata archivos “.aa” como un título individual. Por lo tanto, puede navegar dentro de archivos “.aa” con la opción „Título“, pero no puede utilizar la opción de navegación „Archivo“.

Cree la carpeta "PlexAudioBook" en la carpeta principal de su tarjeta SD y guarde otros archivos de audio libros que no sean archivos ".aa" en esta carpeta.

Todos los archivos de audio en la carpeta "PlexAudioBook" son reproducidos como “Audio libro”, y no como “Música”. PLEXTALK trata carpetas dentro de la carpeta “PlexAudioBook” como un título individual.

Nota: PLEXTALK es capaz de reconocer archivos “.aa” en otras carpetas que no sean la carpeta “Audible".  Le recomendamos guarde los archivos “.aa” en la carpeta “Audible".

Nota: PLEXTALK no es capaz de reconocer archivos “.aa” guardadas en la carpeta "PlexAudioBook”.

La navegación en audio libros se parece a la navegación en archivos de música. Véase la sección 9 "Reproducir archivos de audio o CDs de música" para detalles.

Nota: en archivos “.aa” puede navegar por encabezados y porcentaje.

Nota: Puede seleccionar dos modos de reproducción, "Reproducción estándar" y "Repetir título" de las opciones para la reproducción aleatoria y Repetir.

# 12. Grabar un título DAISY.

PLEXTALK puede grabar títulos DAISY a una tarjeta SD. En este capítulo describiremos los métodos de grabación y las opciones correspondientes.

Nota: PLEXTALK también es capaz de grabar señaladores de voz y memos de voz en la memoria interna. Véanse las secciones 6.16 "Utilizar señaladores" y 15 “Utilizar la función memos de voz de PLEXTALK” para más información sobre señaladores de voz y memos de voz.

## 12.1. Información general sobre las grabaciones con PLEXTALK

Antes de grabar con PLEXTALK es necesario que tenga en cuenta lo siguiente:

•PLEXTALK no es capaz de grabar a dispositivos USB.

•PLEXTALK siempre graba en formato DAISY.

•Los títulos DAISY grabados son guardados en la carpeta "PlexRecording" en la tarjeta SD.

•PLEXTALK inserta frases en la grabación automáticamente que le pueden ayudar a la hora de localizar informaciones importantes en la grabación.

## 12.2. El equipo para grabar

PLEXTALK dispone de un micrófono que le facilita la grabación de simples archivos de voz. Querrá comprar otros equipos para mejorar la calidad de grabación y grabar de fuentes externas como radiocasetes, reproductores de CD, radios y otros equipos. Los elementos básicos que necesita, o que querrá adquirir son:

•Tarjetas SD: Puede grabar a tarjetas SD o editar grabaciones ya disponibles.

•Micrófono externo (Opcional): Puede utilizar micrófonos dinámicos y micrófonos con enchufe y los llamados micrófonos power. Elija un micrófono apropiado para jacks con un diámetro de 3,5 MM.

ATENCIÓN:  Si utiliza un micrófono de condensador, tiene que ser compatible con enchufes de electricidad y ser utilizado de forma correcta para no dañarlo.  Le rogamos consulte el manual del micrófono con mucho cuidado.

•Cable de audio (Opcional): Si los equipos que quiere utilizar disponen de conectores apropiados, puede comprar cables jack con un diámetro de 3,5 MM estéreo para grabaciones de radiocasetes, reproductores CD, la radio u otros equipos.

•Auriculares: Auriculares estéreo con un jack de 3,5 MM vienen incluidos.

## 12.3. Los dispositivos para grabar

En esta sección le explicamos hechos importantes para la grabación a tarjetas SD.

•Con PLEXTALK puede grabar títulos DAISY y editarlos en tarjetas SD, y las puede borrar y grabar de nuevo las veces que quiera.

•PLEXTALK acepta tarjetas SD de diferentes tamaños hasta 32GB. Antes de comprar una tarjeta SD para PLEXTALK, asegúrese de que estas sean compatibles.  Su distribuidor para PLEXTALK le puede ayudar con recomendaciones.

ATENCIÓN:  Si elimina el contenido de una tarjeta SD con el PC, siempre utilice las tablas de archivos "FAT-16" o “FAT-32”.

## 12.4. El estado de la grabación

PLEXTALK dispone de los siguientes tres estados mientras que esté grabando: "Grabación en standby ", "Grabación pausada " y "Grabando".

•En el estado standby, puede nivelar la grabación y seleccionar el modo de grabación y opciones de sonido. No está grabando en este modo.  La indicación de encendido brilla en naranjo y parpadea constantemente.

•En el modo de pausa puede nivelar la grabación, pero no es posible cambiar el modo de grabación o las opciones de sonido. Tampoco está grabando en este modo. La indicación de encendido brilla en naranjo y parpadea constantemente.

•En el modo grabar todo sonido entrante es grabado a la tarjeta SD.  Puede nivelar la grabación, pero no es posible cambiar ni el modo de grabación ni las opciones de sonido. La indicación de encendido brilla en naranjo constantemente.

## 12.5. Información general sobre la técnica de grabación

En esta sección explicamos los pasos básicos del proceso de grabación. Los pasos importantes para grabar con PLEXTALK son:

•Inserte la tarjeta SD a la que quiere grabar y asegúrese de que esté desbloqueada.

•Conecte el hardware necesario y seleccione una fuente de grabación.

•Pulse la tecla Grabar una vez para ir a grabación en standby.

•Seleccione el título que desea grabar.

•Seleccione una nivelación manualmente o utilice la nivelación automática.

•Pulse la tecla Grabar de nuevo para iniciar la grabación.

•Pulsando la tecla Grabar de nuevo, puede hacer una pausa.

•Retome la grabación pulsando la tecla Grabar de nuevo.

•Pare la grabación pulsando Reproducir/Parar.

Nota:  Puede hacer pausas las veces que lo desee.

## 12.6. Desactivar la voz guía durante la grabación

Para aumentar la calidad de la grabación le recomendamos que desactive la voz guía cuando utiliza el micrófono interno o fuentes externas. Así no se escuchará en la grabación. Hay tres maneras de desactivar la voz guía:

•Ajuste el volumen de la guía a 0 – una buena opción si todavía tiene resto visual para ver la lámpara que indica el estado de la grabación, pero no es recomendable para usuarios ciegos que necesitan una indicación acústica de si PLEXTALK está en el modo de grabación o el modo de pausa.

•Conecte auriculares – La voz guía es emitida mediante los auriculares y no es grabada.

•Desactive la voz guía durante la grabación –Puede desactivar la voz guía automáticamente al iniciar la grabación. No escuchará la voz guía durante la grabación, pero se activa automáticamente en el modo de pausa o cuando para la grabación.

Puede activar o desactivar la voz guía durante la grabación de la siguiente manera:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones de grabación" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Activar o desactivar la voz guía durante la grabación" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para seleccionar entre "Guía activada" o "Guía desactivada" y pulse Confirmar.

## 12.7. Conectar y seleccionar fuentes de grabación

Obtendrá mejores resultados para grabaciones de voz, conferencias, clases o conciertos con un micrófono externo. Para dispositivos tales como radiocasetes, reproductores de CD o radios utilice un cable apropiado conectándolo al jack para micrófonos externos y line-in. Puede conectar un micrófono o un cable de audio de la siguiente manera:

•Conecte el conector del cable de audio o micrófono al jack para micrófonos o dispositivos line-in combinado.

•PLEXTALK confirma la conexión diciendo "Modo de micrófono" o "Modo de línea de entrada".

•Si PLEXTALK dice "Modo de micrófono" la opción "Seleccionar conexión de audio externa" está configurada para micrófonos.

•Si PLEXTALK dice "Modo de línea de entrada" ha seleccionado una fuente line-in.

•Si usted acaba de conectar un micrófono y escucha "Modo de línea de entrada", o al revés, cambie la opción en el menú.  Detalles más abajo en esta sección.

Nota:  PLEXTALK no reconoce si ha conectado un micrófono o un cable de audio.  La voz guía sólo anuncia la configuración actual para la opción "Seleccionar conexión de audio externa".

Puede cambiar la opción para fuentes externas de la siguiente manera:

•Pulse la tecla Menú para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones de grabación" y pulse confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Seleccionar conexión de audio externa" y pulse confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para seleccionar entre "Modo de micrófono" o "Modo de línea de entrada" y pulse confirmar.

ATENCIÓN:  Si conecta el line-out (línea de salida) de un reproductor de CD con la conexión line-in de PLEXTALK, puede haber distorsiones o problemas de sonido, aunque  nivela la grabación.  En este caso utilice el conector para auriculares de su reproductor y ajuste el volumen de forma adecuada.

## 12.8. Seleccionar modo de grabación y calidad de sonido

### 12.8.1. Los modos de grabación y la calidad de sonido

Puede elegir entre 6 modos de grabación con PLEXTALK:

•Estándar : para simples grabaciones y grabaciones sin mucho ruido de fondo.

•Conferencia : para entornos como conferencias, aulas y clases, donde suele haber muchos ruidos de fondo.

•Audio : para grabar de dispositivos como reproductores de CD.

•Cintas análogas : para grabaciones de radiocasetes.

•Radio : para grabar programas de radio.

•Definido por el usuario : Si ninguna de las opciones más arriba corresponde a lo que desea, puede ajustar todos los parámetros por separado.

Además, puede elegir entre varias opciones de sonido para los distintos modos de grabación. Si selecciona una calidad de sonido alta, dispondrá de menos tiempo de grabación en la tarjeta SD. Si selecciona una calidad de sonido baja, dispondrá de más tiempo para su grabación, pero a la vez disminuirá la calidad de sonido. Dispone de las siguientes opciones para ajustar la calidad de sonido:

•PCM 44,1kHz estéreo

•PCM 22,05kHz mono

•MP3 256kbps 44,1kHz estéreo

•MP3 128kbps 44,1kHz estéreo

•MP3 64kbps 44,1kHz mono

•MP3 32kbps 22,05kHz mono

Nota: Para datos técnicos sobre modos de grabación y la calidad de sonido, véase el Anexo  D.

### 12.8.2. Seleccionar un modo de grabación predeterminado

Seleccione el modo de grabación y la calidad de sonido antes o después de ir al modo Grabación en Standby. Puede seleccionar el modo y la calidad de la grabación antes de ir al modo „Grabación en standby“ de la siguiente manera:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones de grabación" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Seleccionar modo de grabación" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir al modo deseado y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le dará la oportunidad de elegir una calidad de sonido. Pulse la tecla Derecha o Izquierda para oír las opciones disponibles, y seleccione una pulsando confirmar.  PLEXTALK confirma su selección.

Puede seleccionar el modo de grabación y la calidad de sonido dentro del modo „Grabación en standby“ de la siguiente manera:

•Pulse la tecla Grabar una vez y PLEXTALK está en el modo „Grabación en standby“.

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Seleccionar modo de grabación" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir al modo deseado, luego pulse Confirmar.

•PLEXTALK le dará la oportunidad de seleccionar una calidad de sonido. Utilice la tecla Derecha o Izquierda para oír las opciones disponibles y seleccione una pulsando Confirmar.

•PLEXTALK confirma la selección. Después de haber hecho la selección, estará situado en el modo „Grabación en standby“.

Nota:  En ambos casos, su selección permanece el estándar hasta que la cambie.

### 12.8.3. Seleccionar el modo determinado por el usuario

Si selecciona el modo Determinado por el usuario para la grabación, ha de fijar los cinco opciones para la grabación. Puede seleccionar el modo determinado por el usuario de la siguiente manera:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones de grabación" y pulse Confirmar.  Este paso no es aplicable cuando esté situado en el modo Grabación en standby.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Seleccionar modo de grabación" y pulse confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Definido por el usuario" y pulse confirmar.

•PLEXTALK le da la posibilidad de seleccionar una calidad de sonido. Con la tecla Derecha o Izquierda puede cambiar entre las opciones disponibles y seleccionar una pulsando Confirmar.

•Ahora puede cambiar las cuatro opciones una tras otra.

•PLEXTALK anuncia el nombre de cada parámetro. Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción deseada y pulse Confirmar.

•Luego PLEXTALK anuncia el nombre del parámetro siguiente. Continúe de la misma manera hasta que haya seleccionado un valor para la opción "Seleccione el nivel de ruido de fondo".

•Tras la última selección, PLEXTALK le confirmará que las opciones están ajustadas.  Saldrá del sistema de menú automáticamente y se encontrará en el punto de partida.

## 12.9. Seleccionar un título para grabar

En esta sección le explicamos como grabar en un nuevo título o un título disponible. Puede grabar en un título DAISY disponible:

•Seleccione un título DAISY en la tarjeta SD y pare la reproducción.

•Pulse la tecla Grabar para ir al modo Grabación en standby.

•También puede seleccionar el título en que quiere grabar con la tecla Derecha o Izquierda desde este modo.

•Pulse la tecla Grabar de Nuevo para empezar la grabación. Se creará una nueva sección al final del nuevo título. Todas las nuevas grabaciones son añadidas al final del título actual, la posición en la que estuvo antes de iniciar la grabación no tiene importancia.

Para grabar un Nuevo título, puede crear un Nuevo título primero e iniciar la grabación, o puede crear un nuevo título durante una grabación. En esta sección le explicamos como puede crear un nuevo título durante la grabación. Siga estos pasos para crear un nuevo título DAISY durante la grabación:

•Pulse la tecla Grabar para ir al modo Grabación en standby.

•Del modo Grabación en standby, seleccione el título al que quiere grabar con la tecla Derecha o Izquierda.  PLEXTALK creará un título llamado "Nuevo título".

•Seleccione este elemento y pulse Grabar. Ahora su PLEXTALK grabará en el nuevo título.

Nota: Se creará un “Nuevo título” en la carpeta "PlexRecording".

## 12.10. Nivelar la grabación

Una buena nivelación es muy importante a la hora de grabar algo.  PLEXTALK le ofrece dos maneras para nivelar una grabación.  Puede elegir entre la nivelación automática o la nivelación manual.

Puede cambiar entre la nivelación automática y la nivelación manual de la siguiente manera:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones de grabación" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Nivelación automática" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para seleccionar entre "Nivelación automática activada" o "Nivelación automática desactivada" y pulse Confirmar.

Nota:  Cuando la nivelación automática está activada, PLEXTALK dirá "Auto" en el modo Grabación en standby varias veces para confirmar esta opción.

Puede nivelar la grabación manualmente de la siguiente manera:

•Desactive la nivelación automática. Así activa la nivelación manual automáticamente. Puede ajustar el nivel de sonido en pasos de 1, en una escala de  0 a 20.

•Pulse la tecla Grabar una vez para ir al modo Grabación en standby.

•Pulse la tecla Arriba.  Cada vez que pulse la tecla aumentará la nivelación por 1 en la escala.

•Pulse la tecla Abajo.  Cada vez que pulse la tecla disminuirá la nivelación.

•Para cambiar la nivelación en pasos más grandes, puede mantener las teclas pulsadas. PLEXTALK cambia la nivelación hasta que suelte la tecla o hasta que alcance el punto más alto o más bajo en la escala.

•Durante la nivelación PLEXTALK anuncia el nivel actual y dice "Bajo", "Bien" o "Alto" para indicar una nivelación demasiado baja, alta o buena. Es muy favorable cuando escucha “Bien”.

Nota:  Cuando el monitor de nivel está desactivado, no escuchará los anuncios "Bajo", "Bien" o "Alto".

Nota:  Quizá una grabación con la nivelación automática no corresponda a lo que necesita. En este caso, comience la grabación de Nuevo sin la nivelación automática, y ajuste el nivel manualmente.

## 12.11. Usar el monitor de nivel

El control de nivel le sirve para comprobar que la nivelación es baja, buena o alta, o para ver si está usando la nivelación automática. En el modo Grabación en standby el monitor de nivel está activado por defecto. Se desactiva automáticamente a la hora de iniciar una grabación.

Puede activar o desactivar el control de nivel desde cualquier modo, sea grabación en standby, grabación pausada o grabando de la siguiente manera:

•Pulse la tecla Título una vez.

•PLEXTALK dice "Monitor de nivel activado“ o "Monitor de nivel desactivado“.

•Cada vez que pulse la tecla cambia la opción.

Nota:  Si la voz guía está desactivada durante la grabación, PLEXTALK no anuncia nada al pulsar una tecla. En el caso de que necesite la voz guía, utilice auriculares con la voz guía activada, para evitar que se escuchen anuncios en la grabación.

## 12.12. Activar y desactivar el monitor de grabación

PLEXTALK le facilita el control de su grabación para ver el resultado de la misma. Puede cambiar el monitor de la grabación desde los tres modos, Grabación en standby, pausada y Grabando de la siguiente manera:

•Enchufe auriculares estéreo a la parte superior de PLEXTALK.

•Pulse la tecla de señaladores una vez para desactivar el monitor de la grabación.

•Pulse la tecla de señaladores de nuevo para activarlo.

Nota: No necesita auriculares cuando graba de una fuente line-in.

Nota: PLEXTALK activa el monitor de grabación para todas las grabaciones automáticamente.

## 12.13. Escuchar informaciones sobre la grabación

Puede obtener informaciones sobre el estado actual de la grabación pulsando la tecla 5.

Nota:  Si la guía está desactivada durante la grabación, PLEXTALK no anunciará ninguna información, sólo en los modos Grabación en standby y Grabación pausada.

# 13.  Editar un título DAISY.

## 13.1. Editar marcas de encabezado durante la grabación

Puede añadir marcas de encabezados durante la grabación, o desde el modo Grabación pausada.  Ambos métodos son descritos más abajo:

•Pulse Ir a una vez para crear un encabezado durante la grabación. El nuevo encabezado se creará enseguida.

•Pulse Ir a una vez para añadir un encabezado desde el modo Grabación pausada. El nuevo encabezado es añadido al retomar la grabación.

•Si está en el modo Grabación Pausada, puede cancelar la creación de encabezados pulsando Ir A de nuevo.

Nota:  PLEXTALK numera los encabezados automáticamente desde el Inicio del título.

## 13.2. Crear encabezados después de la grabación

Puede crear encabezados después de la grabación de la siguiente manera:

•Localice el lugar en la grabación donde quiere añadir un encabezado.

•Pulse la tecla Menú una vez con la grabación parada o con el título reproduciendo para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Editar" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Crear encabezado" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK anuncia que está añadiendo encabezado XX y le da la oportunidad de ir a la posición deseada.

•Luego escuchará 3 Segundos de audio de su grabación de forma repetida.

•Ajuste la posición del encabezado con las teclas Derecha o Izquierda.

•Moverá la posición del encabezado en pasos de 0,1 segundos adelante o atrás.

•Cuando haya alcanzado la posición exacta, finalice el proceso con la tecla Confirmar. PLEXTALK confirma que ha añadido el encabezado.

Nota:  Los encabezados son numerados automáticamente desde el principio.

## 13.3. Eliminar encabezados después de la grabación

Puede eliminar un encabezado después de la grabación de la siguiente manera:

•Vaya al encabezado que quiere eliminar.

•Pulse la tecla Menú una vez para ir al menú principal, cuando PLEXTALK está reproduciendo o cuando ha parado el título.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Editar" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Eliminar encabezado" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea eliminar el encabezado seleccionado. Si quiere eliminarlo pulse Confirmar. PLEXTALK confirma que ha eliminado el encabezado.

Nota:  Otros encabezados del mismo título son numerados de nuevo automáticamente.

## 13.4. Eliminar una o más secciones

PLEXTALK le permite eliminar una o más secciones de un título DAISY.  Siga los pasos a continuación:

•Vaya al título del que quiere eliminar una o más secciones.

•Vaya a la posición aproximada de la primera sección que quiere eliminar.

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Editar" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Eliminar sección" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le da la opción de seleccionar la primera sección para eliminar. Utilice las teclas Derecha o Izquierda hasta que escuche la sección deseada, luego pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que seleccione la última sección para eliminar. Utilice las teclas Derecha o Izquierda para avanzar o retroceder en el título hasta que escuche la posición deseada y pulse Confirmar.

•Al final del proceso, PLEXTALK le pedirá que confirme si quiere seguir. Pulse Confirmar o Cancelar.

Nota:  Si sólo quiere eliminar una sección, confirme la misma sección como primera y última, luego siga los mismos pasos.

Nota:  Sólo puede eliminar secciones en secuencia a la vez. Si las secciones no siguen en el orden de la grabación, tiene que eliminarlas por separado.

Nota:  PLEXTALK reorganiza los encabezados en el título restante de nuevo automáticamente.

# 14. Gestión del dispositivo

## 14.1. Eliminar tarjetas SD

Con su PLEXTALK puede eliminar tarjetas SD las veces que lo desee.  Puede eliminar tarjetas SD de la siguiente manera:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Gestión de dispositivos" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Eliminar tarjeta SD" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar con el formateo de la tarjeta. Pulse Confirmar para continuar o Cancelar para cancelar.

•Si continúa, PLEXTALK inicia el formateo. PLEXTALK anuncia cuando haya terminado.

Nota:  Si la tarjeta SD es eliminada, todos los datos de la tarjeta SD serán borrados.

## 14.2. Crear un nuevo título

Puede crear un nuevo título fuera del modo Grabación en standby en una tarjeta SD de la siguiente manera:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Gestión de dispositivos" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Crear un título nuevo" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la tecla Confirmar para confirmar, o Cancelar para cancelar.

Nota: Se creará un Nuevo título en la carpeta "PlexRecording".

## 14.3. Eliminar un título

Con PLEXTALK puede eliminar títulos de una tarjeta SD o de un dispositivo USB.

Puede eliminar un título de la siguiente manera:

•Vaya al título que quiere eliminar.

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Gestión de dispositivos" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Eliminar el título seleccionado" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la tecla Confirmar para confirmar, o Cancelar para cancelar.

## 14.4. Eliminar archivos

Puede eliminar archivos de “Música”, “Audio libros” o “Podcasts”. Para eliminar archivos, haga lo siguiente:

•Vaya al archivo que desea eliminar.

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Gestión de dispositivos" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Eliminar archivo" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la tecla Confirmar para confirmar, o Cancelar para cancelar.

Nota: Si desea eliminar libros de "Audible", utilice la opción "Eliminar título seleccionado" del menú.

## 14.5. Preparar un título DAISY para editar

Si ha creado un título o recibe títulos de otras personas, tiene que prepararlos primero para poder editarlos. Puede preparar un título para editar de la siguiente manera:

•Vaya al título que quiere preparar para editar.

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Gestión de dispositivos" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Preparar para editar" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la tecla Confirmar para confirmar, o Cancelar para cancelar.

•PLEXTALK anuncia mensajes de progreso y le informa cuando ha terminado el proceso. Si quiere terminar el proceso antes, pulse Cancelar.

ATENCIÓN: Si el nivel de batería es bajo, el proceso puede ser cancelado.  Por lo tanto, le recomendamos conecte PLEXTALK a la red eléctrica cuando inicia este proceso.

Nota: Si prepara un título para editar, puede grabar o editar este título.

Nota: Si prepara un título para editar en la categoría "Libro DAISY", permanece en esta categoría.

## 14.6. Crear un libro DAISY

Con el proceso para crear libros DAISY puede convertir los títulos grabados con PLEXTALK en libros DAISY que pueden ser reproducidos con otros aparatos DAISY, o bien con su PC utilizando software para libros DAISY. Puede crear un libro de la siguiente manera:

•Vaya al título del que quiere crear el libro.

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Gestión de dispositivos" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Crear libro" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la tecla Confirmar para confirmar, o Cancelar para cancelar.

•PLEXTALK anunciará mensajes sobre el progreso y le informa cuando haya terminado el proceso. Si quiere cancelar el proceso antes, pulse Cancelar.

ATENCIÓN:  Si la batería queda vacía durante el proceso, esto puede resultar en un título DAISY no reproducible, o causar un daño de todos los datos en su tarjeta SD. Le recomendamos que enchufe PLEXTALK a una fuente eléctrica antes de iniciar el proceso.

Nota: Cuando crea un título, no podrá editarlo o grabar en ello después. Si desea editar o añadir algo a la grabación en el mismo título, prepárelo para editar.

Nota: Cuando crea un título en la categoría " Grabaciones", permanecerá en esta categoría.

Nota:  Se requieren entre 30 y 40MB de memoria libre para el proceso en la tarjeta SD.

# 15. Los memos de voz de PLEXTALK

Puede utilizar su PLEXTALK como reproductor para libros DAISY y música, y como grabadora para contenidos DAISY.  Además, PLEXTALK tiene la capacidad de grabar memos de voz cortos.

## 15.1. Grabar un nuevo memo de voz

Puede grabar un nuevo memo de voz de la siguiente manera:

•Mantenga la tecla Grabar pulsada y grabe su memo de voz.

•Cuando haya terminado, suelte la tecla.

•PLEXTALK creará un nuevo memo de voz en la memoria interna, tras lo cual se encuentra en la posición del título en la que estuvo antes de grabar el memo.

Nota:  No puede grabar memos de voz más largos de un minuto.  PLEXTALK para la grabación automáticamente después de un minuto.

Nota:  Dispone de un total de 30 minutos para memos de voz. Puede grabar un máximo de 200 memos.

Nota:  Si el tiempo excede 30 minutos, o si graba más de 200 memos de voz, escuchará un mensaje de error. En este caso elimine memos innecesarios, o cópielos a una tarjeta SD.

Nota:  La tasa de compresión para memos de voz es MP3 32kbps mono y no se puede ajustar.

## 15.2. Reproducir memos de voz

Puede reproducir los memos de voz uno tras otro, o puede ir a un memo particular directamente. Puede reproducir los memos de voz uno tras otro de la siguiente manera:

•Pulse la tecla Título hasta que escuche "memo de voz".

•Cambie entre los memos de voz disponibles con la tecla Izquierda o Derecha.

•Si desea escuchar el memo de voz actual de nuevo, pulse la tecla Reproducir/Parar.

Puede ir a un memo de voz particular directamente de la siguiente manera:

•Pulse Ir a una vez.

•Introduzca el número del memo de voz con el bloque numérico y pulse Confirmar.

Nota:  Puede ir al último memo de voz directamente pulsando 0, seguido por Confirmar.

## 15.3. Copiar memos de voz a la tarjeta SD

Para ver como copiar memos de voz, lea la sección 16.2. del manual.

## 15.4. Eliminar memos de voz

Puede eliminar un memo de voz de la siguiente manera:

•Vaya al memo de voz que quiere eliminar.

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Memo de voz" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Eliminar la memo de voz seleccionada" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse Confirmar o Cancelar.

Puede eliminar todos los memos de voz de la siguiente manera:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Memo de voz" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Eliminar todos los memos de voz" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse Confirmar o Cancelar.

# 16.  Copiar

## 16.1. Información general sobre como copiar

Antes de copiar datos es necesario que tenga en cuenta lo siguiente:

•Puede copiar algunos tipos de archivos de la tarjeta SD a dispositivos USB, y al revés. Un reproductor de CDs o DVDs con una conexión USB sólo sirve como fuente para la copia.

•PLEXTALK anuncia un mensaje de error en el caso de que no haya suficiente memoria libre en el medio de destino.

•Si copia un CD de música de un reproductor de CD/DVD con conexión USB, lo puede guardar como audio. No es guardado en formato DAISY.

•Cuando el nivel de batería es bajo, el proceso de copiado es cancelado.  Por lo tanto, le recomendamos conecte su PLEXTALK a la red eléctrica antes de copiar.

•Si desea cancelar el proceso de copiado mientras que esté en marcha, pulse la tecla Cancelar.

•No puede copiar episodios de podcasts y emisoras de radio web.

•Los datos se copiarán a las siguientes carpetas:

DAISY: carpeta "PlexBackup"

Grabaciones: carpeta "PlexBackup"

Música: carpeta "PlexBackup"

Textos: carpeta "PlexBackup"

Audio libros ".aa": carpeta "Backup" en la carpeta "Audible"

Otros audio libros: carpeta "Backup" en la carpeta "PlexAudioBook"

## 16.2. Copiar memos de voz

En esta sección le explicamos como puede copiar un memo de voz de la memoria interna a una tarjeta SD.

•Inserte una tarjeta SD con suficiente memoria libre.

•Pulse la tecla título para ir a Memo de Voz y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla 9 una vez para acceder a la función de copiado.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar con el proceso de copiado. Pulse Confirmar para continuar, o Cancelar para cancelar.

•Si continúa, PLEXTALK inicia el proceso de copiado.   PLEXTALK le informa cuando haya terminado.

Nota: La memoria interna para memos de voz sólo se puede copiar a la carpeta "PlexBackup" de la tarjeta SD.

Nota:  Memos de voz son guardados como títulos DAISY con el nivel de navegación 1, cada memo de voz con su propia sección dentro del título.

Nota:  Todos los memos de voz son copiados cuando hace una copia de los memos de voz.   No puede copiar un memo de voz particular.

## 16.3. Copiar un título DAISY, álbum o texto de una tarjeta SD a un medio USB externo.

Para copiar un título DAISY, álbum o un archivo de texto de una tarjeta SD a un medio USB externo, haga lo siguiente:

•Conecte un Dispositivo USB externo con suficiente memoria libre.

•Inserte la tarjeta SD fuente.

•En la tarjeta SD, vaya al título, álbum o texto que desea copiar y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla 9 una vez para acceder a la función de copiado.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar con el proceso de copiado. Pulse Confirmar para continuar, o Cancelar para cancelar.

•Si continúa, PLEXTALK inicia el proceso de copiado.  PLEXTALK le informa cuando haya terminado.

Nota:  No puede copiar datos a un reproductor de CD/DVD externo.

## 16.4. Copiar un título DAISY, álbum o texto de un medio USB externo a una tarjeta SD.

Para copiar un título DAISY, álbum o texto de un medio USB externo a una tarjeta SD, haga lo siguiente:

•Inserte una tarjeta SD con suficiente memoria libre y asegúrese de que esté desbloqueada.

•Conecte el dispositivo USB.

•En el medio USB externo, vaya al título, álbum o texto que desea copiar y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla 9 una vez para acceder a la función de copiado.

•Si se trata de un CD de música, elija la tasa de compresión con las teclas Izquierda y derecha, luego pulse Confirmar.

•Cuando copia títulos de un CD de música, PLEXTALK le pedirá que especifique la categoría a la que quiere copiar el disco, „Música“ o "Audio libro". Utilice Las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar su categoría preferida y pulse la tecla Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar con el proceso de copiado. Pulse Confirmar para continuar o Cancelar para cancelar.

•Si continúa, PLEXTALK inicia el proceso de copiado.  PLEXTALK le informará cuando haya terminado.

## 16.5. Tiempo de copiado para CDS de música.

El tiempo de copiado para las diferentes tasas de sampling y las tasas de compresión disponibles, figura más abajo:

Copiar aproximadamente 50 minutos de audio de un CD de música a una tarjeta SD:

•PCM 44.1kHz Estéreo:  aproximadamente 35 minutos.

•MP3 256K Estéreo Alta calidad:  Aproximadamente 50 minutos.

•MP3 256K Estéreo:  Aproximadamente 40 minutos.

•MP3 128K Estéreo Alta calidad:  Aproximadamente 55 minutos.

•MP3 128K Estéreo:  Aproximadamente 40 minutos.

Nota:  Todos los tiempos son tiempos estimados. El tiempo deppenderá del tamaño del título fuente y los números de archivos. También dependerá de la velocidad de escritura de la tarjeta SD.

# 17.  Utilizar PLEXTALK como lector de tarjetas SD.

Puede conectar PLEXTALK a un PC utilizando una interfaz USB (Universal Serial Bus) 2.0, para utilizarlo como lector de tarjetas SD externo.   Este capítulo describe como conectar y desconectar PLEXTALK usando ordenadores con varios sistemas operativos.

Nota:  Para utilizar PLEXTALK como lector de tarjetas de memoria, su sistema operativo debe ser Windows 2000, XP, Vista o Windows 7.

## 17.1.  ¿Para qué puedo utilizar PLEXTALK cuando lo conecto a un ordenador?

Cuando PLEXTALK está conectado a un ordenador y sirve de lector de tarjetas, puede efectuar varias operaciones estándar de gestión de archivos, entre otras:

•Transferir títulos DAISY, archivos de audio y textos entre la tarjeta SD y su ordenador.

•Crear, eliminar y renombrar carpetas en la tarjeta SD.

•Eliminar y renombrar archivos en la tarjeta SD.

•Transferir archivos de audio de un ordenador a una tarjeta SD y escucharlos con su ordenador, o dicho de otra manera, utilizar PLEXTALK para almacenar de sus archivos de música.

## 17.2.  Conectar PLEXTALK a un ordenador como unidad.

Para conectar su PLEXTALK a un ordenador, siga estos pasos:

•Arranque su ordenador.

•Conecte su PLEXTALK a la red eléctrica y enciéndalo.

•Conecte el cable USB (largo) de PLEXTALK al ordenador.

•El ordenador reconocerá PLEXTALK como lector de tarjetas de memoria externo automáticamente.

ATENCIÓN:  Cuando PLEXTALK está conectado a un ordenador como lector de tarjetas de memoria externo, no apague PLEXTALK, no desenchufe el cable USB, y no remueva la tarjeta SD. De lo contrario puede resultar en un daño o la pérdida de datos.

Nota:  Cuando PLEXTALK reconoce la conexión a su ordenador, se convierte en un lector para tarjetas externo del mismo y pierde su función como reproductor y grabadora.

## 17.3.  Desconectar PLEXTALK de un ordenador.

Para desconectar PLEXTALK de un ordenador, siga los pasos más abajo:

•Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono "USB" o "Es seguro retirar hardware" en la bandeja de sistema en la parte inferior a la derecha en la pantalla.

•Seleccione la unidad en la opción es seguro retirar hardware en la bandeja de sistema.

Nota:  Si tiene dificultades al encontrar o hacer clic en el icono en la bandeja de sistema, apague el ordenador y PLEXTALK, luego desconecte el cable.

# 18. Introducir texto

En este capítulo describiremos como escribir textos.

## 18.1. Introducir caracteres en el modo ABC

Se encuentran varios caracteres en cada tecla del bloque numérico y puede escribir uno de ellos pulsando la tecla que corresponda al carácter deseado.

< Orden de las teclas y sus caracteres correspondientes >

Caracteres asignadas a una tecla numérica aparecen en el orden “minúsculas, número, mayúsculas”. Ejemplo: si pulsa la tecla 5, cambiará entre los caracteres “j, k, l, 5, J, K, L”.

< El carácter es confirmado automáticamente tras un período de inactividad de 2 segundos >

Tras seleccionar un carácter, este es confirmado automáticamente después de dos segundos de inactividad y PLEXTALK lo anuncia.

< Introducir varios caracteres asignados a una tecla numérica de forma continua >

Para introducir varios caracteres asignados a la misma tecla, pulse la tecla Derecha para introducir el carácter siguiente. Ejemplo: Para introducir “ab”, introduzca “a” con la tecla 2 una vez, pulse la tecla Derecha, luego introduzca “b” pulsando la tecla 2 dos veces.

< Ejemplo de uso  >

Introducir "http"

h : Pulse la tecla 4 dos veces.

t : Pulse la tecla 8 una vez.

t : Pulse la tecla 8 una vez.

p : Pulse la tecla 7 una vez.

< Tabla de caracteres y números para ingresar textos >

Los caracteres asignados a los números son:

1: ".", "@", "/", ":", "1"

2: a, b, c, 2, A, B, y C.

3: d, e, f, 3, D, E, y F

4: g, h, i, 4, G, H, y I

5: j, k, l, 5, J, K, y L

6: m, n, o, 6, M, N, y O

7: p, q, r, s, 7, P, Q, R, y S.

8: t, u, v, 8, T, U, y V.

9: w, x, y, z, 9, W, X, Y, y Z.

0: ?, _, =, y 0.

< Confirmar caracteres introducidos >

Pulse la tecla Reproducir/Parar para escuchar el texto entero.

< Cambiar tipo de carácter >

Para cambiar el tipo de caracteres, pulsa la tecla Señaladores para elegir entre “modo ABC”, “Modo Numérico” y “Tabla de símbolos”.

Nota: Si el campo de edición solo le permite introducir números, el modo no cambia tras pulsar la tecla Señaladores.

## 18.2. Introducir números en modo numérico

El modo numérico sirve para introducir números con las teclas numéricas. Pulse la tecla Señaladores varias veces para cambiar al modo numérico, luego escriba los números.

Introduzca los números con el teclado numérico. Las teclas de 1 a 0 corresponden a los números.

## 18.3. Introducir símbolos con la tabla de símbolos

La tabla de símbolos es un modo para introducir símbolos con las teclas 2, 4, 6 y 8, con las cuales puede ir desplazándose por los símbolos disponibles. Luego, con la tecla Almohadilla (#) puede introducir el símbolo en el texto. Pulse la tecla Señaladores varias veces para alcanzar la tabla de símbolos, luego introduzca los símbolos.

Para desplazarse por la tabla de símbolos, pulse la tecla 2 para ir arriba, 8 para abajo, 4 para ir a la izquierda y 6 para ir a la derecha. Para introducir un símbolo de forma repetida, pulse la tecla Almohadilla(#) de forma repetida. La tabla de símbolos figura más abajo.

| . | , | ' | " | : | ; | ? | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | = | / | \ | _ | [ | ] |
| ! | @ | # | $ | % | ` | { | } |
| ^ | & | * | ( | ) | ~ | < | > |

## 18.4. Desplazamiento por el texto

< Retroceder un carácter >

Pulse la Tecla Izquierda para retroceder un carácter.

< Avanzar un carácter >

Pulse la tecla Derecha para avanzar un carácter.

< Retroceder una palabra >

Pulse las teclas Izquierda y 0 juntas para retroceder una palabra.

< Avanzar una palabra >

Pulse las teclas Derecha y 0 juntas para avanzar una palabra.

< Ir al principio de la línea >

Pulse la tecla Izquierda y manténgala pulsada para ir al principio de la línea. También puede pulsar las teclas Asterisco y 5 juntas.

< Ir al fin de la línea >

Pulse la tecla Derecha y manténgala pulsada para ir al fin de la línea. También puede pulsar las teclas Asterisco y 8 juntas.

< Retroceder una línea >

Pulse la tecla Arriba para retroceder una línea.

< Avanzar una línea >

Pulse la tecla Abajo para avanzar una línea.

< Retroceder una pantalla (40 líneas arriba) >

Pulse las teclas Asterisco y 6 juntas para retroceder 40 líneas.

< Avanzar una pantalla (40 líneas abajo) >

Pulse las teclas Asterisco y 9 juntas para avanzar 40 líneas.

< Retroceder un párrafo >

Pulse las Teclas Arriba y 0 juntas para retroceder un párrafo.

< Avanzar un párrafo >

Pulse las Teclas Abajo y 0 juntas para avanzar un párrafo.

< Ir al principio del texto >

Pulse la tecla Arriba y manténgala pulsada para ir al principio del texto.

< Ir al fin del texto >

Pulse la tecla Abajo y manténgala pulsada para ir al fin del texto.

## 18.5. Introducir los signos espacio, cambio de línea y eliminar caracteres

< Espacio (En blanco) >

Pulse la tecla Almohadilla para introducir un espacio (en blanco).

< Retroceso (Suprimir el carácter anterior) >

Pulse la tecla Asterisco para suprimir el carácter anterior.

< Suprimir el carácter en la posición actual >

Pulse las teclas Asterisco y 7 juntas para suprimir el carácter actual.

< Suprimir todos los carácteres en el menú de opciones >

Pulse la tecla Asterisco y manténgala pulsada.

< Suprimir todos los carácteres en el modo edición texto >

Véase la sección “19.7. Eliminar el texto entero”.

< Suprimir línea actual >

Véase la sección “19.6. Suprimir línea actual”.

< Nueva línea >

Pulse las teclas Asterisco y almohadilla juntas para empezar una nueva línea.

< Tabulador >

Pulse las Teclas Asterisco y 2 juntas para insertar un símbolo de tabulador.

< Cambiar entre los modos “insertar” y “sobrescribir" >

Pulse las Teclas Asterisco 4 juntas para cambiar entre los modos "insertar" y "sobrescribir".

# 19. Editar archivos de texto

PLEXTALK le da la posibilidad de escribir documentos y guardarlos como archivos de texto. Este capítulo le muestra como crear y guardar archivos de texto.

## 19.1. Crear un Nuevo archivo de texto

Para crear un Nuevo archivo de texto, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Gestión de dispositivos" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Crear nuevo archivo de texto" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para continuar, o la tecla Cancelar para cancelar. Se creará un Nuevo archivo de texto y ahora se encuentra en el modo editar.

## 19.2. Editar un archivo de texto en la tarjeta SD

Para editar un texto que ya se encuentra en la tarjeta SD, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla título para seleccionar Tarjeta SD, luego pulse las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar el archivo de texto que desea editar.

•Pulse la tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Editar" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para continuar. Ahora puede editar el archivo de texto.

Nota: No puede editar archivos de texto en dispositivos USB.

## 19.3. Guardar el texto editado

Para guardar el texto editado, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Guardar texto" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para continuar, o la tecla Cancelar para cancelar.

•Al pulsar la tecla Confirmar, PLEXTALK guarda el texto y vuelve al editor de texto.

Nota: El nombre del archivo es la primera línea del texto. Si el texto abierto queda vacío, la fecha y la hora actual se usarán como nombre del archivo.

## 19.4. Salir del editor

### 19.4.1. Guardar un texto y salir del editor

Para guardar el texto y salir del editor, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla título.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea guardar el texto y salir del editor. Pulse la Tecla Confirmar para salir, o la tecla Cancelar para continuar editando el texto.

•Al pulsar la tecla Confirmar, PLEXTALK guarda el texto y sale del editor.

También existe la siguiente alternative:

•Pulse la tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Guardar y salir del editor de texto" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para continuar, o la tecla Cancelar para cancelar.

•Al pulsar la tecla Confirmar, PLEXTALK guarda el texto y sale del editor.

### 19.4.2. Salir del editor sin guardar

Para salir del editor sin guardar el texto, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Salir del editor sin guardar el texto" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para continuar o la tecla Cancelar para cancelar.

•Al pulsar la tecla Confirmar, PLEXTALK descarta la información editada.

## 19.5. Renombrar un archivo

Para renombrar el archivo, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Renombrar el archivo" y pulse Confirmar.

•Cambie el nombre del archivo.

•Pulse la Tecla Abajo.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para continuar o la tecla Cancelar para cancelar.

Nota: Pulse la tecla Reproducir/Parar para escuchar el nuevo nombre del archivo.

## 19.6. Suprimir línea actual

Para suprimir la línea actual, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Borrar línea actual" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para continuar o la tecla Cancelar para cancelar.

## 19.7. Eliminar el texto entero

Para eliminar el texto entero, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Borrar texto completo en el archivo" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para continuar o la tecla Cancelar para cancelar.

# 20. Opciones de red

PLEXTALK dispone de una tarjeta inalámbrica interna para la conexion a redes inalámbricas.

ADVERTENCIA: No utilizar la conexión inalámbrica en transporte aéreo u hospitales, de acuerdo con las instrucciones de la tripulación o el hospital.

## 20.1. Conexión a la red inalámbrica.

### 20.1.1. Activar módulo inalámbrico

Para activar el módulo inalámbrico, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configuración de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Activar o desactivar el módulo de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Activada" y pulse Confirmar.

### 20.1.2. Buscar redes inalámbricas y conectarse

Puede buscar redes inalámbricas disponibles en la lista para "Redes inalámbricas disponibles".

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configuración de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones de red inalámbrica" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Redes inalámbricas disponibles" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK anuncia el nombre, estado de conexión y la fuerza de la señal para las redes disponibles. Pulse las teclas Izquierda o Derecha para moverse dentro de la lista y escuchar las informaciones de las redes disponibles.

•Seleccione la red inalámbrica a la cual se desea conectar y pulse la tecla Confirmar.

Si selecciona una red inalámbrica ya configurada anteriormente, PLEXTALK intenta conectarse a ella.

Si selecciona una red inalámbrica que no se ha configurado todavía, haga lo siguiente:

•Seleccionar "modo de seguridad". Utilice Las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar un modo de seguridad y pulse la tecla Confirmar, luego ingrese una contraseña. Véase la sección 18 "Introducir texto" para detalles sobre como introducir texto. Tras introducir la información, Pulse la Tecla Abajo para confirmar. Si selecciona el modo de seguridad “ninguna”, no es necesario introducir una contraseña.

•Seleccionar "SSID oculta". Si la red inalámbrica utiliza una SSID oculta, seleccione "Activada". En el caso contrario, seleccione "desactivada". Luego pulse la Tecla Confirmar.

•Seleccionar la opción "DHCP". Utilice Las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar "Activar" para el ajuste automático o "Desactivar" para configurarla manualmente, luego pulse la tecla Confirmar. Si selecciona "Activar", el menú de configuración continuará con la opción para servidores proxy.

•Introducir la dirección IP. Una dirección IP consta de 4 bloques. PLEXTALK leerá los números del primer bloque. Si desea cambiarlos, introdúzcalos con el teclado numérico, luego pulse la Tecla Derecha para ir al bloque siguiente. Si no desea cambiar los números, basta con pulsar la Tecla Derecha.

•Introduzca los números desde el segundo hasta el cuarto bloque. Pulse la Tecla Derecha para ir al bloque siguiente. Pulse la Tecla Izquierda para volver al bloque anterior. Una vez que haya finalizado, pulse la Tecla Abajo.

•Introducir máscara de subred. Utilice el mismo método que acaba de utilizar para introducir la dirección IP.

•Introducir Puerto de enlace. Utilice el mismo método que acaba de utilizar para introducir la dirección IP.

•Introducir DNS. Puede configurar la DNS primaria y secundaria. Utilice el mismo método como para la dirección IP.

•Seleccionar "Servidor proxy". Para utilizar un servidor Proxy, pulse las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar "Activar", luego pulse la tecla Confirmar. Si no utiliza servidores proxy, seleccione "Desactivar" y pulse la tecla Confirmar.

•Al seleccionar "Desactivar" y pulsar la tecla Confirmar, saldrá del menú.

•Si selecciona "Activar", introduzca la dirección del servidor proxy y pulse la Tecla Abajo una vez acabado el proceso.

•Luego introduzca un número de puerto para el servidor proxy y pulse la Tecla Abajo. PLEXTALK intenta establecer una conexion a la red inalámbrica.

•Una vez que la conexión se haya establecido, saldrá del menú automáticamente. Si la conexión no se ha podido establecer, PLEXTALK vuelve al menú para seleccionar redes inalámbricas disponibles automáticamente.

Nota: Las opciones de red como nombre (SSID) y modo de seguridad dependen de cada red.   Configure las opciones de red según su entorno y la red en cuestión.

Nota: Si selecciona WEP como modo de seguridad, la contraseña debe contener 5, 10, 13 o 26 caracteres.  Para otros modos de seguridad, la contraseña debe ser de entre 8 y 64 caracteres.

Nota: Si selecciona una red a la cual está conectado, PLEXTALK se desconecta de ella e intenta la conexión según la prioridad de conexión configurada en PLEXTALK. PLEXTALK le pide que confirme si desea desconectarse de la red. Pulse la tecla Confirmar para desconectarse o la tecla Cancelar para cancelar. Véase la sección 20.3.5 "Cambiar o eliminar redes inalámbricas" para más informaciones sobre prioridades.

## 20.2. ¿Cómo conectar PLEXTALK a la red?

PLEXTALK intenta una conexión automática a la red cuando selecciona "Activar o desactivar módulo inalámbrico" en el menú, y esta opción está "Activada".

Nota: Véase la sección 20.1.1. "Activar módulo inalámbrico" para activar o desactivar el módulo.

Primero, PLEXTALK intenta conectarse a una red a la cual ha sido conectado anteriormente. Si la conexión falla, PLEXTALK intenta la conexión a otra red según el orden de prioridad. Véase la sección 20.3.5 „Cambiar o eliminar redes inalámbricas“para más detalles acerca de prioridades.

Si no utiliza la función de redes durante más de cinco minutos sin conexión a la red eléctrica, puede tardar algunos segundos o hasta algunos minutos hasta que PLEXTALK se reconecte. Esto se debe a que existe un modo de ahorro de energía para el módulo inalámbrico, y puede tardar a la hora de conectarse de nuevo.

## 20.3. Opciones de red avanzadas

### 20.3.1. Confirmar informaciones de red

Puede confirmar las informaciones sobre la conexión de red en este menú. Escuchará la siguiente información:

•Estado de conexión del punto de acceso

•Fuerza de la señal

•DHCP

•Dirección iP

•Máscara de subredes

•Puerto de enlace

•DNS primaria

•DNS segundaria

•Dirección MAC de la red inalámbrica

•Duración de validez para la dirección IP

•Fecha de expiración para la dirección IP

•Dirección del servidor DHCP

Si PLEXTALK no está conectado a ninguna red, anunciará la siguiente información:

•Estado de conexión

•Dirección MAC de la red inalámbrica

Para comprobar la información, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configuración de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Comprobar las informaciones de red." y pulse Confirmar.

•PLEXTALK anuncia la información. Utilice Las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar la información que desea escuchar.

### 20.3.2. Cargar configuración de red

Puede configurar varias redes en un archivo de configuración con PLEXTALK que se prepara en el ordenador. Un software escribe la configuración en un archivo llamado "NetworkSetting.ini". Guarde este archivo en la ruta de una tarjeta SD o un dispositivo USB, luego cargue la configuración con la opción "Cargar configuración de red" del menú.

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configuración de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Cargar opciones de red" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le preguntará si desea continuar y cargar el archivo. Pulse la Tecla Confirmar para continuar, o la tecla Cancelar para cancelar.

Nota: Previas configuraciones serán eliminadas si carga un Nuevo archivo de configuración.

Nota: Si una tarjeta SD y un dispositivo USB están conectados a su PLEXTALK y ambos tienen un archivo "NetworkSetting.ini", se cargará el archivo de la tarjeta SD.

Nota: Puede generar el archivo de configuración con el software para la creación de configuraciones de red. Tanto el software como su manual se encuentran en la página web de PLEXTALK.  http://www.plextalk.eu

### 20.3.3. Guardar configuración de red

Configuraciones de red se pueden guardar o en la tarjeta SD o en dispositivos USB como medida de precaución. Para guardar la configuración, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configuración de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Guardar las opciones de red." y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le preguntará si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para continuar. El archivo se guardará en la ruta de la tarjeta SD o del dispositivo USB. Para cancelar, Pulse la Tecla Cancelar.

Nota: Si tanto la tarjeta SD como el dispositivo USB están conectados, PLEXTALK guarda el archivo de configuración en la ruta de la tarjeta SD.

### 20.3.4. Añadir red inalámbrica

Para añadir una red inalámbrica, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configuración de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones de red inalámbrica" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Añadir configuración inalámbrica" y pulse Confirmar.

•Seleccionar „Modo de seguridad“. Siga los mismos pasos indicados en el punto "Redes inalámbricas disponibles".  Véase la sección 20.1.2. "Comprobar redes inalámbricas disponibles y conectar".

•Una vez añadidas las opciones para la red inalámbrica, esta tendrá la proiridad más alta a la hora de establecer una conexión. Saldrá del menú, y PLEXTALK intenta establecer una conexión a la red inalámbrica añadida.

### 20.3.5. Cambiar o eliminar redes inalámbricas

Hay tres opciones para este menú: "Dar máxima prioridad y conectar", "Cambiar configuración de red inalámbrica" y "Eliminar Configuración de red inalámbrica", y se encuentran en el menú "Cambiar o eliminar configuración de red inalámbrica". Para cambiar o eliminar una red inalámbrica, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configuración de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones de red inalámbrica" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Cambiar o eliminar configuración de red inalámbrica" y pulse Confirmar.

•Utilice Las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar la red inalámbrica cuyas opciones desea cambiar y pulse la tecla Confirmar.  Las redes inalámbricas aparecen en su orden de prioridad de conexión.

•Utilice Las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar „Dar máxima prioridad y conectar“, „Cambiar configuración de red inalámbrica“ o „Eliminar Configuración de red inalámbrica“ y pulse la tecla Confirmar.

Si selecciona la opción „Dar máxima prioridad y conectar“:

•PLEXTALK dará la máxima prioridad a la red seleccionada. Pulse la Tecla Confirmar para confirmar la opción, y PLEXTALK intenta conectarse a la red inalámbrica.

Si selecciona la opción "Cambiar configuración de red inalámbrica" puede:

•Seleccionar un „Modo de seguridad“. Siga los mismos pasos indicados en "Redes inalámbricas disponibles". Véase la sección 20.1.2. "Buscar redes inalámbricas y conectarse".

•Una vez hechas las configuraciones, las opciones actualizadas son registradas y saldrá del menú. La prioridad no cambia a la hora de actualizar las opciones.

Si selecciona la opción "Eliminar Configuración de red inalámbrica":

•PLEXTALK le pedirá que pulse Confirmar para eliminar la red inalámbrica. Una vez eliminada la red inalámbrica, PLEXTALK intenta reconectarse a la red con la máxima prioridad.

### 20.3.6. La carpeta de red

Puede configurar el nombre del dispositivo, una ID de usuario y una contraseña. Las opciones estándar son:

•Nombre del dispositivo: PTP1-(últimos 4 dígitos del número de serie), por ejemplo "PTP1-1234"

•ID de usuario: Ninguna

•Contraseña: Ninguna

Para cambiar las opciones de la carpeta de red, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configuración de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configurar la carpeta de red." y pulse Confirmar.

•PLEXTALK anuncia el nombre del dispositivo, la ID de usuario y la contraseña. PLEXTALK le preguntará si desea cambiar las opciones. Pulse la Tecla Abajo si desea cambiar una opción.

•Luego, PLEXTALK anunciará el nombre del dispositivo de red. Si desea aceptar el nombre actual, pulse la Tecla Abajo. Si desea asignar otro nombre al dispositivo, utilice el bloque numérico para introducirlo. Introduzca el Nuevo nombre de hasta 15 caracteres que pueden ser 0-9, A-Z, a-z y "-" (guión). El nombre debe contener por lo menos un carácter del alfabeto. Pulse la Tecla Abajo para confirmar.

•Para confirmar el nombre, PLEXTALK anuncia el nombre, luego lo deletrea. Si acaba de introducir "cat12", PLEXTALK dice "cat doce, c, a, t, uno, dos". Si introduce "abc", PLEXTALK dice "abc, a, b, c".

•Luego PLEXTALK anunciará la ID de usuario. Si desea aceptar la ID de usuario actual, pulse la Tecla Abajo. Si desea cambiar la ID de usuario, utilice el bloque numérico. La ID de usuario puede ser hasta 32 caracteres de larga, con 0-9, A-Z, a-z,  "-" (guión) y _" (subrayado). Pulse la Tecla Abajo para confirmar. Si elimina la ID de usuario actual y pulsa la tecla Abajo, saldrá del menú tras cambiar la ID a su valor estándar.

•PLEXTALK dirá contraseña. Si desea aceptar la contraseña actual, pulse la Tecla Abajo. Si desea cambiarla, introduzca la nueva contraseña de hasta 32 caracteres con el bloque numérico. Pulse la Tecla Abajo para confirmar la nueva contraseña. La configuración está lista y PLEXTALK saldrá del sistema de menú.

Nota: Véase la sección 18 "Introducir texto" para detalles sobre como introducir texto.

### 20.3.7. Cargar las opciones de red de fábrica

Para las opciones de red, como por ejemplo "Activar o desactivar el módulo de red",  "Opciones de red inalámbrica" y "Configurar la carpeta de red" existe la posibilidad de restablecer las opciones de fábrica. Para ello, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Configuración de red" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Recuperar las opciones de red de fábrica." y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le preguntará si desea continuar. Pulse la Tecla Confirmar para recuperar las opciones, o la tecla Cancelarp para cancelar.

Nota: Tras reiniciar las opciones, el módulo de red quedará desactivado.

# 21. Receptor de podcasts

Podcasting es tecnología a la carta que le permite descargar archivos de audio de páginas web como proveedores de música, redes de información o la radio. Tras añadir su lista de sus podcasts favoritos a PLEXTALK, puede descargar los archivos de audio actualizados de una serie. Los archivos de audio de un podcast se denominan episodios, y utilizaremos este término a continuación.

Nota:  Solamente puede descargar episodios en formato audio a PLEXTALK.

## 21.1. Guardar fuentes de podcasts en la tarjeta SD

### 21.1.1. Añadir Fuentes de podcasts con el software "Plextalk Transfer"

Para añadir Fuentes de podcasts con el software "Plextalk Transfer", haga lo siguiente:

•Inserte la tarjeta SD en su PLEXTALK.

•Asegúrese de que su ordenador esté conectado a internet.

•Descargue el Software "Plextalk Transfer" de la página web de PLEXTALK e instálelo en el ordenador. http://www.plextalk.eu

•Ejecute el software "Plextalk Transfer".

•Aparecerá la pantalla principal. Conecte su PLEXTALK al ordenador con el cable USB. El software "Plextalk Transfer" identificará su PLEXTALK automáticamente.

•Seleccione "Asistente para Fuentes de podcast" de la lista desplegable denominada "Tipo de contenidos".

•Seleccione la lista de destino. Vaya al menú „Archivo“y seleccione "Nueva fuente de Podcasts".

•Introduzca la dirección de la fuente podcast y pulse el botón "Aceptar". La dirección tiene que ser en formato "rss". El nombre de la fuente de podcast aparece en la lista y se guardará en la tarjeta SD.

•Después de registrar las Fuentes de podcast, desconecte su PLEXTALK del ordenador y cierre el software.

Nota: Archivos de configuración para Fuentes de podcasts son guardadas en el archivo "feed.opml", que se encuentra en la carpeta "PlexPodcast" en la tarjeta SD.

Nota: El software "Plextalk Transfer" puede transferir los archivos opml a la tarjeta SD. Seleccione archivos opml de la lista fuente y pulse el botón "Enviar" para transferirlos a la tarjeta SD.

### 21.1.2. Registrar Fuentes de podcast con receptores de podcasts (Podcatcher)

Si ya dispone de software para recibir podcasts, puede registrar sus podcasts favoritos en PLEXTALK. Exporte las Fuentes de podcasts a un archivo opml. Luego cree una carpeta denominada "PlexPodcast" en la ruta o carpeta principal de la tarjeta SD y guarde el archivo opml en esta carpeta. Puede guardar varios archivos opml.

## 21.2. Escuchar Podcasts

Tras registrar las Fuentes de podcasts en la tarjeta SD, necesita una "lista de episodios" primero, luego hay que descargar los "episodios". Para descargar los episodios es necesario que PLEXTALK esté conectado a internet.

Nota: Véase la sección 20, "Opciones de red", para configurar y activar las opciones de red.

Para descargar y escuchar los episodios, haga lo siguiente:

•Inserte la tarjeta SD con las Fuentes de podcast.

•Pulse la Tecla título para seleccionar la tarjeta SD.

•Utilice Las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar Su podcast favorito de la categoría "Podcast" y pulse la tecla Confirmar.

•Si PLEXTALK le pide que actualice la “lista de episodios”, pulse la Tecla Confirmar. Luego PLEXTALK inicia la descarga de la lista de episodios más reciente.

•Luego, con la lista de episodios actualizada, puede seleccionar el episodio que desea escuchar. Utilice Las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar su episodio favorito y pulse la tecla Reproducir/Parar.

•La reproducción comenzará cuando el episodio haya sido descargado.

•Si no se ha descargado el episodio todavía, recibirá una noticia pidiendo que lo descargue. Pulse la Tecla Confirmar para descargarlo. La descarga tardará algunos momentos. Cuando haya finalizado la descarga, pulse la tecla Reproducir/Parar para reproducirlo.

•Si se está descargando todavía, recibirá un mensaje. Puede ver el progreso de la descarga pulsando la tecla 5.

Nota: Mientras que se esté efectuando la descarga de la "lista de episodios", puede cancelarla con la tecla Cancelar.

Nota: Puede cancelar la descarga del episodio apagando el equipo.

Nota: No remueva la tarjeta SD durante el proceso de descarga.

## 21.3. Navegar por episodio, 10 minutos o 30 segundos.

Seleccione su episodio favorito. Puede ir a su posición favorita del episodio con la opción para saltos de 10 minutos o 30 segundos.

•Utilice Las teclas Arriba o Abajo para seleccionar un método de navegación, o sea “Episodio”, “10 minutos”, o “30 segundos”.

•Si selecciona “Episodio”, pulse la Tecla Derecha para avanzar un episodio. Pulse la Tecla Izquierda para retroceder un episodio.

•Si selecciona “10 minutos” o “30 segundos”, Pulse la Tecla Derecha para avanzar en pasos de 10 minutos o 30 segundos. Utilice la tecla Izquierda para retroceder en pasos de 10 minutos o 30 segundos. Siempre permanecerá dentro del mismo episodio.

Nota: Avance rápido y retroceso rápido solo funcionan dentro de un episodio.

## 21.4. Obtener la lista de episodios más reciente

Puede ir a la página web del podcast y obtener la lista de episodios más reciente con la opción "Actualizar lista de episodios" en el menú podcast.

•Pulse la Tecla título para seleccionar la tarjeta SD, luego pulse las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar un podcast del cual desea actualizar la lista de episodios.

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Podcast" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Actualizar lista de episodios" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le preguntará si desea actualizar la lista de episodios. Pulse la Tecla Confirmar para comenzar la actualización. Tras la actualización puede seleccionar el episodio de la lista más reciente.

## 21.5. Descargar todos los episodios del podcast

Puede descargar todos los episodios que no ha descargado todavía.

•Pulse la Tecla título para seleccionar la tarjeta SD y luego pulse las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar un podcast que desea descargar.

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Podcast" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Descargar todos los episodios de la fuente del Podcast" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le preguntará si desea descargar los episodios. Pulse la Tecla Confirmar para actualizar la lista de episodios primero. Luego, PLEXTALK descargará todos los episodios sucesivamente.

Nota: Véase la sección 21.6 "Anuncios durante la descarga" para el progreso de descarga.

## 21.6. Anuncios durante la descarga

•No remueva la tarjeta SD durante la descarga.

•La descarga de episodios puede tardar algunos minutos. Puede reproducir otros contenidos mientras que descargue los episodios. Seleccione otro título con la tecla título.

•Para ver el progreso de la descarga, pulse la tecla 5. Puede comprobar los episodios restantes para la descarga.

•Si apaga el equipo durante la descarga, esta será cancelada. Para reiniciarla, tiene que volver a descargar el episodio de nuevo.

# 22. Radio por internet (Web radio)

Escuche la radio por internet desde varias páginas web con su PLEXTALK directamente. Para ello, hay que añadir la dirección de su emisora de radio favorita a la lista de reproducción y acceder a la página donde puede localizar el stream de audio.

## 22.1. Añadir emisoras de radio a la lista de reproducción

Para poder beneficiarse de Radio por internet con PLEXTALK, necesita añadirlas primero. Obtenga una lista de reproducción con la dirección de la emisora de radio usando un ordenador, con la extensión "pls", "m3u" o "asx". Luego hay que crear la carpeta "PlexWebradio" en la ruta de la tarjeta SD y guardar la lista de reproducción dentro de ella. Para añadir varias emisoras de radio, guarde cada lista de reproducción en esta carpeta.

Nota: Puede encontrar listas de reproducción en páginas web dedicadas a streaming y radio por internet, por ejemplo “SHOUTcast”.  http://www.shoutcast.com

## 22.2. Escuchar la radio por internet

Para escuchar emisoras de radio, haga lo siguiente:

•Inserte la tarjeta SD con las listas de reproducción en PLEXTALK.

•Seleccione “Tarjeta SD” con la tecla Título.

•Utilice la tecla Arriba para seleccionar “Categoría”, luego pulse las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar “Web radio”.

•Utilice la tecla Abajo para seleccionar “Título”, pulse las teclas Izquierda o Derecha para seleccionar su emisora de radio favorita. Luego pulse la tecla Reproducir/Parar para iniciar el streaming.

Nota: No puede utilizar las funciones retroceso y avance rápido, o la navegación por niveles distintos para emisoras de radio.

Nota: No puede Añadir señaladores a emisoras de radio. Tras cambiar de emisora o medio, no puede volver al mismo lugar en el stream desde su punto de partida.

Nota: Véase el anexo A para más información sobre formatos soportados para la radio por internet “especificaciones”.

# 23. La carpeta de red

Con la función “carpeta de red”, su ordenador puede acceder a la tarjeta SD de su PLEXTALK mediante la conexión inalámbrica como carpeta compartida.

## 23.1. Ajustar el nivel de autenticación del LAN manager en Windows

Si usa Windows XP o 2000, puede hacer caso omiso de esta sección.

•En el caso de no tener instalado el software "PLEXTALK Transfer for Pocket", descárguelo de la página web de PLEXTALK e instálelo en su ordenador.

http://www.plextalk.eu

•Ejecute el software PLEXTALK Transfer for Pocket. Luego aparecer la pantalla principal, seleccione "Configuración de red " del menú "Red".

•Seleccione la pestaña "Seguridad local" del cuadro de diálogo "Programa de configuración PLEXTALK setting utility".

•Pulse el botón "Iniciar configuración de seguridad". El cuadro de diálogo "Seguridad local" aparece en la pantalla.

Seleccione "Enviar respuesta NTLM solamente". Pulse el botón Aceptar.

•Verá un mensaje de confirmación, pulse “Aceptar” para confirmarlo.

•Reinicie su ordenador para que las nuevas opciones de seguridad tengan efecto. El programa le pedirá que reinicie su ordenador. Pulse "Sí" para reiniciar.

## 23.2. Iniciar la carpeta de red

Para iniciar la carpeta de red, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Gestión de dispositivos" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a "Carpeta de red" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK se conecta a la red y abre la carpeta de red. PLEXTALK anunciará el nombre del dispositivo de red una vez que haya establecido la conexión. Si no ha configurado las opciones de red todavía, es necesario hacerlo antes de utilizar esta función.

•Con la tecla 5 puede comprobar el nombre del dispositivo de red, la ID de usuario, contraseña, la dirección IP y el estado de la conexión con el nombre del SSID.

## 23.3. Conectarse a la carpeta de red con el ordenador

Para conectarse a la carpeta de red, haga lo siguiente:

•Vaya al menú de inicio del ordenador. Seleccione “Ejecutar”. (Acceso rápido CTRL+R)

•En el cuadro de diálogo escriba \\, nombre del dispositivo y \Sdmemory

Ejemplo: \\PTP1-1234\SDmemory. Seleccione Aceptar. Una ventana con la carpeta principal de la tarjeta SD aparece.

## 23.4. Desconectarse de la carpeta de red

Para desconectarse de la carpeta de red, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Cancelar de su PLEXTALK.

•PLEXTALK le preguntará si desea cerrar sesión.

•Pulse la tecla Confirmar para desconectarse, o la tecla Cancelar para continuar.

# 24. Otras funciones útiles.

## 24.1. Activar la ayuda interna

Para activar la ayuda interna, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla 0 una vez.

•Navegue el archivo de la misma manera que otros archivos DAISY solo texto.

Para desactivar la ayuda interna, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla 0 otra vez.

## 24.2. Comprobar las propiedades del sistema.

Para escuchar la versión del sistema o el número de serie de su PLEXTALK, y para obtener informaciones sobre llaves PDTB, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Propiedades del sistema" y pulse Confirmar.

•La versión del sistema y el número de serie serán anunciados de forma repetida. Informaciones sobre las llaves PDTB solo serán reproducidas si ha instalado una llave.

•Cuando haya anotado las informaciones necesarias, pulse la tecla Confirmar para salir del sistema de menú.

## 24.3. Eliminar llaves de autorización

Para eliminar todas las llaves de autorización de su Plextalk, haga lo siguiente:

•Pulse la Tecla Menú.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a Opciones del sistema y pulse Confirmar. •Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a Eliminar llaves de autorización y pulse Confirmar.

•PLEX-TALK le pedirá que confirme si desea continuar.

•Pulse la combinación [1234] en el teclado numérico y pulse la tecla Confirmar para eliminar las llaves de autorización.

Nota: Debe pulsar las teclas en el orden 1, 2, 3, 4.

Nota: Llaves de autorización son llaves utilizadas para la protección de libros DAISY en formato PDTB. PDTB es una tecnología de encriptación digital desarrollada por el consorcio DAISY.

## 24.4. Restablecer las opciones de fábrica.

Para recuperar las opciones de fábrica, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse Confirmar.

•Pulse la tecla Derecha o Izquierda para ir a la opción "Recuperar las opciones de Fábrica" y pulse Confirmar.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar.   Pulse Confirmar para recuperar las opciones de fábrica, o Cancelar para cancelar. Tras un período corto, PLEXTALK se reiniciará.

A continuación figura una lista de las opciones de fábrica de PLEXTALK.

•Seleccionar sonido de espera : Sonido de espera uno

•Ajustar el timbre del sintetizador : 0

•Fuente de audio:  Micrófono externo

•Seleccionar modo de grabación : Estandard.

•Creación automática de secciones : Desactivada

•Seleccione el nivel de ruido de fondo : Normal.

•Seleccione el tiempo de silencio, después del que la grabación se apaga automáticamente : Desactivado

•Seleccione el disparo para iniciar la grabación : Al pulsar grabar.

•Nivelación automática : Nivelación automática activada

•Activar o desactivar la voz guía durante la grabación : Guía activada

•Modo de reproducción para señaladores de voz : Señaladores de voz activados

•Volumen de grabación : 10

•Seleccionar modo de reproducción : Reproducción estandard.

•Velocidad de reproducción:  0

•Tono de reproducción:  0

•Ajustar el volúmen de la voz guía : 0

•Volumen de reproducción:  13

•Leer nombre del archivo ：Leer el nombre del archivo

•Opciones de reproducción para libros Multimedia Daisy： Audio

Nota: Los señaladores son eliminados a la hora de restablecer las opciones de fábrica.

Nota: Las opciones de red no son eliminadas restableciendo las opciones de fábrica. Véase la sección 20.3.7 "Cargar las opciones de red de fábrica"

# Anexo A: Especificaciones principales

Nota:  Shinano Kenshi se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto en cualquier momento sin nota previa.

En esta sección figuran las especificaciones principales para PLEXTALK PTP1.

## Especificaciones generales.

Ranura para tarjetas SD:

Tarjetas SD/SDHC

Contenidos reproducibles:

Libros conforme a los estandards DAISY 2.0, 2.02 y 3.0

Archivos de audio en los formatos MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) y el formato Audible 4(.aa)

CDs de música (CD-DA)(lector de CD/DVD externo USB)

Archivos de texto: sólo texto, HTML, archivos en formato Microsoft .doc, .docx

Radio por internet

Formatos de listas de reproducción soportados: PLS, M3U, ASX

Formatos de audio soportados: MP3, WMA

Formato de streaming (protocolo): HTTP, mms

Métodos de grabación:

DAISY 2.02

Grabación para formatos DAISY 2.02:

PCM 44.1 kHz, Estéreo

PCM 22.05 kHz, Mono

MP3  256 kbps, estéreo

MP3  128 kbps, estéreo

MP3  64 kbps, Mono

MP3  32 kbps, Mono

Formato de grabación de audio para memos de voz:

MP3  32kbps Mono

Entrada y salida de audio:

Terminal para auriculares (Estéreo)

Micrófono externo / Terminal de línea entrante (estéreo)

Micrófono interno (Monoaural)

Altavoz interno (Monoaural)

Terminal para conexiones externas:

USB 2.0

USB OTG (energía mediante USB bus)

Precisión del reloj:

Aproximadamente 60 segundos por mes

Fuente de alimentación eléctrica:

Adaptador CA, Ca de 100 V a 240 V, 50 o 60 Hz

Dimensiones y peso:

Longitud 112 mm

Ancho 55 mm

Alto 16 mm

Peso aproximadamente 110g

Consumción de energía (máximo):

20 Vatios

Temperatura de operación y humedad:

Fahrenheit de 40 a 104

Celsius de 5 a 40

Humedad de 20% a 80%, no humedad extrema.

## Características de audio

Auriculares (salida de línea):

Impedancia compatible 32 ohmios

Conector de 3,5mm de diámetro conector mini estéreo

Micrófono externo (Energía de la grabadora, PIP)

Impedancia de entrada 2,2k ohm imbalanceada

Conector de 3,5mm de diámetro conector mini estéreo

Línea de entrada:

Impedancia de entrada 20k ohm imbalanceada

Conector de 3,5mm de diámetro conector mini estéreo

Altavoz incorporado:

Impedancia de salida 8 ohmios

Salida 150mW

Micrófono interno:

Modo micrófono de condensador eléctrico

## Funciones principales

Voz guía:

Da informaciones habladas sobre la operación actual

Proporciona descripciones de las teclas en el modo de descripción

Anuncia elementos de menús

Informaciones de ayuda (pulse la tecla 5)

Función de búsqueda:

Encabezado, Grupo, Página, Frase, Señalador, Álbum, Track, Nivel, Pantalla, Párrafo, Línea, Frase, Deletrear, Palabra, Carácter

Ajuste de volumen:

0 a 25 (en pasos de 1)

Ajuste del volumen de la voz guía:

-5 a +5 (en pasos de 1)

Velocidad de reproducción:

11 opciones de -2, 0, a +8 (en pasos de 1).

La velocidad normal está en la posición 0.

-2 es la mitad de la velocidad, +4 el doble, +8 el triple.

Tono:

13 opciones de -6, 0, a +6 (en pasos de 1)

El tono normal está en posición 0

Tiempo de grabación (para tarjetas SD de 2 gigabyte):

(Nota:  Todos los tiempos son valores aproximados)

DAISY PCM 44,1kHz estéreo 3 horas

DAISY PCM 22,05kHz mono 12 horas

DAISY MP3  256kbps estéreo 15 horas

DAISY MP3  128kbps estéreo 30 horas

DAISY MP3  64kbps mono 60 horas

DAISY MP3  32kbps mono 120 horas

Ajuste del nivel de grabación:

Seleccione entre micrófono y Línea entrante

0 a 20 (en pasos de 1)

Control de la nivelación automática

Función de memoria:

Señaladores, un máximo de 10000

Señaladores de voz, tiempo total de grabación 30 minutos

Memos de voz, Tiempo total de grabación 30 minutos, 200 memos

## Especificaciones de la batería.

Tipo:  Litio polímero

Dimensiones:

Longitud 40 mm

Ancho 75 mm

Alto 20 mm

Capacidad:  1500 mAh (miliamperios hora)

Tiempo de carga:

Aproximadamente 4 horas con adaptador CA

Aproximadamente 4.5 horas con un cable USB

Nota: La carga mediante un cable USB funciona cuando PLEXTALK está apagado.

Tiempo de operación:

Formato DAISY, grabación MP3, 8 horas

Formato DAISY, reproducción MP3, 10 horas

Sólo texto, reproducción, 7 horas

Streaming, 4 horas

Nota:  Todos los tiempos son cálculos aproximados.

Nota:  El tiempo de carga y de operación varían según la temperatura del ambiente y las condiciones de operación.

## Especificaciones para el lector de tarjetas de memoria.

Tipo de tarjeta:  Tarjeta SD/SDHC

Sistema de archivos:  FAT-32/16

Sistemas operativos:  Windows 2000, XP, Vista o Windows 7

## Función de comunicación inalámbrica

Red inalámbrica: IEEE802.11b/g

## Información de copyright acerca de Ogg Vorbis

Este software se le entregará de parte de los propietarios de copyright y contribuidores "tal cual" Y toda garantía, incluidas, pero no limitadas a, las garantías implícitas o explícitas por ley, de comerciabilidad y de idoneidad para un fin concreto, será negada.  En ninguna circunstancia la fundación o los contribuidores se responsabilizarán de daños algunos, sean directos o indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, o como consecuencia de uso (incluso, pero no limitado a, la adquisición de productos sustitutos o servicios, la pérdida de uso, pérdida de datos, de ganancias, o la interrupción comercial.) causados de la manera que fuere, y bajo cualquier teoría de responsabilidad, en contrato, responsabilidad estricta o por daños y perjuicios (incluso negligencia u otros) que resulten del uso de este software, Aun cuando hayan sido advertidos de este tipo de daños.

# Anexo B: Jerarquía del menú

En este anexo figuran todas las opciones del menú principal, con su jerarquía de submenús correspondiente.

Editar:

Crear encabezado

Eliminar encabezado

Eliminar sección

Editar(texto):

Borrar línea actual

Borrar texto completo en el archivo

Guardar texto

Guardar y salir del editor de texto

Salir del editor sin guardar el texto

Renombrar el archivo

Opciones de grabación:

Seleccionar modo de grabación

Estándar

Conferencia

Audio

Cintas análogas

Radio

Definido por el usuario

PCM 44,1 kHz, Estéreo

PCM 22,05 kHz, Mono

MP3  256 kilo bps, 44,1 kHz, estéreo

MP3  128 kilo bps, 44,1 kHz, Stereo

MP3  64 kilo bps, 44,1 kHz, Mono

MP3  32 kilo bps, 22,05 kHz, Mono

Activar o desactivar la voz guía durante la grabación

Guía activada

Guía desactivada

Seleccionar conexión de audio externa

Modo de micrófono

Modo de línea de entrada

Nivelación automática

Nivelación automática activada

Nivelación automática desactivada

Opciones de reproducción:

Opciones de reproducción aleatoria

Reproducción estándar

Repetir título (Título DAISY, Grabaciones, Texto, Audiolibro)

Repetir track (Música)

Repetir álbum (Música)

Repetir todos los álbumes (Música)

Reproducción aleatoria (Música)

Leyendo el nombre del archivo de audio

Leer el nombre del archivo de audio

Leer el número de tracks de audio

Ajuste para la reproducción de Multimedia DAISY audio

Audio

Texto

Señalador:

Modo de reproducción para señaladores de voz.

Señaladores de voz activados

Señaladores de voz desactivados

Eliminar todos los señaladores del título seleccionado

Memo de voz:

Eliminar la memo de voz seleccionada

Eliminar todos los memos de voz

Podcast:

Actualizar lista de episodios

Descargar episodio más reciente

Gestión de dispositivos:

Información sobre dispositivo y título

Eliminar tarjeta SD

Crear un título nuevo

Crear nuevo archivo de texto

Eliminar el título seleccionado (Eliminar el álbum seleccionado, Eliminar todos los memos de voz)

Eliminar archivo

Preparar para editar

Crear libro

Carpeta de red

Opciones del sistema:

Propiedades del sistema

Versión del sistema

Número de serie

Clave instalada

Seleccionar la voz del sintetizador

Voz 1

Voz 2

Seleccionar sonido de espera

Sonido de espera uno

Sonido de espera dos

Ningún sonido de espera

Seleccionar sonido de confirmación al pulsar teclas

Seleccionar sonido de confirmación al pulsar teclas

Sonido de confirmación al pulsar teclas desactivado

Ajustar fecha y hora del sistema

Ajustar el timbre del sintetizador

Configuración de red

Comprobar las informaciones de red

Cargar opciones de red

Guardar las opciones de red

Activar o desactivar el módulo de red

Opciones de red inalámbrica

Redes inalámbricas disponibles

Añadir configuración inalámbrica

Cambiar o eliminar configuración de red inalámbrica

Dar máxima prioridad y conectar

Cambiar configuración de red inalámbrica

Eliminar Configuración de red inalámbrica

Configurar la carpeta de red

Recuperar las opciones de red de fábrica

Eliminar llaves de autorización

Recuperar las opciones de Fábrica

# Anexo C: Localización de problemas

## Problemas generales de operación.

Síntoma:  Enciende la unidad con el botón de encendido, pero no pasa nada.

Posible causa:  Adaptador CA no fijo o el cable no está bien conecctado.

Solución:  Reinserte el cable de alimentación firmemente en PLEXTALK y asegúrese de que el adaptador CA esté bien insertado.

Posible causa:  El bloqueo de teclado está activado.

Solución:  Desbloquee el teclado.

Síntoma:  La alimentación funciona, pero PLEXTALK no opera.

Posible causa:  El bloqueo de teclado está activado.

Solución:  Desbloquee el teclado.

Síntoma:  PLEXTALK no se apaga y no se puede utilizar ninguna tecla.

Posible causa 1:  El bloqueo de teclado está activado.

Solución:  Desbloquee el teclado.

Posible causa 2:  Error desconocido.

Solución:  Pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado durante más de 10 segundos.   Si esto no funciona, remueva el adaptador CA y la batería de la unidad y colóquelos de nuevo.

Síntoma:  No se puede grabar en una tarjeta SD.

Posible causa 1:  Problemas con la fuente de entrada.

Solución:  Compruebe la fuente de entrada, luego ajuste la opción de la conexión entrante.

Posible causa 2:  No hay espacio libre en la tarjeta SD.

Solución:  Elimine contenido innecesario de la tarjeta SD actual, o inserte otra tarjeta SD con suficiente espacio.

Posible causa 3:  La tarjeta SD está bloqueada.

Solución:  Remueva la tarjeta SD de forma correcta, coloque el interruptor en la posición "desbloqueado" y reinserte la tarjeta en PLEXTALK.

Síntoma:  No se puede ajustar en nivel de grabación.

Posible causa:  Ha activado la nivelación automática.

Solución:  Desactive la nivelación automática en el menú "Opciones de grabación".

Síntoma:  No hay ninguna voz guía.

Posible causa 1:  El volumen está a 0.

Solución:  Suba el volumen para que pueda oír la voz guía.

Posible causa 2:  La opción “Activar o desactivar la voz guía durante la grabación” está configurada como "Guía desactivada".

Solución:  Cambie la opción a "Guía activada".

## Errores anunciados al reproducir títulos DAISY.

Voz guía:  "Dispositivo SD no soportado”

Posible causa:  La tarjeta SD ha sido formateada con un sistema de archivo no soportado.

Solución:  Inserte una tarjeta SD formateada con FAT-16 o FAT-32.

Voz guía:  "Error de lectura"

Posible causa:  El título no puede ser reproducido.

Solución:  Pulse la tecla título, seguido por las teclas Izquierda o derecha para intentar seleccionar otro título.

## Errores utilizando memos de voz.

Voz guía:  "No hay suficiente espacio libre en el área para memos de voz"

Posible causa:  No hay suficiente memoria interna para grabar un nuevo memo de voz.

Solución:  Libere algo de memoria eliminando memos de voz innecesarios.  Querrá copiar sus memos de voz antes de eliminarlos.

## Errores al utilizar PLEXTALK como lector de tarjetas SD en un ordenador.

Síntoma:  La unidad lectora no funciona.

Posible causa 1:  El cable USB no está conectado correctamente.

Solución:  Reinserte el cable USB.  Compruebe el cable, el enchufe, y si los pins están abollados, torcidos o dañados.

Posible causa 2:  PLEXTALK no está encendido.

Solución:  Asegúrese de que el cable de alimentación y el adaptador estén firmemente conectados, y de que PLEXTALK esté encendido.

Síntoma:  No se pueden escribir datos a la tarjeta SD.

Posible causa 1:  La tarjeta SD está bloqueada.

Solución:  Expulse la tarjeta SD, cambia el interruptor a la posición desbloqueado, reinserte la tarjeta e inténtelo de nuevo.

Posible causa 2:  PLEXTALK no está encendido.

Solución:  Compruebe que el cable de alimentación y el adaptador estén firmemente conectados, y encienda PLEXTALK con el botón de Encendido.

Posible causa 3:  El cable USB no ha sido conectado correctamente.

Solución:  Reconecte el cable USB.  Compruebe el cable, el enchufe, y si los pins están abollados, torcidos o dañados.

Síntoma:  No se puede añadir nada a la tarjeta SD.

Posible causa 1:  No hay suficiente memoria libre en la tarjeta SD para más datos.

Solución:  Libere espacio en la tarjeta SD e inténtelo de nuevo.

Posible causa 2:  La tarjeta SD está bloqueada.

Solución:  Expulse la tarjeta SD, mueva el interruptor a la posición desbloqueado, reinserte la tarjeta e inténtelo de nuevo.

# Anexo D: Datos técnicos sobre los modos de grabación y la calidad de sonido

## 1. Las opciones de los modos de grabación

Existen 4 parámetros para cada modo de grabación ya preconfigurados:

•Creación automática de secciones: PLEXTALK puede crear secciones para grabaciones DAISY tras un período sin sonido determinado automáticamente, por ejemplo tras 2 segundos.  Seleccione "Desactivada" para no crear nuevas secciones durante la grabación.

•Seleccione el tiempo de silencio, después del que la grabación se apaga automáticamente: PLEXTALK esperará cuando no recibe una señal o no hay sonidos. Después la grabación se para automáticamente.

•Seleccione el disparo para iniciar la grabación: La grabación empieza al pulsar la tecla Grabar, o cuando PLEXTALK recibe una señal de audio.

•Seleccione el nivel de ruido de fondo: En un entorno de grabación sin muchos ruidos de fondo, como un estudio, seleccione "bajo". Utilice la opción "alto" cuando haya muchos ruidos de fondo, como en salas de conferencia.

## 2. Opciones para los modos de grabación predeterminados

Los siguientes parámetros están preconfigurados para los 5 modos de grabación:

Modo preconfigurado:

•Creación automática de secciones: Desactivada

•Seleccione el tiempo de silencio, después del que la grabación se apaga automáticamente: Desactivado

•Seleccione el disparo para iniciar la grabación: Al pulsar grabar

•Seleccione el nivel de ruido de fondo: Normal (-28dB)

Modo de conferencia:

•Creación automática de secciones: Desactivada

•Seleccione el tiempo de silencio, después del que la grabación se apaga automáticamente: Desactivado

•Seleccione el disparo para iniciar la grabación: Al pulsar grabar

•Seleccione el nivel de ruido de fondo: Alto (-20dB)

Modo audio:

•Creación automática de secciones: 2 Segundos

•Seleccione el tiempo de silencio, después del que la grabación se apaga automáticamente: Un minuto

•Seleccione el disparo para iniciar la grabación: Al pulsar grabar

•Seleccione el nivel de ruido de fondo: Bajo (-40dB)

Modo cintas:

•Creación automática de secciones: 4 Segundos

•Seleccione el tiempo de silencio, después del que la grabación se apaga automáticamente: Un minuto

•Seleccione el disparo para iniciar la grabación: Al reconocer sonido

•Seleccione el nivel de ruido de fondo: Normal (-28dB)

Modo radio:

•Creación automática de secciones: Desactivada

•Seleccione el tiempo de silencio, después del que la grabación se apaga automáticamente: Un minuto

•Seleccione el disparo para iniciar la grabación: Al reconocer sonido

•Seleccione el nivel de ruido de fondo: Normal (-28dB)

## 3. Las opciones del modo determinado por el usuario

En el modo determinado por el usuario dispone de las siguientes opciones para los parámetros distintos:

•Creación automática de secciones: Desactivada, Un segundo, 2 Segundos, 3 Segundos, 4 Segundos o 5 Segundos

•Seleccione el tiempo de silencio, después del que la grabación se apaga automáticamente: Desactivado, 30 Segundos, Un minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos o 5 minutos

•Seleccione el disparo para iniciar la grabación: Al pulsar grabar o Al reconocer sonido

•Seleccione el nivel de ruido de fondo: Normal (-28 dB), Bajo (-40 dB) o Alto (-20 dB)

Nota:  Las opciones para los modos predeterminado, Conferencia, audio, Radiocasete y radio no pueden ser modificados.  El modo definido por el usuario se puede modificar a su gusto.

Nota:  Cuando hace grabaciones con el micrófono interno, la opción para sonidos de fondo es "Alto".

## 4. Tiempo de grabación dependiente de la calidad de sonido

El tiempo de grabación disponible depende de la calidad de sonido.   Cuanta más alta la calidad de sonido, dispondrá de menos tiempo para la grabación. Valores aproximados para el tiempo de grabación en 4 tipos de medios figuran a continuación.

PCM 44,1kHz estéreo:

•Tarjeta SD, 1GB:  90 Minutos

•Tarjeta SD, 2GB:  3 horas

•Tarjeta SD, 4GB:  6 horas

•Tarjeta SD, 8GB:  12 horas

PCM 22,05kHz mono:

•Tarjeta SD, 1GB:  6 horas

•Tarjeta SD, 2GB:  12 horas

•Tarjeta SD, 4GB:  24 horas

•Tarjeta SD, 8GB:  48 horas

MP3 256 k estéreo:

•Tarjeta SD, 1GB:  7,5 horas

•Tarjeta SD, 2GB:  15 horas

•Tarjeta SD, 4GB:  30 horas

•Tarjeta SD, 8GB:  60 horas

MP3 128 k estéreo:

•Tarjeta SD, 1GB:  15 horas

•Tarjeta SD, 2GB:  30 horas

•Tarjeta SD, 4GB:  60 horas

•Tarjeta SD, 8GB:  120 horas

MP3 64 k mono:

•Tarjeta SD, 1GB:  30 horas

•Tarjeta SD, 2GB:  60 horas

•Tarjeta SD, 4GB:  120 horas

•Tarjeta SD, 8GB:  240 horas

MP3 32 k mono:

•Tarjeta SD, 1GB:  60 horas

•Tarjeta SD, 2GB:  120 horas

•Tarjeta SD, 4GB:  240 horas

•Tarjeta SD, 8GB:  480 horas

Nota:  Los valores para el tiempo de grabación son valores aproximados.  El tiempo exacto puede depender de encabezados u otras estructuras.

# Anexo E: Preguntas y respuestas acerca de las opciones de red

| Problema/ Pregunta | Solución / Respuesta |
| --- | --- |
| Quiero saber la dirección IP de mi PLEXTALK | Puede comprobar la dirección IP de su PLEXTALK en el punto "Comprobar las informaciones de red" en el menú opciones de red. |
| PLEXTALK no selecciona el punto de acceso deseado. | Puede comprobar la lista de puntos de acceso disponibles con la opción “Configuración de la red inalámbrica” en el menú “Opciones de red”. Cuando PLEXTALK no encuentra ningún punto de acceso, asegúrese de que el módulo inalámbrico esté activado y que el punto de acceso funcione correctamente. Si el punto de acceso aparece en la lista, compruebe la prioridad del punto de acceso. Puede elegir la máxima prioridad desde „Dar máxima prioridad y conectar“ del menú “Configuración de red”. |
| No se puede encontrar mi punto de acceso. Estoy utilizando un punto de acceso con IEEE802.11a | PLEXTALK solo soporta IEEE802.11b/g. Si su punto de acceso no puede utilizar IEEE802.11a y IEEE802.11b/g al mismo tiempo, seleccione IEEE802.11b/g. |
| No me puedo conectar al punto de acceso. Uso una SSID oculta. | Establecer una conexión con una SSID oculta requiere mucho tiempo. Espere hasta 5 minutos para ver si PLEXTALK se puede conectar o no. Por favor configure su punto de acceso para que use una SSID transmitida. Si luego puede establecer una conexión con éxito, quiere decir que su configuración es válida, pero que hubo un problema con la transmisión del SSID. Si no puede establecer la conexión aún habiendo transmitido la SSID, compruebe las opciones de seguridad de la red inalámbrica. |
| No me puedo conectar al punto de acceso con DHCP. | La conexión se establece entre PLEXTALK y el punto de acceso, pero si no puede obtener una dirección IP, aparecerá un mensaje de error. En este caso, intente una dirección IP fija. Si puede establecer la conexión, hay un problema con el servidor DHCP. Compruebe la opción para el servidor DHCP. Si no consigue conectarse, compruebe las opciones de seguridad. |
| No me puedo conectar al punto de acceso con un filtro de direcciones MAC. | Si el filtro para direcciones MAC está activado en las opciones de seguridad de su punto de acceso, rechaza la conexión de un dispositivo de red no configurado. Configure su punto de acceso para que deje pasar la dirección MAC de su PLEXTALK por el filtro. Puede obtener la dirección MAC de su PLEXTALK en "Comprobar las informaciones de red" del menú para la configuración de red. |
| PLEXTALK siempre intenta conectarse a una SSID no disponible. También he configurado las opciones para una SSID oculta. | Cuando configura una red con una SSID oculta, PLEXTALK siempre intenta la conexión a la SSID oculta (stealth SSID). Cambie la prioridad del punto de acceso con la SSID oculta a bajo en la lista de redes disponibles. |
| Plextalk no es capaz de conectarse al servicio de red. Uso el modo de seguridad WEP con una dirección IP fija. | Si utiliza el modo de seguridad WEP con una IP fija, PLEXTALK puede conectarse también con una contraseña incorrecta. Compruebe la contraseña WEP. |
| ¿Puede PLEXTALK trabajar con WPS (WIFI Protected Setup?) | WPS no es soportado. Usted debe configurar la red manualmente. |
| No me puedo conectar al punto de acceso. | Inténtelo de Nuevo reiniciando el punto de acceso y su PLEXTALK. |

# Anexo F: Lista de comandos y símbolos para introducir textos

Modo ABC

| Nombre de la tecla | Asignada a |
| --- | --- |
| #1 | Símbolos “.”, “@”, “/”, “:”, “1” |
| #2 | a, b, c, 2, A, B, C |
| #3 | d, e, f, 3, D, E, F |
| #4 | g, h, i, 4, G, H, I |
| #5 | j, k, l, 5, J, K, L |
| #6 | m, n, o, 6, M, N, O |
| #7 | p, q, r, s, 7, P, Q, R, S |
| #8 | t, u, v, 8, T, U, V |
| #9 | w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z |
| #0 | “?”, “_”, “=”, “0” |
| * (Tecla Asterisco) | Retroceso |
| * + # (Tecla Asterisco y Almohadilla) | Nueva línea |
| # (Tecla Almohadilla) | Espacio |
| Reproducir/Parar | Reproducir desde el cursor / pausar |
| Flecha Arriba | Pulsar: Línea anterior Mantener pulsada: Inicio del documento |
| Flecha Abajo | Pulsar: Siguiente línea Mantener pulsada: Fin del documento |
| Flecha Izquierda | Pulsar: Carácter anterior Mantener pulsada: Inicio |
| Flecha Derecha | Pulsar: Siguiente carácter Mantener pulsada: Fin |
| Teclas 0 y Flecha Arriba | Párrafo anterior |
| 0 y Flecha Abajo | Siguiente párrafo |
| 0 y Flecha Izquierda | Palabra anterior |
| 0 y Flecha Derecha | Siguiente palabra |
| Asterisco y 1 | Guardar texto y salir del editor |
| Asterisco y 2 | Tabulador |
| Asterisco y 3 | Retroceso |
| Asterisco y 4 | Modo Insertar / Sobrescribir |
| Asterisco y 5 | Inicio |
| Asterisco y 6 | Pantalla anterior (subir 40 líneas) |
| Asterisco y 7 | Suprimir |
| Asterisco y 8 | Fin |
| Asterisco y 9 | Avanzar una pantalla (bajar 40 líneas) |
| Tecla Señaladores | Cambiar modo de ABC, Números y tabla de Símbolos |

Tabla de símbolos

| Nombre de la tecla | Asignada a |
| --- | --- |
| #1 | Sin usar |
| #2 | Pulsar – Arriba Mantener pulsada – ir a la parte más arriba de la tabla |
| #3 | Sin usar |
| #4 | Pulsar – Izquierda Mantener pulsada – Ir a la parte izquierda de la table |
| #5 | Confirmar símbolo seleccionado |
| #6 | Pulsar – Derecha Mantener pulsada – Ir a la parte derecha de la tabla |
| #7 | Sin usar |
| #8 | Pulsar – Abajo Mantener pulsada – Ir a la parte baja de la tabla |
| #9 | Sin usar |
| #0 | Sin usar |
| # (Tecla Almohadilla) | Introducir el símbolo |
| (Símbolos) | La tabla tiene 8 Columnas y 4 filas. . , ‘ “ : ; ? ¦ + - = / \ _ [ ] ! @ # $ % ` { } ^ & * ( ) ~ < > |

* Las otras teclas corresponden al modo ABC.

127-4352900

2011/11 UG- SPA0800-E0800