PLEXTALK POCKET PTP1

versio 6

Käyttöohje

©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

## FCC-ILMOITUS

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Mallinumero: PTP1

Kauppanimi:  PLEXTALK

Vastuullinen osapuoli: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Osoite: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Tämä laite on Yhdysvaltain viestintäkomission (FCC) vaatimusten osan 15 mukainen. Sen toiminta täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

(1) Laite ei aiheuta vahingollisia häiriöitä ja

(2) Ulkoiset häiriöt eivät vioita laitetta, vaikka ne haittaisivat laitteen normaalia toimintaa.

Tämän laitteen on testein todettu täyttävän FCC-vaatimusten luokan B digitaalisille laitteille asettamat raja-arvot. Raja-arvot on suunniteltu antamaan riittävä suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään asuinympäristössä. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja ellei sitä asenneta käyttöohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä muiden radiolaitteiden toimintaa. Emme voi kuitenkaan taata, ettei häiriöitä esiintyisi tietyissä yksittäisissä kokoonpanoissa. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimille, minkä voi todeta sulkemalla laitteen ja kytkemällä sen uudelleen päälle, pyydämme käyttäjää korjaamaan häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

•Suuntaamalla vastaanottoantennin uudelleen tai siirtämällä sitä.

•Siirtämällä laitetta ja vastaanotinta kauemmaksi toisistaan.

•Kytkemällä laitteen pistorasiaan, joka ei kuulu samaan virtapiirin kuin vastaanotin.

•Pyytämällä ohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-asentajalta.

VAROITUS: Jos laitteeseen tehdään muutoksia, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, käyttäjän lupa käyttää laitetta saattaa mitätöityä.

## Kanadan viestintäministeriön lausunto

Tämä digitaalinen laite ei ylitä Kanadan viestintäministeriön radiohäiriöitä koskevissa säädöksissä luokan B digitaalisille laitteille asettamia häiriösäteilyrajoja.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003 -normin vaatimusten mukainen.

VAROITUS: Muiden kuin tässä käyttöohjeessa määriteltyjen ohjaimien tai säätöjen tai menettelytapojen käyttö saattaa johtaa vaaralliseen häiriösäteilyyn.

# SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA	2

FCC-ILMOITUS	2

Kanadan viestintäministeriön lausunto	2

SISÄLLYSLUETTELO	4

1. Turvallisuus ja oikeudellinen huomautus	10

1.1. Tärkeitä turvallisuusohjeita	10

1.2. Lainsäädännöstä ja tekijänoikeudesta	14

1.2.1. Tähän ohjeeseen liittyvät tekijänoikeudet	14

1.2.2. Kopiointirajoituksista	15

1.3. Lisenssit ja tavaramerkit	15

2. Alkutoimet	17

2.1. Käytettävä sanasto ja käsitteet	17

2.2. Pakkauksen sisältö	17

2.3. Laitteen kuvaus	17

2.3.1. Etuseinä	18

2.3.2. Yläreuna	19

2.3.3. Vasen laita	20

2.3.4. Oikea laita	20

2.3.5. Pohja	20

2.3.6. Takakansi	20

2.4. Akun asennus	21

2.5. PLEXTALK:in lataaminen	21

2.6. Laitteen ja akun kunnossapito	22

2.6.1. Laitteen puhdistus	22

2.6.2. Akun hoito	22

2.6.3. "Ruksattu jäteastia" -merkintä	23

2.7. PLEXTALK:in käynnistäminen ja sammuttaminen	24

2.8. Painikekuvaus	24

2.9. Näppäinlukko	24

2.10. Muistikortin asettaminen ja poistaminen	25

3. Valikkorakenteen esittely	26

3.1. Päävalikko	26

3.2. Valikon avaaminen ja siinä liikkuminen	26

3.3. Pikakomennot valikkojen avaamista varten	27

4. PLEXTALK-laitteen asetukset	28

4.1. Päivämäärän ja ajan asettaminen	28

4.2. Halutun äänen valinta	28

4.3. Suoritus kesken-äänen valinta	28

4.4. Näppäilyäänen valinta	29

5. Virranhallinnan ominaisuudet	30

5.1. Vähäisen latauksen varoitus	30

5.2. Automaattinen virrankatkaisu	30

5.3. Pakotettu virrankatkaisu	30

5.4. Unitoiminto	30

5.4.1. Unitoiminnon asetus	31

5.4.2. Unitoiminnon purku	31

6. Kaikille mediatyypeille yhteiset toistotoiminnot	32

6.1. Käynnistä ja pysäytä toisto	32

6.2. Pikakelaus eteen ja taakse	32

6.3. Toiston äänenvoimakkuuden säätö	33

6.4. Toistonopeuden säätö	33

6.5. Äänensävyn säätö	33

6.6. Opasäänen voimakkuuden säätö	34

6.7. Opasäänen nopeuden muuttaminen	34

6.8. Liikkumisvalikon käyttö	34

6.9. Median ja kirjan valinta	35

6.10. Kirjojen selaaminen	35

6.10.1. Kirjojen haku	35

6.10.2. Musiikin toisto	36

6.11. Siirry suoraan kirjaan	37

6.12. Kirjojen lajittelujärjestyksen käyttöönotto	37

6.13. Median ja kirjan tiedot	37

6.14. Tietoja luettavasta julkaisusta	38

6.15. Toistotavan valinta	38

6.16. Kirjanmerkkien käyttö	38

6.16.1. Kirjanmerkkien eri tyypit	38

6.16.2. Lisää kirjanmerkki	39

6.16.3. Kirjanmerkkien haku	40

6.16.4. Kirjanmerkkien poistaminen	40

6.16.5. Äänikirjanmerkkien puhuminen päälle ja pois	41

6.17. PLEXTALK:in tavasta ryhmitellä tiedostoja ja kansioita	41

7. DAISY-kirjan soittaminen	42

7.1. Otsikon haku	42

7.2. DAISY-kirjan alkuun tai loppuun	42

7.3. Sivun haku	43

7.4. Ryhmän haku	43

7.5. Lauseen haku	43

7.6. 10 minuutin aikasiirtymä, 30 sekunnin aikasiirtymä	44

7.7. Haku näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki kerrallaan Daisy-tekstitilassa	44

7.8. Prosenttimääräinen haku	44

7.9. Haku hakusanan avulla	45

7.10. Toistotapa	45

7.11. Multimedia-Daisyn toistoasetukset	46

8. "Äänitteiden" toistaminen	47

9. Audiotiedoston tai musiikki-CD:n toistaminen	48

9.1. Raidan haku	48

9.2. Kokoelman haku	49

9.3. 10 minuutin aikasiirtymä, 30 sekunnin aikasiirtymä	49

9.4. Toistotapa	49

9.5. Kokoelmien ja raitojen ilmoitustapa	50

9.6. Toistojärjestyksestä	50

9.7. Audiotiedostojen rajoituksista	50

10. Tekstitiedostojen toistaminen	51

10.1. Haku näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki kerrallaan	51

10.2. Prosenttimääräinen haku	51

10.3. Hakusanalla haku	52

10.4. Siirtyminen sivuttain	53

10.5. Siirtyminen otsikoittain	53

10.6. Toistotila	53

11. Äänikirjojen toistaminen	54

12. Daisy-kirjan äänittäminen	55

12.1. Perustietoja PLEXTALK:illa äänittämisestä	55

12.2. Äänityslaitteisto	55

12.3. Äänitysmedia	56

12.4. Äänitystilat	56

12.5. Daisyn muokkaustila	57

12.6. Äänityksen perustekniikkaa	57

12.7. Opasäänen mykistäminen äänityksen aikana	57

12.8. Audiolähteen kytkeminen ja valitseminen	58

12.9. Äänitystilan ja äänenlaadun asettaminen	59

12.9.1. Äänitystilat ja äänenlaatu	59

12.9.2. Esiasetetun äänitystilan valinta	60

12.9.3. Mukautetun äänitystilan valinta	61

12.10. Äänitysjulkaisun valinta	61

12.11. Äänitystason asettaminen	62

12.12. Äänitystason seurannan käyttö	63

12.13. Äänitysseurannan kytkeminen päälle ja pois	63

12.14. Äänitystiedot	64

13. Daisy-kirjan muokkaus	65

13.1. Otsikkomerkintöjen muokkaus äänityksen aikana	65

13.2. Otsikon asettaminen äänityksen jälkeen	65

13.3. Otsikkoasetuksen peruminen äänityksen jälkeen	66

13.4. Yhden tai useamman lohkon poistaminen	66

14. Median hallinta	68

14.1. SD-kortin tai USB-laitteen tyhjentäminen	68

14.2. Uuden julkaisun luominen	68

14.3. Julkaisun poistaminen	68

14.4. Tiedoston poistaminen	69

14.5. DAISY-julkaisun valmistelu muokattavaksi	69

14.6. DAISY-julkaisun luominen	70

15. Äänimuistiinpanojen käyttö	71

15.1. Uuden äänimuistiinpanon äänittäminen	71

15.2. Äänimuistiinpanojen kuuntelu	71

15.3. Muistiinpanojen varmuuskopiointi muistikortille	72

15.4. Äänimuistiinpanojen poistaminen	72

16. Varmuuskopiointi	73

16.1. Yleistä tietoa varmuuskopioinnista	73

16.2. Äänimuistiinpanojen varmuuskopiointi	73

16.3. Kirjan varmuuskopiointi	74

16.4. Musiikki-CD:n varmuuskopiointiin kuluva aika	74

17. Tekstin syöttö	75

17.1. Kirjaimiston syöttö ABC-tilassa	75

17.2. Numeroiden syöttäminen numerotilassa	76

17.3. Symbolien syöttäminen symbolitaulukossa	76

17.4. Syöttökohdan muuttaminen	77

17.5. Välilyönnin, rivinvaihdon ja mitätöintimerkin syöttäminen	78

18. Tekstitiedostojen muokkaus	80

18.1. Uuden tekstitiedoston luominen	80

18.2. Olemassa olevan tiedoston muokkaus muistikortilla tai USB-laitteessa	80

18.3. Muokatun tekstin tallentaminen	80

18.4. Tekstin muokkaustilasta poistuminen	81

18.4.1. Tallentaminen ja tekstin muokkaustilasta poistuminen	81

18.4.2. Tekstin muokkaustilasta poistuminen tallentamatta tekstiä	81

18.5. Tiedoston nimeäminen uudelleen	82

18.6. Nykyisen rivin poistaminen	82

18.7. Koko tekstin poistaminen	82

19. Verkkoasetukset	83

19.1. Yhdistäminen langattomaan verkkoon	83

19.1.1. Langattoman verkkolaitteen käyttöönotto	83

19.1.2. Käytettävissä olevan langattoman verkon varmentaminen ja yhdistäminen	83

19.2. Miten PLEXTALK luo yhteyden verkkoon	85

19.3. Vaativat verkkoasetukset	85

19.3.1. Verkkotietojen varmentaminen	85

19.3.2. Verkkoasetusten lataaminen	86

19.3.3. Verkkoasetusten tallentaminen	87

19.3.4. Langattoman verkkoasetuksen lisääminen	87

19.3.5. Langattoman verkkoasetuksen muuttaminen tai poistaminen	87

19.3.6. Verkkokansion asetukset	89

19.3.7. Verkkoasetusten palauttaminen oletusasetuksiin	90

20. Podcast-vastaanotin	91

20.1. Podcast-syötteiden rekisteröinti	91

20.1.1. Podcast-syötteiden tallentaminen "PLEXTALK Transfer"-ohjelman avulla	91

20.1.2. Podcast-syötteiden tallentaminen Podcast-syötteiden lukuohjelman avulla	92

20.2. Podcastien kuunteleminen	93

20.3. Haku jaksoissa, 10 minuuttia tai 30 sekuntia	93

20.4. Uusimman jaksoluettelon lataaminen	94

20.5. Syötteen kaikkien jaksojen lataaminen	94

20.6. Latausta koskevat huomiot	94

21. Nettiradio-stream	96

21.1. Nettiradioaseman lisääminen toistoluetteloon	96

21.2. Nettiradion kuuntelu	96

22. Verkkokansio-toiminto	97

22.1. LANIN hallintavaltuutustason asetus Windows-tietokoneessa	97

22.2. Verkkokansion käynnistys	98

22.3. Verkkokansioon kirjautuminen tietokoneelta	99

22.4. Verkkokansion sulkeminen	99

23. PLEXTALKIN käyttö ulkoisena levyasemana	100

23.1. Mihin PLEXTALK:ia voi käyttää, kun se on yhdistetty PC-tietokoneeseen?	100

23.2. PLEXTALK:in kytkeminen tietokoneeseen ulkoiseksi asemaksi	100

23.3. PLEXTALK:in irrottaminen tietokoneesta	101

24. Muita hyödyllisiä ominaisuuksia	102

24.1. Ohjetiedoston käyttäminen	102

24.2. Järjestelmäasetusten tarkistaminen	102

24.3. "Ylihypättävät" kohteet	102

24.4. Valtuutusavaimien poistaminen	103

24.5. Tehdasasetusten palauttaminen	103

Liite A - Tärkeimmät tiedot	105

Yleistiedot	105

Ääniominaisuudet	106

Tärkeimmät toiminnot	107

Akun tiedot	108

Muistikortin käyttö erittelyt	109

Langaton viestintä-toiminto	109

Liite B -  Valikon rakenne	110

Liite C - Vikahaku	114

Yleiset toiminnan häiriöt	114

Puhutut virheilmoitukset DAISY-kirjaa kuunneltaessa	115

Virheitä äänimuistion käytössä	115

Virheitä käytettäessä PLEXTALKia muistikorttiasemana tietokoneessa	115

Liite D - Tekniset tiedot äänitystiloista ja äänenlaaduista	117

1. Äänitystilojen asetukset	117

2. Esiasetetut äänitysasetukset	117

3. Mukautetun tilan asetukset	118

4. Määriteltyjen äänenlaatujen äänitysajat	118

Liite E - Kysymyksiä ja vastauksia verkkoasetuksista	120

Liite F - Syöttömerkkiluettelo	122

# 1. Turvallisuus ja oikeudellinen huomautus

## 1.1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

Näiden turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin tapaturmiin tai PLEXTALKin vaurioitumiseen tai muuhun aineelliseen vahinkoon. Lue kaikki alla esitetyt turvaohjeet ennen kuin alat käyttää  PLEXTALKia.

Alla olevat merkit ilmoittavat vaaran tason.

! VAARA

Tällä merkillä ilmoitetaan, että epäasianmukainen käyttö saattaa johtaa välittömään hengenvaaraan tai vakavaan loukkaantumiseen.

! VAROITUS

Tällä merkillä ilmoitetaan, että epäasianmukainen käyttö saattaa johtaa hengenvaaraan tai vakavaan loukkaantumiseen.

! HUOMIO

Tällä merkillä ilmoitetaan, että epäasianmukainen käyttö saattaa johtaa ruumiinvammaan tai esinevahinkoon.

< Liikenneonnettomuus >

! VAARA

Älä käytä laitetta kävellessäsi ulkona. Muutoin seurauksena voi olla liikenneonnettomuus.

! VAARA

Älä käytä ajaessasi autolla tai polkupyörällä. Muutoin seurauksena voi olla liikenneonnettomuus.

< Hätätilanne >

! VAARA

Jos laite savuaa tai siitä lähtee outoa hajua, katkaise virta välittömästi, irrota pistotulppa pistorasiasta, poista akku ja ota yhteys jälleenmyyjään. Ole varovainen sillä laite ja akku saattavat olla vielä kuumia ja aiheuttaa palovamman.

< Akku >

! VAROITUS

Jos akku vuotaa, irrota laite välittömästi pistorasiasta ja pidä kaukana avotulesta. Ota yhteys jälleenmyyjään. Vuotavan akkunesteen höyryt voivat syttyä tai räjähtää.  Jos akkunestettä joutuu silmiin, silmiä on huuhdeltava vedellä ja otettava yhteys lääkäriin. Jos akkunestettä joutuu ihollesi, huuhtele likaantunut alue huolellisesti puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos nestettä pääsee vaatteillesi, huuhtele likaantunut alue vedellä.

! VAROITUS

Älä heitä laitetta tai akkua tuleen. Älä laita laitetta tai akkua mikroaaltouuniin tai muuhun kuumennuslaitteeseen. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vikaantuminen.

! VAROITUS

Estä voimakkaat iskut. Älä pudota laitetta korkealta. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vikaantuminen.

! VAROITUS

Jos laite jää käyttämättä pitkäksi aikaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja poista akku laitteesta. Muutoin akku saattaa alkaa vuotaa.

< Laitteen sisään ei saa päästä vieraita esineitä >

! VAROITUS

Älä päästä laitteeseen nesteitä tai vieraita esineitä. Älä päästä nesteitä tai vieraita esineitä kosketuksiin PLEXTALKin kanssa. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vikaantuminen.

Jos PLEXTALKin sisälle pääsee nestettä tai vieraita esineitä, katkaise virta välittömästi, irrota pistotulppa pistorasiasta, poista akku ja ota yhteys jälleenmyyjään.

Ole erityisen varovainen seuraavien suhteen:

Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa, sateessa tai kosteissa olosuhteissa.

Älä kaada nesteitä laitteeseen.

Kun puhdistat laitetta, älä roiskuta tai suihkuta puhdistusainetta.

Älä työnnä metalliesineitä SD-korttipaikkaan tai akkukoteloon.

Älä käytä SD-korttia, johon on jäänyt kiinni nimilappuja tai tarroja.

< Virtalähde >

! VAROITUS

Käytä vain erittelyjen mukaista akkua, erittelyjen mukaista verkkolaitetta ja määritysten mukaista virtakaapelia, joka on toimitettu yhdessä PLEXTALKin kanssa. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vikaantuminen.

! VAROITUS

Laitetta ei saa liittää erittelyjen vastaiseen virtalähteeseen ja jännitteeseen. Laitteen tekniset tiedot ovat: AC100-240 V  50/60 Hz Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vikaantuminen.

! VAROITUS

Älä kytke tai irrota pistotulppaa märin käsin. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.

! VAROITUS

Älä vahingoita virtakaapelia. Älä irrota adapterikaapelia kaapelista vetämällä äläkä laita raskaita esineitä adapterikaapelin ja virtakaapelin päälle. Vaurioituessaan kaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

! VAROITUS

Varmista, että PLEXTALKin verkkolaite ja pistotulppa kytketään turvallisesti. Muutoin ne saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

! VAROITUS

Pyyhi pistotulppaan kertynyt pöly säännöllisesti pois. Katkaise virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen pyyhkimistä. Muutoin ne saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

! VAROITUS

Älä kytke liian monta pistotulppaa samaan pistorasiaryhmään. Muutoin ne saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

! VAROITUS

Irrota ukkosella pistotulppa pistorasiasta. Salamaniskut saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

< Korjaus >

! VAROITUS

Älä pura, korjaa tai tee muutoksia laitteeseen. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vikaantuminen. Kysy korjauksesta jälleenmyyjältäsi.

! VAROITUS

Jos laite rikkoutuu, katkaise virta välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjään. Jos jatkat käyttöä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

< Käyttöolosuhteet >

! VAROITUS

Älä käytä, varastoi tai jätä laitetta kuumaan paikkaan. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vikaantuminen.

Älä jätä laitetta voimakkaaseen suoraan auringonpaisteeseen.

Älä jätä laitetta auringon kuumentamaan ajoneuvoon.

Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan, kuten avotulen tai lämpöä säteilevien laitteiden läheisyyteen.

! HUOMIO

Älä käytä laitetta erityisen kosteissa, pölyisissä tai kuumissa paikoissa. Muutoin laite saattaa vikaantua.

< Sähköinen / sähkömagneettinen aalto >

! VAROITUS

Älä käytä PLEXTALKia lähellä henkilöitä, joilla on sydämentahdistin.

! VAROITUS

Jos sairaalassa tai lentokoneessa on määritetty vyöhykkeitä, joissa mobiililaitteiden signaalit ovat kiellettyjä, älä käytä PLEXTALKia.

! HUOMIO

Älä käytä PLEXTALKia lähellä laitteita, jotka lähettävät voimakkaita sähkömagneettisia aaltoja. Muutoin laite saattaa vikaantua.

< Haittavaikutukset ihmiselle >

! VAROITUS

Älä päästä kuulokkeiden johtoa tai hihnaa kiristymään kaulan ympärille, seurauksena saattaa olla tukehtuminen.

! VAROITUS

Säilytä SD-korttia ja pieniä varusteita lasten ulottumattomissa niin, etteivät nämä pääse nielemään niitä vahingossa. Varo lisäksi, etteivät kotieläimet pääse nielemään niitä vahingossa.

! HUOMIO

Laite saattaa kuumentua, jos et ole käyttänyt sitä pitkään aikaan tai kun lataat sitä. Älä pidä laitetta niin, että se on pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa, muuten seurauksena voi olla lievä palovamma.

! HUOMIO

Älä kuuntele laitetta maksimivoimakkuudella kauemmin kuin on tarpeen. Muuten voi aiheutua kuulon heikkenemistä.

! HUOMIO

Älä käytä korvakuulokkeita pitkään. Muuten voi aiheutua kuulon heikkenemistä.

! HUOMIO

USB-kaapelin liittimen reuna on terävä. Ole varovainen koskettaessasi terävää reunaa. Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

< Puhdistus >

! VAROITUS

Katkaise virta ja irrota verkkolaite ja USB-kaapeli PLEXTALKista ennen puhdistusta. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vikaantuminen.

! VAROITUS

Älä suihkuta liuosta suoraan koteloon. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vikaantuminen.

! HUOMIO

Pyyhi pöly ja lika Plextalkista pehmeällä liinalla, joka on kostutettu kevyesti laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen. Pyyhi laite puhdistuksen jälkeen kuivaksi liinalla. Jos pyyhit laitetta alkoholilla, maalinohentimella tai bensiinillä, laitteen pinta saattaa kulua tai vaurioitua.

< Muut vikojen aiheuttajat >

! HUOMIO

PLEXTALKin SD-korttipaikka on yhteensopiva vain SD- ja SDHC-korttien kanssa. Muiden muistikorttien käyttö johtaa vikaantumiseen.

! HUOMIO

Laita SD-kortti paikalleen oikeassa suunnassa. Älä käytä liikaa voimaa. Muutoin laite saattaa vikaantua.

< Laitteen hävittäminen >

! VAROITUS

Hävitä laite ja akku paikallisten viranomaismääräysten mukaan.

## 1.2. Lainsäädännöstä ja tekijänoikeudesta

Tässä osassa on tärkeää tietoa tekijänoikeuksista, lisensseistä ja tavaramerkeistä. Myös kopiointiin ja äänittämiseen liittyvät rajoitukset käsitellään. Tämä luku kannattaa lukea huolella ennen kuin jatkat.

### 1.2.1. Tähän ohjeeseen liittyvät tekijänoikeudet

Shinano Kenshi pidättää oikeuden muuttaa tässä ohjeessa käsiteltyjä tuotteita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Shinano Kenshi ei esitä väitteitä tai takuita tämän ohjeen sisällön suhteen ja nimenomaisesti kiistää kaikki oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Edelleen, Shinano Kenshi Co., Ltd. pidättää itsellään oikeuden päivittää tämän ohjeen sekä muuttaa sen sisältöä ilman tiedotusvelvoitetta kellekään henkilölle tai järjestölle.

Tämän ohjeen tekijänoikeudet ovat Shinano Kenshillä. Ohjetta ei saa kopioida, valokopioida, kääntää tai muuntaa elektroniseen tai koneella luettavaan muotoon ilman Shinano Kenshin etukäteislupaa.

Käyttöohjeen copyright 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd.

### 1.2.2. Kopiointirajoituksista

Tutustu seuraavan kappaleen tietoihin ennen laitteen käyttöä ollaksesi varma, että ymmärrät sen käyttöön liittyvät rajoitukset.

< Yleistä >

Tämän tuotteen tarkoitus on mahdollistaa sellaisen äänimateriaalin äänitys ja toisto, johon sinulla on tekijänoikeus tai johon olet saanut tekijänoikeuden tai lisenssinhaltijan luvan. Ellei sinulla ole näitä oikeuksia tai lupia, voit joutua vastuuseen tekijänoikeuksien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten rikkomisesta. Selvitä toimiesi laillisuus etukäteen,jos olet epävarma.

Shinano Kenshi ei missään tapauksessa vastaa tällä PLEXTALK-laitteella tehdystä laittoman kopioinnin seurauksista.

< Musiikki-CD:t >

Musiikki-CD:n kopiointi on sallittu ainoastaan omaan käyttöön.

## 1.3. Lisenssit ja tavaramerkit

Kaikki lisenssit ja tavaramerkit ovat tekijöidensä omaisuutta.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8 ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä.

Ogg Vorbis:sta koskevat tekijänoikeustiedot.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

# 2. Alkutoimet

## 2.1. Käytettävä sanasto ja käsitteet

Tässä osassa kerrotaan ohjeessa käytettävästä sanastosta ja käsitteistä:

•VAARA: Varoitus annetaan vaarasta joka saattaa johtaa henkilövahinkoon.

•VAROITUS: Varoitus liittyy vaaraan joka voi vahingoittaa tai tuhota laitteen, äänitysmedian tai tietokoneen tietoja.

•Huomaa: Huomioilmoituksella annetaan tärkeätä lisätietoa ominaisuudesta, jota ei vielä ole mainittu.

•Muistikortti: PLEXTALK:ssa voi käyttää sekä "SD" and "SDHC" kortteja. Ohjeessa molempiin viitataan nimellä "muistikortti".

## 2.2. Pakkauksen sisältö

Alla on lueteltu pakkauksen sisältö. Varmista, että kaikki löytyvät. Jos  jotain puuttuu, ota yhteys myyjään.

•1 PLEXTALK Pocket PTP1

•1 muistikortti (Huomaa: Muistikortti toimitetaan jo laitteeseen valmiiksi sijoitettuna.)

•1 verkkolaite

•1 ladattava akku

•1 stereokuulokkeet

•1 USB-kaapeli (pitkä) tietokonekytkentää varten

•1 USB-kaapeli (lyhyt) USB-laitekytkentää varten

•1 kantolaukku

•1 käyttöohje-CD

•1 taskuopas

•1 turvaohje

Huomaa: Alkuperäinen pakkaus kannattaa säästää siltä varalta, että joudut syystä tai toisesta palauttamaan PLEXTALK-laitteesi.

## 2.3. Laitteen kuvaus

Tässä osassa kuvaillaan PLEXTALK-laitteen ulkonäkö sekä painikkeiden ja muiden kontrollien sijoittelu, jotta löytäisit ne helpommin, kun niihin jatkossa viitataan. Nimet ja päätarkoitukset kuvaillaan myös.

Pidä laitetta varovasti kädessäsi ja käytä hiukan aikaa paikallistaaksesi sen etuseinä. Etuseinän toisessa päässä on mikrofoni- ja kaiutinritilä, ja lopun pinnasta täyttävät 23 painiketta. Käännä laitetta niin, että pidät sitä näppäimet ylöspäin ja ritilä itsestäsi poispäin. Nyt PLEXTALK:in pitäisi olla normaalissa käyttöasennossaan. Pidä laitetta näin, kun sen ulkonäköä kuvaillaan.

### 2.3.1. Etuseinä

Ritilä, jota käytit hahmottaaksesi laitteen, on paikassa, jonne sisäinen kaiutin sekä sisäänrakennettu mikrofoni on sijoitettu. Kaiutin sijaitsee oikealla ja mikrofoni keskellä.

Heti ritilän alapuolella keskellä on kaksi LED-merkkivaloa. Vasemmanpuoleinen valo on virran merkkivalo. Sen pitäisi olla sammuksissa, kun laite on kytketty pois päältä. Valo muuttuu oranssiksi, kun laite käynnistyy. Valo näyttää vihreää, kun laitteeseen on kytketty virta. Oikeanpuoleinen valo on akun merkkivalo, joka ilmaisee latauksen tilan. Se on sammutettuna, kun PLEXTALK toimii akkuvirralla. Latausvaiheen 1 aikana se näyttää punaista valoa. Vaiheen 2 aikana valo vaihtelee punaisen ja vihreän välillä, ja akun ollessa täyteen ladattuna valo muuttuu pysyvästi vihreäksi.

Ritilän alapuolella merkkivalojen vasemmalla ja oikealla puolella on kaksi soikeaa painiketta. Vasemmanpuoleinen painike on väriltään punainen Äänitys-painike, jota käytetään DAISY-kirjojen, äänimuistiinpanojen sekä äänikirjanmerkkien äänittämiseen. Oikeanpuoleinen painike on väriltään vihreä Virta-painike, jota käytetään virran päälle/pois kytkemiseen ja unitoiminnon asettamiseen. Tämän painikkeen keskellä on kaksi terävää kosketuspistettä.

Äänitys- ja Virta-painikkeen alapuolella on 4 toimintopainiketta - 2 laitteen vasemmalla ja 2 sen oikealla puolella. Ylempi vasen painike on Siirry-painike, jota käytetään sivu- ja otsikkoselailuun sekä otsikoiden lisäämiseen äänityksen aikana. Alempi vasen painike on Kirjanmerkki-painike, jota käytetään kirjanmerkkiselailuun sekä niiden lisäämiseen että poistamiseen. Ylempi oikea painike on Valikko-painike, jota käytetään päävalikkoon siirtymiseen. Paina ja pidä tätä painiketta alhaalla kytkeäksesi Painikekuvaustilan päälle tai pois. Alempi oikea painike on Kirja-painike, jota käytetään kirjaa tai mediaa vaihdettaessa.

Neljän toimintopainikkeen välissä laitteen keskellä on pyöreä Toista/Pysäytä-painike, joka on ympäröity neljällä nuolipainikkeella - Ylös, Alas, Vasen ja Oikea. Tämä painike on hieman upotettu ja väriltään sininen. Painiketta käytetään toiston aloittamiseen/pysäyttämiseen ja se toimii Vahvista-painikkeena joissakin toiminnoissa. Ylös-painiketta käytetään ylöspäin liikkumiseen toimintovalintojen luettelossa. Painiketta käytetään myös nopeus- ja äänensävyarvon kasvattamiseen tai toiminnon perumiseen. Alas-painiketta käytetään alaspäin liikkumiseen toimintovalintojen luettelossa. Painiketta käytetään myös nopeus- ja äänensävyarvon vähentämiseen tai joissakin toiminnoissa Vahvista-painikkeena. Vasen-painiketta käytetään vasemmalle siirtymiseen valikoissa tai kirjassa taaksepäin siirtymiseen. Paina painiketta ja pidä sitä alhaalla pikakelauksessa taaksepäin. Oikea-painiketta käytetään oikealle siirtymiseen valikoissa tai kirjassa eteenpäin siirtymiseen. Paina painiketta ja pidä sitä alhaalla pikakelauksessa eteenpäin.

Toiminto- ja nuoli-painikkeiden alapuolella ja niiden lisäksi on 12 pientä pyöreää, neljään riviin ja kolmen ryhmiin sijoitettua painiketta. Näitä kutsutaan yleensä numeronäppäimistöksi. Numeronäppäimistön asettelu on täsmälleen näppäinpuhelimen kaltainen. Ensimmäisellä rivillä ovat numerot 1, 2 ja 3. Toisella rivillä ovat numerot 4, 5 ja 6. Kolmannella rivillä ovat numerot 7, 8 ja 9 ja neljännellä rivillä ovat Tähti-, 0- sekä Numero/Risu-painike. Näppäimessä numero 5 on pieni kohopiste näppäimen paikallistamisen helpottamiseksi.

Joillakin numeronäppäimistön painikkeilla on toissijaisia toimintoja, jotka on lueteltu alla:

•Numero 1 = Muuta nopeutta tai äänensävyä yhdessä Ylös- tai Alas-painikkeen kanssa.

•Numero 5 = Tiedot-painike. Paina painiketta kerran saadaksesi luettelon tiedoista. Paina painiketta toistuvasti edetäksesi nopeasti Tiedot-luettelossa. Paina painiketta ja pidä sitä alhaalla saadaksesi nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

•Numero 9 = Varmuuskopiointi.

•Numero 0 = Ohje. Paina painiketta kerran siirtyäksesi laitteen sisäiseen ohjetiedostoon tai poistuaksesi siitä.

•Tähti = Kadu/Peru.

•Numero/Risu = Toista toiminto/Vahvista.

Tässä käyttöohjeessa käsitteellä "Vahvista-painike" viitataan Alas-, Toisto/Pysäytä- tai Numero/Risu-painikkeeseen. Käsitteellä "Peru-painike" viitataan Ylös- tai Tähti-painikkeeseen.

### 2.3.2. Yläreuna

PLEXTALK-laitteen yläreunassa on 2 liitäntää – yksi vasenta sivua vasten ja yksi keskellä. Vasemmalla oleva liitäntä on ulkoista mikrofonia ja line in –lähdettä varten ja keskellä oleva on kuulokkeita varten. Kaikkiin liitäntöihin käyvät halkaisijaltaan 3,5 mm stereo mini -liittimet.

Vasemmassa yläkulmassa on pieni reikä, joka on tarkoitettu tarpeen vaatiessa kantohihnalle.

### 2.3.3. Vasen laita

Laitteen vasemmassa laidassa on jokseenkin samassa tasossa Äänitys-painikkeen kanssa paikka muistikortille.

### 2.3.4. Oikea laita

Laitteen oikeassa laidassa on 2 kytkintä. Ylempi kytkin on äänenvoimakkuuden lisäämistä ja vähentämistä varten. Kytkimen työntäminen kohti laitteen yläpuolta lisää äänenvoimakkuutta. Kytkimen vetäminen kohti laitteen pohjaa vähentää äänenvoimakkuutta.

Alempi kytkin on Näppäinlukkokytkin. Tällä estetään kaikkien muiden painikkeiden tahaton aktivointi Virta-painike mukaan lukien. Kytkimen työntäminen kohti laitteen yläpuolta lukitsee kaikki painikkeet. Kytkimen vetäminen kohti laitteen pohjaa vapauttaa näppäinlukon.

### 2.3.5. Pohja

Laitteen pohjassa on 2 liitäntää. Vasemmalla on pieni pyöreä reikä neliön muotoisessa kehyksessä. Tämä on verkkolaiteliitäntä. Oikealla on hiukan pienempi, suorakaiteen muotoinen aukko. Tämä on USB-liitäntä.

### 2.3.6. Takakansi

Käännä PLEXTALK-laitteesi varovasti ympäri ja pidä sitä etuseinä alaspäin toisessa kädessä pitäen ritilän puoleista päätä itsestäsi poispäin.

Keskellä takakantta on kaksi koholla olevaa kielekettä. Nämä sijaitsevat paristokannen yläpäässä. Alapuolta vasten, mutta kuitenkin laitteen takakannessa, on suorakaiteen muotoinen, takakannen kanssa samalla tasolla oleva painike. Tämä painike sijaitsee paristokannen alalaidassa ja sitä käytetään kannen irrottamiseen.

Paina suorakaiteen muotoista painiketta varovasti sormenpäällä Irrottaaksesi paristokannen. Käytä samanaikaisesti toisen kätesi peukaloa takakannen kahdella kielekkeellä liu'uttaaksesi paristokantta laitteen pohjaa kohti. Kannen pitäisi vapautua melko helposti, mutta tarvitset ehkä pari harjoittelukertaa oppiaksesi tekniikan.

## 2.4. Akun asennus

Asentaaksesi tai vaihtaaksesi akun, tee seuraavasti:

•Katkaise virta ja irrota laturi.

•Irrota akkukotelon kansi, kuten edellisessä kappaleessa on kerrottu, ja aseta PLEXTALK sekä akkukotelon kansi samoin päin.

•Paikallista uusi akku ja käännä se niin, että yksi sen laidoista, joka on täysin sileä, on itsestäsi poispäin ja laita, jossa on 2 selvää uloketta, on itsestäsi oikealla. Nämä kaksi uloketta ovat akun navat.

•Jos olet tehnyt tämän oikein, pitäisi akun vasemmassa alakulmassa olla toiset kaksi uloketta, joista yksi kummallakin sivulla. Nämä kannattaa huomioida, koska ne ovat hyödyksi, kun akku halutaan irrottaa myöhemmin.

•Ota PLEXTALK käteesi ja varmista, että laitteen etuseinä on alaspäin ja että akkukotelo on itseesi päin.

•Aseta akku varovasti kaksi oikeanpuoleista uloketta edellä koteloon kuljettaen akkua vasemmalta oikealle akkukotelossa.

•Työnnä akun liittimiä varovasti paikoilleen ja paina sitten akun vasenta puolta kevyesti alaspäin, jolloin akun pitäisi liukua helposti koteloon. Älä käytä voimaa asettaessasi akkua paikoilleen, koska se ei ole välttämätöntä.

•Laita akkukansi akkukotelon päälle noin 5 millimetriä sen normaalista asennosta. Paina akkukantta akkukoteloon päin ja liu'uta samanaikaisesti varovasti akkukantta takaosasta ylös laitteen yläreunaa kohti, kunnes suorakaiteen muotoinen painike ponnahtaa lukitusasentoon.

VAARA: Sinun tulee käyttää ainoastaan suositeltua akkua tässä laitteessa. Muun kuin suositellun akun käyttö saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Huomaa: Poistaaksesi vanhan akun, nosta varovasti akun vasenta alakulmaa pitäen kynttä jommankumman vasemmassa alakulmassa sijaitsevan ulokkeen alla ja nosta akku varovasti pois kotelosta. Tämä vaatii hiukan harjoittelua, mutta on helppoa sisäistettyäsi tekniikan.

## 2.5. PLEXTALK:in lataaminen

Voidaksesi ladata laitteen sisäisen akun, sinun tulee kytkeä PLEXTALK sähköverkkoon tai tietokoneeseen käyttäen laitteen mukana tullutta USB-kaapelia. Tee tämä seuraavasti:

•Aseta PLEXTALK etuseinä ylöspäin normaaliin käyttöasentoonsa.

•Ladataksesi akun käyttäen verkkovirtaa, kytke mukana tullut verkkolaite PLEXTALK:in pohjan vasemmassa alakulmassa olevaan verkkoliitäntään. Kytke tämän jälkeen verkkolaite pistorasiaan. Lataus käynnistyy.

•Katkaise virta ennen kuin alat ladata akkua käyttämällä USB-liitäntää.

•Ladataksesi akun käyttäen USB-liitäntää, kytke pitkän USB-kaapelin pienempi pää PLEXTALK:in pohjan oikeassa laidassa olevaan USB-liitäntään. Kytke tämän jälkeen kaapelin leveämpi pää tietokoneessa olevaan vapaaseen USB-liitäntään. Varmista, että tietokoneeseen on yhdistetty virta ja lataus käynnistyy.

VAROITUS: Älä käytä koskaan voimaa USB-kaapelin liittämiseen, koska USB-kaapeli tai USB-liitin saattaa vaurioitua.

Huomaa: Akun voi ladata USB-kaapelin avulla virran ollessa pois kytketty.

## 2.6. Laitteen ja akun kunnossapito

### 2.6.1. Laitteen puhdistus

Pyyhi varovasti pöly ja lika pehmeällä, hieman kostealla liinalla.  Kostuttamiseen voi tarvittaessa käyttää hellävaraista pesuainetta.  Kuivaa lopuksi PLEXTALK kuivalla liinalla.

VAARA: Kytke aina virta pois päältä PLEXTALKista ja irrota se verkkovirrasta ennen puhdistusta.

### 2.6.2. Akun hoito

Jotta saisit parhaimman hyödyn PLEXTALK:n ladattavasta akusta, huomioi seuraavat kohdat:

•Akku latautuu normaalisti neljässä tunnissa. Lataa kuitenkin akkua vähintään vuorokausi ensimmäisen käyttökerran yhteydessä tai jos PLEXTALK on ollut kuukauden tai kauemmin käyttämättömänä.

•Jos et aio käyttää PLEXTALK:iasi kuukauteen, irrota akku ja säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa.

•Akun elinikä riippuu käyttömäärästä ja latauskerroista. Sen kyky vastaanottaa varausta vähenee ajan myötä. Kun käyttöaika latauksen jälkeen lyhenee alle hyväksyttävän, vaihda uusi akku. Paikalliselta jälleenmyyjältä voit hankkia uuden akun ja hän vastaa myös käytetyn akun hävittämisestä.

•Käyttöaika voi riippua ympäristön lämpötilasta ja käyttöympäristöstä.

Seuraavan kappaleen ohjeita noudattamalla varmistat mahdollisimman pitkän eliniän akulle.  Tee nämä kaksi kertaa vuodessa:

•Lataa akku täyteen.

•Käytä laitetta akulla, kunnes laite sammuu.

•Lataa akku uudelleen.

### 2.6.3. "Ruksattu jäteastia" -merkintä

Merkki "Ruksattu jäteastia" on painettu akun pintaan ja akkukotelon sisäpuolelle.

Huomaa: Tämä merkki on voimassa vain EU:n alueella.

Tämä merkki on direktiivin 2006/66/EC mukainen. Tämä merkki tarkoittaa ettei paristoja ja akkuja saa laittaa normaalin talousjätteen mukaan jätteenkäsittelyyn. Jos yllämainitun merkin alla löytyy kemiallisen aineen merkki, tämä merkki tarkoittaa että paristo tai akku sisältää raskasmetallia alla olevan merkinnän mukaisesti.

Hg: Elohopea (0,0005%)

Cd: Cadmium (0,002%)

Pb: Lyijy (0,004%)

Nämä yhdisteet voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle ellei niitä käsitellä oikein. Euroopan unionin maissa on erityinen keräysjärjestelmä käytetyille akuille ja paristoille. Jätäthän käytetyt akut ja paristot niitä varten tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tuotteessa käytetyt akut sisältävät kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön kelpaavia komponentteja.

## 2.7. PLEXTALK:in käynnistäminen ja sammuttaminen

Kytkeäksesi virran, tee seuraavasti:

•Paina ja pidä Virta-painiketta kytkeäksesi laitteeseen virran. Kun virta on päällä, vasen LED muuttuu ensin oranssiksi ja sitten vihreäksi.

•Pidä Virta-painiketta alhaalla käynnistääksesi virransäästötilan. Vapauta painike "virransäästö"-ilmoituksen jälkeen. Katkaise virta pitämällä painiketta alhaalla muutaman sekunnin ajan, kunnes kuulet "virrankatkaisu"-ilmoituksen.

Huomaa: Kun PLEXTALK on virransäästötilassa, voit palauttaa sen toimintaan painamalla mitä tahansa painiketta. Aika ilmoitetaan.

Huomaa: kun PLEXTALK on virransäästötilassa, laite on valmiustilassa ja akku tyhjenee asteittain.

Huomaa: Alkulataus kestää noin 40 sekuntia virran kytkemisestä pois päältä tai akun vaihdon jälkeen.

Huomaa: Jos katkaiset laitteesta virran pitämättä Virta-painiketta riittävän kauan alhaalla, aktivoituu uniajastin.

Huomaa: Jos Näppäinlukko-kytkin on lukitusasennossa, PLEXTALK ei käynnisty tai sammu.

## 2.8. Painikekuvaus

Kuten nimestä voi päätellä, kertoo Painikekuvaus-toiminto painikkeen toiminnasta.

•Ota toiminto käyttöön pitämällä Valikko-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan, kunnes PLEXTALK antaa äänimerkin ja ilmoittaa Painikekuvaus-toiminnon olevan päällä. Tämän jälkeen laite kertoo kaikkien painettujen painikkeiden nimet ja merkityksen.

•Poista toiminto käytöstä samalla tavalla pitämällä Valikko-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin ja ilmoituksen, että Painikekuvaus-toiminto on kytketty pois.

## 2.9. Näppäinlukko

Näppäinlukkoa voidaan käyttää laitteen painikkeiden ja kontrollien lukitsemiseen niin, että niiden tahaton käyttö estyy.

•Lukitse Näppäinlukko-kytkin työntämällä sitä kohti laitteen yläreunaa.

•Vapauta lukitus vetämällä kytkintä kohti laitteen pohjaa.

## 2.10. Muistikortin asettaminen ja poistaminen

Aseta muistikortti seuraavasti:

•Katkaise virta.

•Pidä korttia niin että sen viistetty kulma on laitteeseen päin oikealla, siis laitteen etureunaa kohti.

•Aseta muistikortti korttipaikkaan laitteen vasemmalla sivulla.

•Paina kortti suoraan ja pohjaan asti kuitenkin ilman liiallisen voiman käyttöä.

Tee näin muistikortin poistamiseksi:

•Katkaise virta.

•Paina korttia sisäänpäin ja päästä sitten kortti. Kortti ponnahtaa hieman ulospäin niin että kortin reuna tulee laitteen rungon ulkopuolelle.

•Nyt voit ottaa kortin reunasta kiinni ja vetää kortin pois.

VAROITUS: PLEXTALK on yhteensopiva ainoastaan SD- tai SDHC-tyyppisten muistikorttien kanssa. Muiden, kuten Memory Stick- tai MMC-tyyppisten korttien asettaminen aiheuttaa toimintavirheen, joten näitä kortteja ei tule käyttää.

Huomaa: Muistikorteissa on pieni lukituskytkin, jolla voi halutessa estää kortille kirjoittamisen. Tämä kytkin on kortin pitkällä sivulla vastakkaisella puolella viistetystä kulmasta. Jos kytkin on kortin etureunaa päin, voit äänittää ja poistaa kirjoja. Jos kytkin on kortin takareunaa päin, kirjoitussuojaus on päällä.

# 3. Valikkorakenteen esittely

Merkittävä osa PLEXTALK:in ominaisuuksista ohjataan valikon avulla. Tässä luvussa kerrotaan valikon rakenteesta ja käytöstä.

## 3.1. Päävalikko

Korkeimmalla tasolla ovat päävalikot. Ne ovat:

•Muokkaa - nämä mahdollistavat DAISY-äänitteen yksinkertaisen muokkaamisen.

•Äänitysasetukset - näiden avulla valitaan äänitysasetukset asetusvalikoimasta tai määritellään omat mukautetut asetukset.

•Toistoasetukset - näiden avulla voit toistaa asetukset ja muuttaa kokoelmien ja raitojen nimien lukutapaa.

•Kirjanmerkki - näiden avulla määritellään äänikirjanmerkkien toistotapa ja mahdollistetaan kaikkien kirjanmerkkien poistaminen.

•Äänimuistio - mahdollistaa lyhyiden äänimuistiinpanojen tekemisen.

•Podcast - mahdollistaa jaksoluettelon ja ladattavien jaksojen päivityksen.

•Mediahallinta - antaa tietoja muistimedioista, mahdollistaa äänitettyjen DAISY-kirjojen rakentamisen, mediamuokkauksen tai tietojen poistamisen muistikortilta.

•Järjestelmän asetukset - mahdollistaa päivämäärän ja ajan, puhesyntetisaattorin jne. asetusten muuttamisen.

•Verkkoasetukset: mahdollistaa verkko- jne. asetusten muuttamisen.

## 3.2. Valikon avaaminen ja siinä liikkuminen

Seuraavilla tavoilla voit liikkua valikossa:

•Avaa valikko painamalla Valikko-painiketta kerran.

•Jos haluat toiseen vaihtoehtoon samalla valikkotasolla, paina joko Vasen-painiketta liikkuaksesi vasemmalle tai Oikea-painiketta liikkuaksesi oikealle. Siirtyessäsi uuden vaihtoehdon kohdalle, sen toiminta kerrotaan.

•Jos jatkat samaan suuntaan, päädyt lopuksi takaisin aloituskohtaan, koska valikot on tehty päättymättömiksi, eli viimeisestä vaihtoehdosta hypätään takaisin ensimmäiseen. Tämä koskee kaikkia valikkotasoja.

•Valitse valikosta vaihtoehto painamalla Alas-painiketta tai Numero/Ruutu-näppäintä. Jos vaihtoehto johtaa valittavissa olevaan alivalikkoon, päädyt sinne ja sen toiminta kerrotaan.

•Paina Ylös-painiketta siirtyäksesi valikossa ylöspäin edelliselle tasolle.

•Voit myös poistua mistä tahansa valikosta miltä tasolta tahansa painamalla valikkopainiketta.

## 3.3. Pikakomennot valikkojen avaamista varten

Voit tallentaa ja valita pikakomennon tietylle valikkokohteelle numeronäppäimistön avulla.

Voit tallentaa tietyn valikkokohteen seuraavasti:

•Siirry Valikko-painiketta painamalla valikkokohteeseen, jonka haluat tallentaa.

•Pidä alhaalla Valikko-painiketta ja pidä samanaikaisesti alhaalla haluamaasi numeronäppäintä, kunnes kuulet vahvistusäänen. Nyt PLEXTALK tallentaa kyseisen valikkokohteen valitsemallesi numerolle.

Voit valita tietyn valikkokohteen suoraan seuraavasti:

•Pidä alhaalla Valikko-painiketta, paina ja vapauta tallennettu numeronäppäimistön näppäin. Nyt voit valita haluamasi valikkokohteen.

# 4. PLEXTALK-laitteen asetukset

## 4.1. Päivämäärän ja ajan asettaminen

Laitteen sisäisen kellon ja kalenterin asetat seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Järjestelmän asetukset" vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Valitse "Aseta päiväys ja aika" valikosta ja paina Vahvista.

•Syötä nykyinen vuosi (neljällä numerolla), kuukausi ja päivä käyttämällä numeronäppäimistöä. Paina sitten Vahvista-painiketta. Tai hyväksy nykyinen asetus painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä numeronäppäimiä antaaksesi oikea kellonaika neljällä numerolla ja paina Vahvista-painiketta tai valitse voimassa oleva painamalla pelkästään Vahvista. Käytä tarvittaessa nollia.

•Päivämäärä ja aika on nyt asetettu ja PLEXTALK poistuu automaattisesti valikosta ja lukee samalla asettamasi päivämäärän ja kellonajan.

Huomaa: Jos syötit väärän numeron, poista syöttämäsi numero painamalla Peruuta-painiketta.

Huomaa: Tarkasta nykyinen päivämäärä ja aika pitämällä alhaalla numeronäppäintä 5.

## 4.2. Halutun äänen valinta

Voit valita syntetisaattorin äänen kahdesta vaihtoehdosta. Tee seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-näppäintä siirtyäksesi "Järjestelmän asetukset" vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse syntetisaattorin ääni" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi haluamasi äänen ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta. PLEXTALK vaihtaa valitsemasi äänen oletusääneksi ja poistuu valikosta.

## 4.3. Suoritus kesken-äänen valinta

Kun PLEXTALK on varattuna, esim. lataamassa tietoa, se soittaa melodiaa, että on suorittamassa kyseistä tehtävää. Suoritus kesken-äänen valitset seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Järjestelmän asetukset" vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse suoritus kesken ääni" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä näppäimiä Vasen tai Oikea kuullaksesi vaihtoehdot ja valitse haluamasi Vahvista-painikkeella.

## 4.4. Näppäilyäänen valinta

PLEXTALKissa voit valita kahdesta vaihtoehdosta: Näppäilyääni käytössä tai pois käytöstä. Valitse näppäilyääni seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Järjestelmän asetukset" vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse näppäilyn äänimerkki" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea -painiketta valitaksesi joko "Näppäilyn äänimerkki päällä" tai "Näppäilyn äänimerkki pois" ja vahvista valinta painamalla Vahvista-painiketta. PLEXTALK ottaa valintasi uudeksi oletusasetukseksi ja käynnistyy uudelleen.

# 5. Virranhallinnan ominaisuudet

## 5.1. Vähäisen latauksen varoitus

Kun PLEXTALK:ia käytetään akulla ja varaustaso laskee sellaiselle tasolle, että laite kaipaa latausta PLEXTALK sanoo "vähäinen lataus." Laite sammuu minuutin kuluttua. Jos haluat jatkaa PLEXTALK:in käyttöä, sinun on liitettävä laite laturiin.

## 5.2. Automaattinen virrankatkaisu

Akun säästämiseksi PLEXTALK siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun laitetta ei ole käytetty 2 minuuttiin, vaikka akkujännite olisi vielä OK.

Kun PLEXTALK on liitetty verkkovirtaan tai USB-laitteeseen, PLEXTALK siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun laitetta ei ole käytetty 15 minuuttiin.

## 5.3. Pakotettu virrankatkaisu

Jos PLEXTALK jostain syystä kieltäytyy sammumasta tai painikkeet lakkaavat toimimasta, voit kokeilla pakotettua virrankatkaisua vaihtoehtona akun poistamiselle. Suorita pakotettu virrankatkaisu seuraavasti:

•Kytke näppäinlukko päälle.

•Paina Virta-painiketta ja pidä sitä alhaalla yli 10 sekuntia ja vapauta sitten Virta-painike. PLEXTALK kytkeytyy pois päältä.

•Kytke näppäinlukko pois päältä.

Huomaa: Ellei tämä menetelmä toimi ja PLEXTALK-laitteesion yhä käynnissä, sinun tulee irrottaa verkkolaite, poistaa akku ja asettaa akku uudelleen paikalleen.

## 5.4. Unitoiminto

Unitoiminto antaa sinulle mahdollisuuden määrätä, kuinka pitkän ajan kuluttua PLEXTALK sammuu.

### 5.4.1. Unitoiminnon asetus

Asettaaksesi unitoiminnon, tee näin:

•Paina Virta-painiketta kerran nopeasti. PLEXTALK sanoo "Unitoiminto. viisitoista minuuttia. Asetettu".

•Paina Virta-painiketta uudestaan ja päästä se ajan pidentämiseksi. Aika pitenee jokaisella painalluksella 30 minuutista 45 minuuttiin, tunnista puoleentoista tuntiin ja lopuksi kahteen tuntiin.

### 5.4.2. Unitoiminnon purku

Purkaaksesi unitoiminnon, tee näin:

•Paina Virta-painiketta kerran nopeasti. PLEXTALK kertoo, että toiminto on päällä ja ilmoittaa jäljellä olevan käyttöajan minuutteina.

•Jatka virtapainikkeen painamista, kunnes PLEXTALK sanoo "Pois päältä".

# 6. Kaikille mediatyypeille yhteiset toistotoiminnot

PLEXTALK kykenee toistamaan seuraavia mediatyyppejä.

•DAISY-kirjat.

•Musiikki: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ ja Ogg Vorbis.

•Tekstitiedosto: pelkkä teksti, Microsoft .doc, .docx, html ja EPUB2.

•Äänikirjat: Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis ja LKF.

•Podcast.

•Nettiradio.

Huomaa: Jos CD:llä on useammanlaatuisia tiedostoja, esim. Daisykirjoja ja äänitiedostoja PLEXTALK tunnistaa vain yhdentiedostomuodon.

Huomaa: Ulkoisella USB CD/DVD -medialla olevia Word- ja WMA-tiedostoja ei voi toistaa.

## 6.1. Käynnistä ja pysäytä toisto

Käynnistääksesi tai pysäyttääksesi tee seuraavasti:

•Käynnistääksesi toiston, paina Toista/Pysäytä-painiketta. PLEXTALK aloittaa toiston siitä kohdasta, johon se viime kerralla pysäytettiin.

•Pysäyttääksesi toiston, paina Toista/Pysäytä-painiketta.

## 6.2. Pikakelaus eteen ja taakse

Pikakelaukseen eteen ja taakse käytetään Vasen- ja Oikea -painikkeita Toista/Pysäytä-painikkeen kummallakin puolella.

•Pikakelaus taakse tehdään painamalla ja pitämällä Vasen-painike painettuna. Toisto alkaa, kun päästät painikkeen.

•Pikakelaus eteen tehdään painamalla ja pitämällä Oikea-painike painettuna. Toisto alkaa, kun päästät painikkeen.

Kun toistat DAISY-äänikirjaa ja painat pikakelausta taakse- tai eteenpäin, hypätään kirjassa alkaen viidestä sekunnista edeten 10 sekuntiin, 20 sekuntiin, 30 sekuntiin, yhteen minuuttiin, 2 minuuttiin, 3 minuuttiin jne. Jos päästät painikkeen ennen kuin laite sanoo "2 minuuttiin", toisto alkaa heti, kun päästät painikkeen. Jos kymmenen minuutin ilmoitus on ohitettu, pikakelaus jatkuu, kunnes painat Toista/Pysäytä-painiketta.

Huomaa: Nettiradion kuuntelua varten ei ole pikakelaus eteen ja taakse -toimintoja.

## 6.3. Toiston äänenvoimakkuuden säätö

Äänen voimakkuutta voi säätää asteikolla 0 – 25 yhden numeron portaissa. 0 vastaa hiljaisuutta ja 25 on suurin mahdollinen äänenvoimakkuus. Opasäänen voimakkuus säädetään yhdessä toiston äänenvoimakkuuden kanssa.

•Lisätäksesi äänenvoimakkuutta, työnnä Voimakkuus-kytkintä ylös joko toistuvasti lisäten voimakkuutta asetus kerrallaan tai työnnä ja pidä Voimakkuus-kytkintä ylhäällä, kunnes haluttu voimakkuus saavutetaan.

•Vähentääksesi äänenvoimakkuutta, vedä Voimakkuus-kytkintä alas joko toistuvasti vähentäen voimakkuutta asetus kerrallaan tai työnnä ja pidä Voimakkuus-kytkintä alhaalla, kunnes haluttu voimakkuus saavutetaan.

Huomaa: Voit asettaa kuulokkeiden ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden erikseen.

## 6.4. Toistonopeuden säätö

Toistonopeutta voi säätää välillä -3 - +8 yhden numeron askelissa. Normaali nopeus on nollan kohdalla, -3 on puolet normaalista nopeudesta, +4 vastaa kaksinkertaista nopeutta ja +8 on kolminkertainen nopeus.

•Lisätäksesi toistonopeutta, paina kerran Numero 1 painiketta ja paina sen jälkeen Ylös-painiketta.

•Vähentääksesi toistonopeutta, paina kerran Numero 1 -painiketta ja paina sen jälkeen Alas-painiketta.

Huomaa: Ylös- tai Alas-painikkeen painaminen ja pitäminen alhaalla muuttaa toistonopeutta nopeasti, eikä sinun tarvitse painaa painiketta toistuvasti.

Huomaa: Nettiradion toistonopeutta ei voi säätää.

## 6.5. Äänensävyn säätö

Äänensävyä voi säätää välillä -6 - +6 yhden numeron askelissa.

•Korottaaksesi äänensävyä, paina kahdesti Numero 1 -painiketta ja sen jälkeen Ylös-painiketta.

•Laskeaksesi äänensävyä, paina kahdesti Numero 1 -painiketta ja sen jälkeen Alas-painiketta.

Huomaa: Ylös- tai Alas-painikkeen painaminen ja pitäminen painettuna muuttaa toistonopeutta nopeasti haluttuun suuntaan, eikä sinun tarvitse painaa painiketta toistuvasti.

## 6.6. Opasäänen voimakkuuden säätö

Opasäänen voimakkuutta voidaan muuttaa. Äänenvoimakkuutta voi säätää välillä -5 - +5 yhden numeron askelin. Opasäänen voimakkuus säädetään seuraavasti:

•Paina numeronäppäintä 1 kolme kertaa.

•Voit lisätä opasäänen voimakkuutta painamalla Ylös-painiketta ja vähentää opasäänen voimakkuutta painamalla Alas-painiketta.

Huomaa: Ylös- tai Alas-painikkeen painaminen ja pitäminen painettuna muuttaa opastuksen voimakkuusasetusta nopeasti haluttuun suuntaan, eikä sinun tarvitse painaa painiketta toistuvasti.

Huomaa: Kun toiston äänenvoimakkuutta on muutettu, opasäänen voimakkuutta muutetaan asteittain vastaamaan toiston äänenvoimakkuutta.

## 6.7. Opasäänen nopeuden muuttaminen

Opasäänen nopeutta voidaan muuttaa toistonopeudesta riippumatta. Toistonopeutta voi säätää välillä -3 - +8 yhden numeron askelissa. Opasäänen nopeus muutetaan seuraavasti:

•Paina numeronäppäintä 1 neljä kertaa.

•Voit lisätä opasäänen nopeutta painamalla Ylös-painiketta ja vähentää nopeutta painamalla Alas-painiketta.

Huomaa: Ylös- tai Alas-painikkeen painaminen ja pitäminen painettuna muuttaa opastuksen nopeusasetusta nopeasti haluttuun suuntaan, eikä sinun tarvitse painaa painiketta toistuvasti.

## 6.8. Liikkumisvalikon käyttö

Eräs PLEXTALK:in tärkeimpiä ominaisuuksia on mahdollisuus valita, miten julkaisussa liikutaan. Käyttääksesi liikkumisvalikkoa, tee näin:

•Voit liikkua ylös tai alas liikkumisvalikossa käyttämällä Ylös- tai Alas-painiketta. Laite luettelee nyt siirtymisvaihtoehdot, jotka liittyvät kyseiseen julkaisuun.

•Valittuasi siirtymisvaihtoehdon voit siirtyä eteen- tai taaksepäin painikkeilla Vasen tai Oikea.

•Jos esimerkiksi menet käyttöoppaassa tasolle 1 painikkeilla Ylös tai Alas, voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan tason 1 otsikkoon painikkeilla Vasen tai Oikea.

## 6.9. Median ja kirjan valinta

Jos haluat vaihtaa muistikortilta USB-medialle tai päinvastoin, tee näin:

•Paina toistuvasti Kirja-painiketta, kunnes haluamasi muistimedian nimi kerrotaan. PLEXTALK siirtyy järjestyksessä käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin: "Muistikortti", "USB" ja "Äänimuistio".

•Kun haluamasi muistimedian nimi on ilmoitettu, voit liikkua kyseisen median käytettävissä olevissa kohteissa Vasen- ja Oikea-painikkeilla.

•Kun olet haluamasi kohteen kohdalla, paina Toista/Pysäytä- painiketta. Toisto alkaa siitä kohdasta, mihin viimeksi jäit.

Huomaa: PLEXTALK ei ilmoita medioita, joita ei ole käytettävissä.

## 6.10. Kirjojen selaaminen

Jos mediassa on useita kohteita, voit siirtyä toiseen kohteeseen kohteesta, jota olet parhaillaan kuuntelemassa.

### 6.10.1. Kirjojen haku

Voit toistaa haluamasi kirjan käyttämällä "luokka", "kansio", "julkaisu" ja "tiedosto"-tasoja. "Luokka"-tasolla on käytettävissä "DAISY-kirja", "Äänitteet", "Musiikki", "Teksti", "Äänikirja", "Podcast" ja "Nettiradio". Etsi kirja selaamalla kirjoja seuraavasti:

•Paina Kirja-painiketta toistuvasti, kunnes kuulet median, johon haluat siirtyä.

•Valitse painamalla Ylös- tai Alas -painiketta kirjojen selaustason vaihtoehdoista "luokka", "kansio", "julkaisu" tai "tiedosto".

•Paina Vasen- tai Oikea -painiketta siirtyäksesi vuorotellen kaikkiin  valitun tason kohteisiin.

•Kun olet valinnut "kansio" tai "luokka" -tason ja jos tämä kansio tai luokka sisältää kirjan tai kokoelman, jonka haluat toistaa, paina Alas-painiketta kerran tai kahdesti siirtyäksesi "julkaisu"-tasolle. PLEXTALK sanoo "Valitse julkaisu". Etsi kirja, jonka haluat toistaa, painamalla Vasen tai Oikea -painiketta.

•Kun valitset "julkaisu" tai "tiedosto" -tason, voit valita haluamasi kirjan tai tiedoston.

•Toista valittu kirja painamalla Toista/Pysäytä-painiketta. Toisto alkaa kohdasta, jossa se viimeksi pysäytettiin.

Huomaa: Tiedostojen selaus on käytettävissä "Musiikki", "Äänikirja" ja "Podcast" -medioissa, mutta se ei ole mahdollista muissa medioissa.

Huomaa: Audible-äänikirjoissa ei tiedostojen selaus ole mahdollista.

### 6.10.2. Musiikin toisto

Tässä osassa kerrotaan, miten etsit haluamasi musiikin.

< Toista kaikki musiikki >

Voit toistaa kaiken musiikin kahdella tavalla. Valitse "luokka"-taso Ylös- tai Alas-painikkeella, valitse sitten "Musiikki" Vasen tai Oikea -painikkeella ja paina Vahvista-painiketta. Tai valitse "julkaisu" tai "kansio" -taso Ylös tai Alas -painikkeella, valitse sitten Vasen tai Oikea -painikkeella "Kaikki musiikki" ja paina Vahvista-painiketta.

< Toista yksi kokoelma >

Valitse haluamasi kokoelma "julkaisu"-tasolla ja paina sen jälkeen Vahvista-painiketta. Vain tämä kokoelma toistetaan.

< Toista yksi raita >

Valitse haluamasi raita "tiedosto"-tasolla ja paina sen jälkeen Vahvista-painiketta. Vain tämä raita toistetaan.

< Toista kansion sisältämät kokoelmat >

Valitse haluamasi kansio "kansio"-tasolla ja paina sitten Vahvista-painiketta. Kun olet painanut Vahvista-painiketta, kaikki kyseisen kansion kokoelmat voidaan toistaa.

< "Toisto" tai "Satunnaistoisto" >

Voit käyttää "Uudelleentoistoa" tai "Satunnaistoistoa" valitsemassasi kansiossa tai kokoelmassa.

## 6.11. Siirry suoraan kirjaan

Siirry suoraan kirjaan seuraavasti:

•Paina Kirja-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi median nimi ilmoitetaan.

•Valitse "luokka"-taso painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.

•Valitse haluamasi luokka painamalla Vasen- tai Oikea -painiketta.

•Syötä kirjan numero, johon haluat siirtyä, ja paina Play/Stop-painiketta tai ruutupainiketta.

•Paina Vahvista-painiketta uudelleen toistaaksesi kirjan.

## 6.12. Kirjojen lajittelujärjestyksen käyttöönotto

Valitessasi kirjaa voit muuttaa kirjojen lajittelujärjestystä. Käytettävissä on kolme lajittelujärjestystyyppiä: "Kaikkien kirjojen luettelo", "Viimeksi luettujen kirjojen luettelo" ja "Uusien kirjojen luettelo".

•Kaikkien kirjojen luettelo: Kaikki tiedostot ja kansiot lajitellaan nimien perusteella.

•Viimeksi luettujen kirjojen luettelo: Kirjat lajitellaan toistopäivän mukaan.

•Uusien kirjojen luettelo: Kirjat lajitellaan tiedoston aikaleiman perusteella.

Toista viimeksi toistettu kirja seuraavasti:

•Paina Kirja-painiketta kerran.

•Paina Siirry-painiketta toistuvasti valitaksesi "Viimeksi luettujen kirjojen luettelo".

•Valitse  Ylös tai Alas -painikkeella joko "luokka" tai "julkaisu" ja valitse sen jälkeen Vasen tai Oikea-painikkeella haluamasi kirja. Ja paina lopuksi Vahvista-painiketta toistaaksesi.

•Tai käytä numeronäppäimistöä ja syötä haluamasi kirjan numero ja paina Vahvista-painiketta valitaksesi. Paina lopuksi Vahvista-painiketta vielä kerran käynnistääksesi toiston.

Huomaa: PLEXTALKissa voidaan tallentaa jopa 50 julkaisua jokaiseen luokassa.

## 6.13. Median ja kirjan tiedot

Saat erilaista tietoa käyttämästäsi mediasta ja kirjasta seuraavasti:

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Mediahallinta" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Media ja julkaisutiedot" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK kertoo käyttämäsi median ja kirjan tiedot.

•Saatuasi tarvittavat tiedot, paina Vahvista-painiketta poistuaksesi valikosta.

## 6.14. Tietoja luettavasta julkaisusta

Voit saada tietoa luettavana olevasta julkaisusta, kuten otsikoista, kirjanmerkeistä j.n.e. Tee seuraavasti:

•Paina kerran Numero 5 -painiketta.

•Kuulet erilaista tietoa julkaisusta.

•Ellet halua kuunnella kaikkea ja haluat selata yksittäisiä aiheita nopeasti, voit painaa toistuvasti Numero 5 -painiketta.

•Jos olet kuullut haluamasi, voit keskeyttää puhutun tiedon painamalla Vahvista-painiketta.

•Pidä alhaalla numeronäppäintä 5 kuullaksesi nykyisen päivämäärän ja ajan.

## 6.15. Toistotavan valinta

Valitaksesi satunnais- ja toistoasetukset, tee seuraavasti:

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Toistoasetukset" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Satunnais- ja toistoasetukset" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Valitse haluamasi toistotapa painikkeilla Vasen tai Oikea ja valitse se Vahvista-painikkeella.

## 6.16. Kirjanmerkkien käyttö

### 6.16.1. Kirjanmerkkien eri tyypit

PLEXTALK:issa on kolmen eri tyypin kirjanmerkkejä:

•Numeroituja kirjanmerkkejä:  Voit lisätä jopa 10 000 numeroitua kirjanmerkkiä. Jokaiselle kirjanmerkille voi antaa oman numeron lukualueella 1 – 65 000.

•Äänikirjanmerkkejä: Nämä ovat numeroituja kirjanmerkkejä, joihin liittyy äänimuistutuksia. Äänikirjanmerkit käyttävät muistia. Käytettävissä oleva kokonaismuisti antaa noin 30 minuuttia äänitysaikaa. Jos ylität tämän rajan, vanhin kirjanmerkki poistetaan automaattisesti ennen uuden luomista.

•Paluupistekirjanmerkki:  jokaisen julkaisun, kokoelman ja tekstitiedoston kohdalla tallennetaan lopetuskohta niin, että toisto seuraavalla kerralla alkaa edellisen kerran lopettamiskohdasta. PLEXTALK  asettaa automaattisesti paluupistekirjanmerkit kun vaihdat kirjaa, kokoelmaa tai tiedostoa tai kun sammutat laitteen. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Huomaa: PLEXTALK muistaa paluupistekirjanmerkit 1 000 kirjalle, kokoelmalle ja tekstitiedostolle.

### 6.16.2. Lisää kirjanmerkki

Jos haluat lisätä numeroidun kirjanmerkin, tee näin:

•Paina kirjanmerkkipainiketta kahdesti.

•Anna numeronäppäimistöltä kirjanmerkille numero. Jos haluat PLEXTALK:in antavan kirjanmerkille numeron, Älä syötä numeroa tai syötä numero "0".

•Paina Vahvista-näppäintä vahvistaaksesi tai Peruuta-näppäintä poistaaksesi näppäilysi.

Huomaa: Kun sallit PLEXTALK:in antaa kirjanmerkille numeron, se valitsee käyttämättömistä numeroista pienimmän.

Jos haluat lisätä äänikirjanmerkin, tee näin:

•Paina Kirjanmerkki-painiketta kahdesti.

•Anna numeronäppäimistöltä äänikirjanmerkille numero. Jos haluat PLEXTALK:in antavan kirjanmerkille numeron, älä syötä numeroa tai syötä numero "0".

•Paina Äänitys-painiketta kerran vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi näppäilysi.

•Pidä alhaalla Äänitys-painiketta ja puhu äänikirjanmerkkisi.

•Päästä Äänitys-painike, kun olet lopettanut. PLEXTALK vahvistaa, että äänikirjanmerkki on asetettu.

### 6.16.3. Kirjanmerkkien haku

Seuraavalla tavalla voit siirtyä numeroituun kirjanmerkkiin tai äänikirjanmerkkiin riippumatta siitä, onko PLEXTALK toistamassa tai ei:

•Paina Kirjanmerkkipainiketta kerran.

•Käytä numeronäppäimistöä antaaksesi sen kirjanmerkin numero, jonka kohdalle haluat siirtyä.

•Paina Vahvista-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-näppäintä poistaaksesi näppäilysi.

•Vastaanotettuaan kelvollisen kirjanmerkin PLEXTALK siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja käynnistää lukemisen automaattisesti.

Kun olet lisännyt kirjanmerkin kirjaan, kokoelmaan tai tiedostoon "kirjanmerkki" ilmestyy vaihtoehdoksi siirtymisvalikkoon. Siirtyäksesi edellisen tai seuraavan kirjanmerkin kohdalle, tee näin:

•Siirry siirtymisvalikon "kirjanmerkki" vaihtoehdon kohdalle Ylös tai Alas-painikkeella.

•Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edellisen kirjanmerkin kohdalle. PLEXTALK siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja kertoo sen numeron sekä aloittaa toiston välittömästi.

•Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavan kirjanmerkin kohdalle. PLEXTALK siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja kertoo sen numeron sekä aloittaa toiston välittömästi.

### 6.16.4. Kirjanmerkkien poistaminen

Numeroidun kirjanmerkin tai äänikirjanmerkin poistaminen tapahtuu seuraavasti:

•Paina Kirjanmerkki-painiketta kolme kertaa.

•Anna numeronäppäimistöllä sen kirjanmerkin numero, jonka haluat poistaa.

•Paina Vahvista-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi numeron.

•Kun vahvistat toiminnon, PLEXTALK poistaa annetun kirjanmerkin avoimesta julkaisusta tai levykansiosta ja vahvistaa toimenpiteen puhutulla viestillä.

Jos haluat poistaa kaikki kirjanmerkit avoimesta DAISY-julkaisusta tai tekstitiedostosta tai poistaa kaikki kirjanmerkit kaikista levykansioista, tee seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Kirjanmerkki"- valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Poista kaikki julkaisun kirjanmerkit" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK pyytää vahvistamaan toiminnon. Paina Vahvista-painiketta, Jos haluat suorittaa toiminnon. PLEXTALK sanoo "Poistettu".

Huomaa: Tämä toiminto poistaa kirjanmerkit avoimesta DAISY-julkaisusta tai tekstitiedostosta eikä vaikuta muiden julkaisujen tai tiedostojen kirjanmerkkeihin.

### 6.16.5. Äänikirjanmerkkien puhuminen päälle ja pois

Kun käytät äänikirjanmerkkejä, voit valita, haluatko kuulla ne puhuttavan toiston aikana vai et. Kytkeäksesi äänikirjanmerkit päälle tai pois, toimi seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Kirjanmerkki" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Äänikirjanmerkkien toistoasetukset" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi joko "Äänikirjanmerkki päällä" tai "Äänikirjanmerkki pois" ja paina Vahvista-painiketta vahvistaaksesi valinnan.

## 6.17. PLEXTALK:in tavasta ryhmitellä tiedostoja ja kansioita

Kun PLEXTALK saa yhteyden muistikortin tai USB-muistin tietoihin, se määrittää automaattisesti sisällön ja ryhmittelee kohteen "DAISY julkaisu", "Äänitteet", "Musiikiksi", "Teksti", "Äänikirja", "Podcast" ja "Nettiradio" riippumatta siitä, mihin kohteet on tallennettu mediassa. Kun selaat tämän jälkeen tiedostoja, ne ovat jo valmiiksi järjestyksessä.

Jos sinulla esimerkiksi on kolme tekstitiedostoa juurihakemistossa ja kaksi muuta alikansiossa, PLEXTALK näkee nämä viitenä tekstitiedostona kahdessa kansiossa.

Jos käytettävissä on useammanlaista sisältöä, kuten DAISY-julkaisuja, Audio- tai tekstitiedostoja, PLEXTALK lajittelee nämä automaattisesti tyypin ja nimen mukaan.

# 7. DAISY-kirjan soittaminen

Tämä luku käsittelee niitä lisäominaisuuksia, jotka ovat käytössäsi DAISY-kirjaa kuunneltaessa.

## 7.1. Otsikon haku

Otsikkoa voi hakea kahdella tavalla, joko suoraan tai siirtymällä otsikko kerrallaan.

Siirtyäksesi suoraan määritellyn otsikon kohdalle, tee näin:

•Paina Siirry-painiketta kahdesti.

•Anna numeronäppäimistöltä sen otsikon numero, johon haluat siirtyä.

•Paina Vahvista-painiketta valitaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi luvun.

Haettaessa otsikkoa otsikko kerrallaan otsikkotasoja käyttäen, tee näin:

•Siirry haluamallesi liikkumistasolle Ylös- tai Alas-painikkeella, esim. Taso 1, Taso 2 jne.

•Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi valitsemallasi tasolla edellisen otsikon kohdalle.

•Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavan otsikon kohdalle.

Huomaa: Liikkuessasi tällä tavalla PLEXTALK pysähtyy kaikkien otsikoiden kohdalla, joiden taso on sama tai korkeampi kuin valitsemasi. Jos esimerkiksi olet tasolla 3, PLEXTALK löytää kaikki otsikot tasoilla 1, 2 ja 3 siirtyessäsi eteen- tai taaksepäin.

## 7.2. DAISY-kirjan alkuun tai loppuun

DAISY-julkaisun alkuun siirryt seuraavasti:

•Paina Siirry-painiketta kahdesti.

•Paina Vahvista, jolloin opasääni sanoo "kirjan alku" ja lukeminen alkaa hetken kuluttua kirjan alusta automaattisesti.

DAISY-julkaisun loppuun pääset seuraavasti:

•Paina Siirry-painiketta kahdesti.

•Paina numeronäppäintä 0 ja Vahvista-painiketta siirtyäksesi julkaisun loppuun.

## 7.3. Sivun haku

Määrätylle sivulle siirrytään paljolti samalla tavalla kuin otsikkoihin.

Siirtyäksesi suoraan määrätylle sivulle, tee näin:

•Paina Siirry-painiketta kerran.

•Anna numeronäppäimillä sen sivun numero, jolle haluat siirtyä.

•Paina Vahvista-painiketta valitaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi luvun.

Selatessasi sivuja sivu sivulta, tee näin:

•Käytä Ylös- tai Alas-painiketta siirtyäksesi liikkumisvalikon "Sivu" vaihtoehdon kohdalle.

•Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edelliselle sivulle.

•Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle.

Huomaa: Jos julkaisussa ei ole sivumerkkejä, liikkumisvalikossa ei ole "Sivu" vaihtoehtoa.

## 7.4. Ryhmän haku

Siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan ryhmään, tee näin:

•Siirry näppäimillä Ylös tai Alas liikkumisvalikon "Ryhmä" vaihtoehdon kohdalle.

•Vasen-painikkeella voit siirtyä edellisen ryhmän kohdalle.

•Oikea-painikkeella voit siirtyä seuraavan ryhmän kohdalle.

Huomaa: Jos julkaisussa ei ole ryhmämerkkejä, "Ryhmä" vaihtoehtoa ei myöskään ole liikkumisvalikossa.

## 7.5. Lauseen haku

Siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan lauseeseen, tee seuraavasti:

•Siirtyäksesi edellisen lauseen kohdalle, paina Ylös- tai Alas- painiketta valitaksesi liikkumisvalikon "Lause" vaihtoehdon. Paina nyt Vasen-painiketta.

•Siirtyäksesi lauseen verran eteenpäin, paina Ylös- tai Alas-painiketta valitaksesi liikkumisvalikon "Lause" vaihtoehdon. Paina nyt Oikea-painiketta.

## 7.6. 10 minuutin aikasiirtymä, 30 sekunnin aikasiirtymä

Siirry 10 minuuttia tai 30 sekuntia kerrallaan audio-Daisy-mediassa seuraavasti:

•Valitse 10 minuutta tai 30 sekuntia painamalla Ylös tai -Alas -painiketta.

•Siirtyäksesi taaksepäin 10 minuuttia tai 30 sekuntia kerrallaan, paina Vasen-painiketta.

•Siirtyäksesi eteenpäin 10 minuuttia tai 30 sekuntia kerrallaan, paina Oikea-painiketta.

## 7.7. Haku näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki kerrallaan Daisy-tekstitilassa

Daisyn hakumahdollisuuksien lisäksi voit Daisy-tekstitiedostoissa  aina hakea "Näyttö", "Kappale", "Rivi", "Lause", "Tavaa", "Sana" ja "Merkki" kerrallaan. Nämä valinnat tulevat automaattisesti liikkumisvalikkoon, kun avaat tämäntyyppisen tiedoston. Tiedostossa liikkuminen kaikilla näillä valinnoilla tapahtuu seuraavasti:

•Paina Ylös tai Alas -painiketta valitaksesi haluamasi hakutavan seuraavista: näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki.

•Käytä Vasen-painiketta siirtyäksesi tiedostossa taaksepäin käyttäen valittua siirtymistapaa.

•Käytä Oikea-painiketta siirtyäksesi tiedostossa eteenpäin käyttäen valittua siirtymistapaa.

Huomaa: "Näyttö" on 40 riviä.

Huomaa: Tavuttain liikuttaessa ilmoitetaan jokainen sana ja sen jälkeen sana tavataan.

## 7.8. Prosenttimääräinen haku

Voit suorittaa haun tiedoston prosenttimäärän perusteella. Prosenttimääräinen hakun tehdään seuraavasti:

•Paina Siirry-painiketta kolme kertaa.

•Syötä prosenttiarvo välillä 0 - 100 prosenttia ja paina Vahvista-painiketta. PLEXTALK siirtää toistokohdan kyseiseen kohtaan.

## 7.9. Haku hakusanan avulla

Toistaessasi Daisy-tiedostoa voit siirtyä tiettyyn kohtaan käyttämällä hakusanaa. Voit hakea hakusanan avulla seuraavasti:

•Paina Siirry-painiketta neljä kertaa.

•Syötä haluamasi hakusana käyttämällä numeronäppäimistöä. Katso merkkien syöttöohjeet kohdasta 17. "Tekstin syöttö".

•Kuuntele syöttämäsi hakusana painamalla Toista/Pysäytä-painiketta.

•Kun olet syöttänyt hakusanan, paina Alas-painiketta.

•PLEXTALK etsii hakusanaa nykyisestä kohdasta tiedoston loppuun. Jos hakusana löytyy, PLEXTALK siirtyy riville, joka sisältää hakusanan.

•Jos painat Alas-painiketta syöttämättä hakusanaa, PLEXTALK käyttää nykyistä sanaa hakusanana ja etsii sitä.

•Hakusana tallennetaan automaattisesti liikkumisvalikkoon.

Jos haluat siirtyä samaan hakusanaan peräkkäisessä järjestyksessä, tee seuraavasti:

•Paina Ylös- tai Alas-painiketta useita kertoja, kunnes PLEXTALK ilmoittaa hakusanan.

•Voit etsiä hakusanaa tiedoston alkuun painamalla Vasen-painiketta.

•Voit etsiä hakusanaa tiedoston loppuun painamalla Oikea-painiketta.

Huomaa: Jos painat Toista/Pysäytä-painiketta toistaessasi riviä, joka sisältää hakusanan, PLEXTALK käynnistää toiston hakusanan kohdalta.

Huomaa: Jos hakusanaa ei ole olemassa, PLEXTALK ilmoittaa, että hakusanaa ei löydy ja toisto jatkuu nykyisestä kohdasta.

Huomaa: Kun PLEXTALK etsii hakusanaa taaksepäin, haku lopetetaan tiedoston alussa. Kun PLEXTALK etsii hakusanaa eteenpäin, haku lopetetaan tiedoston lopussa.

Huomaa: Voit peruuttaa hakusanan etsinnän painamalla Ylös-painiketta tai Tähtinäppäintä. Toisto jatkuu nykyisestä kohdasta.

Huomaa: Voit tallentaa enintään kolme hakusanaa. Kun olet tallentanut kolme hakusanaa, uuden hakusanan lisääminen poistaa vanhimman hakusanan.

Huomaa: Voit käyttää hakusanana numeromerkkejä tai symboleja.

Huomaa: PLEXTALKissa ei tehdä eroa pienien ja isojen kirjaimien välillä hakusanan etsinnässä.

Huomaa: Jos multimedia-Daisyn toistotavaksi on asetettu "Teksti", voit käyttää hakutoimintoa.

## 7.10. Toistotapa

DAISY-julkaisuja toistettaessa voit valita kahden toistotavan välillä. Vaihtoehdot ovat "Normaali toisto", joka on oletuksena tai "Julkaisun toisto".

•Normaali toisto:  Tällä asetuksella julkaisu luetaan läpi kerran ja toisto päättyy julkaisun loppuun.

•Toista julkaisu:  PLEXTALK lukee julkaisun alusta loppuun ja aloittaa uudelleen kunnes toisto pysäytetään.

## 7.11. Multimedia-Daisyn toistoasetukset

Multimedia-Daisy on Daisy-muoto, joka sisältää sekä audio- että tekstitiedostoja. Voit valita kumpi muoto toistetaan toistaessasi multimedia-deisejä.

•Valitse multimedia-Daisy-kirja.

•Paina Valikko-painiketta.

•Paina Vasen tai Oikea -painiketta siirtyäksesi valintaan "Toistoasetukset" ja paina Vahvista-painiketta.

•Paina Vasen tai Oikea -painiketta siirtyäksesi "Multimedia-Daisyn soittoasetus" -valintaan ja paina Vahvista-painiketta.

•Paina Vasen tai Oikea -painiketta siirtyäksesi "Automaattinen", "Audio" tai "Teksti" ja paina Vahvista-näppäintä.

Huomaa: Voit muuttaa tätä valintaa vain multimedia-DAISY toiston aikana.

# 8. "Äänitteiden" toistaminen

Daisy-kirjat ryhmitetään "PlexRecording"-kansiossa mediaan, jonka nimi on "Äänitteet".

Tällä PLEXTALKilla äänitetyt kirjat tallennetaan automaattisesti "PlexRecording"-kansioon.

"Äänitteet" toistetaan samalla tavalla kuin Daisy-kirjat.

Huomaa: Jos varmuuskopioit "Äänitteet"-kirjan muistikortilta USB-laitteeseen, se tallennetaan  USB-laitteen "PlexBackup"-kansioon. Siksi varmuuskopioitua kirjaa ei ryhmitetä otsikon "Äänitteet" alle vaan "DAISY julkaisu".

# 9. Audiotiedoston tai musiikki-CD:n toistaminen

Tässä luvussa käsitellään audiotiedostojen ja musiikki CD:n soittamista.

PLEXTALK pystyy soittamaan seuraavia audiotiedostotyyppejä:

•MP3-tiedostot:  MPEG1 Layer 3, 32kbps - 320kbps ja MPEG2 Layer 3, 16kbps - 160kbps.

•WAVE-tiedostot.

•WMA-tiedostot: PLEXTALK ei kuitenkaan tue DRM-suojattuja WMA-tiedostoja.

•AMR-WB+.

•Ogg Vorbis tiedostot: 45 kbps - 320 kbps.

VAROITUS:  PLEXTALK ei välttämättä pysty toistamaan musiikki-CD:tä, joka ei ole CD digital audio (CD-DA) standardin mukainen, kuten esim. kopiosuojatut musiikki-CD:t.

Huomaa: PLEXTALK:ia ei voi käyttää audiotiedostojen äänittämiseen tai muokkaamiseen muistikortilla tai USB-medialla.

Huomaa: Ulkoisella USB CD/DVD-medialla olevia WMA-tiedostoja ei voi toistaa.

## 9.1. Raidan haku

Voit joko siirtyä suoraan määrättyyn raitaan tai mennä raita kerrallaan eteen tai taakse.

Siirtyäksesi suoraan määrättyyn raitaan, tee näin:

•Paina "Siirry"-painiketta.

•Anna numeronäppäimistöltä sen raidan numero, johon haluat siirtyä.

•Paina Vahvista-painiketta valitaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi luvun.

Siirtyäksesi raidalle raita kerrallaan, tee näin:

•Mene "Raita" vaihtoehdon kohdalle liikkumisvalikossa painikkeilla Ylös taiAlas.

•Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edelliselle raidalle.

•Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavalle raidalle.

Huomaa: Jos annat raidan soida yli kolme sekuntia siirtyessäsi taaksepäin raita kerrallaan, siirryt nykyisen raidan alkuun, kun seuraavan kerran siirryt yhden raidan takaisin. Jos siirryt kolmen sekunnin sisällä sekunnin takaisin, siirryt edelliselle raidalle.

## 9.2. Kokoelman haku

Voit joko mennä suoraan tai kokoelma kerrallaan.

Siirtyäksesi suoraan valitun kokoelman alkuun, tee näin:

•Paina Siirry-painiketta kahdesti.

•Anna numeronäppäimistöltä sen kokoelman numero, jonka alkuun haluat siirtyä.

•Paina Vahvista-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta poistaaksesi antamasi luvun.

Siirtyäksesi kokoelma kerrallaan, tee näin:

•Siirry liikkumisvalikossa "Kokoelma" vaihtoehdon kohdalle Ylös- tai Alas-painikkeella.

•Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edellisen kokoelman alkuun.

•Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavan kokoelman alkuun.

## 9.3. 10 minuutin aikasiirtymä, 30 sekunnin aikasiirtymä

Siirry 10 minuuttia tai 30 sekuntia kerrallaan seuraavasti:

•Valitse Ylös tai Alas painikkeella 10 minuuttia tai 30 sekuntia.

•Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi taaksepäin 10 minuuttia tai 30 sekuntia.

•Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi eteenpäin 10 minuuttia tai 30 sekuntia.

## 9.4. Toistotapa

Audiotiedostoja soittaessasi voit valita usean toistotavan välillä. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

•Normaali toisto: Kokoelma soitetaan alusta loppuun, jonka jälkeen soitto lakkaa.

•Toista raita: Valittu raita soitetaan uudestaan, kunnes soitto lopetetaan Toista/Pysäytä-painikkeella.

•Toista kokoelma: Valittu kokoelma soitetaan uudestaan kunnes soitto lopetetaan Toista/Pysäytä-painikkeella.

•Toista kaikki kokoelmat: Kaikki valitsemasi kansion kokoelmat soitetaan.

•Satunnaistoisto: Kaiken valitsemasi kansion tai kokoelman sisältämän musiikin satunnaistoisto ja uudelleen toisto.

## 9.5. Kokoelmien ja raitojen ilmoitustapa

Kokoelmia tai raitoja haettaessa PLEXTALK kertoo niiden nimet tai numerot. Nimien tai numeroiden lukeminen voidaan valita. Tee seuraavaa valitaksesi lukutavan:

•Paina Valikko-painiketta kerran avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Toistoasetukset" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Luen äänitiedoston nimen" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi "Lue äänitiedoston nimi" tai "Lue ääniraidan numero", ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

## 9.6. Toistojärjestyksestä

Tämä osa käsittelee tiedostojen ja kansioiden toistojärjestystä.

•Tiedostojen toisto: PLEXTALK toistaa tiedostot tiedostonimien mukaan.

•Kansioiden toisto:  Jos muistimedialla on useampi kansio, audiotiedostot toistetaan kansioiden nimien mukaisessa järjestyksessä.

## 9.7. Audiotiedostojen rajoituksista

Tiedostojen ja kansioiden lukumääräiset rajat:

•Kansioon voi enintään tallentaa 1024 tiedostoa. Tämän luvun ylittäviä tiedostoja ei tunnisteta.

•Muistimedialle voi tallentaa enintään 6 000 tiedostoa. Tämän luvun ylittäviä tiedostoja ei tunnisteta.

•Kansioiden enimmäismäärä on 1024, juurihakemisto mukaan lukien. Tämän luvun ylittäviä kansioita ei tunnisteta.

•PLEXTALK käsittelee tiedostoja sisältävät kansiot kokoelmina ja tunnistaa kahdeksan kansiotasoa juurikansio mukaan luettuna.

•Jos kansiossa on DAISY-kirja, PLEXTALK ei etsi sen alapuolisesta kansiosta sisältöä.

Huomaa: Kun kansioiden lukumäärä kasvaa, PLEXTALK saattaa hakea tietoa pitempään.

# 10. Tekstitiedostojen toistaminen

PLEXTALK pystyy toistamaan tekstitiedoston käyttämällä synteettistä ääntä. PLEXTALK tukee seuraavantyyppisiä tekstitiedostoja:

•Pelkkää tekstiä sisältävät tekstitiedostot.

•Microsoft Word.doc, docx-tiedostot.

•HTML-tiedostot.

•EPUB2.

Huomaa: Ulkoisella USB CD/DVD -medialla olevia Word-tiedostoja ei voi toistaa.

## 10.1. Haku näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki kerrallaan

Tekstitiedostossa voit aina valita seuraavista liikkumismahdollisuuksista: "Näyttö", "Kappale", "Rivi", "Lause", "Tavaa", "Sana" ja "Merkki". Nämä vaihtoehdot löytyvät liikkumisvalikossa, kun luet tämän tyyppistä tiedostoa. Liikkumisvalikossa on käytettävissä lisävaihtoehto otsikkotyylejä käyttäviä Word-, HTML- ja EPUB2-tiedostoja varten. Sen nimi on "Taso".

Näitä siirtymistapoja käytetään samalla tavalla seuraavasti:

•Valitse Ylös tai Alas -painikkeen avulla haluamasi hakumenetelmä, joita ovat näyttö, kappale, rivi, lause, tavaa, sana tai merkki.

•Vasen-painikkeella siirryt taaksepäin tiedostossa valitsemasi määrän.

•Oikea-näppäimellä siirryt eteenpäin valitsemasi määrän.

Huomaa: "Näyttö" tarkoittaa 40 riviä.

Huomaa: Kun liikut tavuttain, ilmoitetaan ensin sana ja sen jälkeen sana tavataan.

Huomaa: Et voi valita liikkumista otsikoissa, jos asiakirjassa ei ole käytetty otsikkotyylejä.

## 10.2. Prosenttimääräinen haku

Tekstitiedostoissa voit suorittaa haun tiedoston prosenttimäärän perusteella. Prosenttimääräinen haku tehdään seuraavasti:

•Paina Siirry-painiketta toistuvasti ja valitse siirtyminen Prosentteina.

•Näppäile prosenttiluku, joka on nollan ja sadan prosentin välillä ja paina Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK siirtyy vastaavaan kohtaan tekstitiedostossa.

## 10.3. Hakusanalla haku

Toistaessasi tekstitiedostoa voit siirtyä haluamasi hakusanan avulla toiseen kohtaan. Voit hakea hakusanan avulla seuraavasti:

•Paina Siirry-painiketta toistuvasti ja valitse siirtyminen Avainsanalla.

•Syötä haluamasi hakusana käyttämällä numeronäppäimistöä. Katso merkkien syöttöohjeet kohdasta 17, "Tekstin syöttö".

•Kuuntele syöttämäsi hakusana painamalla Toista/Pysäytä-painiketta.

•Kun olet syöttänyt hakusanan, paina Alas-painiketta.

•PLEXTALK etsii hakusanaa nykyisestä kohdasta tiedoston loppuun. Jos hakusana löytyy, PLEXTALK siirtyy riville, joka sisältää hakusanan.

•Jos painat Alas-painiketta syöttämättä hakusanaa, PLEXTALK käyttää nykyistä sanaa hakusanana ja etsii sitä.

•Hakusana tallennetaan automaattisesti liikkumisvalikkoon.

Jos haluat siirtyä samaan hakusanaan peräkkäisessä järjestyksessä, tee seuraavasti:

•Paina Ylös- tai Alas-painiketta useita kertoja, kunnes PLEXTALK ilmoittaa hakusanan.

•Voit etsiä hakusanaa tiedoston alkuun painamalla Vasen-painiketta.

•Voit etsiä hakusanaa tiedoston loppuun painamalla Oikea-painiketta.

Huomaa: Jos painat Toista/Pysäytä-painiketta toistaessasi riviä, joka sisältää hakusanan, PLEXTALK käynnistää toiston hakusanan kohdalta.

Huomaa: Jos hakusanaa ei ole olemassa, PLEXTALK ilmoittaa, että hakusanaa ei löydy ja toisto jatkuu nykyisestä kohdasta.

Huomaa: Kun PLEXTALK etsii hakusanaa taaksepäin, haku lopetetaan tiedoston alussa. Kun PLEXTALK etsii hakusanaa eteenpäin, haku lopetetaan tiedoston lopussa.

Huomaa: Voit peruuttaa hakusanan etsinnän painamalla Ylös-painiketta tai Tähtinäppäintä. Toisto jatkuu nykyisestä kohdasta.

Huomaa: Voit tallentaa enintään kolme hakusanaa. Kun olet tallentanut kolme hakusanaa, uuden hakusanan lisääminen poistaa vanhimman hakusanan.

Huomaa: Voit käyttää hakusanana numeromerkkejä tai symboleja.

Huomaa: PLEXTALKissa ei tehdä eroa pienien ja isojen kirjaimien välillä hakusanan etsinnässä.

Huomaa: Jos multimedia-Daisyn toistotavaksi on asetettu "Teksti", voit käyttää hakutoimintoa.

## 10.4. Siirtyminen sivuttain

•Paina Siirry-painiketta toistuvasti ja valitse siirtyminen sivuittain.

•Kirjoita numeronäppäimillä haluamasi sivunumero.

•Paina Enter vahvistaaksesi tai Peruuta tyhjentääksesi syöttötiedot.

Huomaa: Siirtyminen sivuittain toimii vain EPUB2-tiedostossa.

## 10.5. Siirtyminen otsikoittain

•Paina Siirry-painiketta toistuvasti ja valitse siirtyminen otsikoittain.

•Kirjoita numeronäppäimillä haluamasi otsikon numero.

•Paina Enter vahvistaaksesi tai Peruuta tyhjentääksesi syöttötiedot.

Huomaa: Siirtyminen otsikoittain toimii vain EPUB2-tiedostossa.

## 10.6. Toistotila

Tekstitiedostoja lukiessa voit valita haluamasi toistotavan. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

•Normaali toisto:  Tällä asetuksella julkaisu luetaan läpi kerran ja toisto päättyy julkaisun loppuun.

•Toista julkaisu: Tiedosto luetaan alusta loppuun, kunnes toisto pysäytetään.

# 11. Äänikirjojen toistaminen

PLEXTALK pystyy toistamaan "Audiokirja"-formaattia. PLEXTALK tukee seuraavia äänitiedostotyyppejä:

•"aa" tiedostot, joiden alkuperä on Audible.com

•MP3, WMA, WAVE, AMR-WB+, Ogg ja LKF-tiedostot

Luo "Audible" -kansio muistikortin juureen ja tallenna "aa" tiedostot kyseiseen kansioon. Jos "Audible" -kansiossa on muuntyyppisiä kuin "aa" -tiedostoja, PLEXTALK ei tunnista kyseisiä tiedostoja. PLEXTALK käsittelee "aa"-tiedoston yhtenä kirjana. Siksi "aa"-tiedosto löytyy "kirja"-haulla, mutta ei "tiedosto"-haulla.

Samalla sinun on luotava "PlexAudioBook"-kansio muistikortin juureen ja tallentaa tähän kansioon muut kuin "aa"-audiokirjatiedostot.

Kaikki "PlexAudioBook"-kansioon tallennetut tiedostot toistetaan "Äänikirjana", ei "Musiikkina". PLEXTALKissa "PlexAudioBook"-kansiossa sijaitseva kansio  käsitellään yhtenä kirjana.

Äänikirja haetaan samalla tavalla kuin musiikkitiedostot. Katso ohjeet kappaleesta 9 "Audiotiedoston tai musiikki-CD:n toistaminen".

Huomaa: PLEXTALK tunnistaa "aa"-tiedostot muissa kuin "Audible"-kansiossa. Suosittelemme kuitenkin tallentamaan "aa"-tiedostot "Audible" kansioon.

Huomaa: PLEXTALK ei tunnista "PlexAudioBook"-kansiossa sijaitsevia "aa"-tiedostoja.

Huomaa: "aa"-audiotiedostoissa voit hakea sekä otsikkojen perusteella että prosenttimääräisesti.

Huomaa: Voit valita satunnaistoisto- ja toistoasetuksista kaksi toistotapaa;  "Normaali toisto" ja "Toista kirja".

# 12. Daisy-kirjan äänittäminen

Voit tallentaa PLEXTALKissa Daisy-kirjoja muistikortille tai USB-laitteeseen. Tässä kappaleessa kuvataan äänitysmenetelmä ja äänitysasetukset.

Huomaa: PLEXTALKissa voit lisäksi äänittää äänikirjanmerkkejä ja äänimuistioita sisäiseen muistiin. Katso ohjeet äänikirjanmerkkien ja äänimuistioiden käytöstä  kappaleesta 6.16 "Kirjanmerkkien käyttö" ja kappaleesta 15 "Äänimuistiinpanojen käyttö."

## 12.1. Perustietoja PLEXTALK:illa äänittämisestä

Ennen kuin aloitat PLEXTALK:illa äänittämisen, sinun on hyvä huomioida useita alla selitettyjä asioita.

•PLEXTALK äänittää aina Daisy-muodossa.

•Äänitetyt Daisy-kirjat tallennetaan muistikortin tai USB-laitteen "PlexRecording"-kansioon.

•Äänittäessäsi PLEXTALK lisää automaattisesti lausetiedot tallennukseen, minkä ansiosta voit  helposti liikkua äänitetyn materiaalin tärkeissä osioissa.

## 12.2. Äänityslaitteisto

PLEXTALK-laitteeseesi kuuluvat perusäänityksen tekemiseen tarvittavat vakiovarusteet. Haluat ehkä kuitenkin hankkia lisävarusteita parantaaksesi äänitystesi laatua ja mahdollistaaksesi äänittämisen sellaisista ulkoisista lähteistä, kuten nauhureista, CD-soittimista, radioista ja muista vastaavista laitteista. Perusvarusteet, joita tarvitset tai jotka haluat ehkä hankkia, ovat seuraavat:

•Muistikortti tai USB-laite: Voit äänittää ja muokata tietoja muistikortilla tai USB-laitteessa.

•Ulkoinen mikrofoni (valinnainen); Dynaamisia ja vahvistavia stereomikrofoneja voi käyttää. Valitse jokin sopiva mikrofoni, joka käyttää halkaisijaltaan 3,5 millimetrin miniliitintä.

VAROITUS: Kondensaattorimikrofonia käytettäessä sen tulee olla laiteliitännältään yhteensopiva ja sitä tulee käyttää asianmukaisesti, sillä muutoin se saattaa vahingoittua. Lue mikrofonin käyttöohje huolella ennen käyttöä.

•Audiokaapeli (valinnainen); Jos muissa laitteissa on sopiva liitäntä, voit käyttää halkaisijaltaan 3,5 millimetrin stereo-mini-liitännöin varustettua audiokaapelia äänittääksesi suoraan kasettinauhurista, CD-soittimesta, radiosta tai muusta vastaavasta laitteesta.

•Kuulokkeet; Halkaisijaltaan 3,5 millimetrin stereo-mini-liitännällä varustetut stereokuulokkeet kuuluvat vakiovarusteisiin.

## 12.3. Äänitysmedia

Tässä luvussa keskitytään niihin moniin seikkoihin, jotka sinun tulee tietää ennen äänittämistä.

•PLEXTALKissa voit käyttää muistikorttia tai USB-laitetta Daisy-kirjojen äänittämiseen ja muokkaamiseen ja voit poistaa niitä tai tallentaa uudelleen niin monta kertaa kuin haluat.

•PLEXTALK toimii muistikorttien kanssa, jotka ovat kapasiteetiltaan enintään 32 gigatavuun. Ennen kuin hankit lisämuistikortin käytettäväksi PLEXTALK:in kanssa, sinun tulee varmistaa, että se on yhteensopiva. Ota yhteyttä PLEXTALK-myyjääsi saadaksesi lisätietoja.

VAROITUS: Aina kun pyyhit tiedot muistikortilta tai USB-laitteesta käyttämällä PC-tietokonetta, varmista, että olet valinnut "FAT 16" tai "FAT 32".

## 12.4. Äänitystilat

PLEXTALK:issa on kolme äänityksen päätilaa. Nämä ovat "Äänityksen valmiustila", "Äänitystauko" ja "Äänitys".

•Äänityksen valmiustilassa voit säätää äänitystason, valita äänitystilan ja äänenlaatuasetuksen. Mitään äänitystä ei tällöin tapahdu. Virran merkkivalo muuttuu oranssiksi ja syttyy ja sammuu jatkuvasti.

•Äänitystauon aikana voit säätää äänitystasoa, mutta äänitystilaa tai äänenlaatuasetuksia et voi muuttaa. Nytkään mitään äänitystä ei tapahdu. Virran merkkivalo vaihtuu oranssiksi ja syttyy ja sammuu jatkuvasti.

•Audiosyöte tallennetaan äänityksen aikana muistikortille tai USB-laitteeseen. Voit säätää äänitystasoa, mutta et voi säätää äänitystilaa tai muuttaa äänenlaatuasetusta. Virran merkkivalo on oranssi ja palaa jatkuvasti.

## 12.5. Daisyn muokkaustila

Daisyn muokkaustila on Daisy-kirjojen äänittämistä tai muokkausta varten. Ennen Daisy-kirjan äänitystä tai muokkausta PLEXTALK käynnistää automaattisesti Daisyn muokkaustilan. PLEXTALK käynnistää tämän tilan, kun luot kirjan tai valmistaudut muokkaamaan Daisy-kirjaa.

Lopeta Daisyn muokkaustila seuraavasti:

•Valitse "Muokkaa"-valikosta "Poistu Daisyn muokkaustilasta".

•Tai siirry toiseen mediaan painamalla Kirja-painiketta.

Huomaa: Kun olet Daisyn muokkaustilassa, et voi käyttää verkkotoimintoja.

## 12.6. Äänityksen perustekniikkaa

Tässä osassa kerrotaan äänitysprosessissa käytetyt normaalit vaiheet. Äänittämisen perusvaiheet ovat seuraavat:

•Jos käytät muistikorttia tai USB-laitetta, varmista, että nämä eivät ole lukittuja.

•Jos käytät ulkoista mikrofonia tai line in -liitäntää, liitä laite PLEXTALKiin.

•Paina Kirja-painiketta valitaksesi median, johon haluat äänittää.

•Siirry "Daisyn muokkaustilaan" painamalla kerran Äänitys-painiketta.

•Valitse painamalla Vasen tai Oikea-painiketta kirja, jonka haluat äänittää.

•Aseta äänitystaso manuaalisesti tai käyttäen automaattista tasonsäätöä.

•Paina uudestaan Äänitys-painiketta aloittaaksesi äänityksen.

•Paina Äänitys-painiketta milloin tahansa pysäyttääksesi äänityksen.

•Paina Äänitys-painiketta uudestaan aloittaaksesi taas äänityksen.

•Paina Toista/Pysäytä-painiketta lopettaaksesi äänityksen.

Huomaa: Voit pysäyttää äänityksen niin usein kuin haluat.

Huomaa: Katso audiolähteen valintaohjeet kohdasta 12.8 "Audiolähteen kytkeminen ja valitseminen".

## 12.7. Opasäänen mykistäminen äänityksen aikana

Parhaan äänitystuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa mykistää sisäinen opasääni, kun äänität sisäisen tai ulkoisen mikrofonin kautta. Näin vältät opasäänen kuulumisen lopullisessa äänitteessäsi. Opasäänen voi mykistää kolmella seuraavalla tavalla:

•Laske opasääni nollatasolle; Tämä valinta soveltuu hyvin niille, jotka voivat nähdä äänitystilan merkkivalon, mutta sopii huonommin sokeille käyttäjille, jotka tarvitsevat opasääntä varmistuakseen siitä, äänittääkö PLEXTALK tai onko se taukotilassa.

•Kytke kuulokkeet; Kaikki PLEXTALK:in äänet kuuluvat nyt kuulokkeista, eikä opasääni tule äänitteeseen.

•Poista puhe käytöstä äänityksen ajaksi; PLEXTALK antaa sinulle mahdollisuuden poistaa opasteääni käytöstä automaattisesti, kun aloitat äänityksen. Opasteääntä ei kuulu, kun äänität, mutta puhe palautuu automaattisesti käyttöön, kun pysäytät tai lopetat äänityksen.

Opasteäänen voi kytkeä pois tai päälle äänityksen aikana seuraavasti:

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänitysasetukset" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Kytke ohjeet päälle tai pois äänitettäessä" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi "Ohjeet päällä" tai "Ohjeet pois" ja paina Vahvista-painiketta vahvistaaksesi valinnan.

## 12.8. Audiolähteen kytkeminen ja valitseminen

Kun nauhoitat ääniä, neuvotteluja, luentoja, esitelmiä ja konsertteja, pääset todennäköisesti laadullisesti parempaan lopputulokseen kytkemällä PLEXTALK-laitteeseesi ulkoisen mikrofonin. Äänittäessäsi laitteista, kuten nauhureista, musiikki-CD-soittimista ja radioista, sinun tulisi yhdistää ne PLEXTALK:iin yhdistetyn mikrofoni- ja lline in –liitännän kautta käyttäen sopivaa audiokaapelia. Kun kytket ulkoisen mikrofonin tai audiokaapelin PLEXTALK:iin, tee seuraavasti:

•Kytke mikrofoni- tai audiokaapeliliitin yhdistettyyn mikrofoni- ja line in -liitäntään.

•PLEXTALK vahvistaa, että liitin on yhdistetty sanomalla "Ulkoinen mikrofoni" tai "Linjatulo".

•Jos PLEXTALK sanoo "Ulkoinen mikrofoni", se tarkoittaa, että asetus "Valitse ulkoinen äänilähde" on asetettu mikrofonille.

•Jos PLEXTALK sanoo "Linjatulo", se tarkoittaa, että asetus on asetettu line in -äänilähteelle.

•Jos olet kytkenyt mikrofonin ja PLEXTALK sanoo "Linjatulo" tai jos olet kytkenyt audiokaapelin ja PLEXTALK sanoo "Ulkoinen mikrofoni", sinun tulee vaihtaa asetus valikossa. Jäljempänä Tässä osassa kerrotaan, miten tämä tehdään.

Huomaa: Tässä vaiheessa PLEXTALK ei tiedä, oletko kytkenyt mikrofonin vai audiokaapelin. Kuulemasi puhe kertoo vain sen, miten asetus "Valitse ulkoinen äänilähde" on asetettu.

Toimi seuraavasti vaihtaaksesi ulkoisen audiolähteen asetusta:

•Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänitysasetukset" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse ulkoinen äänilähde" -valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi joko "Mikrofoni" tai "Linjatulo" ja paina Vahvista-näppäintä vahvistaaksesi valintasi.

VAROITUS: Kun teet kytkennän CD-soittimen linjaulostulosta (line output) PLEXTALK:in linjasisäänmenoon (line in), saattaa äänitettävä ääni joskus säröillä, vaikka säädätkin äänitystasoa. Tee kytkentä tällaisessa tapauksessa CD-soittimen kuulokeliitännästä PLEXTALK:in linjasisäänmenoon ja säädä sitten CD-soittimen kuulokeliitännän äänen voimakkuutta tai äänitystasoa.

## 12.9. Äänitystilan ja äänenlaadun asettaminen

### 12.9.1. Äänitystilat ja äänenlaatu

Äänittäessäsi PLEXTALK:illa voit valita jonkin kuudesta äänitystilasta. Nämä ovat seuraavat:

•Oletus: tarkoitettu yleisäänitysten ja sellaisten äänitallenteiden tekemiseen, joissa on suhteellisen vähäinen taustahäly.

•Kokous:  tarkoitettu äänitysympäristöille, kuten neuvottelut, luennot ja luokkahuoneet, joissa taustahäly on yleensä suuri.

•Audio:  tarkoitettu äänilähteistä, kuten CD-soittimesta äänittämiseen.

•Analogiset kasetit:  tarkoitettu kaseteilta äänittämiseen.

•Radio:  tarkoitettu radiolähetyksistä äänittämiseen.

•Oma valinta:  mahdollistaa kaikkien arvojen asettamisen manuaalisesti, elleivät mitkään yllä mainituista äänitysasetuksista tuota haluamaasi lopputulosta.

Lisäksi valittavissasi on useita äänenlaatuasetuksia kaikissa äänitystiloissa. Korkean äänenlaadun valitseminen pienentää käytettävissä olevaa tallennustilaa. Valitsemalla alhaisen äänenlaadun voit maksimoida käytettävissä olevan äänitysajan, mutta äänenlaatu kärsii. Seuraavat äänenlaatuasetukset ovat käytettävissä:

•PCM 44,1 kHz stereo

•PCM 22,05kHz mono

•MP3 256 kbps 44,1kHz stereo

•MP3 128kbps 44,1kHz stereo

•MP3 64kbps 44,1kHz mono

•MP3 32kbps 22,05kHz mono

Huomaa: Äänitystilojen ja äänenlaadun tekniset tiedot on eritelty liitteessä D.

### 12.9.2. Esiasetetun äänitystilan valinta

Voit valita äänitystilan ja äänenlaatuasetuksen ennen äänitysvalmiuteen siirtymistä tai sen jälkeen. Tee seuraavaa valitaksesi äänitystila ja äänenlaatuasetus ennen äänitysvalmiuteen siirtymistä:

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänitysasetukset" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse äänitystapa" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi haluamasi tilan kohdalle ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Tämän jälkeen pääset valitsemaan äänenlaatuasetuksen. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi käytettävissä olevissa valinnoissa ja valitse haluamasi painamalla Vahvista-painiketta. PLEXTALK vahvistaa valintasi.

Tee seuraavaa valitaksesi äänitystila ja äänenlaatuasetus siirryttyäsi äänitysvalmiuteen:

•Paina kerran Äänitä-painiketta, jolloin PLEXTALK siirtyy äänitysvalmiuteen.

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse äänitystapa" –valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi haluamaasi tilaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt pääset valitsemaan äänenlaatuasetuksen. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi käytettävissä olevissa valinnoissa ja valitse haluamasi painamalla Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK vahvistaa valintasi. Kun olet tehnyt valintasi, palaat äänitysvalmiuteen.

Huomaa: Molemmissa yllä mainituissa tapauksissa tekemäsi valinta säilyy oletusasetuksena, kunnes vaihdat sen.

### 12.9.3. Mukautetun äänitystilan valinta

Kun valitset mukautetun äänitystilan, sinun täytyy määritellä asetukset kaikille viidelle äänitysparametrille. Tee seuraavasti asettaaksesi mukautetun äänitystilan:

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänitysasetukset" –valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta. Tämä ei ole välttämätöntä, jos aloitit äänitysvalmiudesta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valitse äänitystapa" –valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Oma valinta" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt pääset valitsemaan äänenlaatuasetuksen. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi käytettävissä olevissa valinnoissa ja valitse haluamasi painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt pääset valitsemaan haluamasi asetuksen neljälle jäljellä olevalle äänitysparametrille. Nämä 4 parametria ovat: "Valitse automaattinen kappaleen tunnistusaika", "Valitse automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa", "Aseta äänityksen aloitus" ja "Valitse taustahälyn taso".

•PLEXTALK kertoo jokaisen parametrin nimen. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi haluamaasi valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt PLEXTALK kertoo seuraavan parametrin nimen. Toista tätä, kunnes olet valinnut asetuksen parametrille "Valitse taustahälyn taso".

•Tämän viimeisen valinnan jälkeen PLEXTALK vahvistaa valitut asetukset. Sitten valikko suljetaan ja PLEXTALK palaa alkutilanteeseen.

## 12.10. Äänitysjulkaisun valinta

Tässä osassa kerrotaan, miten voit valita, äänitätkö jo olemassa olevaa vai täysin uutta julkaisua. Tee seuraavasti äänittääksesi olemassa olevaa DAISY-julkaisua:

•Siirry nykyiseen Daisy-julkaisuun ja pysäytä toisto.

•Paina Äänitä-painiketta siirtyäksesi äänitysvalmiuteen.

•Äänitysvalmiudessa ollessasi voit myös valita julkaisun, jota haluat äänittää Vasen- ja Oikea-painikkeilla.

•Paina uudestaan Äänitys-painiketta aloittaaksesi äänityksen. Nykyisen julkaisun loppuun luodaan uusi lohko. Kaikki uusi äänitys liitetään nykyisen julkaisun loppuun riippumatta siitä, missä kohtaa äänitettä olit aloittaessasi nämä toimet.

Kun äänität uutta julkaisua, voit joko luoda uuden julkaisun ensin ja äänittää sitten sitä, tai voit luoda uuden julkaisun äänityksen aikana. Tässä osassa selitetään uuden julkaisun luominen äänityksen aikana. Luo uusi DAISY-julkaisu äänityksen aikana seuraavasti:

•Valitse muistikortti tai USB-laite Kirja-painikkeen avulla.

•Paina Äänitä-painiketta siirtyäksesi äänitysvalmiuteen.

•Kun olet äänitysvalmiudessa, käytä Vasen- ja Oikea-painikkeita valitaksesi julkaisun, jota haluat äänittää. Kun siirryt oikealle, huomaat, että PLEXTALK luo julkaisun nimeltä "Uusi julkaisu".

•Aktivoi "Uusi julkaisu" -vaihtoehto ja paina Äänitys-painiketta. PLEXTALK aloittaa uuden julkaisun äänittämisen.

Huomaa: "Uusi julkaisu" luodaan "PlexRecording"-kansioon.

## 12.11. Äänitystason asettaminen

Mitä tahansa äänitystä tehtäessä on tärkeää varmistua siitä, että äänitystaso on asetettu oikein. Äänitystasoa voi säätää kahdella tavalla. Voit valita joko automaattisen tasonseurannan tai voit asettaa tason manuaalisesti.

Tee seuraavasti vaihtaaksesi äänitystason säätötapaa:

•Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänitysasetukset"-valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Automaattine äänityksen tason säätö" -valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta valitaksesi "Autotila pois" tai "Autotila päällä" ja paina Vahvista-näppäintä vahvistaaksesi valinnan.

Huomaa: Jos olet ottanut automaattisen tasonseurannan käyttöön ollessasi äänitysvalmiudessa, kuulet PLEXTALK:in sanovan toistuvasti "Automaattinen" kertoakseen, että taso asetetaan automaattisesti.

Tee seuraavasti asettaaksesi äänitystaso manuaalisesti:

•Poista automaattinen tasonsäätö käytöstä valitsemalla "Pois" käyttäen edellä kerrottua tapaa. Tämä tarkoittaa, että olet ottanut manuaalisen äänitystason säädön käyttöön. Äänitystaso voidaan asettaa portaittain välillä 0 - 20.

•Paina kerran Äänitys-painiketta siirtyäksesi äänitysvalmiuteen.

•Paina Ylös-painiketta, jolloin äänitystaso kasvaa portaittain.

•Paina Alas-painiketta, jolloin äänitystaso laskee portaittain.

•Säätääksesi äänitystasoa enemmän, voit painaa ja pitää painiketta alhaalla. Tasoa lisätään tai vähennetään, kunnes päästät painikkeen tai kunnes enimmäis- tai vähimmäisasetus on saavutettu.

•PLEXTALK ilmoittaa uuden äänitystason ja sanoo joko "Matala", "Hyvä" tai "Korkea" kertoakseen, että taso on liian alhainen, lähellä oikeaa tai liian korkea. On parempi, jos PLEXTALK sanoo "Hyvä" useammin kuin "Matala" tai "Korkea".

Huomaa: Ellei äänitystason seuranta ole käytössä, et kuule ilmoituksia "Matala", "Hyvä" tai "Korkea".

Huomaa: Äänittäessäsi audiomateriaalia käyttäen automaattista tasonsäätöä et ehkä saavuta haluamaasi äänenlaatua. Uusi äänityksesi siinä tapauksessa poistaen automaattinen tasonsäätö käytöstä ja säädä äänitystaso manuaalisesti.

## 12.12. Äänitystason seurannan käyttö

Äänitystason seurannalla eli monitoroinnilla seurataan, onko äänitystaso alhainen, hyvä vai korkea, vai asetetaanko se automaattisesti. Äänitystason seuranta on oletusarvoisesti käytössä, kun siirryt äänitysvalmiuteen. Seuranta mykistetään, kun alat äänittää oltuasi äänitysvalmiudessa.

Tee seuraavasti kytkeäksesi äänitystason seuranta päälle tai pois äänitysvalmiudessa, äänittäessäsi tai äänitystauon aikana:

•Paina kerran Kirja-painiketta.

•PLEXTALK sanoo joko "Äänitystason säätö pois" tai "Äänitystason säätö päällä".

•Kirja-näppäimen painaminen vaihtaa asetuksen tilaa.

Huomaa: PLEXTALK ei kerro näppäinpainalluksiasi äänityksen aikana, elleivät äänityksen aikaiset opasteet ole käytössä. Jos tarvitset tätä toimintoa, sinun kannattaa käyttää kuulokkeita ja ottaa opasteet käyttöön välttääksesi äänitystason seurannan päätymisen äänitteeseen.

## 12.13. Äänitysseurannan kytkeminen päälle ja pois

PLEXTALK mahdollistaa äänityksen monitoroinnin eli äänitysseurannan , eli voit arvioida, miltä lopullinen äänite kuulostaa. Äänitysseurannan voi kytkeä päälle tai pois äänitysvalmiudessa tai äänitystauon ja äänityksen aikana. Tee näin:

•Kytke stereokuulokkeet PLEXTALK:in yläpinnalla olevaan kuulokeliitäntään.

•Paina kerran Kirjanmerkki-painiketta kytkeäksesi äänitysseurannan pois.

•Paina Kirjanmerkki-painiketta uudestaan kytkeäksesi äänitysseurannan päälle.

Huomaa: Äänittäessäsi line in -lähteestä et tarvitse kuulokkeita.

Huomaa: Äänitystason seuranta kytketään äänitettäessä oletusarvoisesti päälle.

## 12.14. Äänitystiedot

Saat tiedot äänityksen tämänhetkisestä tilasta painamalla numeronäppäintä 5.

Huomaa: Jos äänitysopasteet on poistettu käytöstä, "Ohjeet pois" asetuksella, et kuule yllä mainittuja tietoja äänityksen aikana. Kuulet nämä tiedot kuitenkin äänitysvalmiudessa ja äänitystauon aikana.

# 13. Daisy-kirjan muokkaus

## 13.1. Otsikkomerkintöjen muokkaus äänityksen aikana

Aseta otsikkomerkinnät äänitystauon tai äänityksen aikana seuraavasti:

•Paina Siirry-painiketta kerran asettaaksesi otsikon äänityksen aikana. Uusi otsikko asetetaan välittömästi.

•Paina Siirry-painiketta kerran asettaaksesi otsikon äänitystauon aikana. Otsikko lisätään, kun äänitys alkaa uudestaan.

•Voit perua otsikon painamalla sekunnin ajan Siirry-painiketta äänitystauon aikana.

Huomaa: PLEXTALK numeroi otsikot automaattisesti julkaisun alusta peräkkäin.

## 13.2. Otsikon asettaminen äänityksen jälkeen

Tee seuraavasti asettaaksesi otsikko äänityksen lopettamisen jälkeen:

•Siirry äänitteessäsi suunnilleen sille kohtaa, johon haluat asettaa otsikon.

•Paina kerran Valikko-painiketta toiston aikana tai pysäytettyäsi toiston avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Muokkaa"-valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Aseta otsikko" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt PLEXTALK kertoo, että olet asettamassa otsikon XX ja pyytää sinua asettamaan sijainnin.

•Nyt audiota soitetaan kolmen sekunnin ajan jatkuvasti alkaen tämänhetkisestä sijainnistasi äänitteessä.

•Säädä otsikon sijaintia käyttäen Vasen- tai Oikea-painiketta.

•Käytä näitä painikkeita siirtääksesi otsikon sijaintia taakse- tai eteenpäin 0,1 sekunnin jaksoissa.

•Paina Vahvista-painiketta lopettaaksesi, kun olet otsikon sijaintiin tyytyväinen. PLEXTALK vahvistaa otsikon asettamisen.

Huomaa: Äänitteen otsikot numeroidaan automaattisesti alusta.

## 13.3. Otsikkoasetuksen peruminen äänityksen jälkeen

Tee seuraavasti peruuttaaksesi otsikon äänityksen jälkeen:

•Siiry sen otsikon sijaintiin, jonka haluat peruuttaa.

•Paina kerran Valikko-painiketta toiston aikana tai pysäytettyäsi toiston avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Muokkaa"-valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista otsikko" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt PLEXTALK pyytää vahvistamaan määritellyn otsikon peruutuksen. Paina Vahvista-näppäintä, jos haluat peruuttaa kyseisen otsikon. PLEXTALK vahvistaa otsikon peruutuksen.

Huomaa: Jäljellä olevat otsikot numeroidaan automaattisesti alusta uudestaan.

## 13.4. Yhden tai useamman lohkon poistaminen

Tee seuraavasti poistaaksesi yksi tai useampi lohko DAISY-julkaisusta:

•Siirry julkaisuun, josta haluat poistaa yhden tai useamman lohkon.

•Siirry julkaisussa taakse- tai eteenpäin suunnilleen ensimmäisen lohkon kohdalle, jonka hauat poistaa.

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Muokkaa"-valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista kappale" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt sinua pyydetään valitsemaan ensimmäinen poistettava lohko. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi julkaisussa taakse- tai eteenpäin, kunnes kuulet lohkon, ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt sinua pyydetään valitsemaan viimeinen poistettava lohko. Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi julkaisussa taakse- tai eteenpäin, kunnes kuulet lohkon, ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Lopuksi PLEXTALK pyytää vahvistamaan toiminnon. Paina Vahvista vahvistaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

Huomaa:Jos haluat poistaa vain yksittäisen lohkon, paina vain Vahvista saman lohkon alku- ja loppulohkon kohdalla ja tee kuten useiden lohkojen kohdalla.

Huomaa: Voit poistaa vain useita yhtenäisiä lohkoja. Poistaaksesi useita epäyhtenäisiä lohkoja sinun tulee poistaa jokainen lohko erikseen.

Huomaa: PLEXTALK järjestää automaattisesti otsikkonumeroinnin uudelleen julkaisussa jäljellä oleville lohkoille.

# 14. Median hallinta

## 14.1. SD-kortin tai USB-laitteen tyhjentäminen

PLEXTALKISSA voit poistaa tiedot SD-kortista ja USB-laitteesta. SD-kortin tai USB-laitteen tiedot tyhjennetään seuraavasti:

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Mediahallinta" ja valitse se painamalla vahvista-näppäintä.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Poista kaikki muistikortin tiedostot" tai "Poista kaikki tiedot USB-laitteesta" ja valitse se painamalla vahvista-näppäintä.

•PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa kortin alustusta. Paina Vahvista-painiketta uudestaan jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

•Alustus käynnistyy, jos valitset jatkamisen. PLEXTALK ilmoittaa, kun toiminto on päättynyt.

Huomaa: Jos muistikortti tai USB-laite pyyhitään tyhjäksi, kaikki median tiedot poistetaan.

## 14.2. Uuden julkaisun luominen

Kun et ole äänityksen valmiustilassa ja haluat luoda uuden kirjan muistikortille tai USB-laitteeseen, tee seuraavasti:

•Paina Kirja-painiketta valitaksesi muistikortin tai USB-laitteen.

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Mediahallinta" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Luo uusi julkaisu" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat suorittaa toiminnon. Paina Vahvista-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

Huomaa: Uusi kirja luodaan "PlexRecording"-kansioon.

## 14.3. Julkaisun poistaminen

PLEXTALKissa voit poistaa julkaisun muistikortilta tai USB-laitteesta.

Tee seuraavasti poistaaksesi julkaisu:

•Siirry sen julkaisun kohdalle, jonka haluat poistaa.

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Mediahallinta" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista valittu julkaisu" -valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat suorittaa toiminnon. Paina Vahvista-painiketta vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

## 14.4. Tiedoston poistaminen

Voit poistaa "Musiikki", "Äänikirja" tai "Podcast" -tiedostot. Tiedosto poistetaan seuraavasti:

•Siirry tiedostoon, jonka haluat poistaa.

•Paina Valikko-painiketta kerran siirtyäksesi Päävalikkoon.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Mediahallinta" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea painikkeella "Poista tiedosto" -vaihtoehtoon ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK kysyy tämän jälkeen, haluatko jatkaa. Paina Vahvista jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

Huomaa: Jos poistat äänikirjan "Audiblesta", valitse valikosta vaihtoehto "Poista valittu julkaisu".

## 14.5. DAISY-julkaisun valmistelu muokattavaksi

Jos olet jo luonut kirjan äänitetystä julkaisusta tai saanut julkaisun muualta ja haluat muokata sitä, sinun on ensin valmisteltava julkaisu muokattavaksi. Tee seuraavasti valmistellaksesi julkaisun muokattavaksi:

•Siirry julkaisuun, jonka haluat valmistella muokattavaksi.

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Mediahallinta" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Valmistele muokkausta varten" -valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Nyt PLEXTALK kysyy, haluatko suorittaa toiminnon. Paina Vahvista jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

•PLEXTALK kertoo toiminnon edistymisen ja ilmoittaa sen päättymisestä. Jos haluat peruuuttaa toiminnon suorituksen aikana, paina Peruuta-painiketta.

VAROITUS: Jos akun varaustaso on matala, prosessi saattaa keskeytyä. Siksi suosittelemme liittämään laitteen verkkovirtaan ennen tämän prosessin suorittamista.

Huomaa: Kun olet valmistelemassa kirjaa muokattavaksi, voit äänittää tai muokata kyseistä kirjaa.

Huomaa: Kun ole valmistelemassa kirjaa "Daisy-kirja"-mediassa, se pysyy tässä mediassa.

## 14.6. DAISY-julkaisun luominen

Luo kirja -toiminto muuntaa PLEXTALK-laitteella  äänitetyn DAISY-julkaisun DAISY-kirjaksi, jota voi toistaa muilla DAISY-soittimilla ja PC-tietokoneella käyttäen DAISY-julkaisujen toisto-ohjelmaa. Tee seuraavasti suorittaaksesi Luo kirja -toiminto:

•Siirry sen julkaisun kohdalle, jonka haluat luoda.

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi valintaan "Mediahallinta" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Luo kirja" valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Valitse Vasen- tai Oikea-painikkeen avulla Daisy-tyypiksi "DAISY 2.02" tai "DAISY 3" ja paina Vahvista-painiketta.

•Nyt PLEXTALK kysyy, haluatko suorittaa toiminnon. Paina Vahvista jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

•PLEXTALK kertoo toiminnon edistymisestä ja kertoo, kun se on suoritettu. Paina Peruuta-painiketta, jos haluat peruuttaa toiminnon suorittamisen aikana.

VAROITUS: Jos akun varaustaso on matala, prosessi saattaa keskeytyä. Siksi suosittelemme liittämään laitteen verkkovirtaan ennen tämän prosessin suorittamista.

Huomaa: Kun olet luomassa kirjaa, et voi äänittää tai muokata kyseistä kirjaa. Jos haluat äänittää tai muokata kirjaa uudelleen, valmistele kirja muokkausta varten.

Huomaa: Jos luot kirjan "Äänitteet"-mediasta, se pysyy tässä mediassa.

Huomaa: Mediassa on oltava 30MB - 40MB tilaa Daisy-kirjan luomisprosessia varten.

# 15. Äänimuistiinpanojen käyttö

Muiden toimintojen lisäksi voit käyttää PLEXTALK-laitettasi yksinkertaisten äänimuistiinpanojen tekemiseen.

## 15.1. Uuden äänimuistiinpanon äänittäminen

Toimi seuraavasti äänittääksesi uusi äänimuistiinpano:

•Paina ja pidä Äänitys-painiketta alhaalla ja sanele muistiinpano.

•Päästä painike, kun olet valmis.

•PLEXTALK lisää uuden äänimuistiinpanon sisäiseen muistiinsa ja palaa julkaisuun, jossa olit ennen uuden äänimuistiinpanon äänittämistä.

Huomaa: Et voi äänittää yhtäjaksoista muistiinpanoa yli minuuttia. PLEXTALK lopettaa äänityksen automaattisesti, kun ylität minuutin.

Huomaa: Muistiinpanoäänitysten kokonaisaika on 30 minuuttia. Yksittäisten muistiinpanojen enimmäismäärä on 200.

Huomaa: Jos äänitysaika ylittää 30 minuuttia tai muistiinpanojen lukumäärä ylittää 200, kuulet varoitusviestin. Poista siinä tapauksessa turhat muistiinpanot tai varmuuskopioi muistiinpanosi muistikortille.

Huomaa: Äänimuistiinpanojen audiopakkaustaso on MP3 32 kbps monaural.

## 15.2. Äänimuistiinpanojen kuuntelu

Voit kuunnella äänimuistiinpanojasi muistiinpanoittain tai siirtyä suoraan tiettyyn muistiinpanoon. Toimi seuraavasti kuunnellaksesi muistiinpanoittain:

•Paina Kirja-painiketta toistuvasti, kunnes PLEXTALK sanoo "Äänimuistio".

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi luettelossa muistiinpanoittain.

•Jos haluat kuunnella nykyisen äänimuistiinpanon uudelleen, paina Toista/Pysäytä-painiketta.

Toimi seuraavasti siirtyäksesi tiettyyn äänimuistiinpanoon:

•Paina Siirry-painiketta kerran.

•Käytä numeronäppäimistöä syöttääksesi tarvitsemasi muistiinpanon numeron ja paina Vahvista-painiketta.

Huomaa: Voit siirtyä suoraan viimeiseen äänimuistiinpanoon syöttämällä 0 ja painamalla Vahvista-painiketta.

## 15.3. Muistiinpanojen varmuuskopiointi muistikortille

Katso luku 16.2 saadaksesi tietoa äänimuistiinpanojen varmuuskopioinnista.

## 15.4. Äänimuistiinpanojen poistaminen

Toimi seuraavasti poistaaksesi yksittäinen äänimuistiinpano:

•Siirry äänimuistiinpanoon, jonka haluat poistaa, kuten edellä on kerrottu.

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänimuistio" -valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista valittu äänimuistio" -valintaan ja paina Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa. Paina Vahvista-painiketta uudestaan  jatkaaksesi tai Peruuta-näppäintä keskeyttääksesi toiminnon.

Toimi seuraavasti poistaaksesi kaikki äänimuistiinpanot:

•Paina kerran Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Äänimuistio"-valintaan ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Käytä Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi "Poista kaikki äänimuistiot" valintaan ja paina Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa. Paina Vahvista-painiketta uudestaan jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

# 16. Varmuuskopiointi

## 16.1. Yleistä tietoa varmuuskopioinnista

Ennen kuin rupeat varmuuskopioimaan tiedostoja, huomioi seuraava:

•Varmuuskopioitaessa tiedostoja muistilaitteelta toiselle, muistilaitetta, jolla alkuperäinen tieto on kutsutaan "lähteeksi" ja laite, jolle tietoa ollaan siirtämässä kutsutaan "kohteeksi".

•Voit varmuuskopioida tietoja muistikortilta ulkoiseen USB-laitteeseen tai päinvastoin. Ulkoista USB-CD/DVD-asemaa voidaan käyttää vain varmuuskopioinnin lähteenä.

•Varmuuskopioitaessa PLEXTALK varoittaa, jos kohteessa ei ole tarpeeksi tilaa siirrettäville tiedostoille.

•Jos kopioit musiikki-CD:n, voit valita käytettävän pakkausmenetelmän. Se varmuuskopioidaan audiotiedostona, ei Daisy-muodossa.

•Jos akun varaustaso on matala, varmuuskopiointiprosessi saattaa keskeytyä. Siksi suosittelemme, että yhdistät laitteen verkkovirtaan ennen varmuuskopiointia.

•Paina Peruuta-painiketta, jos haluat peruuttaa toiminnon suorituksen aikana.

•Podcast-jaksoja ja nettiradiota ei voi varmuuskopioida.

•Tiedot varmuuskopioidaan seuraaviin kansioihin:

DAISY: "PlexBackup" kansio

Äänitteet: "PlexBackup" kansio

Musiikki: "PlexBackup" kansio

Teksti: "PlexBackup" kansio

"aa" audiokirja: "Audible" kansion alla sijaitseva "Varmuuskopiot" kansio

Muut audiokirjat: "PlexAudioBook" kansiossa sijaitseva "Varmuuskopiot" kansio

## 16.2. Äänimuistiinpanojen varmuuskopiointi

Tässä kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten voit varmuuskopioida kaikki äänimuistiinpanot sisäisestä muistista muistikortille.

•Aseta muistikortti, jossa on tarpeeksi vapaata tilaa.

•Paina Kirja-painiketta siirtyäksesi äänimuistiinpanoon ja paina Vahvista-painiketta.

•Paina Numero 9 -painiketta kerran päästäksesi Varmuuskopiointi-toimintoon.

•PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina Vahvista-painiketta jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

•Varmuuskopiointi käynnistyy, jos valitset jatkamisen. PLEXTALK ilmoittaa, kun varmuuskopiointi on päättynyt.

Huomaa: Äänimuistiinpanoja sisältävä sisäinen muisti voidaan varmuuskopioida vain muistikortin "PlexBackup" kansioon.

Huomaa: Äänimuistiinpanot tallennetaan DAISY-julkaisuna, jota voi selata siirtymistasolla 1.  Jokainen muistiinpano tallennetaan omana lohkonaan.

Huomaa: Äänimuistiinpanoja varmuuskopioitaessa varmuuskopidaan kaikki äänimuistiinpanot. Et voi varmuuskopioida yhtä tiettyä äänimuistiinpanoa.

## 16.3. Kirjan varmuuskopiointi

Kirja varmuuskopioidaan seuraavasti:

•Jos tarpeen, aseta laitteeseen muistikortti tai USB-laite, jossa on riittävästi tilaa, ja varmista ettei se ole lukittu.

•Siirry lähteessä varmuuskopioitavaan kirjaan ja paina Vahvista-painiketta.

•Paina Numero 9 -painiketta kerran päästäksesi Varmuuskopiointi-toimintoon.

•Kun varmuuskopioit musiikki-CD:ltä, paina Vasen- tai Oikea-painiketta siirtyäksesi haluamaasi audiopakkaukseen ja paina Vahvista-painiketta vahvistaaksesi valintasi.

•Kun varmuuskopioit tiedostoja musiikki-CD:ltä, PLEXTALK kysyy, mihin mediaan haluat varmuuskopioida, "Musiikki" vai "Äänikirja" -mediaan. Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella haluamasi media ja paina Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina Vahvista-painiketta jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

•Varmuuskopiointi käynnistyy, jos valitset jatkamisen. PLEXTALK ilmoittaa, kun varmuuskopiointi on päättynyt.

## 16.4. Musiikki-CD:n varmuuskopiointiin kuluva aika

Seuraavassa kerrotaan eri näytteenottotaajuuksia vastaavat varmuuskopiointiajat:

50 minuutin musiikki-CD:n kopiointi muistikortille:

•PCM 44,1kHz Stereo: n. 35 minuuttia.

•MP3 256kbps 44,1kHz Stereo Hyvälaatuinen: n. 50 minuuttia.

•MP3 256kbps 44,1kHz Stereo: n. 40 minuuttia.

•MP3 128kbps 44,1kHz Stereo Hyvälaatuinen: n. 55 minuuttia.

•MP3 128kbps 44,1kHz Stereo: n. 40 minuuttia.

Huomaa: Kaikki ajat ovat suuntaa antavia. Varmuuskopiointiin kuluva aika riippuu lähdetiedoston koosta ja tiedostojen lukumäärästä, sekä muistikortin kirjoitusnopeudesta.

# 17. Tekstin syöttö

Tässä kappaleessa kuvataan merkkien syöttötavat.

## 17.1. Kirjaimiston syöttö ABC-tilassa

Jokaiseen numeronäppäimeen on määritetty useita merkkejä, ja aina kun painat näppäintä, yksi merkeistä valitaan.

Merkkien määritysjärjestys

Numeronäppäimiin määritetyt merkit vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä: "pienet kirjaimet, numerot, isot kirjaimet". Esimerkiksi painaessasi näppäintä 5 merkit vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä "j, k, l, 5, J, K, L".

Merkki vahvistetaan automaattisesti kahden sekunnin jälkeen

Valittuasi merkin syöttö vahvistetaan automaattisesti kahden sekunnin kuluttua ja PLEXTALK ilmoittaa merkin.

Monen samaan näppäimeen määritetyn merkin syöttäminen

Jotta voisit syöttää samaan merkkiin määritetyt merkit odottamatta kahta sekuntia, paina Oikea-painiketta syöttääksesi seuraavan merkin. Esimerkiksi, jos haluat syöttää "ab", syötä "a" painamalla numeronäppäintä 1 kerran ja paina sitten Pikakelaus eteenpäin-näppäintä ja syötä "b" painamalla numeronäppäintä 1 kahdesti.

Esimerkki merkkien käytöstä

"http":n syöttäminen.

h: Paina näppäintä 4 kahdesti.

t: Paina näppäintä 8 yhden kerran.

t: Paina näppäintä 8 yhden kerran.

p: Paina näppäintä 7 kerran.

Merkit ja numerot, jotka voit syöttää

Numeronäppäimiin määritetyt merkit ovat:

1 sisältää: ., @, /, :, ja 1

2 sisältää: a, b, c, ä, å, 2, A, B, C, Ä, ja Å

3 sisältää: d, e, f, 3, D, E, ja F

4 sisältää: g, h, i, 4, G, H, ja I

5 sisältää: j, k, l, 5, J, K, ja L

6 sisältää: m, n, o, ö, 6, M, N, O, ja Ö

7 sisältää: p, q, r, s, 7, P, Q, R, ja S

8 sisältää: t, u, v, 8, T, U, ja V

9 sisältää: w, x, y, z, 9, W, X, Y, ja Z

0 sisältää: ?, _, =, ja 0

Syötettyjen merkkien varmentaminen

Kuuntele syötetty teksti painamalla Toista/pysäytä-näppäintä.

Syötetyn merkin tyypin muuttaminen

Vaihda syöttötila syötettyjen merkkien tyypin muuttamiseksi. Paina Kirjanmerkki-näppäintä vaihtaaksesi "ABC-tilan", "Numerotilan" ja "Symbolitaulukon" välillä.

Huomaa: Jos syöttötila sallii vain numeron, tila ei ole kytkeytynyt päälle, vaikka Kirjanmerkki-näppäintä on painettu.

## 17.2. Numeroiden syöttäminen numerotilassa

Numerotilassa syötetään numerot painamalla numeronäppäimiä. Paina Kirjanmerkki-näppäintä useita kertoja kytkeäksesi numerotilan käyttöön ja syötä sitten merkit.

Syötä numerot käyttämällä numeronäppäimiä. Yhdestä nollaan näppäimet vastaavat numeroita.

## 17.3. Symbolien syöttäminen symbolitaulukossa

Symbolitaulukossa syötetään symbolit vierittämällä ensin numeronäppäimillä 2, 4, 6 ja 8 symbolitaulukon merkkejä ja vahvistamalla merkki painamalla risu-näppäintä. Kytke symbolitaulukko käyttöön painamalla useita kertoja Kirjanmerkki-näppäintä. Syötä sitten symbolit.

Vieritä symbolitaulukon merkkejä seuraavasti: painamalla numeronäppäintä 2 vierität ylöspäin, painamalla numeronäppäintä 8 vierität alaspäin, painamalla numeronäppäintä 4 vierität vasemmalle ja painamalla numeronäppäintä 6 vierität oikealle. Kun haluat syöttää symbolin useita kertoja, paina risunäppäintä toistuvasti.

Symbolitaulukko on esitetty alla.

| . | , | ' | " | : | ; | ? | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | = | / | \ | _ | [ | ] |
| ! | @ | # | $ | % | ` | { | } |
| ^ | & | * | ( | ) | ~ | < | > |

## 17.4. Syöttökohdan muuttaminen

Siirry edelliseen merkkiin

Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi edelliseen merkkin.

Siirry seuraavaan merkkiin

Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavaan merkkiin.

Siirry edelliseen sanaan

Paina Vasen-painiketta ja numeronäppäintä nolla  samanaikaisesti siirtyäksesi edelliseen sanaan.

Siirry seuraavaan sanaan

Paina Oikea-painiketta ja numeronäppäintä 0 samanaikaisesti siirtyäksesi seuraavaan sanaan.

Siirry rivin alkuun

Paina ja pidä alhaalla Vasen-painiketta siirtyäksesi rivin alkuun. Vaihtoehtoisesti voit painaa samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 5.

Siirry rivin loppuun

Paina ja pidä alhaalla Oikea-painiketta siirtyäksesi rivin loppuun. Vaihtoehtoisesti voit painaa samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 8.

Siirry edelliselle riville

Paina Ylös-painiketta siirtyäksesi edelliselle riville.

Siirry seuraavalle riville

Paina Alas-painiketta siirtyäksesi seuraavalle riville.

Siirry edelliseen näyttöön (40 riviä ylöspäin)

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 6 siirtyäksesi 40 riviä taaksepäin.

Siirry seuraavaan näyttöön (40 riviä alaspäin)

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 9 siirtyäksesi 40 riviä eteenpäin.

Siirry edelliseen kappaleeseen

Paina samanaikaisesti Ylös-painiketta ja numeronäppäintä 0 siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.

Siirry seuraavaan kappaleeseen

Paina samanaikaisesti Alas-painiketta ja numeronäppäintä 0 siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

Siirry tekstitiedoston alkuun

Paina ja pidä alhaalla Ylös-painiketta siirtyäksesi tekstitiedoston alkuun.

Siirry tekstitiedoston loppuun

Paina ja pidä alhaalla Alas-painiketta siirtyäksesi tekstitiedoston loppuun.

## 17.5. Välilyönnin, rivinvaihdon ja mitätöintimerkin syöttäminen

Välilyönti (tyhjä tila)

Paina risunäppäintä siirtyäksesi välilyöntiin (tyhjä tila).

Askelpalautin (edellisen merkin poisto)

Paina Tähti-näppäintä poistaaksesi edellisen merkin.

Merkin poistaminen nykyisessä sijaintikohteessa

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 7 poistaaksesi nykyisen merkin.

Kaikkien merkkien poistaminen Asetukset-valikossa

Pidä alhaalla Tähti-näppäintä.

Kaikkien merkkien poistaminen tekstitiedoston muokkausvaiheessa

Katso ohjeet kappaleesta 18.7. "Koko tekstin poistaminen".

Nykyisen rivin poistaminen

Katso ohjeet kappaleesta 18.6. "Nykyisen rivin poistaminen".

Uusi rivi

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja risu-näppäintä aloittaaksesi uuden rivin.

Sarkain-merkki

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 2 syöttääksesi sarkain-merkin.

Vaihda "insert" tilan ja "päällekirjoitus" tilan välillä

Paina samanaikaisesti Tähti-näppäintä ja numeronäppäintä 4 vaihtaaksesi "insert" tilaan ja "päällekirjoitus" tilaan.

# 18. Tekstitiedostojen muokkaus

PLEXTALKissa voit kirjoittaa asiakirjoja ja tallentaa ne tekstitiedostoina. Tässä kappaleessa kuvataan tekstitiedoston luominen ja tallentaminen.

## 18.1. Uuden tekstitiedoston luominen

Uusi tekstitiedosto luodaan seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta siirtyäksesi Päävalikkoon.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Mediahallinta" ja vahvista painamalla Vahvista.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Luo uusi tekstitiedosto" ja vahvista painamalla Vahvista.

•PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa jatkaa. Paina Vahvista jatkaaksesi. Uusi tekstitiedosto luodaan ja olet nyt tekstin muokkaustilassa.

## 18.2. Olemassa olevan tiedoston muokkaus muistikortilla tai USB-laitteessa

Aloita tekstitiedoston muokkaaminen seuraavasti:

•Siirry tiedostoon, jonka haluat muokata.

•Paina Valikko- painiketta siirtyäksesi Päävalikkoon.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Muokkaa" -valinta ja vahvista painamalla Vahvista.

•PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa. Paina Vahvista-painiketta jatkaaksesi. Nyt tekstitiedosto on valmis muokattavaksi.

## 18.3. Muokatun tekstin tallentaminen

Tallenna muokkaamasi teksti seuraavasti:

•Paina Valikko- painiketta.

•Valitse Vasen tai oikea -painikkeella "Tallenna muutettu teksti"-valinta ja vahvista painamalla Vahvista.

•PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Vahvista-painiketta jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon.

•Jos olet painanut Vahvista-painiketta, PLEXTALK tallentaa muokatun tekstin ja palaa sitten tekstin muokkaustilaan.

Huomaa: Tiedostonimi on tekstin ensimmäinen rivi. Ellei tekstiä ole syötetty tiedostoa tallennettaessa, tiedostonimenä käytetään päivämäärää ja kellonaikaa.

## 18.4. Tekstin muokkaustilasta poistuminen

### 18.4.1. Tallentaminen ja tekstin muokkaustilasta poistuminen

Tallenna ja poistu tekstin muokkaustilasta seuraavasti:

•Paina Kirja-painiketta.

•PLEXTALK kysyy, haluatko tallentaa ja poistua tekstin muokkaustilasta. Paina Vahvista poistuaksesi tai Peruuta jatkaaksesi tekstin muokkausta.

•Kun olet painanut Vahvista-painiketta, PLEXTALK tallentaa tekstin ja poistuu teksin muokkaustilasta.

Voit tehdä vaihtoehtoisesti seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Tallenna ja poistu tekstinkäsittelystä".

•PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Vahvista jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

•Kun painat Vahvista-painiketta, PLEXTALK tallentaa tekstin ja poistuu tekstin muokkaustilasta.

### 18.4.2. Tekstin muokkaustilasta poistuminen tallentamatta tekstiä

Poistu tekstin muokkaustilasta tallentamatta tekstiä seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeilla "Poistu tekstinkäsittelystä tallentamatta" -valinta ja paina Vahvista.

•PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Vahvista jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

•Jos painat Vahvista, PLEXTALK poistaa muokatut tiedot ja teksti palautetaan muokkaamattomaan tilaan.

## 18.5. Tiedoston nimeäminen uudelleen

Tiedosto nimetään uudelleen seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Nimeä tiedosto uudelleen" -valinta ja paina Vahvista.

•Muokkaa tiedoston nimi haluamaksesi.

•Paina Alas- painiketta, jonka jälkeen PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa.

•Paina Vahvista jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

Huomaa: Voit kuunnella uuden tiedostonimen painamalla Paina Toista/Pysäytä painiketta.

## 18.6. Nykyisen rivin poistaminen

Poistat nykyisen rivin seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Poista nykyinen rivi" valinta ja paina Vahvista.

•PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Vahvista jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

## 18.7. Koko tekstin poistaminen

Kun haluat poistaa koko tekstin, tee seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Poista tiedostosta koko teksti" ja paina Vahvista.

•PLEXTALK kysyy haluatko jatkaa. Paina Vahvista jatkaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi toiminnon.

# 19. Verkkoasetukset

PLEXTALKISSA on langattoman lähiverkon käyttömahdollisuus.

VAARA: Älä käytä langatonta LAN-toimintoa lentokoneessa tai sairaalassa. Noudata lentoyhtiön tai sairaalan ohjeita.

## 19.1. Yhdistäminen langattomaan verkkoon

### 19.1.1. Langattoman verkkolaitteen käyttöönotto

Verkkolaitteen otat käyttöön seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Ota langaton verkkolaite käyttöön tai pois käytöstä" -valintaan ja paina Vahvista.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Päälle" ja paina Vahvista.

### 19.1.2. Käytettävissä olevan langattoman verkon varmentaminen ja yhdistäminen

Varmenna tällä hetkellä käytettävissä oleva langaton verkko "Käytettävissä oleva langaton verkko" -luettelosta.

•Paina Valikkopainiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset" valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Langattoman verkkoyhteyden asetukset" valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Käytettävissä oleva langaton verkko" valintaan ja paina Vahvista.

•PLEXTALK ilmoittaa nimen, linkin tilan ja kentänvoimakkuuden yhdelle käytettävissä olevista verkoista. Painamalla Vasen tai Oikea -painiketta voit kuunnella toisen verkon tiedot.

•Jos valitset verkon, johon on yhteys, ja painat Vahvista-painiketta, PLEXTALK katkaisee yhteyden verkkoon ja sulkee valikon. Tästä lähtien PLEXTALK ei yhdistä kyseiseen verkkoon automaattisesti. Tämän jälkeen PLEXTALK yrittää luoda yhteyden verkkoon PLEXTALKiin määritettyjen prioriteettiasetusten mukaisessa järjestyksessä.

•Jos valitset verkon, jonka yhteys katkaistiin, PLEXTALK yrittää luoda yhteyden siihen. Kun PLEXTALK on luonut yhteyden, valikko sulkeutuu.

•Jos valittua verkkoa ei ole vielä konfiguroitu, toimi seuraavasti:

•PLEXTALK tunnistaa automaattisesti verkon suojaustilan.

•Syötä salasana numeronäppäimillä. Jos valittuna on "Suojaamaton", salasanan syöttäminen ei ole tarpeen. Kun olet valmis, vahvista painamalla Alas-painiketta.

•Ellei PLEXTALK pysty tunnistamaan suojaustilaa, valitse suojaustila Vasen tai Oikea-painikkeella ja syötä salasana numeronäppäimillä ja paina sitten Alas-painiketta.

•Valitse "Piilotettu verkko". Jos langaton verkko käyttää piilotettua toimintoa, valitse "PÄÄLLÄ". Ellei, valitse "POIS". Paina tämän jälkeen Vahvista-painiketta.

•Valitse "DHCP asetus". Käytä Vasen tai Oikea -painiketta valitaksesi  "Kytke käyttöön" , kun haluat automaattiset asetukset, tai "Kytke pois käytöstä" , kun haluat valita manuaaliset asetukset, ja vahvista painamalla Vahvista. Jos valitsit "Kytke käyttöön", asetusvalikko jatkaa proxy-palvelimen asetuksiin.

•Syötä IP-osoite. IP-osoite koostuu neljästä alueesta. PLEXTALK lukee ensimmäisen alueen numerot. Jos haluat muuttaa numeroita, syötä uudet numerot numeronäppäimillä ja paina sen jälkeen Oikea -painiketta siirtyäksesi seuraavaan alueeseen. Ellet halua muuttaa numeroita, paina vain Oikea-painiketta.

•Syötä toisen alueen numerot neljänteen alueeseen. Paina Oikea-painiketta siirtyäksesi seuraavaan alueeseen. Voit palata edelliseen alueeseen painamalla Vasen-painiketta. Kun olet syöttänyt tiedot, paina Alas-painiketta.

•Syötä aliverkon peite. Toimi samoin kuin IP-osoitetta syöttäessäsi.

•Syötä oletusyhdyskäytävä. Toimi samoin kuin IP-osoitetta syöttäessäsi.

•Syötä DNS-asetukset. Käytettävissä ovat ensisijaiset ja toissijaiset DNS-asetukset. Toimi samoin kuin IP-osoitetta syöttäessäsi.

•Valitse "Proxy-palvelimen asetus". Kun haluat käyttää proxy-palvelinta, valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Ota käyttöön" ja paina sen jälkeen Vahvista. Ellet käytä poxy-palvelinta, valitse "Poista käytöstä" ja paina sen jälkeen Vahvista.

•Jos valitsit "Poista käytöstä" ja painoit Vahvista-painiketta, valikko sulkeutuu.

•Jos valitsit "Ota käyttöön", syötä proxy-palvelimen osoite ja paina Alas-painiketta, kun olet valmis.

•Syötä nyt proxy-palvelimen porttinumero ja paina Alas-painiketta. PLEXTALK yrittää luoda yhteyden langattomaan verkkoon.

•Valikko sulkeutuu automaattisesti, kun yhteys on valmis. Jos yhteyden luominen ei onnistu, PLEXTALK palauttaa automaattisesti valikon, jossa valitaan käytettävissä oleva langaton verkko.

Huomaa: Katso tekstin syöttöohjeet kappaleesta 17 "Tekstin syöttö".

Huomaa: Verkkoasetukset, kuten Verkon nimi (SSID) ja suojaustila, riippuvat aina verkosta. Määritä verkkoasetukset noudattaen omaa verkkoympäristöäsi.

Huomaa: Jos suojaustilaksi on valittu WEP, salasana on 5, 10, 13 tai 26 merkkiä pitkä. Muiden kuin WEP-suojaustilan salasana on 8 ja 64 merkin välillä.

## 19.2. Miten PLEXTALK luo yhteyden verkkoon

PLEXTALK yrittää luoda automaattisesti yhteyden verkkoon niin kauan kuin "Ota käyttöön tai poista käytöstä verkkolaite" -valikossa on "Ota käyttöön".

Huomaa: Katso ohjeet verkkolaitteen käyttöönotosta ja poistamisesta käytöstä kappaleesta 19.1.1. "Langattoman verkkolaitteen käyttöönotto".

PLEXTALK yrittää ensin luoda yhteyden verkkoon, johon sillä oli yhteys edellisellä kerralla. Jos yhteyden luominen ei onnistu, PLEXTALK yrittää luoda yhteyden toiseen verkkoon PLEXTALKiin määritetyssä prioriteettijärjestyksessä. Katso yksityiskohtaisemmat tiedot prioriteetista kappaleesta 19.3.5 "Langattoman verkkoasetuksen muuttaminen tai poistaminen".

Kun verkkotoimintoa ei ole käytetty yli viiteen minuuttiin ilman AC-verkkovirtaa, saattaa kestää muutamasta sekunnista enintään muutamaan minuuttiin ennen kuin PLEXTALK aloittaa uudelleen verkkotoiminnon. Tämä johtuu siitä, että PLEXTALK siirsi verkkotoiminnon virransäästötilaan ja yrittää nyt luoda uudelleen yhteyden verkkoon.

## 19.3. Vaativat verkkoasetukset

### 19.3.1. Verkkotietojen varmentaminen

Tässä valikossa voit varmentaa nykyisen verkkoyhteyden tiedot. Saatavissa ovat seuraavat tiedot:

•Liitäntäpisteen linkin tila

•Signaalin vahvuus

•DHCP

•IP-osoite

•Aliverkon peite

•Oletusyhdyskäytävä

•Ensisijainen DNS-osoite

•Toissijainen DNS-osoite

•Langattoman verkon MAC-osoite

•IP-osoitteen aloitusajankohta

•IP-osoitteen käytön päättymisajankohta

•DHCP-palvelimen osoite

Ellei PLEXTALK saa yhteyttä verkkoon, käytettävissä ovat seuraavat tiedot.

•Linkin tiedot

•Langattoman verkon MAC-osoite

Kun haluat varmentaa yllä mainitut tiedot, toimi seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Vahvista verkkotiedot" -valintaan ja paina Vahvista.

•PLEXTALK ilmoittaa tiedot. Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella tiedot, jotka haluat kuunnella.

### 19.3.2. Verkkoasetusten lataaminen

PLEXTALK pystyy konfiguroimaan nopeasti monia verkkoasetuksia lataamalla tietokoneella valmistellut verkkoasetukset. Sovellusohjelma kirjoittaa asetukset "Verkkoasetukset.ini" -nimiseen tiedostoon. Sijoita tämä tiedosto muistikortin juureen tai USB-laitteeseen ja lataa tämän jälkeen asetukset "Lataa verkkoasetukset" -valikossa.

•Paina Valikko-painiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Lataa verkkoasetukset" -valintaan ja paina Vahvista.

•PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa tiedoston lataamista. Paina Vahvista-painiketta jatkaaksesi tai Peruuta-painiketta peruuttaaksesi toiminnon.

Huomaa: Kun verkkoasetukset ladataan, kaikki vanhat asetukset poistetaan.

Huomaa: Jos sekä muistikortti että USB-laite on liitettynä PLEXTALKiin ja kumpikin sisältää "Verkkoasetukset.ini"-tiedoston, SD-kortin tiedosto ladataan.

Huomaa: Voit luoda verkkoasetukset-tiedoston "PLEXTALK Transfer" -ohjelman avulla. Tämä ohjelma löytyy laitteen CD-levyltä.

### 19.3.3. Verkkoasetusten tallentaminen

PLEXTALKin verkkoasetukset voidaan tallentaa muistikortille tai USB-laitteeseen varmuuskopioksi. Tallenna asetukset seuraavasti:

•Liitä SD-kortti tai USB-muisti PLEXTALKiin.

•Paina Valikko-painiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Vahvista.

•Sirry Vasen tai Oikea -painikkeella valintaan "Tallenna verkkoasetukset"-valintaan ja paina Vahvista.

•PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa asetustiedon tallennusta. Paina Vahvista-painiketta jatkaaksesi. Tiedosto tallennetaan muistikortin juureen tai USB-laitteeseen. Peruuta toiminto painamalla Peruuta-painiketta.

Huomaa: Jos sekä muistikortti että USB-laite on liitettynä PLEXTALKiin, asetustiedosto tallennetaan kortin juureen.

### 19.3.4. Langattoman verkkoasetuksen lisääminen

Lisää langaton verkkoasetus seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Langattoman verkkoyhteyden asetukset" -valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Lisää langattoman verkon asetus"-valintaan ja paina Vahvista.

•Syötä SSID numeronäppäimillä. Kun olet valmis, paina Alas-painiketta vahvistaaksesi.

•Valitse "Suojattu tila". Asetusvaiheet ovat samat kuin "Käytettävissä oleva langaton verkko" -valinnassa. Katso ohjeet kappaleesta 19.1.2. "Käytettävissä olevan langattoman verkon varmentaminen ja yhdistäminen".

•Kun kaikki asetukset ovat valmiit, lisätty langaton verkko merkitään korkeimman prioriteetin verkoksi. Tämän jälkeen valikko suljetaan ja PLEXTALK yrittää luoda yhteyden lisättyyn verkkoon.

### 19.3.5. Langattoman verkkoasetuksen muuttaminen tai poistaminen

Tässä valikossa on valittavissa seuraavat kolme vaihtoehtoa.

•Muuta prioriteetti- ja automaattisen yhdistämisen asetuksia.

•Muuta langattoman verkon asetusta.

•Poista langattoman verkon asetus.

Muutat tai poistat langattoman verkon asetuksen seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Langattoman verkkoyhteyden asetukset" -valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Poista tai muuta langattoman verkon asetusta" -valintaan ja paina Vahvista.

•Valitse Oikea tai Vasen -painikkeella langattoman verkon asetus, jota haluat muuttaa, ja paina Vahvista. Langattomat verkot luetellaan yhteyksien prioriteettijärjestyksessä.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Muuta prioriteetti- ja automaattisen yhdistämisen asetuksia", "Muuta langattoman verkon asetusta" tai "Poista langattoman verkon asetus" ja paina Vahvista.

Jos valitsit "Muuta prioriteetti- ja automaattisen yhdistämisen asetuksia":

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Yhdistä automaattisesti korkeimmalla prioriteetilla" tai "Älä yhdistä automaattisesti"-valintaan ja paina Vahvista.

•PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa. Paina vahvista-näppäintä valitaksesi verkon. Keskeytä painamalla peruuta-näppäintä.

•Jos valitset "Yhdistä automaattisesti korkeimmalla prioriteetilla", PLEXTALK yrittää luoda yhteyden tähän korkeimman prioriteetin verkkoon.

•Jos valitset "Älä yhdistä automaattisesti", PLEXTALK ei tästä lähtien yritä luoda yhteyttä tähän verkkoon automaattisesti.

•PLEXTALK sulkee valikon ja yrittää luoda yhteyden verkkoon PLEXTALKiin määritetyn prioriteettijärjestyksen mukaisesti.

Jos valitisit "Muuta langattoman verkon asetusta":

•Valitse "Suojattu tila". Asetusvaiheet ovat samat kuin kohdassa "Käytettävissä oleva langaton verkko". Katso ohjeet kappaleesta 19.1.2. "Käytettävissä olevan langattoman verkon varmentaminen ja yhdistäminen".

•Kun kaikki asetukset ovat valmiit, PLEXTALK tallentaa päivitetyt asetukset ja valikko sulkeutuu.

Jos valitsit "Poista langattoman verkon asetus":

•PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa poistamista. Paina sen jälkeen Vahvista-painiketta poistaaksesi. Jos nykyinen asetus poistetaan, PLEXTALK luo yhteyden uudelleen korkeimman prioriteetin verkkoon.

Huomaa: Jos haluat muuttaa SSID:n, poista ensin nykyinen verkkoasetus ja lisää sitten uusi verkkoasetus.

### 19.3.6. Verkkokansion asetukset

Voit ohjelmoida verkkolaitteen nimen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Oletusarvot ovat:

•Verkkokansion nimi: PTP1-(sarjanumeron 4 viimeistä numeroa), esimerkiksi "PTP1-1234"

•Käyttäjätunnus: Ei käyttäjätunnusta

•Salasana: Ei salasanaa

Voit muuttaa verkkokansion asetuksia seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset"-valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai oikea -painikkeella "Verkkokansion asetus" -valintaan ja paina Vahvista.

•PLEXTALK ilmoittaa verkkolaitteen nimen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. PLEXTALK kysyy, haluatko muuttaa niitä. Paina Alas-painiketta, jos haluat muuttaa jotain yllämainituista.

•PLEXTALK ilmoittaa verkkolaitteen nimen. Jos hyväksyt nykyisen nimen, paina Alas-painiketta. Jos annat uuden nimen, käytä numeronäppäimistöä uuden nimen syöttämiseen. Syötä uusi nimi, joka saa sisältää enintään 15 merkkiä. käyttämällä merkkejä 0-9, a-z, A-Z ja "-" (tavuviiva). Nimen tulee sisältää vähintään yksi aakkoskirjain. Kun olet valmis, paina Alas-painiketta vahvistukseksi.

•PLEXTALK ilmoittaa käyttäjätunnuksen. Jos hyväksyt nykyisen käyttäjätunnuksen, paina Alas-painiketta. Jos haluat antaa uuden käyttäjätunnuksen, käytä numeronäppäimistöä uuden käyttäjätunnuksen syöttämiseen. Syötä käyttäjätunnus, joka saa sisältää enintään 32 merkkiä, käyttämällä merkkejä 0-9, a-z, A-Z, "-" (tavuviiva) ja "_" (alaviiva). Kun olet valmis, paina Alas-painiketta vahvistukseksi. Jos poistat nykyisen käyttäjätunnuksen ja painat Alas-painiketta, valikko suljetaan, kun oletuskäyttäjätunnus ja oletussalasana on asetettu.

•PLEXTALK ilmoittaa salasanan. Jos hyväksyt nykyisen salasanan, paina Alas-painiketta. Jos haluat antaa uuden salasanan, käytä numeronäppäimistöä uuden salasanan syöttämiseen. Uusi salasana voi olla enintään 32 merkkiä pitkä. Kun olet valmis, paina Alas-painiketta vahvistukseksi. Asetukset ovat valmiit ja PLEXTALK poistuu valikkojärjestelmästä.

Huomaa: Katso tekstin syöttöohjeet kappaleesta 17 "Tekstin syöttö".

### 19.3.7. Verkkoasetusten palauttaminen oletusasetuksiin

Verkkoasetukset voidaan palauttaa oletusarvoihin. Valikko antaa seuraavat tulokset:

•Ota langaton verkkolaite käyttöön tai pois käytöstä: Päälle.

•Langattoman verkkoyhteyden asetukset: poistettu.

•Verkkokansion asetus: oletus.

Verkkoasetukset palautetaan oletusasetuksiksi seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkoasetukset" -valintaan ja paina Vahvista.

•Siirry Vasen tai Oikea -painikkeella "Ota verkkoasetusten oletusarvot käyttöön" -valintaan ja paina Vahvista.

•PLEXTALK kysyy, haluatko jatkaa verkkoasetusten palauttamista oletusarvoiksi. Paina Vahvista-painiketta palauttaaksesi ja Peruuta-painiketta peruuttaaksesi.

# 20. Podcast-vastaanotin

Podcast on tilauspohjainen latausteknologia, jonka avulla voit ladata äänitiedostoja erilaisilta verkkosivuilta kuten musiikin tarjoajilta, uutisverkkosivuilta tai puheradiosta. Kun olet ladannut luettelon haluamistasi Podcasteista PLEXTALKiin, voit ladata päivitetyt äänitiedostot sarjoihin. Tämän jälkeen Podcasteina toimitettuja äänitiedostoja nimitetään "Jaksoiksi".

Huomaa: PLEXTALKiin voidaan ladata vain äänitiedostojaksoja.

## 20.1. Podcast-syötteiden rekisteröinti

### 20.1.1. Podcast-syötteiden tallentaminen "PLEXTALK Transfer"-ohjelman avulla

Podcast-syötteet tallennetaan "PLEXTALK Transfer" -ohjelman avulla seuraavasti:

•Laita muistikortti PLEXTALKiin.

•Varmista, että tietokoneesi on yhdistetty internetiin.

•Ellei "PLEXTALK Transfer"-ohjelma ole tällä hetkellä asennettuna, asenna se laitteen CD-levyltä.

•Suorita "PLEXTALK Transfer" -ohjelma.

•Kun pääruutu tulee näkyviin, liitä PLEXTALK tietokoneeseesi USB:lla. "PLEXTALK Transfer" tunnistaa automaattisesti PLEXTALKin.

•Valitse "Podcast-syötteiden hallinta" "Sisältölaji"-alasvetovalikosta.

•Valitse kohdeluettelo. Siirry valikossa kohtaan "Tiedosto" ja valitse "Uusi Podcast-syöte".

•Syötä Podcast-syötteen URL ja paina "OK"-painiketta. URL on "rss". Podcast-syöte tallennetaan ja Podcast-syötteen nimi tulee luetteloruutuun.

•Kun olet tallentanut Podcast-syötteet, irrota PLEXTALK tietokoneesta ja poistu ohjelmasta.

Huomaa: Podcast-syötteiden ohjelmointiasetukset tallentuvat "PlexPodcast"-kansion "feed.opml"-tiedostoon.

Huomaa: Voit siirtää "PLEXTALK Transfer"-ohjelman avulla opml"-tiedoston PLEXTALKiin. Valitse opml-tiedosto lähdeluettelosta ja siirrä se sitten PLEXTALKiin painamalla "Lähetä".

Huomaa: Voit myös ladata "PLEXTALK Transfer"-ohjelman PLEXTALKin verkkosivuilta. http://www.plextalk.com/

### 20.1.2. Podcast-syötteiden tallentaminen Podcast-syötteiden lukuohjelman avulla

Jos sinulla on jo käytössä Podcast-syötteiden lukuohjelma, voit rekisteröidä haluamasi Podcast-syötteet PLEXTALKiin. Vie Podcast-syötteet opml-tiedostoon. Luo sen jälkeen "PlexPodcast"-kansio muistikortin tai USB-laitteen juureen ja tallenna opml-tiedosto tähän kansioon. Voit tallentaa yhdellä kertaa useita opml-tiedostoja.

## 20.2. Podcastien kuunteleminen

Kun olet tallentanut Podcast-syötteet, sinun on  noudettava "jaksoluettelo" ja sen jälkeen ladattava "jaksot". Jaksojen lataamiseksi PLEXTALK on yhdistettävä internetiin.

Huomaa: Katso verkkoasetusten ohjelmointi ja käyttöönotto kappaleesta 19, "Verkkoasetukset".

Ladataksesi ja kuunnellaksesi jaksoja, tee seuraavasti:

•Valitse media, johon Podcast-syötteet tallennetaan.

•Valitse haluamasi Podcast-syöte Vasen- tai Oikea-painikkeella ja paina Vahvista-painiketta.

•Jos PLEXTALK pyytää sinua päivittämään "Jaksoluettelon", paina Vahvista-painiketta. Sen jälkeen PLEXTALK alkaa ladata uusinta jaksoluetteloa.

•Kun olet saanut esiin uusimman jaksoluettelon, voit valita haluamasi jakson. Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella haluamasi jakso ja paina Toista/Pysäytä-painiketta.

•Jos jakso on jo ladattu, toisto käynnistyy.

•Ellei jaksoa ole vielä ladattu, sinulta kysytään, haluatko ladata sen. Paina Vahvista-painiketta ladataksesi. Lataaminen kestää tavallisesti jonkin aikaa. Kun lataus on valmis, paina Toista/Pysäytä-painiketta toistaaksesi.

•Jos lataus on vielä kesken, saat ilmoituksen.

Huomaa: "Jakson" lataus voidaan peruuttaa kytkemällä laite pois päältä.

Huomaa: Älä poista muistikorttia tai USB-laitteen latauksen aikana. Huomaa: Voit tarkastaa latauksen tilan painamalla näppäintä 5.

Huomaa: "Jaksoluettelon" latauksen aikana voit peruuttaa latauksen Peruuta-painikkeella.

## 20.3. Haku jaksoissa, 10 minuuttia tai 30 sekuntia

Voit valita haluamasi jakson. Voit lisäksi siirtyä haluamaasi kohtaan jaksossa käyttämällä joka 10 minuutti tai joka 30 sekunti -asteikkoa.

Liikkuaksesi "Jakso", "10 minuuttia" tai "30 sekuntia" kerrallaan, toimi seuraavasti:

•Valitse Ylös tai Alas -painikkeella tapa, jolla haluat liikkua "Jaksoissa", "10 minuuttia" tai "30 sekuntia".

•Jos valitset "Jakson", paina Oikea-painiketta siirtyäksesi eteenpäin seuraavaan jaksoon. Paina Vasen -painiketta siirtyäksesi taaksepäin edelliseen jaksoon.

•Jos valitset "10 minuuttia" tai "30 sekuntia", paina Oikea-painiketta siirtyäksesi 10 minuuttia tai 30 sekuntia eteenpäin. Paina Vasen-painiketta siirtyäksesi 10 minuuttia tai 30 sekuntia taaksepäin. Hakukohde on kuitenkin aina yhden jakson sisällä.

Huomaa: Myös pikakelaus eteenpäin ja pikakelaus taaksepäin -toiminnot voidaan suorittaa vain yhden jakson sisällä.

Huomaa: Voit valita tietyn jakson käyttämällä Siirry-näppäintä ja numeronäppäimiä.

## 20.4. Uusimman jaksoluettelon lataaminen

Pääset Podcast-syötteiden verkkosivustolle ja voit ladata uusimmat jaksoluettelot valitsemalla "Päivitä jaksoluettelo" Podcast-valikosta.

•Valitse Podcast-syöte, jonka uusimman jaksoluettelon haluat ladata.

•Paina Valikko-painiketta.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Podcast" ja paina Vahvista.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Päivitä jaksoluettelo" ja paina Vahvista.

•Sinulta kysytään, haluatko päivittää jaksoluettelon. Paina Vahvista-painiketta käynnistääksesi jaksoluettelon päivittämisen. Kun päivitys on valmis, voit valita jakson uusimmasta jaksoluettelosta.

## 20.5. Syötteen kaikkien jaksojen lataaminen

Voit ladata kaikki jaksot, joita ei ole vielä ladattu.

•Valitse Podcast-syöte, jonka haluat ladata.

•Paina Valikko-painiketta.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Podcast" ja paina Vahvista.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Lataa kaikki syötteen sisältämät jaksot" ja paina Vahvista.

•Sinulta kysytään, haluatko jatkaa jaksojen lataamista. Käynnistä ensin jaksoluettelon päivitys painamalla Vahvista-painiketta. Sen jälkeen kaikki jaksot ladataan samanaikaisesti.

## 20.6. Latausta koskevat huomiot

•Älä poista muistikorttia tai USB-laitteen latauksen aikana.

•Jaksojen lataus kestää jonkin aikaa. Voit kuitenkin toistaa muita sisältöjä jaksojen latauksen aikana. Valitse toinen kirja Kirja-painikkeen avulla.

•Voit tarkastaa latauksen edistymisen painamalla näppäintä 5. Voit varmentaa ladattavaksi määritettyjen jaksojen lukumäärän.

•Jos kytket virran pois päältä latauksen aikana, lataus peruutetaan. Jos haluat ladata jakson uudelleen, tee uusi yritys.

# 21. Nettiradio-stream

PLEXTALKilla voit kuunnella nettiradiota monilla verkkosivuilla. Sinun tarvitsee lisätä haluamasi nettiradioaseman URL toistoluetteloon ja siirtyä sivustoon streamingiä varten.

## 21.1. Nettiradioaseman lisääminen toistoluetteloon

Kuunnellaksesi nettiradiota sinun tulee tallentaa nettiradioasemat etukäteen. Ensin sinun on käytettävä tietokonetta ja haettava toistoluettelotiedosto, joka sisältää nettiradioaseman URL-osoitteen. Tiedostopääte on "pls", "m3u" tai "asx". Luo tämän jälkeen "PlexWebradio"-kansio muistikortin tai USB-laitteen juureen ja tallenna tiedosto tähän kansioon. Voit lisätä tähän kansioon useita nettiradioasemia.

Esimerkki:

Huomaa: Löydät toistoluettelotiedostoja nettiradioasemia esittelevistä internet-sivustoista, kuten "SHOUTcast". http://www.shoutcast.com

Valitse haluamasi radioasema ja napsauta hiiren oikealla painikkeella aktivoidaksesi "Tallenna"-keskusteluruudun. Tallenna asema "PlexWebradio"-kansioon ja anna asemalle haluamasi nimi. Tämän jälkeen "pls"-tiedosto tallennetaan kansioon.

## 21.2. Nettiradion kuuntelu

Nettiradion kuuntelemiseksi sinun on yhdistettävä PLEXTALK internetiin.

Huomaa: Katso verkkoasetusten ohjelmointi ja käyttöönotto luvusta 19, "Verkkoasetukset".

Kuuntele nettiradiota seuraavasti:

•Laita laitteeseen media, joka sisältää toistoluettelotiedostot.

•Valitse haluamasi nettiradioasema Vasen- tai Oikea-painikkeella. Kun olet valinnut nettiradion, paina Toista/Pysäytä-painiketta käynnistääksesi streamingin.

Huomaa: Nettiradioasemaa kuunneltaessa ei ole mahdollista käyttää pikakelaus eteenpäin ja pikakelaus taaksepäin -toimintoja eikä liikkua tasoissa.

Huomaa: Nettiradioon ei voi lisätä kirjanmerkkejä. Kun olet kuunnellut toista asemaa tai vaihtanut mediaa, et voi jatkaa edellisen aseman kuuntelua kohdasta, jossa pysäytit toiston.

Huomaa: Katso nettiradioformaatit, joita voidaan toistaa, Liite A "Tärkeimmät tiedot".

# 22. Verkkokansio-toiminto

Kun käytät verkkokansio-toimintoa, tietokoneesi pääsee käyttämään PLEXTALKin SD-muistikorttia tai USB-muistia langattoman lähiverkon kautta jaettuna verkkokansiona.

VAROITUS: Aina kun tyhjennät muistikortin tai USB-laitteen käyttämällä tietokonetta, varmista, että olet valinnut "FAT 16" tai "FAT 32".

## 22.1. LANIN hallintavaltuutustason asetus Windows-tietokoneessa

Jos tietokoneessasi on käytössä Windows XP tai 2000, ohita tämä kappale.

•Ellei sitä ole tällä hetkellä asennettu, asenna "PLEXTALK Transfer" laitteen CD-levyltä.

•Suorita PLEXTALK Transfer.

•Kun pääruutu ilmaantuu, valitse "Verkko"-valikosta "Verkon ohjelmointi".

•Valitse "Paikalliset suojausasetukset" -välilehti "PLEXTALKin asennustyökalu" -keskusteluruudusta.

•Paina "Käynnistä suojausasetukset"-painiketta. "Paikalliset suojausasetukset" ilmaantuu.

•Valitse "Lähetä vain NTLM-vaste". Paina OK-painiketta.

•Esiin tulee vahvistusviesti. Paina "OK" vahvistaaksesi.

•Sinun pitää käynnistää tietokone uudelleen, jotta tietokoneesi ottaisi käyttöön uuden suojausasetuksen. Asennustyökalu kysyy, haluatko käynnistää tietokoneen uudelleen. Paina "Kyllä" käynnistääksesi.

## 22.2. Verkkokansion käynnistys

Käynnistä verkkokansiotoiminto seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Mediahallinta" ja paina Vahvista.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Verkkokansio" ja paina Vahvista.

•PLEXTALK luo yhteyden verkkoon ja verkkokansio käynnistyy. PLEXTALK ilmoittaa verkkolaitteen nimen, kun se on liitetty. Ellet ole vielä ohjelmoinut verkkoasetuksia, ohjelmoi verkkoasetukset ennen tätä vaihetta.

•Painamalla näppäintä 5 voit tarkistaa verkkolaitteen nimen, käyttäjätunnuksen, salasanan, IP-osoitteen ja verkon tilan sekä SSID-nimen.

## 22.3. Verkkokansioon kirjautuminen tietokoneelta

Kirjaudu verkkokansioon seuraavasti:

•Paina työpöydällä "Käynnistä". Valitse Suorita. (Pikanäppäin Cmd+R).

•Kirjoita avoimeen ruutuun \\laitteesi nimi. Esimerkiksi \\PTP1-1234. Ja valitse lopuksi OK. Esiin tulee ikkuna, jossa on PLEXTALK-media.

## 22.4. Verkkokansion sulkeminen

Verkkokansio suljetaan seuraavasti:

•Paina PLEXTALKin Peruuta-painiketta.

•PLEXTALK kysyy, haluatko lopettaa.

•Paina Vahvista-painiketta lopettaaksesi toiminnon tai Peruuta-painiketta jatkaaksesi.

# 23. PLEXTALKIN käyttö ulkoisena levyasemana

Voit liittää PLEXTALK-laitteesi PC-tietokoneeseen käyttäen USB (Universal Serial Bus) 2.0 -liitäntää käyttääksesi sitä ulkoisena korttiasemana. Tässä osassa kerrotaan, kuinka liität PLEXTALK:in tietokoneisiin, joissa on useita käyttöjärjestelmiä.

Huomaa: Jotta voisit käyttää PLEXTALK:ia ulkoisena muistikorttiasemana, on tietokoneesi käyttöjärjestelmän oltava Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 tai Windows 8.

## 23.1. Mihin PLEXTALK:ia voi käyttää, kun se on yhdistetty PC-tietokoneeseen?

Kun PLEXTALK on yhdistetty tietokoneeseen korttiasemana, voit suorittaa seuraavia tavanomaisia tiedostonhallintatoimia:

•Voit siirtää Daisy-kirjoja, audiotiedostoja ja tekstitiedostoja PLEXTALKin ja tietokoneen välillä.

•Voit luoda, poistaa ja nimetä uudelleen kansioita ja tiedostoja PLEXTALKin SD-muistikortilla.

•Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneelta muistikortille ja niiden kuunteleminen tietokonetta käyttäen, toisin sanoen PLEXTALKin käyttö musiikkitiedostojen tiedostotallentimena.

## 23.2. PLEXTALK:in kytkeminen tietokoneeseen ulkoiseksi asemaksi

PLEXTALK liitetään tietokoneeseen seuraavasti:

•Käynnistä tietokoneesi.

•Liitä PLEXTALK verkkovirtaan ja kytke päälle.

•Liitä USB-kaapeli (pitkä) PLEXTALKista suoraan tietokoneeseen.

•Tietokone tunnistaa PLEXTALK:in ulkoiseksi kortinlukijaksi automaattisesti.

VAROITUS: Kun PLEXTALK on liitetty tietokoneeseen ulkoisena muistikortinlukijana, et saa kytkeä PLEXTALKia pois päätä, irrottaa USB-kaapelia tai poistaa muistikorttia. Nämä toiminnot saattavat vahingoittaa tietoja tai johtaa niiden menetykseen.

VAROITUS: Aina kun tyhjennät muistikortin käyttämällä tietokonetta, varmista, että olet valinnut "FAT 16" tai "FAT 32".

Huomaa: Niin pian kuin PLEXTALK tunnistaa tietokoneyhteyden, siitä tulee tietokoneen ulkoinen muistikortin lukija, jolloin se menettää kaikki soitin- ja nauhoitinominaisuutensa.

## 23.3. PLEXTALK:in irrottaminen tietokoneesta

Toimi seuraavasti irrottaaksesi PLEXTALK tietokoneesta:

•Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella "USB" tai "Poista laite turvallisesti" -kuvaketta järjestelmätarjottimella tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa.

•Valitse tämä asema järjestelmätarjottimen Poista laite turvallisesti -valinnassa.

Huomaa: Jos sinulla on ongelmia löytää tehtäväluettelon kuvaketta tai napauttaa sitä, sammuta ensin tietokone ja PLEXTALK ja irrota sitten kaapeli.

# 24. Muita hyödyllisiä ominaisuuksia

## 24.1. Ohjetiedoston käyttäminen

Avaa ohjetiedosto seuraavasti:

•Paina numeronäppäintä 0 kerran.

•Ohjetiedostossa liikutaan kuten muissakin DAISY-tekstitiedostoissa.

Poistuaksesi ohjetiedostosta, tee näin:

•Paina numeronäppäintä 0 kerran.

## 24.2. Järjestelmäasetusten tarkistaminen

Kun haluat tietää PLEXTALKin järjestelmäversion tai sarjanumeron ja PDTB-avaintiedot, tee seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta kerran siirtyäksesi päävalikkoon.

•Siirry näppäimillä Vasen tai oikea "Järjestelmän asetukset" kohtaan ja valitse se painamalla Vahvista.

•Siirry näppäimillä Vasen tai Oikea "Järjestelmän ominaisuudet" kohtaan ja valitse se painamalla Vahvista.

•Järjestelmän versionumero ja sarjanumero luetaan toistuvasti. PDTB-avaintiedot toistetaan vain, jos olet asentanut avaimen.

•Kun olet kuullut haluamasi tiedot, paina Vahvista poistuaksesi päävalikosta.

## 24.3. "Ylihypättävät" kohteet

Joissain Daisy-kirjoissa on kohteita, jotka voi hypätä yli. PLEXTALK antaa mahdollisuuden valita luetaanko ne vai hypätäänkö yli. Ylihypättäviä kohteita ovat:

•Sivunumero

•Alaviite

•Viestin viite

•Sivuhuomautus

•Rivinumero

•Sivuviite

•Tuottajan viite

Määrittääksesi ylihypättävät kohteet, tee näin:

•Paina valikkopainiketta kerran siirtyäksesi päävalikkoon.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Toistoasetukset" ja paina Vahvista.

•Valitse Vasen tai Oikea -painikkeella "Ylihypättävä" ja paina Vahvista.

•Valitse Vasen- tai Oikea-painikkeella "Hyppää yli" tai "Toista" jokaisen ylihypättävän kohteen kohdalla ja vahvista painamalla Vahvista-painiketta. Kun olet määrittänyt jokaisen ylihypättävän kohteen kohdalla, hypätäänkö sen yli vai ei, PLEXTALK vahvistaa valitsemasi asetukset.

## 24.4. Valtuutusavaimien poistaminen

Jos haluat poistaa kaikki PLEXTALKiin tallennetut valtuutusavaimet, tee seuraavasti:

•Paina Valikko-painiketta.

•Siirry painikkeella Vasen tai Oikea "Järjestelmän asetukset"-valintaan paina Vahvista-painiketta.

•Siirry painikkeella Vasen tai Oikea "Poista valtuutusavaimet" -valintaan ja paina Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK kysyy halauatko jatkaa prosessia. Paina [1234] numeronäppäimillä ja paina Vahvista-painiketta poistaaksesi avaimet.

Huomaa: 1, 2, 3, 4 on painettava tarkasti tässä järjestyksessä.

Huomaa: "Valtuutusavaimet" ovat avaimia, joiden avulla voit toistaa PDTB-formaatilla suojattuja Daisy-kirjoja. PDTB on digitaalinen salausjärjestelmä, jonka on laatinut DAISY-konsortio.

## 24.5. Tehdasasetusten palauttaminen

Tee näin palauttaaksesi tehdasasetukset:

•Paina Valikko-painiketta avataksesi päävalikon.

•Siirry Vasen- tai Oikea-painikkeella kohtaan "Järjestelmän asetukset" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•Siirry Vasen- tai Oikea-painikkeella kohtaan "Palauta tehdasasetukset" ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta.

•PLEXTALK pyytää vahvistamaan, että haluat jatkaa. Paina Vahvista-painiketta palauttaaksesi tehdasasetukset tai Peruuta-painiketta keskeyttääksesi toiminnon. Lyhyen tauon jälkeen PLEXTALK käynnistyy uudelleen.

Seuraavassa on lueteltu PLEXTALK:in oletusasetukset.

•Valitse äänitystapa: Oletus

•Valitse automaattinen kappaleen tunnistusaika: Pois päältä

•Valitse automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: Pois päältä

•Aseta äänityksen aloitus: Äänityspainike

•Valitse taustahälyn taso: Normaali

•Kytke ohjeet päälle tai pois äänitettäessä: Ohjeet päällä

•Valitse ulkoinen äänilähde: Mikrofoni

•Automaattine äänityksen tason säätö: Autotila pois

•Satunnais- ja toistoasetukset: Normaali toisto

•Luen äänitiedoston nimen: Lue äänitiedoston nimi

•Multimedia-Daisyn soittoasetus: Automaattinen

•Ylihypättävä: Toista

•Äänikirjanmerkkien toistoasetukset: Äänikirjanmerkki päällä

•Valitse suoritus kesken ääni: Suoritusääni 1

•Valitse näppäilyn äänimerkki: Näppäilyn äänimerkki päällä

•Äänitysvoimakkuus: 10

•Toistonopeus: Normaali

•Äänensävy: Normaali

•Ohjeäänen voimakkuus: Normaali

•Äänenvoimakkuus:13

•Kirjanmerkit: poistetaan

Huomaa: Verkkoasetuksia ei poisteta, kun kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin. Katso kappaletta 19.3.7. "Verkkoasetusten palauttaminen oletusasetuksiin"

# Liite A - Tärkeimmät tiedot

Huomaa: Shinano Kenshi pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen tietoja ilman etukäteisilmoitusta.

## Yleistiedot

SD-muistikorttipaikka:

SD/SDHC-muistikortti

Toistettava sisältö:

DAISY-kirja: DAISY2.0, 2.02, 3.0 standardit.  DAISY PDTB ja PDTB2.

Audiotiedostot: MP3, suojaamaton WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) -muodot, Audible Format 4(.aa), LKF

Musiikki CD:t, (CD-DA)(Ulkoinen USB CD/DVD-käyttö)

Tekstitiedosto: pelkkä teksti, html, Microsoft .doc, .docx ja EPUB2.

Nettiradio:

Tuetut toistoluettelotyypit: PLS, M3U, ASX

Toistettavat audioformaatit: MP3, suojaamaton WMA

Streaming-formaatti(protokolla): HTTP, mms

Tallennustavat:

DAISY 2.02 ja 3.0

DAISY 2.02 audiotallennusmuodot:

PCM 44,1kHz Stereo

PCM 22,05kHz Mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128kbps Stereo

MP3 64 kbps Mono

MP3 32 kbps Mono

Äänimuistioiden audion tallennusmuodot:

MP3 32kpbs Mono

Audiotulo ja -lähtö:

Kuulokeliitin (Stereo)

Ulkoinen mikrofoni/ linjatuloliitin (Stereo)

Sisäänrakennettu mikrofoni (Mono)

Sisäänrakennettu kaiutin (Mono)

Ulkoisten laitteiden liitännät:

USB 2.0

USB OTG (jännite USB:n kautta)

Tiedostojärjestelmä:

FAT-32/16

Kellon tarkkuus:

Virhe pienempi kuin 60 sekuntia kuukaudessa.

Virtalähde:

Laturi, 100 V - 240 V 50 tai 60 Hz verkkojännitteelle.

Mitat ja paino:

Leveys 112 mm

Syvyys 55 mm

Korkeus 16 mm

Paino n. 110 grammaa

Virrankulutus (maksimi):

20 W

Käyttölämpötila ja kosteus:

Fahrenheit 40 - 104

5 - 40 astetta Celsiusta

Kosteus 20 - 80% ei kondensoituva.

## Ääniominaisuudet

Kuulokkeet (linjalähtö):

Impedanssi 32 ohmia

Liitin 3,5 mm stereoliitin

Ulkoinen mikrofoni (pistokkeella kytkettävä):

Ottoimpedanssi 6,8k ohmia, balansoimaton

Liitin, halkaisija 3.5mm, stereo miniliitin

Linjatulo:

Ottoimpedanssi 10k ohmia, balansoimaton

Liitin, halkaisija 3.5 mm, stereo miniliiitin

Sisäänrakennettu kaiutin:

Impedanssi 8 ohmia

Teho 150mW

Sisäänrakennettu mikrofoni:

Elektreetti-kondensaattorimikrofoni

## Tärkeimmät toiminnot

Ohjeääni:

Antaa puhuttua tietoa käytössä olevasta toiminnosta.

Kertoo näppäimien toiminnot.

Puhuu valikon vaihtoehdot.

Kertoo ohjetiedot (paina numeronäppäintä 5).

Hakutoiminto:

Otsikko, Ryhmä, Sivu, Lause, Kirjanmerkki, Kokoelma, Raita, Taso, Näyttö, Kappale, Rivi, Lause, Tavaa, Sana, Merkki, Prosentti, Avainsana

Äänenvoimakkuuden asetus:

0 - 25 askelta (yhden askelissa)

Ohjeäänen asetus:

Säädettävissä aluella -5 - +5

Toistonopeuden säätö:

12 asetusta -3 - +8 (yhden askelissa)

Normaali nopeus on 0.

-3 on puolet normaalinopeudesta, +4 on kaksinkertainen ja +8 on kolminkertainen nopeus.

Äänenvärin säälö:

13 asetsta -6:sta + 6:een (yhden askeissa)

Normaali äänenkorkeus on 0

Tallennusaika (kun käytetään 2 gigatavun muistikorttia):

(Huomaa: Kaikki ajat ovat likimääräisiä)

DAISY PCM 44,1kHz stereo 3 tuntia

DAISY PCM 22,05kHz mono 12 tuntia

DAISY MP3 256kbps stereo 15 tuntia

DAISY MP3 128kbps stereo 30 tuntia

DAISY MP3 64kbps mono 60 tuntia

DAISY MP3 32kbps mono 120 tuntia

Tallennustason säätö:

Tulon valinta ulkoisen mikrofonin ja linjatulon välillä

0 - 20 (säätöväli 1)

Käytettävissä automaattinen vahvistuksen säätö

Muistitoiminnot:

Kirjanmerkit, maksimimäärä 10 000

Äänikirjanmerkit, yhteensä 30 minuuttia tallennusaikaa

Äänimuistiot, yhteensä 30 minuuttia tallennusaikaa, 200 nimikettä

## Akun tiedot

Tyyppi: Litiumioni

Mitat:

Pituus: 53 mm

Leveys: 38 mm

Korkeus: 9 mm

Kapasiteetti: 1 430 milliampeerituntia

Latausaika:

noin 4 tuntia verkkomuuntajalla

noin 4,5 tuntia USB-kaapelilla

Huomaa: USB-kaapelilla voidaan ladata virran ollessa kytkettynä pois päältä.

Käyttöaika:

DAISY-formaatti, MP3-tallennus, 8 tuntia

DAISY-formaatti, MP3-toisto, 10 tuntia

Pelkkä teksti, toisto 7 tuntia

Huomaa: Kaikki ajat ovat  noin-aikoja

Huomaa: Latausaika ja käyttöajat riippuvat käyttölämpötilasta ja käyttöolosuhteista.

## Muistikortin käyttö erittelyt

Muistikorttityyppi: SD/SDHC-kortti

Käyttöjärjestelmät: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 tai Windows 8

## Langaton viestintä-toiminto

Langaton lähiverkko: IEEE802.11b / g

Käytettävissä olevat suojaustilat: WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

# Liite B -  Valikon rakenne

Tässä liitteessä luetellaan kaikki valikon vaihtoehdot alivaihtoehtoineen.

Muokkaa (DAISY):

Aseta otsikko

Poista otsikko

Poista kappale

Poistu DAISY muokkaustilasta

Muokkaa (teksti):

Poista nykyinen rivi

Poista tiedostosta koko teksti

Tallenna muutettu teksti

Tallenna ja poistu tekstinkäsittelystä

Poistu tekstinkäsittelystä tallentamatta

Nimeä tiedosto uudelleen

Äänitysasetukset:

Valitse äänitystapa

Oletus

Kokous

Audio

Analogiset kasetit

Radio

Oma valinta

Valitse sitten äänenlaatu seuraavat

PCM 44,1kHz Stereo

PCM 22,05kHz Mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128kbps Stereo

MP3 64 kbps Mono

MP3 32 kbps Mono

Kytke ohjeet päälle tai pois äänitettäessä

Ohjeet päällä

Ohjeet pois

Valitse ulkoinen äänilähde

Mikrofoni

Linjatulo

Automaattine äänityksen tason säätö

Autotila pois

Autotila päällä

Toistoasetukset:

Satunnais- ja toistoasetukset

Normaali toisto

Toista julkaisu (DAISY, äänitteet, teksti, äänikirja)

Toista raita (musiikki)

Toista kokoelma (musiikki)

Toista kaikki kokoelmat (musiikki)

Satunnaistoisto (musiikki)

Luen äänitiedoston nimen

Lue äänitiedoston nimi

Lue ääniraidan numero

Multimedia-Daisyn soittoasetus

Automaattinen

Audio

Teksti

Ylihypättävä

("Toista" tai "Hyppää yli" jokaisen ylihypättävän kohteen kohdalla)

Valitse sivunumero

Valitse alaviite

Valitse viestin viite

Valitse sivuhuomautus

Valitse rivinumero

Valitse sivuviite

Valitse tuottajan viite

Kirjanmerkki:

Äänikirjanmerkkien toistoasetukset

Äänikirjanmerkki päällä

Äänikirjanmerkki pois

Poista kaikki julkaisun kirjanmerkit

Äänimuistio:

Poista valittu äänimuistio

Poista kaikki äänimuistiot

Podcast:

Päivitä jaksoluettelo

Lataa kaikki syötteen sisältämät jaksot

Mediahallinta:

Media ja julkaisutiedot

Poista kaikki muistikortin tiedostot

Poista kaikki tiedot USB-laitteesta

Luo uusi julkaisu

Luo uusi tekstitiedosto

Poista valittu julkaisu. (Poista valittu kokoelma. Poista kaikki äänimuistiot.)

Poista tiedosto

Valmistele muokkausta varten

Luo kirja

Verkkokansio

Järjestelmän asetukset:

Järjestelmän ominaisuudet

Järjestelmäversio

Sarjanumero

Asennettu avain (jos olemassa)

Valitse syntetisaattorin ääni

Ääni 1

Ääni 2

Valitse suoritus kesken ääni

Suoritusääni 1

Suoritusääni 2

Ei suoritusääntä

Valitse näppäilyn äänimerkki

Näppäilyn äänimerkki päällä

Näppäilyn äänimerkki pois

Aseta päiväys ja aika

Poista valtuutusavaimet

Palauta tehdasasetukset

Verkkoasetukset:

Vahvista verkkotiedot

Lataa verkkoasetukset

Tallenna verkkoasetukset

Ota langaton verkkolaite käyttöön tai pois käytöstä

Langattoman verkkoyhteyden asetukset

Käytettävissä oleva langaton verkko

Lisää langattoman verkon asetus

Poista tai muuta langattoman verkon asetusta

Muuta prioriteetti- ja automaattisen yhdistämisen asetuksia

Muuta langattoman verkon asetusta

Poista langattoman verkon asetus

Verkkokansion asetus

Ota verkkoasetusten oletusarvot käyttöön

# Liite C - Vikahaku

## Yleiset toiminnan häiriöt

Oire: Painat virtapainiketta mutta mitään ei tapahdu.

Mahdollinen syy: Verkojohto tai laturin liitin irti tai löysällä.

Ratkaisu: Varmista että verkkojohto on lujasti kiinni laturissa ja että laturin pistoke on kunnolla kiinni PLEXTALKissa.

Mahdollinen syy 2: Näppäinlukko on päällä.

Ratkaisu: Poista näppäinlukitus.

Oire: Virta on päällä mutta PLEXTALK ei toimi.

Mahdollinen syy: Näppäinlukko on päällä.

Ratkaisu: Poista näppäinlukitus.

Oire: PLEXTALK ei sammu eikä mikään painike toimi.

Mahdollinen syy 1: Näppäinlukko on päällä.

Ratkaisu: Poista näppäinlukitus.

Mahdollinen syy 2: Tuntematon syy.

Ratkaisu: Pidä virtapainiketta alhaalla kauemmin  kuin 10 sekuntia. Ellei tämä auta, irrota verkkomuuntaja ja akku laitteesta ja asenna ne sitten uudelleen.

Oire: Tallennus muistikortille ei onnistu.

Mahdollinen syy 1: Syöttövirhe.

Ratkaisu: Tarkasta syöttölähde ja korjaa sen jälkeen syöttöasetuksia.

Mahdollinen syy 2: Muistikortilla ei ole tyhjää tilaa.

Ratkaisu: Poista joitakin tarpeettomia sisältöjä nykyiseltä muistikortilta tai vaihda toinen muistikortti, jossa on riittävästi tilaa.

Mahdollinen syy 3: Muistikortti on lukittu.

Ratkaisu: Poista muistikortti oikealla tavalla. Kytke lukko "Lukitsematon"-asentoon ja laita kortti uudelleen PLEXTALKiin.

Oire: Äänitystasoa ei voi säätää.

Mahdollinen syy: Laitteessasi on Automaattinen vahvistuksen säätö päällä.

Ratkaisu: Kytke Automaattinen vahvistuksen säätö pois päältä "Äänitysasetukset"-valikossa.

Oire: Ohjeääni ei toimi.

Mahdollinen syy 1: Äänenvoimakkuus on asetettu nollaksi.

Ratkaisu: Lisää äänenvoimakkuutta kunnes ohjeääni on kuultavissa.

Mahdollinen syy 2: Ohjeääni päälle tai pois päältä äänitettäessä -valinnassa on määritetty "Ohjeääni pois päältä".

Ratkaisu: Muuta asetukseksi "Ohjeääni päällä".

## Puhutut virheilmoitukset DAISY-kirjaa kuunneltaessa

Ohjeääni: "Tätä muistikorttia ei tueta" tai "Tätä USB-laitetta ei tueta."

Mahdollinen syy: Muistikortti tai USB media on alustettu järjestelmällä jota laite ei tue.

Ratkaisu: Aseta korttipaikkaan muistikortti tai USB-media joka on alustettu FAT-16 tai FAT-32 mukaisesti.

Ohjeääni: "Lukuvirhe"

Mahdollinen syy: Kirjaa ei voi toistaa.

Ratkaisu: Paina Kirja-painiketta Vasen tai Oikea -painikkeen jälkeen ja yritä valita eri kirja.

## Virheitä äänimuistion käytössä

Ohjeääni: "Riittämätön tila änimuistiolle varatulla alueella."

Mahdollinen syy: Ei riittävästi sisäistä muistia uuden äänimuistiinpanon äänittämiseen.

Ratkaisu: Tyhjennä tilaa poistamalla tarpeettomat äänimuistiot. Haluat ehkä varmuuskopioida muistiosi ennen tämän prosessin suorittamista.

## Virheitä käytettäessä PLEXTALKia muistikorttiasemana tietokoneessa

Oire: Levyasema ei toimi.

Mahdollinen syy 1: USB-kaapeli ei ole liitetty oikein.

Ratkaisu: Kytke USB-kaapeli uudelleen. Tarkasta kaapeli ja liitin ja varmista, etteivät liitinpiikit ole kolhiintuneet, taipuneet tai vahingoittuneet.

Mahdollinen syy 2: Virta ei ole päällä.

Ratkaisu: Tarkasta, että virtajohto ja verkkomuuntaja on liitetty kunnolla ja että PLEXTALKin virta on kytketty päälle.

Oire: Muistikortille ei voi kirjoittaa.

Mahdollinen syy 1: Muistikortti on lukittu.

Ratkaisu: Poista muistikortti laitteesta, vapauta lukko, laita kortti takaisin paikalleen ja yritä uudelleen.

Mahdollinen syy 2: Virta ei ole kytketty päälle.

Ratkaisu: Tarkasta, että virtajohto ja verkkomuuntaja on liitetty kunnolla ja kytke virtakytkin päälle.

Oire: Muistikortille ei voi lisätä mitään.

Mahdollinen syy 1: Muistikortilla ei ole riittävästi tilaa tietojen lisäämiseen.

Ratkaisu: Vapauta muistikortilta tilaa ja yritä uudestaan.

Mahdollinen syy 2: Muistikortti on lukittu.

Ratkaisu: Poista muistikortti laitteesta, vapauta lukko, laita kortti takaisin paikalleen ja yritä uudelleen.

# Liite D - Tekniset tiedot äänitystiloista ja äänenlaaduista

## 1. Äänitystilojen asetukset

Kaikissa äänitystiloissa on ennalta määritellyt asetukset seuraavalle neljälle parametrille:

•Valitse automaattinen kappaleen tunnistusaika: PLEXTALK voidaan asettaa luomaan DAISY-äänitteessä uusi lohko automaattisesti, kun tietty aika ilman ääntä, esim. kaksi sekuntia, on kulunut. Käytä asetusta "Pois päältä" luodaksesi jatkuvan äänitteen ilman uusia lohkoja.

•Valitse automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa:  Tämä on aika, jonka PLEXTALK jatkaa äänittämistä ilman ääntä. Äänitys päättyy tämän ajan kuluttua automaattisesti.

•Aseta äänityksen aloitus: Äänitys voidaan asettaa käynnistymään joko painaessasi Äänitys-painiketta tai Kun ääntä havaitaan.

•Valitse taustahälyn taso: Käytä "Matala" asetusta äänittäessäsi alhaisen hälyn ympäristössä, kuten studiossa. Käytä "Korkea" asetusta, jos äänitysympäristösi on meluisa, kuten neuvottelu tai luento.

## 2. Esiasetetut äänitysasetukset

Viiden äänitystilan esiasetetut parametrit ovat seuraavat:

Oletustila:

•Valitse automaattinen kappaleen tunnistusaika: Pois päältä

•Automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: Pois päältä

•Aseta äänityksen aloitus: Äänityspainike

•Valitse taustahälyn taso: Normaali (-28 dB)

Neuvottelutila:

•Valitse automaattinen kappaleen tunnistusaika: Pois päältä

•Valitse automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: Pois päältä

•Aseta äänityksen aloitus: Äänitypainike

•Valitse taustahälyn taso: Korkea (-20 dB)

Audio-tila:

•Valitse automaattinen kappaleen tunnistusaika: 2 sekuntia

•Valitse automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: 1 minuutti

•Aseta äänityksen aloitus: Äänitypainike

•Valitse taustahälyn taso: Matala (-40 dB)

Äänikasettitila:

•Valitse automaattinen kappaleen tunnistusaika: 4 sekuntia

•Valitse automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: 1 minuutti

•Aseta äänityksen aloitus: Ääni

•Valitse taustahälyn taso: Normaali (-28 dB)

Radiotila:

•Valitse automaattinen kappaleen tunnistusaika: Pois päältä

•Valitse automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: 1 minuutti

•Aseta äänityksen aloitus: Ääni

•Valitse taustahälyn taso: Normaali (-28 dB)

## 3. Mukautetun tilan asetukset

Mukautetussa tilassa voit asettaa jokaisen alla luetellun asetuksen parametrit seuraavasti:

•Valitse automaattinen kappaleen tunnistusaika: "Pois päältä", "1 sekunti", "2 sekuntia", "3 sekuntia", "4 sekuntia" tai "5 sekuntia".

•Valitse automaattinen äänityksen lopetus äänen puuttuessa: "Pois päältä", "30 sekuntia", "1 minuutti", "2 minuuttia", "3 minuuttia", "4 minuuttia" tai "5 minuuttia".

•Aseta äänityksen aloitus: "Äänitypainike" tai "Ääni".

•Valitse taustahälyn taso: "Normaali (-28 dB)", "Matala (-40 dB)" tai "Korkea (-20 dB)".

Huomaa: Tilojen Oletus, Neuvottelu, Audio, Äänikasetti ja Radio asetuksia ei voi muuttaa. Mukautettu-tilan asetuksia voit muuttaa tarpeitasi vastaaviksi.

Huomaa: Sisäisellä mikrofonilla äänitettäessä asetuksen "Taustahäly" arvoksi asetetaan automaattisesti "Korkea".

## 4. Määriteltyjen äänenlaatujen äänitysajat

Käytettävissä oleva äänitysaika riippuu valitsemastasi äänenlaatuasetuksesta. Mitä korkeampi äänenlaatu, sitä vähemmän äänitysaikaa. Alla on lueteltu likiarvoiset äänitysajat neljälle mediatyypille.

PCM 44,1kHz stereo:

•Muistikortti, 1 gigatavu: 90 minuuttia

•Muistikortti, 2 gigatavuun: 3 tuntia

•Muistikortti, 4 gigatavuun: 6 tuntia

•Muistikortti, 8 gigatavuun: 12 tuntia

PCM 22,05kHz mono:

•Muistikortti, 1 gigatavu: 6 tuntia

•Muistikortti, 2 gigatavuun: 12 tuntia

•Muistikortti, 4 gigatavuun: 24 tuntia

•Muistikortti, 8 gigatavuun: 48 tuntia

MP3 256 kbps stereo:

•Muistikortti, 1 gigatavu: 7.5 tuntia

•Muistikortti, 2 gigatavuun: 15 tuntia

•Muistikortti, 4 gigatavuun: 30 tuntia

•Muistikortti, 8 gigatavuun: 60 tuntia

MP3 128 kbps stereo:

•Muistikortti, 1 gigatavu: 15 tuntia

•Muistikortti, 2 gigatavuun: 30 tuntia

•Muistikortti, 4 gigatavuun: 60 tuntia

•Muistikortti, 8 gigatavuun: 120 tuntia

MP3 64 kbps mono:

•Muistikortti, 1 gigatavu: 30 tuntia

•Muistikortti, 2 gigatavuun: 60 tuntia

•Muistikortti, 4 gigatavuun: 120 tuntia

•Muistikortti, 8 gigatavuun: 240 tuntia

MP3 32 kbps mono:

•Muistikortti, 1 gigatavu: 60 tuntia

•Muistikortti, 2 gigatavuun: 120 tuntia

•Muistikortti, 4 gigatavuun: 240 tuntia

•Muistikortti, 8 gigatavuun: 480 tuntia

Huomaa: Yllä olevat äänitysajat ovat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella riippuen otsikoiden lukumäärästä ja äänitteen muusta rakenteesta.

# Liite E - Kysymyksiä ja vastauksia verkkoasetuksista

| Ongelma/Kysymys | Ratkaisu/Vastaus |
| --- | --- |
| Haluan tietää PLEXTALKin IP-osoitteen. | Voit varmentaa IP-osoitteen "Vahvista verkkotiedot" -valinnasta Verkkoasetukset-valikossa. |
| PLEXTALK ei valitse haluamaasi liityntäpistettä. | Voit varmentaa luettelon käytettävissä olevista liityntäpisteistä verkkoasetusten langattoman verkon asetuksista. Jos PLEXTALK ei löydä liityntäpistettä, varmista että verkkovirran tilaksi on asetettu PÄÄLLÄ. Jos liityntäpiste on luettelossa, varmista liityntäpisteen prioriiteetti. Voit määrittää korkeimman prioriteetin "Muuta prioriteetti- ja automaattisen yhdistämisen asetuksia" -valinnasta Verkkoasetukset-valikossa. |
| Liityntäpistettä ei löydy. Käytän liityntäpistettä, joka tukee IEEE802.11a:ta. | PLEXTALK tukee vain IEEE802.11b/g:tä. Jos liityntäpisteesi ei voi käyttää IEEE802.11a:ta ja IEEE802.11 b/g.tä samanaikaisesti, valitse IEEE802.11b/g. |
| Yhteys liityntäpisteeseen ei onnistu. Käytän SSID:tä, joka ei lähetä verkkotunnusta. | SSID, joka ei lähetä verkkotunnusta, vaatii pitkän ajan yhteyden muodostamiseen PLEXTALKiin. Anna PLEXTALKin yrittää 5 minuuttia nähdäksesi, onnistuuko yhteyden luominen vai ei. Jos mahdollista, yritä ohjelmoida liityntäpisteesi ottamaan käyttöön SSID-tunnuksen lähetys. Jos yhteyden luominen onnistuu lähetysasetuksen jälkeen, se merkitsee, että verkkoasetuksesi on oikein määritetty, mutta verkkotunnuksen lähettämättä jättäminen on ongelma. Jos yhteys epäonnistuu myös verkkotunnustaan lähettävän SSID:n kanssa, varmista langattoman verkon suojausasetukset. |
| Yhteys liityntäpisteeseen ei onnistu. Käytän DHCP:tä. | Vaikka PLEXTALK pystyisi luomaan langattoman yhteyden liityntäpisteeseen, mutta ei onnistu jäljittämään IP-osoitetta, Yhteys epäonnistui -ilmoitus annetaan. Yritä tässä tapauksessa kiinteää IP-osoitetta. Jos yhteys onnistuu sen avulla, ongelma on DHCP-palvelin. Varmista DHCP-palvelimesi asetukset. Jos yhteyden luominen ei vieläkään onnistu, varmista langattoman yhteyden suojausasetukset. |
| Yhteyden luominen liityntäpisteeseen ei onnistu. Käytössä on MAC-osoitesuodatus. | Jos liityntäpisteen suojausasetuksissa on otettu käyttöön MAC-osoitesuodatus, se ei luo yhteyttä konfiguroimattomaan verkkolaitteeseen. Sinun tulee konfiguroida liityntäpisteesi lisäämään PLEXTALKin MAC-osoite. Voit varmistaa PLEXTALKin MAC-osoitteen valitsemalla "Vahvista verkkotiedot" Verkkoasetukset-valikosta. |
| PLEXTALK yrittää jatkuvasti luoda yhteyden SSID:hen, joka ei ole käytettävissä. Olen ohjelmoinut myös piilotetun SSID:n asetukset. | Kun olet ohjelmoinut verkkoasetuksissa piilotetun SSID:n käyttöön, PLEXTALK yrittää aina luoda yhteyden piilotettuun SSID:hen (SSID:hen, joka ei lähetä verkkotunnustaan). Aseta piilotetun SSID:n liityntäpisteelle matala prioriteetti langattomien yhteyksien asetuksissa. |
| PLEXTALK ei saa yhteyttä verkkopalveluun. Käytössä on WEP-suojaus ja kiinteä IP-osoite. | Kun käytössä on WEP-suojaus yhdistettynä kiinteään IP-osoitteeseen, PLEXTALK onnistuu luomaan yhteyden liityntäpisteeseen, vaikka sillä olisi väärä salasana. Varmista WEP-salasana uudelleen. |
| Tukeeko PLEXTALK WPS:ää? (WIFI-suojattua asetusta?) | WPS:ää ei tueta. Sinun on ohjelmoitava verkkoasetukset itse. |
| Yhteyden luominen liityntäpisteeseen ei onnistu. | Yritä käynnistää liityntäpiste ja PLEXTALK uudelleen. |

# Liite F - Syöttömerkkiluettelo

ABC-tila

| Näppäimen nimi | Määritys |
| --- | --- |
| #1 | Symbolit “.”, “@”, “/”, “:”, “1” |
| #2 | a, b, c, ä, å, 2, A, B, C, Ä, Å |
| #3 | d, e, f, 3, D, E, F |
| #4 | g, h, i, 4, G, H, I |
| #5 | j, k, l, 5, J, K, L |
| #6 | m, n, o, ö, 6, M, N, O, Ö |
| #7 | p, q, r, s, 7, P, Q, R, S, |
| #8 | t, u, v, 8, T, U, V, |
| #9 | w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z, |
| #0 | “?”, “_”, “=”, “0” |
| * | Askelpalautin |
| * + # | Uusi rivi |
| # | Välilyönti |
| Toista/Pysäytä | Toisto alkaa kohdistimen kohdalta/tauko |
| Nuoli ylös | Paina - Edellinen rivi Pidä alhaalla - Asiakirjan alkuun |
| Nuoli alas | Paina - Seuraava rivi Pidä alhaalla - Asiakirjan loppuun |
| Nuoli vasemmalle | Paina - Edellinen merkki Pidä alhalla - Home |
| Nuoli oikealle | Paina - Seuraava merkki Pidä alhaalla - End |
| 0 + nuoli ylös | Edellinen kappale |
| 0 + nuoli alas | Seuraava kappale |
| 0 + nuoli vasemmalle | Edellinen sana |
| 0 + nuoli oikealle | Seuraava sana |
| * + 1 | Tallenna ja poistu muokkaustilasta |
| * + 2 | Sarkain |
| * + 3 | Askelpalautin |
| * + 4 | Insert / Kirjoita päälle |
| * + 5 | Home |
| * + 6 | ruutu ylöspäin (40 riviä ylöspäin) |
| * + 7 | Delete |
| * + 8 | End |
| * + 9 | ruutu alaspäin (40 riviä alaspäin) |
| Kirjanmerkki | Valitse syöttötilaksi ABC-tila, numerotila tai symbolitaulukko |

Symbolitaulukko

| Näppäimen nimi | Määritys |
| --- | --- |
| #1 | Ei käytössä |
| #2 | Paina - Ylös Pidä alhaalla - Siirry taulukon yläreunaan |
| #3 | Ei käytössä |
| #4 | Paina - Vasemmalle Pidä alhaalla - Siirry taulukon vasempaan reunaan |
| #5 | Check currently selected symbol |
| #6 | Paina - Oikealle Pidä alhaalla - Siirry taulukon oikeaan reunaan |
| #7 | Ei käytössä |
| #8 | Paina - Alas Pidä alhaalla - Siirry taulukon alareunaan |
| #9 | Ei käytössä |
| #0 | Ei käytössä |
| # | Syötä symboli |
| (Symbols) | Taulukossa on 8 saraketta ja 4 riviä . , ‘ “ : ; ? ¦ + - = / \ _ [ ] ! @ # $ % ` { } ^ & * ( ) ~ < > |

2013/09 UG- FIN1100-E1100

709-1396-00