PLEXTALK POCKET PTP1

versjon 6

Brukerhåndbok

©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# VIKTIGE MERKNADER

## FCC MERKNAD

Samsvarserklæring

Modellnummer: PTP1

Handelsnavn: PLEXTALK

Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene, Bruk er underlagt følgende to vilkår:

(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) Denne enheten må tolerere all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket bruk.

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio-eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

•Snu eller flytt antennen.

•Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

•Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

•Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjelp.

Forsiktig: Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige part for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

## Canadian Department of Communications Statement

Dette digitale apparatet overstiger ikke grenseverdiene for klasse B radiostøy utslipp fra digitale apparater fastsatt i radiostøy forskriften fra Canadian Department of Communications.

Dette klasse B apparatet er i overensstemmelse med kanadiske ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt her, kan føre til farlig stråling.

# Innhold

VIKTIGE MERKNADER	2

FCC MERKNAD	2

Canadian Department of Communications Statement	2

Innhold	4

1. Sikkerhetsforanstaltninger og informasjon om lover og regler	10

1.1. Viktig sikkerhets informasjon	10

1.2. Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter	14

1.2.1. Copyright informasjon om denne veiledningen	14

1.2.2. Restriksjoner på kopiering	14

1.3. Lisenser og varemerker	15

2. Komme i gang	16

2.1. Ord og uttryk som blir brukt	16

2.2. Eskens innhold	16

2.3. Spillerens utseende	16

2.3.1. Forsiden	17

2.3.2. Toppen av spilleren	18

2.3.3. Venstre kant	18

2.3.4. Høyre kant	19

2.3.5. Bunnen av spilleren	19

2.3.6. Spillerens bakside	19

2.4. Sette inn batteri	19

2.5. Lade spilleren	20

2.6. Vedlikehold av spiller og batteri	21

2.6.1. Rengjøring av PLEXTALK	21

2.6.2. Vedlikehold av batteriet	21

2.6.3. Overkrysset søppelbøttemerke	21

2.7. Slå spilleren av og på	22

2.8. Tastebeskrivelsesfunksjon	23

2.9. Tastelås-funksjon	23

2.10. Sette inn og ta ut SD-minnekort	23

3. Menyen	25

3.1. Hovedmenyen	25

3.2. Gå inn i og navigere i menyen	25

3.3. Snarvei til menyvalg	26

4. Justere PLEXTALKs innstillinger	27

4.1. Justere tid og dato	27

4.2. Velge foretrukket stemme	27

4.3. Velge ønsket ventesignal	27

4.4. Velge tastebekreftelseslyd	28

5. Strømbehandling	29

5.1. Advarsel for lavt batterinivå	29

5.2. Automatisk av funksjon	29

5.3. Tvungen avslutning	29

5.4. Sovetimer funksjon	29

5.4.1. Aktivere Sovetimeren	30

5.4.2. Avbryte sovetimeren	30

6. Avspillingsvalg for alle formater	31

6.1. Starte og stoppe en avspilling	31

6.2. Spole fremover eller bakover	31

6.3. Forandre avspillingsvolumet	32

6.4. Justere avspillingshastighet	32

6.5. Justere Tone	32

6.6. Justere volum for talemeldinger	33

6.7. Forandre hastigheten på talemeldinger	33

6.8. Bruke Navigeringsmenyen	33

6.9. Velge media eller tittel	34

6.10. Tittel navigering	34

6.10.1. Hvordan utføre tittel-navigering	34

6.10.2. Hvordan avspille musikk	35

6.11. Hopp direkte til en tittel	35

6.12. Bytte sorterings-rekkefølge på titler	35

6.13. Få informasjon om media og tittel	36

6.14. Få informasjon om aktuell status	36

6.15. Velge Avspillingsmodus	37

6.16. Bruke Bokmerker	37

6.16.1. Bokmerketyper	37

6.16.2. Sette bokmerker	37

6.16.3. Navigere til bokmerker	38

6.16.4. Slette bokmerker	39

6.16.5. Slå av og på Talebokmerker	39

6.17. Forstå hvordan PLEXTALK grupperer filer og mapper	39

7. Spille av DAISY-titler	41

7.1. Navigering på Overskrifter	41

7.2. Gå til starten eller slutten av en tittel	41

7.3. Gå til sider	42

7.4. Gruppe navigering	42

7.5. Hoppe mellom fraser	42

7.6. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp	43

7.7. Navigere med Skjerm, avsnitt, linje, setning, stave, ord eller tegn i DAISY-tekst filer	43

7.8. Navigering ved hjelp av prosent	43

7.9. Navigering ved hjelp av nøkkelord	43

7.10. Avspillingsmodus	44

7.11. Innstillinger for Multimedia DAISY avspilling	45

8. Avspille "Opptak"	46

9. Spille av lydfiler eller musikk CD	47

9.1. Gå til spor	47

9.2. Gå til album	48

9.3. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp	48

9.4. Avspillingsmodus	48

9.5. Annonsering av album og spor etter navn eller nummer	49

9.6. Om avspillingsrekkefølge	49

9.7. Lydfil begrensninger	49

10. Avspilling av tekst	50

10.1. Navigere ved hjelp av Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stave, Ord eller Tegn	50

10.2. Navigering ved hjelp av prosent	50

10.3. Navigere etter nøkkelord	51

10.4 Navigering etter side	52

10.5 Navigering etter overskrift	52

10.6. Avspillingsmodus	52

11. Avspilling av Lydbok	53

12. Opptak av en DAISY-tittel	54

12.1. Grunnleggende informasjon om å gjøre opptak med PLEXTALK	54

12.2. Opptaksutstyr	54

12.3. Opptaksmedier	55

12.4. Opptakstilstander	55

12.5. DAISY redigerings modus	55

12.6. Grunnleggende innspillingsteknikker	56

12.7. Skru av talemeldinger under innspilling	56

12.8. Koble til og velge en innspillingskilde	57

12.9. Velge opptaksmodus og lydkvalitet	58

12.9.1. Om Innspillingsmodus og lydkvalitet	58

12.9.2. Velge en forhåndsinnstilt Opptaksmodus	59

12.9.3. Velge Tilpasset opptaksmodus	59

12.10. Velge tittel å ta opp	60

12.11. Sette innspillingsnivå	61

12.12. Bruke Nivåmonitor	62

12.13. Skru av og på opptaksmonitor	62

12.14. Få opptaksinformasjon	62

13. Redigere en DAISY-tittel	63

13.1. Redigere overskriftsmerker under opptak	63

13.2. Sette inn et overskriftsmerke etter at opptaket er ferdig	63

13.3. Annulere en overskrift etter opptak	64

13.4. Slette en eller flere seksjoner	64

14. Mediabehandling	66

14.1. Slette et SD kort eller USB enhet	66

14.2. Lage ny tittel	66

14.3. Slette en tittel	66

14.4. Slette en fil	67

14.5. Forberede redigering av en DAISY-tittel	67

14.6. Lage en DAISY-bok	68

15. Talenotater	69

15.1. Spille inn et nytt Talenotat	69

15.2. Lytte til Talenotater	69

15.3. Sikkerhetskopiere Talenoter til et SD-kort	70

15.4. Slette Talenotat	70

16. Sikkerhetskopiering	71

16.1. Generell sikkerhetskopieringsinformasjon	71

16.2. Sikkerhetskopiere Talenotat	71

16.3. Sikkerhetskopier en tittel	72

16.4. Tid for sikkerhetskopiering av CD	72

17. Skrive inn tekst	73

17.1. Skrive inn tegn ved hjelp av A B C modus	73

17.2. Skrive inn tall i tall-modus	74

17.3. Skrive inn symboler	74

17.4. Flytte innsettingspunkt	74

17.5. Legge inn mellomrom, ny linje og visk ut tegn	75

18. Redigere tekst-filer	77

18.1. Danne en ny tekst-fil	77

18.2. Redigere en eksisterende tekstfil på SD-kortet eller USB enheten	77

18.3. Lagre redigert tekst	77

18.4. Avslutte tekstredigering	78

18.4.1. Lagre og avslutte	78

18.4.2. Avslutte tekstredigering uten å lagre	78

18.5. Gi filen et annet navn	78

18.6. Slett gjeldende linje	79

18.7. Slett all tekst	79

19. Nettverksinnstillinger	80

19.1. Koble til trådløst netteverk.	80

19.1.1. Aktiver nettverksenheten	80

19.1.2. Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til.	80

19.2. Hvordan PLEXTALK kobler til nettverk	81

19.3. Avanserte nettverks-innstillinger	82

19.3.1. Bekrefte nettverks-informasjon	82

19.3.2. Laste inn nettverks-innstillinger	83

19.3.3. Lagre nettverksinnstillingene	83

19.3.4. Legge til innstillinger for trådløst nettverk	84

19.3.5. Endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk	84

19.3.6. Nettverksmappe-innstillinger	85

19.3.7. Sette nettverksinnstillingene tilbake til standardinnstillinger fra fabrikken	86

20. Podkast-mottaker	88

20.1. Registrere Podkast-mating	88

20.1.1. Registrer Podkast-mating ved å bruke "PLEXTALK Transfer"-programvare	88

20.1.2. Registrere Podkast-mating ved å bruke programvare for Podkast-mottak	89

20.2. Lytte til Podkast	90

20.3. Navigere etter Episode, 10 minutter eller 30 sekunder	90

20.4. Få tak i seneste Episode-liste	91

20.5. Last ned alle Episoder fra Podkast-matingen	91

20.6. Å merke seg under nedlastingen	91

21. Webradio (Nettradio)	93

21.1. Legge nettradiostasjon til spillelisten	93

21.2. Lytte til webradio	93

22. Nettverksmappefunksjon	94

22.1. Sett LAN administrator rettigheter på windows PC	94

22.2. Start nettverksmappe	95

22.3. Logge seg på nettverksmappa fra PC	96

22.4. Avslutte nettverksmappe	96

23. Bruk PLEXTALK som en ekstern enhet	97

23.1. Hva kan PLEXTALK brukes til når den er koblet til en datamaskin?	97

23.2. Koble til PLEXTALK som en ekstern disk	97

23.3. Koble PLEXTALK fra en datamaskin	97

24. Andre nyttige funksjoner	99

24.1. Den innebygde hjelp-filen	99

24.2. Sjekke systeminnstillingene	99

24.3. Navigerbart innhold	99

24.4. Slette autorisasjons-nøkler	100

24.5. Sette PLEXTALK tilbake til fabrikkinnstillingene	100

Appendiks A: HovedSpesifikasjoner	102

Generelle spesifikasjoner	102

Lydfunksjoner	103

Hovedfunksjoner	104

Batteri spesifikasjoner	105

Minnekort til PC via USB kabel	106

Trådløskomunikasjons funksjoner:	106

Appendiks B:  MENYSTRUKTUR	107

Appendiks C: FEILSØKING	111

Generelle bruksproblemer.	111

Talemeldings feil under avsplling av DAISY-titler.	112

FEIL VED VALG AV TALENOTAT.	112

FEIL NÅR DU BRUKER PLEXTALK SOM EN SD-KORT STASJON FRA DATAMASKINEN DIN.	112

Appendiks D: TEKNISKE DATA OM OPPTAKSMODUS OG LYDKVALITET	113

1. Opptaksmodus instillinger	113

2. Instillinger for forhåndsinstilte opptaksmodus	113

3. Tilgjengelige valg for tilpasset modus	114

4. Tilgjengelig opptakstid for de forskjellige lydkvalitetene	114

Appendiks E: Spørsmål og svar om nettverksinnstillinger	116

Appendiks F: Liste med tegn som kan skrives inn	118

# 1. Sikkerhetsforanstaltninger og informasjon om lover og regler

## 1.1. Viktig sikkerhets informasjon

Dersom disse sikkerhets instruksjoner ikke følges kan det resultere i brann, elektrisk støt, eller andre skader, eller skade på PLEXTALK eller annet utstyr. Les all sikkerhets informasjon nedenfor før du tar i bruk PLEXTALK.

Symbolene nedenfor differensierer nivå av fare.

!FARE

Dette symbolet varsler om mulig død eller alvorlig skade ved feilbruk.

! ADVARSEL

Dette symbolet varsler om mulig død eller alvorlig skade ved feilbruk.

! FORSIKTIG

Dette symbolet varsler om mulig kropslig skade eller skade på utstyr ved feilbruk.

<Trafikk ulykke>

!FARE

Ikke bruk mens du går utendørs. Det vil kunne resultere i trafikk ulykker.

!FARE

Ikke bruk mens du kjører eller sykler. Det vil kunne resultere i trafikk ulykker.

Krisesituasjon

!FARE

Hvis det ryker eller utstyret avgir en rar lukt, slå det umiddelbart av, ta ut strømforsyning, ta ut batteriet og kontakt forhandler. Vær forsiktig du kan få brannskade da batteriet og utstyret kan være veldig varmt.

Batteri

! ADVARSEL

Hvis batteriet lekker, ta ut strømforsyning umiddelbart, hold det unna brann og kontakt forhandler. Fordampningen fra et batteri som lekker kan antennes eller eksplodere. Hvis du får batterivæske på øynene, vask med vann og kontakt helsepersonell umiddelbart. Hvis du får batterivæske på huden, vask umiddelbart med rent vann og kontakt helsepersonell. Hvis du får væsken på dine klær, skyll området med vann.

! ADVARSEL

Ikke kast utstyret eller batteriet i ilden. Ikke sett utstyret eller batteriet i mikrobølgeovn eller annet oppvarmingsutstyr. Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller maskinsvikt.

! ADVARSEL

Unngå harde støt eller fall fra stor høyde. Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller maskinsvikt.

! ADVARSEL

Hvis den ikke skal brukes på lang tid, koble fra strømforsyning og ta ut batteriet. Hvis dette ikke gjøres kan det oppstå lekkasje fra batteriet.

<Ikke sett inn eksterne gjenstander>

! ADVARSEL

Ikke påfør væske eller eksterne gjenstander. Ikke la væske eller eksterne gjenstander komme i kontakt med PLEXTALK. Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller maskinsvikt.

Hvis væske eller eksterne gjenstander kommer inn i PLEXTALK, slå av spilleren umiddelbart, koble fra strømforsyningen, fjern batteriet og kontakt forhandler.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

Ikke bruk på badet, i regn eller fuktige omgivelser.

Ikke søl væske i utstyret.

Ved rengjøring av utstyret, ikke søl eller spray rensemiddelet.

Ikke sett inn en metall gjenstand i SD kort sporet eller batterihuset.

Ikke bruk SD kort som er påført mye klistremerker.

Strøm

! ADVARSEL

Bare bruk det originale batteriet, strømforsyning og strømkabel som fulgte PLEXTALK spilleren. Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller maskinsvikt.

! ADVARSEL

Ikke koble til ved uspesifisert strømkilde og spenning. Spesifikasjonene er AC 100-240V 50/60Hz. Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller maskinsvikt.

! ADVARSEL

Ikke sett inn eller fjern strømkabelen med fuktige hender. Dette kan skape elektrisk støt.

! ADVARSEL

Ikke skad strømkabelen. Ikke fjern strømkabelen ved å dra i kabelen til adapteret og ikke plasser en tung gjenstand på disse kablene. Hvis kabelen blir skadet, kan det oppstå brann eller elektrisk støt.

! ADVARSEL

Forsikre deg om at strømplugg og adapter er ordentlig koblet til. Ellers, vil det kunne oppstå brann eller elektrisk støt.

! ADVARSEL

Tørk støv av strømkontakten jevnlig. Når du tørker av støv slå spilleren av og koble fra strømuttaket. Ellers, vil det kunne oppstå brann eller elektrisk støt.

! ADVARSEL

Ikke koble for mange enheter til ett strømuttak. Ellers, vil det kunne oppstå brann eller elektrisk støt.

! ADVARSEL

Ved tordenvær, koble strømkontakten fra strømuttaket. Ved lynnedslag, kan brann eller elektrisk støt oppstå.

<Reperasjon>

! ADVARSEL

Ikke demonter, reparer eller modifiser utstyret. Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller maskinsvikt. Ved reperasjon kontakt forhandler.

! ADVARSEL

Hvis utstyret slutter å virke, slå det av umiddelbart og kontakt forhandler. Ved fortsatt bruk kan det oppstå brann eller elektrisk støt.

<Bruksmiljø>

! ADVARSEL

Ikke bruk, lagre eller forlat utstyret i miljø med høy temperatur. Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller maskinsvikt.

Unngå å utsette utstyret for direkte sollys.

Ikke etterlat det i soloppvarmet kjøretøy.

Ikke etterlat det i varme områder som nær ildsted eller utstyr som avgir sterk varme.

! FORSIKTIG

Ikke bruk utstyret i ekstrem fuktighet, støvfulle eller varme områder. Ellers kan utstyrssvikt oppstå.

Elektriske felt /Elektromagnetiske felt.

! ADVARSEL

Ikke bruk PLEXTALK i nærheten av brukere av pacemaker.

! ADVARSEL

Hvis sykehus eller fly har spesifiserte soner hvor bruk av mobile enheter er forbudt, ikke bruk PLEXTALK.

! FORSIKTIG

Ikke bruk PLEXTALK i nærheten av maskiner med sterke elektromagnetiske felt. Ellers kan utstyrssvikt oppstå.

<Uheldig effekt på kroppen>

! ADVARSEL

Hvis hodetelefonkabelen eller stroppen strammer rundt nakken, kan det oppstå kvelning.

! ADVARSEL

Lagre SD kort og smått tilbehør utenfor små barns rekkevidde for å unngå at det puttes i munnen. I tillegg pass på det samme for kjæledyr.

! FORSIKTIG

Ved langvarig bruk eller under lading, kan utstyret bli varmt. Ikke ha utstyret i kontakt med samme sted på huden i en lang periode for å unngå forbrenning.

! FORSIKTIG

Ikke hør på fult volum lenger enn nødvendig. Ellers kan det oppstå hørselsskader.

! FORSIKTIG

Ikke bruk hodetelefoner for en lang periode. Ellers kan det oppstå hørselsskader.

! FORSIKTIG

USB kabelen har en skarp kant. Vær forsiktig når du tar på den skarpe kanten. Den kan forårsake skade.

<Rengjøring>

! ADVARSEL

Før rengjøring, slå av spilleren og koble fra strømadapter og USB kabel fra PLEXTALK. Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller maskinsvikt.

! ADVARSEL

Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spilleren. Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller maskinsvikt.

! FORSIKTIG

Fjern støv og møkk fra PLEXTALK med en myk klut fuktet med egnet rengjøringsmiddel, tørk så rent med en klut. Hvis du tørker av utstyret med alkohol, malingstynner eller bensin, vil overflaten kunne bli skadet.

<Andre ustyrssvikts faktorer>

! FORSIKTIG

PLEXTALK sitt SD kort spor er bare kompatibelt med SD eller SDHC kort. Ved å sette inn andre minnekort kan spilleren skades.

! FORSIKTIG

Sett inn SD kort riktig vei. Ikke bruk unødig kraft. Ellers kan utstyrssvikt oppstå.

<Avfall>

! ADVARSEL

Ved avhending av utstyret og batteriet følg gjeldende lokale regler for avfall.

## 1.2. Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter

Dette kapitlet inneholder viktig informasjon om opphavsrett, lisenser og varemerker. Den skisserer også restriksjoner som gjelder når du bruker PLEXTALK til kopiering eller opptak av digital lyd. Vi anbefaler  at du leser gjennom dette kapittelet før du fortsetter.

### 1.2.1. Copyright informasjon om denne veiledningen

Shinano Kenshi forbeholder seg retten til å endre produkter som beskrives i denne veiledningen når som helst og uten forvarsel.

Shinano Kenshi gir ingen forsikringer eller garantier med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet eller egnethet for noe bestemt formål. Videre forbeholder Shinano Kenshi Co Ltd seg retten til å revidere denne veiledningen og å gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon av slike revisjoner eller endringer.

Denne veiledningen er opphavsrettslig beskyttet. Den kan ikke kopieres, fotokopieres, oversettes eller reduseres til et elektronisk medium eller maskinlesbar form uten tillatelse fra Shinano Kenshi.

Manuell Copyright 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd.

### 1.2.2. Restriksjoner på kopiering

Før du bruker PLEXTALK, bør du gå gjennom den følgende viktige informasjonen for å sikre at du forstår de juridiske restriksjonene som gjelder for bruken av enkelte funksjoner.

< Generell informasjon >

Denne PLEXTALK enheten er laget for å hjelpe deg med å ta opp og gjengi lyd som du eier opphavsretten til, eller hvor du har fått tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessige lisensinnehaver. Med mindre du eier opphavsretten eller har fått nødvendig tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessig lisensinnehaver, kan ditt uautoriserte opptak, reproduksjon eller distribusjon derav, resultere i alvorlig sivilrettslige eller strafferettslig forfølgelse. Hvis du er usikker på om dine rettigheter, ta kontakt med en juridisk rådgiver.

Shinano Kenshi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for konsekvensene av ulovlig kopiering som utføres ved hjelp av denne PLEXTALK opptakeren.

< Musikk-CD-er >

Kopier av musikk CD-er er kun for egen, privat bruk og kan etter åndsverksloven ikke benyttes på annen måte uten tillatelse fra rettighetsinnehaver.

## 1.3. Lisenser og varemerker

Alle lisenser og varemerker tilhører sine respektive eiere.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 er Microsoft Corporation sine varemerker.

Copyright informasjon om Ogg Vorbis.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

# 2. Komme i gang

## 2.1. Ord og uttryk som blir brukt

Dette kapittelet beskriver ord og uttryk som blir brukt i denne brukerhåndboken. Detaljene er som følgende:

•ADVARSEL: En advarsel gir beskjed om en fare som kan gi personskade.

•Forsiktig: En forsiktighetsmerknad gir varsel om ting som kan skade spilleren, opptaksmediet, ødelegge data eller datamaskinen din.

•Merk: Merk brukes for å gi tillleggsinformasjon om funksjoner som ikke er blitt nevnt tidligere.

•SD-kort: PLEXTALK kan bruke både SD-kort og SDHC-kort. I denne brukerhåndboken blir begge kalt SD-kort.

## 2.2. Eskens innhold

Under finner du en liste med alt som skal følge med i esken. Vennligst forsikre deg om at alt er inkludert. Hvis det mangler noe, ta kontakt med forhandleren din.

•1 PLEXTALK Pocket PTP1

•1 SD-kort (Merk: SD-kortet vil allerede være satt inn i spilleren).

•1 Strømadapter

•1 Oppladbart batteri

•1 Par med hodetelefoner

•1 USB-kabel (lang) for tilkobling til en datamaskin

•1 USB kabel (kort) for å koble til en ekstern USB

•1 Bæreveske

•1 CD med brukerhåndbok

•1 Lommeguide

•1 Sikkerhetsveiledning

Merk: Det anbefales at du tar vare på emballasjen i tilfelle det skulle bli nødvendig å returnere spilleren til leverandøren en gang i fremtiden.

## 2.3. Spillerens utseende

Dette kapittelet beskriver spillerens fysiske utseende og knappenes, og andre komponenters plassering for at du skal kunne finne dem når det blir referert til dem senere i denne brukerhåndboken. Navnene og hovedfunksjonene er også beskrevet her.

Mens du holder spilleren forsiktig, kan du ta en titt på forsiden av spilleren. Forsiden har mikrofon og høytalerdekselet i den ene enden og 23 taster spredd utover resten av overflaten. Snu spilleren slik at du har tastene opp og høytaleren vekk fra deg. Spilleren skal nå være plassert i sin orginale avspillings posisjon. Hold spilleren slik mens spillerens fysiske utseende blir beskrevet.

### 2.3.1. Forsiden

Under det riflede dekslet øverst på forsiden finner du høytaleren og mikrofonen. Høytaleren er plassert til høyre og mikrofonen er plassert i midten.

Rett under høytaleren, i midten,  finner du to LED lamper. Den til venstre er Strømlampen. Den skal ikke lyse når spilleren er slått av. Den blir oransje når spillern slår seg på. Når spillern er på, lyser den grønnt. Den til høyreer batterilampen og viser batteristatus. Den er av når PLEXTALK kjører på batteri. Under første fase av ladingen, vil den lyse rødt. Under fase to av ladingen vil den bytte mellom rødt og grønnt, og når ladingen er fullført vil den lyse grønnt.

Under høytalerdekselet, til høyre og venstre for LED lampene, finner du to ovale taster. Den røde tasten til venstre er Opptaksknappen. Den brukes til å ta opp DAISY, Talemeldinger og Lyd-Bokmerker. Den grønne tasten til høyre er Av/På tasten. Den brukes til å slå av og på spilleren, og til å sette sovetimeren. I midten av denne tasten finner du to taktile punkter.

Under Opptakstasten og Av/PÅ tasten finner du 4 funksjonstaster, to til høyre og to til venstre av spilleren. Tasten øverst til venstre er Gå til-tasten, som brukes til å gå til sider og overskrifter. Tasten nederst til venstre, er Bokmerketasten, som brukes til å gå til, sette inn og slette bokmerker. Tasten øverst til høyre, er Menytasten som brukes til å gå inn i menyen. Trykk ned og hold inne denne tasten for å slå på Tastebeskrivelsesmodus. Tasten nederst til høyre, er titteltasten, som brukes til å bytte tittel eller media.

Mellom de 4 funksjonstastene, på midten av spillern, finner du den runde Start/Stopp tasten som er omgitt av 4 piltaster; Opp, ned, venstre og høyrepil tastene. Start/Stopp-tasten er litt nedsenket og er blå av farge. Den brukes til å starte og stoppe avspilling, og som Entertast i noen tilfeller. Opp-tasten brukes til å gå oppover i listen med navigasjonsvalg. Den brukes også til å øke avspillingshastighet, øke tonehøyde og til å avbryte en oprasjon. Ned-tasten brukes til å gå nedover i listen med navigasjonsvalg. Den brukes også til å senke avspillingshastigheten, senke tonehøyden og som Enter i noen operasjoner. Venstre tasten brukes til å gå til venstre i menyer, og til å gå bakover i titler. Trykk og hold nede for å spole bakover. Høyretasten brukes til å flytte til høyre i menyer, og til å gå framover i titler. Trykk og hold nede for å spole framover.

Under funksjonstastene og piltastene finner du 12 mindre, runde taster som er plassert i en firkant med 4 rader og 3 koloner. Disse blir generelt kalt nummertastaturet. Nummertastaturet er satt opp på samme måte som et telefontastatur. Den første raden består av nummerene 1, 2 og 3. Den andre raden består av nummerene 4, 5 og 6. Den tredje raden består av 7, 8 og 9, og den fjerde raden består av stjernetasten (*), 0 og firkanttasten (#). Nummer 5 tasten har en liten opphøyd prikk på seg slik at den skal være lett å finne.

Noen av tastene har flere funksjoner, og disse finner du i listen under:

•Nummer 1 = Endre tonehøyde eller avspillingshastighet i kombinasjon med Opp- og Nedtasten.

•Nummer 5 = Informasjonstast Trykk en gang for å få en liste med informasjon. Trykk flere ganger for å gå hurtig gjennom listen med informasjon. Trykk og hold nede for å få lest opp tid og dato.

•Nummer 9 = Sikkerhetskopier

•Nummer 0 = Hjelp. Trykk en gang for å gå inn eller ut av den innebygde hjelpefilen.

•Stjerne = Angre, Avbryt

•Firkanttast = Gjennta, Enter

Når det refereres til Entertasten i denne brukerhåndboken, er det Start/Stopp-, Ned- eller firkanttasten det refereres til. Når det refereres til Avbryttasten i denne brukerhåndboken, er det Opp- eller Stjernetasten som det refereres til.

### 2.3.2. Toppen av spilleren

På toppen av PLEXTALK er det to kontakter. En til venstre og en på midten. Kontakten til venstre er til ekstern mikrofon og linje-inn, og den i midten er til hodetelefoner. Alle kontakter takler 3.5mm mini-jack plugger.

Øverst i venstre gjørne er det et lite hull der du kan feste en bærestropp, hvis du ønsker.

### 2.3.3. Venstre kant

På venstrekanten av spillern, på høyde med opptaksktasten, finner du sporet til SD-kortet.

### 2.3.4. Høyre kant

På spillerens høyrekant er det to brytere. Den øverste bryteren er for å heve og senke volumet. Ved å skyve bryteren mot toppen av spilleren øker du volumet. Ved å skyve bryteren mot bunnen av spilleren, senker du volumet.

Den nederste bryteren er til tastelåsen. Denne låser tastaturet slik at du for eksempel ikke slår av spilleren, tar opp eller lignende ufrivillig. Ved å skyve bryteren mot toppen av spilleren vil du låse tastaturet. Ved å skyve bryteren mot bunnen av spilleren vil du slå av tastelåsen.

### 2.3.5. Bunnen av spilleren

På bunnen av spillern finner du 2 ting. Til venstre er det et rundt hull i en firkantet holder. Dette er kontakten til laderen. På høyre side er det et litt mindre, avlangt firkantet hull. Dette er USB kontakten.

### 2.3.6. Spillerens bakside

Snu PLEXTALK forsiktig rundt, slik at du har baksiden opp og høytaeren lengst fra deg.

På midten av spillerens bakside er det to riller. Disse er på toppen av batteridekslet. Nederst på spillerens bakside er det en nedsenket rektangulær knapp. Denne knappen er på bunnen av batteridekslet og brukes til å løsne det.

For å ta av batteridekslet trykker du ned den rektangulære knappen med en finger. Samtidig skyber du dekslet mot bunnen fra rillene med tommelen på den andre hånden. Det skal løsne ganske lett, men det kan hende det trengs litt trening for å mestre teknikken.

## 2.4. Sette inn batteri

For å sette inn eller bytte batteri gjør du følgende:

•Skru av spilleren og fjern laderen.

•Fjern batteridekslet, som beskrevet i kapittlet ovenfor.

•Snu batteriet slik at den helt glatte kanten er vendt fra deg og kanten som har 2 tydlige utstikk er er vendt til høyre for deg. Disse to utstikkene er batteriterminalene.

•Forutsatt at du har gjort dette riktig, skal du nå ha ytterligere 2 utstikk nederst på begge sider av venstre hjørne. Merk deg disse siden dette kan være nyttig når du skal fjerne batteriet ved en senere anledning.

•Ta opp spilleren og forsikre deg om at baksiden er opp og at høytaleren er vendt vekk fra deg.

•Sett forsiktig inn batteriet mens du passer på at de to utstikkene er vendt mot høyre. Sett inn batteriet fra venstre mot høyre.

•Trykk batteriterminalene lett på plass. Trykk deretter ned batteriet på venstre side. Dette skal skje uten at du må bruke makt. Ikke bruk unødig makt når du setter inn batteriet. Dette skal ikke være nødvendig.

•Plasser batteridekslet omtrent 5 millimeter over batteriet. Når du skyver dekslet oppover, trykker du også ned dekslet litt, slik at den rektangulære knappen lettere spretter på plass.

ADVARSEL: Bruk Kun den anbefalte batteritypen i spilleren din! Hvis du ikke gjør dette kan det oppstå brann eller eksplosjon.

Merk: For å fjerne batteriet, løfter du det opp med en finger under en av utsikkerne nederst i venstre hjørne. Fjern batteriet forsiktig fra batteriholderen. Dette blir litt lettere etter litt trening, og når du forstår prinsippet.

## 2.5. Lade spilleren

For å ladedet interne batteriet, må du koble spilleren til et strømuttak eller til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende USB kabelen.

•Plasser spilleren med tastene opp, i sin vanlige avspillingsposisjon.

•For å lade spilleren ved hjelp av et strømuttak, setter du inn det medfølgende strømadapteret inn i kontakten nederst til venstre på spilleren. Sett deretter adapteret i strømuttaket. Ladingen vil starte.

•For å lade spilleren ved hjelp av USB tilkobling, slå spilleren av.

•Deretter kobler du den minste enden av den lange USB-kabelen til spillerens USB kontakt som er nederst til høyre. Deretter setter du inn den andre inn i en USB kontakt på datamaskinen din. Forsikre deg om at datamaskinen er på, og ladingen vil starte.

Forsiktig: Bruk aldrig krefter når USB-kabelen kobles til. Dette kan skade kabelen eller kontakten.

Merk: Lading via USB kablen fungerer når spilleren er slått av.

## 2.6. Vedlikehold av spiller og batteri

### 2.6.1. Rengjøring av PLEXTALK

Hvis spilleren må rengjøres skal du bruke en fuktig klut, evt. med et mildt vaskemiddel. Bruk deretter en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

ADVARSEL: Slå alltid av spilleren og koble fra strøm før spilleren rengjøres.

### 2.6.2. Vedlikehold av batteriet

For at batteriet ditt skal fungere på best mulig måte, bør du merke deg følgende:

•Det vil vanligvis ta omtrent 4 timer å fullade batteriet, men hvis det er første gangen det lades opp, eller at det har ligget ubrukt i over en måned, bør det lades i minst 24 timer.

•Hvis PLEXTALK ikke skal brukes på en månded eller mer, tar du ut batteriet og lagrer det på et kaldt sted med lav fuktighet.

•Batteriets levetid varierer etter hvor ofte det blir brukt og ladet opp. Dets kapasitet til å lade seg opp, minsker over tid. Når spille tiden med batteriet blir for kort, kan du få kjøpt nytt batteri hos din forhandler.  Forhandleren din skal også kunne gi deg råd om hvordan du resirkulerer/leverer brukte batterier.

•Spilletiden kan avhenge av omgivelsenes temperatur

For å bevare batteriets ytelse lengst mulig gjør du følgende hver sjette måned:

•Lad batteriet til det er fulladet.

•Bruk spilleren på batteridrift til batteriet er helt utladet.

•Lad på nytt.

### 2.6.3. Overkrysset søppelbøttemerke

Symbolet med en overkrkysset søpplebøtte finner du på batteriet og i batteriholderen.

Merk: Dette symbolet gjelder kun for EU-land.

Dette merket/symbolet er i følge direktiv 2006/66/EC. Dette symbolet betyr at batterier skal behandles som spesialavfall og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall når de er oppbrukt. Hvis det er trykt et kjemisk symbol under symbolet som er vist ovenfor, betyr dette at batteriet inneholder et tungmetall i en spesifik konsentrasjon fra listen under.

Hg: Kvikksølv (0,0005%)

Cd: Cadmium (0,002%)

Pb: Bly (0,004%)

Disse stoffene kan forårsake skader både på mennesker og miljø hvis de ikke blir tatt hånd om på riktig måte. Innen den Europeiske Unionen finnes det egne systemer for mottak av brukte batterier. Vennligst kassér brukte batterier på din lokale resirkuleringsstasjon. Vårt produkt er designet og produsert med batteri som kan resirkuleres eller brukes på nytt.

## 2.7. Slå spilleren av og på

For å slå av eller på spilleren gjør du følgende:

•Trykk inn og hold nede Av/På tasten for å slå på spilleren. Når spillern er slått på vil den venstre LED-lampen først lyse oransje, og deretter bli grønnt.

•Trykk inn og hold nede Av/På tasten for å slå på strøm sparings modus. Slipp når "Strømsparing" annonseres. For å slå av spilleren fortsett å holde tasten inne til du hører "Slåes av".

Merk: Når PLEXTALK er i strømsparingsmodus vil spilleren starte med et trykk på en hvilken som helst tast. Så vil tiden bli annonsert.

Merk: I strømsparingsmodus vil batteriet gradvis bli utladet.

Merk: Oppstart tar ca 40 sekunder hvis spilleren er slått av eller batteriet byttes.

Merk: Hvis du ikke holder Av/På tasten lenge nokk, vil sovetimeren bli aktivert i stedet.

Merk: Hvis Tastelåsen er aktivert vil ikke Av/På tasten fungere.

## 2.8. Tastebeskrivelsesfunksjon

Som navnet antyder lar Tastebeskrivelsesfunksjonen brukeren få en beskrivelse av hvilken som helst tast på PLEXTALK.

•Slå på Tastebeskrivelsen ved å holde menytasten inne i 5 sekunder. Når en tast trykkes ned vil en beskrivelse av dens funksjon bli lest opp.

•Slå av Tastebeskrivelsen ved å holde menytasten inne i 5 sekunder.

## 2.9. Tastelås-funksjon

Tastelås kan brukes til å låse taster og funksjoner slik at de ikke blir brukt ved et uhell.

•For å aktivere Tastelåsen skyver du Tastelås bryteren mot toppen av spillern.

•For å slå av Tastelåsen, skyver du Tastelås bryteren mot deg (mot bunnen av spillern).

## 2.10. Sette inn og ta ut SD-minnekort

For å sette inn et SD-minnekort gjør du følgende:

•Forsikre deg om at spilleren er slått av.

•Hold minnekortet med den riflete kanten ned og inn mot spilleren. Med andre ord skal den avkuttede kanten være mot bunnen av spillern.

•Sett inn kortet i sporet til minnekort på spillerens venstre side.

•Trykk det inn til du hører en klikkelyd. Hvis kortet ikke kommer ut igjen har du gjort det riktig. Ikke bruk unødig makt når du gjør dette.

For å løse ut SD-kortet gjør du følgende:

•Slå av spilleren.

•Trykk SD-kortet innover og slipp det. Kortet skal sprette ut.

•Dra kortet fosiktig ut.

Forsiktig: PLEXTALK kan lese SD og SDHC minnekort. Innsetting av andre typer minne kan føre til feil på spilleren, og skal derfor ikke brukes.

Merk: SD-kort har en låsing bryter som lar deg beskytte dataene hvis du vil. Denne er plassert på den lange siden av kortet fra avskåret hjørne. Hvis bryteren er i mot den riflede kanten, skal du kunne ta opp på og slette fra minnekortet. Hvis bryteren fra ledende, vil dataene være beskyttet.

# 3. Menyen

Noen av PLEXTALK's funksjoner er bare tilgjengelig ved bruk av den innebygde menyen. I dette kapittelet får du en innføring i hvordan menyen er bygd opp og hvordan du får tilgang til den.

## 3.1. Hovedmenyen

På øverste nivå er Hovedmenyen. Den består av:

•Rediger – Her kan du gjøre enkel redigering av DAISY-opptak.

•Opptaksvalg – Gir deg muligheten til å velge mellom flere forhåndsinnstillte opptaksvalg, eller å gjøre dine egne innstillinger.

•Innstillinger for avspilling – Gir deg mulighet for repetisjon og for å bestemme hvordan navn på album og spor leses opp.

•Bokmerke – Gir deg muligheten til å velge hvordan talebokmerkene dine skal avspilles og til å slette alle bokmerker.

•Talenotat – Behold korte talenotater.

•Podkast – Oppdatering av episodelister og nedlasting av episoder.

•Mediabehandling – Gir deg muligheten til å få mediainformasjon, bygge innspilte DAISY-titler, formatere media eller slette minnekort.

•Systeminnstillinger – lar deg endre innstillinger for dato og tid, syntetisk tale osv.

•Nettverksinnstillinger: lar deg endre nettverksinnstillinger osv.

## 3.2. Gå inn i og navigere i menyen

For å flytte deg rundt i menyen gjør du følgende:

•Gå inn i menyen ved å tykke en gang på Menytasten.

•For å velge et menyvalg på samme nivå trykker du enten Pil-venstre eller Pil -høyre tasten. Menyvalgene vil bli lest opp etter hvert somdu kommer til dem.

•I alle menyene vil du komme tilbake til det samme valget hvis du trykker den samme piltasten mange nok ganger ettersom menyene er laget slik at du kan rundt i sirkler i dem.

•For å velge et meny valg, trykker du Ned eller Firkant-tasten. Forutsatt at denne menyen har en under meny, vil du gå inn i denne undermenyen, ett nivå ned i strukturen.

•For å gå ett nivå opp i menyen, trykker du Opp-tasten.

•For å gå ut av menyen, uansett hvor du er i strukturen, trykker du på meny tasten.

## 3.3. Snarvei til menyvalg

Du kan registrere og velge et menyvalg ved å bruke nummertastaturet.

For å registrere et spesifkt menyvalg gjør du følgende:

•Trykk Menytasten og gå til det menyvalget du vil registrere.

•Hold deretter ned Menytasten sammen med nummeret du vil at menyvalget skal ha til du får en bekreftelseslyd fra spilleren. Spilleren vil nå ha registrert snarveien til dette menyvalget.

For å velge dette menyvalget direkte, gjør du følgende:

•Mens du trykker inn og holder menytasten, trykker du samtidig på det nummeret du har gitt til det menyvalget du ønsker å gå til. Så kan du velge det spesifike menyvalget.

# 4. Justere PLEXTALKs innstillinger

## 4.1. Justere tid og dato

For å sette riktig tid og dato gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systeminnstillinger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Sett dato og tid" og trykk Enter.

•Bruk nummer tastene for å registrere gjeldende år (med fire tall), måned og dag. Trykk så Enter tasten. Eller bare trykk Enter for å bekrefte gjeldende innstilling.

•Bruk nummertastaturet for å taste inn klokkeslett med 4 siffer og trykk Enter for å bekrefte eller trykk direkte på Enter for å beholde nåværende klokkeslett.

•For å bekrefte, den inntastede tiden og datoen vil bli lest opp for deg.

Merk: Hvis du taster inn feil nummer, trykker du Avbryt-tasten for å fjerne det inntastede nummeret.

Merk: For å kontrollere aktuell tid og dato, trykker du ned og holder inne nummer 5 tasten.

## 4.2. Velge foretrukket stemme

PLEXTALK lar deg velge mellom to forskjellig stemmer/talesynteser, en norsk og en engelsk stemme. For å velge ønsket stemme gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systeminnstillinger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg stemme for tekst til tale" og trykk Enter.

•Bruk Venstre og Høyre piltastene til å velge den stemmen du ønsker og velg den ved å trykke Enter. PLEXTALK vil gjøre dette valget til standardvalget ditt og vil gå ut av menyen.

## 4.3. Velge ønsket ventesignal

Når PLEXTALK er opptatt med for eksempel å laste inn en fil eller å slette en fil, spiller den av et ventesignal for å indikere at den jobber. For å velge det ønskede ventesignalet gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systeminnstillinger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg ventelyd" og trykk Enter.

•Velg det ønskede ventesignalet med Venstre eller Høyre og trykk Enter.

## 4.4. Velge tastebekreftelseslyd

PLEXTALK har to valg for tastebekreftelseslyd; Av/På. For å velge tastebeskrivelseslyd gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systeminnstillinger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg lydsignal for tastetrykk" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre for å velge mellom "Tastelyd på" eller "Tastelyd av" og trykk Enter. PLEXTALK vil gjøre dette til standardinnstillingen din, og vil deretter starte på nytt.

# 5. Strømbehandling

## 5.1. Advarsel for lavt batterinivå

Når PLEXTALK bruker strøm fra batteriet og batterinivået synker til et nivå der det må lades opp, vil den si i fra om dette. Du vil da høre meldingen "Lavt batterinivå." Spilleren vil slå seg av om et minutt. Hvis du fortsatt ønsker å fortsette å bruke spilleren må du koble til strømadapteren.

## 5.2. Automatisk av funksjon

For å spare batteri går PLEXTALK i strømsparingsmodus etter 2 minutter når spilleren ikke brukes.

Når PLEXTALK er koblet til strømadapteren eller en USB enhet, vil den etter 15 minutters inaktivitet gå til strømsparingsmodus.

## 5.3. Tvungen avslutning

Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å slå av spilleren, eller at det ikke er mulig å navigere på den, kan du prøve å bruke den tvungne avsluttingen som et alternativ til å ta ut batteriet. For å bruke den tvungne avsluttingen, gjør følgende:

•Slå på tastelåsen.

•Trykk og hold nede Av/På tasten i mer enn 10 sekunder, slipp så tasten. PLEXTALK slåes av.

•Slå av tastelåsen.

Merk: Hvis spilleren fortsatt ikke vil slå seg av, må du først ta ut strømmen, deretter ta ut batteriet og sette det inn igjen.

## 5.4. Sovetimer funksjon

PLEXTALK har en Sovetimerfunksjon som gir deg muligheten til å stille inn spilleren slik at den slår seg av etter et gitt antall minutter.

### 5.4.1. Aktivere Sovetimeren

For å aktivere Sovetimeren gjør du følgende:

•Trykk rask på Av/På-tasten en gang. Spilleren vil da si "Sove-timer. 15 minutter. Satt."

•Trykk Av/På-tasten en gang til for å øke tiden til spilleren slår seg av. Sovetimerinnstillingen vil øke fra 30 minutter, til 45 minutter, 1 time, 1 time og 30 minutter og 2 timer.

### 5.4.2. Avbryte sovetimeren

For å avbryte Sovetimeren gjør du følgende:

•Trykk rask på Av/På-tasten en gang. Spilleren vil lese opp "Sovetimer" og tiden som gjenstår til den slås av.

•Trykk Av/På flere ganger til du hører spilleren si "Av".

# 6. Avspillingsvalg for alle formater

PLEXTALK kan spille av følgende formater.

•DAISY bok

•Musikk:  MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ og Ogg Vorbis.

•Tekstfiler: ren tekst, Microsoft Word .doc, .docx, HTML og EPUB2.

•Lydbøker: Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis og LKF.

•Podkast

•Web radio

Merk: Hvis en CD inneholder flere filtyper, som for eksempel DAISY filer og Audiofiler, vil spilleren kun kjenne igjen en av filtypene.

Merk: Word filer og WMA filer kan ikke spilles fra USB CD/DVD-spillere.

## 6.1. Starte og stoppe en avspilling

For å starte og stoppe en avspilling gjør du følgende:

•For å starte en avspilling, trykker du på Start/Stopp-tasten. PLEXTALK vil da starte avspillingen der den ble stoppet sist.

•Trykk Start/Stopp en gang til for å stoppe avspillingen.

## 6.2. Spole fremover eller bakover

Det er Venstre- og Høyre- knappene som brukes til å spole med.

•For å spole bakover, trykker du inn og holder nede Venstre-tasten. Når du slipper den opp vil avspillingen starte.

•For å spole fremover, trykker du inn og holder nede Høyre-tasten. Avspillingen vil starte igjen når du slipper opp.

Når du holder inne Venstre- eller Høyre- knappen så vil spilleren hoppe 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder og 1 minutt, 2 minutter, 3 minutter osv. Hvis knappene blir sluppet før spilleren sier "2 minutter", vil avspillingen starte der knappen ble sluppet. Hvis du slipper opp knappen etter at spilleren har sagt "2 minutter", må du trykke Enter for å starte avspillingen.

Merk: Det er ikke mulig å spole raskt fremover eller bakover for avspilling av Web radio.

## 6.3. Forandre avspillingsvolumet

Volumet kan justeres fra 0 til 25 med intervaller på 1, der 0 er stille mens 25 er det høyeste. Volumet til talemeldingene justeres automatisk opp/ned med avspillingsvolumet.

•For å øke volumet skyver du enten volumknappen fra deg gjentatte ganger til du oppnår ønsket volum, eller hold til du har ønsket volum.

•For å senke volumet, skyver du volumbryteren mot deg gjentatte ganger eller hold til du har ønsket volum.

Merk: Volumet for høyttaler og hodetelefon kan settes separat.

## 6.4. Justere avspillingshastighet

Det finnes 12 forskjellige hastighetsnivåer som går fra -3 til 8. Disse kan justeres med ett steg av gangen. 0 er normal hastighet, -3 er halvparten av normal hastighet, +4 er dobbel hastighet og +8 er trippel hastighet.

•Trykk 1-tasten en gang. Bruk Opp eller Ned for å velge ønsket hastighet.

•

Merk: Ved å holde nede Opp- eller Ned-tasten, vil hastigheten forandres raskt opp eller ned.

Merk: Avspillingshastighet for Web radio kan ikke endres.

## 6.5. Justere Tone

Det er 13 forskjellige tonenivåer som du kan velge mellom. Disse går fra -6 til +6, der -6 er mørkest og +6 er lysest. 0 er normal tonehøyde.

•For åsenke tonehøyden trykker du to ganger på nummer 1 tasten og deretter på Pil Ned tasten.

•

Merk: Ved å trykke og holde nede Opp eller Ned tasten vil tonen raskt bli lysere eller mørkere.

## 6.6. Justere volum for talemeldinger

Volum for talemeldinger kan endres. Det er 11 forskjellige voluminnstillinger du kan velge mellom. fra -5 til +5. For å sette volumet for talemeldinger gjør du følgende:

•Trykk nummer 1 tasten tre ganger.

•Trykk Opp-tasten for å øke volumet for talemeldingene, eller trykk Ned-tasten for å senke det.

Merk: Ved å trykke og holde nede Opp eller Ned tasten vil volum for talemeldinger raskt bli høyere eller lavere.

Merk: Når avspillingsvolumet forandres, vil også volum for talemeldinger forandres like mye.

## 6.7. Forandre hastigheten på talemeldinger

Hastigheten for talemeldinger kan forandres uavhengig av avspillingshastigheten. Det finnes 12 forskjellige hastighetsnivåer som går fra -3 til 8. Disse kan justeres med et steg av gangen. For å justere avspillingshastigheten til talemeldingene, gjør du følgende:

•Trykk nummer 1 tasten 4 ganger.

•Trykk Opp for å øke hastigheten til talemeldingene, eller Ned for å senke hastigheten.

Merk: Ved å trykke og holde nede Opp eller Ned tasten vil hastigheten for talemeldinger raskt bli hurtigere eller saktere.

## 6.8. Bruke Navigeringsmenyen

En nyttig funksjon i PLEXTALK er at du kan bestemme hvordan du vil navigere. For å bruke navigeringsmenyen gjør du følgende:

•Bruk Opp eller Ned for å flytte deg opp og ned i navigeringsmenyen. Valgene du hører er de som er tilgjengelige for mediet du spiller av.

•Når du har valgt det navigeringsnivået du ønsker, kan du bruke Venstre og Høyre for å hoppe fram eller tilbake på dette nivået.

•Velger du nivå 1 vil for eksempel pil høyre og venstre hoppe mellom kapitler på nivå 1.

## 6.9. Velge media eller tittel

Noen ganger kan det hende at du ønsker å bytte fra et SD-minnekort til USB-media, eller fra USB-media til SD-minnekort. Dette gjør du på følgende måte:

•Trykk Tittelknappen flere ganger til du kommer til det mediet du vil gå til. Du har tre valg her: SD-kort, USB og Talenotat.

•Etter at det ønskede mediaet blir annonsert, kan du flytte deg gjennom innholdet ved hjelp av Venstre og Høyre tasten.

•Når du er på den tittelen du ønsker å høre, trykker du Start/Stopp for å starte avspillingen av den fra der du var sist du hørte på denne filen/boka.

Merk: PLEXTALK annonserer ikke media som ikke er satt inn eller koblet til.

## 6.10. Tittel navigering

Hvis det er flere elementer på et medium, kan du bytte fra det elementet du er i til et annet av dem.

### 6.10.1. Hvordan utføre tittel-navigering

Du kan velge din favoritt-tittel ved å bruke "kategori", "mappe", "tittel" og "fil" -nivåer. På "kategori"-nivået fins "DAISY tittel", "Opptak", "Musikk", "Tekst", "Lydbok", "Podkast" og "Webradio". For å søke etter tittel gjør følgende:

•Trykk Tittel-knappen gjentagende inntil du hører mediet du ønsker.

•Trykk Opp- eller Ned-knappen for å velge nivået på tittel-navigeringen fra "kategori", "mappe", "tittel" eller "fil".

•Trykk venstre eller høyre-tast for å bevege deg sekvensielt gjennom nivået.

•Når "mappe" eller "kategori"-nivå er valgt og mappen eller kategorien inneholder tittelen på albumet du ønsker å spille, trykk Ned-tasten en eller to ganger for å bytte til "tittel"-nivået. PLEXTALK vil si "Velg tittelen". Bruk venstre eller høyre-tast for å søke etter den tittelen du vil spille.

•Når "tittel" eller "fil"-nivå er valgt, kan du velge en favortitt-tittel eller fil.

•Ønsker du å spille valgt tittel, trykk Spill/Stopp-tasten. Avspillingen vil starte fra posisjonen den eventuelt ble stoppet i.

Merk: Fil-navigering er tilgjengelig i "Musikk", "Lydbok" og "Podkast", men ikke i andre kategorier.

Merk: Lydbok fra Audible er ikke tilgjengelig via fil-navigering.

### 6.10.2. Hvordan avspille musikk

Dette avsnittet viser hvordan du kan finne din favoritt-musikk.

< Spill all musikk >

All musikk kan spilles av på to måter. Bruk Opp eller Ned-tasten for å velge "Kategori"-nivå, bruk så Venstre eller Høyre-tast for å velge "Musikk"-kategori og trykk Enter-tasten. Eller bruk Opp eller Ned-tasten for å velge "Tittel" eller "Mappe"-nivå, deretter bruk Venstre eller Høyre-tast for å velge "All musikk" og trykk Enter-tasten.

< Spill et enkelt album >

Velg ditt favoritt-album på "Tittel"-nivå og trykk Enter-tasten. Bare dette albumet avspilles.

< Spill et enkelt spor >

Velg ditt favoritt-spor på "Fil"-nivå og trykk Enter. Bare dette sporet avspilles.

< Spill albumene i en mappe >

Velg din favoritt-mappe på "Mappe"-nivå og trykk Enter. Etter å ha trykket Enter, blir alle albumene i denne mappen tilgjengelig for avspilling.

< "Gjenta" eller "Vilkårlig" avspilling >

Du kan bruke "Gjenta" eller "Vilkårlig" avspilling for det valget du gjorde da du trykket Enter.

## 6.11. Hopp direkte til en tittel

For å hoppe direkte til en tittel, gjør følgende:

•Trykk Tittel-tasten gjentagne ganger inntil du hører det media du ønsker å gå til.

•Trykk Opp eller Ned-tasten for å velge "kategori"-nivået.

•Bruke Venstre eller Høyre-tast for å velge din favoritt-kategori.

•Tast inn nummeret til den tittelen du ønsker å gå til, og trykk Start/Stopp eller firkant tasten.

•Trykk Enter en gang til for å spille tittelen.

## 6.12. Bytte sorterings-rekkefølge på titler

Når du velger en tittel kan du bytte sorteringen på titler. Det er tre typer sortering: "Liste for samtlige titler", "Liste for nylig brukte titler" og "Liste med nye titler".

•Liste for samtlige titler: Alle filer og mapper er sortert på navn.

•Liste for nylig brukte titler: Titlene er sortert på dato sist spilt.

•Liste med nye titler: Titlene er sortert på tidsstempel (dato laget).

For å spille en nylig avspilt tittel, gjør følgende:

•Trykk Tittel-tasten én gang.

•Trykk Gå til-tasten gjentagne ganger for å velge "Nylige titler".

•Bruk Opp eller Ned-tast for å velge enten "Kategori" eller "Tittel" og bruk Venstre eller Høyre-tast for å velge tittel. Trykk Enter for å avspille.

•Eller bruk tall-tastaturet og slå inn nummeret på tittelen og trykk Enter for å velge. Trykk Enter en gang til for å starte avspillingen.

Merk: PLEXTALK husker opp til 50 titler i hver kategori.

## 6.13. Få informasjon om media og tittel

For å få ulik informasjon om det aktuelle mediet og tittel, gjør du følgende:

•Trykk Menyknappen én gang for å gå inn i menyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Media og tittel informasjon" og trykk Enter.

•Spilleren vil lese opp informasjon om det aktuelle mediet og tittel.

•Når du har fått ønsket informasjon trykker du Enter for å gå ut av menyen.

## 6.14. Få informasjon om aktuell status

Du kan få forskjellig informasjon om aktuell status, om overskrift, side, bokmerke osv. Om PLEXTALK spiller eller ikke, gjør du følgende:

•Trykk Nummer 5 tasten én gang.

•En liste med informasjon vil bli lest opp.

•Hvis du ikke ønsker å høre all informasjonen, men vil gå raskt til et spesielt emne, trykker du flere ganger på Nummer 5 tasten til du kommer til det du ønsker.

•Hvis du har fått den informasjonen du ønsker, kan du trykke Entertasten for å avslutte opplesingen av informasjon.

•Trykk og hold nede nummer 5 tasten for å høre tid og dato.

## 6.15. Velge Avspillingsmodus

For å velge Tilfeldig avspilling og repetér innstillingenefra avspillingsvalg, gjør du følgende:

•Trykk Menytasten en gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Innstillinger for avspilling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Tilfeldig og gjenta innstillinger" og trykk Enter.

•Velg avspillingsvalg med Høyre eller Venstre og trykk Enter for å bekrefte.

## 6.16. Bruke Bokmerker

### 6.16.1. Bokmerketyper

Det er 3 typer bokmerker som du kan benytte på PLEXTALK. De er:

•Nummererte bokmerker. Du kan sette inn 10000 nummererte bokmerker. Hvert bokmerke blir gitt sitt eget unike nummer fra 1 til 65000.

•Talebokmerker. Disse er nummererte bokmerker som har ett opptak knyttet til seg. Talebokmerker bruker minne. Det er plass til ca. 30 minutters opptak av talebokmerker. Hvis du prøver å ta opp mer enn dette, vil det eldste bokmerket bli slettet før det nye settes inn.

•"Gjenoppta" bokmerke. I hvert album, bok eller tekstfil som blir spilt av, blir det satt inn et bokmerke når avspillingen stoppes slik at neste gang du skal høre på dette albumet, boka eller tekstfilen, vil avspillingen starte der den ble avsluttet sist.

Gjennoppta Bokmerker blir automatisk satt inn av spilleren når du flytter deg til en annen tittel eller album eller når du slår den av. Du trenger ikke gjøre noe.

Merk: PLEXTALK husker "Gjenoppta" bokmerker og annen informasjon for inntil 1000 titler, album og tekstfiler.

### 6.16.2. Sette bokmerker

For å sette inn et nummerert bokmerke gjør du følgende:

•Trykk to ganger på Bokmerketasten.

•Bruk Nummertastaturet for å taste inn nummeret du ønsker å gi bokmerket ditt. Hvis du tillater PLEXTALK å tildele et nummer, vennligst ikke tast inn nummeret eller 0.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

Merk: Når du lar PLEXTALK velge nummer, vil den velge det laveste ubrukte nummeret.

For å sette inn et Talebokmerke gjør du følgende:

•Trykk Bokmerke-tasten to ganger.

•Tast inn det nummeret du vil at talebokmerket ditt skal ha ved hjelp av nummertastaturet. Hvis du tillater PLEXTALK å tildele et nummer, vennligst ikke tast inn nummeret eller 0.

•Trykk Opptak en gang for å bekrefte, eller Abryt for å angre.

•Trykk og hold inn Opptak for å lese inn meldingen.

•Når du slipper den vil bokmerket være satt. PLEXTALK vil bekrefte at bokmerke er satt.

### 6.16.3. Navigere til bokmerker

For å hoppe til et Talebokmerke eller nummerert bokmerke, enten om PLEXTALK spiller av eller ikke, gjør du følgende:

•Trykk Bokmerke én gang.

•Tast inn nummeret til det bokmerket du ønsker å gå til ved hjelp av nummertastaturet.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

•Spilleren vil starte avspillingen fra der bokmerket ble satt.

Når du har satt inn et bokmerke i en DAISY-bok, lydfil eller i et tekstdokument, vil "Bokmerke" bli tilgjengelig for deg i navigeringsmenyen. For å flytte deg til et bokmerke med høyere eller lavere nummer gjør du følgende:

•Bruk Opp eller Ned til du kommer til "Bokmerke" i navigeringsmenyen.

•Trykk Venstre for å gå til et bokmerke med lavere nummer. Spilleren vil si nummeret på bokmerke og starte avspillingen automatisk.

•Trykk Høyre for å flytte deg til et bokmerke med et høyere nummer. Spilleren vil lese opp hvilke bokmerkenummer du kommer til og avspillingen vil starte automatisk.

### 6.16.4. Slette bokmerker

For å fjerne et nummerert bokmerke eller et talebokmerke gjør du følgende:

•Trykk Bokmerke tre ganger.

•Tast inn nummeret på det bokmerket du vil ha fjernet.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

•Spilleren vil bekrefte at bokmerket er slettet etter at du trykker på Enter.

Hvis du ønsker å slette alle bokmerker i en DAISY tittel eller tekstfil, eller slette alle bokmerkene i et album, gjør du følgende:

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Bokmerke" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett alle bokmerker i aktiv tittel" og trykk Enter.

•Trykk Enter for å bekrefte at du er sikker på at du vil slette alle bokmerkene.

Merk: Denne framgangsmåten vil bare slette bokmerkene i den aktuelle DAISY-tittelen eller tekstfilen og vil ikke påvirke bokmerkene til andre filer.

### 6.16.5. Slå av og på Talebokmerker

Når du bruker talebokmerker kan du velge om disse skal spilles av eller ikke under avspilling. For å slå av eller på Talebokmerker gjør du følgende:

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Bokmerke" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Avspillingsvalg for talebokmerker" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre til å velge mellom "Talebokmerker på" eller "Talebokmerker av" og trykk Enter.

## 6.17. Forstå hvordan PLEXTALK grupperer filer og mapper

Når PLEXTALK aksesserer SD-kortet eller USB-meia, vurderes automatisk innholdet og grupperer det i "DAISY tittel", "Opptak", "Musikk", "Tekst", "Lydbok", "Podkast" og "Webradio" uavhengig av hvor filene er lagret på mediet. Når du senere gå gjennom titler, blir de gruppert sammen slik at alle DAISY-bøkene, alle audiofilene og alle tekstfilene, kommer etter hverandre uansett hvor de er lagret.

Hvis du for eksempel har 3 Tekstfiler i rot-mappen og 2 andre i en undermappe, vil PLEXTALK vise disse som 5 Tekstfiler lagret i 2 mapper.

Hvis det finnes flere typer innhold som DAISY titler, lydfiler eller tekstfiler, vil spilleren sortere dem automatisk etter type og navn.

# 7. Spille av DAISY-titler

Dette kapitlet tar for seg tilleggsfunksjoner som du kan bruke når du spiller av en DAISY-bok.

## 7.1. Navigering på Overskrifter

Det er to måter å navigere til overskrifter i en DAISY-tittel. Du kan enten gå direkte til en overskrift eller bla deg gjennom én og én om gangen.

For å gå direkte til en overskrift gjør du følgende:

•Trykk "Gå til" to ganger.

•Tast inn nummeret til den overskriften du vil gå til.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

For å bla mellom overskrifter gjør du følgende:

•Trykk Opp eller Ned for å velge ønsket navigeringsnivå. For eksempel Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3.

•Trykk Venstre for å gå tilbake til forrige overskrift på det valgte nivået.

•Trykk Høyre for å flytte til neste overskrift på det valgte nivået.

Merk: Når du navigerer på denne måten vil spilleren stoppe på hver overskrift på det nivået du har valgt og på alle overskrifter på nivåene over. Hvis du for eksempel velger å navigere på nivå 3, vil spilleren finne alle overskrifter på nivå 1, nivå 2 og nivå 3 når du flytter deg bakover eller fremover.

## 7.2. Gå til starten eller slutten av en tittel

For å flytte til begynnelsen av en DAISY-tittel gjør du følgende:

•Trykk Gå Til-tasten to ganger.

•Trykk Enter og spilleren vil gå til starten av tittelen og si "Start på tittel".

For å flytte til slutten av en DAISY-tittel gjør du følgende.

•Trykk Gå Til-tasten to ganger.

•Trykk 0 etterfulgt av Enter og spilleren vil gå til slutten av tittelen og si "Slutt på tittel".

## 7.3. Gå til sider

Du kan enten gå direkte til en side, eller bla mellom dem.

For å gå direkte til en side gjør du følgende:

•Trykk "Gå til" én gang.

•Tast inn sidetallet ved hjelp av nummertastaturet.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

For å bla mellom sider gjør du følgende:

•Trykk Opp eller Ned til spilleren sier "Side".

•Trykk Venstre for å gå til forrige side og Høyre for å gå til neste side.

•

Merk: Hvis DAISY-tittelen ikke har sidetall vil ikke "Sider" være tilgjengelig i navigasjonsmenyen.

## 7.4. Gruppe navigering

For å bla i grupper gjør du følgende:

•Trykk Opp eller Ned til du hører "Gruppe".

•Trykk Venstre for å flytte deg til forrige gruppe.

•Trykk Høyre for å flytte deg til neste gruppe.

Merk: Hvis det ikke er noen grupper i tittelen, vil ikke dette valget være tilgjengelig i Navigeringsmenyen.

## 7.5. Hoppe mellom fraser

For å flytte deg fremover eller bakover én frase, gjør du følgende:

•Trykk på Opp eller Ned til du finner "Frase". Trykk Venstre for å gå tilbake en frase og høyre for å gå fremover en frase.

•

## 7.6. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp

Å hoppe 10 minutter eller 30 sekunder, gjør følgende:

•Bruk Opp- eller Ned-tasten for å velge 10 minutter eller 30 sekunder.

•Trykk Venstre-tasten for å hoppe bakover.

•Trykk Høyre-tasten for å hoppe framover.

## 7.7. Navigere med Skjerm, avsnitt, linje, setning, stave, ord eller tegn i DAISY-tekst filer

I tillegg til vanlig DAISY navigasjon, vil du alltid ha muligheten til å navigere etter Skjerm, Avsnitt, linje, setning, stave, ord og tegn i DAISY tekstfiler. Disse valgene vil dukke opp automatisk i navigeringsmenyen når du åpner denne typen filer. Du navigerer på samme måte med hvilken som helst av disse valgene. Du gjør da følgende:

•Bruk Opp eller Ned tasten for å velge mellom de aktuelle navigeringsnivåene, som er Skjerm, Avsnitt, linje, setning, stave, ord eller tegn.

•Trykk Venstre for å gå tilbake et steg.

•Trykk Høyre for å hoppe et steg framover.

Merk: Med "Skjerm" menes 40 linjer.

Merk: Stavelsesnavigeringen leser opp hvert ord, deretter staves ordet.

## 7.8. Navigering ved hjelp av prosent

Du kan navigere med en prosentdel av filen. For å navigere ved hjelp av prosent, gjør du følgende:

•Trykk "Gå til" tre ganger.

•Bruk nummertastaturet til å taste inn et prosenttall mellom 1 og 100 og trykk Enter. PLEXTALK vil flytte avspillingsposisjonen til dette punktet.

## 7.9. Navigering ved hjelp av nøkkelord

Du kan flytte til en posisjon ved å bruke nøkkelord under avspilling av en DAISY fil. For å søke ved hjelp av nøkkelord, gjør følgende.

•Trykk Gå Til tasten fire ganger.

•Bruk det numeriske tastaturet til å skrive nøkkelordet du vil søke etter. Se 17 "Skrive inn tekst" for å lære hvordan tegn velges.

•Trykk Play/Stopp tasten for å høre nøkkelordet du skrev.

•Etter du er ferdig med å taste nøkkelordet, trykk Pil ned tasten.

•PLEXTALK vil søke etter nøkkelordet fra nåværende posisjon til slutten av filen. Hvis nøkkelordet finnes, spiller PLEXTALK av linjen som inneholder nøkkelordet.

•Hvis du trykker Pil ned uten å taste nøkkelordet, bruker PLEXTALK nåværende ord som nøkkelord og søker etter dette.

•Nøkkelordet vil automatisk registreres i Navigerings menyen.

For å navigere etter samme nøkkelord flere ganger, gjør følgende:

•Trykk Pil opp eller Pil ned tasten flere ganger til PLEXTALK annonserer nøkkelordet.

•Trykk Pil venstre for å søke etter nøkkelordet til begynnelsen av filen.

•Trykk Pil høyre for å søke etter nøkkelordet til slutten av filen.

Merk: Hvis du trykker Play/Stopp tasten mens linjen med nøkkelordet spilles, vil PLEXTALK starte avspilling fra nokkelordets posisjon.

Merk: Hvis nøkkelordet ikke finnes, vil PLEXTALK annonsere dette og avspilling vil starte fra gjeldende posisjon.

Merk: Når PLEXTALK søker bakover etter nøkkelordet, avsluttes søket ved begynnelsen av filen. Når PLEXTALK søker fremover etter nøkkelordet, avsluttes søket ved slutten av filen.

Merk: For å avbryte søket etter nøkkelordet, trykkes Pil opp eller Stjerne tasten. Avspillingsposisjon vil holde seg på gjeldende posisjon.

Merk: Du kan registrere opptil tre nøkkelord. Når tre nøkkelord er registrert, vil neste nøkkelord erstatte det eldste.

Merk: Som nøkkelord kan brukes tall eller symboler.

Merk: PLEXTALK skiller ikke mellom store og små bokstaver under søk etter nøkkelord.

Merk: Hvis avspillingsmodus av multimedia DAISY tittel er satt til "Tekst", vil du kunne bruke søke prosessen.

## 7.10. Avspillingsmodus

Du kan velge mellom to måter å spille av en DAISY-tittel på. De tilgjenglige valgene er:

•Normal avspilling – Spilleren spiller en tittel til slutten og stopper når den er ferdig.

•Gjenta tittel – Den valgte tittelen vil bli repetert helt til avspillingen stopper.

## 7.11. Innstillinger for Multimedia DAISY avspilling

Multimedia DAISY er DAISY-format som inneholder både lyd og tekstfiler. Du kan velge hvilket format å spille hvis du avspiller Multimedia DAISY.

•Velg en Multimedia DAISY-tittel.

•Trykk Meny tasten.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Innstillinger for avspilling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "DAISY multimedia innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltastene til å velge mellom "Automatisk", "Lyd" eller "Tekst" og trykk Enter.

Merk: Du kan kun endre dette valget ved avspilling av multimedia DAISY.

# 8. Avspille "Opptak"

DAISY-titler i "PlexRecording"-mappen legges opp i kategorien kalt "Opptak".

Titler som tas opp med denne PLEXTALK blir automatisk lagret i "PlexRecording"-mappen.

Avspillingsmetoden av "Opptak" er den samme som for DAISY-titler.

Merk: Hvis du tar backup av "Opptak"-titler fra SD-kortet til en USB-enhet, vil den bli lagret i "PlexBackup"-mappen på USB-enheten. Derfor blir den kopierte tittelen ikke kategorisert som "Opptak", men "DAISY-tittel".

# 9. Spille av lydfiler eller musikk CD

Dette kapitlet tar for seg funksjoner som er spesielle for avspilling av lydfiler eller musikk CD.

PLEXTALK kan spille følgende type lydfiler:

•MP3 filer: MPEG1 Audio layer 3 fra 32kbps til 320kbps og MPEG2 Audio Layer3 fra 8kbps til 160kbps.

•WAVE filer

•WMA filer: PLEXTALK støtter ikke DRM beskyttede WMA filer.

•AMR-WB+ filer

•Ogg Vorbis Filer: fra 45kbps til 320kbps.

Forsiktig: Det kan hende at PLEXTALK ikke klarer å spille av en musikk CD som ikke er kompatibel med CD Digital Audio (CD-DA) standarden, som for eksempel kopibeskyttede musikk CD-er.

Merk: PLEXTALK kan ikke brukes til å ta opp på eller redigere lydfiler på SD-kort eller USB-media.

Merk: WMA filer kan ikke spilles av fra eksterne USB CD/DVD stasjoner.

## 9.1. Gå til spor

Du kan gå direkte til et spor, eller bla frem og tilbake mellom dem.

For å gå direkte til et spor gjør du følgende:

•Trykk "Gå til" én gang.

•Tast inn nummeret til sporet du vil gå til.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

For å bla mellom sporene gjør du følgende:

•Trykk Opp eller Ned til du hører "Spor".

•Trykk Venstre for å gå tilbake til forrige spor.

•Trykk Høyre for å gå til neste spor.

Merk: Hvis du trykker Venstre for å gå bakover etter at sporet er blitt spilt i mer enn 3 sekunder, vil avspillingen starte på begynnelsen av det samme sporet. Hvis du trykker før det har gått 3 sekunder, hopper du til forrige spor.

## 9.2. Gå til album

Du kan enten gå direkte til et album eller du kan bla fra album til album.

For å gå direkte til et album, gjør du følgende:

•Trykk "Gå til" to ganger.

•Tast inn tallet til den mappen du vil gå til ved hjelp av nummertastaturet.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

For å bla mellom album gjør du følgende:

•Trykk Opp eller Ned til du hører "Album".

•Trykk Venstretasten for å gå tilbake til forrige album.

•Trykk Høyretasten for å gå til neste album.

## 9.3. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp

Å hoppe 10 og 10 minutter eller 30 og 30 sekunder, gjør følgende:

•Bruk Opp- eller Ned-tasten for å velge 10 minutter eller 30 sekunder.

•Trykk Venstre-tasten for å hoppe bakover.

•Trykk Høyre-tasten for å hoppe framover.

## 9.4. Avspillingsmodus

Du kan velge mellom forskjellige avspillingsmodus. Disse er:

•Normal avspilling – Når spilleren kommer til slutten av albumet, stopper avspillingen.

•Gjenta spor – Det aktuelle sporet vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

•Gjenta album – Det valgte albumet vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

•Gjenta alle album – Alle album vil repeteres i valgt mappe.

•Gjenta tilfeldig – Spiller av tilfeldige sanger og kan også repetere sanger i mappa eller albumet du har valgt.

## 9.5. Annonsering av album og spor etter navn eller nummer

Når du navigerer ved hjelp av album eller spor vil spilleren lese opp navn eller nummer på album eller spor. Du kan velge om du vil ha navn eller nummer lest opp. For å endre disse innstillingen gjør du følgende:

•Trykk Menytasten en gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Innstillinger for avspilling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Leser lydfilnavn" og trykk Enter.

•Bruk Høyre eller Venstretasten til å velge mellom "Les Lydfilnavn" og "Les lydspor nummer". Bruk Entertasten for å bekrefte.

## 9.6. Om avspillingsrekkefølge

Dette kapittelet gir deg informasjon om avspillingsrekkefølgen som blir brukt for filer og mapper.

•Avspilling av filer – PLEXTALK vil spille av filene i rekkefølge etter filnavnet deres.

•Avspilling av mapper – Hvis det finnes flere mapper på SD-minnekortet eller USB-media vil lydfilene spilles av i rekkefølge etter mappenavn.

## 9.7. Lydfil begrensninger

Når du lager et SD-minnekort eller USB-media til din PLEXTALK bør du være klar over følgende begrensninger:

•Maks antall filer som kan lagres i en mappe er 1024. Filer over 1024 vil ikke bli gjenkjent.

•Maks antall titler som kan lagres på et media er 6000. Filer som overstiger dette tallet vil ikke bli gjennkjent.

•Maks antall mapper er 1024, inkludert rot-mappen. Mapper over 1024 vil ikke bli gjenkjent.

•PLEXTALK behandler mapper som album og godtar 8 hierarkier.

•Hvis en mappe inneholder en DAISY-bok, leter den ikke etter mer innhold i denne mappen.

Merk: Hvis SD-kortet eller USB-mediet inneholder et stort antall mapper, kan det ta lengre tid for spilleren å lese dem.

# 10. Avspilling av tekst

PLEXTALK kan lese tekstfiler ved hjelp av syntetiske stemmer. PLEXTALK støtter følgende typer tekstfiler:

•Rene tekstfiler

•Microsoft Word .doc, .docx filer

•HTML filer

•EPUB2

Merk: Word-filer fra ekstern USB CD/DVD kan ikke avspilles.

## 10.1. Navigere ved hjelp av Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stave, Ord eller Tegn

En tekstfil vil alltid gi deg navigeringsmulighetene Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stave, Ord og Tegn. Disse valgene vil automatisk dukke opp i navigeringsmenyen når du åpner denne typen filer. Dersom Word, HTML og EPUB2 filer har blitt laget med overskrifter, vil det være et ekstra valg i navigeringsmenyen. Dette vil bli kalt "Nivå".

For å navigere med disse valgene gjør du følgende:

•Bruk Opp eller Ned tasten til å velge mellom navigeringsvalgene Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stave, Ord eller Tegn.

•Trykk Venstre for å gå tilbake et steg.

•Trykk Høyre for å hoppe et steg framover.

Merk: Med "Skjerm" menes 40 linjer.

Merk: Stavelsesnavigeringen leser først opp hvert ord, og deretter staves ordet.

Merk: Dersom dokumentet ikke er laget med overskrifter kan du ikke navigere etter overskrifter.

## 10.2. Navigering ved hjelp av prosent

I Tekstfiler kan du navigere med en prosentdel av filen. For å navigere ved hjelp av prosent, gjør du følgende:

•Trykk Gå til tasten flere ganger for å velge navigering etter Prosent.

•Bruk nummertastaturet til å taste inn et prosenttall mellom 1 og 100 og trykk Enter.

•Spilleren vil flytte seg til aktuell posisjon i tekstdokumentet.

## 10.3. Navigere etter nøkkelord

Du kan flytte til en posisjon ved hjelp av nøkkelord under avspilling av tekst fil. For å søke med hjelp av nøkkelord, gjør følgende:

•Trykk Gå til tasten flere ganger for å velge navigering etter nøkkelord.

•Bruk det numeriske tastaturet til å skrive nøkkelordet du vil søke etter. Se 17 "Skrive inn tekst" for å lære hvordan tegn velges.

•Trykk Play/Stopp tasten for å høre nøkkelordet du skrev.

•Etter du er ferdig med å taste nøkkelordet, trykk Pil ned tasten.

•PLEXTALK vil søke etter nøkkelordet fra nåværende posisjon til slutten av filen. Hvis nøkkelordet finnes, spiller PLEXTALK av linjen som inneholder nøkkelordet.

•Hvis du trykker Pil ned uten å taste nøkkelordet, bruker PLEXTALK nåværende ord som nøkkelord og søker etter dette.

•Nøkkelordet vil automatisk registreres i Navigerings menyen.

For å navigere etter samme nøkkelord flere ganger, gjør følgende:

•Trykk Pil opp eller Pil ned tasten flere ganger til PLEXTALK annonserer nøkkelordet.

•Trykk Pil venstre for å søke etter nøkkelordet til begynnelsen av filen.

•Trykk Pil høyre for å søke etter nøkkelordet til slutten av filen.

Merk: Hvis du trykker Play/Stopp tasten mens linjen med nøkkelordet spilles, vil PLEXTALK starte avspilling fra nokkelordets posisjon.

Merk: Hvis nøkkelordet ikke finnes, vil PLEXTALK annonsere dette og avspilling vil starte fra gjeldende posisjon.

Merk: Når PLEXTALK søker bakover etter nøkkelordet, avsluttes søket ved begynnelsen av filen. Når PLEXTALK søker fremover etter nøkkelordet, avsluttes søket ved slutten av filen.

Merk: For å avbryte søket etter nøkkelordet, trykkes Pil opp eller Stjerne tasten. Avspillingsposisjon vil holde seg på gjeldende posisjon.

Merk: Du kan registrere opptil tre nøkkelord. Når tre nøkkelord er registrert, vil neste nøkkelord erstatte det eldste.

Merk: Som nøkkelord kan brukes tall eller symboler.

Merk: PLEXTALK skiller ikke mellom store og små bokstaver under søk etter nøkkelord.

Merk: Hvis avspillingsmodus av multimedia DAISY tittel er satt til "Tekst", vil du kunne bruke søke prosessen.

## 10.4 Navigering etter side

•Trykk Gå til tasten flere ganger for å velge navigering etter side

•Bruk det numeriske tastaturet for å registrere siden du vil gå til

•Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å fjerne registreringen

Merk: Navigering etter side er bare tilgjengelig i en EPUB2 fil.

## 10.5 Navigering etter overskrift

•Trykk Gå til tasten flere ganger for å velge navigering etter overskrift.

•Bruk det numeriske tastaturet for å registrere nummeret på overskriften du vil gå til

•Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å fjerne registreringen

Merk: Navigering etter overskrift er bare tilgjengelig i en EPUB2 fil.

## 10.6. Avspillingsmodus

Du kan velge ønsket avspillingsmodus når du spiller av en tekstfil. Du har følgende valg:

•Normal avspilling – Avspillingen stoppes når spilleren har kommet til slutten av filen.

•Gjenta tittel – den valgte tittelen vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

# 11. Avspilling av Lydbok

PLEXTALK kan spille lydbokformat. PLEXTALK støtter følgende lydfilformater:

•".aa"-filer fra Audible.com

•MP3, WMA, WAVE, AMR-WB+ og Ogg Vorbis filer

Lag "Audible"-mappe på SD-kortets rotnivå og lagre ".aa"-filer der. PLEXTALK vil ikke gjenkjenne andre typer filer enn ".aa"-filer i "Audible"-mappen. PLEXTALK håndterer en ".aa"-fil som en tittel. Derfor er ".aa"-filer tilgjengelige for "tittel"-navigasjon, men ikke for "fil"-navigasjon.

Lag "PlexAudioBook"-mappe på SD-kortets rotnivå og lagre alle lydfiler forskjellig fra ".aa" i denne mappen.

Alle lydfiler lagret i "PlexAudioBook"-mappen avspilles som "Lydbok", ikke som "Musikk". PLEXTALK en undermappe i "PlexAudioBook"-mappen som én tittel.

Å navigere i lydbøker gjøres på samme måte som i musikk-filer. Se avsnitt 9 "Spille av lydfiler eller musikk CD" for detaljer.

Merk: PLEXTALK gjenkjenner ".aa"-filer i andre mapper enn "Audible"-mappen. Men det anbefales å lagre ".aa"-filene i "Audible"-mappen.

Merk: PLEXTALK gjenkjenner ikke ".aa"-filer i "PlexAudiBook"-mappen.

Merk: ".aa" lydfil støtter overskrift og prosent-navigering.

Merk: To avspillingsmetoder, "Normal avspilling" og "Gjenta tittel", kan velges fra stokk og repeter-innstillinger.

# 12. Opptak av en DAISY-tittel

PLEXTALK kan ta opp DAISY-tittel på SD kortet eller USB enhet. Dette kapitlet viser deg opptaksmetode og innstillinger for opptaket.

Merk: PLEXTALK kan også ta opp talebokmerker og talememoer til internt minne. Se avsnitt 6.16 "Bruke Bokmerker" og 15 "Talenotater" for detaljer om talebokmerker og talememo.

## 12.1. Grunnleggende informasjon om å gjøre opptak med PLEXTALK

Før du starter med å ta opp på PLEXTALK, bør du være klar over følgende:

•PLEXTALK bruker alltid DAISY-formatet under opptak.

•Opptatte DAISY-titler lagres i "PlexRecording"-mappen på SD kortet eller USB enhet.

•Mens du tar opp vil PLEXTALK automatisk legge inn frase-informasjon i opptaket og som kan gjøre det lett for deg å komme til viktige deler i materialet.

## 12.2. Opptaksutstyr

Din PLEXTALK er utstyrt med alt du trenger for å gjøer et opptak av et Talenotat. Men det kan jo hende du ønsker å kjøpe ekstra utstyr for å øke kvaliteten på opptakene dine ytterligere, og som vil gi deg muligheten til å spille inn fra eksterne lydkilder som for eksempel kassettspillere, CD-spillere, radio og lignende utstyr. Typisk tilleggsutstyr er:

•SD-kort eller USB enhet: Du kan ta opp og redigere informasjon på et SD-kort eller USB enhet.

•Ekstern mikrofon - Dynamiske mikrofoner og plug-in, strøm stereo mikrofoner kan brukes. Velg en passende mikrofon som bruker en 3.5 mm mini jack.

Forsiktig: Hvis du ønsker å bruke en kondensator mikrofon, må denne være kompatibel med Plug-in strøm. Ellers kan den bli skadet. Vennligst les mikrofonens brukermanual før bruk.

•Audio kabel – Forutsatt at den andre enheten har tilkoblingsmuligheter for audio-kabel, kan du bruke denne til å ta opp fra kassettspillere, CD-spillere, radio og lignende. Kabelen må ha en 3,5mm stereo mini-jack kontakt.

•Hodetelefoner – Et sett med stereo hodetelefoner følger med spilleren. Disse har en 3,5mm stereo mini-jack kontakt.

## 12.3. Opptaksmedier

Dette kapitlet tar for seg en rekke ting du bør tenke på før du tar opp.

•Med PLEXTALK kan du bruke et SD kort eller USB enhet til å ta opp og redigere en DAISY-bok, og du kan redigere og slette så mange ganger du vil.

•PLEXTALK støtter SD-kort med kapasitet på inntil 32GB. Før du anskaffer deg ekstra SD-kort til bruk sammen med din PLEXTALK, vennligst forsikre deg om at det er kompatibelt. Kontakt din forhandler for råd.

Forsiktig: Når du formaterer et minnekort på et SD kort eller USB enhet, forsikre deg om at du velger FAT16 eller FAT32.

## 12.4. Opptakstilstander

PLEXTALK kan være i tre ulike opptakstilstander. Disse er "Ventemodus", "Opptaks-pause" og "opptak".

•I Ventemodus kan du justere innspillingsnivået, velge Opptaksmodus og lydkvalitet. Det blir ikke gjort noen opptak i denne statusen. Strømindikatoren er oransje og blinker konstant.

•I Opptakspause kan du justere innspillingsnivået. Du kan ikke forandre lydkvalitet eller innspillingsmodus. Det blir ikke gjort noe opptak i denne statusen. Strømindikatoren er oransje og blinker konstant.

•Under "Opptak" blir innspillingen lagret på SD kortet eller USB enhet. Du kan justere innspillingsnivået, men ikke forandre innspillingsmodus og lydkvalitet. Strømindikatoren vil lyse konstant.

## 12.5. DAISY redigerings modus

I DAISY redigerings modus kan du ta opp og redigere en DAISY tittel. Før du tar opp eller redigerer en DAISY tittel, starter PLEXTALK automatisk redigeringsmodus. PLEXTALK starter også dette modus når du oppretter eller redigerer en tittel.

Når du avslutter DAISY redigerings modus, gjør følgende;

•Velg "Gått ut av Daisy redigerings modus" i "Rediger" menyen.

•Eller bytt media ved å trykk på Tittel tasten.

Merk: Når du er i DAISY redigerings modus, lan du ikke bruke nettverksfunksjoner.

## 12.6. Grunnleggende innspillingsteknikker

Dette kapitlet viser de normale trinnene brukt i opptaksprosessen. De grunnleggende trinnene for opptak på PLEXTALK er:

•Hvis du bruker SD kort eller USB enhet, forsikre deg om at de er ulåst.

•Hvis du bruker ekstern mikrofon eller line-in, koble de til PLEXTALK.

•Trykk Tittel tasten for å velge media du vil ta opp til.

•Trykk Opptak tasten en gang for å gå inn i "DAISY redigerings modus".

•Trykk Venstre eller Høyre tasten for å velge tittel du vil ta opp til.

•Sett innspillingsnivået manuelt eller bruk automatisk.

•Trykk opptaksknappen igjen for å starte opptaket.

•Du kan når som helst trykke Opptak igjen for å pause opptaket.

•Trykk Opptak for å starte innspillingen igjen.

•Trykk Start/Stopp for å stoppe opptaket.

Merk: Du kan pause opptaket ditt så ofte du vil.

Merk: Se kapittel 12.8 "Koble til og velge en innspillingskilde" for detaljer om valg av innspillingskilde.

## 12.7. Skru av talemeldinger under innspilling

For at du skal få best mulig kvalitet på opptakene dine når du tar opp med den innebygde mikrofonen eller ekstern mikrofon, bør du skru av spillerens talemeldinger. Da unngår du at talemeldingene høres på opptaket. Dette kan du gjøre på følgende tre måter:

•Skru ned talemeldingsvolumet til null - Dette kan fungere fint for de som kan se opptaksindikatorlyset, men kan være vanskeligere for blinde brukere som er avhengig av å høre for å vite om opptaket er i gang eller om det er satt til pause.

•Sett inn hodetelefoner – All lyd fra spilleren vil gå ut i hodetelefonene og ingen talemeldinger vil bli tatt opp.

•Slå av talemeldinger under opptak – PLEXTALK gir deg muligheten til å slå av talemeldinger automatisk når opptak startes. Når du tar opp høres ingen talemeldinger, men så fort du setter opptaket til pause, eller stopper det, vil talemeldingene høres igjen.

Du kan slå av talemeldinger under opptak på følgende måte:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Skru talemeldinger av/på under opptak" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre piltastene til å velge "Talemeldinger på" eller "Talemeldinger av" og trykk Enter.

## 12.8. Koble til og velge en innspillingskilde

Når du lager "live" opptakk av stemmer, konferanser, forelesninger, presentasjoner og konserter. Vil du erfare at du får bedre opptak hvis du kobler til en ekstern mikrofon. For å ta opp fra enheter som kassettspillere, CD-spillere og radioer, bør du bruke en audiokabel som du koble til spillerens Linje inn utgang. For å koble til en ekstern mikrofon eller en audiokabel gjør du følgende.

•Sett inn kontakten til audiokabelen eller mikrofonen inn i utgangen for ekstern mikrofon/Linje inn.

•PLEXTALK vil bekrefte at den er tilkoblet ved å si: "Ekstern mikrofon modus" eller "Linje inn modus".

•Hvis spilleren sier "Ekstern mikrofon modus" vil det si at "Velg modus for input" i "Opptaksvalg"-menyen er satt til ekstern mikrofon.

•Hvis spilleren sier "Linje inn modus" vil det si at "Velg modus for input" i "Opptaksvalg" menyen er satt til linje inn.

•Hvis du setter inn en ekstern mikrofon og spilleren sier "Linje inn modus" eller du setter in en audiokabel og spilleren sier "Ekstern mikrofon modus", må du forandre denne innstillingen i menyen. Se senere i dette kapitlet for informasjon om hvordan dette gjøres.

Merk: PLEXTALK vet altså ikke om du har koblet til en mikrofon eller en audiokabel. Meldingen du hører viser bare til hva "Velg modus for input" er satt til.

For å bytte modus for input gjør du følgende:

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg modus for input" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre til å velge "Mikrofon modus" eller "Linje inn modus" og trykk Enter.

Forsiktig: Hvis du kobler PLEXTALK til en CD-spiller via CD-spillerens linje utgang, kan du få forvrenging på opptaket ditt, selv om du justerer innspillingsnivået. Dette kan du unngå ved å bruke CD-spillerens hodetelefon utgang i stedet. Juster CD-spillerens volum til du unngår forvrengingen.

## 12.9. Velge opptaksmodus og lydkvalitet

### 12.9.1. Om Innspillingsmodus og lydkvalitet

Det er mulig å velge mellom 6 forskjellige innspillingsmodus. Disse er:

•Standard – til å gjøre standard opptak og Talenotat hvor det er relativt lite bakgrunnsstøy.

•Konferanse – For opptaksmiljøer som for eksempel konferanser, forelesninger og skoletimer hvor bakgrunnsstøyen er forventet å være relativ høy.

•Audio – For å gjøre opptak fra lydenheter, som for eksempel CD-spillere.

•Analoge kassetter – For opptak fra analoge kassetter.

•Radio – For opptak av radiosendinger.

•Tilpasset – Hvis ingen av valgene ovenfor gir deg den typen opptak som du ønsker, kan du tilpasse innstillingene manuelt.

I tillegg gir PLEXTALK deg muligheten til å velge mellom flere lydkvalitetsinnstillinger for hver innspillingsmodus. Hvis du velger en høy lydkvalitet vil du redusere opptakstid som kan lagres på minnekortet. Ved å velge en lavere lydkvalitet vil du øke tilgjenglig opptakstid, men da vil ikke lydkvaliteten være så god. De tilgjenglige lydkvalitetsinnstillingene er:

•PCM 44.1kHz stereo

•PCM 22.05kHz mono

•MP3 256kbps 44.1kHz stereo

•MP3 128kbps 44.1kHz stereo

•MP3 64kbps 44.1kHz mono

•MP3 32kbps 22.05kHz mono

Merk: Tekniske data om opptaksmoduser og lydkvaliteter blir grundigere beskrevet i Appendiks D.

### 12.9.2. Velge en forhåndsinnstilt Opptaksmodus

Du kan enten velge en opptaksmodus eller lydkvalitet før eller etter du går inn i vente modus for opptak. For å velge en forhåndsinnstilt opptaksmodus eller lydkvalitet før du går i ventemodus for opptak, gjør du følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg opptaksmodus" og trykk Enter.

•Trykk Høyre eller Venstre for å finne den opptaksmodusen du ønsker og trykk Enter for å velge den.

•PLEXTALK gir deg muligheten til å velge lydkvalitet. Bruk Høyre eller Venstre for å finne den lydkvaliteten du ønsker og trykk Enter for å velge den.

For å velge en lydkvalitet og opptaksmodus etter at du har gått inn i Ventemodus for opptak gjør du følgende:

•Trykk Opptak én gang, og spilleren vil gå inn i ventemodus for opptak.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i menyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg opptaksmodus" og trykk Enter.

•Trykk Høyre eller Venstre for å finne den opptaksmodusen du ønsker og trykk Enter for å velge den.

•Spilleren gir deg muligheten til å velge lydkvalitet. Trykk Venstre eller høyre for å velge den lydkvaliteten du ønsker og trykk Enter for å velge den.

•PLEXTALK bekrefter at ditt valg. Du vil komme til bake til ventemodus for opptak automatisk etter at du har valgt lydkvaliteten.

Merk: Valget brukes helt til du går inn å forandrer på det, selv om du slår av og på spilleren.

### 12.9.3. Velge Tilpasset opptaksmodus

Når du velger tilpasset opptaksmodus må du velge hvilke valg du ønsker for hver av de 5 parametrene. For å velge tilpasset opptaksmodus gjør du følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter. Dette er ikke nødvendig hvis du står i ventemodus for opptak.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Velg opptaksmodus" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Tilpasset" og trykk Enter.

•PLEXTALK gir deg muligheten til å velge lydkvalitet. Bruk Venstre og Høyre for å gå igjennom de forskjellige valgene. Trykk Enter når du kommer til det valget du ønsker.

•Du vil nå kunne velge de ønskede innstillingene for resten av de 4 valgene etter hverandre. De 4 parametrene er "Innstilling for auto seksjon", "Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages", "Innstilling for start av opptak" og "Nivå for bakgrunnsstøy".

•Spilleren vil si navnet til valget. Gå til den ønskede innstillingen med Venstre eller Høyre og trykk Enter for å velge det.

•Spilleren vil da si navnet på det neste valget. Gjenta denne prosessen til du har gjort innstillinger for alle valgene.

•Spilleren vil automatisk gå ut av menyen når du er ferdig.

## 12.10. Velge tittel å ta opp

Dette kapitlet viser hvordan du kan ta opp i en eksisterende tittel eller i en ny tittel. For å ta opp i en eksisterende DAISY-tittel gjør du følgende:

•Flytt deg til en eksisterende DAISY-tittel og stopp avspillingen.

•Trykk Opptak én gang for å gå inn i ventemodus for opptak.

•Alternativt kan du velge tittelen du vil ta opp i ved å bruke Venstre og Høyre når du er i ventemodus.

•Trykk opptaksknappen igjen for å starte opptaket. En ny seksjon vil bli satt inn i slutten av tittelen. All ny lyd som blir spilt inn, vil havne på slutten av tittelen, uavhengig av hvor du stod i tittelen før opptaket begynte.

For å spille inn i en ny tittel, kan du enten lage den nye tittelen før du starter innspillingen eller lage den etter at du har gått i ventemodus for opptak. Dette kapitlet tar for seg Lage en ny tittel under innspillingsprosessen: Å lage et nytt DAISY-tittel under opptak, gjøres på følgende måte:

•Velg SD kort eller USB enhet med tittel tasten.

•Trykk Opptak én gang for å gå inn i ventemodus for opptak.

•Når du er i ventemodus for opptak trykker du Venstre eller Høyre for å velge hvilken tittel du ønsker å spille inn i. Når du flytter deg rundt vil du finne at spilleren gir deg muligheten til å velge "Ny tittel".

•Når du står på "Ny tittel" starter du opptaket ved å trykke Opptak. Spilleren vil da gjøre opptaket i en ny tittel.

Merk: "Ny tittel" lages i "PlexRecording"-mappen.

## 12.11. Sette innspillingsnivå

Når du gjør et opptak er det viktig at innspillingsnivået er justert riktig. Det er to forskjellige måter å justere innspillingsnivået på PLEXTALK. Du kan velge at nivået skal settes automatisk, eller så kan du justere det selv.

Du kan bytte mellom Automatisk opptaksnivå og manuell innstilling av innspillingsnivået på følgende måte:

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Opptaksvalg" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Automatisk opptaksnivå" og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre til å velge "Automatisk opptaksnivå av" eller "Automatisk opptaksnivå på" og trykk Enter.

Merk: Hvis Automatisk opptaksnivå er skrudd på, vil du høre at spilleren gjentar  "Automatisk" når du står i ventemodus for opptak. Dette er for å vise at opptaksnivået blir satt automatisk.

Du kan justere opptaksnivået manuelt på følgende måte:

•Sett Automatisk opptaksnivå til "Av" (se ovenfor). Dette betyr at du har aktivert manuell innstilling av opptaksnivået. Opptaksnivået kan settes fra 0 til 20 med 1 trinn om gangen.

•Trykk Opptak én gang for å gå inn i ventemodus for opptak.

•Trykk Opp. Hver gang du trykker Opp vil opptaksnivået øke med 1.

•Trykk Ned. Hver gang du trykker ned vil opptaksnivået minske med 1.

•For raskere justering kan du trykke og holde nede knappen. Spilleren vil øke eller minske nivået helt til du slipper knappen, eller til det høyeste/laveste nivået er oppnådd.

•Når du gjør endringer vil PLEXTALK si det nye opptaksnivået og vil si enten "Høy", "God" eller "Lav" for å indikere at opptaksnivået er for høyt, for lavt eller passe. Du bør prøve å få spilleren til å si "God" oftere en "Høy" eller "Lav" for å få det beste opptaket.

Merk: hvis monitoren er slått av vil du ikke høre spilleren si "Høy", "God" eller "Lav".

Merk: Når du tar opp med Automatisk opptaksnivå, er det ikke sikkert at du får så god kvalitet på opptaket som du ønsker. I en slik situasjon, gjør om opptaket på nytt med Automatisk opptaksnivå på "Av" og juster opptaksnivået manuelt.

## 12.12. Bruke Nivåmonitor

Nivåmonitoren er PLEXTALK sin måte å fortelle deg at opptaksnivået er for høyt, bra, eller for lavt, eller om det blir satt automatisk. Monitor nivået er som standard på når du går inn i ventemodus for opptak. Nivåmonitoren blir automatisk slått av når du starter opptaket ditt.

For å skru av eller på monitornivå under ventemodus for opptak, under pause eller under opptak gjør du følgende:

•Trykk Tittelknappen én gang.

•Spilleren vil enten si "Monitor på" eller "Monitor av".

•Hver gang du trykker på Tittel bytter du mellom disse to valgene.

Merk: Hvis talemeldinger er slått av under opptak, vil ikke spilleren si noe når du trykker på spilleren når du tar opp. Hvis du trenger disse talemeldingene anbefaler vi at du bruker hodetelefoner og slår på talemeldingen under opptak slik at lyden fra monitoren ikke kommer med på opptaket.

## 12.13. Skru av og på opptaksmonitor

PLEXTALK gir deg muligheten til å overvåke opptaket ditt mens du tar opp, slik at du kan høre hvordan opptaket ditt vil bli til slutt. Du kan skru av eller på opptaksmonitoren når du står i ventemodus for opptak, under opptak eller når opptaket er satt til pause. Dette gjør du på følgende måte:

•Koble til hodetelefoner i uttaket for hodetelefoner på spillerens øverste kortside.

•Trykk Bokmerke én gang for å slå av opptaksmonitoren.

•Trykk Bokmerke en gang til for å slå den på.

Merk: Du trenger ikke hodetelefoner når du tar opp fra en Linje inn kilde.

Merk: Spilleren vil alltid slå på monitoren for opptak som standard.

## 12.14. Få opptaksinformasjon

Du kan få informasjon om nåværende status til det gjellende opptaket ved å tykke nummer 5 tasten.

Merk: Hvis opptaksmonitoren er skrudd av, vil du ikke høre noe av informasjonen ovenfor under opptak. Du vil fortsatt høre informasjonen under pause eller ventemodus for opptak.

# 13. Redigere en DAISY-tittel

## 13.1. Redigere overskriftsmerker under opptak

PLEXTALK gir deg mulighet til å sette inn og slette overskrifter enten under eller etter opptak.

•For å sette inn en overskrift under opptak gjør du følgende: Trykk på "Gå til" én gang. Spilleren vil si "Overskrift xx". Overskriften vil bli satt inn øyeblikkelig.

•For å sette inn en overskrift når opptaket er i pause, trykk "Gå til" én gang. Overskriften vil bli satt inn så snart opptaket startes igjen.

•Mens fremdeles i opptak pause, kan du avbryte overskriften ved å trykke på GoTo-tasten en gang til.

Merk: Overskriftene i opptaket vil automatisk nummereres på nytt fra begynnelsen av opptaket.

## 13.2. Sette inn et overskriftsmerke etter at opptaket er ferdig

For å sette inn en overskrift etter at opptaket er ferdig gjør du følgende:

•Flytt deg i opptaket til du finner posisjonen der du vil at det skal settes inn en overskrift.

•Under avspilling, eller når avspillingen er i pause, trykker du Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Rediger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Sett overskrift" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil da fortelle deg at du er i ferd med  å sette overskrift XX og vil be deg velge posisjon.

•Deretter vil et 3 sekunders klipp fra opptaket spilles av.

•Velg posisjonen ved å trykke Høyre for å gå fremover i opptaket og Venstre for å gå bakover.

•Hver gang du trykker på en av piltastene, flytter du deg 0,1 sekunder.

•Når du har funnet posisjonen du ønsker, trykker du Enter. PLEXTALK vil bekrefte at overskriften er satt.

Merk: Overskriftene i opptaket vil automatisk nummereres på nytt fra begynnelsen av opptaket.

## 13.3. Annulere en overskrift etter opptak

For å fjerne en overskrift etter at opptaket er ferdig gjør du følgende:

•Flytt deg til posisjonen til den overskriften du vil fjerne.

•Under avspilling eller hvis avspillingen er satt i pause, trykker du Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Rediger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Fjern overskrift" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil så be deg bekrefte annuleringen av den valgte overskriften. Hvis du ønsker å annulere denne overskriften, trykker du Entertasten. Spilleren vil bekrefte at overskriften er fjernet.

Merk: Gjenværende overskrifter vil bli nummerert på nytt, slik at de er plassert i stigende rekkefølge.

## 13.4. Slette en eller flere seksjoner

PLEXTALK gir deg muligheten til å slette en eller flere seksjoner i en DAISY-tittel. Dette gjør du på følgende måte:

•Flytt deg til tittelen du vil slette en eller flere seksjoner fra.

•Flytt deg fram eller tilbake slik at du er cirka på posisjonen til den første seksjonen du vil slette.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Rediger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett seksjon" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be deg velge den første seksjonen som skal fjernes. Velg seksjon med Venstre eller Høyre og trykk Enter for å bekrefte.

•PLEXTALK vil be deg om å velge den siste seksjonen som skal fjernes. Bruk Venstre eller Høyre for å flytte deg mellom seksjonene. Når du kommer til den du vil slette, trykker du Enter.

•Spilleren vil spørre deg om du er sikker på at du vil slette den valgte seksjonen. Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avbryte slettingen.

Merk: Hvis du ønsker å bare slette en seksjon, trykker du helt enkelt Enter på samme seksjon som start og slutt seksjon og fortsetter på samme måte som for å slette flere seksjoner.

Merk: Du kan kun slette tilstøtende seksjoner. Hvis du ønsker å slette flere seksjoner som ikke ligger ved siden av hverandre, må du slette disse en etter en.

Merk: Spilleren vil automatisk nummerere de gjenværende overskriftene i tittelen.

# 14. Mediabehandling

## 14.1. Slette et SD kort eller USB enhet

PLEXTALK lar deg slette et SD kort eller USB enhet. For å slette innholdet på et SD kort eller USB enhet, gjør du følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett alle filer på SD kortet" eller "Slett alle filer på USB enheten" og trykk Enter.

•Spilleren vil spørre deg om du er sikker på at du vil slette minnekortet. Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avslutte.

•Hvis du trykket Enter så vil sletteprosessen starte. Spilleren vil si i fra når den er ferdig.

Merk: Hvis SD kortet eller USB enheten slettes, vil alle data på mediet bli slettet.

## 14.2. Lage ny tittel

For å lage en ny tittel på SD kortet eller USB enhet når du ikke er i Opptaksmodus, gjør du følgende:

•Trykk Tittel tasten for å velge SD kort eller USB enhet.

•Trykk Meny én gang for å komme inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Lag ny tittel" og trykk Enter.

•Spilleren vil spørre deg om du er sikker på at du vil lage en ny tittel. Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avslutte.

Merk: Ny tittel lages i "PlexRecording"-mappen.

## 14.3. Slette en tittel

PLEXTALK gir deg muligheten til å slette en tittel fra et SD kort eller USB enhet.

For å slette en tittel gjør du følgende:

•Gå til tittelen du vil slette.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett valgte tittel" og trykk Enter.

•Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen. Trykk Enter hvis du vil fortsette eller Avbryt for å avbryte.

## 14.4. Slette en fil

Du kan slette "Musikk", "Lydbok" eller "Podkast"-filer. For å slette en fil, gjør følgende:

•Gå til den filen du ønsker å slette.

•Trykk Meny-tasten for å gå til Hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å gå til "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å gå til "Slett en fil" og trykk Enter.

•PLEXTALK ber deg bekrefte at du vil dette. Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avbryte.

Merk: Hvis du vil slette en lydbok fra "Audible", bruk menyvalget "Slett valgt tittel".

## 14.5. Forberede redigering av en DAISY-tittel

Hvis du allerede har lagd et opptak, eller har en tittel fra et annet sted, som du ønsker å redigere må du først forberede tittelen til redigering. For å forberede en tittel til redigering gjør du følgende:

•Gå til tittelen du ønsker å redigere.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Forbered redigering" og trykk Enter.

•Spilleren vil spørre deg om du vil fortsette. Trykk Enter hvis du vil fortsette eller Avbryt for å avbryte.

•Under forberedelsen vil spilleren gi tilbakemeldinger om fremdriften og den vil si i fra når den er ferdig. Hvis du ønsker å avslutte mens prosessen er i gang, trykker du Avbryt.

Forsiktig: Når batterinivået er lavt, kan prosessen bli avbrutt. Derfor anbefales det at du kobler til strøm før du begynner denne prosessen.

Merk: Dersom du forbereder redigering kan du ta opp eller redigere tittelen.

Merk: Forbereder du redigering av en daisy bok vil tittelen forbli daisy.

## 14.6. Lage en DAISY-bok

"Lag bok" funksjonen konverterer en DAISY-bok som er lagd på PLEXTALK, til en DAISY-bok som kan spilles på andre spillere og programvare for PC. For å kjøre "Lag bok" funksjonen gjør du følgende:

•Gå til tittelen du vil lage bok av.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Lag bok" og trykk Enter.

•Bruke Venstre eller Høyre for å velge DAISY type "DAISY 2.02" eller "DAISY 3" og trykk Enter.

•Spilleren vil be deg bekrefte at du vil lage bok av den valgte tittelen. Trykk Enter hvis du vil fortsette eller Avbryt for å avbryte.

•Spilleren vil si hvor mange prosent av tittelen som er laget og hvor lang tid som gjenstår før boken er ferdiglaget. Den vil også gi deg en beskjed når den er ferdig. Hvis du ønsker å stoppe prosessen trykker du på Avbryt.

Forsiktig: Når batterinivået er lavt kan prossessen bli avbrutt. Derfor er det anbefalt at du kobler til strømmen før du utfører denne prosessen.

Merk: Ferdigstiller du en bok kan du ikke lenger ta opp eller redigere denne tittelen. Hvis du ønsker å ta opp eller redigere tittelen igjen, må du velge forbered redigering.

Merk: Forbereder du redigering av opptak vil tittelen forbli i denne kategorien.

Merk: "Lag bok" av en DAISY-tittel vil kreve mellom 30MB og 40MB med ledig plass på minne.

# 15. Talenotater

I tillegg til å bruke PLEXTALK som DAISY-spiller, MP3-spiller og DAISY-opptaker, har du også muligheten til å bruke den til å ta opp korte Talenotater.

## 15.1. Spille inn et nytt Talenotat

For å spille inn et Talenotat gjør du følgende:

•Trykk og hold nede Opptak og les inn talenotatet.

•Slipp knappen når du er ferdig.

•Spilleren vil lagre Talenotatet i det interne minne og ta deg tilbake til tittelen du var i før du spilte inn det nye opptaket.

Merk: Du kan kun ta opp 1 minutt lange talenotater. Tar du opp lengre enn 1 minutt, så vil spilleren stoppe opptaket automatisk.

Merk: Den totale opptakstiden for Talenotater er 30 minutter. Maksimalt antall individuelle Talenotater er 200.

Merk: Hvis opptakstiden går over 30 minutter eller antallet går over 200, vil spilleren komme med en advarsel. Du bør da slette unødvendige Talenotat eller sikkerhetskopiere Talenotatene til et SD-minnekort.

Merk: Standard lydkvalitet for Talenotat er MP3 32Kbps mono. Dette kan ikke forandres.

## 15.2. Lytte til Talenotater

Du kan lytte til dine eksisterende Talenotat ved å bla igjennom dem en etter en, eller gå direkte til et spesifikt Talenotat. For å bla igjennom Talenotatene dine gjør du følgende:

•Trykk på Tittel til spilleren sier "Talenotat".

•Bruk Høyre eller Venstre for å bla igjennom Talenotatene.

•Hvis du ønsker å høre det aktuelle Talenotatet en igjen, trykker du Start/Stipp-tasten.

For å gå direkte til et spesifikt Talenotat gjør du følgende:

•Trykk "Gå til" én gang.

•Bruk talltastaturet til å skrive inn nummeret til det ønskede Talenotatet, etterfulgt av Enter.

Merk: Du kan gå til det siste Talenotatet ved å trykke 0 etterfulgt av Enter.

## 15.3. Sikkerhetskopiere Talenoter til et SD-kort

Vennligst se kapittel 16.2 for for informasjon om sikkerhetskopiering av Talenotat.

## 15.4. Slette Talenotat

Hvis du ønsker å slette et enkelt talenotat gjør du følgende:

•Flytt deg til Talenotatet du ønsker å slette.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Talenotat" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett valgt talenotat" og trykk Enter.

•Du blir spurt om du er sikker på at du vil slette Talenotatet. Trykk Enter for å bekrefte og Avbryt hvis du ikke ønsker å slette det.

Hvis du ønsker å slette alle Talemeldinger gjør du følgende:

•Trykk Meny én gang.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Talenotat" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slett alle talenotater" og trykk Enter.

•Spilleren vil be deg om å bekrefte at du vil slette alle Talenotatene. Hvis du ønsker dette, trykker du Enter. Hvis ikke kan du trykke Avbryt.

# 16. Sikkerhetskopiering

## 16.1. Generell sikkerhetskopieringsinformasjon

Før du sikkerhetskopierer, bør du vite følgende:

•Når du sikkerhetskopierer fra et media til et annet, vil mediet du kopierer fra bli kalt kildemedia og det du lagrer på bli kalt lagringsmedia.

•Du kan sikkerhetskopiere data fra SD kortet til ekstern USB enhet, eller motsatt. Imidlertid kan en USB CD/DVD spiller kun være kilde for sikkerhetskopiering.

•Under sikkerhetskopieringsprosessen vil spilleren fortelle deg om det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på lagringsmediet.

•Hvis du kopierer fra en musikk-CD ved hjelp av en USB-CD/DVD-spiller, kan du bestemme lydkvaliteten som skal brukes. Den vil bli kopiert som lydfiler, og ikke i DAISY-format.

•Når batterinivået er lavt, kan sikkerhetskopieringen bli avbrutt. Derfor anbefales det at du kobler spilleren til strøm før du sikkerhetskopierer.

•Hvis du ønsker å avslutte sikkerhetskopieringen, trykker du på Avbryt.

•Podkast-episoder og webradio kan ikke sikkerhetskopieres.

•Data sikkerhetskopieres til følgende mapper:

DAISY: "PlexBackup"

Opptak: "Plexbackup"

Musikk: "PlexBackup"

Tekst: "PlexBackup"

".aa"-lydbøker: Undermappen "Backup" i "Audible"-mappen

Andre lydbøker: Undermappen "Backup" i "PlexAudioBook"-mappen

## 16.2. Sikkerhetskopiere Talenotat

Sikkerhetskopierer Talenotater til et SD-minnekort.

•Sett inn et SD-minnekort med tilstrekkelig ledig lagringsplass.

•Trykk Titteltasten til du kommer til Talenotat og trykk Entertasten.

•Trykk 9-tasten for å gå inn i Sikkerhetskopieringsfunksjonen.

•Spilleren vil spørre deg om du vil sikkerhetskopiere Talenotat til SD-minnekort. Trykk Enter for å bekrefte eller Avbryt for å avslutte.

•Hvis du velger å fortsette, vil sikkerhetskopieringen starte. Spilleren vil gi deg beskjed når prosessen er ferdig.

Merk: Internminnet for talenotater kan bare sikkerhetskopieres til mappen "PlexBackup" på SD kortet.

Merk: Formatet vil være i DAISY med navigeringsmuligheter på nivå 1. Hvert Talenotat blir en separat seksjon i tittelen.

Merk: Når du sikkerhetskopierer Talenotat vil alle talenotatene bli kopiert. Du kan ikke sikkerhetskopiere ett spesielt talenotat.

## 16.3. Sikkerhetskopier en tittel

For å sikkerhetskopiere en tittel, gjør følgende:

•Om nødvendig, sett inn SD kort eller USB enhet med tilstrekkelig ledig plass og forsikre deg om at det er ulåst.

•Naviger, på kilde-mediet, til tittelen du vil sikkerhetskopiere, og trykk Enter tasten.

•Trykk 9-tasten for å gå inn i sikkerhetskopiering.

•Når du sikkerhetskopierer fra en musikk CD, trykker du Høyre eller Venstre for å velge den foretrukne komprimeringen og trykk Enter for å bekrefte valget ditt.

•Når du sikkerhetskopierer fra en musikk CD, vil PLEXTALK spørre hvilken kategori du vil sikkerhetskopiere, "Musikk" eller "Lydbok". Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge kategori og trykk Enter.

•Spilleren vil be deg bekrefte at du vil sikkerhetskopiere. Trykk Enter hvis du vil fortsette med sikkerhetskopieringen eller Avbryt for å avslutte.

•Hvis du velger å fortsette, vil sikkerhetskopieringen starte. PLEXTALK vil fortelle deg når kopieringen er ferdig.

## 16.4. Tid for sikkerhetskopiering av CD

Den omtrentlige kopieringstiden for de ulike bitratene og samplingsfrekvensene som er tilgjengelig finner du nedenfor:

Kopiering av cirka 50minutter med lyd fra en CD til SD-minnekort:

•PCM 44.1kilohertz Stereo:  Cirka 35 minutter.

•MP3 256kbps 44.1kHz Stereo Høy Kvalitet:  Cirka 50 minutter.

•MP3 256kbps 44.1kHz Stereo: Cirka 40 minutter.

•MP3 128kbps 44.1kHz Stereo Høy Kvalitet: Cirka 55 minutter.

•MP3 128kbps 44.1kHz Stereo: Cirka 40 minutter.

Merk: Alle tider er omtrentlige. Tiden sikkerhetskopieringen tar vil avhenge av størrelsen på tittelen og antall filer. Den vil også avhenge av SD-minnekortets skrivehastighet.

# 17. Skrive inn tekst

Dette kapittelet beskriver hvordan du kan skrive inn tegn.

## 17.1. Skrive inn tegn ved hjelp av A B C modus

Flere tegn ligger på samme nummertast. Du velger ønsket tegn ved å trykke flere ganger.

Rekkefølge på tegn.

På tastene ligger først små bokstaver, så tal og til slutt store bokstaver. På 5-tasten er for eksempel rekkefølgen j, k, l, 5, stor J, stor K, stor L.

Tegnet velges automatisk etter 2 sekunder.

Etter at du har valgt et tegn velges dette automatisk etter 2 sekunder. PLEXTALK leser opp tegnet.

Skrive flere tegn som ligger på samme tast.

For å velge et tegn fra samme tast som du nettopp har benyttet trykker du høyre piltast. For å skrive ab trykker du 2-tasten, høyre piltast og deretter 2-tasten to ganger.

Eksempel på en innskriving.

Du skal skrive "http".

h : trykk 4-tasten to ganger.

t : trykk 8-tasten en gang.

t : trykk 8-tasten en gang.

p : trykk 7-tasten en gang.

Tilgjengelige tegn for input.

Tegnene tilordnet hver talltast er som følger:

1: ".", "@", "/", ":", "1"

2: a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å, y Æ

3: d, e, f, 3, D, E, y F

4: g, h, i, 4, G, H, y I

5: j, k, l, 5, J, K, y L

6: m, n, o, ø, 6, M, N, O, y Ø

7: p, q, r, s, 7, P, Q, R, y S.

8: t, u, v, 8, T, U, y V.

9: w, x, y, z, 9, W, X, Y, y Z.

0: ?, _, =, y 0.

Bekrefte angitte tegn.

Trykk Spill/Stopp-tasten for å lytte til det som er skrevet.

Endre type tegn.

For å skifte til annen tegntype, trykk bokmerke-tasten for å veksle mellom "ABC-modus", "Tall-modus" og "Symbol-tabell".

Merk: Hvis input tillater kun tall, veksles ikke til annen modus selv om bokmerke-tasten trykkes.

## 17.2. Skrive inn tall i tall-modus

Tall-modus brukes for å skrive inn tall med de numeriske tastene. Trykk bokmerke-tasten gjentatte ganger for å veksle til "Tall-modus".

Legg inn tall ved å trykke på de numeriske tastene. Tastene 1 til 0 motsvarer siffer.

## 17.3. Skrive inn symboler

Symbol-tabellen brukes for å legge inn symboler. Trykk på tall-tastene 2, 4, 6 eller 8 for å bla i symbol-tabellen og trykk pund/firkant-tasten for å legge inn tegnet. Trykk på bokmerke-tasten gjentatte ganger for å veksle til "Symbol-tabell".

For å bla mellom tegn i symbol-tabellen, trykk 2 for å bla tilbake, 8 for å bla fram, 4 for å bla mot venstre og 6 mot høyre. For å legge inn symbolet flere ganger, gjenta pund/firkant-tegn.

Symbol-tabellen er beskrevet under:

| . | , | ' | " | : | ; | ? | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | = | / | \ | _ | [ | ] |
| ! | @ | # | $ | % | ` | { | } |
| ^ | & | * | ( | ) | ~ | < | > |

## 17.4. Flytte innsettingspunkt

Flytt bakover ett tegn.

Trykk Venstre-tasten for å flytte bakover ett tegn.

Flytt framover ett tegn.

Trykk Høyre-tasten for å flytte forbi ett tegn framover.

Flytt bakover ett ord.

Trykk samtidig Venstre-tasten og 0-tasten for å flytte ett ord bakover.

Flytt framover ett ord.

Trykk samtidig Høyre-tasten og 0-tasten for å flytte forbi neste ord.

Flytt bakover til starten på linja.

Trykk og hold nede Venstre-tasten. Alternativt trykk samtidig på Stjerne-tasten og 5-tasten.

Flytt framover til slutten på linja.

Trykk og hold nede Høyre-tasten. Alternativt trykk samtidig på Stjerne- og 8-tasten.

Flytt bakover én linje.

Trykk Opp-tasten.

Flytt til neste linje.

Trykk Ned-tasten.

Flytt bakover ett skjermbilde (40 linjer opp).

Trykk samtidig Stjerne- og 6-tasten.

Flytt framover ett skjermbilde (40 linjer ned).

Trykk samtidig Stjerne- og 9-tasten.

Flytt bakover en paragraf.

Trykk samtidig Opp- og 0-tasten.

Flytt til neste paragraf.

Trykk Ned- og 0-tasten samtidig.

Flytt til starten på tekst-fila.

Hold nede Opp-tasten.

Flytt til slutten på tekst-fila.

Hold nede Ned-tasten.

## 17.5. Legge inn mellomrom, ny linje og visk ut tegn

Mellomrom (blankt tegn).

Trykk Firkant-tast for å legge inn blank.

Slett bakover.

Trykk Stjerne-tast for å slette forrige tegn.

Slett gjeldende tegn.

Trykk Stjerne- og 7-tasten samtidig for å fjerne gjeldende tegn.

Slett alle tegn i Innstillings-menyen.

Hold Stjerne-tasten nede.

Slett alle tegn under redigering av tekst-fil.

Se 18.7. "Slett all tekst".

Slett gjeldende linje.

Se 18.6. "Slett gjeldende linje".

Ny linje.

Trykk Stjerne- og Firkant-tasten samtidig for å starte på ny linje.

Tabulator-tegn.

Trykk samtidig Stjerne- og 2-tasten for å legge inn et tabulator-tegn.

Veksle mellom "Innsetting" og "Overskriving".

Trykk samtidig Stjerne- og 4-tast for å veksle mellom "Innsetting" og "Overskriving".

# 18. Redigere tekst-filer

PLEXTALK gir deg muligheten til å lage dokumenter og lagre dem som tekst-filer. Dette kapitlet beskriver hvordan tekst-filer lages og lagres.

## 18.1. Danne en ny tekst-fil

For å lage en ny teks-fil, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Trykk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Lag en ny tekstfil" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil spørre deg om du vil fortsette. Trykk Enter-tasten for å fortsette eller Avbryt-tasten for å avbryte. En ny tekst-fil vil bli kreert og nå er du i tekstredigerings-modus.

## 18.2. Redigere en eksisterende tekstfil på SD-kortet eller USB enheten

For å redigere på en eksisterende tekstfil, gjør følgende:

•Gå til den filen du ønsker å redigere.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Rediger" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om en bekreftelse på om du vil fortsette. Trykk Enter-tasten for å fortsette. Deretter kan du redigere i tekstfilen.

## 18.3. Lagre redigert tekst

For å lagre den redigerte teksten, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Lagre den redigerte teksten" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om en bekreftelse på at du vil fortsette. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

•Når Enter-tasten trykkes, vil PLEXTALK lagre teksten og returnere til tekstredigerings-modus.

Merk: Filnavnet er første linje i teksten. Hvis filen er tom når den lagres, vil dagens dato og klokkeslett bli filnavnet.

## 18.4. Avslutte tekstredigering

### 18.4.1. Lagre og avslutte

For å lagre og avslutte, gjør følgende:

•Trykk Tittel-tasten.

•PLEXTALK ber om bekreftelse på at du vil lagre og avslutte. Trykk Enter for å lagre og avslutte, Avbryt for å fortsette redigeringen.

•Når Enter trykkes, vil PLEXTALK lagre teksten og avslutte tekstredigeringen.

Alternativt kan du gjøre følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å velge "Lagre og gå ut av tekstredigering" og trykk Enter.

•PLEXTALK ber om bekreftelse på at du vil lagre og avslutte. Trykk Enter for å lagre og avslutte, Avbryt for å fortsette redigeringen.

•Når Enter trykkes, vil PLEXTALK lagre teksten og avslutte tekstredigeringen.

### 18.4.2. Avslutte tekstredigering uten å lagre

For å avslutte tekstredigeringen uten å lagre teksten, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å velge "Avslutt tekstredigering uten å lagre" og trykk Enter.

•PLEXTALK ber om bekreftelse på at du vil lagre og avslutte. Trykk Enter for å lagre og avslutte, Avbryt for å fortsette redigeringen.

•Hvis Enter-tasten trykkes vil PLEXTALK forkaste all redigert informasjon og sette teksten tilbake til opprinnelig stand.

## 18.5. Gi filen et annet navn

For å gi filen et annet navn, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Gi filen nytt navn"

•Rediger filnavnet.

•Trykk Ned-tasten. PLEXTALK ber om bekreftelse på at du vil fortsette.

•Trykk Enter for å fortsette ellers trykk Avbryt.

Merk: Trykk Spill/Stopp-tasten for å lytte til det nye filnavnet.

## 18.6. Slett gjeldende linje

For å slette gjeldende linje, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å velge "Slett gjellende linje" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil fortsette. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

## 18.7. Slett all tekst

For å slette all tekst, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tasten for å velge "Slett all tekst i filen" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil fortsette. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

# 19. Nettverksinnstillinger

PLEXTALK kan kobles til trådløst LAN.

ADVARSEL: Avstå fra å bruke trådløs LAN i fly eller sykehus.

## 19.1. Koble til trådløst netteverk.

### 19.1.1. Aktiver nettverksenheten

For å aktivere nettverksenheten, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Aktiver eller deaktiver trådløst nettverksenhet" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Aktiver" og trykk Enter.

### 19.1.2. Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til.

Bekreft tilgjengelige trådløse nettverk fra "Tilgjengelige trådløse nettverk"-listen.

•Trykk Meny.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Innstillinger for trådløst nettverk" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Tilgjengelig trådløst nettverk" og trykk Enter.

•PLEXTALK viser et navn, link-status og signal-styrke på ett av de tilgjengelige nettverkene. Trykk Venstre- eller Høyre-tast for informasjon om andre tilgjengelige nettverk.

•Hvis du velger nettverket som kobler seg til og trykker Enter, vil PLEXTALK koble fra nettverket og lukke menyen. Etter dette vil ikke PLEXTALK automatisk koble til dette nettverket. Da vil PLEXTALK koble til nettverk etter prioriteringer satt i spilleren.

•Hvis du velger nettverket som ble koblet fra, vil PLEXTALK prøve å koble til dette. Når PLEXTALK er koblet til nettverket, vil menyen lukkes.

•Hvis det valgte nettverket ikke er konfigurert ennå, gjør følgende:

•PLEXTALK oppdager sikkerhets modus til nettverket automatisk.

•Registrer passordet med det numeriske tastaturet. Hvis "Ingen sikkerhet" er valgt, er det ikke nødvendig med passord. Etter du er ferdig, trykk Ned tasten for å bekrefte.

•Hvis PLEXTALK ikke kan detektere sikkerhets modus, velg sikkerhets modus med Venstre eller Høyre tasten og registrer passord med de numeriske tastene og trykk Ned tasten.

•Velg "Innstilling for synlighet". Hvis det trådløse nettverket bruker stealth-funksjon, velg "PÅ". Hvis ikke, velg "AV". Trykk Enter.

•Velg "DHCP innstillinger". Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Aktiver" for automatisk innstilling eller "Deaktiver" for manuell innstilling og trykk Enter. Er "Aktiver" valgt, vil oppsett-menyen fortsette med proxy-innstilling.

•Legg inn IP-adresse. En IP-adresse består av 4 områder. PLEXTALK leser sifrene i første område. Ønsker du å endre sifre, legg inn nye sifre og trykk Høyre-tast for å gå til det neste området i IP-adressen. Ønsker du ikke å endre noe, trykker du bare Høyre-tasten.

•Legg inn sifrene fra det andre til det fjerde området. Trykk Høyre-tast for å gå til neste område, Venstre-tast for å gå til forrige. Når inntastingen er ferdig, trykk Ned-tasten.

•Legg inn "subnet mask". Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Legg inn standard gateway. Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Legg inn DNS-innstillinger. Primær og sekundær DNS-innstilling er tilgjengelig. Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Velg "proxy tjener innstilling". For å bruke en proxy server, trykk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Aktiver" og trykk Enter. Hvis du ikke bruker proxy server, velg "Deaktiver" og trykk Enter.

•Er "Deaktiver" valgt og Enter trykkes, lukkes menyen.

•Er "Aktiver" valgt, legg inn adressen til proxy serveren og trykk Ned-tasten når inntastingen er ferdig.

•Legg inn port-nummeret til proxy-serveren og trykk Ned-tasten. PLEXTALK forsøker å koble seg til det trådløse nettverket.

•Menyen lukkes automatisk når oppkoblingen er gjort. Feiler oppkoblingen vil PLEXTALK automatisk returnere til menyen for valg av tilgjengelige trådløse nettverk.

Merk: Se avsnitt 17 "Skrive inn tekst" for detaljer rundt det å legge inn tekst.

Merk: Nettverksinnstillinger slik som Nettverksnavn (SSID) og en sikkerhetsmodus avhenger av hvert nettverk. Konfigurer nettverksinnstillingene i henhold til nettverket ditt.

Merk: Hvis WEP er valgt som sikkerhetsmodus, er passordet på 5, 10, 13 eller 26 tegn. For andre sikkerhetsmodus enn WEP, er passordet mellom 8 og 64 tegn.

## 19.2. Hvordan PLEXTALK kobler til nettverk

PLEXTALK forsøker automatisk å koble seg til nettverket så lenge "Aktiver eller deaktiver nettverks-enhet" i menyen er satt til "Aktiver".

Merk: Se 19.1.1. "Aktiver nettverksenheten" for å aktivere eller deaktivere nettverks-enheten.

PLEXTALK prøver først å koble seg til nettverket den sist var tilkoblet. Feiles forsøket, prøver PLEXTALK å koble seg til et annet nettverk i prioritets-rekkefølge satt i PLEXTALK. Se 19.3.5 "Endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk" for flere detaljer om prioritet.

Brukes ikke nettverks-funksjonen i mer enn 5 minutter uten strøm, vil det ta fra noen sekunder til maks noen få minutter for PLEXTALK å gjenoppta nettverks-funksjonen. Dette fordi PLEXTALK setter nettverks-funksjonen i strømspare-modus etter 5 minutter når den går på batteri.

## 19.3. Avanserte nettverks-innstillinger

### 19.3.1. Bekrefte nettverks-informasjon

Informasjonen om gjeldende nettverks-kobling kan bekreftes med denne menyen. Følgende informasjon er tilgjengelig:

•Access point link status

•Signal strength

•DHCP

•IP adresse

•Subnett maske

•Standard port

•Primær DNS adresse

•Sekundær DNS adresse

•MAC adresse til trådløst nettverk

•Dato for leid IP adresse

•Utløpsdato for leid IP adresse

•Adresse for DHCP tjener

Hvis PLEXTALK ikke koblet seg til, er følgende informasjon tilgjengelig:

•Link status

•MAC adresse til trådløst nettverk

For å bekrefte informasjonen over, gjør følgende:

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Bekreft nettverksinformasjon" og trykk Enter.

•PLEXTALK viser informasjonen. Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge den informasjonen du vil lytte til.

### 19.3.2. Laste inn nettverks-innstillinger

PLEXTALK kan konfigurere mange nettverks-innstillinger på en og samme gang ved å laste inn nettverks-innstillinger som er utarbeidet på en PC. Applikasjonsprogrammet lagrer innstillinger i en file med navn "NetworkSetting.ini". Plasser denne filen på roten på et SD-kort eller en USB-enhet og last inn innstillingene fra "Last inn nettverks-innstilling"-menyen.

•Trykk Meny-tasten.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Last inn nettverksinnstillinger" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på om du vil laste filen. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

Merk: Alle gamle innstillinger blir fjernet når nye innstillinger lastes.

Merk: Hvis både SD-kort og USB-enhet er koblet til PLEXTALK og begge inneholder "NetworkSetting.ini", vil filen på SD-kortet bli lastet inn.

Merk: Du kan lage nettverks innstillinger filen ved hjelp av "PLEXTALK Transfer" programvaren. Denne programvaren finner du på vedlagte CD.

### 19.3.3. Lagre nettverksinnstillingene

Nettverksinnstillingene i PLEXTALK kan lagres på SD-kort eller USB-enhet for backup. For å lagre innstillingene, gjør følgende:

•Koble SD kort eller USB minne til PLEXTALK.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Lagre nettverksinnstillinger" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil spørre deg om du vil fortsette og lagre innstillingene eller ikke. Trykk Enter for å fortsette. Filen lagres på roten på SD-kortet eller USB-enheten. For å avbryte, trykk Avbryt-tasten.

Merk: Hvis både SD-kort og USB-enhet er tilknyttet, vil innstillingene bli lagret på SD-kortet.

### 19.3.4. Legge til innstillinger for trådløst nettverk

For å legge til trådløse nettverks innstillinger, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Innstillinger for trådløst nettverk" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Legg til trådløs innstilling" og trykk Enter.

•Registrer SSID med de numeriske tastene. Når du er ferdig, trykk Ned tasten for å bekrefte.

•Velg "sikkerhetsmodus". Stegene for å sette innstillingene her er de samme som for "Tilgjengelig trådløst nettverk". Se avsnittet 19.1.2 "Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til".

•Etter at alle innstillingene er fullført vil det tillagte trådløse nettverket bli registrert som det høyest prioriterte nettverket. Deretter lukkes menyen og PLEXTALK vil forsøke å knytte seg til det tillagte nettverket.

### 19.3.5. Endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk

Følgende trevalg er mulige i denne menyen.

•Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger

•Endre innstilling for trådløst nettverk

•Slett innstilling for trådløst nettverk

For å endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Innstillinger for trådløst nettverk" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Endre eller fjern innstilling for trådløst nettverk" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge det trådløse nettverket du ønsker å endre innstillinger for og trykk Enter. Trådløse nettverk er listet i prioritert rekkefølge.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger", "Endre innstilling for trådløst nettverk" eller "Slett innstilling for trådløst nettverk" og trykk Enter.

Hvis "Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger" er valgt:

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Koble automatisk på høyeste prioritet" og "Ikke koble til automatisk" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK spør om du vil fortsette. Trykk Enter tasten for å velge nettverk. Trykk Avbryt tasten for å avbryte.

•Hvis du valgte "Koble automatisk på høyeste prioritet", vil PLEXTALK lukke menyen, gi nettverket høyeste prioritet og så koble til nettverket.

•Hvis du valgte "Ikke koble til automatisk", vil ikke PLEXTALK koble til nettverket automatisk.

•Etter at menyer er lukket, vil PLEXTALK prøve å koble til et nettverk etter prioritering satt i PLEXTALK.

Hvis "Endre innstilling for trådløst nettverk" er valgt:

•Velg "Sikkerhet". Stegene videre er de samme som for "Tilgjengelige trådløse nettverk". Se avsnittet 19.1.2. "Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til".

•Etter alle innstillinger er utført, vil PLEXTALK oppdatere innstillingene og så lukke menyen.

Hvis "Slett innstilling for trådløst nettverk" er valgt:

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på om du vil slette. Trykk Enter for å bekrefte. Hvis gjeldende innstilling blir slettet, vil PLEXTALK koble til på nytt til nettverket med høyest prioritet.

Merk: Hvis du vil endre SSID, legg til ny konfigurasjon etter at gjeldende konfigurasjon er slettet.

### 19.3.6. Nettverksmappe-innstillinger

Du kan konfigurerere navn på nettverksenheten, brukerkode og passord. Standardverdier er:

•Nettverksmappenavn: PTP1-9999 hvor 9999 er de fire siste sifrene i serienummeret, for eksempel PTP1-1234.

•Brukerkode: ingen brukerkode

•Passord: ingen passord

For å endre innstillingene på nettverksmappen, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å finne "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverksmappe innstilling" og trykk Enter.

•PLEXTALK annonserer navn på nettverksenheten, brukerkode og passord. PLEXTALK spør om du ønsker å endre dem. Trykk Ned-tasten hvis du ønsker å endre på noen av dem.

•PLEXTALK annonserer navn på nettverksenheten. Er gjeldende navn greit nok, trykker du Ned-tasten. Hvis du vil gi den et nytt navn, bruk talltastaturet for å legge inn det nye navnet. Navnet kan være opp til 15 tegn langt og bestå av 0-9, a-z, A-Z og "-" (bindestrek). Minst en bokstav må være i navnet. Etter at du har fullført, trykk Ned-tasten for å bekrefte.

•PLEXTALK vil annonsere brukerkode. Hvis gjeldende er ok, trykk Ned-tasten. Vil du gi en ny brukerkode, tast inn brukerkoden med talltastaturet. Brukerkoden kan være på opptil 32 tegn bestående av 0-9, a-z, A-Z, "-" (bindestrek) og "_" (understreking). Etter at koden er tastet inn, trykk Ned-tasten. Hvis du sletter brukerkoden og trykker Ned-tasten, vil brukerkode og passord bli satt til standard verdier og menyen lukket.

•PLEXTALK vil annonsere passordet. Hvis du aksepterer det slik det er, trykk Ned-tasten. Vil du oppgi et nytt passord, legg inn det nye passordet med talltastaturet. Passordet kan være på opptil 32 tegn. Når du er ferdig, trykk Ned-tasten for å bekrefte. Innstillingene blir fullført og PLEXTALK lukker meny-systemet.

Merk: Se avsnitt 17 "Skrive inn tekst" for detaljer rundt det å legge inn tekst.

### 19.3.7. Sette nettverksinnstillingene tilbake til standardinnstillinger fra fabrikken

Nettverksinnstillingene kan bli gjenopprettet til standardinnstillinger fra fabrikken. Gjenoppretting vil gi følgende resultat:

•Aktiver eller deaktiver trådløst nettverksenhet: Aktiver

•Innstillinger for trådløst nettverk: slettet

•Nettverksmappe innstilling: standard

Hvis du vil tilbakestille nettverksinnstillingene til standard, gjør du følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks innstillinger" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Tilbakestill alle nettverksinnstillinger til standardverdier" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil tilbakestille innstillingene. Trykk Enter for å tilbakestille, eller Avbryt for å avbryte.

# 20. Podkast-mottaker

Podkast er en "på forespørsel"-teknologi som lar deg laste ned lydfiler fra ulike nettsteder som musikk-leverandører, nyhetskanaler eller radiostasjoner. Etter å ha lagt inn listen over favoritt-Podkaster på PLEXTALK, kan du laste ned de oppdaterte lydfilene i seriene. Lydfile levert fra Podkast kalles heretter "Episode".

Merk: Kun lydfil-Episoder kan lastes ned til PLEXTALK.

## 20.1. Registrere Podkast-mating

### 20.1.1. Registrer Podkast-mating ved å bruke "PLEXTALK Transfer"-programvare

For å registrere Podkast-mating ved hjelp av "PLEXTALK Transfer"-programvare, gjør følgende:

•Sett SD-kortet inn i PLEXTALKen din.

•Forsikre deg om at din PC er koblet til Internett.

•Hvis "PLEXTALK Transfer" programvaren ikke er installert, installer det fra vedlagt CD.

•Kjør "PLEXTALK Transfer"-programmet.

•Når hovedvinduet vises, knytt din PLEXTALK til PCen via USB. "PLEXTALK Transfer" vil automatisk gjenkjenne din PLEXTALK.

•Velg "Podcast Feed Manager" i "Content type"-rullegardinlisten.

•Velg destinasjonsliste. Gå til "File" i menyen og velg "New Podcast Feed".

•Legg inn URLen til Podkast-matingen og velg "OK"-knappen. URLen  må være en "RSS". Podkats-mating er registrert og navnet på podkast-matingen vises i liste boksen.

•Etter registreringen av Podkast-matinger, koble PLEXTALK fra din PC og avslutt programmet.

Merk: Innstillinger for Podkast-mating lagres i "feed.opml"-filen i "PlexPodcast"-mappen.

Merk: "PLEXTALK Transfer" kan overføre opml-filen til PLEXTALK. Velg opml-filen fra kilde-liste og velg "Send"-knappen for å sende den til PLEXTALK.

Merk: Du kan også laste ned "PLEXTALK Transfer" programvaren fra PLEXTAL sin web side. http://www.plextalk.com/

### 20.1.2. Registrere Podkast-mating ved å bruke programvare for Podkast-mottak

Hvis du allerede er en bruker av programvare for Podkast-mottak, kan du registrere dine favoritt Podkast-matinger til PLEXTALK. Eksporter Podkast-matingene til opml-filen. Lag "PlexPodcast"-mappen på SD-kortet eller USB-enheten rot og lagre opml-filen der. Du kan lagre flere opml-filer.

## 20.2. Lytte til Podkast

Etter å ha registrert Podkast-matinger må du først få tak i listen over Episoder og så laste ned Episodene. For å kunne laste ned Episodene må PLEXTALK være koblet til Internett.

Merk: Se avsnitt 19 "Nettverksinnstillinger" for konfigurering og aktivering av nettverksinnstillinger.

For å laste ned og lytte til Episoden, gjør følgende:

•Sett inn mediet hvor Podkast-mating er registrert.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge din favoritt Podkast-mating fra "Podkast"-kategorien og trykk Enter.

•Hvis PLEXTALK spør deg om å oppdatere Episode-listen, trykk Enter. PLEXTALK vil da starte å laste ned listen over Episoder.

•Etter å ha fått den siste listen over Episoder, kan du velge foretrukken Episode. Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge Episode og trykk Spill/Stopp-tasten.

•Hvis Episoden allerede er lastet ned, vil avspillingen starte.

•Hvis den ikke ennå er lastet ned, vil du bli spurt om du vil laste den ned nå. Trykk Enter for å starte nedlasting. Nedlasting av Episode tar vanligvis litt tid. Etter at nedlastingen er ferdig, trykk Spill/Stopp-tasten for å avspille.

•Trykkes Spill/Stopp under nedlastingen, vil en melding om dette bli uttalt.

Merk: Hvis du slår av spilleren under nedlasting, vil nedlastingen avbrytes.

Merk: Ikke fjern SD-kortet eller USB-enhet under nedlastingen. Merk: Du kan sjekke fremdriften på nedlastingen ved å trykke 5-tasten.

Merk: Du kan avbryte nedlastingen av Episode-listen ved å trykke Avbryt-tasten.

## 20.3. Navigere etter Episode, 10 minutter eller 30 sekunder

Du kan velge Episode. Du kan også velge posisjon i Episoden ved å bruke skalaene hvert 10.minutt eller hvert 30.sekund.

For å navigere etter "Episode", "10 minutter" eller "30 sekunder", gjør følgende:

•Bruk Opp- eller Ned-tasten for å velge navigeringsmetode "Episode", "10 minutter" eller "30 sekunder".

•Hvis "Episode" er valgt, trykk Høyre-tast for å hoppe til neste Episode. Trykk Venstre-tast for å hoppe til forrige Episode.

•Hvis "10 minutter" eller "30 sekunder" er valgt, bruk Høyre-tasten for å hoppe hhv 10 og 10 minutter eller 30 og 30 sekunder framover. Bruk Venstre-tasten for å hoppe 10 minutter eller 30 sekunder bakover. Man beveger seg imidlertid alltid innenfor samme Episode.

Merk: Spoling framover og spoling bakover er også alltid innenfor samme Episode.

Merk: Du kan velge en spesifikk episode ved å bruke GåTil tasten og det numeriske tastaturet.

## 20.4. Få tak i seneste Episode-liste

Du kan gå inn på websiden til Podkast-matingen og få tak i siste episode ved å bruke "Oppdater episode-listen" i Podkast-menyen.

•Velg en podkast mating du vil få siste episoder liste til.

•Trykk Meny én gang.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Podkast" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Oppdater episodeliste" og trykk Enter.

•Du blir spurt om du vil oppdatere episode-listen. Trykk Enter for å starte oppdateringen av listen. Etter at oppdateringen er fullført kan du velge episode fra denne siste episode-liste.

## 20.5. Last ned alle Episoder fra Podkast-matingen

Du kan laste ned alle episoder du ennå ikke har lastet ned.

•Velg en podkast mating du vil laste ned.

•Trykk Meny én gang.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Podkast" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Last ned alle episodene fra feed" og trykk Enter.

•Du blir spurt om å bekrefte at du vil laste ned episodene. Trykk Enter for for først å oppdatere episode-listen. Og så vil alle episodene bli lastet ned en av gangen.

## 20.6. Å merke seg under nedlastingen

•Ikke fjern SD-kortet eller USB-enhet under nedlasting.

•Det tar tid å laste ned epiosder. Du kan imidlertid avspille annet innhold mens nedlasting av episoder pågår. Velg annen tittel med Tittel-tasten.

•For å sjekke nedlastings-fremdriften, trykk 5-tasten. Du får vite antall gjenstående episoder å bli lastet ned.

•Hvis du slår av maskinen under nedlastingen vil nedlastingen bli avbrutt. Hvis du vil laste ned episoden igjen, må du prøve igjen.

# 21. Webradio (Nettradio)

Du kan lytte til webradio på ulike nettsteder med PLEXTALK. Du må legge inn radiostasjonens nettadresse til spillelisten for å kunne lytte.

## 21.1. Legge nettradiostasjon til spillelisten

For å kunne lytte på webradio må du på forhånd ha registrert webradiostasjoner. Først må du bruke en PC for å få tak i en spilleliste-fil inkludert nettadressen til stasjonen. Filtypen er "pls", "m3u" eller "asx". Opprett "PlexWebradio"-mappe på SD-kortets eller USB-enhet rot og lagre filen i denne mappen. Du kan legge til flere webradio stasjoner i denne mappen.

Eksempel:

Du kan finne spilleliste-filer på Internettsider som lister tilgjengelige webradiostasjoner. En slik side er: http://www.shoutcast.com

Velg ønsket radio stasjon og høyreklikk for å aktivere "Lagre" dialogen. Lagre den i "PlexWebradio" mappen med ønsket navn. Da vil "pls" filen bli lagret i mappen.

## 21.2. Lytte til webradio

For å lytte til web radio, må PLEXTALK kobles til internett først.

Merk: Se kapittel 19, "Nettverksinnstillinger" for konfigurering og aktivering av nettverks innstillinger.

For å lytte til webradio, gjør følgende:

•Sett inn media som inneholder spilleliste filene.

•Trykk Venstre- eller Høyre-tast for å velge din favoritt Webradio stasjon. Trykk Play/Stopp tasten for å starte streaming.

Merk: Det finnes ingen spole-funksjon eller navigeringsmetoder for avspilling av en webradiostasjon.

Merk: Du kan ikke legge inn bokmerker for en web radio. Etter å ha hørt på andre stasjoner eller byttet media, kan du ikke fortsette avspilling fra der du stoppet.

Merk: Se spillbar webradio-format i Appendiks A "Hovedspesifikasjoner".

# 22. Nettverksmappefunksjon

Ved å bruke nettverksmappefunksjonen kan din PC aksessere SD-kortet eller USB-enhet i PLEXTALK via trådløst LAN som en delt mappe i nettverket.

Forsiktig: Når du sletter et SD kort eller USB enhet ved hjelp av datamaskinen, pass på at du velger "FAT 16" eller "FAT 32".

## 22.1. Sett LAN administrator rettigheter på windows PC

Hopp over dette avsnittet hvis du bruker Windows XP eller 2000.

•Hvis det ikke er installert, installer "PLEXTALK Transfer" programvaren fra vedlagt CD.

•Kjør "PLEXTALK Transfer".

•Når hovedvinduet vises, velg "Nettverkskonfigurering" fra "Nettverk"-menyen.

•Velg "Local Security Setting"-fanen i dialogboksen "PLEXTALK setting utility".

•Velg "Start security setting"-knappen. Dialogboksen "Local Security Setting" vises.

•Velg "Send NTLM response only" og klikk på OK-knappen.

•Programmet ber om bekreftelse. Velg "OK"-knappen for å bekrefte.

•Du må gjøre omstart på PC-en for at de nye sikkerhetsinnstillingene skal virke. Programmet vil spørre om du vil gjøre omstart nå. Velg "Yes" for omstart.

## 22.2. Start nettverksmappe

For å starte nettverksmappefunksjonen, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Mediabehandling" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Nettverks mappe" og trykk Enter.

•PLEXTALK kobler til nettverket og nettverksmappe er startet. PLEXTALK vil annonsere navnet på nettverksenheten når den er tilkoblet. Hvis du ikke allerede har konfigurert nettverksinnstillingene, konfigurer innstillingene før dette steg.

•Ved å trykke 5-tasten kan du sjekke navnet på nettverksenheten, brukerkode, passord, nettverksadresse og nettverksstatus med SSID-navn.

## 22.3. Logge seg på nettverksmappa fra PC

For å logge seg på nettverksmappa, gjør følgende:

•Trykk Windows-tasten på PC. Har du Windows XP velg "Kjør…". Har du Windows 7 velg redigeringsfeltet hvor det står "Søk i programmer og filer". Alternativt kan du trykke samtidig på Windows-tasten og R.

•I redigeringsboksen, tast \\ navn på enheten. For eksempel \\PTP1-1234. Og så velge OK. Et vindu vises som viser mediene i PLEXTALK.

## 22.4. Avslutte nettverksmappe

For å avslutte nettverksmappefunksjonen, gjør følgende:

•Trykk Avbryt-tasten på PLEXTALK.

•PLEXTALK spør om du vil avslutte.

•Trykk Enter for å avslutte funksjonen eller Avbryt for å fortsette.

# 23. Bruk PLEXTALK som en ekstern enhet

Du kan koble PLEXTALK til en datamaskin med en kabel fra spilleren til datamaskinens USB 2.0 kontakt. Dette kapitlet beskriver hvordan du kobler til og fra PLEXTALK til en datamaskin med flere forskjellige opperativsysstemer.

Merk: Hvis du ønsker å bruke PLEXTALK som en ekstern SD-kort stasjon, må datamaskinens operativsystem enten være Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8.

## 23.1. Hva kan PLEXTALK brukes til når den er koblet til en datamaskin?

Med PLEXTALK boblet til en datamaskin som en SD-kort stasjon, kan du utføre standard filbehandlingsoperasjoner som for eksempel:

•Overføre DAISY-titler, lydfiler og tekstfiler mellom PLEXTALK og datamaskinen.

•Opprette, slette og gi nytt navn til filer og mapper.

•Overfør lydfiler fra en datamaskin til et SD-kort, og lytt til dem ved bruk av en datamaskin. Med andre ord; bruk PLEXTALK som et lagringsmedia for musikkfiler.

## 23.2. Koble til PLEXTALK som en ekstern disk

For å koble PLEXTALK til en datamaskin gjør du følgende:

•Skru på datamaskinen.

•Koble strømmen til PLEXTALK og skru den på.

•Koble USB-kabelen direkte fra PLEXTALK til datamaskinen.

•Datamaskinen vil automatisk gjenkjenne PLEXTALK som en flyttbar disk.

Forsiktig: Når PLEXTALK er koblet til datamaskin som en flyttbar disk, bør du unngå å slå den av, fjerne USB-kabelen eller fjerne minnekortet. Dette vil kunne medføre ødeleggelse og  tap av data.

Forsiktig: Når du sletter et SD kort, pass på at du alltid velger "FAT 16" eller "FAT 32".

Merk: Så fort spilleren er koblet til som en SD-kort stasjon, vil alle dens avspillings og opptaksfunksjoner bli utilgjengelige.

## 23.3. Koble PLEXTALK fra en datamaskin

Når du skal koble spilleren fra datamaskinen gjør du følgende:

•Venstre-klikk på ikonet til "Trygg fjerning av maskinvare"-ikonet i systemkurven din, nederst til høyre i skjermbildet ditt.

•Velg denne disken i "Trygg fjerning av maskinvare" i systemkurven.

Merk: Hvis du har problemer med å finne ikonet til "Trygg fjerning av maskinvare" kan du prøve å slå av datamaskinen og PLEXTALK og deretter fjerne USB-kabelen.

# 24. Andre nyttige funksjoner

## 24.1. Den innebygde hjelp-filen

For å åpne den innebygde hjelp-filen gjør du følgende:

•Trykk 0-tasten en gang.

•Naviger i filen slik du gjør i andre Bare tekst DAISY-bøker.

For å gå ut av hjelp-filen gjør du følgende:

•Trykk 0-tasten en gang.

## 24.2. Sjekke systeminnstillingene

For å finne systemversjonen eller serienummeret til din PLEXTALK eller PDTB informasjongjør du følgende:

•Trykk Meny én gang.

•Trykk Venstre eller Høyre til du kommer til "Systeminnstillinger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du kommer til "Systemegenskaper" og trykk Enter.

•Systemversjonen og serienummeret vil bli lest opp flere ganger. I tillegg vil PDTB-nøkkelinformasjonen bli lest opp hvis nøkkelen er installert.

•Trykk Enter for å gå ut av "Systemegenskaper".

## 24.3. Navigerbart innhold

Noen DAISY-bøker har innhold som du kan hoppe over. PLEXTALK gir deg muligheten til å bestemme om du vil hoppe over dette innholdet eller ikke. Dette kalles ”Hopp over”. Det navigerbare innholdet er som følgende:

•Sidenummer

•Fotnote

•Merknadsreferanse

•Annotering

•Linjenummer

•Sidefelt

•Produsentmerknad

For å sette det navigerbare innholdet gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner ”Innstillinger for avspilling” og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner ”Hopp over” og trykk Enter.

•Bruk Venstre eller Høyre tasten for å velge "Hopp over" eller "Spill av" for hver navigerbare innhold og trykk Enter tasten for å bekrefte. Etter å ha valgt om alt navigerbart innhold skal hoppes over eller ikke, vil PLEXTALK bekrefte at dine valg er lagret.

## 24.4. Slette autorisasjons-nøkler

For å slette alle autorisasjons-nøkler som er registrert på PLEXTALK, gjør følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systeminnstillinger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Slette autorisasjons nøkler" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil dette. Trykk [1234] på talltastaturet og trykk Enter for å slette nøklene.

Merk: Du må trykke 1, 2, 3 og 4 i denne rekkefølge.

Merk: "Autorisasjonsnøkler" er nøkler for å kunne spille DAISY-bøker som er beskyttet av PDBT-format. PDBT er en digital krypteringsteknologi som er definert av DAISY-konsortiet.

## 24.5. Sette PLEXTALK tilbake til fabrikkinnstillingene

For å sette alle innstillinger tilbake til slik de var fra fabrikken gjør du følgende:

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Systeminnstillinger" og trykk Enter.

•Trykk Venstre eller Høyre til du finner "Tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene" og trykk Enter.

•PLEXTALK vil be deg om å bekrefte at du vil nullstille apparatet. Trykk Enter for å bekrefte at du vil tilbake til standardinnstillinger eller Avbryt for å avslutte. Etter kort tid vil spilleren slå seg av og starte på nytt automatisk.

I listen under finner du standard fabrikkinnstillingene for PLEXTALK.

•Velg opptaksmodus: Standard

•Velg instilling for auto seksjon: Av

•Velg tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: Av

•Velg innstilling for start av opptak: Når opptakstasten trykkes

•Velg nivå for bakgrunnsstøy: Normal

•Skru talemeldinger av/på under opptak: Talemeldinger På

•Velg modus for input: Mikrofon modus

•Automatisk opptaksnivå: Automatisk opptaksnivå På

•Tilfeldig og gjenta innstillinger: Normal avspilling

•Leser lydfilnavn: Les lydfilnavn

•DAISY multimedia innstillinger: Automatisk

•Hopp over: Spill av

•Avspillingsvalg for talebokmerker: Talebokmerker på

•Velg ventelyd: Ventelyd 1

•Velg lydsignal for tastetrykk: Tastelyd på

•Opptaksvolum: 10

•Avspillingshastighet: Normal

•Avspillingstone: Normal

•Talemeldingssvolum:  Normal

•Avspillingsvolum: 13

•Bokmerker: slettet

Merk: Nettverksinnstillinger blir ikke slettet ved tilbakestilling av innstillinger til fabrikkstandard. Se avsnitt 19.3.7 "Sette nettverksinnstillingene tilbake til standardinnstillinger fra fabrikken".

# Appendiks A: HovedSpesifikasjoner

Merk: Shinano Kenshi forbeholder seg retten til, når som helst,  å  modifisere produkt spesifikasjonene uten å informere om dette.

## Generelle spesifikasjoner

SD-kort spor:

SD/SDHC-kort

Spillbart innhold:

Bøker som samsvarer med DAISY 2.0, 2.02 og 3.0 standardene.  DAISY PDTB og PDTB2.

Lydfiler i MP3, ubeskyttet WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formatene, Audible format 4 (.aa) og LKF.

Musikk CD (CD-DA)(ekstern USB CD/DVD stasjon)

Tekst fil: ren tekst, html, Microsoft .doc, docx og EPUB2.

Webradio:

Støttede spilleliste-filtyper: pls, m3u, asx

Spillbare audio-formater: MP3, ubeskyttet WMA

Mating-format (protokoll): HTTP, mms

Opptaksmetoder:

DAISY 2.02 og 3.0

Opptaksformat for DAISY:

PCM 44.1kHz Stereo

PCM 22.05kHz Mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128kbps Stereo

MP3 64kbps Mono

MP3 32kbps Mono

Opptaksformat for Talenotat:

MP3 32kbps Mono

Lydinnputt og output:

Hodetelefon utgang (Stereo)

Ekstern mikrofon linje inngang (Stereo)

Innebygd mikrofon (Mono)

Innebygd høyttaler (mono)

Eksternt tilkoblet terminal:

USB 2.0

USB OTG (USB strømkilde)

Filsystem:

FAT-32/16

Klokke nøyaktighet:

Omtrent 60 sekunder per måned

Elektrisk strømkilde:

Strømadapter: AC 100V til 240V, 50 eller 60 Hz

Størrelse og vekt:

Lengde: 112 millimeter

Bredde: 55 millimeter

Høyde: 16 millimeter

Vekt: omtrent 110 gram

Strømforbruk (maksimum):

20W

Arbeidstempratur og fuktighet:

Fahrenheit: fra 40 til 104.

Celcius: Fra 5 til 40

Luftfuktighet  fra 20% til 80%, ingen fuktighet

## Lydfunksjoner

Hodetelefon (linje utgang):

Kompatibel impendans 32 Ohm ubalansert

Jack 3,5mm diameter stereo mini-jack

Ekstern mikrofon (plugg-inn strøm):

Imput impendans 6,8k ohm ubalansert

Jack 3,5mm diameter stereo mini-jack

Linje inngang:

Input impnandans 10k ohm ubalansert

Jack 3,5mm diameter mini-jack

Innebygd høyttaler:

Output Impendanse 8 ohm

Output 150mW

Innebygd mikrofon:

Mode Electric condenser microphone

## Hovedfunksjoner

Talemeldinger:

Gir talemeldinger om den aktuelle oprasjonen

Gir tastebeskrivelse i Tastebeskrivelses modus

Leser opp menyvalg

Leser opp Hjelp-informasjon (trykk nummer 5 tasten)

Søkefunksjon:

Overskrift, gruppe, side, frase, bokmerke, album, spor, nivå, skjerm, avsnitt, linje, setning, stave, ord, tegn, prosent, nøkkelord

Volumjustering:

0 to 25 med stigning på 1 om gangen

Volumjustering for talemeldinger:

Minus 5 til pluss 5 med 1 trinn om gangen

Justering av avspillingshastighet:

12 innstillinger fra minus 3 til pluss 8 (øker med 1 om gangen)

Normal hastighet er 0

Minus 3 er halv hastighet. Pluss 4 er dobbel hastighet. Pluss 8 er trippel hastighet

Tonejustering:

13 innstillinger fra minus 6 til 0 til pluss 6 med steg på 1

Normal tone er 0

Opptaks tid (ved bruk av 2GB SD kort):

Merk: Alle tider er omtrentlige.

DAISY PCM 44.1kHz stereo 3 timer

DAISY PCM 22.05kHz mono 12 timer

DAISY MP3 256kbps stereo 15 timer

DAISY MP3 128kbps stereo 30 timer

DAISY MP3 64kbps mono 60 timer

DAISY MP3 32kbps mono 120 timer

Opptaksnivå innstillinger:

Velg input mellom innebygd mikrofon og Linje inn

0 til 20 med ett steg om gangen:

Tilgjengelig Auto Gain kontroll

Minnefunksjon:

Bokmerker og Talebokmerker, maks er 10000

Talebokmerker, maks opptakstid er 30 minutter

Talenotat, maks opptks tid er 30 minutter

## Batteri spesifikasjoner

Type: Lithium Ion

Dimensjoner:

Lengde: 53 millimeter

Bredde: 38 millimeter

Høyde: 9 millimeter

Kapasitet: 1430 milli ampere timer

Ladetid:

Omtrent 4 timer via strømadapter

Omtrent 4,5 timer via USB-kabel

Merk: Lading via USB fungerer når spilleren er slått av

Spilletid:

DAISY-format MP3 opptak 8 timer

DAISY-format MP3 avspilling 10 timer

Ren tekst, avspilling, 7 timer

Merk: Alle tider er omtrentlige.

Merk: Ladetiden og avspillingstiden varierer avhengig av tempratur og arbeidsforhold.

## Minnekort til PC via USB kabel

Korttype: SD/SDHC-kort

Operativsystem: Windows 2000, Winwows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8.

## Trådløskomunikasjons funksjoner:

Trådløst LAN: IEEE802.11b/g

Tilgjengelige sikkerhets modus: WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

# Appendiks B:  MENYSTRUKTUR

Dette appendikset beskriver alle menyvalgene i hovedmenyen og deres undermenyer.

Rediger (DAISY-bok):

Sett overskrift

Fjern overskrift

Slett seksjon

Gått ut av Daisy redigerings modus

Rediger (tekstfil):

Slett gjeldende linje

Slett all tekst i filen

Lagre den redigerte teksten

Lagre og gå ut av tekstredigering

Avslutt tekstredigering uten å lagre

Gi filen nytt navn

Opptaksvalg:

Velg opptaksmodus

Standard

Konferanse

Audio

Analoge kassetter

Radio

Tilpasset

Deretter velg lydkvalitet fra følgende:

PCM, 44,1 kilohertz, stereo

PCM, 22,05 kilohertz, Mono

MP3, 256 kbps, 44,1 kilohertz, stereo

MP3, 128 kbps, 44,1 kilohertz, stereo

MP3, 64 kbps, 44.1 kilohertz, Mono

MP3, 32kbps, 22.05 kilohertz, Mono

Skru talemeldinger av/på under opptak

Talemeldinger På

Talemeldinger Av

Velg modus for input

Mikrofon modus

Linje inn modus

Automatisk opptaksnivå

Automatisk opptaksnivå På

Automatisk opptaksnivå Av

Innstillinger for avspilling:

Tilfeldig og gjenta innstillinger

Normal avspilling

Gjenta tittel (DAISY, opptak, tekst, lydbok).

Gjenta spor (Musikk)

Gjenta album (Musikk)

Gjenta alle album (Musikk)

Gjenta tilfeldig (Musikk)

Leser lydfilnavn

Les lydfilnavn

Les lydspor nummer

DAISY multimedia innstillinger

Automatisk

Lyd

Tekst

Hopp over

("Spill av" eller "Hopp over" for hvert navigerbart innhold.)

Velg sidenummer

Velg fotnote

Velg merknadsreferanse

Velg annotering

Velg linjenummer

Velg sidefelt

Velg produsentmerknad

Bokmerke:

Avspillingsvalg for talebokmerker

Talebokmerker på

Talebokmerker av

Slett alle bokmerker i aktiv tittel

Talenotat:

Slett valgt talenotat

Slett alle talenotater

Podkast:

Oppdater episodeliste

Last ned alle episodene fra feed

Mediabehandling:

Media og tittel informasjon

Slette alle filer på SD kortet

Slett alle filer på USB enheten

Lag ny tittel

Lag en ny tekstfil

Slett valgte tittel. (Slett valgte album. Slett alle talenotater.)

Slett en fil

Forbered redigering

Lag bok

Nettverks mappe

Systeminnstillinger:

Systemegenskaper

Systemversjon

Serienummer

Installerte nøkkler (hvis mottat)

Velg stemme for tekst til tale

Stemme 1

Stemme 2

Velg ventelyd

Ventelyd 1

Ventelyd 2

Ingen ventelyd

Velg lydsignal for tastetrykk

Tastelyd på

Tastelyd av

Sett dato og tid

Slette autorisasjons nøkler

Tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene

Nettverks innstillinger:

Bekreft nettverksinformasjon

Last inn nettverksinnstillinger

Lagre nettverksinnstillinger

Aktiver eller deaktiver trådløst nettverksenhet

Innstillinger for trådløst nettverk

Tilgjengelig trådløst nettverk

Legg til trådløs innstilling

Endre eller fjern innstilling for trådløst nettverk

Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger

Endre innstilling for trådløst nettverk

Slett innstilling for trådløst nettverk

Nettverksmappe innstilling

Tilbakestill alle nettverksinnstillinger til standardverdier

# Appendiks C: FEILSØKING

## Generelle bruksproblemer.

Symptom: Du trykker på Av/På bryteren men spilleren slår seg ikke på.

Mulig grunn 1: Løs strømkabel eller AC adapter.

Løsning: Sett strømkablen ordentlig inn i PLEXTALK og forsikre deg om at AC adapteret er ordentlig satt inn.

Mulig grunn 2: Tastelåsen er på.

Løsning: Slå av tastelåsen.

Symptom: Strømmen er på men PLEXTALK reagerer ikke.

Mulig grunn. Tastelåsen er på.

Løsning: Slå av tastelåsen.

Symptom: PLEXTALK vil ikke slå seg av, og ingen taster fungerer.

Mulig grunn 1: Tastelåsen er på.

Løsning: Slå av tastelåsen.

Mulig grunn 2: Ukjent feil.

Løsning: Trykk inn og hold nede Av/På-tasten i 10 sekunder. Hvis dette ikke fungerer; fjern strømkabelen og batteriet for så å sette dem inn igjen.

Symptom: Kan ikke ta opp på et SD-kort.

Mulig grunn 1: Feil med input.

Løsning: Sjekk unput kilden og korriger deretter inputinstillingene.

Mulig grunn 2: Det er ingen ledig plass på SD-kortet.

Løsning. Slett noen unødige filer på SD-kortet, eller sett inn et annet SD-kort med tilstrekkelig lagringsplass.

Mulig grunn 3: SD-kortet er låst.

Løsning: Fjern SD-kortet på riktig måte. Skyv låsen i ulåst posisjon og sett inn kortet igjen.

Symptom: Opptaksnivået kan ikke justeres.

Mulig grunn: Du har Auto Gain kontrollen slått på.

Løsning: Slå av Auto Gain kontroll i Opptaksinstillinger-menyen.

Symtom: Det er ingen talemeldinger.

Mulig grunn 1: Volumet er satt til 0.

Løsning: Juster volumet slik at talemeldingene kan høres.

Mulig grunn 2: Skru av talemeldinger under opptak valget er satt til talemeldinger av.

Løsning: Bytt innstillingen til Talemeldinger På.

## Talemeldings feil under avsplling av DAISY-titler.

Talemelding: "SD kortet støttes ikke."

Mulig grunn: SD-enheten har blitt formatert med et filsystem som ikke støttes.

Løsning: Sett inn et SD-kort som har enten FAT-16 eller 32 filsystem.

Talemelding: "Lesefeil."

Mulig grunn: Tittlen kan ikke avspilles.

Løsning: Trykk Venstre eller høyre tittelknappe for å velge en annen tittel.

## FEIL VED VALG AV TALENOTAT.

Talemelding: "Ikke nok plass i område for talenotater."

Mulig grunn: Ikke nok ledig internminne for å ta opp et nytt talenotat.

Løsning: Frigi minne ved å slette unødige talenotat. Det kan hende du vil sikkerhetskopiere talenotatene dine før du gjør dette.

## FEIL NÅR DU BRUKER PLEXTALK SOM EN SD-KORT STASJON FRA DATAMASKINEN DIN.

Symptom: Stasjonen virker ikke.

Mulig grunn 1: USB-kabelen er ikke riktig tilkoblet.

Løsning: Sett inn USB-kabelen på nytt. Sjekk kabelen. Kontakten er bøyd eller brukket.

Mulig grunn 2: Strømmen er ikke på.

Løsning: Sjekk at strømkabelen er riktig satt inn og at spilleren er slått på.

Symptom: Kan ikke skrive til SD-kortet.

Mulig grunn 1:  SD-korte er låst.

Løsning: Fjern SD-kortet på riktig måte. Skyv tastelåsen i riktig possisjon, sett inn Sd-kortet og prøv igjen.

Mulg grunn 2: strømmen er ikke på.

Sjekk at strømadapteret er riktig tilkoblet og slå på spilleren.

Symptom: Ingen ting kan legges til SD-kortet.

Mulig grunn 1: Det er ikke tilgjengelig ledig plass til å legge til data.

Løsning: Rydd plass på SD-kortet og prøv igjen.

Mulig grunn 2: SD-kortet er låst.

Løsning: Ta ut minnekortet og skyv låsen over til ulåst posisjon og prøv igjen.

# Appendiks D: TEKNISKE DATA OM OPPTAKSMODUS OG LYDKVALITET

## 1. Opptaksmodus instillinger

Hvert opptaksmodus har forhåndsbestemte instillinger med følgende 4 parametre:

•"Instilling for autoseksjon": PLEXTALK kan stilles inn til automatisk å sette inn en ny seksjon i et DAISY-opptak etter en viss tid uten lydinput, for eksempel 2 sekunder. Bruk "Av" instillingen for å lage et uavbrutt opptak uten noen nye seksjoner.

•"Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages": Dette er tiden PLEXTALK vil forsette å ta opp uten noen lydinput. Etter denne tiden, stoppes opptaket automatisk.

•"Innstilling for start av opptak": PLEXTALK kan settes til å starte opptak enten ved at du trykker opptakstasten, eller at lydinput oppdages.

•"Nivå for bakgrunnsstøy": Hvis du tar op i et miljø med lite støy, som for eksempel i et studio, velger du "Lavt". Hvis miljøet du tar opp i har mye støy, som for eksempel en konferanse eller forelesning, velger du "Høyt" instillingen.

## 2. Instillinger for forhåndsinstilte opptaksmodus

De forhåndsinstillte parametrene for de 5 opptaks modusene er:

Standardmodus:

•Instilling for autoseksjon: Av.

•Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: Av.

•Innstilling for start av opptak: Når opptakstasten trykkes.

•Nivå for bakgrunnsstøy: Normalt (-28db).

Konferanse modus:

•Instilling for autoseksjon: Av.

•Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: Av.

•Innstilling for start av opptak: Når opptakstasten trykkes.

•Nivå for bakgrunnsstøy: Høyt (-20db).

Audio modus:

•Instilling for autoseksjon: 2 sekunder.

•Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: 1 minutt.

•Innstilling for start av opptak: Når opptakstasten trykkes.

•Nivå for bakgrunnsstøy: Lavt (-40db).

Analog kassett modus:

•Instilling for autoseksjon: 4 sekunder.

•Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: 1 minutt.

•Innstilling for start av opptak: Når det oppdages lyd.

•Nivå for bakgrunnsstøy: Normalt (-28db).

Radio modus:

•Instilling for autoseksjon: Av.

•Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages: 1 minutt.

•Innstilling for start av opptak: Når det oppdages lyd.

•Nivå for bakgrunnsstøy: Normalt (-28db).

## 3. Tilgjengelige valg for tilpasset modus

I Tilpasset kan du justere hvert parameter til instillingene i listen under:

•Instilling for autoseksjon kan settes til Av, 1 sekund, 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder og 5 sekunder.

•Tid for stopp av opptak når lyd ikke oppdages kan settes til Av, 30 sekunder, 1 minutt, 2 minutter, 3 minutter, 4 minutt og 5 minutter.

•Innstilling for start av opptak kan settes til enten "Når opptakstasten trykkes" eller til "Når det oppdages lyd".

•Nivå for bakgrunnsstøy kan settes til Normalt (-28db), Lavt (-40db) ellr Høyt (-20db).

Merk: Innstillingene for de forhåndsinnstilte modusene, Radio, konferanse, Audio, Analog kassett, kan ikke forandres. Instillingene for Tilpasset kan forandres til å passe ditt behov.

Merk: Når du tar opp med den innebygde mikrofonen, vil bakgrunnstøynivå automatisk bli satt til "Høy".

## 4. Tilgjengelig opptakstid for de forskjellige lydkvalitetene

Den tilgjengelige opptakstiden vil variere etter hvilken opptakskvalitet du har valgt. Jo høyere kvalitet, dess mindre opptakstid. Nedenfor finne du hvor lang opptakstid du kan forvente på 4 medietyper:

PCM 44.1kHz stereo:

•SD-kort 1GB: 90 minutter

•SD-kort 2GB: 3 timer

•SD-kort 4GB: 6 timer

•SD-kort 8GB: 12 timer

PCM 22.05kHz mono:

•SD-kort 1GB: 6 timer

•SD-kort 2GB: 12 timer

•SD-kort 4GB: 24 timer

•SD kort 8GB: 48 timer

MP3 256 kbps stereo:

•SD-kort 1GB: 7,5 timer

•SD- kort 2GB: 15 timer

•SD-kort 4GB: 30 timer

•SD-kort 8GB: 60 timer

MP3 128 kbps stereo:

•SD-kort 1GB: 15 timer

•SD-kort 2GB: 30 timer

•SD-kort 4GB: 60 timer

•SD-kort 8GB: 120 timer

MP3 64 kbps mono:

•SD-kort 1GB: 30 timer

•SD-kort 2GB: 60 timer

•SD-kort 4GB: 120 timer

•SD-kort 8GB: 240 timer

MP3 32 kbps mono:

•SD-kort 1GB: 60 timer

•SD-kort 2GB: 120 timer

•SD-kort 4GB: 240 timer

•SD-kort 8GB: 480 timer

Merk: Opptakstidene ovenfor er omtrentlige og kan variere avhengig av overskrifter og annen struktur i opptaket.

# Appendiks E: Spørsmål og svar om nettverksinnstillinger

| Feil / Spørsmål | Løsning / Svar |
| --- | --- |
| Jeg ønsker å vite nettverksadressen på PLEXTALK. | Du får fram nettverksadressen fra valget "Bekreft nettverksinformasjon" i menyen for nettverksinnstillinger. |
| PLEXTALK velger ikke det ønskede aksesspunkt. | Du får liste over tilgjengelige aksesspunkter ved å velge innstillinger for trådløst nettverksinnstillinger i menyen for nettverksinnstillinger. Om aksesspunktet ikke listes, sjekk at nettverket er satt til PÅ. Hvis aksesspunktet er listet, sjekk prioriteten på det. Du kan sette det til høyeste prioritet ved å velge "Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger" i menyen for nettverksinnstillinger. |
| Den fant ikke aksesspunktet. Jeg bruker aksesspunkt som støtter IEEE802.11a. | PLEXTALK støtter kun IEEE80211b/g. Hvis ditt aksesspunkt ikke kan bruke IEEE802.11a og IEEE802.11b/g samtidig, velg IEEE802.11b/g. |
| Den klarte ikke å koble til aksesspunktet. Jeg bruker ikke-kringkastet SSID (stealth). | Ikke-kringkastet SSID krever lang tid for oppkobling. Det kan ta opptil 5 minutter før man ser om tilkoblingen er vellykket eller ikke. Hvis mulig forsøk å konfigurere ditt aksesspunkt slik at SSID kringkastes. Hvis dette fører til at tilkoblingen blir vellykket, betyr det at din nettverkskonfigurasjon er ok, men at innstillingene for ikke-kringkasting er et problem. Hvis tilkoblingen feiler selv med kringkastet SSID, sjekk innstillingene for trådløs sikkerhet. |
| Den feilet å tilkoble aksesspunkt. Jeg bruker DHCP. | Selv om PLEXTALK etablerer forbindelse med aksesspunktet, kan den feile i å få IP-adresse. I dette tilfellet vil også "tilkobling feilet"-melding bli gitt. Prøv å gi en fast IP-adresse. Lykkes du etter dette å tilkoble aksesspunktet, er DHCP-serveren problemet. Sjekk innstillingene på DHCP-serveren. Om PLEXTALK fremdeles har problemer med tilknytningen, sjekk innstillingene for trådløst sikkerhet. |
| Den feilet å tilkoble aksesspunktet. Jeg bruker MAC adresse-filtrering. | Når MAC adresse-filtrering er aktivert i aksesspunktets innstillinger for sikkerhet, avviser den en tilkobling om nettverksenheten ikke er konfigurert. Du må konfigurere ditt aksesspunkt å legge til PLEXTALK MAC-adresse. Du ser denne MAC-adressen via valget "Bekreft nettverksinformasjon" i menyen for nettverksinnstillinger. |
| PLEXTALK prøver alltid å koble seg til SSID som ikke er tilgjengelig. Jeg har også konfigurert Stealth SSID innstillinger. | Når du har konfigurert en nettverksinnstilling med Stealth SSID aktivert, vil PLEXTALK alltid forsøke å koble seg til stealth (= ikke-kringkastet SSID). Sett Stealth SSID aksesspunktet til en lav prioritet i listen over trådløse innstillinger. |
| PLEXTALK klarer ikke å koble seg til nettverket. Jeg bruker WEP-sikkerhet med fast IP-adresse. | Når du bruker WEP-sikkerhet med fast IP-adresse, vil PLEXTALK alltid lykkes i å koble seg til aksesspunktet selv med feil passord. Sjekk WEP-passordet igjen. |
| Støtter PLEXTALK WPS (WiFi Protected Setup)? | WPS støttes ikke. Du må konfigurere nettverksinnstillingene selv. |
| Den feilet under forsøket på å koble seg til aksesspunktet. | Prøv å restarte aksesspunktet og PLEXTALK. |

# Appendiks F: Liste med tegn som kan skrives inn

ABC-modus

| Tastenavn | Tilordning |
| --- | --- |
| 1-tast | Symboler “.”, “@”, “/”, “:”, “1” |
| 2-tast | a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å, Æ |
| 3-tast | d, e, f, 3, D, E, F |
| 4-tast | g, h, i, 4, G, H, I |
| 5-tast | j, k, l, 5, J, K, L |
| 6-tast | m, n, o, ø, 6, M, N, O, Ø |
| 7-tast | p, q, r, s, 7, P, Q, R, S |
| 8-tast | t, u, v, 8, T, U, V |
| 9-tast | w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z |
| 0-tast | “?”, “_”, “=”, “0” |
| Stjernetast | Backspace |
| Stjernetast og firkanttast | Ny linje |
| Firkanttast | Mellomrom |
| Start/Stopp-tast | Spill av starten fra pekerposisjon / pause |
| Pil opp-tast | Trykk - Forrige linje Hold - Toppen av dokumentet |
| Pil ned-tast | Trykk - Neste linje Hold - Slutten av dokumentet |
| Vestre piltast | Trykk - Forrige tegn Hold - Hjem |
| Høyre piltast | Trykk - Neste tegn Hold - Slutt |
| 0 og pil opp-tast | Forrige avsnitt |
| 0 og pil ned-tast | Neste avsnitt |
| 0 og venstre piltast | Forrige ord |
| 0 og høyre piltast | Neste ord |
| Stjerne og 1-tast | Lagre og avslutt |
| Stjerne og 2-tast | Tab |
| Stjerne og 3-tast | Backspace |
| Stjerne og 4-tast | Insert / Skriv over |
| Stjerne og 5-tast | Hjem |
| Stjerne og 6-tast | skjerm opp (40 linjer opp) |
| Stjerne og 7-tast | Slett |
| Stjerne og 8-tast | End |
| Stjerne og 9-tast | skjerm ned (40 linjer ned) |
| Bokmerke-tast | Velg input-modus fra ABC-modus, Nummer-modus eller Symbol-tabell |

Symbol-tabell

| Tastenavn | Tilordning |
| --- | --- |
| 1-tast | Ikke brukt |
| 2-tast | Trykk - Opp Hold - Gå til den øverste delen av tabellen |
| 3-tast | Ikke brukt |
| 4-tast | Trykk - Venstre Hold - Gå til venstre del av tabellen |
| 5-tast | Check currently selected symbol |
| 6-tast | Trykk - Høyre Hold - Gå til høyre del av tabellen |
| 7-tast | Ikke brukt |
| 8-tast | Trykk - Ned Hold - Gå til den nedre delen av tabellen |
| 9-tast | Ikke brukt |
| 0-tast | Ikke brukt |
| Firkanttast | Skriv inn symbolet |
| (Symboler) | Tabell har 8 kolonner og 4 rader. . , ‘ “ : ; ? ¦ + - = / \ _ [ ] ! @ # $ % ` { } ^ & * ( ) ~ < > |

* Andre taster er samme som ABC-modus.

2013/09 UG-NOR1100-E1100

709-1393-00