PLEXTALK  Linio

Version 5.04

Guide de l'utilisateur

©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# INFORMATIONS IMPORTANTES

## NOTICE FCC

Déclaration de Conformité

Numéro de modèle: PTX1/PRO

Marque:  PLEXTALK

Organisme responsable: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Cet appareil est conforme au titre 15 des règles FCC, et remplit les deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne génère pas d'interférences gênantes et

(2) cet appareil accepte la réception d'interférences, y compris d'interférences susceptibles de générer des opérations indésirables.

Cet équipement a été testé et déclaré en adéquation avec la classe B d'appareils audio numériques, conformément au titre 15 des règles FCC. Ces limites sont suffisantes pour garantir une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio-électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Néanmoins, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne puisse être émise avec une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences gênantes pour la réception radio ou télévision, ce qui peut être diagnostiqué en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger le problème par l'une des méthodes suivantes:

- Modifier l'emplacement ou l'orientation de l'antenne de réception.

- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.

- Brancher l'appareil à une prise de courant n'appartenant pas au même circuit que celle à laquelle le récepteur est branché.

- Consulter son distributeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.

ATTENTION: Toute modification effectuée sans l'autorisation expresse de la partie responsable, annulera le droit du propriétaire à utiliser l'équipement.

## Déclaration auprès du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions radio, telles que définies dans le Radio Interference Regulations du Département Canadien des Communications.

Cet appareil numérique de la classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION: La mise en œuvre de contrôles, de réglages ou de procédures de tests autres que celles décrites dans ce manuel peuvent conduire à une exposition dangereuse à des rayonnements.

# Table des matières

INFORMATIONS IMPORTANTES	2

NOTICE FCC	2

Déclaration auprès du Département Canadien des Communications	2

Table des matières	4

1. Mentions légales et copyright	9

1.1. Copyright de ce manuel	9

1.2. Licences et marques déposées	9

1.3. Restrictions pour la copie	9

1.3.1. Informations générales	9

1.3.2. CDs musicaux	10

2. Pour bien démarrer	11

2.1. Termes et conventions utilisés dans ce manuel	11

2.2. Le contenu de l'emballage	11

2.3. Description de l'appareil	11

2.3.1. Le dessus de l'appareil	12

2.3.2. La face avant	14

2.3.3. Le côté gauche	14

2.3.4. La face arrière	14

2.3.5. Le dessous du boîtier	14

2.4. Chargement du PLEXTALK	14

2.5. Entretien et maintenance de la batterie	15

2.5.1. Entretien de l'appareil	15

2.5.2. Entretien de la batterie	15

2.5.3. Le pictogramme Poubelle Barrée	15

2.6. Allumer et éteindre le PLEXTALK	16

2.7. Le descripteur de touches	16

2.8. Fonction de verrouillage du clavier	17

2.9. Insérer et retirer les cartes SD, les clés USB et les Cds	17

3. Utiliser le menu	19

3.1. Le menu principal	19

3.2. Accès au menu et navigation	19

4. Paramétrage du PLEXTALK	20

4.1. Sélectionner la synthèse vocale par défaut	20

4.2. Régler la date et l'heure	20

4.3. Sélectionner le son d'attente	21

4.4. Sélection du son de confirmation	21

5. Gestion de l'alimentation	22

5.1. Avertissement de batterie faible	22

5.2. Extinction automatique	22

5.3. Extinction forcée	22

5.4. Fonction de mise en sommeil	22

5.4.1. Réglage de la mise en sommeil	22

5.4.2. Désactivation de la mise en sommeil	23

6. Fonctions de lecture communes à tous les formats	24

6.1. Arrêt et reprise de la lecture	24

6.2. Avance et retour rapides	24

6.3. Modification du volume	25

6.4. Modification du volume de l'assistance vocale	25

6.5. Modification de la vitesse de lecture	25

6.6. Modification de la tonalité	26

6.7. Accès au menu de navigation	26

6.8. Sélectionner un ouvrage	26

6.9. Obtenir des informations sur le support et les fichiers	28

6.10. Obtenir des informations sur le statut actuel	28

6.11. Sélection du mode de lecture	29

6.12. Utiliser les signets	29

6.12.1. Les différents types de signets	29

6.12.2. Ajouter des signets	29

6.12.3. Se déplacer parmi les signets	30

6.12.4. Supprimer les signets	30

7.  Écoute des ouvrages DAISY	32

7.1. Navigation par titre	32

7.2. Atteindre le début ou la fin de l'ouvrage	32

7.3. Navigation par page	33

7.4. Navigation par groupe	33

7.5. Navigation par phrase	34

7.6. Déplacements par 10 minutes, ou par 30 secondes	34

7.7. Naviguer par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère, dans les ouvrages Daisy texte	34

7.8. Navigation par pourcentage	35

7.9. Modes de lecture	35

7.10. Paramétrages pour l'écoute des ouvrages DAISY multimédia	35

8. Écoute de fichiers audio et de CDs musicaux	37

8.1. Navigation par piste	37

8.2. Atteindre le début d'un album	38

8.3. Navigation par album	38

8.4. Déplacements par 10 minutes, ou par 30 secondes	39

8.5. Modes de lecture	39

8.6. Annonce des pistes ou des albums par leur nom ou leur numéro	39

9. Lecture des fichiers-texte	40

9.1. Navigation par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère	40

9.2. Navigation par pourcentage	40

9.3. Modes de lecture	41

10. Lecture des livres audio	42

11. Sauvegarde	43

11.1. Informations générales sur la sauvegarde	43

11.2. Sauvegarde d'un ouvrage ou d'un album depuis un CD vers un autre support	43

11.3. Sauvegarde entre différents supports	44

11.4. Temps pour la copie des CDs musicaux	44

12. Fonctions de gestion des supports	45

12.1. Effacer un ouvrage	45

12.2. Effacer une carte SD, un support USB ou la mémoire interne	45

13. Paramètres réseau	47

13.1. Connexion à un réseau par câble	47

13.1.1. Connexion du câble réseau	47

13.1.2. Paramétrage manuel du réseau par câble	47

13.2. Connexion à un réseau sans fil	48

13.2.1. Activer le réseau sans fil	48

13.2.2. Vérification des paramètres réseau et connexion	48

13.3. Paramètres réseau avancés	50

13.3.1. Confirmation des informations réseau	50

13.3.2. Chargement des paramètres réseau	52

13.3.3. Sauvegarder les paramètres réseau	52

13.3.4. Ajouter des paramètres réseau	53

13.3.5. Modifier ou supprimer des paramètres de réseau sans fil	53

13.3.6. Remettre les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut	54

14. Services DAISY en ligne	56

14.1. Paramétrage des services en ligne	56

14.1.1. Chargement des paramètres	56

14.1.2. Confirmation et modification des paramètres de services en ligne	57

14.1.3. Supprimer un service en ligne	58

14.1.4. Annonces par voix enregistrée ou synthèse vocale	59

14.2. La bibliothèque	59

14.2.1. Écouter un ouvrage de la bibliothèque	60

14.2.2. Les options de lecture: Ecoute en Direct ou Téléchargement.	60

14.2.3. Télécharger un ouvrage	61

14.2.4. Retourner un ouvrage	61

14.2.5. Sélectionner un ouvrage par sa catégorie	62

14.2.6. Transférer les ouvrages de la catégorie "Nouveaux ouvrages" à "Ajouts récents"	63

14.3. Annonces des services	63

14.3.1. Lire les annonces des services	64

14.3.2. Supprimer les annonces de service	64

14.4. Le menu Bibliothèque et Annonce	65

14.4.1. Mise à jour de toutes les bibliothèques	65

14.4.2. Choisir un service en ligne et mettre à jour la bibliothèque	65

14.4.3. Mise à jour des annonces de service	66

14.5. Le menu des services en ligne	66

14.5.1. Utilisation du menu	66

15. Saisie de texte	68

15.1. Saisie en mode ABC	68

15.2. Saisie des chiffres en mode numérique	69

15.3. Saisie de caractères particuliers depuis le tableau des symboles	69

15.4. Déplacer le point d'insertion	70

15.5. Supprimer des caractères	70

16. Réception des podcasts	71

16.1. Enregistrement des podcasts	71

16.1.1. Enregistrement des podcasts en utilisant le logiciel de transfert	71

16.1.2. Enregistrement des podcasts par le récepteur de podcasts	72

16.2. Ecoute des podcasts	73

16.3. Navigation par épisodes, 10 minutes, ou 30 secondes	73

16.4. Obtenir la liste d'épisodes la plus récente	74

16.5. Télécharger tous les épisodes d'un podcast	74

16.6. Pendant le téléchargement.	75

17. Ecoute en direct des Webradios	76

17.1. Ajouter une Webradio à la liste	76

17.2. Ecouter les Webradios	76

18. Paramétrage BlueTooth	77

18.1. Jumelage et connexion d'un périphérique BlueTooth	77

18.2. Connexion et déconnexion d'un périphérique BlueTooth	78

18.3. Diffusion des ouvrages avec un périphérique BlueTooth	78

18.4. Activation et désactivation du BlueTooth	79

18.5. Supprimer les informations de jumelage	79

18.6. Paramètres de communication BlueTooth	80

19. Autres fonctions	81

19.1. Le fichier d'aide intégré	81

19.2. Vérification des propriétés du système	81

19.3. Paramètres optionnels	81

19.4. Mise à jour réseau	82

19.5. Suppression des clés d'autorisation	83

19.6. Réinitialisation avec les paramètres par défaut	83

Annexe A - Caractéristiques générales	85

Caractéristiques générales	85

Caractéristiques Audio	86

Fonctions principales	86

Caractéristiques de la batterie	87

Fonctions réseau sans fil	88

Services DAISY en ligne:	88

Information de Copyright pour Ogg Vorbis	88

Annexe B - Structure du Menu	89

Annexe C - En cas de problème	92

Problèmes lors de l'utilisation courante	92

Messages d'erreurs annoncés au cours de la lecture d'un ouvrage DAISY	92

Erreurs lors de la gestion des supports	93

Annexe D - Questions et réponses sur les paramètres réseau	94

Annexe F - Liste des combinaisons de touches pour la saisie.	96

# 1. Mentions légales et copyright

Ce chapitre contient des informations importantes concernant les droits d'auteurs, licences et marques déposées. Il expose également les restrictions qui s'appliquent lorsque vous utilisez le PLEXTALK pour copier ou enregistrer du son. Il est important de le lire intégralement avant de poursuivre.

## 1.1. Copyright de ce manuel

Shinano Kenshi se réserve le droit de modifier les produits décrits dans ce manuel sans préavis.

Shinano Kenshi ne représente ni ne garantit le contenu ci dessous et se désengage expressément de toute garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation dans quelque but que ce soit. En outre, Shinano Kenshi Co., Ltd se réserve le droit de modifier ce manuel et son contenu, sans être tenu d'informer aucune personne ou aucun organisme de ces modifications ou révisions.

Ce manuel est soumis à copyright. Il ne doit être ni copié, photocopié, traduit, compressé pour un format électronique ou pour une machine à lire, sans l'autorisation préalable de Shinano Kenshi.

© pour le manuel, copyright 2009, Shinano Kenshi Co., Ltd.

## 1.2. Licences et marques déposées

Toutes les licences et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs.

## 1.3. Restrictions pour la copie

Avant d'utiliser votre PLEXTALK, nous vous demandons de lire attentivement ce qui suit, afin de vous assurer de bien connaître les restrictions légales liées à certaines opérations.

### 1.3.1. Informations générales

Cet appareil PLEXTALK est conçu pour vous faciliter l'enregistrement et le travail du son, pour lesquels vous possédez les droits d'auteur, ou avez obtenu la permission des détenteurs de ces droits, ou de leurs ayant droit. Si vous ne possédez pas ces droits, ou n'avez pas obtenu d'autorisation des détenteurs de ces droits ou de leurs ayant droit, les enregistrements, reproductions ou distributions sont alors illégaux, et entraînent des peines sévères, tant civiles que criminelles, au regard des lois sur les droits d'auteur et des traités internationaux régissant le copyright. Si vous n'êtes pas certain de vos droits, contactez votre conseiller juridique.

En aucun cas, Shinano Kenshi ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de l'utilisation de copies illégales réalisées avec PLEXTALK.

### 1.3.2. CDs musicaux

Les CDs musicaux distribués dans le commerce sont réservés à une utilisation privée, et, selon le copyright Act, ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation sans l'autorisation du détenteur du copyright.

# 2. Pour bien démarrer

## 2.1. Termes et conventions utilisés dans ce manuel

Cette section décrit de façon détaillée les termes et conventions utilisés dans ce manuel. Il s'agit de:

- DANGER:  La mention « Danger » signale que le non-respect de la consigne peut entraîner des dommages corporels.

- ATTENTION: Cette mention indique un risque pour le PLEXTALK lui-même, le support ou vos données, qui peuvent être endommagés.

- Note: Une note apporte des informations importantes à propos d'une fonction qui n'a pas encore été décrite dans le manuel.

- Cartes SD:  Le PLEXTALK est compatible avec les cartes SD et SDHC. Dans ce manuel, les deux types de cartes sont regroupés sous le nom « cartes SD ».

## 2.2. Le contenu de l'emballage

Voici tout ce que vous devez trouver dans la boîte de votre PLEXTALK. Assurez-vous que tous ces éléments soient présents. Si vous constatez qu'il vous manque quoi que ce soit, contactez votre distributeur.

1 PLEXTALK Linio.

1 Cache.

1 Adaptateur secteur.

1 Guide de l'Utilisateur sur CD.

1 Guide de référence rapide.

1 Guide des consignes de sécurité.

Note: Il est vivement conseillé de conserver le carton et les divers emballages, pour le cas où vous auriez besoin de renvoyer le PLEXTALK, pour quelque raison que ce soit.

## 2.3. Description de l'appareil

Vous trouverez dans cette section la description de l'appareil, la position des touches et des autres éléments, ce qui vous permettra de les localiser facilement lors de l'étude des chapitres suivants. Leur nom et leur fonction principale sont également indiqués ici.

Prenez l'appareil avec précaution, et explorez le dessus et le dessous. Vous trouverez 27 touches caoutchoutées sur le dessus, et 5 pieds en caoutchouc sur le dessous, 4 dans les coins, un cinquième en longueur.  Lorsque vous avez repéré le dessous, posez l'appareil devant vous, sur ses cinq pieds, sur une surface plane.

Repérez la grille du haut-parleur sur le dessus du PLEXTALK. Faites pivoter le PLEXTALK sur ses pieds pour positionner la grille le plus loin possible devant vous. Le PLEXTALK est alors dans sa position normale d'utilisation. Vous pouvez vous en assurer en vérifiant que le côté le plus long est situé vers vous. Une fente étroite, mais parfaitement localisable, se trouve sur ce côté, c'est le lecteur de CDs.

### 2.3.1. Le dessus de l'appareil

Le PLEXTALK possède 27 touches caoutchoutées, disposées en 5 blocs: une colonne de 4 touches sur la gauche, un bloc rectangulaire de 12 touches au milieu, une rangée de 3 touches sous ce bloc, une rangée de 3 touches au-dessus de ce bloc, une colonne de 5 touches sur la droite.

Dans la colonne de quatre touches sur le côté gauche, la touche du haut est de forme ovale, celle du bas est triangulaire. Les deux touches du milieu sont en forme de diamant.

De haut en bas, ce sont:

- La touche Menu: pour ouvrir le menu.

- La touche BIBLIOTHÈQUE : Pour gérer le prêt ou le retour des ouvrages via les services DAISY en ligne.

- La touche Aller À: pour se déplacer de page en page ou de chapitre en chapitre.

- La touche Signet: pour atteindre, poser, supprimer des signets.

Le bloc de 12 touches est appelé « pavé numérique », il se trouve au milieu des colonnes de touches. Il se présente exactement comme un clavier de téléphone, avec 4 rangées de 3 touches. Le chiffre 5 est facile à repérer grâce à un point sur la touche. La touche Dièse, située dans le coin inférieur droit du pavé numérique, est utilisée pour confirmer les commandes, elle sera donc appelée Touche Validation dans la suite de ce manuel. De même, la touche Étoile, située dans le coin inférieur gauche, sert à abandonner une procédure, elle sera nommée Touche Annulation.

Certaines de ces touches ont des fonctions secondaires, dont voici la liste:

- Chiffre 2: Flèche vers le haut ou Annulation.

- Chiffre 4: Flèche vers la gauche, déplacement vers l'arrière.

- Chiffre 6: Flèche vers la droite, déplacement vers l'avant.

- Chiffre 8: Flèche vers le bas ou Validation.

- Chiffre 9: Sauvegarde ou déplacement de fichiers.

- Étoile: Annuler.

- Dièse: Répéter.

Sous le pavé numérique se trouve une rangée de trois touches. Les deux touches extérieures sont de forme semi-circulaire. La touche du milieu est de forme carrée, et est facilement repérable par un creux sur le dessus. De gauche à droite:

- La touche Arrière, ou retour rapide (si on la maintient appuyée.)

- La touche Lecture/Stop.

- La touche Avant, ou avance rapide (si on la maintient appuyée.)

Au-dessus du pavé numérique, une rangée de trois touches, celles de gauche et de droite sont de forme ovale, dans le sens de la hauteur, celle du milieu est également de forme ovale, mais horizontale.  Elles sont séparées en deux par un trait horizontal. De gauche à droite, il s'agit de:

- La touche Tonalité: Tonalité Plus en haut, Tonalité Moins en bas.

- La touche Volume: volume Plus en haut, Volume Moins en bas.

- La touche Vitesse: Vitesse Plus en haut, Vitesse Moins en bas.

Les dernières touches sont regroupées dans la colonne de droite. La touche située à droite des chiffres 3 et 6, est la touche Information. Elle est de forme ovale. La touche, située à droite de la touche Avant, est la touche Ouvrage. Elle est séparée en deux parties en son milieu, l'une à gauche, l'autre à droite, la partie de gauche étant Titre Précédent, celle de droite Titre Suivant.  Ces touches sont utilisées comme suit:

- La touche Information: pour obtenir des informations sur l'ouvrage DAISY, les fichiers audio ou les fichiers-texte. Si elle est maintenue appuyée, la date et l'heure sont annoncées.

- Touche Ouvrage - pour changer d'ouvrage. Appuyez sur Ouvrage Suivant pour passer à l'ouvrage suivant, sur Ouvrage Précédent pour passer à l'ouvrage précédent.

Les trois dernières touches sont disposées en colonne sur la droite du boîtier. Celle du haut est petite et de forme ronde, celle du bas, petite et carrée. La touche du milieu, en creux, est plus grande et de forme ronde. De haut en bas, il s'agit de:

- La touche Mise en Sommeil: pour programmer le délai avant l'extinction automatique de l'appareil.

- La touche Marche/Arrêt: pour allumer et éteindre l'appareil.

- La touche Éjection: pour sortir les CDs du lecteur.

### 2.3.2. La face avant

Le lecteur de CDs est situé sur la face avant de l'appareil. Glissez un CD contenant un ouvrage DAISY, des fichiers audio ou musicaux, dans le lecteur. Dès qu'il est repéré par le système, le disque est entraîné à l'intérieur du lecteur.

### 2.3.3. Le côté gauche

Trois éléments sont situés sur le côté gauche du boîtier. De l'avant vers l'arrière: Le lecteur de cartes SD, la prise pour brancher un casque, et le connecteur USB. Le lecteur de cartes peut recevoir des cartes SD ou SDHC. Le port USB peut recevoir des clés USB.

### 2.3.4. La face arrière

Deux éléments sont situés sur l'arrière du boîtier. Près du coin arrière gauche, dans un creux de forme carrée, se trouve le connecteur réseau. Au centre, vous trouverez un petit trou rond situé dans un creux du boîtier, de forme carrée. Il s'agit de la prise permettant de connecter l'adaptateur-secteur.

### 2.3.5. Le dessous du boîtier

Un couvercle ferme le compartiment de la batterie, sous le boîtier de l'appareil. Il est fixé par une vis. Lors du remplacement de la batterie, dévissez la vis, retirez le couvercle et sortez la batterie.

DANGER:  Vous ne devez utiliser que les batteries recommandées pour cet appareil. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez une explosion ou un incendie.

## 2.4. Chargement du PLEXTALK

Pour charger la batterie, il est nécessaire de relier l'appareil au secteur. Procédez comme suit:

- Pour recharger l'appareil sur le secteur, insérez la prise de l'alimentation dans le connecteur situé au milieu de la face arrière de l'appareil.

- Puis branchez l'alimentation au secteur. Le chargement de la batterie débute.

## 2.5. Entretien et maintenance de la batterie

### 2.5.1. Entretien de l'appareil

Retirez les poussières et salissures du boîtier à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'un détergent doux et neutre, puis essuyez-le avec un chiffon sec.

DANGER: Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

### 2.5.2. Entretien de la batterie

Afin de tirer le meilleur parti de votre batterie rechargeable, soyez attentif aux points suivants:

- Le temps normal pour une recharge complète de la batterie est de 4 heures. Lorsque vous utilisez le PLEXTALK pour la première fois, ou après des mois d'inactivité, vous devez le brancher sur le secteur pendant au moins 24 heures.

- La durée de vie de la batterie dépend de son utilisation et du nombre de recharges. Sa capacité à se recharger diminue avec le temps. Lorsque l'autonomie de la batterie après une charge complète devient trop courte, remplacez-la par une batterie neuve. Vous pourrez vous la procurer auprès de votre distributeur. Celui-ci pourra aussi vous informer des procédures de recyclage des batteries usagées.

- La durée de vie de la batterie peut être influencée par la température ou l'environnement de travail.

Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, procédez aux manipulations suivantes, tous les six mois:

- Effectuez une charge complète de la batterie

- Utilisez PLEXTALK sur batterie jusqu'à ce qu'elle soit vide

- Rechargez-la complètement avant de réutiliser l'appareil.

### 2.5.3. Le pictogramme Poubelle Barrée

Un pictogramme représentant une "poubelle barrée", est imprimé sur la batterie.

Note: Ce symbole n'est utilisé que dans les pays de la Communauté Européenne.

Ce symbole est relatif à la directive européenne 2006/66/EC. Il signifie que les batteries et les piles usagées, doivent être collectées séparément des ordures ménagères. Lorsqu'un symbole chimique est imprimé sous ce symbole, cela signifie qu'un métal lourd, à une concentration déterminée, est présent dans la pile ou la batterie, selon la liste ci-dessous:

Hg: mercure (0,0005%)

Cd: cadmium (0,002%)

Pb: plomb (0,004%)

Si elles ne sont pas traitées de façon appropriée, ces substances sont nocives pour les personnes et pour l'environnement. Dans l'Union Européenne, les piles et batteries usagées sont récupérées à part lors de la collecte des déchets. Merci de respecter les dispositions en vigueur dans votre pays pour recycler les piles et batteries usagées. Les batteries utilisées dans nos appareils sont conçues pour permettre le recyclage.

## 2.6. Allumer et éteindre le PLEXTALK

Pour allumer et éteindre l'appareil, procédez comme suit:

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, le bouton Marche/Arrêt devient vert.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil.

Note: Le chargement du système prend environ 40 secondes à la première utilisation ou après le remplacement de la batterie.

## 2.7. Le descripteur de touches

Comme son nom l'indique, le descripteur de touches permet de connaître l'utilisation de chacune des touches, ce qui est particulièrement utile pour une prise en main rapide.

- Activez le descripteur de touches en appuyant sur la touche Menu quelques instants. À partir de ce moment, chaque appui sur une touche provoque l'annonce de la fonction de cette touche.

- Désactivez le descripteur de touches en appuyant sur la touche Menu quelques instants.

## 2.8. Fonction de verrouillage du clavier

La fonction de verrouillage du clavier permet de bloquer les touches, afin d'éviter tout appui accidentel.

- Pour verrouiller le clavier, appuyez simultanément sur les touches Avant et Arrière.

- Pour déverrouiller le clavier, appuyez à nouveau simultanément sur les touches Avant et Arrière.

## 2.9. Insérer et retirer les cartes SD, les clés USB et les Cds

Pour insérer une carte SD, procédez comme suit:

- Éteignez l'appareil.

- Positionnez la carte de sorte que le coin coupé se trouve en bas à droite. En d'autres termes, le coin coupé doit être orienté vers l'avant de l'appareil.

- Glissez la carte dans le lecteur situé sur le côté gauche de l'appareil.

- Poussez-la à fond pour vous assurer qu'elle est bien engagée dans le lecteur, jusqu'à ce que le bord de la carte soit au niveau de celui du boîtier. Ne forcez pas de façon excessive sur la carte pour l'introduire dans le lecteur.

Pour retirer la carte SD, procédez comme suit:

- Éteignez l'appareil.

- Poussez la carte vers l'intérieur du boîtier puis relâchez-la. La carte ressort, de telle sorte que le bord dépasse du boîtier.

- Prenez la carte et retirez-la du lecteur.

ATTENTION: Le lecteur de cartes SD du PLEXTALK est compatible avec les cartes de type SD ou SDHC. En utilisant un autre type de cartes (MMC ou autres), vous risquez de détériorer la carte ou le lecteur.

Note: Les cartes SD possèdent un système de verrouillage pour éviter d'effacer accidentellement les données. Il se situe sur le côté le plus long, face au coin coupé. Si l'interrupteur est positionné au plus près du bord de la carte, vous pourrez modifier et effacer les données. S'il est plus éloigné du bord de la carte, les données seront protégées.

Pour insérer une clé USB, procédez comme suit:

- Éteignez l'appareil.

- Branchez la clé USB dans le port USB.

Pour retirer une clé USB, procédez comme suit:

- Éteignez l'appareil.

- Tirez simplement sur la clé pour la débrancher du connecteur.

Note: Les lecteurs de CD/DVD externes connectables en USB ne sont pas compatibles avec votre PLEXTALK.

Pour insérer un CD dans le lecteur, procédez comme suit:

- Vérifiez que le PLEXTALK est allumé.

- Tournez le CD pour avoir l'étiquette sur le dessus.

- Glissez doucement le CD dans le lecteur placé à l'avant de l'appareil.

- Poussez-le jusqu'à ce que le lecteur l'entraîne automatiquement.

Note: Si vous insérez par erreur un CD à l'envers, il sera automatiquement éjecté.

Pour sortir un CD, procédez comme suit:

- Appuyez et relâchez la touche Éjection.

- Le CD sort automatiquement du lecteur. Attrapez-le et retirez-le complètement.

# 3. Utiliser le menu

On accède à beaucoup de fonctions de PLEXTALK à partir du menu principal. L'objectif de ce chapitre est de vous présenter la structure de ce menu et les procédures pour y accéder.

## 3.1. Le menu principal

Le niveau supérieur est appelé « Menu principal », et il contient 6 entrées, qui sont:

- Bibliothèque et Annonce: Pour mettre à jour la bibliothèque et les Annonces.

- Services en ligne: Pour accéder aux menus des fournisseurs de services en ligne.

- Paramètres de lecture: pour activer la répétition des morceaux, et paramétrer la façon dont les noms des pistes et des albums sont annoncés.

- Gestion des supports: fournit des informations sur les supports, permet d'effacer un titre (sauf sur un CD).

- Paramètres du système: pour régler la date et l'heure, la synthèse vocale, etc.

- Paramètres réseau: pour configurer les paramètres-réseau ainsi que ceux des services en ligne.

## 3.2. Accès au menu et navigation

Procédez comme suit pour naviguer dans le menu:

- Entrez dans le menu en appuyant sur la touche Menu.

- Pour sélectionner une option au même niveau que le niveau actuel, utilisez le chiffre 4 pour aller vers la gauche, ou le chiffre 6 pour aller vers la droite. Lorsque vous vous déplacez sur une option, elle est immédiatement annoncée.

- Dans tous les menus, en se déplaçant dans la même direction, on revient sur l'option de départ, c'est ce qu'on appelle un menu en boucle.

- Pour sélectionner une option du menu, appuyez sur le chiffre 8 ou sur la touche Validation. Si on suppose qu'il y a un sous-menu et qu'il est disponible, vous vous trouvez alors au niveau inférieur du menu, sur la première option du sous-menu.

- Pour remonter d'un niveau dans le menu, appuyez sur le chiffre 2 ou sur la touche Annulation.

- Pour quitter le menu, depuis n'importe quel niveau, appuyez sur la touche Menu.

# 4. Paramétrage du PLEXTALK

## 4.1. Sélectionner la synthèse vocale par défaut

Vous avez le choix entre deux synthèses vocales. Pour choisir votre voix préférée, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu.

- Appuyez sur 4 ou 6 pour atteindre l'option « Paramètres du système » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Appuyez sur 4 ou 6 pour atteindre l'option « Synthèse vocale » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Appuyez sur les touches 4 ou 6 pour sélectionner la synthèse et confirmez en appuyant sur la touche Validation ou le chiffre 8.

## 4.2. Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu.  Appuyez sur 4 ou 6 pour atteindre l'option « Paramètres du système » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Sélectionnez l'option « Réglage de l'heure et de la date » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Sur le pavé numérique, entrez l'année puis validez, ou validez simplement si l'année annoncée est correcte.

- Sur le pavé numérique, entrez le mois, sur deux chiffres, puis validez, ou validez simplement si le mois annoncé est correct.

- Sur le pavé numérique, entrez le jour, sur deux chiffres, puis validez, ou validez simplement si le jour annoncé est correct.

- Sur le pavé numérique, entrez l'heure, sur quatre chiffres, en utilisant des zéros si nécessaire.

- Afin de vérifier le réglage, la date et l'heure sont automatiquement annoncées.

Note: Si vous avez entré un nombre incorrect, appuyez sur Annulation pour l'effacer puis recommencez.

Note: Pour vérifier l'heure et la date, appuyez sur la touche Information et maintenez-la enfoncée.

## 4.3. Sélectionner le son d'attente

Pendant certaines actions, par exemple lors des accès à un support, un son est émis pour indiquer que PLEXTALK est occupé par une procédure en cours. Pour choisir le son d'attente, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour entrer dans le menu principal.

- Utilisez les chiffres 4 et 6 pour atteindre l'option « Paramètres du système » et appuyez sur le chiffre 8 ou sur Validation pour la sélectionner.

- Utilisez les chiffres 4 et 6 pour atteindre l'option « Son d'attente » et appuyez sur le chiffre 8 ou sur Validation pour la sélectionner.

- Utilisez les chiffres 4 et 6 pour écouter les différentes options et appuyez sur le chiffre 8 ou sur Validation pour sélectionner celle que vous souhaitez activer.

## 4.4. Sélection du son de confirmation

PLEXTALK vous permet de choisir si un son de confirmation doit être émis ou non. Pour définir le son de confirmation, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu.

- Utilisez les chiffres 4 et 6 pour atteindre l'option "paramètres du système" et appuyez sur le chiffre 8 ou sur Validation pour la sélectionner.

- Utilisez les chiffres 4 et 6 pour sélectionner l'option "bippe Clavier" et appuyez sur le chiffre 8 ou sur Validation pour la sélectionner.

- Utilisez les chiffres 4 et 6 pour choisir entre "bip clavier, activé" ou "bip clavier, désactivé", et appuyez sur le chiffre 8 ou sur Validation pour la sélectionner. PLEXTALK enregistre ce nouveau réglage et redémarre.

# 5. Gestion de l'alimentation

## 5.1. Avertissement de batterie faible

Lorsque le PLEXTALK fonctionne sur batterie et que le niveau de celle-ci baisse, le message « Batterie faible », est émis. PLEXTALK s'éteindra dans une minute. Si vous souhaitez continuer à utiliser PLEXTALK, vous devez le brancher sur le secteur.

## 5.2. Extinction automatique

Afin d'économiser la batterie, PLEXTALK s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité, même si la batterie est encore suffisamment chargée.

Note: Cette fonction n'est pas active si PLEXTALK est branché sur le courant.

## 5.3. Extinction forcée

Si, pour une raison ou pour une autre, PLEXTALK ne s'éteint pas, ou si aucune touche du clavier ne fonctionne, essayez l'extinction forcée.

Pour activer la fonction d'extinction forcée, appuyez les touches Mise en Sommeil et Marche/Arrêt simultanément, pendant plus de 10 secondes. PLEXTALK doit alors s'éteindre.

Note: Si cette procédure échoue et que le PLEXTALK est toujours allumé, débranchez l'adaptateur-secteur, retirez la batterie et insérez-la à nouveau dans l'appareil.

## 5.4. Fonction de mise en sommeil

La fonction de mise en sommeil vous permet de définir un laps de temps au bout duquel PLEXTALK s'éteindra automatiquement.

### 5.4.1. Réglage de la mise en sommeil

Pour régler le délai de mise en sommeil, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Mise en sommeil. PLEXTALK annonce « Mise en sommeil. 15 minutes. Effectué. »

- Appuyez encore une fois sur la touche Mise en sommeil, pour augmenter le délai avant l'arrêt de PLEXTALK. Chaque nouvel appui augmente ce délai de 15 minutes, jusqu'à un maximum d'une heure. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche Mise en sommeil.

Note: Si vous appuyez à nouveau sur la touche Mise en sommeil, le temps restant avant l'extinction est annoncé. Appuyez alors sur la touche Mise en sommeil pendant l'annonce du temps restant, et celui-ci sera augmenté.

### 5.4.2. Désactivation de la mise en sommeil

Pour annuler la mise en sommeil automatique, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Mise en sommeil. PLEXTALK vous annonce que la mise en sommeil est activée, ainsi que le nombre de minutes restant avant l'extinction de l'appareil.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche Mise en sommeil jusqu'à ce que PLEXTALK annonce « Désactivé ».

# 6. Fonctions de lecture communes à tous les formats

PLEXTALK est compatible avec les formats suivant:

- Ouvrages DAISY.

- Musique:  MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis et AMR-WB+.

- Fichiers Texte : texte seul, HTML, Microsoft .doc, docx, EPUB2 et FB2.

- Livres Audio: Audible, MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis, AMR-WB+ et LKF.

- Podcast.

- Web radio.

Note: Si un CD contient différents types de fichiers (par exemple un ouvrage Daisy et des fichiers audio), PLEXTALK ne reconnaîtra qu'un seul type de fichiers.

Note: Il n'est pas possible de lire les fichiers WORD et WMA stockés sur CDs.

## 6.1. Arrêt et reprise de la lecture

Procédez comme suit pour démarrer et arrêter la lecture:

- Pour démarrer la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Stop. PLEXTALK débute la lecture à la position lors de l'arrêt précédent.

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Stop.

Note: Pour démarrer ou interrompre la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Stop et relâchez-la. Si vous la maintenez enfoncée, les informations sur le statut seront annoncées.

## 6.2. Avance et retour rapides

Les fonctions d'avance et de recul rapides sont obtenues par appui sur les touches Avant et Arrière situées de part et d'autre de la touche Lecture/Stop.

- Pour un recul rapide, appuyez sur la touche Arrière et maintenez-la enfoncée. La lecture reprend dès que vous relâchez la touche.

- Pour une avance rapide, appuyez sur la touche Avant et maintenez-la enfoncée. La lecture reprend dès que vous relâchez la touche.

Pendant l'écoute d'un ouvrage DAISY audio ou d'un fichier audio, pendant le recul ou l'avance rapide, PLEXTALK annonce 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et ainsi de suite. Si vous relâchez la touche avant que l'option « 1 minute » soit annoncée, la lecture reprend à l'endroit où vous avez relâché la touche. Si la touche est relâchée après l'option « 1 minute », le recul ou l'avance rapides continuent, jusqu'à ce qu'un appui sur la touche Lecture/Stop arrête le défilement et relance l'écoute.

## 6.3. Modification du volume

Le volume peut être ajusté sur une échelle de 0 à 25, par pas de 1, 0 étant le mode silencieux, et 25 le volume le plus élevé.

- Pour augmenter le volume, vous pouvez, soit appuyer plusieurs fois sur la touche Volume-Plus pour augmenter le volume de 1 à chaque appui, soit appuyer et maintenir la touche Volume-Plus jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint.

- Pour diminuer le volume, vous pouvez, soit appuyer plusieurs fois sur la touche Volume-Moins pour diminuer le volume de 1 à chaque appui, soit appuyer et maintenir la touche Volume-Moins jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint.

- En appuyant simultanément sur les touches Volume-Plus et Volume-Moins, vous sélectionnez la valeur moyenne du volume, c'est-à-dire 13.

## 6.4. Modification du volume de l'assistance vocale

Son volume peut être ajusté, soit en même temps que celui de la lecture, soit séparément. Procédez comme suit pour régler le volume de l'assistance vocale indépendamment de celui de la lecture:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « Paramètres du système » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « Volume de l'assistance vocale » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour choisir le volume pour l'assistance vocale et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

## 6.5. Modification de la vitesse de lecture

12 valeurs, de -3 à +8, sont disponibles pour le réglage de la vitesse. La position de vitesse normale est à 0. Moins 3 correspond à la moitié de la vitesse normale.

Plus 4 correspond au double de la vitesse normale lorsqu'on utilise la voix de synthèse; sinon, Plus 8 correspond au triple de la vitesse normale.

- Pour augmenter la vitesse de lecture, appuyez sur la touche Vitesse-Plus.

- Pour diminuer la vitesse de lecture, appuyez sur la touche Vitesse-Moins.

- En appuyant simultanément sur les touches Vitesse-Plus et Vitesse-Moins, vous sélectionnez la vitesse normale.

Note: En maintenant les touches de vitesse enfoncées, la vitesse est modifiée plus rapidement, ce qui vous évite d'appuyer plusieurs fois sur la touche.

## 6.6. Modification de la tonalité

Le réglage de la tonalité se fait sur une échelle de 13 niveaux, de -6 à +6, par pas de 1.

- Pour augmenter la tonalité, appuyez sur la touche Tonalité-Plus.

- Pour diminuer la tonalité, appuyez sur la touche Tonalité-Moins.

- En appuyant simultanément sur les touches Tonalité-Plus et Tonalité-Moins, vous sélectionnez la tonalité normale.

Note: En maintenant les touches de tonalité enfoncées, la tonalité est modifiée plus rapidement, ce qui vous évite d'appuyer plusieurs fois sur la touche.

## 6.7. Accès au menu de navigation

L'une des fonctions les plus utiles de PLEXTALK est la possibilité de choisir le mode de navigation. Procédez comme suit pour utiliser le menu de navigation:

- Utilisez les chiffres 2 et 8 pour monter et descendre dans le menu de navigation. Les options annoncées sont celles disponibles pour le type de fichiers en cours de lecture.

- Une fois le mode de navigation choisi, utilisez les chiffres 4 et 6 pour vous déplacer en arrière et en avant à ce niveau.

- Par exemple, si vous allez sur l'option « Niveau 1 » avec les chiffres 2 et 8, les touches 4 et 6 vous permettent alors de vous déplacer en arrière et en avant, d'un chapitre à l'autre.

## 6.8. Sélectionner un ouvrage

Pour choisir un ouvrage, procédez comme suit:

- Appuyez sur les touches Ouvrage Précédent ou Ouvrage Suivant pour sélectionner un ouvrage.

Les médias supportés par PLEXTALK sont les CDs, cartes SD, supports USB, la mémoire interne, la bibliothèque et les Annonces de service. Si vous appuyez sur la touche Ouvrage Suivant alors que vous vous trouvez sur le dernier ouvrage d'un média, le premier ouvrage du média suivant est sélectionné. Si vous appuyez sur la touche Ouvrage Précédent alors que vous vous trouvez sur le premier ouvrage d'un média, le dernier ouvrage du média précédent est sélectionné.

Note: appuyez simultanément sur Ouvrage Précédent et Ouvrage Suivant pour passer au premier titre du média suivant.

PLEXTALK regroupe les ouvrages dans les catégories suivantes: "Ouvrages DAISY", "Musique", "Textes", "Livres Audio", "Podcasts", "WebRadio". Pour sélectionner un ouvrage depuis une catégorie, procédez comme suit:

- Appuyez sur Avant pour atteindre la catégorie suivante.

- Appuyez sur Arrière pour atteindre la catégorie précédente.

En plus de la sélection par "catégorie", vous pouvez choisir un ouvrage par "dossier" ou "support". Procédez comme suit:

- Appuyez sur Ouvrage Précédent ou Ouvrage Suivant.

- Appuyez sur les touches 2 ou 8 pour choisir le niveau "Catégorie", "Dossier" ou "Support".

- Appuyez sur les touches 4 ou 6 pour vous déplacer parmi les catégories, dossiers ou supports.

- Si le dossier, la catégorie ou le support, contient l'ouvrage que vous recherchez, appuyez sur la touche 8 plusieurs fois pour atteindre le niveau "Ouvrage".

- Appuyez sur les touches 4 et 6 pour sélectionner l'ouvrage.

- Appuyez sur Lecture pour débuter l'écoute.

Note: Un appui sur Lecture/Stop depuis les niveaux Dossier, Catégorie ou Support ramène automatiquement au niveau Ouvrage.

Pour sélectionner un ouvrage précis avec le pavé numérique depuis le niveau Catégorie, procédez comme suit:

- Appuyez sur Ouvrage Suivant ou Ouvrage Précédent.

- Appuyez sur 2 et 8 pour sélectionner le niveau Catégorie.

- Déplacez-vous avec 4 et 6 parmi les catégories disponibles.

- Appuyez sur Aller À.

- Sur le pavé numérique, tapez le numéro de l'ouvrage que vous souhaitez écouter.

- Appuyez sur Validation pour confirmer, sur Annulation pour annuler la saisie.

- Appuyez sur Lecture pour lancer l'écoute.

Note: La sélection directe par le pavé numérique est aussi possible depuis les niveaux Ouvrage, Dossier ou Support.

Note: La sélection par le pavé numérique n'est pas possible depuis la Bibliothèque ou les Annonces de Service.

## 6.9. Obtenir des informations sur le support et les fichiers

Pour obtenir différentes informations sur le support et son contenu, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « Gestion des supports » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « Informations sur le support et l'ouvrage », et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- PLEXTALK annonce diverses informations sur le support et l'ouvrage en cours.

- Lorsque vous avez pris connaissance de ces informations, appuyez sur la touche Validation pour sortir du menu.

## 6.10. Obtenir des informations sur le statut actuel

Vous pouvez obtenir différentes informations sur l'état actuel, tels que le nombre de titres, de pages, de signets, etc. Que PLEXTALK soit ou non en cours de lecture, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Information. Ou maintenez la touche Lecture/Stop enfoncée.

- Différentes informations sont annoncées.

- Dès que vous avez entendu l'information qui vous intéresse, vous pouvez interrompre l'annonce des suivantes en appuyant sur Validation ou Lecture/Stop.

- Pour entendre la date et l'heure, faites un appui long sur la touche Information.

Note: Si vous ne souhaitez pas écouter la totalité des informations et préférez vous déplacer rapidement dans la liste, il vous suffit d'appuyer sur la touche Information autant de fois que nécessaire pour atteindre l'information qui vous intéresse.

## 6.11. Sélection du mode de lecture

Pour sélectionner une option de lecture en boucle ou de répétition, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Appuyez sur les touches 4 ou 6 pour atteindre l'option « Paramètres de lecture » et sélectionnez-la en appuyant sur Validation.

- À l'aide des touches 4 et 6, sélectionnez l'option "Paramètres de répétition et de lecture en boucle", et confirmez avec Validation ou le chiffre 8.

- Appuyez sur les touches 4 ou 6 pour atteindre l'option souhaitée et sélectionnez-la en appuyant sur Validation ou le chiffre 8.

## 6.12. Utiliser les signets

### 6.12.1. Les différents types de signets

PLEXTALK gère 2 types de signets, définis comme suit:

- Signets numérotés: vous pouvez insérer jusqu'à 10000 signets. Chaque signet porte un numéro unique, entre 1 et 65000.

- Signets automatiques: Pour chaque ouvrage, album ou fichier-texte, la position courante est mémorisée automatiquement, il est ainsi possible de reprendre la lecture là où on l'avait arrêtée. Les signets automatiques sont insérés par PLEXTALK, dès que vous changez de titre, de support ou de fichier-texte, et lorsque vous éteignez l'appareil. Vous n'avez pas à vous en soucier, cela se fait automatiquement.

Note: PLEXTALK mémorise la dernière position de lecture pour un maximum de 1000 ouvrages, fichiers audio ou fichiers-texte.

### 6.12.2. Ajouter des signets

Pour insérer un signet numéroté dans l'ouvrage en cours, que PLEXTALK soit ou non en train de lire, procédez comme suit:

- Appuyez deux fois sur la touche Signet.

- Sur le pavé numérique, tapez le numéro que vous souhaitez attribuer au nouveau signet.

- Si vous laissez PLEXTALK attribuer un numéro, n'entrez pas de nombre, ou tapez simplement 0 puis Validation.

- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

Note: Lorsque vous laissez PLEXTALK assigner les numéros, c'est le plus petit nombre pas encore utilisé qui est associé automatiquement.

### 6.12.3. Se déplacer parmi les signets

Dès lors qu'un signet a été inséré dans un ouvrage, un album ou un texte, l'option de navigation par signet apparaît dans le menu de navigation. Pour vous déplacer de signet en signet, procédez comme suit:

- Utilisez les touches 2 ou 8 pour atteindre l'option Signet dans le menu de navigation.

- Appuyez sur la touche 4 pour atteindre le signet portant le numéro inférieur. L'écoute commence automatiquement.

- Appuyez sur la touche 6 pour atteindre le signet portant le numéro supérieur. L'écoute commence automatiquement.

Pour atteindre un signet numéroté, que PLEXTALK soit ou non en cours de lecture, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Signet.

- Sur le pavé numérique, tapez le numéro du signet choisi.

- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner.

- Si le numéro entré correspond bien à un signet, PLEXTALK s'y déplace et la lecture commence automatiquement.

### 6.12.4. Supprimer les signets

Pour supprimer un signet numéroté, procédez comme suit:

- Appuyez 3 fois sur la touche Signet.

- Sur le pavé numérique, tapez le numéro du signet à supprimer.

- Appuyez sur Validation pour confirmer, ou sur Annulation pour abandonner.

- Appuyez sur 0 puis sur Validation pour supprimer en une seule opération tous les signets de l'ouvrage en cours ou du fichier-texte. Dans un fichier audio, cette procédure supprime tous les signets de tous les albums sur le support.

# 7.  Écoute des ouvrages DAISY

Ce chapitre décrit les fonctions spécifiques à la lecture des ouvrages DAISY.

## 7.1. Navigation par titre

Deux modes de navigation par titre sont disponibles dans un ouvrage DAISY. Vous pouvez, soit vous déplacer directement au titre, par son numéro, soit vous déplacer en avant et en arrière de titre en titre.

Pour se déplacer séquentiellement de titre en titre, procédez comme suit:

- Utilisez les touches 2 et 8 pour atteindre le niveau de navigation, par exemple Niveau 1, Niveau 2, etc.

- Appuyez sur la touche 4 pour atteindre le titre précédent à ce niveau. PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

- Appuyez sur la touche 6 pour atteindre le titre suivant à ce niveau. PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

Note: Dans ce mode de navigation, PLEXTALK se déplace aux titres ayant le niveau choisi ou un niveau supérieur. Par exemple, si vous avez choisi le niveau 3, PLEXTALK s'arrêtera sur les titres de niveau 3, 1 et 2 lors des déplacements en arrière et en avant.

Pour accéder directement à un titre, procédez comme suit:

- Appuyez deux fois sur la touche ALLER À.

- Sur le pavé numérique, tapez le numéro du titre que vous souhaitez atteindre.

- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

- Si le numéro entré puis validé correspond bien à un titre, PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

## 7.2. Atteindre le début ou la fin de l'ouvrage

Pour atteindre le début d'un ouvrage DAISY, procédez comme suit:

- Appuyez deux fois sur la touche ALLER À.

- Appuyez sur la touche Validation, la position de lecture est alors ramenée au début de l'ouvrage, le message « début de l'ouvrage » le confirme.

Pour atteindre la fin d'un ouvrage DAISY, procédez comme suit:

- Appuyez deux fois sur la touche ALLER À.

- Appuyez sur la touche 0 puis sur Validation, la position de lecture est alors ramenée à la fin de l'ouvrage, le message « fin de l'ouvrage » le confirme.

## 7.3. Navigation par page

La navigation par page ressemble beaucoup à la navigation par titre.

Pour se déplacer séquentiellement de page en page, procédez comme suit:

- Utilisez les touches 2 et 8 pour atteindre l'option « page » du menu de navigation.

- Appuyez sur la touche 4 pour atteindre la page précédente. PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

- Appuyez sur la touche 4 et maintenez-la enfoncée pour reculer de 10 pages. La lecture débute lorsque vous relâchez la touche.

- Appuyez sur la touche 6 pour atteindre la page suivante. PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

- Appuyez sur la touche 6 et maintenez-la enfoncée pour avancer de 10 pages. La lecture débute lorsque vous relâchez la touche.

Note: Si aucune page n'est définie dans l'ouvrage, l'option « page » n'apparaît pas dans le menu de navigation.

Pour accéder directement à une page, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche ALLER À.

- Sur le pavé numérique, tapez le numéro de la page souhaitée.

- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

- Si le numéro entré puis validé correspond bien à une page, PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

## 7.4. Navigation par groupe

Pour passer de groupe en groupe en avant ou en arrière, procédez comme suit:

- Utilisez les touches 2 et 8 pour atteindre l'option « Groupe » du menu de navigation.

- Appuyez sur la touche 4 pour atteindre le groupe précédent. PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

- Appuyez sur la touche 6 pour atteindre le groupe suivant. PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

Note: Si aucun groupe n'est défini dans l'ouvrage, l'option « groupe » n'apparaît pas dans le menu de navigation.

## 7.5. Navigation par phrase

Pour vous déplacer en arrière ou en avant par phrase, procédez comme suit:

- Pour passer à la phrase précédente, sélectionnez l'option « phrase » dans le menu de navigation à l'aide des touches 2 et 8, et appuyez ensuite sur la touche 4. PLEXTALK se déplace au début de la phrase précédente et la lecture débute automatiquement.

- Pour passer à la phrase suivante, sélectionnez l'option « phrase » dans le menu de navigation à l'aide des touches 2 et 8, et appuyez ensuite sur la touche 6. PLEXTALK se déplace au début de la phrase suivante et la lecture démarre automatiquement.

- Appuyez sur Arrière ou Avant pour passer de phrase en phrase en arrière ou en avant.

## 7.6. Déplacements par 10 minutes, ou par 30 secondes

Pour vous déplacer de 10 minutes ou 30 secondes, dans un ouvrage audio au format DAISY, procédez comme suit:

- Choisissez l'option "10 minutes" ou "30 secondes" avec les touches 2 ou 8.

- Pour avancer de 10 minutes ou 30 secondes, appuyez sur la touche 6.

- Pour reculer de 10 minutes ou 30 secondes, appuyez sur la touche 4.

## 7.7. Naviguer par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère, dans les ouvrages Daisy texte

En plus des options habituelles de navigation, les ouvrages Daisy en mode texte permettent les niveaux de navigation suivants: "écran", "paragraphe", "ligne", "phrase", "épeler", "mot" et "caractère". Ces options apparaissent dans le menu de navigation dès qu'on accède à ce type d'ouvrages. Pour choisir l'une de ces options de navigation, la procédure est la même, comme décrite ci-dessous:

- À l'aide des touches 2 et 8, sélectionnez le mode de navigation "écran", "paragraphe", "ligne", "phrase", "épeler", "mot" ou "caractère".

- Appuyez sur la touche 4 pour reculer dans le texte d'un élément.

- Appuyez sur la touche 6 pour avancer dans le texte d'un élément.

Note: L'option "écran" correspond à 40 lignes de texte.

Note: L'option "épeler" lit le mot, puis l'épelle.

## 7.8. Navigation par pourcentage

Il est possible de se déplacer par pourcentage dans le fichier. Pour naviguer par pourcentage, procédez comme suit:

- Appuyez trois fois sur la touche Aller À.

- Tapez un pourcentage entre 0 et 100, et validez. PLEXTALK se déplace à la position choisie.

## 7.9. Modes de lecture

Pendant l'écoute d'un ouvrage DAISY, vous avez le choix entre 2 modes de lecture. Les choix sont les suivants:

- Lecture normale: La lecture se fait automatiquement du début à la fin de l'ouvrage, et s'arrête lorsque celle-ci est atteinte.

- Répétition de l'ouvrage: l'ouvrage en cours de lecture est répété, jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.

## 7.10. Paramétrages pour l'écoute des ouvrages DAISY multimédia

Les ouvrages DAISY multimédia contiennent à la fois de l'audio et des fichiers texte. PLEXTALK permet de choisir ce qui doit être lu lors de l'écoute de tels ouvrages.

- Sélectionnez un ouvrage DAISY multimedia.

- Appuyez sur la touche Menu.

- Utilisez les touches 4 et 6 pour atteindre l'option "paramètres de lecture" et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Utilisez les touches 4 et 6 pour atteindre l'option "Paramètres de lecture des ouvrages DAISY multimédia" et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Avec les touches 4 et 6, choisissez entre "Automatique", "Audio" ou "Texte", et confirmez avec Validation ou la touche 8.

# 8. Écoute de fichiers audio et de CDs musicaux

Ce chapitre décrit les fonctions spécifiques à la lecture des fichiers audio et des CDs musicaux. PLEXTALK peut diffuser les types de fichiers suivants:

- Les fichiers MP3: MPEG1 Layer 3 de 32kbps à 320kbps et MPEG2 Layer 3 de 16kbps à 160kbps.

- Les fichiers WAVE.

- Les fichiers WMA: PLEXTALK n'est pas compatible avec les fichiers WMA protégés par DRM.

- Les fichiers AMR-WB+.

- Les fichiers OGG VORBIS:  de 45KBPS à 320KBPS.

ATTENTION:  PLEXTALK n'est compatible qu'avec les CDs musicaux au standard CD-Digital Audio (CD-DA).  Certains CDs protégés contre la copie ne sont pas compatibles avec le standard CD-DA, et risquent de ne pas pouvoir être lus par PLEXTALK.

Note: Il n'est pas possible d'écouter des fichiers au format WMA depuis un CD.

Note: Le nombre maximum de fichiers pouvant être stockés sur un même support est de 6000. Les fichiers supplémentaires ne sont pas reconnus. Le nombre maximum de dossiers est de 1024, y compris la racine. Les dossiers supplémentaires ne sont pas reconnus.

## 8.1. Navigation par piste

Il est possible d'atteindre directement une piste par son numéro, ou de se déplacer de piste en piste.

Pour se déplacer séquentiellement de piste en piste, procédez comme suit:

- Utilisez les touches 2 et 8 pour atteindre l'option « piste » du menu de navigation.

- Appuyez sur la touche 4 pour atteindre la piste précédente. PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

- Appuyez sur la touche 6 pour atteindre la piste suivante. PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

- Appuyez sur la touche Arrière pour atteindre la piste précédente. Appuyez sur la touche Avant pour atteindre la piste suivante.

Note: Lors du déplacement de piste en piste, si la lecture de la piste dure plus de 3 secondes et que vous appuyez sur la touche 4, la lecture reprend au début de la piste en cours. Il faut alors appuyer à nouveau sur la touche 4 avant les 3 premières secondes de lecture pour atteindre le début de la piste précédente.

Pour atteindre une piste directement par son numéro, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche ALLER À.

- Sur le pavé numérique, tapez le numéro de la piste souhaitée.

- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

- Si le numéro entré puis validé correspond bien à une piste, PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

## 8.2. Atteindre le début d'un album

Pour atteindre le début d'un album, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche ALLER À.

- Appuyez sur la touche Validation, la position de lecture est alors ramenée au début de l'album, le message « début de l'album » le confirme.

## 8.3. Navigation par album

Il est possible d'atteindre directement un album par son numéro, ou de se déplacer d'album en album.

Pour se déplacer d'album en album séquentiellement, procédez comme suit:

- Utilisez les touches 2 et 8 pour atteindre l'option « album » du menu de navigation.

- Appuyez sur la touche 4 pour atteindre l'album précédent.

- Appuyez sur la touche 6 pour atteindre l'album suivant.

Pour atteindre un album directement, procédez comme suit:

- Appuyez deux fois sur la touche Aller À.

- Sur le pavé numérique, tapez le numéro de l'album souhaité.

- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

- Si le numéro entré puis validé correspond bien à un album, PLEXTALK s'y déplace et la lecture débute automatiquement.

## 8.4. Déplacements par 10 minutes, ou par 30 secondes

Pour vous déplacer de 10 minutes ou 30 secondes, dans un fichier audio, procédez comme suit:

- Choisissez l'option "10 minutes" ou "30 secondes" avec les touches 2 ou 8.

- Pour avancer de 10 minutes ou 30 secondes, appuyez sur la touche 6.

- Pour reculer de 10 minutes ou 30 secondes, appuyez sur la touche 4.

## 8.5. Modes de lecture

Pendant l'écoute de fichiers audio, il est possible de choisir entre différents modes de lecture. Les options suivantes sont disponibles:

- Lecture normale: La lecture se fait automatiquement du début à la fin de l'album, et s'arrête lorsque celle-ci est atteinte.

- Répétition de la piste: la piste en cours de lecture est répétée jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.

- Répétition de l'album: l'album en cours de lecture est répété jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.

- Répétition de tous les albums: tous les albums sont lus et répétés en continu jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.

- Répétition aléatoire: les fichiers de tous les albums sont lus en continu, dans un ordre aléatoire, jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.

## 8.6. Annonce des pistes ou des albums par leur nom ou leur numéro

Lors de la navigation par piste ou par album, PLEXTALK annonce soit leur numéro, soit leur nom. Il est possible de choisir entre l'annonce de l'une ou l'autre de ces informations. Pour ce faire, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Utilisez les touches 4 et 6 pour atteindre l'option "paramètres de lecture" et sélectionnez-la en appuyant sur Validation ou le chiffre 8.

- Utilisez les touches 4 et 6 pour atteindre l'option "Lecture du nom du fichier audio en cours" et sélectionnez-la en appuyant sur Validation ou le chiffre 8.

- Utilisez les touches 4 et 6 pour choisir entre "Lecture du nom du fichier audio" ou "Lecture du numéro de la piste audio" et confirmez en appuyant sur Validation ou le chiffre 8.

# 9. Lecture des fichiers-texte

PLEXTALK permet l'écoute de fichiers texte, grâce à la synthèse vocale intégrée. PLEXTALK gère les formats de fichiers suivants:

- Fichier en texte seul.

- Fichiers Microsoft Word .doc, .docx.

- Fichiers HTML.

- Fichier EPUB2.

- Fichier FB2.

Note: Il n'est pas possible de lire des fichiers au format WORD depuis un CD.

## 9.1. Navigation par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère

Dans les fichiers-texte, il est possible de se déplacer par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère. Ces options apparaissent automatiquement dans le menu de navigation dès lors que vous lisez un fichier-texte.

Pour les fichiers Word, HTML, EPUB2 ou FB2 dans lesquels des titres ont été définis, une option supplémentaire apparaît dans le menu de navigation et permet de passer de l'un à l'autre. C'est l'option "niveau".

La procédure est la même pour chacune de ces options, comme suit:

- Utilisez les touches 2 et 8 pour choisir entre "écran", "paragraphe", "ligne", "phrase", "épeler", "mot" ou "caractère".

- Appuyez sur la touche 4 pour vous déplacer en arrière d'un élément.

- Appuyez sur la touche 6 pour vous déplacer en avant d'un élément.

Pour naviguer de paragraphe en paragraphe, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Arrière pour atteindre le paragraphe précédent.

- Appuyez sur la touche Avant pour atteindre le paragraphe suivant.

Note: L'option "écran" correspond à 40 lignes.

## 9.2. Navigation par pourcentage

La navigation par pourcentage est possible à l'intérieur des fichiers texte. Pour naviguer par pourcentage, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Aller À.

- Tapez un pourcentage entre 0 et 100, et validez.

- PLEXTALK se déplace à l'endroit désigné dans le texte.

## 9.3. Modes de lecture

Pendant l'écoute d'un fichier texte, vous avez le choix entre 2 modes de lecture. Les options disponibles sont les suivantes:

- Lecture normale: La lecture se fait automatiquement du début à la fin du fichier, et s'arrête lorsque celle ci est atteinte.

- Répétition de l'ouvrage: le fichier en cours de lecture est répété, jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.

# 10. Lecture des livres audio

PLEXTALK est compatible avec les livres audio. Les formats suivants sont gérés:

- Les fichiers ".aa" proviennent d'Audible.com

- fichiers MP3, WMA, WAV, Ogg, AMR-WB+ et LKF.

Créez un dossier nommé "Audible" à la racine de la carte SD et copiez-y les fichiers .AA provenant d'Audible. Si des fichiers audio, d'un autre type que .AA, sont stockés dans ce dossier "Audible", ils ne seront pas reconnus par le PLEXTALK. PLEXTALK gère un fichier « .aa » comme un ouvrage.

Il est conseillé de créer un dossier "PlexAudioBook" à la racine de la carte SD, et d'y copier les livres audio d'un format différent de .AA.

Les livres audio stockés dans ce dossier seront alors considérés comme des ouvrages, non comme de la musique. PLEXTALK gère chaque dossier du dossier « PlexAudioBook » comme un ouvrage.

La navigation dans les livres audio est identique à celle des fichiers musicaux. Reportez-vous au chapitre 8 "Écoute de fichiers audio et de CDs musicaux" pour plus de détails.

Note: PLEXTALK identifie les fichiers .AA stockés dans d'autres dossiers en tant que fichiers AUDIBLE. Cependant, il est préférable de les sauvegarder directement dans le dossier "Audible".

Note: PLEXTALK ne reconnaît pas les fichiers .AA sauvegardés dans le dossier "PlexAudioBook".

Note: Dans les fichiers .AA, la navigation par titre et par pourcentage est disponible.

Note: Deux modes de lecture sont proposés: "Lecture normale" et "Répétition de l'ouvrage".

# 11. Sauvegarde

## 11.1. Informations générales sur la sauvegarde

Avant de procéder aux sauvegardes de vos données, notez bien les points suivants:

- Lorsque vous copiez des données d'un support à un autre, le support d'origine est appelé "source" et le support de destination est appelé "cible".

- Vous pouvez sauvegarder différents types de contenus d'un support à un autre. Le lecteur de CDs ne peut être utilisé que comme source pour les échanges de données.

- Si vous copiez un CD musical, vous pouvez choisir un taux de compression qui sera appliqué pendant la sauvegarde. Les fichiers ainsi copiés seront considérés comme fichiers audio et non comme un ouvrage DAISY.

- Pendant la sauvegarde des données, PLEXTALK émet un message d'erreur s'il n'y a pas suffisamment d'espace libre sur le support cible.

- Si le niveau de la batterie est trop faible, la procédure de sauvegarde est interrompue. Avant tout, il est recommandé de brancher l'appareil sur le secteur avant de débuter la sauvegarde.

- Pour interrompre la procédure de sauvegarde en cours, appuyez sur Annulation.

## 11.2. Sauvegarde d'un ouvrage ou d'un album depuis un CD vers un autre support

Pour sauvegarder un ouvrage ou un album depuis un CD vers un autre support, procédez comme suit:

- Si la sauvegarde doit se faire sur une carte SD ou une clé USB, insérez une carte SD ou une clé disposant de suffisamment d'espace libre. Dans le cas d'une carte SD, assurez-vous également qu'elle est bien déverrouillée.

- Insérez le disque source dans le lecteur.

- Sur le CD, sélectionnez l'ouvrage ou l'album à sauvegarder.

- Appuyez une fois sur la touche 9 pour activer les options de sauvegarde.

- PLEXTALK annonce "choisissez le support cible" Sélectionnez-le avec les touches 4 et 6, puis confirmez en appuyant sur Validation ou la touche 8.

- Pour la sauvegarde d'un CD musical, utilisez les chiffres 4 et 6 pour choisir le mode de compression et confirmez-le en appuyant sur Validation ou sur le chiffre 8.

- PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération de sauvegarde. Appuyez sur Validation ou le chiffre 8 pour continuer, sur Annulation pour abandonner.

- Si vous avez choisi de poursuivre, la procédure de sauvegarde débute. PLEXTALK émet un message lorsque la copie est terminée.

## 11.3. Sauvegarde entre différents supports

Pour copier des données d'un support vers un autre, procédez comme suit:

- Insérez la carte ou connectez la clé USB. Vérifiez que la carte soit bien déverrouillée si la copie doit se faire sur la carte.

- Sur le support-source, sélectionnez l'ouvrage ou l'album à sauvegarder.

- Appuyez une fois sur la touche 9 pour activer les options de sauvegarde.

- PLEXTALK annonce "choisissez le support cible" Sélectionnez-le avec les touches 4 et 6, puis confirmez en appuyant sur Validation ou la touche 8.

- PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération de copie. Appuyez sur Validation ou le chiffre 8 pour continuer, sur Annulation pour abandonner.

- Si vous avez choisi de poursuivre, la procédure de sauvegarde débute. PLEXTALK émet un message lorsque la copie est terminée.

## 11.4. Temps pour la copie des CDs musicaux

Le temps approximatif pour la sauvegarde est donné selon le taux de compression:

Pour sauvegarder 50 minutes d'un CD musical sur une carte SD:

- PCM 44.1kHz Stéréo:  35 minutes environ.

- MP3 256K Stéréo Qualité Supérieure:  50 minutes environ.

- MP3 256K Stéréo:  40 minutes environ.

- MP3 128K Stéréo Qualité Supérieure:  55 minutes environ.

- MP3 128K Stéréo:  40 minutes environ.

Note: Ces durées sont approximatives. Le temps de sauvegarde dépend de la taille des fichiers à copier, de leur nombre, et de la vitesse d'écriture de la carte SD.

# 12. Fonctions de gestion des supports

## 12.1. Effacer un ouvrage

Avec PLEXTALK, vous pouvez effacer un ouvrage, un album ou un fichier-texte. Pour effacer un élément, procédez comme suit:

- Déplacez-vous au contenu que vous souhaitez supprimer.

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « gestion des supports » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « effacer l'ouvrage sélectionné » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- PLEXTALK demande une confirmation: appuyez sur Validation pour confirmer, sur Annulation pour abandonner l'opération.

Note: Il n'est pas possible d'effacer des fichiers sur des disques optiques.

## 12.2. Effacer une carte SD, un support USB ou la mémoire interne

PLEXTALK vous permet d'effacer une carte SD, un support USB ou la mémoire interne, autant de fois que vous le souhaitez.

Pour effacer une carte SD, un support USB ou la mémoire interne, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option "Gestion des supports" et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Déplacez-vous à l'aide des touches 4 et 6 sur l'une des options "Suppression de tous les fichiers de la carte SD", "Effacement USB" ou "Suppression de tous les fichiers en mémoire interne", et confirmez en appuyant sur Validation ou sur la touche 8.

- PLEXTALK vous demande de confirmer la procédure de formatage. Appuyez sur le chiffre 8 ou Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner.

- Si vous avez choisi de poursuivre, le formatage débute. PLEXTALK annonce lorsqu'il est terminé.

Note: Lors de l'effacement d'une carte SD, d'un support USB ou de la mémoire interne, toutes les données présentes sont supprimées.

Note: La bibliothèque n'est pas effacée de la mémoire interne. Pour ce faire, vous devez au préalable retourner tous les livres en prêt ; reportez-vous au chapitre 14.2.4 "Retourner un ouvrage".

# 13. Paramètres réseau

PLEXTALK dispose de fonctions réseau, par câble ou sans fil. Si un câble réseau est branché à l'appareil lors de l'allumage, PLEXTALK tente de se connecter au réseau par câble. Si aucun câble réseau n'est branché, PLEXTALK tente de se connecter au réseau sans fil. Ce chapitre contient les informations pour le paramétrage et la connexion au réseau.

DANGER: En avion, ou en milieu hospitalier, conformez-vous aux consignes de sécurité en ce qui concerne l'utilisation des fonctions de réseau sans fil de votre PLEXTALK.

## 13.1. Connexion à un réseau par câble

### 13.1.1. Connexion du câble réseau

Sur la face arrière du PLEXTALK, la prise secteur est située au centre, et le connecteur pour le câble réseau est quant à lui sur la droite. Branchez un câble réseau dans cette prise. Si vous branchez un câble réseau, PLEXTALK tente de se connecter au réseau.

Lorsque vous débranchez le câble réseau, PLEXTALK tente de se connecter à un réseau sans fil.

### 13.1.2. Paramétrage manuel du réseau par câble

Si PLEXTALK ne parvient pas à se connecter automatiquement au réseau, vous devez configurer manuellement l'adresse IP et les autres paramètres. Pour paramétrer manuellement une connexion réseau par câble, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "Paramètres réseau par câble" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "paramètres DHCP". Pour entrer manuellement une adresse IP, choisissez "désactivé" à l'aide des touches 4 et 6, puis appuyez sur Validation.

- Entrez l'adresse IP. Une adresse IP est constituée de quatre groupes de chiffres. PLEXTALK annonce le premier groupe de chiffres. Si la zone est vide, entrez l'adresse IP avec le pavé numérique. Pour supprimer les chiffres de la première zone, appuyez sur la touche Bibliothèque puis tapez-les à nouveau sur le pavé numérique. Pour écouter les chiffres saisis, appuyez sur Lecture/Stop. Pour passer à la zone suivante sans changer les chiffres, appuyez simplement sur la touche Avant.

- Entrez les nombres de la deuxième à la quatrième zone. Appuyez sur la touche Avant pour passer à la zone suivante. Pour revenir à la zone précédente, appuyez sur la touche Arrière. Après avoir entré les chiffres de la dernière zone, appuyez sur Validation.

- Entrez le masque de sous-réseau. Procédez comme pour la saisie de l'adresse IP.

- Entrez la passerelle par défaut. Procédez comme pour la saisie de l'adresse IP.

- Entrez les paramètres DNS. Il faut entrer les valeurs pour le DNS primaire et le DNS secondaire. Procédez comme pour la saisie de l'adresse IP.

- Définition des paramètres du serveur proxy. Si vous n'utilisez pas de serveur Proxy, choisissez "désactivé" avec les touches 4 et 6, puis appuyez sur Validation. Le menu se referme automatiquement.

- Si vous utilisez un serveur Proxy, choisissez "activé" puis appuyez sur Validation. Entrez ensuite l'adresse du serveur Proxy, et appuyez sur Validation. Entrez ensuite le numéro du port du serveur Proxy et appuyez sur Validation. Le menu se referme automatiquement.

Note: Reportez-vous au chapitre 15, "Saisie de texte" pour plus d'informations.

## 13.2. Connexion à un réseau sans fil

### 13.2.1. Activer le réseau sans fil

Pour activer le réseau sans fil, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "activer ou désactiver le périphérique réseau sans fil" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "Activé" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

Note: pour utiliser le réseau sans fil, débranchez le câble réseau.

### 13.2.2. Vérification des paramètres réseau et connexion

Pour lister les réseaux sans fil disponibles puis se connecter, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "paramètres réseau sans fil" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "réseau sans fil disponible" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK annonce le nom, le statut de connexion, et la force du signal du premier réseau sans fil détecté.

- Vérifiez les informations sur les différents réseaux disponibles à l'aide des touches 4 et 6.

- Si vous sélectionnez le réseau en cours et appuyez sur Validation, PLEXTALK se déconnecte du réseau et quitte le menu. Cette fois-ci, PLEXTALK ne se connectera pas automatiquement au réseau. PLEXTALK tente alors de se connecter aux réseaux en suivant l'ordre des priorités.

- Si vous sélectionnez le réseau duquel PLEXTALK a été déconnecté, une tentative de reconnexion est effectuée. Lorsque PLEXTALK établit la connexion, il quitte le menu. Si le réseau sélectionné n'a pas encore été déclaré, procédez comme suit:

- PLEXTALK détecte automatiquement le mode de sécurité du réseau. Entrez le mot de passe sur le pavé numérique. Si l'option "non sécurisé" est sélectionnée, vous n'avez pas à entrer de mot de passe. Lorsque toutes les informations sont entrées, confirmez en appuyant sur Validation. Si PLEXTALK ne parvient pas à déterminer le mode de sécurité, sélectionnez-le avec les touches 4 et 6, entrez le mot de passe si nécessaire et confirmez en appuyant sur Validation.

- Sélectionnez "paramètres furtifs". Si le réseau sans fil ne gère pas la fonction "furtif", choisissez "désactivé". Si la fonction "furtif" est gérée, choisissez "activé". Appuyez ensuite sur Validation.

- Sélectionnez "paramètres DHCP". Avec les touches 4 et 6, choisissez "activé" pour un paramétrage automatique, et "désactivé" pour un paramétrage manuel. Appuyez ensuite sur Validation. Si vous avez choisi "activé", la procédure de configuration du proxy se lance.

- Entrez l'adresse IP. Une adresse IP est constituée de quatre groupes de chiffres. PLEXTALK annonce le premier groupe de chiffres. Si la zone est vide, entrez l'adresse IP avec le pavé numérique. Pour supprimer les chiffres de la première zone, appuyez sur la touche Bibliothèque puis tapez-les à nouveau sur le pavé numérique. Pour écouter les chiffres saisis, appuyez sur Lecture/Stop. Appuyez ensuite sur Avant pour passer à la zone suivante. Pour passer à la zone suivante sans changer les chiffres, appuyez simplement sur la touche Avant.

- Entrez les nombres de la deuxième à la quatrième zone. Appuyez sur la touche Avant pour passer à la zone suivante. Pour revenir à la zone précédente, appuyez sur la touche Arrière. Après avoir entré les chiffres de la dernière zone, appuyez sur Validation.

- Entrez le masque de sous-réseau. Procédez comme pour la saisie de l'adresse IP.

- Entrez la passerelle par défaut. Procédez comme pour la saisie de l'adresse IP.

- Entrez les paramètres DNS. Il faut entrer les valeurs pour le DNS primaire et le DNS secondaire. Procédez comme pour la saisie de l'adresse IP.

- Définition des paramètres du serveur proxy. Si vous n'utilisez pas de serveur Proxy, choisissez "désactivé" avec les touches 4 et 6, puis appuyez sur Validation. Si vous utilisez un serveur Proxy, choisissez "activé" puis appuyez sur Validation. Entrez ensuite l'adresse du serveur Proxy, et appuyez sur Validation. Entrez ensuite le numéro du port du serveur Proxy et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK tente de se connecter au réseau sans fil. Lorsque la connexion est établie, les paramètres sont automatiquement sauvegardés, et le menu se referme. Si la connexion échoue, PLEXTALK revient automatiquement au menu permettant de choisir un réseau sans fil.

Note: Une fois les paramètres enregistrés, vous n'aurez plus à les définir ultérieurement.

Note: Les paramètres réseau tels que l'identifiant ou le paramètres de sécurité, sont spécifiques à chaque réseau. Vous devez ajuster les paramètres en fonction du réseau choisi.

Note: Si le mode de sécurité choisi est WEP, le mot de passe contient 5, 10, 13 ou 26 caractères. Pour les modes de sécurité autres que WEP, la longueur du mot de passe varie entre 8 et 64 caractères.

Note: consultez le chapitre 15 "Saisie de texte" pour plus d'informations sur la saisie des caractères.

## 13.3. Paramètres réseau avancés

### 13.3.1. Confirmation des informations réseau

Les informations relatives au réseau peuvent être vérifiées dans ce menu.

Dans le cas d'une connexion par câble, les informations suivantes sont disponibles:

- Connexion et déconnexion.

- Connexion par câble.

- DHCP.

- Adresse IP.

- Masque de sous-réseau.

- Passerelle par défaut.

- Adresse DNS primaire.

- Adresse DNS secondaire.

- Adresse MAC du réseau par câble.

- Adresse MAC du réseau sans fil.

- Date de début de bail de l'adresse IP.

- Date d'expiration du bail de l'adresse IP.

- Adresse du serveur DHCP.

Pour une connexion sans fil, les paramètres suivants sont disponibles:

- Connexion et déconnexion.

- Connexion par câble.

- Force du signal.

- DHCP.

- Adresse IP.

- Masque de sous-réseau.

- Passerelle par défaut.

- Adresse DNS primaire.

- Adresse DNS secondaire.

- Adresse MAC du réseau par câble.

- Adresse MAC du réseau sans fil.

- Date de début de bail de l'adresse IP.

- Date d'expiration du bail de l'adresse IP.

- Adresse du serveur DHCP.

Si PLEXTALK n'est pas connecté au réseau, les informations suivantes sont disponibles:

- Connexion et déconnexion.

- Connexion par câble.

- Adresse MAC du réseau par câble.

- Adresse MAC du réseau sans fil.

Pour confirmer les informations, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "confirmer les informations réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK annonce les différentes informations. Choisissez les informations que vous souhaitez consulter avec les touches 4 et 6.

- Lorsque vous avez vérifié les informations, appuyez sur Validation pour refermer le menu.

### 13.3.2. Chargement des paramètres réseau

Les paramètres de différents réseaux peuvent être chargés en une seule opération, via le fichier "NetworkSetting.ini". Un logiciel sur PC vous permet de créer ce fichier de paramètres. Ce logiciel est son manuel sont disponibles sur le site Web de PLEXTALK. http://www.plextalk.com/

Copiez ensuite le fichier à la racine de la carte SD ou sur une clé USB, et chargez-les dans le PLEXTALK. Pour charger le fichier de paramètres, procédez comme suit:

- Copiez le fichier "NetworkSettings.ini" à la racine de la carte SD ou sur une clé USB.

- Insérez la carte SD ou connectez la clé USB au PLEXTALK.

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "chargement des paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK vous demande de confirmer la procédure. Appuyez sur Validation pour confirmer, sur Annulation pour abandonner.

Note: Si vous chargez un nouveau fichier, tous les anciens paramètres sont effacés.

Note: Si une carte SD et un support USB sont connectés simultanément et que chacun contient un fichier nommé "NetworkSetting.ini", c'est celui de la carte SD qui est chargé.

### 13.3.3. Sauvegarder les paramètres réseau

Les paramètres réseau chargés dans le PLEXTALK peuvent être sauvegardés sur la carte SD ou un support USB. Le fichier de paramètres est sauvegardé à la racine de la carte SD ou sur la clé USB. Pour sauvegarder les paramètres, procédez comme suit:

- Insérez la carte SD ou connectez la clé USB au PLEXTALK.

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "sauvegarder les paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre. Appuyez sur la touche Entrée pour continuer ou sur Annuler pour abandonner.

Note: Si une carte SD et un support USB sont présents simultanément, le fichier est sauvegardé sur la carte SD.

### 13.3.4. Ajouter des paramètres réseau

Pour ajouter des paramètres réseau, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "paramètres réseau sans fil" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "ajouter les paramètres de réseau sans fil" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Entrez le SSID: (Saisissez le nom SSID). La procédure est identique à l'option "réseau sans fil disponible". Reportez-vous au paragraphe 13.2.2. "Vérification des paramètres réseau et connexion" pour plus de détails.

- Une fois la procédure terminée, le nouveau réseau est défini comme ayant la priorité la plus élevée. Le menu se referme, et PLEXTALK tente de se connecter au nouveau réseau.

### 13.3.5. Modifier ou supprimer des paramètres de réseau sans fil

Dans le menu "modifier ou supprimer les paramètres réseau sans fil", les trois options suivantes sont disponibles:

- Modifier la priorité et les paramètres de connexion automatique

- Modifier les paramètres de réseau sans fil

- Supprimer les paramètres de réseau sans fil

Pour modifier ou supprimer des paramètres réseau sans fil, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "paramètres réseau sans fil" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "Modifier ou supprimer les paramètres de réseau sans fil" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Les réseaux sans fil sont triés par priorité de connexion. Sélectionnez le réseau dont vous souhaitez modifier les paramètres, l'option "modifier ou supprimer les paramètres avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Avec les touches 4 ou 6, sélectionnez parmi "modifier la priorité et les paramètres de connexion automatique", "modifier les paramètres de réseau sans fil", ou "supprimer les paramètres de réseau sans fil", puis validez.

Si vous sélectionnez l'option "modifier la priorité et les paramètres de connexion automatique":

- Utilisez les touches 4 et 6 pour choisir entre "connexion automatique à la priorité la plus élevée" ou "ne pas se connecter automatiquement", et confirmez en appuyant sur Validation.

- PLEXTALK demande de confirmer, appuyez sur Validation pour choisir le réseau, sur Annulation pour interrompre la procédure.

- Si vous avez choisi la connexion automatique avec priorité la plus élevée, PLEXTALK quitte le menu, assigne au réseau la priorité la plus haute et s'y connecte.

- Si vous avez choisi de ne pas se connecter automatiquement, la connexion ne sera pas effectuée sans intervention de votre part. Après la fermeture du menu, PLEXTALK tente de se connecter aux réseaux selon l'ordre de priorité défini.

Si vous sélectionnez l'option "modifier les paramètres de réseau sans fil":

- Sélectionnez l'option "mode de sécurité". Les étapes pour la configuration sont identiques à celles de l'option "réseau sans fil disponible". Reportez-vous à la section 13.2.2, "Vérification des paramètres réseau et connexion" pour plus de détails.

- Lorsque tous les paramètres sont entrés, les modifications sont enregistrées et le menu se referme automatiquement.

Si vous sélectionnez l'option "supprimer les paramètres de réseau sans fil":

- PLEXTALK demande une confirmation pour la suppression, appuyez sur Validation pour continuer. Si le paramètre en cours est supprimé, PLEXTALK tente de se connecter au réseau ayant l'ordre de priorité le plus élevé.

Note: Pour modifier le SSID, supprimez d'abord la configuration, puis créez-en une nouvelle.

### 13.3.6. Remettre les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut

Les paramètres réseau peuvent être ramenés à leur valeur par défaut. Les résultats de l'exécution de la procédure sont les suivants:

- Activer ou désactiver le périphérique réseau sans fil: Activé.

- Paramètres réseau par câble: Supprimés.

- Paramètres réseau sans fil: Supprimés.

Pour réactiver les valeurs par défaut, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "Initialisation des paramètres réseau par défaut" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre. Appuyez sur la touche Entrée pour continuer ou sur Annuler pour abandonner.

# 14. Services DAISY en ligne

DAISY Online est une bibliothèque en ligne permettant le prêt d'ouvrages DAISY ainsi que la diffusion d'Annonces de Service par Internet. Ces services sont nommés "services en ligne". Il existe plusieurs fournisseurs de services en ligne, le type de contenus varie selon les organismes.

Pour bénéficier de ces services en ligne, vous devez au préalable être enregistré auprès du fournisseur du service. Vous devez ensuite configurer votre PLEXTALK en fonction du service auquel vous êtes abonné. Ce chapitre décrit les procédures pour paramétrer, emprunter puis retourner les ouvrages, et accéder aux informations diffusées par le fournisseur.

## 14.1. Paramétrage des services en ligne

Pour bénéficier des services en ligne, vous devez au préalable vous y inscrire. Après l'enregistrement, le fournisseur de service vous délivre un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Vous pourrez alors configurer PLEXTALK avec cet identifiant et ce mot de passe. Deux méthodes permettent de réaliser cette configuration:

- Chargez le fichier de configuration du fournisseur. Reportez-vous au paragraphe 14.1.1. "Chargement des paramètres", pour plus de détails.

- Définissez manuellement l'identifiant et le mot de passe, si un fichier de configuration du fournisseur est déjà installé. Reportez-vous au paragraphe 14.1.2. "Confirmation et modification des paramètres de services en ligne", pour plus de détails.

Consultez le fournisseur d'accès pour connaître la méthode à privilégier.

### 14.1.1. Chargement des paramètres

Le choix de la méthode de configuration dépend de chaque fournisseur de service. Par exemple: certains fournisseurs permettent de récupérer le fichier de configuration depuis leur site Web. Contactez le fournisseur pour qu'il vous indique la démarche afin de récupérer le fichier de configuration.

Lorsque vous avez récupéré le fichier, installez-le dans le PLEXTALK.

Pour charger le fichier, procédez comme suit:

- Copiez le fichier à la racine de la carte SD ou sur une clé USB. Le nom du fichier de configuration doit être "OnlineSetting.ini".

- Insérez la carte SD ou connectez la clé USB à votre PLEXTALK.

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "Paramètres des services en ligne" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "Charger les paramètres" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre. Appuyez sur la touche Entrée pour continuer ou sur Annuler pour abandonner.

- PLEXTALK charge le fichier depuis la carte SD ou la clé USB. Après le chargement du fichier, PLEXTALK redémarre automatiquement.

Note: Vous pouvez charger plusieurs fichiers de configuration dans votre PLEXTALK.

Note: Les paramètres déjà chargés dans le PLEXTALK ne sont ni modifiés ni supprimés lors de l'installation d'un nouveau fichier de configuration.

Note: Si vous chargez le fichier de paramètres d'un service auquel vous étiez déjà abonné, les nouvelles valeurs remplacent les anciennes.

### 14.1.2. Confirmation et modification des paramètres de services en ligne

Vous pouvez enregistrer manuellement dans votre PLEXTALK, le nom du service en ligne, l'identifiant et le mot de passe. Procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "Paramètres des services en ligne" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "Vérifier et modifier les paramètres" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation. PLEXTALK annonce le nom du fournisseur, votre identifiant et si un mot de passe est requis.

- Un appui sur la touche Information permet la saisie des informations sur le service: le nom du service en ligne, l'identifiant et l'éventuel mot de passe, ainsi que l'adresse URL du fournisseur.

- Sélectionnez le fournisseur du service avec les touches 4 et 6 puis appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "Modifier les paramètres" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Pour modifier le nom du service, utilisez le pavé numérique pour entrer le nouveau nom, et confirmez en appuyant sur Validation. Si vous ne souhaitez pas modifier le nom, appuyez simplement sur Validation.

- Pour modifier l'identifiant, entrez le nouvel identifiant et appuyez sur Validation. Si vous ne souhaitez pas modifier l'identifiant, appuyez simplement sur Validation.

- Pour modifier le mot de passe, entrez le nouveau mot de passe et appuyez sur Validation. Si vous ne souhaitez pas modifier le mot de passe, appuyez simplement sur Validation.

- Vous pouvez choisir le mode de diffusion entre Ecoute en Ligne et Téléchargement. Choisissez avec les touches 4 et 6 entre "Lecture par diffusion" et "Lecture après téléchargement" et confirmez avec Validation. PLEXTALK quitte le menu et redémarre automatiquement.

Note: reportez-vous au chapitre 15 pour plus d'informations sur la saisie de texte.

Note: Si vous modifiez l'identifiant ou le mot de passe, vous devez entrer les nouveaux identifiant et mot de passe qui vous ont été transmis par le fournisseur du service en ligne.

Note: Si le fournisseur du service ne propose pas les deux modes d'écoute, l'option n'est pas accessible.

Note: Si vous choisissez "Lecture par diffusion", le téléchargement des ouvrages est interrompu. Cependant les fichiers déjà téléchargés ne sont pas supprimés.

Note: Si vous choisissez "Lecture après téléchargement", tous les titres ajoutés sont récupérés automatiquement.

### 14.1.3. Supprimer un service en ligne

Si vous annulez votre inscription à un service en ligne, vous devez effacer du PLEXTALK les informations relatives à ce fournisseur.

Procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "Paramètres des services en ligne" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "Vérifier et modifier les paramètres" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez le fournisseur du service avec les touches 4 et 6 puis appuyez sur Validation.

- Sélectionnez "Supprimer les paramètres" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre. Appuyez sur la touche Entrée pour continuer ou sur Annuler pour abandonner.

- Les paramètres du service en ligne sont effacés. De plus, les informations concernant les annonces en ligne de ce fournisseur seront supprimées. PLEXTALK redémarre ensuite automatiquement.

### 14.1.4. Annonces par voix enregistrée ou synthèse vocale

Vous pouvez choisir entre "Voix enregistrée" ou "Synthèse vocale", pour l'écoute des messages de la Bibliothèque, des Annonces de Service ou du Menu de Services en Ligne. Si vous choisissez "Priorité au message Audio", PLEXTALK annonce "Voix enregistrée" si celle-ci est disponible. Si aucun message enregistré n'est disponible, PLEXTALK annonce "Synthèse vocale". Si vous choisissez "Message texte seulement", PLEXTALK utilise la synthèse vocale pour tous les messages de service. Pour ajuster ce paramètre, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "paramètres des services en ligne" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "paramètre de lecture des messages en ligne" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "priorité au message audio" ou "message texte seulement" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

Note: Si vous donnez la priorité aux messages audio, le temps d'exécution pour la lecture des messages sera un peu plus long.

Note: Selon le fournisseur, il existe ou non une version enregistrée pour les messages.

## 14.2. La bibliothèque

La liste des ouvrages disponibles est envoyée par le service via Internet. La liste des ouvrages est nommée "Nouveaux ouvrages". Choisissez dans cette liste les ouvrages que vous souhaitez écouter. Lorsque vous sélectionnez un ouvrage, appuyez sur la touche Lecture/Stop pour qu'il soit ajouté à la catégorie "Ouvrages Ajoutés Récemment". "Ajout récent" signifie que vous souhaitez emprunter l'ouvrage auprès du service.

"Bibliothèque" contient deux catégories: les "nouveaux ouvrages" et les "ouvrages ajoutés récemment". La bibliothèque est gérée par le PLEXTALK comme un support, carte SD ou clé USB. Si vous êtes abonné à plusieurs services en ligne, les différentes bibliothèques sont présentées individuellement comme plusieurs supports.

Note: Certains fournisseurs de service transfèrent automatiquement les ouvrages de "Nouveaux ouvrages" à "Ouvrages ajoutés récemment".

Les méthodes suivantes permettent de transférer les ouvrages d'un fournisseur à la bibliothèque.

- Rechercher et transférer les ouvrages dans la bibliothèque depuis le "menu du service en ligne".

- Demander au fournisseur de transférer les ouvrages choisis dans votre bibliothèque.

- Rechercher les ouvrages sur le site Web du fournisseur et les recevoir dans votre bibliothèque.

Certains fournisseurs ne proposent pas les différentes méthodes décrites ci-dessus. Consultez votre fournisseur pour connaître les détails sur la procédure de transfert d'ouvrages vers votre bibliothèque.

### 14.2.1. Écouter un ouvrage de la bibliothèque

Pour écouter un ouvrage de votre bibliothèque, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Ouvrage pour choisir l'ouvrage dans la bibliothèque.

- Appuyez sur Lecture/Stop pour l'écouter.

Les fonctions telles que l'avance ou le recul rapides, la navigation de chapitre en chapitre, sont identiques à l'écoute d'ouvrages stockés sur la carte SD ou une clé USB.

Note: Pendant l'écoute de contenus depuis le réseau, vous pouvez interrompre la connexion réseau en effectuant un appui prolongé sur la touche Annulation.

### 14.2.2. Les options de lecture: Ecoute en Direct ou Téléchargement.

Deux options permettent l'écoute des ouvrages: l'écoute en direct ou le téléchargement. Lors de l'écoute en direct, une partie de l'ouvrage est transférée dans le PLEXTALK et les données sont lues. Avec le téléchargement, l'intégralité de l'ouvrage est transférée dans le PLEXTALK pour être lue ensuite.

Note: Certains fournisseurs imposent la méthode d'écoute, en direct ou par téléchargement.

Note: Pendant l'écoute en direct (streaming), un délai plus important est nécessaire pour lancer ou interrompre l'écoute, ou naviguer de chapitre en chapitre.

Note: Vous ne pouvez pas écouter les ouvrages en cours de téléchargement.

Note: Les fichiers téléchargés sont sauvegardés en mémoire interne.

Note: Les ouvrages téléchargés peuvent être sauvegardés.

### 14.2.3. Télécharger un ouvrage

Pour télécharger un ouvrage, procédez comme suit:

- Appuyez sur Ouvrage pour ouvrir la bibliothèque.

- Choisissez l'ouvrage dans la catégorie "Ouvrages ajoutés récemment" et appuyez sur la touche 9.

- PLEXTALK vous demande de confirmer la procédure. Appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour annuler.

Note: Certains fournisseurs ne proposent que l'écoute en direct, dans ce cas, l'option de téléchargement n'est pas disponible.

Note: Pour télécharger plusieurs ouvrages, répétez pour chacun la procédure décrite ci-dessus.

Note: Un appui sur la touche 9 pendant le téléchargement interrompt celui-ci.

Note: Le téléchargement prend beaucoup de temps. Vous pouvez écouter un autre ouvrage pendant le téléchargement.

Note: Le temps nécessaire au téléchargement dépend du réseau, et de la taille de l'ouvrage.

### 14.2.4. Retourner un ouvrage

Pour rendre un ouvrage, procédez comme suit:

- Appuyez sur Ouvrage pour ouvrir la bibliothèque.

- Choisissez l'ouvrage dans la catégorie "Ouvrages ajoutés récemment" et appuyez sur la touche 9.

- Appuyez sur la touche Ejection. L'ouvrage est marqué "à retourner".

- Si vous appuyez à nouveau sur la touche Ejection, la marque "à rendre" est supprimée.

- Pour retourner plusieurs ouvrages, répétez la procédure.

- Après avoir sélectionné les ouvrages à rendre, appuyez sur la touche Lecture/Stop.

- PLEXTALK vous demande de confirmer la procédure de retour. Appuyez sur la touche Lecture/Stop pour confirmer, sur la touche Arrière pour abandonner. Lorsqu'un ouvrage est rendu, le contenu téléchargé en mémoire interne est supprimé.

Note: Si vous appuyez sur la touche Ejection pendant l'écoute d'un ouvrage, PLEXTALK vous demande si vous souhaitez retourner l'ouvrage.

Note: Vous ne pouvez pas rendre un ouvrage de la catégorie "Nouveaux ouvrages". Pour le retourner, vous devez d'abord le transférer dans la catégorie "Ouvrages ajoutés récemment".

La touche Bibliothèque lance l'opération comme la touche Ejection.

Note: Comme la touche Arrière, la touche Annulation permet d'annuler le retour d'un ouvrage.

Note: Lorsque vous rendez un ouvrage, les données sauvegardées ne sont pas supprimées.

### 14.2.5. Sélectionner un ouvrage par sa catégorie

Si la bibliothèque contient plusieurs ouvrages, le changement de catégorie permet de les sélectionner plus rapidement. Pour sélectionner un ouvrage depuis sa catégorie, procédez comme suit:

- Appuyez sur Avant pour atteindre le premier ouvrage de la catégorie suivante.

- Appuyez sur Arrière pour atteindre le premier ouvrage de la catégorie actuelle.

- Appuyez à nouveau sur Arrière pour atteindre le premier ouvrage de la catégorie précédente.

- Appuyez sur Ouvrage Précédent ou Ouvrage Suivant pour choisir un ouvrage.

Vous pouvez également procéder de la manière suivante:

- Pour choisir un ouvrage, accédez au niveau "Catégorie" avec la touche 2.

- Appuyez sur 4 ou 6 pour choisir la catégorie précédente ou suivante.

- Appuyez sur la touche 8 pour choisir le niveau de navigation par ouvrage.

- Appuyez sur 4 ou 6 pour choisir l'ouvrage.

- Ou appuyez et maintenez simultanément les touches 4 et 6 pour changer de catégorie.

### 14.2.6. Transférer les ouvrages de la catégorie "Nouveaux ouvrages" à "Ajouts récents"

Pour transférer un ouvrage de la catégorie "Nouveaux ouvrages" à "Ajouts récents", procédez comme suit:

- Choisissez un ouvrage dans la catégorie "Nouveaux ouvrages" et appuyez sur Lecture/Stop. PLEXTALK le transfère dans la catégorie "Ajouts récents".

Pour transférer plusieurs ouvrages de la catégorie "Nouveaux ouvrages" à "Ajouts récents" en une seule opération, procédez comme suit:

- Choisissez un ouvrage dans la catégorie "Nouveaux ouvrages" et appuyez sur Ejection. L'ouvrage est marqué pour être transféré.

- Si vous appuyez à nouveau sur Ejection, la marque est supprimée.

- Pour marquer d'autres ouvrages pour le transfert, choisissez-les et appuyez sur Ejection.

- Une fois les ouvrages sélectionnés, appuyez sur Lecture/Stop.

- PLEXTALK vous demande de confirmer la procédure de transfert. Appuyez sur Lecture/Stop pour commencer le transfert, sur Arrière pour l'annuler.

Note: Si vous appuyez sur Bibliothèque ou Ejection lors de la sélection d'un ouvrage de la catégorie "Ajouts Récents", celui-ci sera retourné.

La touche Bibliothèque lance l'opération comme la touche Ejection.

Note: Comme la touche Arrière, la touche Annulation permet d'annuler le transfert d'un ouvrage.

## 14.3. Annonces des services

Les annonces sont des informations données par les fournisseurs de services en ligne. Vous pouvez les consulter, en choisissant le support "Annonces des services". Les annonces ne sont pas dissociées par fournisseur comme c'est le cas pour les bibliothèques.

Note: Certains fournisseurs de services en ligne ne diffusent pas d'annonces. Dans ce cas, PLEXTALK n'annonce pas les "annonces de service" au moment de la sélection de l'ouvrage.

Note: Les annonces des fournisseurs sont mises à jour automatiquement lorsque l'appareil est allumé, ou après un certain délai.

### 14.3.1. Lire les annonces des services

Pour écouter les annonces des services, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Ouvrage pour choisir le support "Annonces de service". PLEXTALK lit automatiquement la première annonce.

- Appuyez sur Ouvrage Suivant ou Ouvrage Précédent pour écouter les autres informations de service.

Si votre PLEXTALK est paramétré pour plusieurs services en ligne, les annonces sont triées par fournisseur.

- Appuyez sur Arrière ou Avant pour écouter les annonces de service d'un autre fournisseur.

Vous pouvez passer d'un fournisseur de services en ligne à l'autre en suivant cette procédure.

- Appuyez sur la touche 2 pour atteindre le niveau "Annonces de service".

- Choisissez un fournisseur avec les touches 4 et 6.

- Appuyez sur 8 pour choisir parmi les Annonces de Service.

- Choisissez une information avec les touches 4 et 6.

### 14.3.2. Supprimer les annonces de service

Après l'avoir écoutée, vous pouvez supprimer une annonce de service. Pour supprimer les annonces de service en une seule opération, procédez comme suit:

- Appuyez sur Ejection pour marquer l'annonce en cours. L'annonce est alors marquée pour être effacée.

- Un nouvel appui sur Ejection retire la marque pour l'effacement.

- Pour marquer plusieurs annonces, répétez la procédure pour chacune.

- Lorsque toutes les annonces à effacer sont marquées, appuyez sur la touche Lecture/Stop.

- PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Lecture/Stop pour confirmer la suppression, sur Arrière pour l'annuler.

Note: Lorsqu'une annonce a été supprimée, il n'est plus possible de l'écouter.

La touche Bibliothèque lance l'opération comme la touche Ejection.

Note: Comme la touche Arrière, la touche Annulation permet d'annuler la suppression d'une annonce de service.

## 14.4. Le menu Bibliothèque et Annonce

### 14.4.1. Mise à jour de toutes les bibliothèques

Vous pouvez manuellement mettre à jour toutes les bibliothèques du PLEXTALK.

Procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "bibliothèque et annonce" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "mise à jour de la bibliothèque" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre. Appuyez sur Validation pour continuer ou sur Annulation pour abandonner.

Note: PLEXTALK procède automatiquement à la mise à jour de la bibliothèque, lorsque vous le rallumez, ou après un certain délai.

### 14.4.2. Choisir un service en ligne et mettre à jour la bibliothèque

Pour mettre à jour la bibliothèque d'un fournisseur de services en ligne particulier, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "bibliothèque et annonce" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "Choisissez le service en ligne et mettez la bibliothèque à jour" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez le fournisseur du service avec les touches 4 et 6 puis appuyez sur Validation.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre. Appuyez sur Validation pour continuer ou sur Annulation pour abandonner.

### 14.4.3. Mise à jour des annonces de service

Vous pouvez manuellement mettre à jour toutes les annonces de services enregistrées dans PLEXTALK. Procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "bibliothèque et annonce" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "annonces de mises à jour" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre. Appuyez sur Validation pour continuer ou sur Annulation pour abandonner.

Note: PLEXTALK procède automatiquement à la mise à jour des annonces de service lorsque PLEXTALK est allumé, et après un certain délai.

## 14.5. Le menu des services en ligne

Certains fournisseurs d'accès proposent des fonctions telles que la recherche d'ouvrages. Pour accéder à ces options, choisissez le menu "Services en ligne" dans le menu principal du PLEXTALK. Les services disponibles dépendent du fournisseur du service, ainsi que les options du menu. Aussi, ce chapitre ne décrit que les fonctions générales de ce menu. Contactez le fournisseur pour en savoir plus sur les services qu'il propose.

Note: Lorsqu'un fournisseur de service ne propose pas de menu en ligne, cette option n'est pas accessible.

### 14.5.1. Utilisation du menu

Pour utiliser le menu "services en ligne", procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Choisissez l'option "service en ligne" avec les touches 4 et 6 puis appuyez sur Validation.

- Choisissez le fournisseur avec les touches 4 et 6 et appuyez sur Validation. PLEXTALK ouvre alors le menu des services en ligne.

Ce menu permet de communiquer directement avec le fournisseur du service. Vous devrez répondre aux questions du fournisseur de service. Les questions sont du type "choix dans des listes" ou "entrée de texte".

- Pour choisir une réponse dans une liste, utilisez les touches 4 et 6.

- Pour remplir la zone "texte", entrez les caractères avec le pavé numérique.

- S'il faut remplir plusieurs zones, appuyez sur Validation pour passer à la suivante, sur Annulation pour revenir à la précédente.

Note: Certains fournisseurs de service ne permettent pas de revenir à la zone précédente.

Note: Consultez le chapitre 15 pour avoir plus d'informations sur la saisie de texte.

Après avoir répondu à une série de questions, appuyez sur Validation pour envoyer vos réponses au fournisseur. À la fin de tous les échanges, le serveur du fournisseur envoie une réponse finale. Si le fournisseur envoie une liste d'ouvrages comme réponse, choisissez celui que vous souhaitez emprunter. Pour choisir un ouvrage, procédez comme suit:

- Sélectionnez l'ouvrage avec les touches 4 et 6.

- Appuyez sur Validation pour emprunter l'ouvrage. L'ouvrage est ajouté à la bibliothèque, et PLEXTALK le diffuse en direct ou procède à son téléchargement.

Pour emprunter plusieurs ouvrages en une seule opération, procédez comme suit:

- Choisissez un ouvrage avec les touches 4 et 6 et appuyez sur Bibliothèque. L'ouvrage est marqué comme ajout récent.

- Appuyez à nouveau sur Bibliothèque pour annuler le prêt.

- Répétez l'opération pour marquer plusieurs ouvrages.

- Une fois l'ouvrage choisi, appuyez sur Validation pour l'emprunter. L'ouvrage est ajouté à la bibliothèque, et PLEXTALK commence la diffusion en direct du dernier ouvrage sélectionné, ou le téléchargement des différents ouvrages.

Note: pour écouter un aperçu de l'ouvrage avant de le marquer comme ajout récent, appuyez sur Lecture/Stop.

Note: Certains ouvrages ne proposent pas d'écouter un aperçu.

Note: Pour quitter le menu des services en ligne, appuyez sur la touche Menu.

# 15. Saisie de texte

Ce chapitre décrit les méthodes pour la saisie de texte.

## 15.1. Saisie en mode ABC

Plusieurs caractères sont associés à chaque touche du pavé numérique, on les sélectionne par des appuis successifs sur les touches.

Ordre des caractères.

Les caractères associés à un chiffre sont classés dans cet ordre: "lettres en minuscule", "chiffres", "lettres en majuscule". Par exemple, des appuis successifs sur la touche 5 font défiler les caractères suivants: "j, k, l, 5, J, K, L".

Le caractère est validé automatiquement après 2 secondes.

Lorsqu'un caractère est sélectionné, il est automatiquement validé après 2 secondes sans un nouvel appui sur la touche, et PLEXTALK l'annonce.

Saisie de caractères consécutifs associés à une même touche.

Pour pouvoir entrer plusieurs caractères associés à une même touche sans avoir à attendre 2 secondes, appuyez sur la touche Avant et tapez le caractère suivant. Par exemple, pour entrer "ab", entrez le "a" en appuyant une fois sur la touche "2", puis appuyez sur la touche Avant, puis entrez le "b" en appuyant 2 fois sur la touche 2.

Exemples de saisie.

Pour écrire "http".

h : Appuyez deux fois sur la touche 4.

t : Appuyez une fois sur la touche 8.

t : Appuyez une fois sur la touche 8.

p : Appuyez une fois sur la touche 7.

Chiffres et lettres disponibles.

Les caractères suivants sont associés aux touches comme suit:

1 regroupe ".", "@", "/", ":" et 1

2 regroupe a, b, c, ç, à, â, æ, 2, A, B, C, Ç, À, Â et Æ

3 regroupe d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, È et Ê

4 regroupe g, h, i, ï, í, î, 4, G, H, I, Ï, Í et Î

5 regroupe j, k, l, 5, J, K et L

6 regroupe m, n, o, ô, œ, 6, M, N, O, Ô et Œ

7 regroupe p, q, r, s, 7, P, Q, R et S

8 regroupe t, u, v, ü, ù, û, 8, T, U, V, Ü, Ù et Û

9 regroupe w, x, y, z, 9, W, X, Y, et Z

0 regroupe " "(Espace), "?", "_", "=" et 0

Note: La touche Étoile servant à annuler, et la touche Dièse à valider, elles ne sont pas utilisées pour la saisie de texte.

Confirmer la saisie des caractères.

Appuyez sur la touche Lecture/Stop pour écouter les caractères saisis.

Changer de mode de saisie.

Pour changer de mode de saisie, appuyez sur la touche Signets pour passer du mode ABC au mode numérique puis au tableau des symboles.

Note: Si la saisie ne peut se faire qu'un mode numérique, un appui sur la touche Signets reste sans effet.

## 15.2. Saisie des chiffres en mode numérique

Le mode numérique permet d'entrer les chiffres en appuyant simplement sur les touches du pavé numérique. Appuyez plusieurs fois sur la touche Signets pour sélectionner le mode numérique.

Les touches de 1 à 0 correspondent à chacun des chiffres.

## 15.3. Saisie de caractères particuliers depuis le tableau des symboles

Le tableau des symboles regroupe les symboles disponibles. Déplacez-vous dans la table de caractères à l'aide des touches 2, 4, 6 et 8, et validez un caractère avec la touche 5. Appuyez plusieurs fois sur la touche Signets pour sélectionner le mode "tableau des symboles".

Pour parcourir le tableau des symboles disponibles, appuyez sur la touche 2 pour remonter, sur la touche 4 pour aller à gauche, sur la touche 6 pour aller à droite, sur la touche 8 pour descendre. Pour entrer plusieurs fois le même caractère, appuyez sur la touche 5 autant de fois que nécessaire.

Le tableau des symboles est décrit ci-dessous.

| . | , | ' | " | : | ; | ? | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | = | / | \ | _ | [ | ] |
| ! | @ | # | $ | % | ` | { | } |
| ^ | & | * | ( | ) | ~ | < | > |

## 15.4. Déplacer le point d'insertion

Reculer d'un caractère.

Appuyez sur la touche Arrière pour reculer d'un caractère.

Avancer d'un caractère.

Appuyez sur la touche Avant pour avancer d'un caractère.

Revenir au début de la ligne.

Appuyez sur la touche Arrière et maintenez-la enfoncée pour revenir au début de la ligne.

Atteindre la fin de la ligne.

Appuyez sur la touche Avant et maintenez-la enfoncée pour aller à la fin de la ligne.

## 15.5. Supprimer des caractères

Retour arrière, suppression du caractère précédent.

Appuyez sur la touche Bibliothèque pour effacer le caractère précédent.

Supprimer le caractère à la position du curseur.

Appuyez simultanément sur les touches Aller À et 8 pour supprimer le caractère actuel.

Supprimer tous les caractères.

Appuyez sur la touche Bibliothèque et maintenez-la enfoncée pour supprimer tous les caractères.

Passer du mode "insertion" au mode "refrappe".

Appuyez simultanément sur les touches Aller À et 5 pour passer alternativement du mode "insertion" au mode "refrappe".

# 16. Réception des podcasts

La technologie Podcast permet d'écouter, à la demande, des contenus divers tels que de la musique, des informations de diverses provenances ou des émissions de radio. Lorsque la liste des podcasts est définie dans le PLEXTALK, les fichiers audio correspondants peuvent être téléchargés automatiquement. Les fichiers audio des podcasts sont désignés par le terme "épisodes".

Note: Seuls des épisodes au format audio peuvent être téléchargés dans le PLEXTALK.

## 16.1. Enregistrement des podcasts

### 16.1.1. Enregistrement des podcasts en utilisant le logiciel de transfert

Pour enregistrer vos podcasts avec le logiciel "PLEXTALK Transfert", procédez comme suit:

- Insérez la carte SD ou une clé USB dans votre ordinateur.

- Vérifiez que votre ordinateur soit connecté à Internet.

- Si ça n'est pas déjà fait, téléchargez le logiciel "PLEXTALK Transfert" depuis le site Web PLEXTALK, et installez-le. http://www.plextalk.com/

- Lancez le logiciel "PLEXTALK Transfert". Lorsque l'écran principal s'affiche, le logiciel détecte automatiquement la carte SD ou la clé USB.

- Sélectionnez "Gestionnaire de Podcasts" dans la liste des types de contenus.

- Sélectionnez la liste de destination. Dans le menu Fichier, choisissez Nouveau Podcast.

- Entrez l'URL du podcast et cliquez sur le bouton OK. L'adresse doit être de type "RSS". Le nom du podcast apparaît dans la liste et est sauvegardé sur la carte SD ou la clé USB.

- Une fois les podcasts ajoutés, débranchez la clé USB ou retirez la carte SD, et fermez le logiciel de transfert.

Note: La liste des podcasts est contenue dans le fichier "feed.opml", sauvegardé dans le dossier "PlexPodcast" de la carte SD ou de la clé USB.

Note: Le logiciel "PLEXTALK Transfert" permet de copier le fichier opml sur carte SD ou clé USB. Sélectionnez le fichier Opml dans la liste source, et validez sur le bouton Envoyer pour le copier sur carte SD ou clé USB.

### 16.1.2. Enregistrement des podcasts par le récepteur de podcasts

Si vous utilisez déjà un logiciel de gestion de podcasts, vous pouvez transférer les podcasts dans le PLEXTALK. Exportez la liste des podcasts auxquels vous êtes abonné dans un fichier de type Opml. Puis créez le dossier "PlexPodcast" sur la carte SD ou la clé USB, et copiez-y le fichier Opml. Vous pouvez avoir plusieurs fichiers Opml.

## 16.2. Ecoute des podcasts

Une fois les podcasts définis, vous devez obtenir d'abord la liste des épisodes, puis télécharger les épisodes eux-mêmes. Pour télécharger les épisodes, PLEXTALK doit être connecté à Internet.

Note: Consultez le chapitre 13, "Paramètres réseau", pour plus de détails.

Pour télécharger et écouter les épisodes, procédez comme suit:

- Insérez la carte SD ou la clé USB sur laquelle le fichier de podcasts est sauvegardé.

- Appuyez sur Ouvrage Suivant ou Ouvrage Précédent pour sélectionner le podcast.

- Appuyez sur Lecture/Stop.

- Si PLEXTALK propose de mettre à jour la liste des épisodes, appuyez sur Lecture/Stop.

- PLEXTALK commence alors à télécharger la liste des épisodes la plus récente. Une fois la liste des épisodes chargée, vous pouvez choisir quels épisodes vous souhaitez écouter.

- Appuyez sur Arrière ou Avant pour sélectionner un épisode puis appuyez sur Lecture/Stop. Si l'épisode a déjà été téléchargé, l'écoute commence immédiatement. Dans le cas contraire, PLEXTALK demande de confirmer le téléchargement de l'épisode. Appuyez sur Lecture/Stop pour le télécharger.

- Le téléchargement peut prendre du temps.

- Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur Lecture/Stop pour débuter la lecture. Si le téléchargement n'est pas terminé, un message vous l'indique.

Note: Si vous éteignez l'appareil pendant un téléchargement, celui-ci est abandonné.

Note: Ne retirez pas la carte SD ou la clé USB pendant un téléchargement.

Note: Vous pouvez consulter la progression du téléchargement en appuyant sur la touche Information.

Note: Vous pouvez interrompre le téléchargement de la liste des épisodes en appuyant sur la touche Annulation.

## 16.3. Navigation par épisodes, 10 minutes, ou 30 secondes

Vous pouvez sélectionner vos épisodes préférés. De plus, à l'intérieur d'un épisode, vous pouvez vous déplacer par 10 minutes ou 30 secondes.

Pour naviguer par "épisode", "10 minutes" ou "30 secondes", procédez comme suit:

- Choisissez parmi les options "épisode", "10 minutes" ou "30 secondes", avec les touches 2 et 8.

- Si vous sélectionnez "épisode", appuyez sur la touche 6 pour passer à l'épisode suivant. Appuyez sur la touche 4 pour passer à l'épisode précédent.

- Si vous choisissez "10 minutes" ou "30 secondes", appuyez sur la touche 6 pour avancer de 10 minutes ou 30 secondes. Appuyez sur la touche 4 pour reculer de 10 minutes ou 30 secondes. Dans tous les cas, le déplacement est limité à l'épisode en cours.

Note: les déplacements par avance rapide ou recul rapide sont également limités à l'épisode en cours.

Note: Vous pouvez aussi atteindre un épisode précis en appuyant sur la touche Aller À suivie du numéro de l'épisode.

## 16.4. Obtenir la liste d'épisodes la plus récente

Vous pouvez vous connecter au site Web du fournisseur d'un podcast et obtenir la liste d'épisodes la plus récente, en utilisant l'option "mise à jour de la liste des épisodes" du menu Podcast.

- Sélectionnez le podcast dont vous souhaitez mettre à jour la liste des épisodes.

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "Gestion des supports" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "podcast" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "mise à jour de la liste des épisodes" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Un message vous demande de confirmer cette mise à jour. Appuyez sur Validation pour procéder à la mise à jour. Lorsque la mise à jour est terminée, vous pouvez choisir un épisode dans la liste.

## 16.5. Télécharger tous les épisodes d'un podcast

Vous pouvez télécharger tous les épisodes qui ne sont pas encore sauvegardés.

- Choisissez le podcast dont vous souhaitez récupérer les épisodes.

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "Gestion des supports" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "podcast" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "récupérer tous les épisodes du podcast" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Un message vous demande de confirmer le téléchargement de tous les épisodes. Appuyez sur Validation pour mettre d'abord à jour la liste des épisodes. Ensuite, tous les épisodes seront téléchargés en une seule opération.

## 16.6. Pendant le téléchargement.

- Ne retirez pas la carte SD ou la clé USB pendant le téléchargement. Le téléchargement de tous les épisodes peut prendre un certain temps. Cependant, vous pouvez écouter d'autres contenus pendant le téléchargement des épisodes. Sélectionnez un autre type de contenus avec la touche Ouvrage.

- Pour vérifier la progression du téléchargement, appuyez sur la touche Information. Vous saurez alors combien d'épisodes il reste à télécharger.

- Si vous éteignez l'appareil pendant le téléchargement, celui-ci est abandonné. Pour reprendre le téléchargement des épisodes, relancez la procédure.

# 17. Ecoute en direct des Webradios

PLEXTALK vous permet d'écouter les radios en direct sur de nombreux sites Web. Vous devez ajouter l'adresse URL du site fournisseur à la liste des Webradios.

## 17.1. Ajouter une Webradio à la liste

Pour pouvoir écouter les radios sur le web, vous devez enregistrer au préalable la liste des fournisseurs. Tout d'abord, vous devez obtenir sur votre ordinateur une liste de radios (playlist), avec les adresses des stations, au format "M3u", "pls", ou "asp". Ensuite, créez le dossier "PlexWebradio" à la racine de la carte SD ou de la clé USB, et copiez-y le fichier. Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers à ce dossier.

Exemple:

Vous trouverez sur le site "ShoutCast" les adresses de nombreuses Webradios. http://www.shoutcast.com Choisissez-en une, ouvrez le menu contextuel (clic droit), et enregistrez le fichier dans le dossier "PlexWebradio". Le fichier "pls" est alors sauvegardé.

## 17.2. Ecouter les Webradios

Avant toute chose, PLEXTALK doit être connecté à Internet pour écouter les Webradios.

Note: Reportez-vous au chapitre 13 pour plus d'informations sur la configuration et la connexion à Internet.

Pour écouter une radio, procédez comme suit:

- Insérez la carte SD ou la clé USB qui contient le fichier playlist.

- Appuyez sur Ouvrage Précédent ou Ouvrage Suivant pour sélectionner la station de radio.

- Appuyez sur Lecture/Stop pour lancer l'écoute en direct (streaming).

Note: Pendant l'écoute des radios, aucune fonction de déplacement en avant ou en arrière n'est disponible.

Note: Il n'est pas possible d'insérer des signets pour les webradios. Si vous écoutez une autre station ou un autre type de contenu, il n'est pas possible de reprendre l'écoute là où elle a été interrompue.

Note: Consultez l'annexe A "Caractéristiques générales" pour plus d'informations sur les formats de webradio compatibles.

# 18. Paramétrage BlueTooth

Avec la connexion sans fil BlueTooth à d'autres appareils tels que casque ou haut-parleur, vous pouvez écouter de la musique ou des ouvrages DAISY à distance. La méthode est identique à l'utilisation habituelle du PLEXTALK via le clavier. Vous pouvez interrompre et relancer l'écoute en appuyant sur la touche Lecture/Stop du périphérique BlueTooth s'il en possède une.

DANGER: Si vous portez un pacemaker, prenez garde à éloigner du pacemaker le PLEXTALK et le périphérique lorsqu'ils sont reliés en BlueTooth.

Note: Les périphériques à connecter en BlueTooth au PLEXTALK doivent utiliser le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

## 18.1. Jumelage et connexion d'un périphérique BlueTooth

Lors de la première connexion d'un périphérique BlueTooth au PLEXTALK, vous devez les jumeler. Le jumelage permet à deux périphériques BlueTooth de communiquer ensemble. Procédez comme suit:

- Passez le périphérique BlueTooth en mode Jumelage (reportez-vous à la notice).

- Appuyez sur la touche Menu du PLEXTALK.

- Choisissez l'option "Paramètres du Système" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez l'option "Paramètres BlueTooth" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez l'option "Recherche des périphériques BlueTooth" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8. PLEXTALK lance la recherche de périphériques BlueTooth.

- Lorsque le périphérique est détecté, PLEXTALK annonce son nom. S'il n'y a qu'un périphérique à portée, appuyez immédiatement sur Validation ou la touche 8. Si plusieurs périphériques sont détectés, choisissez avec les touches 4 et 6 celui avec lequel vous voulez établir la connexion, puis appuyez sur Validation ou la touche 8 pour confirmer. Si aucun périphérique n'est détecté, un message de PLEXTALK vous en informe.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre le jumelage avec le périphérique détecté, appuyez sur Validation pour confirmer, sur Annulation pour abandonner la procédure.

- Selon le périphérique, un code pin vous sera peut-être demandé. Dans ce cas, tapez sur le pavé numérique du PLEXTALK le code pin indiqué dans la notice du périphérique.

- PLEXTALK lance la procédure de jumelage et se connecte au périphérique BlueTooth. Une fois la connexion établie, PLEXTALK reste muet, le son est diffusé dans le périphérique connecté.

## 18.2. Connexion et déconnexion d'un périphérique BlueTooth

Vous pouvez connecter et déconnecter PLEXTALK des périphériques BlueTooth. Procédez comme suit:

<Première méthode>

- Pour vous connecter au périphérique, appuyez simultanément sur les touches Lecture/Stop et Avant.

- Pour vous déconnecter du périphérique, appuyez simultanément sur les touches Lecture/Stop et Arrière.

<Deuxième méthode>

- Vous pouvez aussi vous connecter ou vous déconnecter depuis le périphérique BlueTooth lui-même.

Note: En fonction du périphérique, la connexion ou la déconnexion depuis celui-ci n'est pas toujours possible.

Note: La connexion à un périphérique BlueTooth connu est automatique lors de l'allumage du PLEXTALK si le périphérique est activé. Le son du PLEXTALK est alors diffusé par le périphérique.

Note: Le périphérique BlueTooth est automatiquement déconnecté si vous branchez un casque au PLEXTALK.

## 18.3. Diffusion des ouvrages avec un périphérique BlueTooth

Lorsque PLEXTALK est connecté à un équipement BlueTooth, l'utilisation reste la même et vous pouvez utiliser le clavier comme d'habitude.

Vous pouvez arrêter puis relancer la lecture depuis le périphérique BlueTooth si celui-ci le permet. De même, vous pouvez avancer ou reculer en utilisant les commandes du périphérique BlueTooth.

Note: Selon les équipements, les fonctions d'avance ou de recul rapides, d'arrêt et de reprise de la lecture, peuvent être ou non disponibles.

Note: Le tableau suivant liste les fonctions associées aux touches des équipements BlueTooth.

| Appareil BlueTooth | PLEXTALK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pendant l'écoute d'un fichier audio: | Pendant l'écoute de fichiers texte: |
| Lecture/Stop | Lecture/Stop | Lecture/Stop |
| Suivant | Avance d'une phrase/d'une piste | Avance d'une phrase/d'un paragraphe |
| Précédent | Recule d'une phrase/d'une piste | Recule d'une phrase/d'un paragraphe |
| Avance rapide | Avance rapide | Avance de 5 phrases |
| Recul rapide | Recul rapide | Recul de 5 phrases |

## 18.4. Activation et désactivation du BlueTooth

La fonction BlueTooth peut être activée ou désactivée. Procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Choisissez l'option "Paramètres du Système" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez l'option "Paramètres BlueTooth" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez l'option "Activer ou désactiver le BlueTooth" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez Activer le BlueTooth ou Désactiver le BlueTooth à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8. PLEXTALK active ou désactive le BlueTooth.

## 18.5. Supprimer les informations de jumelage

Vous pouvez supprimer les informations de jumelage du PLEXTALK. Procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Choisissez l'option "Paramètres du Système" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez l'option "Paramètres BlueTooth" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez l'option "Effacer les informations de jumelage" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- PLEXTALK vous demande de confirmer la procédure, appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner. Si vous appuyez sur Validation ou la touche 8, les informations de jumelage sont supprimées.

## 18.6. Paramètres de communication BlueTooth

Si vous utilisez simultanément le BlueTooth et la connexion sans fil, des coupures peuvent survenir, selon le périphérique BlueTooth. Ces coupures peuvent être atténuées en réglant la connexion sans fil à une vitesse inférieure. La vitesse de transmission peut être définie depuis le menu BlueTooth. Procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Choisissez l'option "Paramètres du Système" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez l'option "Paramètres BlueTooth" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez l'option "Paramétrage de stabilité de communication BlueTooth" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8.

- Choisissez entre "Limitation" ou "Sans Limitation" à l'aide des touches 4 et 6 et confirmez avec Validation ou la touche 8. PLEXTALK limite ou non la vitesse de transmission en conséquence.

# 19. Autres fonctions

## 19.1. Le fichier d'aide intégré

Pour ouvrir le fichier d'aide, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche 0.

- Parcourez le fichier d'aide de la même façon que n'importe quel ouvrage DAISY en texte seul.

Pour quitter le fichier d'aide, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche 0.

## 19.2. Vérification des propriétés du système

Pour connaître le numéro de version du système, ou le numéro de série de votre PLEXTALK, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « Paramètres du système » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « Propriétés du système » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation. Le numéro de version et le numéro de série sont annoncés alternativement. L'information concernant la clé PDTB n'est annoncée que si une clé PDTB est installée.

- Lorsque vous avez pris note des informations dont vous avez besoin, appuyez sur Validation ou le chiffre 8 pour interrompre la diffusion du message et quitter le menu.

## 19.3. Paramètres optionnels

Certains ouvrages DAISY contiennent des éléments que vous pouvez choisir de lire ou de passer. PLEXTALK vous permet de choisir quels éléments doivent être lus. Cette fonction est nommée « paramètres optionnels ».  Ci-dessous la liste des paramètres optionnels:

- Numéros de pages.

- Notes de bas de page.

- Références.

- Annotations.

- Numéros de ligne.

- Notes complémentaires.

- Notes du concepteur.

Pour ajuster les paramètres optionnels, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « paramètres de lecture » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option « éléments optionnels » et validez avec le chiffre 8 ou la touche Validation.

- Appuyez sur les chiffres 2 ou 8 pour sélectionner les différents paramètres, et sur les touches 4 ou 6 pour choisir pour chacun entre « lire » et « passer ».

- Une fois que vos choix sont effectués pour tous les paramètres optionnels, appuyez sur la touche Validation pour les enregistrer et sortir du menu.

## 19.4. Mise à jour réseau

Si une mise à jour plus récente du logiciel est détectée lors de l'allumage du PLEXTALK, un message vous demande si vous souhaitez procéder à cette mise à jour. Appuyez sur Lecture/Stop si vous souhaitez effectuer la mise à jour, celle-ci est alors lancée automatiquement. Appuyez sur Annulation si vous préférez effectuer la mise à jour ultérieurement.

Note: Vous pouvez interrompre la mise à jour en cours en appuyant sur la touche Arrière.

Pour mettre à jour ultérieurement, procédez comme suit:

- Si le PLEXTALK n'est pas connecté au réseau, établissez la connexion.

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "Mise à jour réseau" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Si aucune mise à jour n'est disponible, un message est annoncé. Appuyez alors sur Validation pour quitter le menu.

- Si des mises à jour sont disponibles, appuyez sur 4 et 6 pour choisir celle que vous souhaitez installer, puis validez. Le téléchargement de la mise à jour commence.

- Une fois le téléchargement terminé, la mise à jour se lance automatiquement. Enfin, PLEXTALK redémarre à la fin de la procédure de mise à jour.

## 19.5. Suppression des clés d'autorisation

Pour supprimer toutes les clés d'autorisation précédemment enregistrées dans le PLEXTALK, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.

- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "Suppression des clés d'autorisation" avec les touches 4 ou 6 et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre. Appuyez successivement sur les touches 1, 2, 3 et 4, puis sur Validation pour confirmer la suppression des clés d'autorisation.

Note: Les clés d'autorisation permettent l'écoute des ouvrages DAISY protégés au format PDTB. Le PDTB est un protocole de cryptage des ouvrages DAISY, mis en place par le consortium DAISY.

## 19.6. Réinitialisation avec les paramètres par défaut

Pour remettre tous les paramètres à leur valeur par défaut, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option "Paramètres du système" et appuyez sur la touche Validation.

- Appuyez sur les chiffres 4 ou 6 pour atteindre l'option "Réactiver tous les paramètres par défaut" et appuyez sur la touche Validation.

- PLEXTALK vous demande si vous souhaitez poursuivre. Appuyez sur la touche Entrée pour continuer ou sur Annuler pour abandonner. Après quelques instants, PLEXTALK redémarre.

La liste ci-dessous reprend les paramètres du PLEXTALK et leur valeur par défaut, qui sont activées lorsque vous choisissez de rétablir les paramètres-usine.

- Volume de lecture (volume général): 13.

- Vitesse de lecture: Normale.

- Tonalité: Normale.

- Paramètre de lecture: Lecture normale.

- Éléments optionnels: Lire.

- Volume de l'assistance vocale: Normal.

- Synthèse vocale: Celle de la langue d'origine.

- Son d'attente: Son 1.

- Annonce du nom des fichier audio: annoncé.

- Paramètre de lecture des ouvrages DAISY multimédia: Automatique.

Note: Les signets sont supprimés lors de la réactivation des paramètres par défaut.

Note: Les paramètres réseau, ainsi que ceux des services en ligne, ne sont pas effacés lors de la réinitialisation des paramètres par défaut.

# Annexe A - Caractéristiques générales

Note: Shinano Kenshi se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'appareil à tout moment, et sans préavis.

## Caractéristiques générales

Système de chargement du CD:

glissé dans le lecteur

CDs compatibles:

CD, CD-R et CD-RW de 12cm de diamètre. PLEXTALK est compatible exclusivement avec les CDs de 12cm de diamètre: les CDs de 8cm de diamètre, ou les CDs de forme irrégulière (CDs publicitaires au format « carte de visite »), ne doivent pas être utilisés et risquent d'endommager le lecteur.

Lecteur de cartes SD:

Cartes SD/SDHC

Formats lus:

Ouvrages DAISY conformes aux standards 2.0, 2.02 et 3.0

Fichiers audio aux formats MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM),  Audible Format 4(.aa) et LKF.

CDs musicaux (format CD-DA)

Fichiers Texte : texte seul, html, Microsoft .doc, docx, EPUB2 et FB2.

Web radio:

Types de playlists compatibles: PLS, M3U, ASX

Formats audio pour écoute en ligne: MP3, WMA

Protocoles de Streaming: HTTP, MMS

Connexions audio:

Sortie casque, (Stéréo)

Haut-parleur interne (Mono)

Connexions externes:

USB 2.0

RJ45 (réseau par câble)

Précision de l'horloge:

Approximativement 60 secondes par mois

Alimentation électrique:

Adaptateur secteur, courant alternatif 100 V à 240 V, 50 ou 60 Hz

Dimensions et poids:

Longueur 219 mm

Largeur 170 mm

Hauteur 56 mm

Poids 1300g environ

Consommation électrique (maximum):

25W

Température et taux d'humidité acceptables pour le fonctionnement:

De 40 à 104 ° Fahrenheit

De 5 à 40 ° Celsius

Taux d'humidité de 20% à 80%, sans condensation.

## Caractéristiques Audio

Casque (sortie ligne):

Impédance 32 ohm

Jack 3.5mm de diamètre stéréo mini jack

Haut-parleur intégré:

Impédance de sortie 4 ohm

Sortie 2.0W

## Fonctions principales

Assistance vocale:

Annonce de la procédure en cours

Annonce des fonctions des touches en mode Descripteur de Touches

Annonce des éléments de menus

Fournit des messages d'aide (appui sur la touche Information)

Fonctions de recherche:

Titre, Groupe, Page, Phrase, Signet, Album, Piste, Niveau, Écran, Paragraphe, Ligne, Phrase, Épeler, Mot, Caractère, Pourcentage.

Réglage du Volume:

De 0 à 25 (par pas de 1)

Réglage du volume de l'assistance vocale:

De -5 à +5 (par pas de 1)

Réglage de la vitesse:

12 valeurs, de -3, à 0, jusqu'à +8 (par pas de 1).

La vitesse normale est à 0.

Moins 3 correspond à la moitié de la vitesse normale

Plus 4 correspond au double de la vitesse normale lorsqu'on utilise la voix de synthèse; sinon, Plus 8 correspond au triple de la vitesse normale.

Réglage de la tonalité:

13 valeurs, de -6, à 0, jusqu'à +6 (par pas de 1)

La tonalité normale est à 0

Fonctions mémoire:

Signets: 10000 au maximum

## Caractéristiques de la batterie

Type:  Ni-MH (nickel-métal hydride)

Dimensions:

Longueur 53.64 mm

Largeur 56.68 mm

Hauteur 29.00 mm

Capacité:  1800 milli-Ampère heure

Temps de charge:  environ 4 heures

Temps de fonctionnement:

Ouvrages DAISY sur CD: 5 heures

CDs musicaux (au format CD-DA): 2 heures

Ouvrages DAISY sur carte SD: 8 heures

Note: Ces durées sont approximatives.

Note: Les temps de charge et d'autonomie dépendent de la température ambiante et des conditions d'utilisation.

## Fonctions réseau sans fil

Réseau sans fil: IEEE802.11b/g

Modes de sécurité disponibles: WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Bluetooth: Bluetooth 2.1+EDR

Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP

## Services DAISY en ligne:

Écoute en direct / téléchargement

Annonces des services

Menus dynamiques

## Information de Copyright pour Ogg Vorbis

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

# Annexe B - Structure du Menu

Cette annexe liste les entrées du menu principal et leurs sous-menus.

Bibliothèque et Annonce:

Mise à jour de la bibliothèque.

Choisissez le service en ligne et mettez la bibliothèque à jour.

Annonces de mises à jour.

Service en ligne

Paramètres de lecture:

Paramètres de répétition et de lecture en boucle.

Lecture normale.

Répétition de l'ouvrage (Daisy, Texte et livres audio).

Répétition de la piste (Musique).

Répétition de l'album (Musique).

Répétition de tous les albums (Musique).

Répétition aléatoire (Musique).

Lecture du nom du fichier audio en cours.

Lecture du nom du fichier audio.

Lecture du numéro de la piste audio.

Paramètres de lecture des ouvrages DAISY multimédia.

Automatique.

Audio.

Texte.

Éléments optionnels.

Numéros de pages.

Lire.

Passer.

Note de bas de page.

Lire.

Passer.

Références.

Lire.

Passer.

Annotations.

Lire.

Passer.

Numéro de ligne.

Lire.

Passer.

Notes complémentaires.

Lire.

Passer.

Note du concepteur.

Lire.

Passer.

Gestion des supports:

Informations sur le support et l'ouvrage.

Suppression de tous les fichiers de la carte SD.

Effacement USB.

Suppression de tous les fichiers en mémoire interne.

Effacer l'ouvrage sélectionné (Effacer l'album sélectionné).

Podcast.

Mise à jour de la liste des épisodes.

Récupérer tous les épisodes du podcast.

Paramètres du système:

Propriétés du système.

Version du système.

Numéro de série.

Clé installée (si disponible).

Volume de l'assistance vocale.

Synthèse vocale.

voix 1.

voix 2.

Son d'attente.

Son d'attente 1.

Son d'attente 2.

Pas de son d'attente.

Bippe Clavier.

Bip clavier, activé.

Bip clavier, désactivé.

Réglage de l'heure et de la date.

Paramètres BlueTooth.

Recherche des périphériques BlueTooth.

Activer ou désactiver le BlueTooth.

Effacer les informations de jumelage.

Paramétrage de stabilité de communication BlueTooth.

Suppression des clés d'autorisation.

Réactive tous les paramètres par défaut.

Paramètres réseau:

Confirmer les informations réseau.

Chargement des paramètres réseau.

Sauvegarder les paramètres réseau.

Activer ou désactiver le périphérique réseau sans fil.

Paramètres réseau par câble.

Paramètres réseau sans fil.

Réseau sans fil disponible.

Ajouter les paramètres de réseau sans fil.

Modifier ou supprimer les paramètres de réseau sans fil.

Modifier la priorité et les paramètres de connexion automatique.

Modifier les paramètres de réseau sans fil.

Supprimer les paramètres de réseau sans fil.

Initialisation des paramètres réseau par défaut.

Paramètres des services en ligne.

Charger les paramètres.

Vérifier et modifier les paramètres.

Modifier les paramètres.

Supprimer les paramètres.

Paramètre de lecture des messages en ligne.

Message texte seulement.

Priorité au message audio.

Mise à jour réseau.

# Annexe C - En cas de problème

## Problèmes lors de l'utilisation courante

Problème: vous allumez l'appareil et le courant n'arrive pas.

Cause possible: Le câble ou l'adaptateur secteur est débranché.

Solution: Rebranchez solidement la prise murale ainsi que la prise dans le PLEXTALK, et vérifiez que l'ensemble est bien connecté.

Problème: Le courant arrive, mais PLEXTALK ne fonctionne pas.

Cause possible: Le verrouillage du clavier est activé.

Solution: Déverrouillez le clavier, en appuyant simultanément sur les touches Arrière et Avant.

Problème: PLEXTALK ne s'éteint pas, et l'appui sur les touches du clavier reste sans effet.

Cause possible 1: Le verrouillage du clavier est activé.

Solution: Déverrouillez le clavier, en appuyant simultanément sur les touches Arrière et Avant.

Cause possible 2: Erreur inconnue.

Solution: Appuyez simultanément sur les touches Mise en sommeil et Marche/Arrêt pendant plus de 10 secondes. PLEXTALK s'éteint. Si cela ne donne aucun résultat, débranchez l'appareil, retirez la batterie et réinstallez-la.

Problème:  On n'entend pas l'assistance vocale.

Cause possible 1:  Le volume est à 0.

Solution:  Augmentez le volume jusqu'à ce que l'assistance vocale soit audible.

Cause possible 2:  L'appareil est éteint.

Solution:  Allumez l'appareil.

Cause possible 3: PLEXTALK est en cours de connexion avec un périphérique BlueTooth.

Solution: Vérifiez si un casque BlueTooth est connecté.

## Messages d'erreurs annoncés au cours de la lecture d'un ouvrage DAISY

Message:  « Carte SD non supportée » ou « Support USB non supporté ».

Cause possible:  La carte SD ou le support USB sont formatés avec un système de fichiers incompatible avec PLEXTALK.

Solution:  Utilisez des cartes ou clés USB formatés en FAT16 ou FAT32.

Message:  « Erreur de lecture ».

Cause possible:  Le titre ne peut être diffusé.

Solution:  Appuyez sur les touches Titre Précédent ou Titre Suivant pour essayer de lire en arrière ou en avant dans l'ouvrage, ou passez sur un autre support pour sortir du message d'erreur en lançant une nouvelle lecture.

## Erreurs lors de la gestion des supports

Message:  « Aucun support cible ».

Cause possible:  Vous n'avez inséré aucun support pour la sauvegarde.

Solution:  Insérez une carte SD ou une clé USB avec suffisamment d'espace libre pour effectuer la sauvegarde, et réessayez.

Message:  « Carte SD verrouillée »

Cause possible:  Vous avez verrouillé la carte SD en déplaçant le curseur situé sur le côté de la carte.

Solution:  Retirez la carte, déplacez le curseur de verrouillage, insérez la carte et réessayez.

# Annexe D - Questions et réponses sur les paramètres réseau

| Problème / Question | Solution / Réponse |
| --- | --- |
| Je souhaite connaître l'adresse IP du PLEXTALK. | Vous pouvez vérifier l'adresse IP dans l'option "confirmer les informations réseau" du menu "paramètres réseau". |
| PLEXTALK ne se connecte pas au point d'accès prioritaire. | Vous pouvez consulter la liste des points d'accès disponibles dans le menu des paramètres réseau. Si PLEXTALK ne peut pas se connecter au point d'accès, désactivez puis réactivez la fonction réseau par l'option « activer/désactiver la fonction réseau » du menu. Vous pouvez attribuer le niveau de priorité le plus élevé au point d'accès, dans le menu "Modifier la priorité et les paramètres de connexion automatique". |
| Le point d'accès est introuvable. J'utilise un point d'accès répondant à la norme IEEE802.11a | PLEXTALK n'est compatible qu'avec la norme IEEE802.11b/g. Si votre routeur ne peut pas fonctionner en même temps avec les normes IEEE802.11a et IEEE802.11b/g, sélectionnez IEEE802.11b/g. |
| Le point d'accès est introuvable. J'utilise un SSID non broadcasté. | Les réseaux non broadcastés nécessitent un délai de connexion avec le PLEXTALK plus long. Laissez au PLEXTALK au moins 5 minutes pour établir cette connexion. Si possible, configurez le point d'accès afin que le SSID soit broadcasté. Si après cela la connexion s'établit, la conclusion est que la configuration générale est correcte, mais que le non-broadcast pose problème. Par contre, si la connexion échoue malgré tout, vérifiez les paramètres de sécurité. |
| La connexion ne s'établit pas. J'utilise le DHCP. | Même si PLEXTALK a pu établir une connexion au point d'accès, et a échoué en récupérant l'adresse IP, le message d'échec de connexion est annoncé. Essayez alors de configurer avec une adresse IP fixe. Si la connexion s'établit, c'est le DHCP qui pose problème. Vérifiez les paramètres du serveur DHCP. Si l'erreur persiste, vérifiez les paramètres de sécurité. |
| La connexion a échoué. J'utilise un filtre d'adresse MAC. | Lorsque le filtre des adresse MAC est activé dans les paramètres de sécurité de votre routeur, la connexion avec un périphérique non déclaré est refusée. Vous devez ajouter l'adresse MAC du PLEXTALK dans la configuration. Pour connaître cette adresse, consultez l'option "confirmer les informations réseau" dans le menu des paramètres réseau. |
| PLEXTALK tente systématiquement de se connecter à un point d'accès non disponible. J'ai activé le paramètre SSID furtif. | Lorsqu'un réseau est configuré avec un SSID furtif (SSID non broadcasté), PLEXTALK tente systématiquement de s'y connecter. Associez à ce point d'accès un niveau de priorité inférieur dans la liste des réseaux. |
| PLEXTALK ne parvient pas à se connecter au service réseau. J'utilise une adresse IP fixe et le mode de sécurité WEP. | Si le mode de sécurité WEP est activé avec une adresse IP fixe, PLEXTALK se connecte au point d'accès même si le mot de passe est incorrect. Vérifiez le mot de passe WEP. |
| PLEXTALK est-il compatible avec le WPS (WIFI Protected Setup?) | WPS n'est pas supporté. Vous devez ajuster manuellement les paramètres réseau. |
| La connexion au point d'accès échoue. | Éteignez puis rallumez le routeur et le PLEXTALK. |

# Annexe F - Liste des combinaisons de touches pour la saisie.

Mode ABC

| Nom de la touche | Fonction |
| --- | --- |
| #1 | Symboles “.”, “@”, “/”, “:”, “1” |
| #2 | a, b, c, ç, à, â, æ, 2, A, B, C, Ç, À, Â, Æ |
| #3 | d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, È, Ê |
| #4 | g, h, i, ï, í, î, 4, G, H, I, Ï, Í, Î |
| #5 | j, k, l, 5, J, K, L |
| #6 | m, n, o, ô, œ, 6, M, N, O, Ô, Œ |
| #7 | p, q, r, s, 7, P, Q, R, S |
| #8 | t, u, v, ü, ù, û, 8, T, U, V, Ü, Ù, Û |
| #9 | w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z |
| #0 | “ ”(espace), “?”, “_”, “=”, “0” |
| Touche Dièse | Ouvre le menu en cours |
| Touche Etoile | Quitte le menu en cours |
| Bibliothèque | Appui simple: Retour arrière (suppression du caractère précédent) Appui long: Supprimer tous les caractères |
| Lecture/Stop | Débute la lecture à la position actuelle / Pause |
| Arrière | Appui simple: Reculer d'un caractère Appui long: Revenir au début de la ligne |
| Avant | Appui simple: Avancer d'un caractère Appui long: Atteindre la fin de la ligne |
| Aller À et 5 | Insertion / Refrappe |
| Aller À et 8 | Supprimer le caractère à la position du curseur |
| Signet | Bascule entre les modes ABC, numérique et symboles |

Tableau des symboles

| Nom de la touche | Fonction |
| --- | --- |
| Touche 1 | Non utilisé |
| Touche 2 | Appui simple: Haut Appui long: Atteindre le haut du tableau |
| Touche 3 | Non utilisé |
| Touche 4 | Appui simple: Gauche Appui long: Atteindre la gauche du tableau |
| Touche 5 | Valide le symbole |
| Touche 6 | Appui simple: Droite Appui long: Atteindre la droite du tableau |
| Touche 7 | Non utilisé |
| Touche 8 | Appui simple: Bas Appui long: Atteindre le bas du tableau |
| Touche 9 | Non utilisé |
| Touche 0 | Non utilisé |
| Touche Dièse | Ouvre le menu en cours |
| Touche Etoile | Quitte le menu en cours |
| (Symboles) | Le tableau est composé de 4 rangées et de 8 colonnes. . , ‘ “ : ; ? ¦ + - = / \ _ [ ] ! @ # $ % ` { } ^ & * ( ) ~ < > |

Les autres touches ont la même fonction que dans le mode ABC.

2013/12 UG-FRA1000-E1000

709-1416-00