PLEXTALK  Linio

Version 5

Benutzerhandbuch

©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# WICHTIGE HINWEISE

## Funkentstörung USA FCC-HINWEIS

Konformitätserklärung

Modellnummer: PTX1/PRO

Markenname:  PLEXTALK

Verantwortliche Partei: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Address: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen: Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, auch solche Störungen, die einen ungewünschten Betriebsablauf verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und arbeitet innerhalb der Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden zum Schutz vor schädlicher Strahlung bei einer Installation in Wohnhäusern entwickelt. Dieses Gerät erzeugt, verwendet, und kann Energie aus dem Radiofrequenzbereich abstrahlen.  Falls es nicht gemäß der Installationsanleitung aufgestellt wird, kann es bei Funkübertragungen Störungen verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei bestimmten Installationen keine Funkstörungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen beim Radio- und oder Fernsehempfang verursacht, was Sie durch das Aus- und Einschalten feststellen können, können Sie diese durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

•Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.

•Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

•Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als denjenigen an, mit dem der Empfänger verbunden ist.

•Fragen Sie Ihren Fachhändler oder einen Radio- und Fernsehtechniker.

ACHTUNG:  Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verwirkt der Nutzer unter Umständen das Recht zum Betrieb des Geräts.

## Rechtshinweis für Kanada

Dieses digitale Gerät überschreitet die für Geräte der Klasse B geltenden Grenzwerte für Funkgeräuschemissionen digitaler Geräte, welche in den Funkstörungsbestimmungen (Radio Interference Regulations) des kanadischen Kommunikationsministeriums (Canadian Department of Communications) festgelegt sind, nicht.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht den Bestimmungen der kanadischen Norm ICES-003.

ACHTUNG:  Durch die abweichende Art der Benutzung von Bedienelementen, sowie abweichendes Durchführen von Anweisungen, als sie das Handbuch vorsieht, können Sie sich gefährlicher Strahlung aussetzen.

# INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE HINWEISE	2

Funkentstörung USA FCC-HINWEIS	2

Rechtshinweis für Kanada	3

INHALTSVERZEICHNIS	4

1. Rechts- und Copyrighthinweise	9

1.1. Copyrightangaben zu diesem Handbuch	9

1.2. Lizenzen und Markenzeichen	9

1.3. Kopiereinschränkungen	9

1.3.1. Allgemeines	10

1.3.2. Musik-CDs	10

2. Inbetriebnahme	11

2.1. Begriffsklärung	11

2.2. Verpackungsinhalt	11

2.3. Gerätebeschreibung	11

2.3.1. Oberseite < Ohne ABDECKHAUBE >	12

2.3.2. Vorderseite	14

2.3.3. Linke Seite	14

2.3.4. Rückseite	14

2.3.5. Unterseite	14

2.4. Akku aufladen	14

2.5. Wartung und Akkupflege	15

2.5.1. Gerätereinigung	15

2.5.2. Akkupflege	15

2.5.3.  Durchgestrichener Abfallbehälter	15

2.6. Den PLEXTALK ein- und ausschalten	16

2.7. Die Tastaturhilfe < Ohne ABDECKHAUBE >	16

2.8.  Tastatursperre	17

2.9. SD-Karte, USB-Speicher und CD einlegen und auswerfen	17

3. Einführung in das Menü  < Ohne ABDECKHAUBE >	19

3.1. Hauptmenü	19

3.2. Menü aufrufen und navigieren	19

4. Den PLEXTALK einstellen < Ohne ABDECKHAUBE >	20

4.1. Sprachausgabenstimme auswählen	20

4.2. Datum und Uhrzeit einstellen	20

4.3. Warteklang auswählen	21

5. Stromversorgung	22

5.1. Niedriger Ladestand	22

5.2. Automatisches Abschalten	22

5.3. Neustartfunktion	22

5.4. Einschlaffunktion	22

5.4.1. Einschlaffunktion einstellen	22

5.4.2. Einschlaffunktion abschalten	23

6. Abspielfunktionen für alle Formate	24

6.1. Wiedergabe starten und stoppen	24

6.2. Vor- und Zurückspulen	24

6.3. Abspiellautstärke einstellen	25

6.4. Lautstärke der Benutzerführung einstellen < Ohne ABDECKHAUBE >	25

6.5. Abspielgeschwindigkeit einstellen < Ohne ABDECKHAUBE >	25

6.6. Tonhöhe einstellen < Ohne ABDECKHAUBE >	26

6.7. Das Navigationsmenü	26

6.8. Titel auswählen	27

6.9.  Medien- und Titelinformationen abrufen < Ohne ABDECKHAUBE >	28

6.10. Statusinformationen abrufen	28

6.11. Wiedergabemodus auswählen < Ohne ABDECKHAUBE >	29

6.12. Lesezeichen	29

6.12.1. Arten von Lesezeichen	29

6.12.2. Lesezeichen setzen < Ohne ABDECKHAUBE >	30

6.12.3. Lesezeichen anspringen	30

6.12.4. Lesezeichen löschen < Ohne ABDECKHAUBE >	31

7. DAISY-Titel abspielen	32

7.1. Überschriftsnavigation	32

7.2. Anfang oder Ende eines DAISY-Titels anspringen < Ohne ABDECKHAUBE >	32

7.3. Seitennavigation	33

7.4. Gruppennavigation	34

7.5. Phrasennavigation	34

7.6. 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen	34

7.7.  Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen im DAISY-Text.	35

7.8. Navigation nach Prozentangabe < Ohne ABDECKHAUBE >	35

7.9. Wiedergabemodus < Ohne ABDECKHAUBE >	35

7.10. Multimedia-DAISY-Wiedergabemodus < Ohne ABDECKHAUBE >	35

8. Audiodateien und Musik-CDs abspielen	37

8.1. Tracknavigation	37

8.2. Zum Albumanfang springen < Ohne ABDECKHAUBE >	38

8.3. Albumnavigation	38

8.4.  30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen	39

8.5. Wiedergabemodus < Ohne ABDECKHAUBE >	39

8.6.  Ansage von Namen oder Nummern bei Alben und Tracks < Ohne ABDECKHAUBE >	39

9. Textdateien abspielen	40

9.1.  Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen	40

9.2. Navigation nach Prozentangabe < Ohne ABDECKHAUBE >	40

9.3. Wiedergabemodus < Ohne ABDECKHAUBE >	41

10.  Hörbücher abspielen	42

11. Kopieren < Ohne ABDECKHAUBE >	43

11.1. Allgemeines zum Kopieren	43

11.2.  Titel oder Album von CD auf ein anderes Medium kopieren	43

11.3. Von einem Medium zum Anderen kopieren	44

11.4. Kopierzeit bei Musik-CDs	44

12. Medienverwaltung < Ohne ABDECKHAUBE >	45

12.1. Titel löschen	45

12.2. SD-Karte, USB-Medium oder internen Speicher löschen	45

13. Netzwerkeinstellungen < Ohne ABDECKHAUBE >	47

13.1. Verbindung mit Kabelnetzwerk herstellen	47

13.1.1. LAN-Kabel anschließen	47

13.1.2. Kabelnetzwerkverbindung von Hand herstellen	47

13.2. Verbindung mit Drahtlosnetzwerk herstellen	48

13.2.1. Drahtlosnetzwerk einschalten	48

13.2.2. Verfügbares WLAN-Netzwerk bestätigen und Verbindung herstellen.	49

13.3. Erweiterte Netzwerkeinstellungen	51

13.3.1. Netzwerkinformationen abrufen	51

13.3.2. Netzwerkeinstellung laden	52

13.3.3. Netzwerkeinstellungen speichern	53

13.3.4. Netzwerkeinstellungen hinzufügen	53

13.3.5. Netzwerkeinstellungen ändern oder löschen	54

13.3.6. Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen	55

14. DAISY Online	57

14.1. Onlineservice-Einstellungen < Ohne ABDECKHAUBE >	57

14.1.1. Onlineservice-Einstellungen laden	57

14.1.2. Onlineservice-Einstellungen bestätigen oder ändern	58

14.1.3. Onlineservice-Einstellungen löschen	59

14.1.4. Ansage durch aufgenommene oder synthetische Stimme	60

14.2. Das Bücherregal	60

14.2.1. Titel aus dem Bücherregal abspielen	61

14.2.2. Wiedergabeoptionen: Streaming oder Download	61

14.2.3. Titel herunterladen <Ohne ABDECKHAUBE>	62

14.2.4. Einen Titel zurückgeben	62

14.2.5. Titel nach Kategorie auswählen	63

14.2.6. Titel von "neue Titel" nach "ausgeliehene Titel" verschieben	64

14.3. Service-Ankündigungen	64

14.3.1. Service-Ankündigungen anhören	65

14.3.2. Service-Ankündigungen löschen	65

14.4. Bücherregal und Ankündigungen < Ohne ABDECKHAUBE >	66

14.4.1. Alle Bücherregale aktualisieren	66

14.4.2. Onlineservice auswählen und Bücherregal aktualisieren	67

14.4.3. Service-Ankündigungen aktualisieren	67

14.5. Onlineservice-Menü < Ohne ABDECKHAUBE >	67

14.5.1. Bedienung des Menüs	68

15. Text eingeben < Ohne ABDECKHAUBE >	70

15.1. Text im Buchstabenmodus eingeben	70

15.2. Zahlen im Zahlenmodus eingeben	71

15.3. Symbole nach Zeichentabellen eingeben	71

15.4. Eingabeposition wählen	72

15.5. Zeichen löschen	72

16. Der Podcast-Empfänger	73

16.1. Podcast Feeds abonnieren	73

16.1.1. Podcast Feeds mit der Software "Plextalk Transfer" abonnieren	73

16.1.2. Podcast Feeds über andere Software abonnieren	74

16.2. Podcasts hören	75

16.3. Navigation nach Episoden, 10 Minuten oder 30 Sekunden	76

16.4.  Neueste Episodenliste abrufen < Ohne ABDECKHAUBE >	76

16.5. Alle Episoden eines Feeds herunterladen < Ohne ABDECKHAUBE >	77

16.6. Informationen zum laufenden Download	77

17. Webradio-Streaming	78

17.1. Webradiosender zur Playlist hinzufügen	78

17.2. Webradio hören	78

18. Bluetooth-Einstellungen	80

18.1. Pairing und Verbinden mit dem Bluetooth-Gerät < Ohne ABDECKHAUBE >	80

18.2. Verbindung zum Bluetooth-Gerät herstellen oder trennen	81

18.3. Titel über das Bluetooth-Gerät wiedergeben	81

18.4. Bluetooth ein- oder ausschalten < Ohne ABDECKHAUBE >	82

18.5. Bluetooth-Pairing-Daten löschen < Ohne ABDECKHAUBE >	82

18.6. Einstellung der Bluetooth-Verbindungsstärke < Ohne ABDECKHAUBE >	83

19. Weitere nützliche Funktionen	84

19.1.  Die integrierte Hilfe < Ohne ABDECKHAUBE >	84

19.2. Anzeige der Systemeigenschaften < Ohne ABDECKHAUBE >	84

19.3. Überspringen < Ohne ABDECKHAUBE >	84

19.4. Netzwerk-Update	85

19.5. Autorisierungsschlüssel löschen < Ohne ABDECKHAUBE >	86

19.6. Alle Einstellungen des PLEXTALK auf Standard zurücksetzen < Ohne ABDECKHAUBE >	86

Anhang A: Hauptspezifikationen	88

Allgemeine Spezifikationen	88

Audioeigenschaften	89

Hauptfunktionen	89

Akkuspezifikationen	90

Drahtlose Kommunikationsfunktion	91

DAISY-Onlineservice:	91

Copyrighthinweise zu  Ogg Vorbis	91

Anhang B: Menühierarchie.	92

Anhang C: Fehlerbehebung	95

Allgemeine Betriebsstörungen	95

Fehlermeldungen bei der Wiedergabe von DAISY-Titeln	95

Fehlermeldungen bei der Medienverwaltung	96

Anhang D: Fragen und Antworten (FAQ) zu Netzwerkeinstellungen	97

Anhang E: Liste der Tasten zur Zeicheneingabe	99

# 1. Rechts- und Copyrighthinweise

Dieses Kapitel enthält wichtige Hinweise zu Copyright, Lizenzen und Markenrechten, sowie Einschränkungen, denen Sie unterliegen, wenn Sie den PLEXTALK für Kopien oder digitale Aufnahmen nutzen.  Wir empfehlen Ihnen dringend, sich dieses Kapitel vorher aufmerksam durchzulesen.

## 1.1. Copyrightangaben zu diesem Handbuch

Shinano Kenshi behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Shinano Kenshi macht weder Zusagen, noch gibt Shinano Kenshi eine Garantie bezüglich des Inhalts, und schließt konkludente Gewährleistungen für die Tauglichkeit oder die Eignung zu bestimmten Zwecken aus. Ferner behält sich Shinano Kenshi Co., Ltd.  das Recht vor, das Vorliegende Handbuch zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne die Verpflichtung, irgendeine Person oder Organisation von derartigen Überarbeitungen und Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Dieses Handbuch unterliegt dem Copyright.  Es darf ohne die ausdrückliche Genehmigung seitens Shinano Kenshi Co., Ltd. weder kopiert, fotokopiert, übersetzt, noch auf ein elektronisches Medium gespeichert, oder auf sonstige Art und Weise in maschinenlesbare Form gebracht werden.

Handbuch Copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

## 1.2. Lizenzen und Markenzeichen

Alle Lizenzen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

## 1.3. Kopiereinschränkungen

Bevor Sie Ihren PLEXTALK benutzen, sollten Sie folgende wichtige Informationen lesen, um sicherzustellen, dass Sie die rechtlichen Einschränkungen verstanden haben, denen bestimmte Funktionen unterliegen.

### 1.3.1. Allgemeines

Dieser Plextalk ist dafür ausgelegt, Klangerzeugnisse aufzunehmen und abzuspielen, für die Sie das Copyright besitzen, oder für die Sie die Erlaubnis vom Rechteinhaber oder rechtmäßigen Lizenzgeber erhalten haben.  Sofern Sie nicht das Copyright besitzen, oder die entsprechende Erlaubnis beim Rechteinhaber oder rechtmäßigen Lizenzgeber eingeholt haben, kann eine unerlaubte Aufnahme, Widergabe oder unerlaubtes Weiterverbreiten schwere zivil- und strafrechtliche Folgen gemäß den Urheberrechtsgesetzen, sowie internationalen Urheberrechtsverträgen nach sich ziehen. Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Rechte nicht sicher sind, setzen Sie sich mit einem Rechtsberater in Verbindung.

Shinano Kenshi ist unter keinen Umständen für die Folgen illegaler Kopien verantwortlich, die mit diesem Plextalk Recorder erstellt wurden.

### 1.3.2. Musik-CDs

Kopien von Musik-CDs sind für die individuelle Unterhaltung bestimmt, und dürfen ohne die ausdrückliche Genehmigung des Rechteinhabers gemäß dem Copyright nicht anderweitig verwendet werden.

# 2. Inbetriebnahme

## 2.1. Begriffsklärung

Im Folgenden werden die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe erläutert.

•WARNUNG:  Diese Meldung weist auf mögliche Verletzungsgefahr hin.

•ACHTUNG:  Diese Meldung weist auf Risiken hin, die den PLEXTALK, das Medium oder Ihre Daten beschädigen oder zerstören können.

•Anmerkung:   Anmerkungen geben nützliche Zusatzinformationen zu einer Funktion.

•SD-Karte:  Der PLEXTALK unterstützt sowohl SD- als auch SDHC- Karten. In diesem Handbuch werden beide  SD-Karte genannt.

## 2.2. Verpackungsinhalt

Hier eine Liste aller Gegenstände, die Sie in Ihrer PLEXTALK-Verpackung finden. Bitte überprüfen Sie sie auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1 PLEXTALK Linio

1 Abdeckhaube

1 Netzteil

1 Handbuch-CD

1 Kurzanleitung

1 Sicherheitsanleitung

Anmerkung:  Es wird dringend empfohlen, die Verpackung vollständig aufzubewahren, für den Fall, dass der PLEXTALK einmal eingeschickt werden muss.

## 2.3. Gerätebeschreibung

In diesem Abschnitt werden Aussehen des PLEXTALK und Lage der Tasten und anderer Bedienelemente beschrieben, damit Sie sie bei Erwähnung in den folgenden Kapiteln leicht finden. Auch ihre Namen und Hauptfunktionen werden hier erläutert.

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig in die Hand und erkunden die Ober- und Unterseite. Auf der Oberseite sind 27 Gummitasten, auf der Unterseite nur 5 Gummifüße, 4 an den Ecken und ein langer, gerader Fuß.

Stellen Sie das Gerät nun vor sich hin, so dass seine 5 Gummifüße auf einer glatten Oberfläche stehen. Suchen Sie die perforierte Oberfläche des Lautsprechers. Drehen Sie den PLEXTALK nun so, dass der Lautsprecher nach oben rechts zeigt. Jetzt steht der PLEXTALK richtig herum vor Ihnen, und die längste Seite sollte zu Ihnen zeigen. Auf dieser Seite finden Sie eine leichte, aber erkennbare, gerade Einkerbung, den CD-Schlitz.

### 2.3.1. Oberseite < Ohne ABDECKHAUBE >

Auf der Oberseite des PLEXTALK befinden sich 27 Gummitasten, verteilt auf 5 Blocks: links eine senkrechte Reihe mit 4 Tasten, in der Mitte ein rechteckiger Block mit 12 Tasten, unter und über dem rechteckigen Block je eine waagerechte Reihe mit 3 Tasten und rechts eine senkrechte Reihe mit 5 Tasten.

Die oberste der 4 Tasten auf der linken Seite ist oval, die unterste dreieckig und die beiden mittleren Tasten sind rautenförmig. Die beiden mittleren Tasten sind rautenförmig.

Die 4 Tasten von oben nach unten:

•Menütaste: für den Zugang zum Hauptmenü.

•Bücherregaltaste: zum Ausleihen und Zurückgeben von Büchern über den DAISY-Onlineservice.

•Gehe-Zu-Taste: für die Seiten- und Überschriftsnavigation.

•Lesezeichentaste: zum Anspringen, Setzen und Löschen von Lesezeichen.

Der rechteckige Block mit 12 Tasten in der Mitte der Geräteoberseite ist der Nummernblock. Die Tasten sind in 4 Reihen mit je 3 Tasten angeordnet, genau wie beim Telefon:  Zur besseren Orientierung ist die Taste 5 mit einem kleinen Punkt markiert. Mit der Rautetaste, unten rechts auf dem Nummernblock, werden Aktionen bestätigt.  Deshalb nennen wir sie in diesem Handbuch Eingabetaste. Mit der Sterntaste, unten links auf dem Nummernblock, werden Aktionen abgebrochen.  Deshalb nennen wir sie in diesem Handbuch Abbrechen-Taste.

Einige der Tasten haben folgende Zusatzfunktionen:

•Taste 2 = Pfeil Rauf oder Abbrechen

•Taste 4 = Pfeil Links oder Zurück

•Taste 6 = Pfeil Rechts oder Vorwärts

•Taste 8 = Pfeil Runter oder Eingabe

•Taste 9 = Dateien Kopieren oder Verschieben

•Sterntaste = Rückgängig

•Rautetaste = Wiederholen

Unter dem Nummernblock ist eine Reihe mit 3 Tasten. Die beiden äußeren Tasten sind halbkreisförmig, die Mittlere rechteckig mit einer Einkerbung, so dass sie leicht zu finden ist.  Die 3 Tasten von links nach rechts:

•Rückspultaste: Zurück oder Zurückspulen (gedrückt gehalten)

•Play-/Stoptaste: Wiedergabe/Stop

•Vorspultaste: Vorwärts oder Vorspulen (gedrückt gehalten)

Über dem Nummernblock ist eine Reihe mit 3 Tasten. Die beiden äußeren Tasten sind senkrecht rautenförmig, die Mittlere eine größere Rautenform. Alle sind in der Mitte in Ober- und Unterseite unterteilt. Die 3 Tasten von links nach rechts:

•Tonhöheregler: die Oberseite ist die Höher-Taste, die Unterseite die Tiefer-Taste.

•Lautstärkeregler: die Oberseite ist die Lauter-Taste, die Unterseite die Leiser-Taste.

•Geschwindigkeitsregler: die Oberseite ist die Schneller-Taste, die Unterseite die Langsamer-Taste.

Schließlich gibt es auf der Geräteoberseite noch die 5 Tasten auf der rechten Seite. Die rautenförmige Taste unmittelbar rechts neben den Tasten 3 und 6 ist die Informationstaste. Sie ist halbkreisförmig. Die Taste unmittelbar rechts neben der Vorspultaste ist die Titeltaste. Sie ist in der Mitte in rechte und linke Seite unterteilt. Die rechte Seite ist die Nächster-Titel-Taste, die linke Seite die Vorheriger-Titel-Taste. Die Tasten sind:

•Informationstaste: zum Abrufen der Informationen zu DAISY-Büchern, Audio- oder Textdateien. Halten Sie die Taste gedrückt, werden Datum und Uhrzeit angesagt.

•Titeltaste: zum Wechseln des Titels. Drücken Sie die Nächster-Titel-Taste, um zum nächsten Titel zu springen, oder die Vorheriger-Titel-Taste, um zum vorherigen Titel zu springen.

Die verbleibenden 3 Tasten sind auf der rechten Seite des Geräts linear angeordnet. Die obere Taste ist klein und rund, die Untere klein und quadratisch. Dazwischen ist eine leicht abgesenkte, größere runde Taste. Die 3 Tasten von oben nach unten:

•Einschlaftaste: zum Einstellen der Einschlaffunktion

•Ein-/Aus-Taste: zum Ein- und Ausschalten des Geräts

•Auswurftaste: zum Auswerfen der CD

### 2.3.2. Vorderseite

Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich der Schlitz zum Einführen und Auswerfen von CDs. Schieben Sie Ihre CD mit einem DAISY-Buch, Musik oder MP3-Dateien hier hinein. Sie wird dann automatisch eingezogen.

### 2.3.3. Linke Seite

Auf der linken Seite des Geräts befinden sich 3 Anschlüsse. Dies sind, von vorne nach hinten, der SD-Kartenschlitz, der Kopfhöreranschluss und der USB-Schlitz. Der SD-Kartenschlitz ist sowohl für SD-Karten als auch für SDHC-Karten. Der USB-Schlitz ist für USB-Flashspeicher.

### 2.3.4. Rückseite

Auf der Rückseite des Geräts sind 2 Anschlüsse. In der Nähe der linken Ecke finden Sie eine quadratische Öffnung mit dem Anschluss für das LAN-Kabel. In der Mitte ist ein kleines, rundes Loch mit quadratischer Umrandung. Das ist der Anschluss für das Netzteil.

### 2.3.5. Unterseite

Auf der Unterseite befindet sich der Batteriedeckel.  Er ist mit einer Schraube befestigt.  Um einen neuen Akku einzulegen, entfernen Sie die Schraube, öffnen den Deckel und ziehen den Akku heraus.

WARNUNG:  Nutzen Sie nur den empfohlenen Akkutyp für dieses Gerät. Andernfalls kann eine Explosion oder ein Feuer ausgelöst werden.

## 2.4. Akku aufladen

Um den Akku im Gerät zu laden, müssen Sie den PLEXTALK folgendermaßen an das Stromnetz anschließen:

•Um den Akku aufzuladen, stecken Sie zunächst das mitgelieferte Netzteil in den Netzanschluss in der Mitte der Rückseite.

•Dann stecken Sie es in die Steckdose, und das Aufladen beginnt.

## 2.5. Wartung und Akkupflege

### 2.5.1. Gerätereinigung

Wischen Sie Staub oder Schmutz vorsichtig mit einem feuchten Tuch mit ein wenig klarem Reinigungsmittel vom PLEXTALK ab, dann wischen Sie ihn mit einem Tuch trocken.

WARNUNG:  Schalten Sie den PLEXTALK vor dem Reinigen immer ab und nehmen ihn vom Stromnetz.

### 2.5.2. Akkupflege

Um Ihren Akku optimal nutzen zu können, sollten Sie folgendes genau beachten:

•Der Akku wird normalerweise innerhalb von 4 Stunden vollständig aufgeladen. Bei der ersten Nutzung des PLEXTALK, oder wenn der Akku mindestens einen Monat nicht benutzt wurde, sollten Sie das Gerät jedoch mindestens 24 Stunden am Stromnetz lassen.

•Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Nutzung und der Anzahl der Ladevorgänge ab. Die Ladekapazität nimmt mit der Zeit ab. Wenn die Laufzeit nach dem Aufladen zu kurz wird, müssen Sie den Akku austauschen. Einen neuen Akku erhalten Sie bei Ihrem Händler, der Ihnen auch Auskunft zu Recycling und Entsorgung alter Akkus geben kann.

•Die Laufzeit kann von Raumtemperatur und Umgebung abhängen.

Zum Erhalt der Akkuleistung führen Sie alle 6 Monate folgendes Verfahren durch:

•Akku vollständig aufladen

•Akku vollständig entladen

•Akku erneut aufladen

### 2.5.3.  Durchgestrichener Abfallbehälter

Das Symbol "durchgestrichener Abfallbehälter" ist auf dem Akku aufgedruckt.

Anmerkung:  Dieses Symbol gilt nur innerhalb der EU.

Dieses Symbol wurde gemäß der Richtlinie 2006/66/EC angebracht. Es besagt, dass Batterien und Akkus nach ihrem Lebenszyklus getrennt von normalem Müll bei der städtischen Abfallbeseitigung entsorgt werden müssen. Ist ein chemisches Symbol über dem obigen Symbol aufgedruckt, zeigt dieses Symbol an, dass die Batterie oder der Akku Schwermetalle in bestimmter Konzentration, wie im Folgenden aufgeführt, enthält:

Hg: Quecksilber (0,0005%)

Cd: Kadmium (0,002%)

Pb: Blei (0,004%)

Diese Substanzen können für Menschen und die Umwelt erhebliche Schäden nach sich ziehen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Innerhalb der Europäischen Union gibt es verschiedene Systeme für das Sammeln benutzter Batterien und Akkus. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus bei Ihrer lokalen Sammelstelle, oder bei einem Recyclingcenter. Unser Produkt wurde mit Batterie- und Akkukomponenten hergestellt, die recycelt  oder wiederverwendet werden können.

## 2.6. Den PLEXTALK ein- und ausschalten

Folgendermaßen können Sie das Gerät ein- und ausschalten:

•Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Ist er eingeschaltet, leuchtet die Ein-/Aus-Taste grün auf.

•Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Anmerkung:  Bei der ersten Nutzung des Geräts oder nach einem Akkuwechsel dauert der Einschaltvorgang etwa 40 Sekunden.

## 2.7. Die Tastaturhilfe < Ohne ABDECKHAUBE >

Wie der Name schon sagt, kann der Nutzer sich mit der Tastaturhilfe über die einzelnen Tasten des PLEXTALK informieren.

•Zum Einschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste gedrückt. Wenn Sie nun eine beliebige Taste auf dem Gerät drücken, wird deren Funktion angesagt.

•Zum Ausschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste gedrückt.

## 2.8. Tastatursperre

Die Tastatursperre wird zum Sperren der Tastatur verwendet, damit keine Tasten versehentlich ausgelöst werden.

•Um die Tastatursperre einzuschalten, halten Sie die Vor- und Rückspultaste gleichzeitig gedrückt.

•Um die Tastatur wieder zu entsperren, halten Sie die Vor- und Rückspultaste gleichzeitig gedrückt.

## 2.9. SD-Karte, USB-Speicher und CD einlegen und auswerfen

Folgendermaßen können Sie eine SD-Karte einführen:

•Schalten Sie das Gerät ab.

•Halten Sie die SD-Karte so, dass die abgeschnittene Ecke sich vorne rechts befindet. Die abgeschnittene Ecke muss also zur Vorderseite des Geräts zeigen.

•Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschlitz an der linken Seite des Geräts.

•Drücken Sie die Karte ganz in den Schlitz, bis sie einrastet und komplett im PLEXTALK verschwindet. Dabei müssen Sie keine Gewalt anwenden.

Folgendermaßen können Sie die SD-Karte herausnehmen:

•Schalten Sie das Gerät ab.

•Schieben Sie die SD-Karte nach innen und lassen sie dann los. Sie springt dann ein Stück nach außen.

•Ziehen Sie die Karte vorsichtig aus dem Schlitz.

ACHTUNG:  Der PLEXTALK ist nur mit SD- und SDHC-Karten kompatibel. Andere Speichermedien wie Speicherstifte oder MMC (Multimedia-Karten) lösen Fehlfunktionen aus und sollten daher nicht angeschlossen werden.

Anmerkung:  SD-Karten haben eine Sperrvorrichtung, mit der Sie Ihre Daten schützen können. Der Schieber für den Schreibschutz befindet sich an der langen Seite der Karte, schräg gegenüber der abgeschnittenen Ecke. Zeigt der Schieber zur Vorderkante der Karte hin, können Sie Titel kopieren und löschen. Zeigt er von der Vorderkante weg, sind Ihre Daten geschützt.

Folgendermaßen können Sie einen USB-Speicher anschließen:

•Schalten Sie das Gerät ab.

•Stecken Sie den USB-Speicher in den USB-Schlitz.

Folgendermaßen können Sie den USB-Speicher herausnehmen:

•Schalten Sie das Gerät ab.

•Ziehen Sie den USB-Speicher gerade aus dem Gerät.

Anmerkung:  Ein externes USB-CD-/DVD-Laufwerk kann nicht mit dem PLEXTALK benutzt werden.

Folgendermaßen können Sie eine CD einlegen:

•Vergewissern Sie sich, dass der PLEXTALK eingeschaltet ist.

•Drehen Sie die CD mit der Beschriftung nach oben.

•Schieben Sie die CD vorsichtig in den CD-Schlitz vorne am PLEXTALK.

•Schieben Sie so lange, bis die CD automatisch eingezogen wird.

Anmerkung:  wenn Sie eine CD versehentlich verkehrtherum einlegen, wird sie ausgeworfen.

Folgendermaßen können Sie eine CD herausnehmen:

•Drücken Sie die Auswurftaste einmal.

•Wenn die CD herauskommt, können Sie sie aus dem Schlitz ziehen.

# 3. Einführung in das Menü  < Ohne ABDECKHAUBE >

Viele Funktionen des PLEXTALK können über das integrierte Menü erreicht werden. In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über seine Struktur und Bedienung.

## 3.1. Hauptmenü

Auf der höchsten Ebene ist das Hauptmenü mit den folgenden 6 Einträgen:

•Wiedergabeeinstellungen: Zum Ändern der Einstellungen für Wiederholung und Ansage von Track- und Albumtitel.

•Überspringen: zur Auswahl, ob und welche Einträge übersprungen werden sollen.

•Podcast: Zum Aktualisieren der Episodenliste und Download von Episoden.

•Medienverwaltung: zum Abrufen von Medieninformationen und Löschen von Titeln, außer bei CDs.

•Systemeinstellungen: Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit, Sprachausgabenstimme, Netzwerk, usw.

•Bücherregal und Ankündigungen: Zum Aktualisieren des Bücherregals und der Ankündigungen.

•Onlineservice: Das Menü des Onlineserviceanbieters.

## 3.2. Menü aufrufen und navigieren

Folgendermaßen können Sie sich im Menü bewegen:

•Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie die Menütaste einmal.

•Zur Auswahl eines Eintrags auf der Menüebene, auf der Sie sich befinden, bewegen Sie sich mit Taste 4 nach links oder mit Taste 6 nach rechts. Der neue Menüeintrag, auf dem Sie stehen, wird angesagt.

•Wenn Sie sich immer in derselben Richtung durch eines der Menüs bewegen, kehren Sie am Ende wieder zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.

•Zur Auswahl eines Menüeintrags drücken Sie Taste 8 oder Eingabe. Wenn es ein zu diesem Zeitpunkt verfügbares Untermenü gibt, wechseln Sie dorthin, eine Ebene tiefer in der Menüstruktur.

•Um sich eine Menüebene höher zu bewegen, drücken Sie Taste 2 oder Abbrechen.

•Aus jeder Menüebene können Sie das Menü durch Drücken der Menütaste jederzeit sofort verlassen.

# 4. Den PLEXTALK einstellen < Ohne ABDECKHAUBE >

## 4.1. Sprachausgabenstimme auswählen

Sie können zwischen Muttersprache und Englischen Sprachausgabenstimme wählen. Folgendermaßen können Sie eine der beiden Sprachausgabenstimmen auswählen:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Sprachausgabenstimme auswählen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 die bevorzugte Stimme aus und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8.

Anmerkung:  Wenn Sie die Sprachausgabenstimme wechseln, startet sich der PLEXTALK neu.

## 4.2. Datum und Uhrzeit einstellen

Folgendermaßen können Sie Datum und Uhrzeit einstellen:

•Drücken Sie die Menütaste und gehen mit Taste 4 oder 6 auf “Systemeinstellungen” und bestätigen dann mit Eingabe oder Taste 8.

•Wählen Sie den Eintrag "Datum und Uhrzeit einstellen“ und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die Jahreszahl 4stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten.

•Geben Sie auf dem Nummernblock den Monat ein- oder 2stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten.

•Geben Sie auf dem Nummernblock den Tag ein- oder 2stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die Uhrzeit 4stellig ein, wenn nötig, mit vorangestellten Nullen, und drücken Eingabe.

•Zur Bestätigung werden Ihnen Datum und Uhrzeit noch einmal angesagt, so wie Sie sie eingestellt haben.

Anmerkung:  Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie Abbrechen, um die Nummer zu löschen.

Anmerkung:  Um Datum und Uhrzeit zu bestätigen, halten Sie die Informationstaste gedrückt.

## 4.3. Warteklang auswählen

Wenn der PLEXTALK arbeitet, zum Beispiel Beim Zugriff auf ein Medium, hören Sie zur Bestätigung der Aktion einen Warteklang. Folgendermaßen können Sie einen Warteklang auswählen:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Warteklang auswählen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Bewegen Sie sich mit Taste 4 oder 6 durch die verschiedenen Warteklänge, und wenn Sie einen Warteklang gefunden haben, drücken Sie Eingabe oder Taste 8.

# 5. Stromversorgung

## 5.1. Niedriger Ladestand

Wenn der PLEXTALK über den Akku betrieben wird und der Ladestand so niedrig ist, dass der Akku aufgeladen werden muss, sagt der PLEXTALK "Niedriger Akkustand."  Der Player schaltet sich in einer Minute automatisch ab. Um den PLEXTALK weiterhin nutzen zu können, müssen Sie das Netzteil anschließen.

## 5.2. Automatisches Abschalten

Um den Akku zu schonen, schaltet sich der PLEXTALK auch bei ausreichendem Ladestand automatisch ab, wenn er 15 Minuten lang nicht benutzt wird.

Anmerkung:  Wenn der PLEXTALK über das Stromnetz betrieben wird, schaltet er sich nicht automatisch ab.

## 5.3. Neustartfunktion

Lässt sich der PLEXTALK einmal nicht abschalten oder reagiert nicht auf Tastatureingaben, ist die Neustartfunktion.

Um diese Funktion zu nutzen, halten Sie Einschlaftaste und Ein-/Aus-Taste mindestens 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Der PLEXTALK schaltet sich ab.

Anmerkung:  Wenn dies nicht funktioniert und Ihr PLEXTALK weiter eingeschaltet bleibt, ziehen Sie das Netzteil heraus, entfernen den Akku und legen ihn wieder ein.

## 5.4. Einschlaffunktion

Mit der Einschlaffunktion können Sie einen Zeitraum festlegen, nach dem sich der PLEXTALK abschalten soll.

### 5.4.1. Einschlaffunktion einstellen

Folgendermaßen können Sie die Einschlaffunktion einstellen:

•Drücken Sie die Einschlaftaste einmal. Der PLEXTALK sagt, "Einschlaffunktion. 15 Minuten. Gesetzt."

•Drücken Sie die Einschlaftaste erneut, um die Einschlafzeit zu erhöhen. Mit jedem Tastendruck erhöht sie sich um 15 Minuten, bis zum Höchstwert von einer Stunde. Drücken Sie die Einschlaftaste immer wieder, bis die gewünschte Zeit erreicht ist.

Anmerkung:  Wenn Sie die Einschlaftaste noch einmal drücken, kann es sein, dass der PLEXTALK die verbleibende Zeit bis zum Abschalten ansagt. In diesem Fall drücken Sie die Einschlaftaste erneut während der Ansage, und die eingestellte Zeit erhöht sich.

### 5.4.2. Einschlaffunktion abschalten

Folgendermaßen können Sie die Einschlaffunktion abschalten:

•Drücken Sie die Einschlaftaste. Der PLEXTALK sagt, dass die Einschlaffunktion eingeschaltet ist und nennt die Anzahl der bis zum Abschalten verbleibenden Minuten.

•Drücken Sie die Einschlaftaste immer wieder, bis der PLEXTALK “Aus” sagt.

# 6. Abspielfunktionen für alle Formate

Der PLEXTALK kann die folgenden Formate abspielen:

•DAISY-Bücher

•Musik:  MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ und Ogg Vorbis.

•Text-Dateien: Nur-Text-, Microsoft Word .doc-, .docx-, HTML und EPUB2.

•Hörbücher: Audible, MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis, AMR-WB+ und LKF.

•Podcasts

•Webradio

Anmerkung:  Enthält eine CD verschiedene Inhalte, wie zum Beispiel DAISY- und Audio-Dateien, erkennt der PLEXTALK nur einen Inhaltstyp.

Anmerkung: Word- und WMA-Dateien können nicht von CDs abgespielt werden.

## 6.1. Wiedergabe starten und stoppen

Folgendermaßen können Sie die Wiedergabe starten und stoppen:

•Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie Play-/Stop. Der PLEXTALK wird von der Stelle an abspielen, an der beim letzten Mal gestoppt wurde.

•Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie Play-/Stop.

Anmerkung: Zum Starten oder Stoppen der Wiedergabe, drücken Sie Play-/Stop und lassen die Taste sofort wieder los. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden Informationen zum aktuellen Status angesagt.

## 6.2. Vor- und Zurückspulen

Zum Vor- und Zurückspulen nutzen Sie die Vor- und Rückspultaste zu beiden Seiten der Play-/Stoptaste.

•Zum Zurückspulen halten Sie die Rückspultaste gedrückt. Wenn Sie sie loslassen, startet die Wiedergabe.

•Zum Vorspulen halten Sie die Vorspultaste gedrückt. Wenn Sie sie loslassen, startet die Wiedergabe.

Wenn Sie bei DAISY-Büchern mit Audioinhalten oder Audio-Dateien die Vor- oder Rückspultaste gedrückt halten, wird in Schritten von 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, und so weiter gespult. Wird die Taste vor der Ansage, "1 Minute", losgelassen, startet die Wiedergabe an der Stelle, an der die Taste losgelassen wird. Wird die Taste nach diesem Punkt losgelassen, wird weiter vor- oder zurückgespult, bis der Vorgang durch Drücken von Play-/Stop beendet wird.

## 6.3. Abspiellautstärke einstellen

Die Lautstärke kann auf einer Skala von 0 bis 25 in Einerschritten geregelt werden.  0 ist stumm und 25 die höchste Lautstärke.

•Zum Erhöhen der Abspiellautstärke drücken Sie die Lauter-Taste entweder mehrmals nach oben, wobei die Lautstärke jedes Mal um 1 erhöht wird, oder halten sie so lange nach oben gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

•Zum Senken der Abspiellautstärke drücken Sie die Leiser-Taste entweder mehrmals nach unten, wobei die Lautstärke jedes Mal um 1 gesenkt wird, oder halten sie so lange nach unten gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

•Wenn Sie Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig drücken, kommen Sie zur Mitte der Skala, Lautstärke 13.

## 6.4. Lautstärke der Benutzerführung einstellen < Ohne ABDECKHAUBE >

Deren Lautstärke kann entweder mit der Abspiellautstärke oder unabhängig eingestellt werden. Folgendermaßen können Sie die Lautstärke der Benutzerführung unabhängig einstellen:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Lautstärke der Benutzerführung einstellen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 eine Benutzerführungslautstärke und bestätigen die Einstellung mit Eingabe oder Taste 8.

## 6.5. Abspielgeschwindigkeit einstellen < Ohne ABDECKHAUBE >

Es gibt 12 verschiedene Geschwindigkeiten, von -3 bis +8, die in Einerschritten eingestellt werden können. Die Normalgeschwindigkeit liegt bei Position 0. Minus 3 ist halbe Geschwindigkeit.

Plus 8 ist doppelte Geschwindigkeit für die Sprachausgabe. Sonst ist plus 8 die dreifache Geschwindigkeit.

•Zum Erhöhen der Abspielgeschwindigkeit, drücken Sie die Schneller-Taste.

•Zum Senken der Abspielgeschwindigkeit, drücken Sie die Langsamer-Taste.

•Wenn Sie Schneller- und Langsamer-Taste gleichzeitig drücken, schalten Sie auf Normalgeschwindigkeit.

Anmerkung:  Wenn Sie die Schneller- oder Langsamer-Taste gedrückt halten, verändern Sie die Geschwindigkeit schnell in die gewünschte Richtung, ohne dass Sie die Taste mehrmals drücken müssen.

## 6.6. Tonhöhe einstellen < Ohne ABDECKHAUBE >

Es gibt 13 mögliche Klangeinstellungen, von -6 bis +6, die in Einerschritten eingestellt werden können.

•Zum Erhöhen der Tonhöhe, drücken Sie die Höher-Taste.

•Zum Senken der Tonhöhe, drücken Sie die Tiefer-Taste.

•Wenn Sie Höher- und Tiefer-Taste gleichzeitig drücken, kommen Sie zur Normalposition.

Anmerkung:  Wenn Sie die Höher- oder Tiefer-Taste gedrückt halten, verändern Sie die Tonhöhe schnell in die gewünschte Richtung, ohne dass Sie die Taste mehrmals drücken müssen.

## 6.7. Das Navigationsmenü

Eine der nützlichsten Funktionen des PLEXTALK ist die Möglichkeit einzustellen, wie Sie navigieren möchten. Folgendermaßen können Sie das Navigationsmenü nutzen:

•Sie können sich mit den Tasten 2 und 8 nach oben und unten bewegen. Die Optionen des Navigationsmenüs, die Ihnen in diesem Moment zur Verfügung stehen, werden angesagt.

•Haben Sie Ihre bevorzugte Navigationsmethode gewählt, können Sie sich mit den Tasten 4 und 6 auf der gewählten Navigationsebene vor und zurück bewegen.

•Wählen Sie zum Beispiel im integrierten Benutzerhandbuch mit Taste 2 oder 8 die Option "Ebene 1", können Sie sich mit den Tasten 4 und 6 vor und zurück, zur nächsten Überschrift auf Ebene 1, bewegen.

## 6.8. Titel auswählen

Folgendermaßen können Sie einen Titel auswählen:

•Drücken Sie die Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste, um einen Titel auszuwählen.

Der PLEXTALK unterstützt die folgenden Medien: CD, SD-Karte, USB-Gerät, Interner Speicher, Bücherregal und Service-Ankündigung. Wenn Sie beim letzten Titel eines Mediums die Nächster-Titel-Taste drücken, Springt der PLEXTALK zum ersten Titel des nächsten Mediums. Wenn Sie beim ersten Titel eines Mediums die Vorheriger-Titel-Taste drücken, Springt der PLEXTALK zum letzten Titel des vorherigen Mediums.

Anmerkung: Drücken Sie die Nächster- und Vorheriger-Titel-Taste gleichzeitig, um zum ersten Titel des nächsten Mediums zu springen.

Der PLEXTALK ordnet die Titel nach den folgenden Kategorien: "DAISY-Titel", "Musik", "Text", "Hörbuch", "Podcast" und "Webradio." Folgendermaßen können Sie einen Titel nach Kategorie auswählen:

•Drücken Sie die Vorspultaste, um zur nächsten Kategorie zu springen.

•Drücken Sie die Rückspultaste, um zur vorherigen Kategorie zu springen.

Statt nach Kategorie, können Sie Titel auch nach Ordner oder Medium auswählen. Das geht folgendermaßen:

•Drücken Sie die Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste.

•Drücken Sie Taste 2 oder 8, um die Navigation nach Ordner, Kategorie oder Medium auszuwählen.

•Mit Taste 4 oder 6 bewegen Sie sich nacheinander durch die verfügbaren Ordner, Kategorien oder Medien.

•Wenn der Ordner, die Kategorie oder das Medium den gewünschten Titel enthält, drücken Sie die Taste 8 mehrmals, um zur Titelnavigation zurückzukehren

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 den gewünschten Titel aus.

•Drücken Sie Play/Stop, um die Wiedergabe zu starten.

Wenn Sie während der Ordner-, Kategorie- oder Mediennavigation Play/Stop drücken, kehren Sie zur Titelnavigation zurück.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie auf Kategorieebene einen bestimmten Titel auf dem Nummernblock eingeben:

•Drücken Sie die Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste.

•Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 "Kategorie" aus.

•Bewegen Sie sich mit Taste 4 oder 6 nacheinander durch die verfügbaren Kategorien.

•Drücken Sie die Gehe-zu-Taste.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Titels ein.

•Drücken Sie Eingabe, um zum Titel zu springen, oder löschen Sie Ihre Eingabe mit Abbrechen.

•Drücken Sie Play/Stop, um die Wiedergabe zu starten.

Anmerkung: Die Eingabe eines bestimmten Titels auf dem Nummernblock ist auf Titel-, Ordner- oder Medienebene möglich.

Anmerkung: In den Bereichen Bücherregal und Serviceankündigung ist keine Titeleingabe auf dem Nummernblock möglich.

## 6.9.  Medien- und Titelinformationen abrufen < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie eine Reihe von Informationen zum ausgewählten Medium und Titel abrufen:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medienverwaltung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medien- und Titelinformationen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK sagt die Informationen zum ausgewählten Medium und Titel an.

•Wenn Sie die gewünschten Informationen bekommen haben, verlassen Sie das Menü mit Eingabe.

## 6.10. Statusinformationen abrufen

Sie können eine Reihe von Informationen zum aktuellen Status abrufen, zu Überschrift, Seite, Lesezeichen und so weiter. Gehen Sie folgendermaßen vor, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

•Drücken Sie die Informationstaste einmal. Oder halten Sie die Play-/Stoptaste gedrückt.

•Verschiedene Informationen werden angesagt.

•Wenn Sie die gewünschten Informationen gehört haben, beenden Sie die Sprache mit Eingabe oder Play/Stop.

•Datum und Uhrzeit werden angesagt, wenn Sie die Informationstaste gedrückt halten.

Anmerkung: Wenn Sie nicht alle Informationen hören, sondern sich schnell zu bestimmten Einträgen bewegen möchten, drücken Sie die Informationstaste mehrmals nacheinander.

## 6.11. Wiedergabemodus auswählen < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie die Wiedergabemodi Zufallswiedergabe und Wiederholen auswählen:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Wiedergabeeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Zufallswiedergabe- und Wiederholungseinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 auf den gewünschten Wiedergabemodus und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

## 6.12. Lesezeichen

### 6.12.1. Arten von Lesezeichen

Beim PLEXTALK können Sie die beiden folgenden Lesezeichenarten nutzen:

•Nummerierte Lesezeichen - Sie können bis zu 10000 nummerierte Lesezeichen setzen. Jedem Lesezeichen wird eine eigene Nummer zwischen 1 und 65000 zugewiesen.

•Fortsetzungslesezeichen - Bei allen Titeln, Alben oder Textdateien wird die aktuelle Abspielposition gespeichert, so dass beim nächsten Abspielen des Titels, Albums oder der Textdatei wieder dort gestartet werden kann. Fortsetzungslesezeichen setzt der PLEXTALK automatisch, wenn Sie ihn abschalten, oder Titel, Album oder Datei wechseln. Sie müssen gar nichts machen.

Anmerkung:  Der PLEXTALK kann sich Fortsetzungslesezeichen für bis zu 1000 Titel, Alben oder Textdateien merken.

### 6.12.2. Lesezeichen setzen < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen einfügen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

•Drücken Sie die Lesezeichentaste zweimal.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer ein, die Sie dem Lesezeichen zuweisen möchten.

•Wenn Sie möchten, dass der PLEXTALK eine Nummer zuweist, geben Sie keine Nummer oder die “0” ein.

•Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

Anmerkung:  Wenn der PLEXTALK eine Nummer zuweist, nimmt er die kleinste, noch nicht vergebene Nummer.

### 6.12.3. Lesezeichen anspringen

Wenn Sie einem Titel, Album oder einer Datei Lesezeichen hinzugefügt haben, erscheint auch ein Punkt “Lesezeichen” im Navigationsmenü. Folgendermaßen können Sie zum Lesezeichen mit der nächsthöheren oder nächstniedrigeren Nummer springen:

•Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Lesezeichen" im Navigationsmenü.

•Gehen Sie mit Taste 4 zum Lesezeichen mit der nächstniedrigeren Nummer. Die Wiedergabe startet automatisch.

•Gehen Sie mit Taste 6 zum Lesezeichen mit der nächsthöheren Nummer. Die Wiedergabe startet automatisch.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen anspringen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

•Drücken Sie die Lesezeichentaste einmal.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des Lesezeichens ein, das Sie anspringen möchten.

•Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

•Wenn Sie eine gültige Lesezeichennummer eingegeben haben, springt der PLEXTALK das Lesezeichen an, und die Wiedergabe startet automatisch.

### 6.12.4. Lesezeichen löschen < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen löschen

•Drücken Sie die Lesezeichentaste dreimal.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des Lesezeichens ein, das Sie entfernen möchten.

•Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

•Zum Löschen aller Lesezeichen des aktuellen DAISY-Titels oder der aktuellen Text-Datei drücken Sie die Taste 0 gefolgt von Eingabe. Bei Musikdateien löschen Sie auf diese Weise alle Lesezeichen aller Alben des aktuellen Mediums.

# 7. DAISY-Titel abspielen

In diesem Kapitel werden Funktionen behandelt, die Ihnen beim Abspielen von DAISY-Titeln zusätzlich zur Verfügung stehen.

## 7.1. Überschriftsnavigation

In DAISY-Titeln können Überschriften auf 2 Arten angesprungen werden. Sie können entweder direkt zu einer bestimmten Überschrift gehen oder die vorhandenen Überschriften nacheinander anspringen.

Folgendermaßen können Sie unter Nutzung der Überschriftsebenen die Überschriften nacheinander anspringen:

•Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 auf die gewünschte Navigationsebene, also Ebene 1, Ebene 2, und so weiter.

•Gehen Sie mit Taste 4 auf die vorherige Überschrift der gewählten Ebene. Der PLEXTALK springt zur Überschrift und die Wiedergabe startet automatisch.

•Gehen Sie mit Taste 6 auf die nächste Überschrift der gewählten Ebene. Der PLEXTALK springt zur Überschrift und die Wiedergabe startet automatisch.

Anmerkung:  Wenn Sie sich auf diese Weise durch die Überschriften bewegen, zeigt der PLEXTALK alle Überschriften auf der gewählten oder auf höheren Ebenen an. Bewegen Sie sich zum Beispiel Auf Ebene 3, werden beim Vor- oder Zurückspringen alle Überschriften auf Ebene 1, 2 und 3 gefunden.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie eine bestimmte Überschrift direkt anspringen:

•Drücken Sie die Gehe-zu-Taste 2mal.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer der gewünschten Überschrift ein.

•Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

•Wenn Sie eine gültige Überschriftsnummer eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zur gewählten Überschrift und die Wiedergabe startet automatisch.

## 7.2. Anfang oder Ende eines DAISY-Titels anspringen < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie den Anfang eines DAISY-Titels anspringen:

•Drücken Sie die Gehe-zu-Taste 2mal.

•Drücken Sie Eingabe und Sie springen zum Anfang des aktuellen Titels.

Folgendermaßen können Sie das Ende eines DAISY-Titels anspringen:

•Drücken Sie die Gehe-zu-Taste 2mal.

•Drücken Sie die Taste 0 gefolgt von Eingabe und Sie springen zum Ende des aktuellen Titels.

## 7.3. Seitennavigation

Die Seitennavigation ist der Überschriftsnavigation sehr ähnlich.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Seiten bewegen:

•Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Seite" im Navigationsmenü.

•Mit Taste 4 gehen Sie zur vorherigen Seite. Der PLEXTALK springt zur Seitenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch.

•Wenn Sie die Taste 4 gedrückt halten, springen Sie in 10-Seiten-Schritten zurück. Die Wiedergabe startet, wenn Sie die Taste loslassen.

•Mit Taste 6 gehen Sie zur nächsten Seite. Der PLEXTALK springt zur Seitenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch.

•Wenn Sie die Taste 6 gedrückt halten, springen Sie in 10-Seiten-Schritten vorwärts. Die Wiedergabe startet, wenn Sie die Taste loslassen.

Anmerkung:  Gibt es in einem Titel keine Seitenmarkierungen, wird im Navigationsmenü auch kein Eintrag "Seite" angezeigt.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie eine bestimmte Seite direkt anspringen:

•Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die gewünschte Seitenzahl ein.

•Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

•Wenn Sie eine gültige Seitenzahl eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zur gewählten Seite und die Wiedergabe startet automatisch.

## 7.4. Gruppennavigation

Folgendermaßen können Sie sich zur nächsten oder vorherigen Gruppe bewegen:

•Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Gruppe" im Navigationsmenü.

•Mit Taste 4 gehen Sie zur vorherigen Gruppe. Der PLEXTALK springt zur Gruppenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch.

•Mit Taste 6 gehen Sie zur nächsten Gruppe. Der PLEXTALK springt zur Gruppenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch.

Anmerkung:  Gibt es in einem Titel keine Gruppenmarkierungen, wird im Navigationsmenü auch kein Eintrag "Gruppe" angezeigt.

## 7.5. Phrasennavigation

Folgendermaßen können Sie eine Phrase vor- oder zurückspringen:

•Um eine Phrase zurückzuspringen, drücken Sie die Taste 2 oder 8 und wählen im Navigationsmenü den Eintrag "Phrase" und drücken dann die Taste 4. Der PLEXTALK springt zum Anfang der vorherigen Phrase und die Wiedergabe startet automatisch.

•Um eine Phrase vorzuspringen, Drücken Sie die Taste 2 oder 8 und wählen im Navigationsmenü den Eintrag "Phrase" und drücken dann die Taste 6. Der PLEXTALK springt zum Anfang der nächsten Phrase und die Wiedergabe startet automatisch.

•Drücken Sie einfach die Rückspultaste, um eine Phrase zurück zu springen. Drücken Sie einfach die Vorspultaste, um eine Phrase weiter zu springen.

## 7.6. 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen

Folgendermaßen können Sie bei DAISY-Audio-Dateien 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen:

•Wählen Sie mit Taste 2 oder 8  10 Minuten oder 30 Sekunden.

•Um 10 Minuten oder 30 Sekunden vorwärtszuspringen, drücken Sie Taste 6.

•Um 10 Minuten oder 30 Sekunden zurückzuspringen, drücken Sie Taste 4.

## 7.7.  Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen im DAISY-Text.

Zusätzlich zu den gewohnten DAISY-Navigationsoptionen können Sie in DAISY-Text-Dateien immer auch nach "Bildschirm", "Absatz", "Zeile", "Satz", "Buchstabieren", "Wort" und "Zeichen" navigieren. All diese Einträge erscheinen automatisch im Navigationsmenü, wenn Sie eine solche Datei öffnen. Folgendermaßen können Sie nach den oben genannten Optionen navigieren:

•Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 auf die gewünschte Navigationsoption, also Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen.

•Springen Sie mit Taste 4 in der Datei um die gewählte Einheit zurück.

•Springen Sie mit Taste 6 in der Datei um die gewählte Einheit vor.

Anmerkung:  Ein "Bildschirm" besteht aus 40 Zeilen.

Anmerkung:  Bei der Navigationsoption Buchstabieren wird jedes Wort erst angesagt und dann buchstabiert.

## 7.8. Navigation nach Prozentangabe < Ohne ABDECKHAUBE >

Sie können zu einem Prozentwert der aktuellen Datei navigieren. Folgendermaßen können Sie nach Prozentangaben navigieren:

•Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste dreimal.

•Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100% ein und drücken dann Eingabe. Die Abspielposition springt an diese Stelle.

## 7.9. Wiedergabemodus < Ohne ABDECKHAUBE >

Bei DAISY-Titeln können Sie zwischen den beiden folgenden Wiedergabemodi wählen:

•Normale Wiedergabe:  Der Titel wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt.

•Titel wiederholen: der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

## 7.10. Multimedia-DAISY-Wiedergabemodus < Ohne ABDECKHAUBE >

Multimedia-DAISY-Titel enthalten sowohl Audio- als auch Text-Dateien.  Sie können einstellen, welches Format abgespielt werden soll.

•Wählen Sie einen Multimedia-DAISY-Titel.

•Drücken Sie die Menütaste

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag “Wiedergabeeinstellungen” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag “Wiedergabeeinstellung für Multimedia-DAISY-Titel” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 zwischen "Automatisch", "Audio" oder "Text" und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8.

# 8. Audiodateien und Musik-CDs abspielen

In diesem Kapitel werden die spezifischen Funktionen für die Wiedergabe von Audiodateien oder Musik-CDs behandelt. Der PLEXTALK kann die folgenden Audiodateitypen abspielen:

•MP3-Dateien:  MPEG1 Layer 3 von 32kbps bis 320kbps und MPEG2 Layer 3 von 8kbps bis 160kbps.

•Wave-Dateien

•WMA-Dateien: der PLEXTALK unterstützt keine DRM geschützten WMA-Dateien.

•AMR-WB+

•Ogg Vorbis-Dateien:  von 45kbps bis 320kbps.

ACHTUNG:  Der PLEXTALK kann Musik-CDs, die nicht mit dem CD Digital Audio (CD-DA) Standard kompatibel sind, eventuell nicht abspielen, was bei kopiergeschützten Musik-CDs der Fall sein kann.

Anmerkung: WMA-Dateien können nicht von CD abgespielt werden.

Anmerkung: Die maximale Anzahl Dateien, die auf einem Medium gespeichert werden können, ist 6000.  Darüber hinaus werden keine Dateien erkannt.  Die maximale Anzahl Ordner ist 1024, ein Stammverzeichnis eingeschlossen.  Darüber hinaus werden keine Ordner erkannt.

## 8.1. Tracknavigation

Sie können entweder einen bestimmten Track direkt anspringen oder sich nacheinander durch die vorhandenen Tracks bewegen.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Tracks bewegen:

•Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Track" im Navigationsmenü.

•Mit Taste 4 gehen Sie zum vorherigen Track. Der PLEXTALK springt zum Track und die Wiedergabe startet automatisch.

•Mit Taste 6 gehen Sie zum nächsten Track. Der PLEXTALK springt zum Track und die Wiedergabe startet automatisch.

•Oder drücken Sie einfach die Rückspultaste, um zum vorherigen Track zu springen. Mit der Vorspultaste springen Sie zum nächsten Track.

Anmerkung:  Wird ein Track mehr als 3 Sekunden lang abgespielt, während Sie sich Track für Track rückwärts bewegen, springen Sie beim nächsten Zurückgehen an den Anfang des aktuellen Tracks. Bewegen Sie sich innerhalb von 3 Sekunden noch einmal rückwärts, so springen Sie zum vorherigen Track.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie einen bestimmten Track direkt anspringen:

•Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Tracks ein.

•Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

•Wenn Sie eine gültige Tracknummer eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zum gewählten Track und die Wiedergabe startet automatisch.

## 8.2. Zum Albumanfang springen < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie zum Albumanfang springen:

•Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal.

•Drücken Sie Eingabe und Sie springen zum Anfang des aktuellen Eintrags.

## 8.3. Albumnavigation

Sie können entweder ein bestimmtes Album direkt anspringen oder sich nacheinander durch die vorhandenen Alben bewegen.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Alben bewegen:

•Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Album" im Navigationsmenü.

•Mit Taste 4 gehen Sie zum vorherigen Album.

•Mit Taste 6 gehen Sie zum nächsten Album.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie ein bestimmtes Album direkt anspringen:

•Drücken Sie die Gehe-zu-Taste zweimal.

•Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Albums ein.

•Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

•Wenn Sie eine gültige Albumnummer eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zum gewählten Album und die Wiedergabe startet automatisch.

## 8.4.  30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen

Folgendermaßen können Sie 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen:

•Wählen Sie mit Taste 2 oder 8  10 Minuten oder 30 Sekunden.

•Um 10 Minuten oder 30 Sekunden vorwärtszuspringen, drücken Sie Taste 6.

•Um 10 Minuten oder 30 Sekunden zurückzuspringen, drücken Sie Taste 4.

## 8.5. Wiedergabemodus < Ohne ABDECKHAUBE >

Bei Audiodateien können Sie zwischen verschiedenen Wiedergabemodi wählen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

•Normale Wiedergabe:  das Album wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt.

•Track wiederholen: der aktuelle Track wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

•Album wiederholen: das aktuelle Album wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

•Alle Alben wiederholen: alle Alben werden fortlaufend wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

•Zufallswiederholung: die Dateien aller Alben werden fortlaufend in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

## 8.6.  Ansage von Namen oder Nummern bei Alben und Tracks < Ohne ABDECKHAUBE >

Wenn Sie sich durch die Alben oder Tracks bewegen, kann der PLEXTALK entweder Namen oder Nummern der Alben und Tracks ansagen. Sie können eine der beiden Einstellungen auswählen. Folgendermaßen können Sie die Einstellung vornehmen:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Wiedergabeeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Lese Audiodateinamen" und wählen ihn mit Eingabe aus.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 zwischen "Audiodateinamen lesen" und "Audiotracknummer lesen" und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe.

# 9. Textdateien abspielen

Der PLEXTALK kann Text-Dateien über die synthetische Sprachausgabe wiedergeben.  Der PLEXTALK unterstützt die folgenden Text-Formate:

•Nur-Text-Dateien

•Microsoft Word .doc- und .docx-Dateien

•HTML-Dateien

•EPUB2-Dateien

Anmerkung: Word-Dateien können nicht von CD abgespielt werden.

## 9.1.  Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen

In Text-Dateien stehen Ihnen die folgenden Navigationsoptionen immer zur Verfügung: "Bildschirm", "Absatz", "Zeile", "Satz", "Buchstabieren", "Wort" und "Zeichen". Diese Einträge erscheinen automatisch im Navigationsmenü, wenn Sie eine Textdatei aufrufen. In Word- und HTML-Dateien, die Überschriften enthalten, haben Sie im Navigationsmenü die zusätzliche Navigationsoption "Ebene".

Folgendermaßen können Sie nach einer dieser Optionen navigieren:

•Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 auf die gewünschte Navigationsoption, also Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen.

•Mit Taste 4 bewegen Sie sich in der Datei um die gewählte Einheit zurück.

•Mit Taste 6 bewegen Sie sich in der Datei um die gewählte Einheit vorwärts.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Absätze bewegen:

•Drücken Sie einfach die Rückspultaste, um zum vorherigen Absatz zu springen.

•Mit der Vorspultaste springen Sie zum nächsten Absatz.

Anmerkung:  Ein "Bildschirm" besteht aus 40 Zeilen.

## 9.2. Navigation nach Prozentangabe < Ohne ABDECKHAUBE >

In Text-Dateien können Sie nach Prozentangaben innerhalb der Datei navigieren. Folgendermaßen können Sie nach Prozentangaben navigieren:

•Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal.

•Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100% ein und drücken dann Eingabe.

•Der PLEXTALK springt zur gewählten Position in der Text-Datei.

## 9.3. Wiedergabemodus < Ohne ABDECKHAUBE >

Bei Textdateien können Sie zwischen den beiden folgenden Wiedergabemodi wählen:

•Normale Wiedergabe:  der Titel wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt.

•Titel wiederholen: der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

# 10.  Hörbücher abspielen

Mit dem PLEXTALK können Sie Hörbücher abspielen.   Der PLEXTALK unterstützt folgende Audio-Datei-Formate:

•.aa-Dateien von Audible.

•Dateien mit den Endungen MP3, WMA, WAV, Ogg, AMR-WB+ und LKF

Legen Sie einen Ordner „Audible“ im Stammverzeichnis der SD-Karte an und speichern Ihre „.aa“-Dateien darin. Befinden sich neben den “.aa”-Dateien noch Dateien anderer Audioformate im Ordner „Audible“, werden sie vom PLEXTALK nicht erkannt.  Der PLEXTALK behandelt eine .aa-Datei als einen Titel.

Legen Sie außerdem einen Ordner „PlexAudioBook“ im Stammverzeichnis der SD-Karte an und speichern Ihre Hörbücher in anderen Formaten als „.aa“ darin.

Alle Audio-Dateien im Ordner „PlexAudioBook werden als “„Hörbuch“, nicht als „Musik“ behandelt.  Der PLEXTALK behandelt einen Ordner innerhalb des Ordners „PlexAudioBook“ als Hörbuch-Titel.

Die Navigation in Hörbüchern funktioniert genau wie bei Musikdateien.  Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 8. „Audiodateien und Musik-CDs abspielen“.

Anmerkung: Der PLEXTALK erkennt „.aa“-Dateien auch außerhalb des Ordners „Audible“. Es wird aber empfohlen, dass Sie Ihre „.aa“-Dateien in diesem Ordner speichern.

Anmerkung: Der PLEXTALK erkennt keine „.aa“-Dateien im Ordner „PlexAudioBook“.

Anmerkung: Bei „.aa“-Dateien werden Überschrifts- und Prozentnavigation unterstützt.

Anmerkung: Sie können unter „Zufallswiedergabe- und Wiederholungseinstellungen“ zwischen den beiden Wiedergabemodi, „Normale Wiedergabe“ und „Titel wiederholen“ wählen. < Ohne ABDECKHAUBE >

# 11. Kopieren < Ohne ABDECKHAUBE >

## 11.1. Allgemeines zum Kopieren

Vor jedem Kopiervorgang sollten Sie Folgendes beachten:

•Während des Kopierens von Daten heißt das Medium, von dem die Daten kommen, “Quellmedium”, und das Medium, auf das kopiert oder verschoben wird, “Zielmedium.”

•Sie können verschiedene Daten von einem Medium auf ein Anderes kopieren. Das CD-Laufwerk kann nur als Quelle zum Kopieren genutzt werden.

•Wenn Sie eine Musik-CD kopieren, können Sie die Kompressionsrate selbst bestimmen. Sie wird dann in Form von Audiodateien, und nicht im DAISY-Format gespeichert.

•Falls auf dem Zielmedium zu wenig Speicherplatz zum Kopieren vorhanden ist, spricht der PLEXTALK eine Warnmeldung.

•Bei niedrigem Akkustand kann der Kopiervorgang abgebrochen werden. Deshalb empfehlen wir Ihnen, den PLEXTALK vor dem Kopieren an eine Stromquelle anzuschließen.

•Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

## 11.2.  Titel oder Album von CD auf ein anderes Medium kopieren

Folgendermaßen können Sie einen Titel oder ein Album von CD auf ein anderes Medium kopieren:

•Wenn Sie einen Titel oder ein Album auf SD-Karte oder USB-Medium kopieren möchten, schließen Sie ein Zielmedium mit ausreichend freiem Speicherplatz an. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.

•Schieben Sie die Quell-CD in den CD-Schlitz.

•Gehen Sie auf der CD zum zu kopierenden Titel oder Album.

•Drücken Sie die Taste 9 einmal, um die Kopierfunktion aufzurufen.

•Der PLEXTALK sagt: „Zielmedium auswählen“. Drücken Sie Taste 4 oder 6, um ein Medium auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Eingabe oder Taste 8.

•Wenn Sie von Musik-CD kopieren, wählen Sie mit Taste 4 oder 6 eine Kompressionsrate und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe oder Taste 8.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie erneut Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

•Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn die Kopie abgeschlossen ist.

## 11.3. Von einem Medium zum Anderen kopieren

Folgendermaßen können Sie von einem Medium auf ein Anderes kopieren:

•Wenn Sie eine SD-Karte oder ein USB-Medium benutzen, legen Sie diese ein. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.

•Gehen Sie auf dem Quellmedium zum zu kopierenden Titel oder Album.

•Drücken Sie die Taste 9 einmal, um die Kopierfunktion aufzurufen.

•Der PLEXTALK sagt: „Zielmedium auswählen“. Drücken Sie Taste 4 oder 6, um ein Medium auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Eingabe oder Taste 8.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

•Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn das Kopieren abgeschlossen ist.

## 11.4. Kopierzeit bei Musik-CDs

Die unten stehenden, ungefähren  Kopierzeiten gelten für die verschiedenen verfügbaren Sampling- und Bitraten:

Kopieren von etwa 50 Minuten Audio von Musik-CD auf SD-Karte:

•PCM 44.1kHz Stereo:  Etwa 35 Minuten.

•MP3 256K Stereo Hohe Qualität:  Etwa 50 Minuten.

•MP3 256K Stereo:  Etwa 40 Minuten.

•MP3 128K Stereo Hohe Qualität:  Etwa 55 Minuten.

•MP3 128K Stereo:  Etwa 40 Minuten.

Anmerkung:  Alle Zeiten sind Schätzungen. Die Dauer des Kopiervorgangs hängt von der Größe des Quelltitels, der Anzahl der Dateien und der Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte ab.

# 12. Medienverwaltung < Ohne ABDECKHAUBE >

## 12.1. Titel löschen

Mit dem PLEXTALK können Sie Titel, Alben oder Text-Dateien löschen. Folgendermaßen können Sie einen Titel löschen:

•Gehen Sie auf den Titel, den Sie löschen möchten.

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medienverwaltung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Ausgewählten Titel löschen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK bittet Sie nun, zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

Anmerkung:  Von CDs können keine Titel gelöscht werden.

## 12.2. SD-Karte, USB-Medium oder internen Speicher löschen

Mit dem PLEXTALK können Sie Ihre SD-Karten, USB-Medium und den internen Speicher löschen, so oft Sie möchten.

Folgendermaßen können Sie eine SD-Karte, USB-Medium oder den internen Speicher löschen:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medienverwaltung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Alle Dateien von der SD-Karte löschen", "Alle Dateien vom USB-Medium löschen" oder "Alle Dateien vom internen Speicher löschen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK bittet Sie nun, zu bestätigen, dass Sie mit dem Formatieren fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

•Wenn Sie fortfahren, wird der Formatiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn die Formatierung abgeschlossen ist.

Anmerkung: Wenn Sie eine SD-Karte, USB-Medium oder den internen Speicher löschen, werden alle darauf gespeicherten Daten entfernt.

Anmerkung: Wenn Sie den internen Speicher löschen, wird das Bücherregal nicht mitgelöscht. Wenn Sie den Inhalt des Bücherregals löschen möchten, geben Sie den DAISY-Titel zurück. Siehe Abschnitt 14.2.4, „Einen Titel zurückgeben“.

# 13. Netzwerkeinstellungen < Ohne ABDECKHAUBE >

Der PLEXTALK ist mit einer WLAN-Netzwerkfunktion ausgestattet. Wenn beim Einschalten ein LAN-Kabel angeschlossen ist, versucht der PLEXTALK, sich darüber mit dem Internet zu verbinden. Wenn kein LAN-Kabel angeschlossen ist, versucht der PLEXTALK, sich mit dem Drahtlosnetzwerk zu verbinden. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Netzwerkeinstellungen konfigurieren und sich mit dem Netzwerk verbinden können.

WARNUNG: Nutzen Sie die WLAN-Funktion nicht in einem Flugzeug oder Krankenhaus, wenn das Personal dies untersagt.

## 13.1. Verbindung mit Kabelnetzwerk herstellen

### 13.1.1. LAN-Kabel anschließen

Auf der Rückseite des PLEXTALK ist der Netzanschluss in der Mitte und der Anschluss für das LAN-Kabel rechts. Schließen Sie ein Netzwerkkabel an den LAN-Anschluss an. Wenn Sie ein LAN-Kabel anschließen, verbindet sich der PLEXTALK mit dem Kabelnetzwerk.

Wenn Sie das LAN-Kabel herausziehen, verbindet sich der PLEXTALK mit dem Drahtlosnetzwerk.

### 13.1.2. Kabelnetzwerkverbindung von Hand herstellen

Wenn sich der PLEXTALK nicht automatisch mit dem Kabelnetzwerk verbinden kann, müssen Sie die IP-Adresse und andere Daten von Hand eingeben. Folgendermaßen können Sie eine Kabelnetzwerkverbindung von Hand herstellen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Einstellungen für Kabelnetzwerk" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•“DHCP-Einstellung“ auswählen.  Um die IP-Adresse selbst einzugeben, wählen Sie mit Taste 4 oder 6 den Eintrag "ausgeschaltet" und bestätigen mit Eingabe.

•IP-Adresse eingeben.  Eine IP-Adresse besteht aus 4 Bereichen, in die die jeweiligen Zahlen einzugeben sind, sobald PLEXTALK die Zahlen des ersten Bereichs vorgelesen hat.  Wenn nichts da steht, geben Sie die Ziffern der IP-Adresse auf dem Nummernblock ein. Wenn Sie die Ziffern im ersten Bereich ändern möchten, löschen Sie sie mit der Bücherregaltaste und geben dann die neuen Ziffern auf dem Nummernblock ein. Wenn Sie hören möchten, welche Ziffern Sie eingegeben haben, drücken Sie Play/Stop. Wenn Sie die Ziffern nicht ändern möchten, drücken Sie sofort die Vorspultaste.

•Geben Sie Zahlen in den Bereichen 2 bis  4 ein.  Drücken Sie die Vorspultaste, um zum nächsten Bereich zu wechseln. Mit der Rückspultaste können Sie zum vorherigen Bereich zurückkehren. Wenn Sie die Ziffern für den letzten Bereich eingegeben haben, drücken Sie Eingabe.

•Subnetzmaske eingeben.  Gehen Sie so vor, wie beim Eingeben der IP-Adresse.

•Standardgateway eingeben. Gehen Sie so vor, wie beim Eingeben der IP-Adresse.

•DNS-Einstellung eingeben.  Es gibt erste und zweite DNS-Einstellungen. Gehen Sie so vor, wie beim Eingeben der IP-Adresse.

•“Proxy-Server-Einstellung“ auswählen.  Wenn Sie keinen Proxy-Server nutzen, wählen Sie mit Taste 4 oder 6 "Ausschalten" und drücken Eingabe. Das Menü wird geschlossen.

•Wenn Sie einen Proxy-Server nutzen, wählen Sie "Einschalten" und drücken Eingabe. Geben Sie dann die Adresse des Proxy-Servers ein und drücken Eingabe. Geben Sie schließlich noch die Portnummer des Proxy-Servers ein und drücken Eingabe. Das Menü wird geschlossen.

Anmerkung: Näheres zur Texteingabe finden Sie im Kapitel 15 „Text eingeben“.

## 13.2. Verbindung mit Drahtlosnetzwerk herstellen

### 13.2.1. Drahtlosnetzwerk einschalten

Folgendermaßen können Sie das Drahtlosnetzwerk einschalten:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Drahtlosnetzwerkgerät ein- oder ausschalten" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Einschalten" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

Anmerkung: Wenn Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk verbinden möchten, müssen Sie das LAN-Kabel herausziehen.

### 13.2.2. Verfügbares WLAN-Netzwerk bestätigen und Verbindung herstellen.

Folgendermaßen können Sie ein verfügbares WLAN-Netzwerk bestätigen und sich verbinden:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Einstellungen für Drahtlosnetzwerk" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Verfügbares Drahtlosnetzwerk" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK sagt Namen, Verbindungsstatus und Signalstärke eines der verfügbaren Netzwerke an.

•Drücken Sie Taste 4 oder 6, um die Informationen zu anderen verfügbaren Netzwerken zu bestätigen.

•Wenn Sie das Netzwerk auswählen, mit dem sich der PLEXTALK verbindet und Eingabe drücken, wird die Verbindung getrennt und das Menü schließt sich. Dann verbindet sich der PLEXTALK nicht mehr automatisch mit diesem Netzwerk. Dann versucht der PLEXTALK anhand der festgesetzten Reihenfolge, sich mit einem Netzwerk zu verbinden.

•Wenn Sie das Netzwerk auswählen, zu dem die Verbindung getrennt wurde, versucht der PLEXTALK, sich damit zu verbinden. Wenn der PLEXTALK eine Verbindung hergestellt hat, schließt sich das Menü. Wenn das ausgewählte Netzwerk noch nicht konfiguriert wurde, gehen Sie folgendermaßen vor:

•“Sicherheitsmodus“ auswählen.  Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 einen Sicherheitsmodus aus und drücken Eingabe. Wenn Sie etwas Anderes als "Keine Sicherheit" auswählen, geben Sie das Passwort für den Access Point des Netzwerks ein. Näheres zur Texteingabe finden Sie im Kapitel 15 „Text eingeben“. Wenn Sie das Passwort vollständig eingegeben haben, drücken Sie Eingabe. Wenn Sie "Keine Sicherheit" auswählen, müssen Sie kein Passwort eingeben.

•“Einstellung für verborgene SSID“ auswählen. Wenn Sie kein verborgenes Netzwerk nutzen, wählen Sie "Aus". Wenn Sie ein verborgenes Netzwerk nutzen, wählen Sie "An". Dann drücken Sie Eingabe.

•“DHCP-Einstellung“ auswählen.  Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 zwischen "Einschalten" für automatische Einstellung und "Ausschalten" für manuelle Einstellung. Dann drücken Sie Eingabe. Wenn Sie "Einschalten" wählen, springen Sie weiter zur Proxy-Einstellung.

•IP-Adresse eingeben.  Eine IP-Adresse besteht aus 4 Bereichen. Der PLEXTALK liest die Ziffern des ersten Bereichs. Wenn er leer ist, geben Sie die Ziffern der IP-Adresse auf dem Nummernblock ein. Wenn Sie die Ziffern des ersten Bereichs ändern möchten, löschen Sie zunächst die alten Ziffern mit der Bücherregaltaste und geben dann die neuen Ziffern auf dem Nummernblock ein. Wenn Sie hören möchten, welche Ziffern Sie eingegeben haben, drücken Sie Play/Stop. Wechseln Sie dann mit der Vorspultaste zum nächsten Bereich. Wenn Sie die Ziffern nicht ändern möchten, drücken Sie sofort die Vorspultaste.

•Geben Sie Zahlen in den Bereichen 2 bis  4 ein.  Drücken Sie die Vorspultaste, um zum nächsten Bereich zu wechseln. Mit der Rückspultaste können Sie zum vorherigen Bereich zurückkehren. Wenn Sie die Ziffern für den letzten Bereich eingegeben haben, drücken Sie Eingabe.

•Subnetzmaske eingeben.  Gehen Sie so vor, wie beim Eingeben der IP-Adresse.

•Standardgateway eingeben. Gehen Sie so vor, wie beim Eingeben der IP-Adresse.

•DNS-Einstellung eingeben.  Es gibt erste und zweite DNS-Einstellungen. Gehen Sie so vor, wie beim Eingeben der IP-Adresse.

•“Proxy-Server-Einstellung“ auswählen.  Wenn Sie keinen Proxy-Server nutzen, wählen Sie mit Taste 4 oder 6 "Ausschalten" und drücken Eingabe. Wenn Sie einen Proxy-Server nutzen, wählen Sie "Einschalten" und drücken Eingabe. Geben Sie dann die Adresse des Proxy-Servers ein und drücken Eingabe. Geben Sie schließlich noch die Portnummer des Proxy-Servers ein und drücken Eingabe.

•Der PLEXTALK versucht, sich mit dem Drahtlosnetzwerk zu verbinden. Wenn eine Verbindung hergestellt werden kann, speichert der PLEXTALK die Einstellungen, und das Menü schließt sich. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, kehrt der PLEXTALK automatisch zum Menü zurück, um ein verfügbares Drahtlosnetzwerk auszuwählen.

Anmerkung: Wenn Sie ein Netzwerk konfiguriert haben, müssen Sie die Daten nicht bei jeder Verbindung erneut eingeben.

Anmerkung: Netzwerkeinstellungen wie Netzwerkname (SSID) und Sicherheitsmodus hängen vom jeweiligen Netzwerk ab.   Nehmen Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Netzwerkumgebung vor.

Anmerkung: Beim Sicherheitsmodus WEP, besteht das Passwort aus 5, 10, 13 oder 26 Zeichen.  Die Passwörter anderer Sicherheitsmodi haben zwischen 8 und 64 Zeichen.

Anmerkung: Näheres zur Texteingabe finden Sie im Kapitel 15 „Text eingeben“.

## 13.3. Erweiterte Netzwerkeinstellungen

### 13.3.1. Netzwerkinformationen abrufen

Sie können Informationen zur aktuellen Netzwerkverbindung abrufen.

Wenn Sie mit einem Kabelnetzwerk verbunden sind, sind folgende Informationen verfügbar:

•Verbunden oder nicht verbunden

•Verbindung mit LAN-Kabel

•DHCP

•IP-Adresse

•Subnetzmaske

•Standardgateway

•Erste DNS-Adresse

•Zweite DNS-Adresse

•MAC-Adresse des Kabelnetzwerks

•Mac-Adresse des Drahtlosnetzwerks

•Lease-Datum der IP-Adresse

•Ablaufdatum der IP-Adresse

•Adresse des DHCP-Servers

Wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden sind, sind folgende Informationen verfügbar:

•Verbunden oder nicht verbunden

•Verbindung mit LAN-Kabel

•Signalstärke

•DHCP

•IP-Adresse

•Subnetzmaske

•Standardgateway

•Erste DNS-Adresse

•Zweite DNS-Adresse

•MAC-Adresse des Kabelnetzwerks

•Mac-Adresse des Drahtlosnetzwerks

•Lease-Datum der IP-Adresse

•Ablaufdatum der IP-Adresse

•Adresse des DHCP-Servers

Wenn der PLEXTALK mit keinem Netzwerk verbunden ist, sind folgende Informationen verfügbar

•Verbunden oder nicht verbunden

•Verbindung mit LAN-Kabel

•MAC-Adresse des Kabelnetzwerks

•Mac-Adresse des Drahtlosnetzwerks

Folgendermaßen können Sie Netzwerkeinstellungen vornehmen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkinformationen bestätigen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK sagt die Informationen an. Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 die Informationen aus, die Sie sich anhören möchten.

•Wenn Sie sich die gewünschten Informationen angehört haben, schließen Sie das Menü mit Eingabe.

### 13.3.2. Netzwerkeinstellung laden

Der PLEXTALK kann mehrere Netzwerkeinstellungen auf einmal vornehmen, wenn Sie die Netzwerkeinstellungsdatei "NetworkSetting.ini" laden. Diese Einstellungsdatei können Sie mithilfe unserer Software am Computer erstellen. Software und Handbuch sind auf der PLEXTALK-Website abrufbar:  http://www.plextalk.com/ Speichern Sie die Datei mit Ihren Einstellungen im Hauptverzeichnis einer SD-Karte oder eines USB-Speichermediums und laden dann die Einstellungen. Folgendermaßen können Sie die Netzwerkeinstellungsdatei laden:

•Speichern Sie die Datei "NetworkSetting.ini" im Hauptverzeichnis einer SD-Karte oder eines USB-Speichermediums.

•Legen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium in Ihren PLEXTALK ein.

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen laden" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

Anmerkung: Wenn Sie neue Netzwerkeinstellungen laden, werden alle alten Einstellungen gelöscht.

Anmerkung: Wenn sowohl eine SD-Karte als auch ein USB-Gerät mit einer Datei „NetworkSetting.ini“ mit dem PLEXTALK verbunden ist, wird die Datei von der SD-Karte geladen.

### 13.3.3. Netzwerkeinstellungen speichern

Die Netzwerkeinstellungen des PLEXTALK können zur Datensicherung auf SD-Karte oder USB-Gerät kopiert werden.  Die Einstellungsdatei befindet sich im Hauptverzeichnis der SD-Karte oder des USB-Mediums. Folgendermaßen können Sie die Einstellungen speichern:

•Legen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium in Ihren PLEXTALK ein.

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen speichern" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

Anmerkung: Wenn sowohl eine SD-Karte als auch ein USB-Medium angeschlossen ist, wird die Einstellungsdatei auf der SD-Karte gespeichert.

### 13.3.4. Netzwerkeinstellungen hinzufügen

Folgendermaßen können Sie Drahtlosnetzwerkeinstellungen hinzufügen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Einstellungen für Drahtlosnetzwerk" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Drahtlosnetzwerk hinzufügen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•SSID eingeben. Die Schritte für die Einstellung sind die Gleichen wie bei verfügbaren Drahtlosnetzwerken. Näheres dazu im Abschnitt 13.2.2. „Verfügbares WLAN-Netzwerk bestätigen und Verbindung herstellen“.

•Wenn alle Einstellungen ausgewählt sind, wird das hinzugefügte Netzwerk mit der höchsten Priorität behandelt. Dann wird das Menü geschlossen, und der PLEXTALK versucht, sich mit dem hinzugefügten Netzwerk zu verbinden.

### 13.3.5. Netzwerkeinstellungen ändern oder löschen

Unter dem Menüpunkt "Drahtlosnetzwerk ändern oder löschen" haben Sie folgende 3 Möglichkeiten:

•Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern

•Drahtlosnetzwerk ändern

•Drahtlosnetzwerk löschen

Folgendermaßen können Sie Drahtlosnetzwerkeinstellungen ändern oder löschen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Einstellungen für Drahtlosnetzwerk" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Drahtlosnetzwerk ändern oder löschen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Die Drahtlosnetzwerke sind nach Priorität der Verbindung aufgeführt. Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 das Drahtlosnetzwerk aus, dessen Einstellungen Sie ändern möchten und bestätigen mit Eingabe.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 zwischen den Einträgen "Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern", "Drahtlosnetzwerk ändern" und "Drahtlosnetzwerk löschen" und bestätigen mit Eingabe.

Wenn Sie "Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern" auswählen:

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 zwischen den Einträgen "Mit höchster Priorität behandeln und verbinden" und "Nicht automatisch verbinden" und bestätigen mit Eingabe.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe zum Fortfahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

•Wenn Sie "Mit höchster Priorität behandeln und verbinden" ausgewählt haben, schließt der PLEXTALK das Menü, setzt das Netzwerk auf höchste Priorität und stellt eine Verbindung zum Netzwerk her.

•Wenn Sie "Nicht automatisch verbinden" ausgewählt haben, stellt der PLEXTALK keine automatische Verbindung zu diesem Netzwerk her. Nach dem Schließen des Menüs, versucht der PLEXTALK in der Reihenfolge der Priorität, sich mit einem Netzwerk zu verbinden.

Wenn Sie "Drahtlosnetzwerk ändern" auswählen:

•Wählen Sie einen Sicherheitsmodus. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Eintrag „Verfügbares Drahtlosnetzwerk“. Näheres dazu im Abschnitt 13.2.2. „Verfügbares WLAN-Netzwerk bestätigen und Verbindung herstellen“.

•Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind, werden die Änderungen gespeichert und das Menü geschlossen.

Wenn Sie "Drahtlosnetzwerk löschen" auswählen:

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie wirklich löschen möchten. Drücken Sie Eingabe, um zu löschen. Nach dem Löschen verbindet sich der PLEXTALK mit dem Netzwerk der höchsten Priorität.

Anmerkung: Wenn Sie die SSID ändern möchten, müssen Sie die alte Einstellung vor der Neueingabe löschen.

### 13.3.6. Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen

Sie können die Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen. Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, führt das zu den folgenden Einstellungen:

•Drahtlosnetzwerkgerät ein- oder ausschalten: einschalten.

•Einstellungen für Kabelnetzwerk: Gelöscht.

•Einstellungen für Drahtlosnetzwerk: Gelöscht.

Folgendermaßen können Sie die Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Netzwerkeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Alle Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

# 14. DAISY Online

DAISY Online ist ein Bibliothekssystem, mit dem Bibliotheken über das Internet DAISY-Bücher verleihen und Serviceankündigungen veröffentlichen können. Diese Dienstleistungen heißen „Onlineservices“. Es gibt viele Onlineservice-Anbieter, deren Dienstleistungen sich stark voneinander unterscheiden können.

Um den DAISY Onlineservice nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst dafür anmelden. Dann konfigurieren Sie die Einstellungen für Ihren DAISY-Online-Player, zum Beispiel den PLEXTALK. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen für den Onlineservice vornehmen, Bücher ausleihen und zurückgeben und sich Serviceankündigungen anhören können.

## 14.1. Onlineservice-Einstellungen < Ohne ABDECKHAUBE >

Um den DAISY Onlineservice nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst beim Anbieter als Mitglied anmelden. Nach der Anmeldung bekommen Sie vom Anbieter eine Benutzer-ID und ein Passwort für den Onlineservice.

Stellen Sie Benutzer-ID und Passwort im PLEXTALK ein. Es gibt 2 Möglichkeiten, die Einstellung vorzunehmen.

•Wenn Sie eine Datei mit Onlineservice-Einstellungen laden möchten, lesen Sie Abschnitt "14.1.1. Onlineservice-Einstellungen laden".

•Wenn Sie bereits eine Datei mit Onlineservice-Einstellungen in den PLEXTALK geladen haben, können Sie diese manuell ändern. Lesen Sie hierzu Abschnitt "14.1.2. Onlineservice-Einstellungen bestätigen oder ändern".

Fragen Sie Ihren Onlineservice-Anbieter, wie Sie vorgehen sollen.

### 14.1.1. Onlineservice-Einstellungen laden

Erstellung und Einrichtung der Datei mit den Onlineservice-Einstellungen hängen vom jeweiligen Anbieter ab. Eventuell bekommen Sie die Einstellungsdatei von der Website des Onlineservice-Anbieters. Fragen Sie Ihren Onlineservice-Anbieter, wo Sie die Onlineservice-Einstellungsdatei bekommen können.

Wenn Sie die Onlineservice-Einstellungsdatei haben, laden Sie sie in den PLEXTALK.

Folgendermaßen können Sie die Datei mit den Onlineservice-Einstellungen laden:

•Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis einer SD-Karte oder eines USB-Speichermediums. Der Dateiname muss “OnlineSetting.ini" lauten.

•Legen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium in Ihren PLEXTALK ein.

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Onlineservice-Einstellung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Einstellung laden" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

•Der PLEXTALK lädt die Datei mit den Onlineservice-Einstellungen von der SD-Karte oder dem USB-Medium. Nach dem Laden der Onlineservice-Einstellungsdatei wird der PLEXTALK automatisch neu gestartet.

Anmerkung: Sie können mehrere Onlineservice-Einstellungsdateien in den PLEXTALK laden.

Anmerkung: Wenn Sie neue Onlineservice-Einstellungen in den PLEXTALK laden, werden Ihre vorhandenen Onlineservice-Einstellungen nicht geändert oder gelöscht.

Anmerkung: Wenn Sie eine Datei für einen bereits registrierten Service-Anbieter laden, werden die Einstellungen mit den neuen Einstellungen überschrieben.

### 14.1.2. Onlineservice-Einstellungen bestätigen oder ändern

Sie können den Namen des Onlineservice-Anbieters, Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort manuell in den PLEXTALK eingeben. Gehen Sie folgendermaßen vor:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Onlineservice-Einstellung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Einstellung bestätigen oder ändern” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus. Der PLEXTALK sagt den Namen des Anbieters, Ihre Benutzer-ID und ob ein Passwort vorhanden ist.

•Wenn Sie die Informationstaste drücken, können Sie den Namen des Anbieters, Ihre Benutzer-ID, das Vorhandensein eines Passworts und die URL des Onlineservice-Anbieters bestätigen.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 einen Onlineservice-Anbieter aus und bestätigen mit Eingabe.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Einstellung ändern” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Zum Ändern des Onlineservice-Namens geben Sie den neuen Namen auf dem Nummernblock ein und drücken dann Eingabe.  Wenn Sie den Namen nicht ändern möchten, drücken Sie sofort Eingabe.

•Zum Ändern der Benutzer-ID geben Sie die neue Benutzer-ID ein und drücken dann Eingabe. Wenn Sie die Benutzer-ID nicht ändern möchten, drücken Sie sofort Eingabe.

•Zum Ändern des Passworts  geben Sie das neue Passwort ein und drücken dann Eingabe.  Wenn Sie das Passwort nicht ändern möchten, drücken Sie sofort Eingabe.

•Beim Abspielen von Online-Inhalten können Sie zwischen Streamen und Herunterladen wählen. Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 "Streamen" oder "Herunterladen" und bestätigen mit Eingabe. Der PLEXTALK schließt das Menü und startet sich neu.

Anmerkung: Nähere Informationen zur Texteingabe finden Sie in Kapitel 15, „Text eingeben“.

Anmerkung: Wenn Sie Benutzer-ID oder Passwort ändern, müssen Sie die Daten so eingeben, wie Sie sie von Ihrem Onlineservice-Anbieter bekommen haben.

Anmerkung: Wenn Ihr Anbieter seine Inhalte nicht sowohl zum Streamen als auch zum Herunterladen anbietet, ist dieser Menüpunkt nicht verfügbar.

Anmerkung: Wenn Sie "Streamen" wählen, wird der Download des Titels abgebrochen. Dateien, die Sie bereits heruntergeladen haben, werden aber nicht gelöscht.

Anmerkung: Wenn Sie "Herunterladen" wählen, werden alle ausgeliehenen Titel heruntergeladen.

### 14.1.3. Onlineservice-Einstellungen löschen

Falls Sie einen Onlineservice-Anbieter nicht mehr nutzen, löschen Sie dessen Daten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Onlineservice-Einstellung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Einstellung bestätigen oder ändern” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 einen Onlineservice-Anbieter aus und bestätigen mit Eingabe.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Einstellung löschen” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

•Der PLEXTALK löscht die Einstellungen für den Onlineservice-Anbieter.  Außerdem werden das Bücherregal und die Service-Ankündigungen des Onlineservice-Anbieters gelöscht. Dann wird der PLEXTALK automatisch neu gestartet.

### 14.1.4. Ansage durch aufgenommene oder synthetische Stimme

In den Bereichen Bücherregal, Ankündigungen oder Onlineservice-Menü können Sie zwischen Ansagen durch aufgenommene Stimmen oder die Sprachausgabe wählen. Wenn Sie "Audiotitel bevorzugen" wählen, hören Sie die Sprachaufnahme, falls vorhanden. Falls keine Aufnahme vorhanden ist, hören Sie die synthetische Stimme des PLEXTALK. Wenn Sie "Nur Text Titel" auswählen, hören Sie bei allen Ansagen die synthetische Stimme des PLEXTALK. Folgendermaßen können Sie die Einstellung vornehmen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Onlineservice-Einstellung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Einstellung der Titel-Wiedergabe” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 "Audiotitel bevorzugen" oder "Nur Text Titel" und bestätigen mit Eingabe.

Anmerkung: Wenn Sie "Audiotitel bevorzugen" wählen, braucht der PLEXTALK etwas länger zum Starten der Ansage.

Anmerkung: Nicht alle Onlineservice-Anbieter stellen Sprachaufnahmen für die Ansage zur Verfügung.

## 14.2. Das Bücherregal

Der Onlineservice-Anbieter schickt eine Liste verfügbarer Titel über das Internet. Die Liste verfügbarer Titel heißt "Neue Titel". Wählen Sie den gewünschten neuen Titel aus. Wenn Sie einen Titel aus der Kategorie "neue Titel" auswählen und Play/Stop drücken, wird der Titel in die Kategorie "ausgeliehene Titel" verschoben. "Ausgeliehen" heißt, dass Sie den Titel beim Onlineservice-Anbieter ausgeliehen haben.

Das Bücherregal ist in 2 Kategorien eingeteilt: "Neue Titel" und "ausgeliehene Titel". Der PLEXTALK behandelt das Bücherregal wie ein Medium gleich SD-Karte oder USB-Medium. Wenn Sie Ihren PLEXTALK bei mehreren Onlineservice-Anbietern registriert haben, werden deren Bücherregale als separate Medien angezeigt.

Anmerkung: Einige Onlineservice-Anbieter verschieben die Titel automatisch aus der Kategorie "neue Titel" in die Kategorie "ausgeliehene Titel".

Sie haben folgende Möglichkeiten, Titel des Onlineservice-Anbieters in Ihr Bücherregal zu übertragen.

•Über das Onlineservice-Menü können Sie Titel suchen und in Ihr Bücherregal übertragen.

•Sie können auch Ihren Onlineservice-Anbieter bitten, Titel an Ihr Bücherregal zu senden.

•Außerdem ist es möglich, auf der Website des Onlineservice-Anbieters nach Titeln zu suchen und diese in Ihr Bücherregal zu übertragen.

Nicht alle Onlineservice-Anbieter bieten alle oben beschriebenen Möglichkeiten an. Fragen Sie daher bei Ihrem Anbieter nach, wie Sie Titel auf Ihr Bücherregal übertragen können.

### 14.2.1. Titel aus dem Bücherregal abspielen

Folgendermaßen können Sie einen Titel aus dem Bücherregal abspielen:

•Drücken Sie die Titeltaste, um einen Titel aus dem Bücherregal auszuwählen.

•Drücken Sie Play/Stop, um den Titel abzuspielen.

Funktionen wie vor- und zurückspulen oder Überschriftsnavigation sind bei den Titeln des Bücherregals gleich wie bei Titeln, die von SD-Karte abgespielt werden.

### 14.2.2. Wiedergabeoptionen: Streaming oder Download

Sie haben 2 Möglichkeiten, Titel abzuspielen, entweder per Streaming oder nach dem Download. Beim Streaming wird nur ein Teil vom Audioinhalt des Titels auf den PLEXTALK übertragen und sofort abgespielt. Beim Download lädt der PLEXTALK den gesamten Titel herunter und spielt ihn erst dann ab.

Anmerkung: Einige Onlineservice-Anbieter bieten nur eine Möglichkeit an, Streaming oder Download.

Anmerkung: Beim Streaming eines Titels dauert es länger, die Wiedergabe zu starten oder im Titel zu navigieren.

Anmerkung: Sie können einen Titel nicht abspielen, während er heruntergeladen wird.

Anmerkung: Nach dem Download werden die Dateien im internen Speicher abgelegt.

Anmerkung: Wenn Sie einen Titel heruntergeladen haben, können Sie diesen auch kopieren. < Ohne ABDECKHAUBE >

### 14.2.3. Titel herunterladen <Ohne ABDECKHAUBE>

Folgendermaßen können Sie einen Titel herunterladen:

•Wählen Sie mit der Titeltaste das Bücherregal aus.

•Wählen Sie den gewünschten Titel aus der Kategorie "ausgeliehene Titel" aus und drücken die Taste 9.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe zum Fortfahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

Anmerkung: Wenn Ihr Onlineservice-Anbieter nur Streaming anbietet, ist kein Download möglich.

Anmerkung: Wenn Sie mehrere Titel herunterladen möchten, wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte.

Anmerkung: Wenn Sie bei laufendem Download die Taste 9 drücken, wird der Download abgebrochen.

Anmerkung: Ein Download kann lange dauern. Sie können sich einen anderen Titel anhören, während der Download läuft.

Anmerkung: Die Downloadzeit hängt von der Netzwerkumgebung und der Größe des Titels ab.

### 14.2.4. Einen Titel zurückgeben

Folgendermaßen können Sie einen Titel zurückgeben:

•Wählen Sie mit der Titeltaste das Bücherregal aus.

•Wählen Sie den Titel, den Sie zurückgeben möchten, aus der Kategorie "ausgeliehene Titel" aus.

•Drücken Sie die Auswurftaste.  Der Titel wird zur Rückgabe markiert.

•Wenn Sie die Auswurftaste erneut drücken, wird die Markierung wieder entfernt.

•Wenn Sie noch mehr Titel zurückgeben möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte.

•Wenn Sie alle Titel ausgewählt haben, die Sie zurückgeben möchten, drücken Sie Play/Stop, um sie zurückzugeben.

•Der PLEXTALK sagt an, ob Sie die Titel erfolgreich zurückgegeben haben. Drücken Sie Play/Stop, um die ausgewählten Titel zurückzugeben, oder die Rückspultaste zum abbrechen. Wenn Sie Titel zurückgeben, werden die heruntergeladenen Daten vom internen Speicher gelöscht.

Anmerkung: Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels die Auswurftaste drücken, fragt der PLEXTALK, ob Sie den Titel zurückgeben möchten.

Anmerkung: Sie können keine Titel aus der Kategorie "neue Titel" zurückgeben. Damit ein Titel zurückgegeben werden kann, muss er zunächst ausgeliehen und in die Kategorie "ausgeliehene Titel" verschoben werden.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Die Bücherregaltaste hat die gleiche Funktion wie die Auswurftaste.

Anmerkung: Statt der Rückspultaste können Sie auch die Abbrechen-Taste drücken, wenn Sie eine Rückgabe abbrechen möchten.

Anmerkung: Wenn Sie einen Titel zurückgeben, werden seine Kopien auf anderen Medien nicht gelöscht.

### 14.2.5. Titel nach Kategorie auswählen

Wenn Sie viele Titel im Bücherregal haben, können Sie den gewünschten Titel schneller auswählen, wenn Sie die Kategorie wechseln. Folgendermaßen können Sie einen Titel nach Kategorie auswählen:

•Drücken Sie die Vorspultaste, um zum ersten Titel der nächsten Kategorie zu springen.

•Drücken Sie die Rückspultaste, um zum ersten Titel der ausgewählten Kategorie zu springen.

•Drücken Sie die Rückspultaste erneut, um zum ersten Titel der vorherigen Kategorie zu springen.

•Drücken Sie die Vorheriger- oder Nächster-Titel-Taste um den gewünschten Titel auszuwählen.

Ansonsten, gehen Sie folgendermaßen vor:

•Wählen Sie bei der Titelauswahl mit Taste 2 die Navigation nach "Kategorie" aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zur nächsten oder vorherigen Kategorie.

•Drücken Sie Taste 8, um den Eintrag „Titel“ auszuwählen.

•Drücken Sie Taste 4 oder 6, um den gewünschten Titel auszuwählen.

•Oder halten Sie die Taste 4 oder 6 gedrückt, um die Kategorie zu wechseln.

### 14.2.6. Titel von "neue Titel" nach "ausgeliehene Titel" verschieben

Folgendermaßen können Sie einen Titel aus der Kategorie "neue Titel" in die Kategorie "ausgeliehene Titel" verschieben:

•Wählen Sie einen Titel aus der Kategorie "neue Titel" aus und drücken Play/Stop. Dann verschiebt der PLEXTALK den Titel in die Kategorie "ausgeliehene Titel".

Folgendermaßen können Sie mehrere Titel aus der Kategorie "neue Titel" gleichzeitig in die Kategorie "ausgeliehene Titel" verschieben:

•Wählen Sie einen Titel aus der Kategorie "neue Titel" aus und drücken die Auswurftaste. Der Titel wird zum Kategoriewechsel markiert.

•Wenn Sie die Auswurftaste erneut drücken, wird die Markierung wieder entfernt.

•Wenn Sie noch mehr neue Titel verschieben möchten, wählen Sie diese aus und drücken die Auswurftaste.

•Wenn Sie alle Titel ausgewählt haben, drücken Sie Play/Stop.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie die ausgewählten Titel verschieben möchten. Drücken Sie Play/Stop, um die ausgewählten Titel in die Kategorie "ausgeliehene Titel" zu verschieben, oder die Rückspultaste zum abbrechen.

Anmerkung: Wenn Sie bei der Auswahl eines Titels aus der Kategorie "ausgeliehene Titel" die Auswurf- oder Bücherregaltaste drücken, gibt der PLEXTALK den Titel zurück.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Die Bücherregaltaste hat die gleiche Funktion wie die Auswurftaste.

Anmerkung: Statt der Rückspultaste können Sie auch die Abbrechen-Taste drücken, um einen Kategoriewechsel abzubrechen.

## 14.3. Service-Ankündigungen

„Service-Ankündigungen“ sind Informationen der Onlineservice-Anbieter. Sie können sich die Service-Ankündigungen anhören, wenn Sie das Medium „Service-Ankündigung“ auswählen. Anders als bei den Bücherregalen gibt es nicht für jeden Onlineservice-Anbieter ein separates Medium „Service-Ankündigung“.

Anmerkung: Einige Onlineservice-Anbieter veröffentlichen keine Service-Ankündigungen. In diesem Fall sagt der PLEXTALK bei der Titelsuche auch nicht "Service-Ankündigung" an.

Anmerkung: Nach dem Einschalten und nach Ablauf einer bestimmten Zeit werden die Service-Ankündigungen automatisch aktualisiert.

### 14.3.1. Service-Ankündigungen anhören

Folgendermaßen können Sie sich die Service-Ankündigungen anhören:

•Wählen Sie mit der Titeltaste das Medium "Service-Ankündigung" aus. Der PLEXTALK liest die erste Service-Ankündigung.

•Drücken Sie die Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste, um die nächste oder vorherige Service-Ankündigung zu hören.

Wenn Sie Ihren PLEXTALK bei mehreren Onlineservice-Anbietern registriert haben, werden die Service-Ankündigungen nach Anbieter sortiert.

•Drücken Sie die Vor- oder Rückspultaste, um sich die Service-Ankündigungen eines anderen Anbieters anzuhören.

Folgendermaßen können Sie zwischen Onlineservice-Anbietern wechseln:

•Innerhalb des Mediums "Service-Ankündigung" können Sie mit Taste 2 einen Onlineservice-Anbieter auswählen.

•Wechseln Sie mit Taste 4 oder 6 zwischen den Onlineservice-Anbietern.

•Drücken Sie Taste 8, dann können Sie einzelne Service-Ankündigungen auswählen.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 die Service-Ankündigung, die Sie hören möchten.

### 14.3.2. Service-Ankündigungen löschen

Service-Ankündigungen, die Sie sich angehört haben, können gelöscht werden. Folgendermaßen können Sie mehrere Service-Ankündigungen auf einmal löschen:

•Wählen Sie mit der Auswurftaste eine Service-Ankündigung zum Löschen aus. Die Service-Ankündigung wird zum Löschen markiert.

•Wenn Sie die Auswurftaste erneut drücken, wird die Markierung zum Löschen wieder entfernt.

•Wenn Sie mehrere Service-Ankündigungen zum Löschen markieren möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte.

•Wenn Sie alle Service-Ankündigungen, die Sie löschen möchten, markiert haben, drücken Sie Play/Stop.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie sie wirklich löschen möchten. Drücken Sie Play/Stop, um die Service-Ankündigungen zu löschen, oder die Rückspultaste, um den Vorgang abzubrechen.

Anmerkung: Service-Ankündigungen, die Sie gelöscht haben, können Sie sich nicht mehr anhören.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Die Bücherregaltaste hat die gleiche Funktion wie die Auswurftaste.

Anmerkung: Statt der Rückspultaste können Sie auch die Abbrechen-Taste drücken, um einen Löschvorgang abzubrechen.

## 14.4. Bücherregal und Ankündigungen < Ohne ABDECKHAUBE >

### 14.4.1. Alle Bücherregale aktualisieren

Sie können alle Bücherregale im PLEXTALK gleichzeitig aktualisieren.

Das geht folgendermaßen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Bücherregal und Ankündigungen” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Bücherregal aktualisieren” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

Anmerkung: Nach dem Einschalten und nach Ablauf einer bestimmten Zeit aktualisiert der PLEXTALK das Bücherregal automatisch.

### 14.4.2. Onlineservice auswählen und Bücherregal aktualisieren

Folgendermaßen können Sie das Bücherregal eines bestimmten Onlineservice-Anbieters aktualisieren:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Bücherregal und Ankündigungen” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Online-Service auswählen und Bücherregal aktualisieren” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 den gewünschten Onlineservice-Anbieter aus und drücken Eingabe.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

### 14.4.3. Service-Ankündigungen aktualisieren

Sie können die Service-Ankündigungen aller Anbieter im PLEXTALK gleichzeitig aktualisieren. Das geht folgendermaßen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Bücherregal und Ankündigungen” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Update-Ankündigungen” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

Anmerkung: Beim Einschalten und nach Ablauf einer bestimmten Zeit aktualisiert der PLEXTALK die Service-Ankündigungen automatisch.

## 14.5. Onlineservice-Menü < Ohne ABDECKHAUBE >

Einige Onlineservice-Anbieter haben Zusatzangebote, zum Beispiel eine Titelsuche. Um solche Angebote nutzen zu können, müssen Sie im Hauptmenü des PLEXTALK den Eintrag "Onlineservice" wählen. Welche Optionen und Menüpunkte im Einzelnen verfügbar sind, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Deshalb können wir in diesem Abschnitt nur allgemein erklären, wie Sie das Menü bedienen. Fragen Sie bei Ihrem Anbieter nach, was genau Sie in seinem Onlineservice-Menü finden.

Anmerkung: Falls Ihr Anbieter kein Onlineservice-Menü bereitstellt, steht Ihnen dieser Eintrag auch nicht zur Verfügung.

### 14.5.1. Bedienung des Menüs

Folgendermaßen können Sie das Onlineservice-Menü nutzen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Onlineservice"-Menü und drücken Eingabe.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 den gewünschten Onlineservice-Anbieter aus und drücken Eingabe. Der PLEXTALK startet das Onlineservice-Menü.

Über dieses Menü kann der Nutzer interaktiv mit seinem Onlineservice-Anbieter kommunizieren. Sie müssen auf Aufforderungen oder Fragen des Anbieters reagieren. Das geht über Multiple-Choice-Fragen oder per Texteingabe.

•Bei Multiple-Choice-Fragen wählen Sie Ihre Antwort mit Taste 4 oder 6 aus.

•Wenn eine Texteingabe verlangt wird, geben Sie Ihre Antwort auf dem Nummernblock ein.

•Bei mehreren aufeinanderfolgenden Fragen, drücken Sie Eingabe, um zur nächsten Frage zu springen, oder Abbrechen, um zur vorherigen Frage zurückzukehren.

Anmerkung: Bei einigen Anbietern können Sie nicht zur vorherigen Frage zurückspringen.

Anmerkung: Näheres zur Texteingabe finden Sie im Kapitel 15 „Text eingeben“.

Wenn Sie die Fragen beantwortet haben, drücken Sie Eingabe, um Ihre Antwort abzusenden. Am Ende der interaktiven Kommunikation erhalten Sie das Ergebnis vom Onlineservice-Anbieter. Wenn der Anbieter Ihnen als Kommunikationsergebnis eine Titelliste ausgibt, wählen Sie den Titel aus, den Sie ausleihen möchten. Folgendermaßen können Sie einen Titel auswählen:

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 den gewünschten Titel aus.

•Drücken Sie Eingabe, um den Titel auszuleihen. Der ausgewählte Titel wird zu Ihrem Bücherregal hinzugefügt, und der PLEXTALK startet die Wiedergabe per Streaming oder den Download.

Folgendermaßen können Sie mehrere Titel gleichzeitig ausleihen:

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 einen Titel aus und drücken dann die Bücherregaltaste. Der Titel wird zur Ausleihe markiert.

•Wenn Sie die Bücherregaltaste erneut drücken, wird die Markierung wieder entfernt.

•Wenn Sie mehrere Titel ausleihen möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte.

•Wenn Sie alle Titel ausgewählt haben, drücken Sie Eingabe, um sie auszuleihen. Die ausgewählten Titel werden zu Ihrem Bücherregal hinzugefügt, und der PLEXTALK startet die Wiedergabe des zuletzt gewählten Titels per Streaming oder den Download aller Titel.

Anmerkung: Wenn Sie vor dem Ausleihen eines Titels eine Hörprobe wünschen, drücken Sie Play/Stop.

Anmerkung: Es werden nicht für alle Titel Hörproben angeboten.

Anmerkung: Wenn Sie das Onlineservice-Menü verlassen möchten, drücken Sie die Menütaste, und das Menüsystem wird geschlossen.

# 15. Text eingeben < Ohne ABDECKHAUBE >

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Zeichen eingeben können.

## 15.1. Text im Buchstabenmodus eingeben

Jeder Taste auf dem Nummernblock sind mehrere Zeichen zugeordnet. Durch Drücken der Taste wird ein Zeichen ausgewählt.

Reihenfolge der Zeichenzuordnung

Die Zeichenzuordnung zu jeder Taste erfolgt in der Reihenfolge Kleinbuchstaben, Zahl, Großbuchstaben.  Die Reihenfolge bei Taste 5 ist zum Beispiel j, k, l, 5, J, K, L.

Automatische Bestätigung nach 2 Sekunden

Wenn ein Zeichen ausgewählt ist, wird die Eingabe automatisch bestätigt, wenn Sie 2 Sekunden lang keine Taste drücken, und der PLEXTALK sagt das Zeichen an.

Eingabe mehrerer Zeichen auf derselben Taste

Wenn Sie mehrere Zeichen hintereinander eingeben, die auf derselben Taste liegen, aber keine 2 Sekunden warten möchten, drücken Sie die Vorspultaste, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben. Wenn Sie zum Beispiel "ab" schreiben möchten, schreiben Sie zunächst "a" durch einmaliges Drücken der Taste 2 gefolgt von der Vorspultaste. Danach drücken Sie die Taste 2 zweimal, um "b" einzugeben.

Beispiel einer Eingabe

Wir wollen "http" eingeben.

h: Drücken Sie die Taste 4 zweimal.

t: Drücken Sie die Taste 8 einmal.

t: Drücken Sie die Taste 8 einmal.

p: Drücken Sie die Taste 7 einmal.

Zuordnung der Zeichen zu den Tasten auf dem Nummernblock

Folgende Zeichen sind den einzelnen Tasten zugeordnet:

1 hat ".", "@", "/", ":", "1"

2 hat  a, b, c, ä, 2, A, B, C und Ä

3 hat  d, e, f, 3, D, E und F

4 hat  g, h, i, 4, G, H und I

5 hat  j, k, l, 5, J, K und L

6 hat  m, n, o, ö, 6, M, N, O und Ö

7 hat  p, q, r, s, ß, 7, P, Q, R und S.

8 hat  t, u, v, ü, 8, T, U, V und Ü

9 hat  w, x, y, z, 9, W, X, Y und Z.

0 hat (Leerzeichen), ?, _, = und 0.

Anmerkung: Da die Sterntaste die Abbrechentaste und die Rautetaste die Eingabetaste ist, werden sie nicht zur Zeicheneingabe genutzt.

Zeicheneingaben bestätigen

Drücken Sie Play/Stop, um sich Ihren Text anzuhören.

Zeichenmodus ändern

Wenn Sie den Zeichenmodus für die Eingabe ändern möchten, drücken Sie die Lesezeichentaste, um zwischen „Buchstabenmodus“, „Zahlenmodus“ und „Zeichentabelle“ zu wechseln.

Anmerkung: Wenn irgendwo nur Zahlen eingegeben werden können, wird der Eingabemodus beim Drücken der Lesezeichentaste nicht geändert.

## 15.2. Zahlen im Zahlenmodus eingeben

Im Zahlenmodus können Zahlen über die Zifferntasten eingegeben werden.  Drücken Sie die Lesezeichentaste so oft, bis Sie im Zahlenmodus sind und geben dann Zahlen ein.

Mit den Tasten 1 bis 0 können Sie die jeweiligen Zahlen eingeben.

## 15.3. Symbole nach Zeichentabellen eingeben

Über die Zeichentabelle können Sie Zeichen eingeben. Wählen Sie mit den Tasten 2, 4, 6 und 8 das gewünschte Zeichen aus und drücken dann die Taste 5, um es einzugeben. Drücken Sie die Lesezeichentaste so oft, bis Sie im Modus Zeichentabelle sind und geben dann Zeichen ein.

Folgendermaßen bewegen Sie sich durch die Zeichentabelle: Mit Taste 2 nach oben, mit Taste 8 nach unten, mit Taste 4 nach links und mit Taste 6 nach rechts. Wenn Sie ein Zeichen mehrmals hintereinander eingeben möchten, drücken Sie die Taste 5 mehrmals.

Zeichentabellen werden unten beschrieben.

| . | , | ' | " | : | ; | ? | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | = | / | \ | _ | [ | ] |
| ! | @ | # | $ | % | ` | { | } |
| ^ | & | * | ( | ) | ~ | < | > |

## 15.4. Eingabeposition wählen

Zeichenweise zurück gehen

Drücken Sie die Rückspultaste, um ein Zeichen zurückzuspringen.

Zeichenweise vorwärts gehen

Drücken Sie die Vorspultaste, um ein Zeichen vorzuspringen.

Zum Zeilenanfang springen

Halten Sie die Rückspultaste gedrückt, um zum Zeilenanfang zurückzuspringen.

Ans Zeilenende springen

Halten Sie die Vorspultaste gedrückt, um zum Zeilenende vorzuspringen.

## 15.5. Zeichen löschen

Rücktaste (Vorhergehendes Zeichen löschen)

Drücken Sie die Bücherregaltaste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Zeichen an der aktuellen Position löschen

Drücken Sie die Gehe-zu-Taste und die Taste 8 gleichzeitig, um das aktuelle Zeichen zu löschen.

Alle Zeichen löschen

Halten Sie die Bücherregaltaste gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.

Zwischen „Einfüge-„ und „Überschreibmodus“ wechseln

Drücken Sie die Gehe-zu-Taste und die Taste 5 gleichzeitig, um zwischen Einfüge- und Überschreibmodus zu wechseln.

# 16. Der Podcast-Empfänger

Podcast ist eine On-Demand-Technologie, mit der Sie Dateien von unterschiedlichen Webseiten, zum Beispiel Musiksender, Nachrichtennetzwerke oder Talkradios, herunterladen können. Wenn Sie auf dem PLEXTALK eine Liste Ihrer Lieblingspodcasts anlegen, können Sie daraus immer die neuesten Dateien herunterladen. Audio-Dateien in Podcasts werden im Folgenden als „Episoden“ bezeichnet.

Anmerkung: Auf den PLEXTALK können nur Audio-Episoden heruntergeladen werden.

## 16.1. Podcast Feeds abonnieren

### 16.1.1. Podcast Feeds mit der Software "Plextalk Transfer" abonnieren

Folgendermaßen können Sie Podcast Feeds mit der Software "Plextalk Transfer" abonnieren.

•Legen Sie eine SD-Karte oder ein USB-Medium in Ihren Computer ein.

•Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

•Falls die Software "Plextalk Transfer" noch nicht auf Ihrem Computer installiert ist, laden Sie sie von unserer Website herunter und installieren sie. http://www.plextalk.com/

•Starten Sie "Plextalk Transfer". Wenn der Hauptbildschirm erscheint, wird die SD-Karte oder das USB-Medium automatisch von "Plextalk Transfer" erkannt.

•Wählen Sie in der Ausklappliste "Inhalte" den "Podcast Feed Manager" aus.

•Wählen Sie die Zielliste aus. Gehen Sie im Menü auf "Datei" und wählen den Punkt "Neuer Podcast Feed".

•Geben Sie die URL des Podcast Feeds ein und betätigen den Schalter "OK". Geben Sie eine RSS Feed URL ein. Nun erscheint der Name des Podcast Feeds in der Liste und wird auf der SD-Karte oder dem USB-Medium gespeichert.

•Wenn Sie alle gewünschten Podcast Feeds abonniert haben, trennen Sie die SD-Karte oder das USB-Gerät vom Computer und schließen die Software.

Anmerkung: Die Konfigurationen der Podcast Feeds werden in der Datei "feed.opml" im Ordner "PlexPodcast" auf der SD-Karte oder dem USB-Medium gespeichert.

Anmerkung: Die Software "Plextalk Transfer" kann opml-Dateien auf SD-Karten oder USB-Medien übertragen. Wählen Sie die opml-Datei aus der Quellenliste und betätigen dann den Schalter "Übertragen", um die Datei auf die SD-Karte oder das USB-Medium zu übertragen.

### 16.1.2. Podcast Feeds über andere Software abonnieren

Wenn Sie bereits mit einer anderen Software Podcasts nutzen, können Sie Ihre Podcast Feeds auf den PLEXTALK übertragen. Exportieren Sie die Podcast Feeds in eine opml-Datei. Legen Sie dann im Hauptverzeichnis einer SD-Karte oder eines USB-Mediums den Ordner "PlexPodcast" an und speichern die opml-Datei in diesem Ordner. Sie können hier mehrere opml-Dateien speichern.

## 16.2. Podcasts hören

Wenn Sie die Podcast Feeds auf Ihre SD-Karte oder Ihr USB-Medium übertragen haben, müssen Sie zunächst die Episodenliste und anschließend die einzelnen Episoden herunterladen. Um Episoden herunterladen zu können, muss der PLEXTALK mit dem Internet verbunden sein.

Anmerkung: Wie Sie Netzwerkeinstellungen vornehmen, erfahren Sie im Kapitel 13 "Netzwerkeinstellungen".

Folgendermaßen können Sie Episoden herunterladen und anhören:

•Legen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium ein, auf dem Ihre Podcast Feeds gespeichert sind.

•Wählen Sie mit der Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste einen Podcast Feed aus.

•Drücken Sie Play/Stop.

•Wenn der PLEXTALK fragt, ob Sie die Episodenliste aktualisieren möchten, drücken Sie Play/Stop.

•Dann beginnt der PLEXTALK, die neueste Episodenliste herunterzuladen. Wenn die Episodenliste aktualisiert ist, können Sie eine Episode auswählen, die Sie hören möchten.

•Wählen Sie mit der Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste eine Episode aus und drücken dann Play/Stop. Wenn Sie die Episode schon heruntergeladen haben, wird sie sofort abgespielt.  Wenn Sie die Episode noch nicht heruntergeladen haben, werden Sie gefragt, ob Sie sie herunterladen möchten. Drücken Sie Play/Stop, um sie herunterzuladen.

•Der Download dauert in der Regel einige Zeit.

•Sobald der Download abgeschlossen ist, können Sie die Wiedergabe mit Play/Stop starten. Wenn der Download noch läuft, wird dies angesagt.

Anmerkung: Wenn Sie den PLEXTALK während eines Downloads ausschalten, wird der Download abgebrochen.

Anmerkung: Entfernen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium nicht während des Downloads.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Anmerkung: Sie können sich ansagen lassen, wie weit der Download fortgeschritten ist, wenn Sie die Informationstaste drücken.

Anmerkung: Sie können den Download der Episodenliste mit der Abbrechen-Taste abbrechen.

## 16.3. Navigation nach Episoden, 10 Minuten oder 30 Sekunden

Sie können eine Episode auswählen. Darüber hinaus können Sie innerhalb einer Episode in 10-Minuten- oder 30-Sekunden-Schritten an die gewünschte Stelle springen.

Folgendermaßen können Sie zwischen den Navigationsmöglichkeiten "Episode", "10 Minuten" und "30 Sekunden" wechseln:

•Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 zwischen den Navigationsmöglichkeiten "Episode", "10 Minuten" und "30 Sekunden" aus.

•Wenn Sie "Episode" gewählt haben, können Sie mit Taste 6 zur nächsten Episode springen. Mit Taste 4 können Sie zur vorherigen Episode zurückspringen.

•Wenn Sie "10 Minuten" oder "30 Sekunden" gewählt haben, können Sie mit Taste 6 10 Minuten oder 30 Sekunden vorspringen. Mit Taste 4 können Sie 10 Minuten oder 30 Sekunden zurückspringen. Sie können sich so aber nur innerhalb einer Episode bewegen.

Anmerkung:  Das Vor- und Zurückspulen ist innerhalb der Episoden nur eingeschränkt möglich.

Anmerkung: Eine bestimmte Episode können Sie über die Gehe-zu-Taste und den Nummernblock auswählen. < Ohne ABDECKHAUBE >

## 16.4. Neueste Episodenliste abrufen < Ohne ABDECKHAUBE >

Über den Eintrag „Episodenliste aktualisieren“ im Podcastmenü können Sie sich mit der Website des gewählten Podcasts verbinden und die aktuelle Episodenliste herunterladen.

•Wählen Sie einen Podcast Feed, dessen Episodenliste Sie aktualisieren möchten.

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Podcast” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Episodenliste aktualisieren” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Sie werden gefragt, ob Sie die Episodenliste aktualisieren möchten. Drücken Sie Eingabe, um die Episodenliste zu aktualisieren. Wenn das Update abgeschlossen ist, können Sie eine Episode aus der neuesten Episodenliste auswählen.

## 16.5. Alle Episoden eines Feeds herunterladen < Ohne ABDECKHAUBE >

Sie können alle Episoden, die noch nicht heruntergeladen wurden, zusammen herunterladen.

•Wählen Sie einen Podcast Feed, den Sie herunterladen möchten.

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Podcast” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Alle Episoden des Feeds herunterladen” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Sie werden gefragt, ob Sie die Episoden herunterladen möchten.  Wenn Sie Eingabe drücken, wird zunächst die Episodenliste aktualisiert.  Danach werden alle Episoden zusammen heruntergeladen.

## 16.6. Informationen zum laufenden Download

•Entfernen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium nicht während des Downloads. Der Download der Episoden dauert einige Zeit. Sie können aber andere Inhalte abspielen, während der Download läuft. Wählen Sie mit der Titeltaste einen anderen Titel aus.

•Drücken Sie die Informationstaste, um sich über den Stand des Downloads zu informieren. Sie können sich ansagen lassen, wie viele Episoden noch heruntergeladen werden müssen.

•Wenn Sie den PLEXTALK während eines Downloads ausschalten, wird der Download abgebrochen. Wenn Sie die Episode wieder herunterladen möchten, müssen Sie es noch einmal versuchen.

# 17. Webradio-Streaming

Mit Ihrem PLEXTALK können Sie Webradio von unterschiedlichen Websites hören. Dazu müssen Sie die URL des gewünschten Webradiosenders zur Playlist hinzufügen und den Stream von der Seite abrufen.

## 17.1. Webradiosender zur Playlist hinzufügen

Um Webradio hören zu können, müssen Sie zunächst die Sender eingeben.  Über Ihren Computer müssen Sie sich die Playlist-Datei mit der URL des Webradiosenders beschaffen, deren Endung „pls“, „m3u“ oder „asx“ sein kann. Legen Sie dann im Hauptverzeichnis einer SD-Karte oder eines USB-Mediums den Ordner "PlexWebradio" an und speichern die Datei in diesem Ordner. Sie können mehrere Webradiosender in diesem Ordner speichern.

Beispiel:

Playlist-Dateien finden Sie auf Internetseiten, die sich mit Webradio beschäftigen, zum Beispiel "SHOUTcast". http://www.shoutcast.com  Wählen Sie den gewünschten Sender aus und rechtsklicken, um ihn im Ordner "PlexWebradio" zu speichern. Dann wird die PLS-Datei im Ordner gespeichert.

## 17.2. Webradio hören

Damit Sie Webradio hören können, muss der PLEXTALK mit dem Internet verbunden sein.

Anmerkung: Wie Sie Netzwerkeinstellungen vornehmen, erfahren Sie im Kapitel 13 "Netzwerkeinstellungen".

Folgendermaßen können Sie Webradio hören:

•Legen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium mit den Playlist-Dateien ein.

•Wählen Sie mit der Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste den gewünschten Webradiosender aus.

•Drücken Sie Play/Stop, um den Stream zu starten.

Anmerkung: Beim Webradio-Streaming stehen keine Spul- oder Navigationsfunktionen zur Verfügung.

Anmerkung: Im Webradio können keine Lesezeichen gesetzt werden.   Nach dem Wechseln des Senders oder des Mediums können Sie die Wiedergabe nicht wieder an der Stelle starten, an der Sie sie abgebrochen haben.

Anmerkung: Im Anhang A „Hauptspezifikationen“ finden Sie die Webradioformate, die abgespielt werden können.

# 18. Bluetooth-Einstellungen

Wenn Sie Ihren PLEXTALK drahtlos mit einem Bluetooth-Gerät, wie zum Beispiel Kopfhörern, verbinden, können Sie aus einiger Entfernung DAISY-Bücher und Musik hören. Die Funktionen sind die Gleichen wie auf der Tastatur des PLEXTALK. Sie können die Wiedergabe über die Play-/Stop-Taste Ihres Bluetooth-Geräts starten und stoppen, wenn Ihr Gerät über diese Funktion verfügt.

WARNUNG: Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie den PLEXTALK und das Bluetooth-Gerät in einiger Entfernung vom Herzschrittmacher.

Anmerkung: Ihr Bluetooth-Gerät sollte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützen.

## 18.1. Pairing und Verbinden mit dem Bluetooth-Gerät < Ohne ABDECKHAUBE >

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät zum ersten Mal mit dem PLEXTALK verbinden, müssen Sie ein Pairing durchführen. Bluetooth Pairing ist ein Prozess, in dem 2 Bluetooth-Geräte über eine Verbindung miteinander kommunizieren. So funktioniert das Pairing:

•Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät zum Pairing bereit ist. Näheres dazu finden Sie im Benutzerhandbuch des Bluetooth-Geräts.

•Drücken Sie die Menütaste des PLEXTALK.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Bluetooth-Einstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Bluetooth-Gerät suchen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus. Der PLEXTALK beginnt, das Bluetooth-Gerät zu suchen.

•Wenn der PLEXTALK das Bluetooth-Gerät findet, sagt er dessen Namen an. Wenn nur ein Bluetooth-Gerät gefunden wird, können Sie sofort Eingabe oder Taste 8 drücken. Falls mehrere Bluetooth-Geräte gefunden werden, wählen Sie mit Taste 4 oder 6 das Gerät aus, mit dem Sie sich verbinden möchten und wählen es mit Eingabe oder Taste 8 aus. Wenn kein Bluetooth-Gerät gefunden wird, sagt der PLEXTALK das an.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie das Pairing mit dem ausgewählten Gerät fortsetzen möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder Taste 8, oder brechen Sie mit Abbrechen ab.

•Bei manchen Bluetooth-Geräten müssen Sie noch einen Pincode eingeben. In diesem Fall geben Sie den Pincode, den Sie im Handbuch des Bluetooth-Geräts finden, auf dem Nummernblock des PLEXTALK ein.

•Der PLEXTALK beginnt mit dem Pairing und stellt eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät her. Wenn der PLEXTALK mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, schaltet er sich stumm, und Sie hören den Ton über das Bluetooth-Gerät

## 18.2. Verbindung zum Bluetooth-Gerät herstellen oder trennen

Folgendermaßen können Sie eine Verbindung zwischen PLEXTALK und Bluetooth-Gerät herstellen oder trennen:

Variante 1:

•Drücken Sie die Vorspultaste und die Play-/Stop-Taste gleichzeitig, um eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herzustellen.

•Drücken Sie die Rückspultaste und die Play-/Stop-Taste gleichzeitig, um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät zu trennen.

Variante 2:

•Sie können die Verbindung auch über das Bluetooth-Gerät herstellen oder trennen.

Anmerkung: Bei manchen Bluetooth-Geräten ist es nicht möglich, Verbindungen über das Gerät selbst herzustellen oder zu trennen.

Anmerkung: Wenn Sie den PLEXTALK einschalten, verbindet er sich automatisch mit Ihrem Bluetooth-Gerät. Wenn es eingeschaltet ist, hören Sie den Ton über das Bluetooth-Gerät.

Anmerkung: Die verbindung zum Bluetooth-Gerät wird automatisch getrennt, wenn Sie einen Kopfhörer an den PLEXTALK anschließen.

## 18.3. Titel über das Bluetooth-Gerät wiedergeben

Wenn der PLEXTALK mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, können Sie ihn ganz normal über seine Tastatur bedienen.

Sie können die Wiedergabe über die Play-/Stop-Taste Ihres Bluetooth-Geräts starten und stoppen, wenn Ihr Gerät über diese Funktion verfügt. Sie können auch über Ihr Bluetooth-Gerät vor- oder zurückspulen, wenn Ihr Gerät über diese Funktion verfügt.

Anmerkung: Manche Bluetooth-Geräte haben keine Play-/Stop- oder Spulfunktion.

Anmerkung: In der folgenden Tabelle finden Sie die Funktionen der Bluetooth-Fernbedienung:

| Bluetooth-Gerät | PLEXTALK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bei der Wiedergabe von Audioinhalten | Bei der Wiedergabe von Text-Dateien |
| Play/Stop | Play/Stop | Play/Stop |
| Vorspulen | einen Track oder eine Phrase Vorspulen | einen Absatz oder eine Phrase Vorspulen |
| Zurückspulen | einen Track oder eine Phrase Zurückspringen | einen Absatz oder eine Phrase Zurückspringen |
| Vorspulen | Vorspulen | 5 Sätze oder Phrasen Vorspringen |
| Zurückspulen | Zurückspulen | 5 Sätze oder Phrasen Zurückspringen |

## 18.4. Bluetooth ein- oder ausschalten < Ohne ABDECKHAUBE >

Sie können die Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten. Das geht folgendermaßen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Bluetooth-Einstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 "einschalten" oder "ausschalten" und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8. Der PLEXTALK stellt nun entweder eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät her oder trennt sie.

## 18.5. Bluetooth-Pairing-Daten löschen < Ohne ABDECKHAUBE >

Sie können die in Ihrem PLEXTALK gespeicherten Bluetooth-Pairing-Daten löschen. Das geht folgendermaßen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Bluetooth-Einstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Pairing-Daten löschen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie die Pairing-Daten wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder Taste 8, oder brechen Sie den Vorgang mit Abbrechen ab. Wenn Sie Eingabe oder Taste 8 drücken, löscht der PLEXTALK die Pairing-Daten.

## 18.6. Einstellung der Bluetooth-Verbindungsstärke < Ohne ABDECKHAUBE >

Wenn Sie WLAN und Bluetooth gleichzeitig nutzen, kann es bei einigen Bluetooth-Geräten bei der Übertragung zu Sprüngen kommen. Eine mögliche Abhilfe ist, dass Sie Ihr WLAN-Netzwerk auf eine niedrigere Geschwindigkeit setzen. Im Menü können Sie die Verbindungsgeschwindigkeit des WLAN-Netzwerks einschränken. Das geht folgendermaßen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Bluetooth-Einstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Stabilitätseinstellung für Bluetooth-Verbindung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 "keine Einschränkung" oder "eingeschränkt" und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8. Der PLEXTALK ändert die Einstellung auf "keine Einschränkung" oder "eingeschränkt".

# 19. Weitere nützliche Funktionen

## 19.1.  Die integrierte Hilfe < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie auf die integrierte Hilfe zugreifen:

•Drücken Sie die Taste 0 einmal.

•Bewegen Sie sich in der Datei, wie in anderen DAISY Nur-Text-Titeln.

Folgendermaßen können Sie die Hilfedatei verlassen:

•Drücken Sie die Taste 0 einmal.

## 19.2. Anzeige der Systemeigenschaften < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie Systemversion oder Seriennummer Ihres PLEXTALK herausfinden:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeigenschaften" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus. Systemversion und Seriennummer werden fortlaufend angesagt. Die Informationen zum PDTB-Schlüssel werden nur dann abgespielt, wenn Sie diesen auch installiert haben.

•Sobald Sie die gewünschten Informationen bekommen haben, verlassen Sie das Menü mit Eingabe oder Taste 8.

## 19.3. Überspringen < Ohne ABDECKHAUBE >

In manchen DAISY-Büchern können Einträge übersprungen werden. Sie können selbst entscheiden, was Sie überspringen möchten. Die Funktion dazu heißt “Überspringen.”  Folgende Einträge können übersprungen werden:

•Seitenzahlen

•Fußnoten

•Referenzpunkte

•Anmerkungen

•Zeilennummern

•Navigationsleiste

•Anmerkungen des Herstellers

Folgendermaßen können Sie die Überspringen-Funktion einstellen:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Überspringen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum jeweiligen Eintrag und Wählen mit Taste 4 oder 6 zwischen “Überspringen” und “Abspielen”.

•Nachdem Sie für alle Einträge entschieden haben, ob sie übersprungen werden sollen, drücken Sie Eingabe.

## 19.4. Netzwerk-Update

Wenn der PLEXTALK beim Einschalten ein neues Firmware-Update findet, fragt er, ob Sie Ihre Firmware aktualisieren möchten. Bestätigen Sie mit Play/Stop. Dann wird das Update gestartet. Drücken Sie Abbrechen, wenn Sie das Update später durchführen möchten.

Anmerkung: Sie können ein laufendes Update mit der Rückspultaste abbrechen.

< Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie später das Update starten:

•Wenn der PLEXTALK nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her.

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Netzwerk aktualisieren“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Wenn es keine neuen Updates gibt, spricht der PLEXTALK eine Bestätigung. Drücken Sie dann Eingabe, um das Menü zu verlassen.

•Wenn es mehrere Updates gibt, wählen Sie mit Taste 4 oder 6 das gewünschte Update aus und drücken dann Eingabe. Der Download des Updates wird gestartet.

•Wenn der Download abgeschlossen ist, wird das Update automatisch gestartet. Am Ende des Update-Vorgangs startet sich der PLEXTALK neu.

## 19.5. Autorisierungsschlüssel löschen < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie alle auf ihrem PLEXTALK registrierten Autorisierungsschlüssel löschen:

•Drücken Sie die Menütaste.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Autorisierungsschlüssel löschen” und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie nacheinander die Tasten 1, 2, 3 und 4 auf dem Nummernblock gefolgt von Eingabe, um die Schlüssel zu löschen.

Anmerkung: “Autorisierungsschlüssel” sind Schlüssel, die zur Wiedergabe von geschützten DAISY-Büchern im PDTB-Format erforderlich sind.  PDTB ist eine Verschlüsselungstechnologie, die durch das DAISY-Konsortium festgelegt wurde.

## 19.6. Alle Einstellungen des PLEXTALK auf Standard zurücksetzen < Ohne ABDECKHAUBE >

Folgendermaßen können Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen:

•Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

•Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen" und wählen ihn mit Eingabe aus.

•Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.  Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen. Nach kurzer Zeit startet sich der PLEXTALK neu.

Hier eine Liste aller Standardeinstellungen des PLEXTALK.

•Wiedergabelautstärke (Hauptlautstärke):  13

•Widergabegeschwindigkeit:  Normal.

•Wiedergabeklang:  Normal.

•Wiedergabemodus:  Normale Wiedergabe.

•Überspringen: Abspielen.

•Lautstärke der Benutzerführung:  Normal.

•Stimme: Sprachenabhängig.

•Warteklang auswählen:  Warteklang 1

•Audiodateinamen lesen: Audiodateinamen lesen

•Wiedergabeeinstellung für Multimedia-DÄISI-Titel: Automatisch

Anmerkung: Lesezeichen werden gelöscht, indem Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen.

Anmerkung: Die Netzwerk- und Onlineservice-Einstellungen werden nicht gelöscht, wenn Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen.

# Anhang A: Hauptspezifikationen

Anmerkung:  Shinano Kenshi behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

## Allgemeine Spezifikationen

CD-Laufwerk:

Automatischer Einzug

Kompatible CDs:

CD, CD-R und CD-RW mit 12cm Durchmesser.  Der PLEXTALK ist nur mit runden 12cm CDs kompatibel.  8cm CDs und anders geformte CDs, zum Beispiel im Visitenkartenformat, lösen Fehlfunktionen aus und sollten daher nicht benutzt werden.

SD-Kartenschlitz:

SD-/SDHC-Karte

Abspielbare Inhalte:

Bücher nach DAISY 2.0-, 2.02- und 3.0-Standard

Audio-Dateien in den Formaten MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) und Audible Format 4(.aa).

Musik-CDs (CD-DA)

Textdateien: Nur-Text, HTML, Microsoft .doc, .docx und EPUB2

Webradio

Unterstützte Formate für Playlisten: PLS, M3U, ASX

Audioformate: MP3, WMA

Streamingformate (Protokolle): HTTP, mms

Audio-Ein- und Ausgänge:

Kopfhöreranschluss (Stereo)

Eingebauter Lautsprecher (Mono)

Extern angeschlossene Laufwerke:

USB 2.0

RJ45 LAN-Steckverbindung

Uhr-Genauigkeit:

Ungefähr 60 Sekunden pro Monat

Stromquelle:

Netzteil, Wechselstrom 100 Volt bis 240 Volt, 50 oder 60 Hertz

Größe und Gewicht:

Länge 219 mm

Breite 170 mm

Höhe 56 mm

Gewicht ungefähr  1300 Gramm

Maximaler Stromverbrauch:

25 Watt

Arbeitstemperatur und -Feuchtigkeit:

40 bis 104 Grad Fahrenheit

5 bis 40 Grad Celsius

Feuchtigkeit 20 bis 80%, keine Nässe.

## Audioeigenschaften

Kopfhörer (Line-Ausgang):

Kompatible Impedanz 32 Ohm asymmetrisch

Anschluss Stereo Mini mit 3,5 mm Durchmesser

Eingebauter Lautsprecher:

Ausgangsimpedanz 4 Ohm

Ausgang 2,0 Watt

## Hauptfunktionen

Benutzerführung:

Spricht Informationen zum jeweiligen Vorgang

Beschreibt Tastenfunktionen in der Tastaturhilfe

Spricht Menüeinträge

Spricht Hilfe und Informationen (Nach Drücken der Informationstaste)

Suchfunktion:

Überschrift, Gruppe, Seite, Phrase, Lesezeichen, Album, Track, Ebene, Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort, Zeichen

Lautstärkeregelung:

0 bis 25 (in Einerschritten)

Lautstärkeregelung der Benutzerführung:

-5 bis +5 (in Einerschritten)

Geschwindigkeitsregelung:

12 Einstellungen von -3, über 0, bis +8 (in Einerschritten).

Normalgeschwindigkeit ist 0.

Minus 3 ist halbe Geschwindigkeit.

Plus 8 ist doppelte Geschwindigkeit für die Sprachausgabe. Sonst ist plus 8 die dreifache Geschwindigkeit.

Klangregelung:

13 Einstellungen von -6, über 0, bis +6 (in Einerschritten)

Normaler Klang ist 0

Speicherfunktion:

Lesezeichen, maximal 10000

## Akkuspezifikationen

Typ:  Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)

Abmessungen

Länge 53,64 mm

Breite 56,68 mm

Höhe 29,00 mm

Kapazität:  1800 mAh (Milli-Amperestunden)

Ladezeit:  Ungefähr 4 Stunden

Laufzeit:

DAISY-Format, CD-Wiedergabe, 5 Stunden

Musik-CD (CD-DA) Format, CD-Wiedergabe, 2 Stunden

DAISY-Format, Wiedergabe von SD-Karte, 8 Stunden

Anmerkung:  Alle Zeitangaben sind Schätzungen.

Anmerkung:  Lade- und Laufzeit hängen von Umgebungstemperatur und –bedingungen ab.

## Drahtlose Kommunikationsfunktion

Wireless LAN: IEEE802.11b/g

Verfügbare Sicherheitsmodi: WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES)

Bluetooth: Bluetooth 2.1+EDR

Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP

## DAISY-Onlineservice:

Streaming / Download

Service-Ankündigungen

Dynamische Menüs

## Copyrighthinweise zu  Ogg Vorbis

Diese Software wird von den Urheberrechts-Inhabern UND DEN Mitwirkenden ohne jegliche ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung zur Verfügung gestellt, einschließlich der, jedoch nicht beschränkt auf, die konkludente Gewährleistung der Verwendbarkeit der Software für einen bestimmten Zweck. Die Xiph.org Foundation oder die Mitwirkenden sind keinesfalls für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, besonderen, exemplarischen, oder Folgeschäden (unter Anderem Verschaffen von Ersatzgütern oder -Dienstleistungen; Einschränkung der Nutzungsfähigkeit; Verlust der Nutzungsfähigkeit; Datenverlust; Gewinnverlust oder Betriebsunterbrechung ), wie diese auch immer verursacht wurden, und welcher Haftungstheorie diese auch immer unterliegen, ob bei Vertrags-, bei verschuldensunabhängiger Haftung oder durch unerlaubte Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) verantwortlich, auf welche Art sie auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen. Dies gilt auch dann, wenn sie auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurden.

# Anhang B: Menühierarchie.

In diesem Anhang werden alle Einträge des Hauptmenüs, sowie die zugehörigen Unterpunkte aufgelistet.

Wiedergabeeinstellungen:

Zufallswiedergabe- und Wiederholungseinstellungen

Normale Wiedergabe

Titel wiederholen (DAISY, Text, Hörbuch)

Track wiederholen (Audio-Dateien)

Album wiederholen (Audio-Dateien)

Alle Alben wiederholen (Audio-Dateien)

Zufallswiederholung (Audio-Dateien)

Lese Audiodateinamen

Audiodateinamen lesen

Audiotracknummer lesen

Wiedergabeeinstellung für Multimedia-DAISY-Titel

Automatisch

Audio

Text

Überspringen:

Seitenzahl auswählen

Abspielen

Überspringen

Fußnote Auswählen

Abspielen

Überspringen

Referenzpunkt auswählen

Abspielen

Überspringen

Anmerkung auswählen

Abspielen

Überspringen

Zeilennummer auswählen

Abspielen

Überspringen

Navigationsleiste auswählen

Abspielen

Überspringen

Anmerkung des Herstellers auswählen

Abspielen

Überspringen

Podcast:

Episodenliste aktualisieren

Alle Episoden des Feeds herunterladen

Medienverwaltung:

Medien- und Titelinformation

Alle Dateien von der SD-Karte löschen

Alle Dateien vom USB-Medium löschen

Alle Dateien vom internen Speicher löschen

Ausgewählten Titel löschen (Ausgewähltes Album löschen)

Systemeinstellungen:

Systemeigenschaften

Systemversion

Seriennummer

Installierter Schlüssel (falls vorhanden.)

Lautstärke der Benutzerführung einstellen

Sprachausgabenstimme auswählen

Muttersprache

Englisch

Warteklang auswählen

Warteklang 1

Warteklang 2

Kein Warteklang

Datum und Uhrzeit einstellen

Bluetooth-Einstellungen

Bluetooth-Gerät suchen

Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten

Pairing-Daten löschen

Stabilitätseinstellung für Bluetooth-Verbindung

Netzwerkeinstellungen

Netzwerkinformationen bestätigen

Netzwerkeinstellungen laden

Netzwerkeinstellungen speichern

Drahtlosnetzwerkgerät ein- oder ausschalten

Einstellungen für Kabelnetzwerk

Einstellungen für Drahtlosnetzwerk

Verfügbares Drahtlosnetzwerk

Drahtlosnetzwerk hinzufügen

Drahtlosnetzwerk ändern oder löschen

Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern

Drahtlosnetzwerk ändern

Drahtlosnetzwerk löschen

Alle Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen

Onlineservice-Einstellung

Einstellung laden

Einstellung bestätigen oder ändern

Einstellung ändern

Einstellung löschen

Einstellung der Titel-Wiedergabe

Audiotitel bevorzugen

Nur Text Titel

Netzwerk aktualisieren

Autorisierungsschlüssel löschen

Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen

Bücherregal und Ankündigungen:

Bücherregal aktualisieren

Online-Service auswählen und Bücherregal aktualisieren

Update-Ankündigungen

Onlineservice

# Anhang C: Fehlerbehebung

## Allgemeine Betriebsstörungen

Problem:  Sie drücken die Ein-/Aus-Taste, aber das Gerät schaltet sich nicht ein.

Mögliche Ursache:  Netzteil ist nicht richtig am PLEXTALK oder der Steckdose angeschlossen.

Lösung:  Stecken Sie das Kabel noch einmal fest in den PLEXTALK und in die Steckdose.

Problem:  Der PLEXTALK ist eingeschaltet, funktioniert aber nicht.

Mögliche Ursache:  Tastensperre ist eingeschaltet.

Lösung:  Schalten Sie die Tastensperre durch gleichzeitiges Drücken der Vor- und Rückspultaste aus.

Problem:  Der PLEXTALK schaltet sich nicht aus und reagiert nicht auf Tastatureingaben.

Mögliche Ursache 1:  Tastensperre ist eingeschaltet.

Lösung:  Schalten Sie die Tastensperre durch gleichzeitiges Drücken der Vor- und Rückspultaste aus.

Mögliche Ursache 2:  Unbekannter Fehler.

Lösung:  Halten Sie Einschlaftaste und Ein-/Aus-Taste mindestens 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.   Der PLEXTALK schaltet sich ab. Funktioniert dies nicht, müssen Sie den PLEXTALK vom Stromnetz trennen und den Akku herausnehmen und wieder einlegen, beziehungsweise ihn wieder an das Stromnetz anschließen.

Problem:  Die Benutzerführung spricht nicht.

Mögliche Ursache 1:  Die Lautstärke ist auf '0' gestellt.

Lösung:  Erhöhen Sie die Lautstärke, bis Sie die Sprachausgabe wieder hören können.

Mögliche Ursache 2:  Das Gerät ist ausgeschaltet.

Lösung:  Schalten Sie das Gerät ein.

Mögliche Ursache 3:  Der PLEXTALK ist mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.

Lösung:  Stellen Sie fest, ob ein Bluetooth-Kopfhörer angeschlossen ist.

## Fehlermeldungen bei der Wiedergabe von DAISY-Titeln

Sprachausgabe:  "Nicht unterstützte SD-Karte" oder "Nicht unterstütztes USB-Gerät".

Mögliche Ursache:  SD-Karte oder USB-Medium ist mit nicht-unterstütztem Datei-System formatiert.

Lösung:  Benutzen Sie eine mit FAT-16 oder FAT-32 formatierte SD-Karte.

Sprachausgabe:  "Lesefehler."

Mögliche Ursache:  Der Titel kann nicht abgespielt werden.

Lösung:  Versuchen Sie, mit der Vorheriger- oder Nächster-Titel-Taste einen anderen Titel auszuwählen, oder wechseln Sie das Medium.

## Fehlermeldungen bei der Medienverwaltung

Sprachausgabe:  "Kein Zielmedium gefunden".

Mögliche Ursache:  Sie haben kein geeignetes Zielmedium angeschlossen.

Lösung:  Schließen Sie eine SD-Karte oder ein USB-Medium mit ausreichend freiem Speicherplatz an und versuchen es dann noch einmal.

Sprachausgabe:  "Die SD-Karte ist gesperrt"

Mögliche Ursache:  Sie haben die SD-Karte mit Hilfe des Schiebers an der Seite der Karte gesperrt.

Lösung:  Entnehmen Sie die Karte, entsperren sie am Schieber, führen sie erneut in den PLEXTALK ein und versuchen es noch einmal.

# Anhang D: Fragen und Antworten (FAQ) zu Netzwerkeinstellungen

| Problem / Frage | Lösung / Antwort |
| --- | --- |
| Wie kann ich die IP-Adresse meines PLEXTALK herausfinden? | Sie können die IP-Adresse über den Punkt "Netzwerkeinstellungen bestätigen" im Menü Netzwerkeinstellungen herausfinden. |
| PLEXTALK wählt nicht Ihren gewünschten Access-Point aus. | Sie können die Liste verfügbarer Access-Points über den Punkt Verfügbare Netzwerke im Menü Netzwerkeinstellungen anzeigen.Kann der PLEXTALK den Access-Point nicht finden, stellen Sie sicher, dass das Netzwerk eingeschaltet wurde.Wenn der Access-Point aufgelistet wird, überprüfen Sie dessen Priorität. Sie können die höchste Priorität über die Option "Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern" im Menü Netzwerkeinstellungen festlegen. |
| Access-Point kann nicht gefunden werden.Ich verwende einen Access-Point mit IEEE802.11a | PLEXTALK unterstützt nur IEEE802.11b/g. Falls Ihr Access-Point die gleichzeitige Verwendung von IEEE802.11a und IEEE802.11b/g nicht unterstützt, wählen Sie IEEE802.11b/g aus. |
| Verbindung zum Access-Point Fehlgeschlagen.Ich verwende eine verborgene SSID. | Bei einer verborgenen SSID braucht der PLEXTALK sehr lange, um eine Verbindung herzustellen. Bitte geben Sie PLEXTALK bis zu fünf Minuten um zu ermitteln, ob eine Verbindung erfolgreich ist oder nicht.Sofern dies möglich ist, konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres Access-Points so, dass die SSID übermittelt wird. Ist eine Verbindung mit sichtbarer SSID erfolgreich bedeutet dies, dass Ihre Netzwerkeinstellungen in Ordnung sind, aber bei verborgener SSID Probleme auftreten. Schlägt auch bei übermittelter SSID die Verbindung fehl, überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen des Drahtlosnetzwerks. |
| Verbindung zum Access-Point fehlgeschlagen.Ich verwende DHCP. | Auch wenn PLEXTALK eine WLAN-Verbindung mit dem Access-Point herstellen konnte, jedoch die IP-Adresse nicht ermitteln kann, wird die Meldung „Verbindung fehlgeschlagen“ ausgegeben. Versuchen Sie in diesem Fall eine feste IP-Adresse. Ist die Verbindung erfolgreich, so liegt das Problem beim DHCP-Server. Überprüfen Sie gegebenenfalls die Einstellung für den DHCP-Server. Kommt keine Verbindung zustande, überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen des Drahtlosnetzwerks. |
| Verbindung zum Access-Point fehlgeschlagen.Ich verwende den MAC-Adressfilter. | Wenn der MAC-Adressfilter in den Sicherheitseinstellungen des Access-Points aktiviert ist, werden Verbindungen von nicht zugelassenen Netzwerkgeräten abgelehnt. Die MAC-Adresse des PLEXTALK muss dann im Access-Point eingetragen werden. Die MAC-Adresse des PLEXTALK können Sie über "Netzwerkeinstellungen bestätigen" im Menü Netzwerkeinstellungen herausfinden. |
| PLEXTALK versucht immer, sich mit einer nicht verfügbaren SSID zu verbinden.Ich habe die Einstellungen für die verborgene SSID auch konfiguriert. | Wenn Sie ein Netzwerk mit verborgener SSID eingerichtet haben versucht PLEXTALK immer eine Verbindung zu Netzwerken mit verborgener SSID.Setzen Sie die Priorität des Access-Points mit verborgener SSID in der Liste verfügbarer Netzwerke auf niedrig. |
| PLEXTALK kann sich nicht mit dem Netzwerkdienst verbinden.Ich verwende die WEP-Sicherheit mit fester IP-Adresse. | Wenn Sie die WEP-Sicherheit mit fester IP-Adresse einsetzen, verbindet sich PLEXTALK erfolgreich zum Access-Point, auch wenn ein falsches Passwort festgelegt wurde.Überprüfen Sie das WEP-Passwort. |
| Unterstützt der PLEXTALK WPS (WIFI Protected Setup?) | WPS wird nicht unterstützt. Sie müssen die Netzwerkeinstellungen selbst festlegen. |
| Verbindung zum Access-Point fehlgeschlagen. | Starten Sie den Access-Point und PLEXTALK neu. |

# Anhang E: Liste der Tasten zur Zeicheneingabe

Buchstabenmodus

| Tastenname | Zugewiesenes Zeichen |
| --- | --- |
| #1 | Symbole “.”, “@”, “/”, “:”, “1” |
| #2 | a, b, c, ä, 2, A, B, C, Ä |
| #3 | d, e, f, 3, D, E, F |
| #4 | g, h, i, 4, G, H, I |
| #5 | j, k, l, 5, J, K, L |
| #6 | m, n, o, ö, 6, M, N, O, Ö |
| #7 | p, q, r, s, ß, 7, P, Q, R, S |
| #8 | t, u, v, ü, 8, T, U, V, Ü |
| #9 | w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z |
| #0 | " "(Leerzeichen), “?”, “_”, “=”, “0” |
| Rautetaste | Aktuellen Menüpunkt bestätigen |
| Sterntaste | Aktuellen Menüpunkt abbrechen |
| Bücherregal | Drücken: Rücktaste (vorheriges Zeichen löschen) Gedrückt halten: alle Zeichen löschen |
| Play/Stopp-Taste | Wiedergabe ab Cursorposition starten / Pause |
| Rückspultaste: | Drücken: ein Zeichen zurückspringen. Gedrückt halten: zum Zeilenanfang zurückspringen. |
| Vorspultaste | Drücken: ein Zeichen vorspringen. Gedrückt halten: zum Zeilenende vorspringen. |
| Gehe-zu-Taste und Taste 5 | Einfügen / Überschreiben |
| Gehe-zu-Taste und Taste 8 | Aktuelles Zeichen löschen |
| Lesezeichen | Eingabemodus wählenBuchstabenmodus / Zahlenmodus / Zeichentabelle |

Zeichentabelle

| Tastenname | Zugewiesenes Zeichen |
| --- | --- |
| Taste 1 | Nicht in Verwendung |
| Taste 2 | Einmal Drücken: Nach oben Festhalten: An Tabellenanfang springen |
| Taste 3 | Nicht in Verwendung |
| Taste 4 | Einmal Drücken: Nach links Festhalten: Zu linkem Tabellenrand springen |
| Taste 5 | Symbol eingeben |
| Taste 6 | Einmal Drücken: Nach rechts Festhalten: Zu rechtem Tabellenrand springen |
| Taste 7 | Nicht in Verwendung |
| Taste 8 | Einmal Drücken: Nach unten Festhalten: Festhalten: Ans Tabellenende springen |
| Taste 9 | Nicht in Verwendung |
| Taste 0 | Nicht in Verwendung |
| Rautetaste | Menüpunkt bestätigen |
| Sterntaste | Menüpunkt abbrechen |
| (Symbole) | Tabelle mit 8 Spalten und 4 Reihen. . , ‘ “ : ; ? ¦ + - = / \ _ [ ] ! @ # $ % ` { } ^ & * ( ) ~ < > |

* Andere Tasten sind dieselben wie im Buchstabenmodus

2012/10 UG- GER0700-E0701

127-4375900